WinСмета2000

| Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic Budesti din mun.Chisinau, sat.Budesti, str.Scolinii, 5 | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări  № 2-1-2

Bloc A  32/2024-SA.

Sala sportiva cu piscina, aferenta Liceului Teoretic Budesti din mun.Chisinau, sat.Budesti, str.Scolinii, 5

Valoarea de deviz 9 051 178,23 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Bloc A |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Pereti din zidarie |  |  |  |
| 1 | CD05D |  | Inchideri din blocuri BCA 400 mm, cu mortar ciment-var M 25-Z preparat cu malaxorul pe santier, inaltimea constructiei mai mica sau egala 35 m |  | m3 | 294,400 |
| 2 | CD51A |  | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m |  | 100m2 | 9,160 |
|  |  |  |  | Total Pereti din zidarie |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.2. Acoperis bloc A |  |  |  |
| 3 | CE13A2 |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Material marunt=1,050 |  | m2 | 603,800 |
| 4 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 603,800 |
| 5 | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga (K=2) |  | m2 | 603,800 |
| 6 | CC03C |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi |  | kg | 754,750 |
| 7 | CA04K |  | Beton din argila expandata turnat la acoperis, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu pompa, beton clasa Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,040 |  | m3 | 81,500 |
| 8 | IzF53A K=2 |  | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi expandat Y=300 kg/m3 de polistiren inspumat, cu etansare de cusaturi, grosime 200 mm, (in doua straturi de 100 mm) Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  | m2 | 603,800 |
| 9 | IzF03A1 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu un strat de carton bitumat RUBEROID , lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum |  | m2 | 603,800 |
| 10 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 603,800 |
| 11 | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  | m2 | -603,800 |
| 12 | CE24B |  | Pilnie de scurgere a apei pluviale (nod 4) (materialele se exclud) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,050 |  | buc | 4,000 |
| 13 | pret de piata |  | Pilnie de scurgere a apei pluviale (la acoperis) cu filtru contra frunzelor |  | buc | 4,000 |
| 14 | CE05A |  | Invelitori din otel galvanizat cu acoperire polimerica la parapet,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, Material marunt (ulei mineral,alb de zinc, cositor, aliaj,vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050 |  | m2 | 104,000 |
| 15 | CK26D |  | Sort din tabla din otel galvanizat (Latimea 25 cm) |  | m | 36,000 |
| 16 | TrB22F1AB |  | Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 0,5-1 t |  | t | 116,700 |
|  |  |  |  | Total Acoperis bloc A |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.3. Copertine bloc A |  |  |  |
| 17 | CE06A |  | Invelitori din tabla ondulata din otel galvanizat cu acoperire polimerica, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 |  | m2 | 59,000 |
| 18 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (100 x 32 h), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (0,38 m3) |  | m2 | 59,000 |
| 19 | pret de piata |  | Contradreptar 40 x 20 (h) mm |  | m3 | 0,040 |
| 20 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,030 |  | m2 | 59,000 |
| 21 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 |  | m2 | 11,000 |
| 22 | CE24B aplicativ |  | Instalarea aeratorului (Materialele se exclud) Material marunt (carbuni, apa tare)=1,050 |  | buc | 6,000 |
| 23 | pret de piata |  | Aerator (la acoperis) |  | buc | 6,000 |
|  |  |  |  | Total Copertine bloc A |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.4. Fragment 1 |  |  |  |
| 24 | SC11B |  | Bara de sprigin Bs1 din tava d20 x 2,5 mm (1,7 kg/buc), montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025 |  | buc | 3,000 |
| 25 | SC11B |  | Bara de sprigin Bs2 , Bs3 din tava d45 x 3 mm (3,11 kg/buc) montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,025 |  | buc | 2,000 |
|  |  |  |  | Total Fragment 1 |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.5. Balustrade B1...B5 |  |  |  |
| 26 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada (din tevi de inox) |  | kg | 583,310 |
| 27 | pret de piata |  | Element decorativ D80 x 8 (la balustrada) |  | buc | 42,000 |
| 28 | pret de piata |  | Element decorativ D50, h=50 (la balustrada) |  | buc | 15,000 |
| 29 | pret de piata |  | Element decorativ D80, h=30 (la balustrada) |  | buc | 15,000 |
| 30 | RpCU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  | buc | 72,000 |
| 31 | RpCU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  | buc | 72,000 |
|  |  |  |  | Total Balustrade B1...B5 |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.6. Usi |  |  |  |
| 32 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U1, U2, Usi exterioare din aluminiu si geam termopan) |  | m2 | 17,220 |
| 33 | CK21D |  | Usi interioare confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U3, U4, U5, U7 usi interioare din aluminiu cu sticla mata) |  | m2 | 39,180 |
| 34 | CK21D |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U6 usa interioara din aluminiu) |  | m2 | 13,470 |
| 35 | CK21A |  | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U8, U9, U10, U11, U12, U13 usi interioare din aluminiu) |  | m2 | 63,880 |
|  |  |  |  | Total Usi |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.7. Ferestre |  |  |  |
| 36 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1, F2 ferestre din aluminiu cu geam termopan) |  | m2 | 77,000 |
| 37 | CK19A |  | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (F1* ferestre din aluminiu, de prevazut instalarea de supape) |  | m2 | 8,650 |
| 38 | CK26C |  | Pervazuri interioare montate la ferestre din mase plastice, latimea 35 cm |  | m | 68,500 |
|  |  |  |  | Total Ferestre |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.8. Vitraliu |  |  |  |
| 39 | CK19C |  | Vitraliu din aluminiu cu geam termopan, cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului peste 6,00 mp inclusiv (V1) |  | m2 | 8,680 |
|  |  |  |  | Total Vitraliu |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.9. Finisarea incaperilor |  |  |  |
|  |  |  | 1.9.1. Finisarea tavane |  |  |  |
| 40 | CF04D |  | Tencuieli interioare driscuite, la bolti, arce si cupole din caramida sau beton, executat manual, cu mortar ciment-var M 100-T pentru sprit; mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil, avind 2 cm grosime totala |  | m2 | 1 067,850 |
| 41 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 1 067,850 |
| 42 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  | m2 | 1 067,850 |
| 43 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor |  | m2 | 1 067,850 |
| 44 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor (Supraton) |  | m2 | 1 067,850 |
| 45 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavane |  | m2 | 1 067,850 |
| 46 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  | m2 | 1 067,850 |
|  |  |  |  | Total Finisarea tavane |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.9.2. Finisare pereti |  |  |  |
| 47 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 2 221,000 |
| 48 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  | m2 | 2 221,000 |
| 49 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 2 221,000 |
| 50 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 2 221,000 |
| 51 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  | m2 | 2 221,000 |
| 52 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  | m2 | 2 221,000 |
| 53 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  | m2 | 650,000 |
|  |  |  |  | Total Finisare pereti |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.9.3. Finisare panou |  |  |  |
| 54 | CF02B |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  | m2 | 266,000 |
| 55 | CI21A |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 |  | m2 | 266,000 |
| 56 | CL21A |  | Protectia muchiilor la colturile glafurilor cu coltare din aluminiu |  | m | 400,000 |
|  |  |  |  | Total Finisare panou |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea incaperilor |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.10. Pardosele |  |  |  |
|  |  |  | 1.10.1. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,2....13,19,20,22,24,..26,28,30) |  |  |  |
| 57 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  | 100m2 | 4,340 |
| 58 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  | m2 | 434,650 |
| 59 | CG22A4 K=2 |  | Pardoseli din beton simplu clasa B 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se scade 2 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  | m2 | -434,650 |
| 60 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150) |  | kg | 2 294,950 |
| 61 | IzF52A |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,010 |  | m2 | 434,650 |
| 62 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150) |  | kg | 547,650 |
| 63 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 434,650 |
| 64 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 434,650 |
|  |  |  |  | Total Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,2....13,19,20,22,24,..26,28,30) |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.10.2. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 14...18,21,23,27,29) |  |  |  |
| 65 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris |  | 100m2 | 0,690 |
| 66 | CG22A1 |  | Pardoseli din beton simplu clasa B7,5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp |  | m2 | 69,050 |
| 67 | CG22A4 K=2 |  | Pardoseli din beton simplu clasa B 7.5 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier,se scade 2 cm Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  | m2 | -69,050 |
| 68 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D8mm AIII 150x150) |  | kg | 364,580 |
| 69 | IzF52A |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,010 |  | m2 | 69,050 |
| 70 | IzF52A1 |  | Corectii: la schimbarea grosimii izolatiei termice si acustice cu 10 mm, se adauga sau se scade |  | m2 | -69,050 |
| 71 | CG56A |  | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005 |  | m2 | 69,050 |
| 72 | IzF03A1 K=2 |  | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu doua straturi de membrane bituminoase, lipit pe toata suprafata cu mastic cu bitum Коэффициент к трудозатратам=2,000 Коэффициент к материалам=2,000 Коэффициент к машинам=2,000 |  | m2 | 69,050 |
| 73 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150) |  | kg | 87,000 |
| 74 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 69,050 |
| 75 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 69,050 |
|  |  |  |  | Total Pardosele Cota 0.000 (incaperile 14...18,21,23,27,29) |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.10.3. Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,19) casa scarii |  |  |  |
| 76 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 29,100 |
|  |  |  |  | Total Pardosele Cota 0.000 (incaperile 1,19) casa scarii |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.10.4. Pardosele cota 3.300 (incaperile 1...9,11...14,16) |  |  |  |
| 77 | IzF52A |  | Executarea izolatiei termice si acustice din beton monolit celular fibros grosime 100 mm (pardoseala). Materiale marunte (scinduri, cuie, saibe, pelicula, polietilena)=1,010 |  | m2 | 502,150 |
| 78 | CC03A |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pardoseli, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (D4mm Bp1 150x150) |  | kg | 632,700 |
| 79 | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  | m2 | 502,150 |
| 80 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 502,150 |
| 81 | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  | m | 737,000 |
| 82 | CK18B Ks=0,1 |  | Montarea profil de colt din mase plastice la plinte Коэффициент к трудозатратам=0,100 |  | m | 737,000 |
|  |  |  |  | Total Pardosele cota 3.300 (incaperile 1...9,11...14,16) |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.10.5. Pardosele Cota 3.300 (incaperile 10,15) casa scarii |  |  |  |
| 83 | CG17D |  | Pardoseli din placi de gresie ceramica (10 mm) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 |  | m2 | 32,900 |
| 84 | CL21A |  | Protectia muchiilor la elemente din beton sau b.c.a., cu profil de protectie cu rizuri din aluminiu eloxat, la trepte |  | m | 86,500 |
|  |  |  |  | Total Pardosele Cota 3.300 (incaperile 10,15) casa scarii |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosele |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.11. Finisarea peretilor exteriori |  |  |  |
|  |  |  | 1.11.1. Pereti pina la cota 0.000 |  |  |  |
| 85 | CB15A |  | Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade |  | m2 | 324,500 |
| 86 | CF50B |  | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 649,000 |
| 87 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt |  | m2 | 649,000 |
| 88 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Y=135 kg/m3, l=0,04 w/m k=100 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 |  | m2 | 602,000 |
| 89 | IzF55C |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala , Y=135 kg/m3, i=0,04 w/m, k=30 mm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010 |  | m2 | 47,000 |
| 90 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 649,000 |
| 91 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba) |  | m2 | 370,000 |
| 92 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare gri deschis) |  | m2 | 279,000 |
| 93 | CF17D |  | Diverse lucrari - adaos de colorant |  | kg | 0,640 |
| 94 | CK26D |  | Sort din tabla din otel galvanizat (cornisa subsol) Latimea=280 mm |  | m | 27,000 |
|  |  |  |  | Total Pereti pina la cota 0.000 |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.11.2. Glafurile exterioare de fereastra, vitraliu si usa |  |  |  |
| 95 | CF30A |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (culoare alba) |  | m2 | 44,000 |
| 96 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu Betonokontakt |  | m2 | 44,000 |
| 97 | CN54B |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  | m2 | 44,000 |
| 98 | IzF55E |  | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala FRONTROCK S, grosimea 30 mm, |  | m2 | 25,000 |
| 99 | CF50B |  | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 44,000 |
| 100 | CK18B Ks=0,1 |  | Montarea cornier perforat din aluminiu, pentru colturi Коэффициент к трудозатратам=0,100 |  | m | 207,000 |
| 101 | CK26D |  | Pervazuri exterioare montate la ferestre din aluminiu, latimea 25 cm |  | m | 68,500 |
|  |  |  |  | Total Glafurile exterioare de fereastra, vitraliu si usa |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.11.3. Soclu |  |  |  |
| 102 | CI22A |  | Placaj din placute de piatra naturala casauti (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 100 x 250 mm, grosime 8 mm Materiale marunte (cirpe, disc)=1,010 |  | m2 | 38,000 |
| 103 | CF50B |  | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 84,000 |
| 104 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  | m2 | 84,000 |
| 105 | IzF55B |  | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS - 100 mm. |  | m2 | 84,000 |
| 106 | CF50B |  | Tencuieli exterioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment, la pereti, preparare manuala a mortarului. |  | m2 | 84,000 |
| 107 | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  | m2 | 46,000 |
|  |  |  |  | Total Soclu |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Finisarea peretilor exteriori |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.12. Scara metalica SM 1, SM2 |  |  |  |
|  |  |  | 1.12.1. Scara metalica SM1, SM2 |  |  |  |
| 108 | CL17C |  | Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc. |  | kg | 144,970 |
| 109 | CN21A |  | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi |  | m2 | 4,000 |
| 110 | CK35B |  | Bulon M12 L= 130 mm fixate in ziduri din beton armat |  | buc | 24,000 |
| 111 | CK35B |  | Bulon M12 L=120 mml fixate in ziduri din beton armat |  | buc | 6,000 |
|  |  |  |  | Total Scara metalica SM1, SM2 |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara metalica SM 1, SM2 |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  | 1.13. Canal de ventilare CV1...CV5 |  |  |  |
| 112 | CL08A |  | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare |  | t | 0,790 |
| 113 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  | t | 0,789 |
| 114 | CE05A1 |  | Invelitori din tabla din otel galvanizat cu acoperire polimerica ,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  | m2 | 39,000 |
| 115 | CE05A1 |  | Invelitori din tabla din otel galvanizat,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egale cu 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. |  | m2 | 26,500 |
|  |  |  |  | Total Canal de ventilare CV1...CV5 |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |
|  |  |  |  | Total Bloc A |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurarea sociala si medicala | 24,00 % |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | % |  |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare | % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |
|  | Incluziv salariu |  |  |  |  |