Caiet de sarcini

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3. Obiectul achiziţiilor: Reparație a spatiilor la et.1 al Bl. Abministrativ a IMSP IMU

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demolari |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 15,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,1500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,1500 |
| 2 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 20,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,4000 |
| 3 | IE05A | Demontarea de pe pozitie a corpurilor de radiatoare in vederea vopsirii sau reparatiei si remontarea lor | m2 | 15,3000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2240 |
| 4 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
| 5 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
| 6 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 8 cm grosime | m2 | 16,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,7800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,9900 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica de pe pereti,cu tot cu adeziv | m2 | 157,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 125,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 125,6000 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, cu tot cu adeziv. | m2 | 140,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 54,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 54,6000 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 129,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 15,4800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,3500 |
| 10 | RpCU06B | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din beton simplu de 5 x 50 cm2 | m | 80,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 92,0000 |
| 11 | RCsU09B | Transporturi cu mijloace manuale cu tomberonul la maximum 200 m distanta cu incarcatura pina la 200 kg | t | 30,5000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7,9300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,4700 |
| 12 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 30,5000 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 2,3180 |
|  |  | 2. Lucrari de constructie |  |  |  |
| 13 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,7000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 63,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,7810 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 5,6000 |
|  | 2662102701901 | Placi din ipsos | m2 | 63,7000 |
|  | 2873145887002 | Cuie | kg | 0,2800 |
|  | 31771 | Carton gudronat | m2 | 4,2000 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 9,1000 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0700 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 399,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,4200 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 2,5270 |
| 14 | CI11A | Placaje din Piatra de tuf roz cu grosime pina la 5 cm inclusiv aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi exclusiv montarea glafurilor, fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de marmura, ( Piatra de tuf roz), pentru dimensiuni ale placilor pina la 0,2 mp/buc inclusiv | m2 | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2000 |
|  | 7122030012940 | Pietrar | h-om | 24,0000 |
|  | 26611128008000 | Placi Piatra de tuf roz | m2 | 4,1208 |
|  | 2875275891519 | Crampoane de otel pentru placaje | kg | 1,5756 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,1616 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 48,4800 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0081 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,6160 |
|  | 2551447335247 | Praf de frecat | kg | 1,5352 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1000 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu un strat de Betonokontact. | m2 | 150,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,5000 |
|  | 24165861053031 | Grund Betonokontact | kg | 22,5000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,5000 |
| 16 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton gr.40mm | m2 | 230,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 230,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 46,0000 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 1,1500 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,1500 |
| 17 | CF02A5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime | m2 | 230,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 266,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 64,4000 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 4,6000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3450 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 246,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,3980 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 36,9900 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 12,3300 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 396,6400 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 483,9008 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 832,0096 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6,3462 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 396,6400 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 483,9008 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 832,0096 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 6,3462 |
| 21 | CK18C | Montarea, protectia muchiilor cu cornier din aluminiu | m | 110,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 28,6000 |
|  | 27431235490250 | Cornier din aluminiu L-3m | m | 115,5000 |
|  | 265 | Amestec uscat | kg | 110,0000 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 396,6400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 79,3280 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 436,3040 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 59,4960 |
| 23 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos echivalent "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 396,6400 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 178,4880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39,6640 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 418,4155 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3966 |
| 24 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior echivalent "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor. | m2 | 396,6400 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 79,3280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 39,6640 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 195,5435 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3966 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu echivalent grund-Magnat pentru lucrari de interior | m2 | 396,6400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,8992 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 59,4960 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 19,8320 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea Latex pentru interior echivalent Magnat, aplicate in 2 straturi .la pereti | m2 | 396,6400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 218,1520 |
|  | 24301161038001 | Vopsea latex echivalent Magnat | kg | 158,6560 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 23,7984 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 198,3200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 19,8320 |
| 27 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare echivalent "Nivelir": grosime 10mm (material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0050) | m2 | 140,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 32,7600 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 2 152,7100 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 12,6630 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 5,8800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,4000 |
| 28 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 600 x 600 mm | m2 | 140,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 154,0000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie 600x600 | m2 | 145,6420 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 904,9600 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 57,9740 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 2 828,0000 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 2,3520 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 8,8200 |
| 29 | CG09A | Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 130,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 71,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,5000 |
|  | 2521106718374 | Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm | m | 132,6000 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0,7800 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 6,5000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0650 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0260 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 16,2500 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 15,6000 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 1,3000 |
| 30 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate echivalent "Armstrong", inclusiv montare sistemul-grila | m2 | 226,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,9000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 463,3000 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 904,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 237,3000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,3900 |
| 31 | CK21A | Montarea usilor interioare, stinga/dreapta, cu toc din aluminiu, usa din laminata HPL, rezistente la foc, socuri si zgirieturi cu toc metalic, 3 balamale reglabile, broasca cu miner si cilindru cu 5 chei. Amortizor de usa pentru asigurarea controlata si in siguranta a inchiderii,toc cu pervaz din aluminiu marginile laterale si muchia rotungite. Fara prag.gata confectionate, culoarea la alegerea beneficiarului, inclusiv montarea tocului - 7 buc (dim. 2.1x0.9m). La usa grupului sanitar de prevazut grila de refulare (dim. 10x30cm) | m2 | 13,3000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 11,3050 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3300 |
|  | 2812106306050 | Usi interioare, material HPL, cu toc metalic, reglabil gata confectionate, inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 13,3000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 53,2000 |
|  | 2416566101572 2 | Spuma de poliuretan | kg | 6,6500 |
|  | 243022610160 00 | Chit siliconic | kg | 2,3275 |
|  |  | 3. Lucrari electrice |  |  |  |
| 32 | 08-03-599-3 | Rame pentru prize cu 5 intrari, compatibil echivalent Schnaider, inclusiv montarea | buc | 20,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 96,6000 |
|  | 500908211 101 | Bloc prize cu 5 intrari exterior compatibil Schneider | buc | 20,0000 |
| 33 | 08-03-599-3 | Rame duble pentru priza compatibil echivalent Schnaider (inclusiv montarea) | buc | 10,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 48,3000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,4000 |
|  | 500908211 11 | Prize cu 2 intrari | buc | 10,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,2000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,1000 |
| 34 | 08-03-599-2 | Priza ordinara de tip ingropat, la instalatie inchisa 16 A cu impamintare, echivalent Schnaider (inclusiv montarea) | buc | 80,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 300,8000 |
|  | 50090812 | Priza ordinara 16 A | buc | 80,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 30,4000 |
| 35 | 08-03-599-1 | LED panel pentru tavan armstrong 48wt pentru incaperi cu conditii mediu normale (inclusiv montarea) culoare alba 6000k | buc | 40,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,8000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 1,6000 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 1,6000 |
|  | 5009081 78 | Corp de iluminat LED panel 48wt | buc | 40,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,8000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 9,2000 |
| 36 | 08-03-599-1 | LED panel pentru tavan simplu, 48Wt, 4000k, 60x60cm, IP20, inclusiv montarea | buc | 12,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,0400 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4800 |
|  | 500908 11 | LED panel 48Wt | buc | 12,0000 |
| 37 | RpEE15A | Montarea iIntrerupator cu o clapeta, tip ingropat, la instalatie inchisa echivalent Schnaider (inclusiv montarea) | buc | 15,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7500 |
|  | 11110001000201 | Intrerupator C30mA/16A/2P/220v | buc | 15,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 30,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 30,0000 |
| 38 | RpEE15B | Montarea Intrerupator cu doua clapete, tip neingropat, la instalare inchisa (inclusiv montarea) | buc | 15,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10,8000 |
|  | 11110001000120 | Intrerupator cu 2 clapete 16A | buc | 15,0000 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 30,0000 |
|  | 2874115836911 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama | buc | 30,0000 |
| 39 | 08-03-573-6 | Uscator de mini EP 4 (inclusiv montarea) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 51 | Uscator de mini EP 4 | buc | 1,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
| 40 | RpEB03C | Montarea cablului electric din cupru neiflamabil VVG NG 3x1.5 | m | 150,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 34,5000 |
|  | 1111000100033 1 | Cablu din cupru VVG NG LS 3x1.5 | m | 163,0125 |
|  | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm | buc | 31,0500 |
| 41 | RpEB03D | Montarea cablului electric din cupru neiflamabil VVG NG 3x2.5 | m | 250,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 62,5000 |
|  | 1111000100033 3 | Cablu de cupru 3x2.5 VVG NG | m | 271,6875 |
|  | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm | buc | 51,7500 |
|  | 2875276311724 | Cleme capsulate pt. conductori de aluminiu 4 mm | buc | 64,6875 |
| 42 | RpEB03C | Montarea tub gofrat 22mm | m | 200,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 46,0000 |
|  | 1111000100033 2 1 | Tub gofrat | m | 217,3500 |
|  | 2811236311004 | Doze ramificatie d=13 mm | buc | 41,4000 |
| 43 | 08-03-573-4 | Cutie pentru intrerupatoare si prize (inclusiv montarea) | buc | 75,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 177,7500 |
|  | 35 | Cutie pentru intrerupatoare si prize | buc | 75,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 7,5000 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 16,5000 |
| 44 | RpEQ04A | Cutie de distributie 80x43x35 mm plastic (inclusiv montarea) | buc | 30,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 48,0000 |
|  | 21 | Cutie de distributie 80x43x35mm | buc | 0,0000 |
| 45 | 08-03-573-4 | Cutie pentru automate 285x185x95,5mm, IP 40, 12 module (inclusiv montarea) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 14 | Cutie pentru automate 285x185x95.5 mm, IP 40 12 module | buc | 1,0000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
| 46 | RpEQ04A | Cutie de distributie 100x100x50mm plastic exterioara (inclusiv montarea) | buc | 5,0000 |
|  | 7137010011510 | Electromontor | h-om | 8,0000 |
|  | 75 | Cutie de distributie 100x100x50mm | buc | 0,0000 |
| 47 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor automat diferential 25A/2P/ 220v categoria C (inclusiv montarea) | buc | 8,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4000 |
|  | 11110001000201 | Intrerupator C30mA/16A/2P/220v | buc | 8,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0400 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,6000 |
| 48 | RpEE14A | Montarea Intrerupator diferential C30 mA/16A /2P/ 220v Inclusiv montarea | buc | 8,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4000 |
|  | 11110001000202 | Intrerupator C30mA16A/2P/ 220v | buc | 8,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0400 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 1,6000 |
| 49 | RpEE14B | Montarea iIntrerupator automat 63A C /3P/ 220v Inclusiv montarea | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,3300 |
|  | 11110001000320 | Intrerupator automat 63A C /3P/ 220v Inclusiv montarea | buc | 1,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,2000 |
|  |  | 4. Lucrari de conditionare |  |  |  |
| 50 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, compresor invertor, Conditioner de tip Invertor, capacitate la racire 9000 BTU/h. Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, incalzire, Dezumidificare, Ionizare, Ventilare. Functie de uscare a vaporizatorului interior de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficienta energetica A++. Capacitatea la racire: 2,7Kw; Capacitatea la incalzire: 2,8Kw; SEER/SCOP: 6,1/5,1. Functionare la temperaturi exterioare scazute (pina la -15°C). Unitate interna: Nivel de zgomot: 38/36/26 Db(A); Debit de aer: 470/420/370/250 m3/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externa: Agent frigorific R32; Nivel de zgomot: 55 Db(A); Suporturi; Traseu frigorific 5 m.l. p/u fiecare conditioner, cablu/canal 60x60mm - 3m/l. Inclusiv lucrari de montare: la comanda in decurs de 24 ore. Termen de garantie: minim 24 luni. | buc | 3,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 27,0000 |
|  | 2952270003151 | Agregat de conditionare aer spacial AMC 5 | buc | 3,0150 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,3000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 24,1200 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 48,2400 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 90,4500 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 48,2400 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 24,1200 |
| 51 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale pe rulmenti, diametrul 100mm, de fereastra, cu motor de 0,25 - 0,55 kw | buc | 1,0000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 2,0000 |
|  | 3110245538500 | Motor pentru ventilator | buc | 1,0100 |
|  | 2912435776200 | Ventilator de fereastra | buc | 1,0100 |
|  |  | 5. Lucrari sanitare |  |  |  |
| 52 | RpCU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 8,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2400 |
| 53 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 70,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 119,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0350 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,4000 |
| 54 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 20,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,8000 |
|  | 2875274204040 7 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25 | buc | 20,0000 |
| 55 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 48,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 16,8000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 48,9600 |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 3,8400 |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 34,0800 |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 3,3600 |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 5,2800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,2880 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,1184 |
| 56 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 18,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,9400 |
|  | 2521216717050 2 | Teava din material plastic | m | 18,3600 |
|  | 2523156719430 2 | Cot din material plastic | buc | 1,4400 |
|  | 2523156719450 2 | Teu din material plastic | buc | 12,7800 |
|  | 2523156719400 2 | Mufa din material plastic | buc | 1,2600 |
|  | 2523156719460 2 | Reductie din material plastic | buc | 1,9800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1080 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,3942 |
| 57 | SD09A | Robinet cu ventil, cu filetul tijei la interior din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametrul nominal de 15-20 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 6,6000 |
|  | 2913124503000 | Robinet cu ventil cu flanse, drept sau de colt | buc | 4,2000 |
| 58 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare (fiting) teu PPR D -25 | buc | 4,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0280 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0720 |
| 59 | RpIF09A | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm | m | 40,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 14,0000 |
|  | 332051735223 | Termoizolatie conducte | m | 43,2600 |
| 60 | IC30C | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8800 |
|  | 2523156713800 211 | Teu alama 3/4 | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0640 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1280 |
| 61 | IB05B | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 12 elemente - 8 bucati | buc | 96,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 240,0000 |
|  | 2822115700000 | Radiator 12 elemente - 11 bucati | buc | 96,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 3,8400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 7,6800 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 4,8000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 384,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 24,0000 |
| 62 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |
|  | 2875274205100 | Robinet cu mufa tur | buc | 8,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2560 |
| 63 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |
|  | 2875274205100 1 | Robinet cu mufa retur | buc | 8,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,2560 |
| 64 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 8,0000 |
| 65 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 40,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,0000 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 40,0000 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 80,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,0000 |
| 66 | IC30B | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" | buc | 32,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,1200 |
|  | 2523156713800 | Fitinguri din fonta (Futorca) | buc | 32,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3840 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,7680 |
| 67 | SD04A | Baterie amestecatoare cu cromata pentru lavuar stativa pentru lavoar sau spalator,modul de inchidere monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |
| 68 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar cu postament etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0400 |
| 69 | SC07B1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas cu conectare a apei de jos, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P cu iesire de 90 grade | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,2000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0403 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0300 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0300 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0300 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0300 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0300 |
| 70 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 56,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,4000 |
|  | 28752741101021 | Piesa de racordare (fiting) cot PPR D-20 | buc | 56,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,1200 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3360 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,8400 |
| 71 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,8800 |
|  | 28752741101032 | Piesa de racordare (fiting) cot PPR D-25 | buc | 16,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1120 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2880 |
| 72 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,2400 |
|  | 28752741101072 | Piesa de racordare (fiting) teu PPR D -25*20*25 | buc | 24,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1680 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,6240 |
| 73 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,2000 |
|  | 28752741101042 | Piesa de racordare (fiting) dop PPR D-20 | buc | 8,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0480 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,1200 |
| 74 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,4000 |
|  | 28752741101052 | Piesa de racordare (fiting) Reductie PPR D- 20- 1/2 | buc | 16,0000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0960 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,2400 |
|  |  | 6. Retele telecomunicatii |  |  |  |
| 75 | 10-01-003-03 | Patch Panel 24-ports Cat 5e.- patch-uri cu 24 de porturi UTP Cat. 5e (negru, neecranat pentru dulap de 19"si respecte standardele ISO/IEC 11801, EN 50173 si TIA/EIA 568-C.2 | 10 buc | 0,2000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,6400 |
|  | 221 | Patch Panel 24-ports Cat 5e | 10 buc | 2,0000 |
| 76 | 10-04-066-04 | Switch 48 port .10/100/1000 porturi Ethernet 48. 4 Porturi SFP+ 2 sloturi 40G QSFP un port mangement ethernet 10/100 si serial RJ45.Frecventa procesorului 650 MHz.Dimensiunea RAM 64 MB.Dimensiunea stocarii 16 MB.Temperatura de lucru -20°C la 60°C.Sursa de alimentare duala.Tensiune intrare jack DC 100-240V.Consum maxim de energie 60 W.Numar FAN - 3.Certificare CE, EAC, ROHS.Nota: compatibil cu sistemul existent in institutie(de precizat cu beneficiarul) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,0000 |
|  | 287 | Switch 48 port | buc | 1,0000 |
| 77 | 10-04-066-03 | Switch 24 port. Tip : Comutator PoE Interfete/Porturi : SFP :4x SFP+Porturi suplimentare: 1x Port consol? RJ45.Retea Ethernet: 24x 10/100/1000 Mbps.PoE : IEEE 802.3af/at.nota: compatibil cu sistemul actual (analogCRS328-24P-4S+RM ) | buc | 1,0000 |
|  | 545 | Switch 24 por | buc | 1,0000 |
| 78 |  | Sursa de alimentare neintreruptibila (UPS).Capacitatea de putere de iesire (VA)1000.Tipul transformatorului UPS Linear-interactiv.Form factor : montare pe rafturi 1Unit.Capacitatea de putere de iesire: 1000VA.Sarcina Maxima: 800W.Tensiune de intrare: 165~300VAC.Tensiune De Iesire (V): 240.Numarul de conectori: 5 Prize.Tipul conectorilor de iesire: IEC-320 | buc | 2,0000 |
|  | 442 | Sursa de alimentare neintreruptibila (UPS) | buc | 2,0000 |
| 79 |  | Sursa de alimentare neintreruptibila/Tip UPS/Tip de arhitectura-linie-interactiva /Numarul deprize-6 /Puterea maxima de iesire- 1500 VA/Putere de iesire-900 W/Durata de incarcare-12 H/Capacitate-8 Ah/Tensiunea bateriei-12 V/Timp de transfer al bateriei-10 ms/Dimensiuni-382x222x124 mm/Greutate-10.8 Kg/reglare automata a tensiunii /protectie la supratensiune/protectie la suprasarcina/protectie la scurtcircuit/protectie la descarcare excesiva/Afisaj- LCD, pentru afisarea starii de functionare si a parametrilor principali. |  | 0,0000 |
|  | 254 | Sursa de alimentare | buc | 0,0000 |
| 80 | 10-04-062-05 | Aparataj tip coloana si dulap: Dulap 19" 12U.Dulap de perete 19" 12U (12unittai)Marimea: 600x450x635 nota: montarea pe perete inclusiv | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 38,2000 |
|  | 222 | Dulap 19" 12U | buc | 1,0000 |
| 81 | 10-04-066-07 | Priza RJ45 dubla internet.Numar prize: 2.Grup de produse: prize de date Tip: 2xRJ45 CAT.5E.Tip material: plastic Nota : 16 prize duble impreuna cu cele de electricitate(in rama) | buc | 16,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 16,0000 |
|  | 223 | Priza RJ45 dubla internet | buc | 16,0000 |
| 82 | 10-06-048-06 | Pozarea cablurilor fibro-optice in canalizare: in conducta prin canal eliberat | 100 m | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,0000 |
|  | 122 | Cablu FO | m | 100,0000 |
| 83 | 08-02-409-1 | Teava gofro din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm.- Tip : cablu din fibra optica Numar de fibre: 2-4.Material : Rezistenta la tensiunea longitudinala a cablului este atarata de doua elemente de putere din fire de otel.Suportul pentru suspensia cablului este realizat din sirma din otel fosfat cu diametrul de 1,0 mm.Dedicat : cit pentru interior si exterior Nota: de trasat prin interior si exterior din punctul A in punctul B i conectarea fibrei optice cu conectoare SC sau LC | 100 m | 0,4800 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,4240 |
|  | 224 | Teava gofro din vinilplast diametru pina la 20 mm | m | 48,0000 |
| 84 | 08-02-412-1 | Cablu UTP 4pair cat5e.V.Cablu UTP 5.E (Cupru 99-100%).Standart ISO/IEC11801.Destinatie : pentru instalare interioara .Nota: trasarea cablului pentru reteaua locala | 100 m | 5,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 28,0500 |
|  | 126 | Cablu UTP 4pair cat5e | 100 m | 500,0000 |
| 85 | 08-02-412-1 | Cablu FTP UTP 4pair cat5e.- Material Cupru.Destinatie: pentru instalare exterioara.Proprietati: ecranat.Caracteristici suplimentare: cu tros Nota : Trasarea acestui cablu din punctul A in punctul B | 100 m | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6100 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 200,0000 |
|  | 226 | Cablu FTP UTP 4pair cat5e | 100 m | 100,0000 |
| 86 | 10-01-014-01 | Module SFP .-Sa coincida cu cerintele comutatorului instalat si conectarea opticii (SC sau LC) | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,7000 |
|  | 226 | Module SFP | buc | 2,0000 |
| 87 | 10-06-034-05 | Mini box cu regleta tip krone cu contacte deschis 2/10.Compatibil pentru regleta de 5 perechi (2/10).Nota : pentru conexiunile telefonice | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |
|  | 128 | Mini box | buc | 1,0000 |
|  | 129 | Regleta tip krone cu contacte deschis 2/10 | buc | 1,0000 |
| 88 | 10-06-034-05 | Box optic echipat, sa detina minim 2 porturi SC | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6,0000 |
|  | 127 | Box optic echipat, sa detina minim 2 porturi SC | buc | 1,0000 |
| 89 | 10-06-015-07 | Lucrari diverse: Conectarea modulelor RJ45 cit la prize si la Pach Panel | buc | 32,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 32,0000 |

Șef secția Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare                                 T.Sîrbu

Șef serviciul reparație și construcție                                                         A.Grecu

Șef serviciul deservire și exploatarea rețelelor electrice                          V.Conacu

Șef serviciul termotehnic                                                                          V.Grevici

Specialist în management și organizare                                                    V.Martalog

Inginer  programator coordonator                                                                                N.Cemîrtan