| IP Școala-grădinița nr.152 "Pas cu pas", str. bd. Decebal, 91a | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Lucrări de schimbarea acoperișului

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCI42C | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din olane | m2 | 1 090,0000 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi | m | 172,0000 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 144,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |
| 4 | RpCH05A | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle | m | 86,0000 |
| 5 | RpCH05C | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - clesti din dulapi de rasinoase | m | 98,0000 |
| 6 | RpCH05F | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi -Lambriurile de streasina (pazie) si Franton | m | 355,0000 |
| 7 | RpCH06D | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe | kg | 350,0000 |
| 8 | RpCH07A | Reparatii la astereala invelitorii din scinduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate prin inlocuirea asterelei stricate cu scinduri si placi PAL sau PFL brute la constructii obisnuite | m2 | 450,0000 |
| 9 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, , din placi tip PAL de 22 mm grosime | m2 | 1 090,0000 |
| 10 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 10,0000 |
| 11 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 40,0000 |
| 12 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul-VOPSIREA Lambriurilor de streasina (pazie) si Frantoanelor | m2 | 550,0000 |
| 13 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla Material marunt=1,0300 | m2 | 1 090,0000 |
| 14 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)-grosimii otelului de 0,50mm; Stratul de acoperire a tiglei metalice-Pural cu grosimea stratului de acoperire de 50 de microni Material marunt=1,0500 | m2 | 1 090,0000 |
| 15 | CK26B | Opritori de zapada | m | 145,0000 |
| 16 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab 125 mm Material marunt=1,0300 | m | 172,0000 |
| 17 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 105 mm Material marunt=1,0200 | m | 144,0000 |
| 18 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 380,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari diverse |  |  |
| 19 | TrB22C2C | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m | t | 25,0000 |
| 20 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 25,0000 |
| 21 | TsH92B | Incarcarea in auto material demontat | t | 25,0000 |
| 22 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 25,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.