| Constructia complexului sportiv cu agrement de sport (teren de fotbal,baschetbol,voleibol) cu tribune pentru vizitatori si reparatia cladirii de arbitraj existente in sat.Crihana Veche, r-nul.Cahul | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Retea de drenaj

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de materie prima,resurse materiale si termo-energetice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe cantitatea totala |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Retea de drenaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 13,500 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  | 30,375 |  |
| 2 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2 295,000 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 87,898 |  |
| 3 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 2 323,100 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 46,462 |  |
|  |  |  | 26821326016263 |  |  |  | Geotextil 200gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 2 508,948 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 1,162 |  |
| 4 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 5-20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 44,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 44,253 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 51,405 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 4,47 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 9,387 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 18,774 |  |
| 5 |  |  | TsC54B |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr. 20-40 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 446,750 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9900 |  |  | 442,282 |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  |  | 1,1500 |  |  | 513,762 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 44,675 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 93,818 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 187,635 |  |
| 6 |  |  | AcA07B |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 110-160 mm / Дренажная труба PE DN110; se exclude: Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 1 630,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,3700 |  |  | 603,10 |  |
|  |  |  | 25212167000006 |  |  |  | Дренажная труба PE DN110 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 1 745,73 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 1,63 |  |
| 7 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 563,310 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 11,266 |  |
|  |  |  | 26821326016263 |  |  |  | Geotextil 200gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 608,375 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,282 |  |
| 8 |  |  | AcA07C |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Дренажная труба PE DN250; se exclude: Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 157,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 70,65 |  |
|  |  |  | 25212167000007 |  |  |  | Дренажная труба PE DN250 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 168,147 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,157 |  |
| 9 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Geotextil 200gr/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 123,410 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,0200 |  |  | 2,468 |  |
|  |  |  | 26821326016263 |  |  |  | Geotextil 200gr/m2 |  |  |  | m2 |  |  | 1,0800 |  |  | 133,283 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,062 |  |
| 10 |  |  | DE10A |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Rigola din masa plastica DN200 H100/185/280 cu gratar din otel B125; pe beton C15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 198,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,1500 |  |  | 29,70 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,4400 |  |  | 87,12 |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  | Beton clasa C15 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0450 |  |  | 8,91 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 2,9200 |  |  | 578,16 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0080 |  |  | 1,584 |  |
|  |  |  | 266612280028510 |  |  |  | Rigola din masa plastica DN200 H100/185/280 cu gratar din otel B125 |  |  |  | m |  |  | 1,0050 |  |  | 198,99 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0060 |  |  | 1,188 |  |
| 11 |  |  | AcA07C |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Teava PVC SN4 DN200; se exclude: Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 64,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 28,80 |  |
|  |  |  | 25212167000011 |  |  |  | Teava PVC SN4 DN200 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 68,544 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,064 |  |
| 12 |  |  | AcA07C |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Teava PVC SN4 DN315; se exclude: Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 32,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 14,40 |  |
|  |  |  | 25212167000012 |  |  |  | Teava PVC SN4 DN315 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 34,272 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,032 |  |
| 13 |  |  | AcA07C |  |  | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 170-210 mm / Teava HDPE DN500 (de protectie); se exclude: Piese de legatura din PVC (mufe, cote, reductii) |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,4500 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 25212167000013 |  |  |  | Teava HDPE DN500 |  |  |  | m |  |  | 1,0500 |  |  | 6,426 |  |
|  |  |  | 2952270003306 |  |  |  | Electropompa de apa 4-6 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0010 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Retea de drenaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | TsC03F1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,051 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,2500 |  |  | 0,115 |  |
| 15 |  |  | TsI51A5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 8,602 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0383 |  |  | 0,329 |  |
| 16 |  |  | TsC03B1 |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,163 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0500 |  |  | 0,334 |  |
| 17 |  |  | TsC54A |  |  | Strat de fundatie din nisip gr.=100mm (pentru caminele din PE) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,9000 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,1000 |  |  | 0,33 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2100 |  |  | 0,063 |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,4200 |  |  | 0,126 |  |
| 18 |  |  | SE54A |  |  | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 250 l / Camin PE ф700 h=0,7m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 2,2000 |  |  | 2,20 |  |
|  |  |  | 25221473314114 |  |  |  | Camin PE ф700 h=0,7m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,02 |  |
|  |  |  | 2875274121723 |  |  |  | Racord olandez etansare plana U1 zincat Dn 1" |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,04 |  |
| 19 |  |  | SE54C |  |  | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 750 - 1000 l / Camin PE ф1000 h=1,3m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 3,8000 |  |  | 3,80 |  |
|  |  |  | 25221473314115 |  |  |  | Camin PE ф1000 h=1,3m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,015 |  |
|  |  |  | 2875274122260 |  |  |  | Racord olan. et. pla fil int-ext U2 D=40 (1 1/2") |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,03 |  |
| 20 |  |  | SE54D |  |  | Rezervor tampon din material plastic avind capacitatea de 1500 - 2000 l / Camin PE ф1000 h=1,8m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 4,8000 |  |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 25221473314116 |  |  |  | Camin PE ф1000 h=1,8m |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,015 |  |
|  |  |  | 2875274122260 |  |  |  | Racord olan. et. pla fil int-ext U2 D=40 (1 1/2") |  |  |  | buc |  |  | 2,0000 |  |  | 2,03 |  |
| 21 |  |  | AcE13A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,180 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 9,7100 |  |  | 11,458 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 4,1600 |  |  | 4,909 |  |
|  |  |  | 2663102100957 |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,4100 |  |  | 0,487 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,1300 |  |  | 0,154 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,0770 |  |  | 0,091 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,1600 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,8000 |  |  | 0,951 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,8900 |  |  | 2,23 |  |
| 22 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana./ Se exclude:Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3); Consum:Scara cu vanguri din otel - 12,9 kg/buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264331011 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264330913 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264331014 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 26611264331010 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2875274200001 |  |  |  | Capacul cu rama din fonta* |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 12,9000 |  |  | 25,80 |  |
| 23 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 16,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 5,053 |  |
| 24 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,163 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,438 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 1,537 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |