| Construirea statiei de oxigen si restabilirea retelelor pentru gaze medicinale, mun. Chisinau, sect. Centru, str. N. Testimiteanu 29, nr. cad. 0100101.574 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 4-1-1

Alimentarea cu energie electrica 0,4kV (07/2021-REAE)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,272 |
| 2 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 46,150 |
| 3 | TsC58B | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,543 |
| 4 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,650 |
| 5 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 54,300 |
| 6 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 0,543 |
| 7 | 34-02-003-1 | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Teava din polietelen PET ф110mm | 1 km | 0,036 |
| 8 |  | Caramida | buc | 3 222,000 |
| 9 |  | Nisip sau pamint cernut fin (se specifica in devizul oferta) | m3 | 27,150 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 10 | 08-03-523-3 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 400 A | buc | 6,000 |
| 11 | 08-03-521-2 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A | buc | 2,000 |
| 12 | 08-03-572-6 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200х1000 | buc | 1,000 |
| 13 | 08-03-525-4 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 400 A | buc | 2,000 |
| 14 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 250 A | buc | 6,000 |
| 15 | 08-03-523-2 | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 160 A | buc | 6,000 |
| 16 | 08-03-572-5 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 | buc | 1,000 |
| 17 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A | buc | 2,000 |
| 18 | 08-01-053-1 | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV | buc | 3,000 |
| 19 | 08-03-600-2 | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze | buc | 1,000 |
| 20 | 08-03-526-3 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 | buc | 1,000 |
| 21 | 08-03-526-2 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 | buc | 1,000 |
| 22 | 08-02-142-1 | Executarea patului pentru un singur cablu in transee | 100 m | 1,310 |
| 23 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 / T3 | 100 m | 0,040 |
| 24 | 08-02-142-2 | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 / T6 k=3 | 100 m | 1,270 |
| 25 | GA12A | Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente | buc | 10,000 |
| 26 | 08-02-145-4 | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 6 kg | 100 m | 9,800 |
| 27 |  | Cablu de alimentare АПвБбШп-1 4х120-1,0 | m.l. | 960,000 |
| 28 |  | Cablu de alimentare АПвБбШп-1 5х120-1,0 | m.l. | 20,000 |
| 29 | 08-02-159-3 | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 120 mm2 | buc | 12,000 |
| 30 |  | Manson terminal, sectiunea 70-120mm2 4ПКТп-1-70/120 | buc | 8,000 |
| 31 |  | Manson terminal, sectiunea 70-120mm2 5ПКТп-1-70/120 | buc | 4,000 |
| 32 | 08-02-144-6 | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 150 mm2 | 100 buc | 0,520 |
| 33 |  | Papuci din aluminiu 120mm2 DL-120 | buc | 52,000 |
| 34 | 08-02-143-1 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu | 100 m | 1,310 |
| 35 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator / T3 | 100 m | 0,040 |
| 36 | 08-02-143-2 | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator / T6 k=3 | 100 m | 1,270 |
| 37 | 08-02-396-1 | Canal metalic pe constructii, console, pe ferme si coloane, lungime 2 m | 100 m | 1,700 |
| 38 |  | Jgheab metalic neperforat 150х50х2000mm | m | 170,000 |
| 39 |  | Cot 90* orizontal 150x50mm | buc | 14,000 |
| 40 | 08-02-152-1 | Constructii metalice de cablu: Elemente de prindere si supsensii | t | 0,550 |
| 41 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie 40x5mm | 100 m | 0,150 |
| 42 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 25 mm | 100 m | 0,300 |
| 43 | 08-01-087-3 | Constructii metalice / Articole din metal | t | 0,050 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 44 |  | Siguranta fuzibila In=400A ППНИ-37/400А | buc | 6,000 |
| 45 |  | Siguranta-intrerupator-separator seria РПС-4/400А | buc | 2,000 |
| 46 |  | Cutie de cablu din metal, aplicabil, IP-65, BZUM-TF-05-400-60 | buc | 1,000 |
| 47 |  | Intrerupator de sarcina, 3 poli, In=400A, BP32-37/3P/400A | buc | 2,000 |
| 48 |  | Siguranta fuzibila In=250A, ППНИ-35/250А | buc | 6,000 |
| 49 |  | Siguranta fuzibila In=160A, ППНИ-35/160А | buc | 6,000 |
| 50 |  | Panou de aclansare automata a rezervei, aplicabil, IP-54, 1400x600x300mm ABP-420-250-54 | buc | 1,000 |
| 51 |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=250A, BP32-35/3P/250A | buc | 2,000 |
| 52 |  | Transformatoare de curent 250/5 | buc | 3,000 |
| 53 |  | Contor electric ZMG 410 CR, 380/220, 5A | buc | 1,000 |
| 54 |  | Intrerupator automat 250A/3P/50kA analogic AV Power-2/3-50kAETU2.0 | buc | 1,000 |
| 55 |  | Intrerupator automat C50A/3P/6,0kA analogic BA 47-100 | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.