CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie capitale a salii de festivitatii in incinta ,,LT Mihail Kogalniceanu" din or. Chisinau

2-3-1 Sistem de ventilare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RCsB29S K=10 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul K=10,000 | buc | 6,00 |
| 2 | RpCU07A k=6 | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari K=6,000 | buc | 6,00 |
| 3 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Диффузор 450*450 KA104 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002 | buc | 30,00 |
| 4 | VA22C | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,6 mm grosime avind perimetrul: pina la 1800 mm. Воздуховоды круглые спирально-навивные из оцинкованной стали 0,60 мм Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | 150,00 |
| 5 | VA05B | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 700 - 1600 mm Гибкий воздуховод AF-019 254 D254 мм (изол.) Material marunt(suruburi, gernituri, nituri etc.)=1,020 | m | 60,00 |
| 6 | VA20B | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincate de 0,7 mm grosime avind diametru de sectiunii circulare: pina la 800 mm. Фасонные круглы изделия из оцинкованной стали 0,7 мм Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | 50,00 |
| 7 | VA20B1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3 pana la 5 m: se adauga. | m2 | 200,00 |
| 8 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Воздуховоды круглые спирально-навивные из оцинкованной стали 0,50 мм Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | 50,00 |
| 9 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Фасонные круглы изделия из оцинкованной стали 0,5 мм Materiale marunte (cirpe de sters, silicon)=1,010 | m2 | 15,00 |
| 10 | VA19A1 | Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3 pana la 5 m: se adauga la norma VA19A. | m2 | 65,00 |
| 11 | IzI05D2 | Protectia la conducte, executata cu membrana din cauciuc sinteti 6 mm grosime, Nc=1.05m2/m2 si cu folie, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm etansata cu adeband Синтетический каучук Optiflex 06mm с фольгой | m2 | 250,00 |
| 12 | IzI05D2 | Protectia la conducte, executata cu membrana din cauciuc sinteti 9 mm grosime, Nc=1.05m2/m2 si cu folie, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm etansata cu adeband Синтетический каучук Optiflex 09mm с фольгой | m2 | 75,00 |
| 13 | VC20A | Piesa de trecere, etansata RFC 315 45-60-45 Materiale marunte si de montaj (apa, nisip, cirpe, etc)=1,005 | buc | 4,00 |
| 14 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie GE 350 600 | buc | 4,00 |
| 15 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Обратный клапан круглый CARCE 315 Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002 | buc | 4,00 |
| 16 | VC20A | Piesa de trecere, etansata Плоский прямоугольный фильтр FRP 1000 500 G2 0,5 mm Materiale marunte si de montaj (apa, nisip, cirpe, etc)=1,005 | buc | 3,00 |
| 17 | VC20A | Piesa de trecere, etansata, Дроссель клапан круглый CRCF 200 Materiale marunte si de montaj (apa, nisip, cirpe, etc)=1,005 | buc | 10,00 |
| 18 | VC20A | Piesa de trecere, etansata, Дроссель клапан круглый CRCF 250 Materiale marunte si de montaj (apa, nisip, cirpe, etc)=1,005 | buc | 30,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
| 19 | VC07A | Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw Materiale marunte si de montaj (suruburi, oxigen, carbid etc.)=1,010 | buc | 2,00 |
| 20 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,005 | buc | 4,00 |
| 21 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Отсечной клапан прямоугольный CRRJ 600 300 M Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,002 | buc | 2,00 |
| 22 | VD01A | Verificarea si punerea in functiune a instalatiilor de ventilatie, climatizarea si conditionarea a aerului pina la 30 m tubulatura si 20 buc piese speciale | buc | 2,00 |
| 23 | VC17D | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 42.000 - 120.000 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,002 | buc | 3,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
| 24 | Pret de piata | Вентилятор канальный "Systemair" K 315L sileo | buc | 2,00 |
| 25 | Pret de piata | Глушитель круглый AZC50 315 1200 | buc | 4,00 |
| 26 | Pret de piata | Отсечной клапан прямоугольный CRRJ 600 300 M | buc | 2,00 |
| 27 | Pret de piata | Aparat de aer conditionat Tip Duct 60000 Btu/h | buc | 3,00 |
|  |  | 4. Lucrari de reglare-demarare |  |  |
| 28 | 03-01-070-02 | Aparat autonom local de conditionare a aerului tip dulap cu masina frigorifica incorporata, debit nominal de aer peste 1 mii m3/h: pina la 3,5 mii m3/h, cantitate aparate de acelasi tip de conditionare a aerului in sala de masini (incapere): pina la 5 | buc | 3,00 |
| Elaborator |  |  |  |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |  |