| Reparatia etaj 4 si 5 a caminului nr.2 din str.Florilor 2 , mun,Chisinau ASEM | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. etaj 4 (21 odăi) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 322,400 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 38,688 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,360 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 16,120 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,224 |  |
| 2 | CN51E |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme |  |  | 100m2 |  | 0,370 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,848 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice antimucegai |  |  | kg |  | 33,300 |  |
| 3 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 322,400 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,672 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 48,360 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,120 |  |
| 4 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 322,400 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 493,272 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 301,936 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,290 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 25,470 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,287 |  |
| 5 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 322,400 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 64,480 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 354,640 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 48,360 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,097 |  |
| 6 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 322,400 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 145,080 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,240 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 340,100 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,322 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,322 |  |
| 7 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 322,400 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,672 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 48,360 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,120 |  |
| 8 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 322,400 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 177,320 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 128,960 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 19,344 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 161,200 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 16,120 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,645 |  |
| 9 | CJ04B |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane-bageta din mase plastice |  |  | m |  | 336,000 |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 134,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,800 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 504,000 |  |
|  | 28121063059001 |  | Profiluri uzinate bagheta din mase plastice I60x60 |  |  | m |  | 359,520 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,504 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,672 |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.2. Podele |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 38,000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 4,180 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,180 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,140 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,140 |  |
| 11 | RpCK02A |  | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, existente, ; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm |  |  | m2 |  | 38,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 32,300 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 11,020 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,800 |  |
|  | 2010102903995 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,950 |  |
|  | 2873145886772 |  | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 3,800 |  |
|  | 2414147327483 |  | Lignolineum |  |  | kg |  | 3,800 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 1,900 |  |
|  | 2310107311410 |  | Creozot de huila |  |  | kg |  | 3,800 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,380 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,140 |  |
| 12 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  |  | m2 |  | 325,200 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 32,520 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 48,780 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 97,560 |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut |  | 32,520 |  |
| 13 | RpCR17A |  | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite |  |  | m2 |  | 325,200 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 130,080 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 26,016 |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 32,520 |  |
|  | 2430116106105 |  | Email (Durex) pentru dusumele |  |  | kg |  | 61,788 |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 16,260 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 162,600 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,756 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,252 |  |
| 14 | CN16B |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar-plinta |  |  | m2 |  | 20,200 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,120 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 3,232 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 2,020 |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  |  | kg |  | 1,010 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,606 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,050 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,010 |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 4,040 |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 80,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |
| 16 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-dulapuri |  |  | m2 |  | 137,600 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 28,896 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 28,896 |  |
| 17 | CN51E |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme |  |  | 100m2 |  | 0,800 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,320 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice antimucegai |  |  | kg |  | 72,000 |  |
| 18 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 80,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 19 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 80,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 80,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 252,000 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 288,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,480 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
| 20 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 735,600 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 235,392 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 36,780 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 22,068 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 7,356 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 7,356 |  |
| 21 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 735,600 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,068 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 110,340 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 36,780 |  |
| 22 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 735,600 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 897,432 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 5 252,184 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,942 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 58,112 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 11,770 |  |
| 23 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 735,600 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 147,120 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 809,160 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 110,340 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,221 |  |
| 24 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 735,600 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 331,020 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 73,560 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 775,984 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,736 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,736 |  |
| 25 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 735,600 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 22,068 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 110,340 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 36,780 |  |
| 26 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 735,600 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 404,580 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 294,240 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 44,136 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 367,800 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 36,780 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,471 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.4. Goluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 8,700 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,928 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 2,610 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 127,107 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,097 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,687 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |
| 28 | CN05D |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  | m2 |  | 8,700 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,655 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 2,105 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,879 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,870 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,435 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,350 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,435 |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 0,609 |  |
| 29 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 51,540 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,546 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,731 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,577 |  |
| 30 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu-cornier perforat la glaf |  |  | m |  | 247,500 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 22,275 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,475 |  |
|  | 27431235490271 |  | Cornier perforat la glaf |  |  | m |  | 247,500 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 485,000 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,475 |  |
| 31 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 51,540 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 23,193 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,154 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 54,370 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,052 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |
| 32 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 51,540 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,546 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,731 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,577 |  |
| 33 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 51,540 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 28,347 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 20,616 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,092 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 25,770 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,577 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,103 |  |
|  |  |  |  | Total Goluri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 39,280 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,285 |  |
| 35 | RpIB02A |  | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda-din demontari |  |  | m2 |  | 39,280 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 33,388 |  |
|  | 2682117323463 |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  |  | kg |  | 1,964 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,864 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,039 |  |
| 36 | CN23A1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  |  | m |  | 84,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,240 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 1,428 |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 0,756 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,756 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,840 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,840 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,520 |  |
| 37 | CN23C1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  |  | m2 |  | 39,280 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 28,282 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 7,070 |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 3,928 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 3,928 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,393 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,393 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,178 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total etaj 4 (21 odăi) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Coridor etaj 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.1. Podele |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpCK17A |  | Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, frecarea, exclusiv ceruirea, executate in incaperi de peste 16 mp-crapaturi |  |  | m |  | 4,200 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,460 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,092 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,904 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 4,200 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,013 |  |
|  | 1412122204818 |  | Mozaic granulat de calcar |  |  | kg |  | 11,130 |  |
|  | 1421302200460 |  | Coloranti |  |  | kg |  | 0,294 |  |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  | kg |  | 0,126 |  |
|  | 2010102905931 |  | Sipci de rasinoase geluite 5-15X10-30mm |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
| 39 | RpCK21A |  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m2 |  | 62,550 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 84,442 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,382 |  |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  | kg |  | 7,656 |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 1,914 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,914 |  |
|  | 2430227300198 |  | Acid oxalic tehnic |  |  | kg |  | 0,957 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 6,380 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,255 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 198,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,940 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 29,700 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,900 |  |
| 41 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 198,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 108,900 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 79,200 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 11,880 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 99,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,900 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,396 |  |
| 42 | CN23D1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer grunduite in fabrica |  |  | m2 |  | 1,700 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,003 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,306 |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,170 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,017 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,051 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor etaj 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Casa scarii (2 unitati) |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 630,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 18,900 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 94,500 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 31,500 |  |
| 44 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 630,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 346,500 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 252,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 37,800 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 315,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 31,500 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,260 |  |
| 45 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 250,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,500 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 175,000 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,500 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,875 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 75,000 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 75,000 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 75,000 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 12,500 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 25,000 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 37,500 |  |
|  |  |  |  | Total Casa scarii (2 unitati) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Etaj 5 (21 cameri) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Tavane |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 321,600 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 38,592 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 48,240 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 16,080 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,216 |  |
| 47 | CN51E |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme |  |  | 100m2 |  | 0,370 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,848 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice antimucegai |  |  | kg |  | 33,300 |  |
| 48 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 321,600 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,648 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 48,240 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,080 |  |
| 49 | CF52B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului |  |  | m2 |  | 321,600 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 492,048 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 2 296,224 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,286 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 25,406 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 6,271 |  |
| 50 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 321,600 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 64,320 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 353,760 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 48,240 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,096 |  |
| 51 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 321,600 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 144,720 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,160 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 339,256 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,322 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,322 |  |
| 52 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 321,600 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,648 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 48,240 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 16,080 |  |
| 53 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 321,600 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 176,880 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 128,640 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 19,296 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 160,800 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 16,080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,643 |  |
| 54 | CJ04B |  | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane-bageta din mase plastice |  |  | m |  | 336,000 |  |
|  | 7133010012100 |  | Ipsosar |  |  | h-om |  | 134,400 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,800 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 504,000 |  |
|  | 28121063059001 |  | Profiluri uzinate bagheta din mase plastice I60x60 |  |  | m |  | 359,520 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,504 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,672 |  |
|  |  |  |  | Total Tavane |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Podele |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | RpCK41A |  | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc |  |  | m2 |  | 35,000 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 3,850 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,850 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,050 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |
| 56 | RpCK02A |  | Repararea pardoselilor din scinduri de rasinoase brute, de 24 mm grosime, batute alaturat, pe rigle de stejar, existente, ; grinzisoarele vor fi vopsite de 2 ori un carbolineum, in camere de peste 16 mp, executate un singur rind de scinduri batute pe rigle de stejar 50x80 mm |  |  | m2 |  | 35,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 29,750 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 10,150 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,500 |  |
|  | 2010102903995 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=4,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,875 |  |
|  | 2873145886772 |  | Cuie cu cap con. Tip A1 1,8 x 40 OL34 S2111 |  |  | kg |  | 3,500 |  |
|  | 2414147327483 |  | Lignolineum |  |  | kg |  | 3,500 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 1,750 |  |
|  | 2310107311410 |  | Creozot de huila |  |  | kg |  | 3,500 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,350 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,050 |  |
| 57 | RpCK10C |  | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive |  |  | m2 |  | 324,400 |  |
|  | 7132040012700 |  | Parchetar |  |  | h-om |  | 32,440 |  |
|  | 2881116002700 |  | Disc abraziv |  |  | buc |  | 48,660 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 97,320 |  |
|  | 2940420007685 |  | Masina de raschetat 0,25-1 kw |  |  | h-ut |  | 32,440 |  |
| 58 | RpCR17A |  | Vopsirea dusumelelor cu email, executata pe dusumele vechi, care au mai fost vopsite |  |  | m2 |  | 324,400 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 129,760 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 25,952 |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 32,440 |  |
|  | 2430116106105 |  | Email (Durex) pentru dusumele |  |  | kg |  | 61,636 |  |
|  | 2320116200535 |  | Benzina extractie tip 80/120 |  |  | l |  | 16,220 |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  | buc |  | 162,200 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,732 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 3,244 |  |
| 59 | CN16B |  | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar-plinta |  |  | m2 |  | 20,200 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 12,120 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 3,232 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 2,020 |  |
|  | 2430126105046 |  | Lac pt.interior L.001-1 NTR 90-80 |  |  | kg |  | 1,010 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,606 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 5,050 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,010 |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 4,040 |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.3. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 80,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 9,600 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,000 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,000 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,800 |  |
| 61 | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)-dulapuri |  |  | m2 |  | 137,600 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 28,896 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 28,896 |  |
| 62 | CN51E |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: acoperiri pe grinzi.Antimucegai exluse mecanizme |  |  | 100m2 |  | 0,800 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,320 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice antimucegai |  |  | kg |  | 72,000 |  |
| 63 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 80,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 2,400 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 12,000 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 4,000 |  |
| 64 | CF02A |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 80,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 80,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 252,000 |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 288,000 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,080 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,480 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,160 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,400 |  |
| 65 | RpCR32A |  | Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila |  |  | m2 |  | 732,580 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 234,426 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 36,629 |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 21,977 |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 7,326 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 7,326 |  |
| 66 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 732,580 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,977 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 109,887 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 36,629 |  |
| 67 | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 732,580 |  |
|  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  | h-om |  | 893,748 |  |
|  | 2653102100831 |  | Amestec uscat |  |  | kg |  | 5 230,621 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,930 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 57,874 |  |
|  | 2952240004021 |  | Mixer electric |  |  | h-ut |  | 11,721 |  |
| 68 | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 732,580 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 146,516 |  |
|  | 2614122601913 |  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 |  |  | m2 |  | 805,838 |  |
|  | 2462106110132 |  | Aracet CPMB |  |  | kg |  | 109,887 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,220 |  |
| 69 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 732,580 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 329,661 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 73,258 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 772,799 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,733 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,733 |  |
| 70 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 732,580 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 21,977 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 109,887 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 36,629 |  |
| 71 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 732,580 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 402,919 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 293,032 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 43,955 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 366,290 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 36,629 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,465 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.4. Goluri |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | CF61A |  | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane |  |  | m2 |  | 8,700 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 12,928 |  |
|  | 2430226101021 |  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli) |  |  | kg |  | 2,610 |  |
|  | 2653102100834 |  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm |  |  | kg |  | 127,107 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,097 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,687 |  |
|  | 2952270007608 |  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) |  |  | h-ut |  | 0,258 |  |
| 73 | CN05D |  | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos |  |  | m2 |  | 8,700 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 5,655 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 2,105 |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,879 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,870 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,435 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 4,350 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,435 |  |
|  | 2430226101349 |  | Chit de cutit C 891-1 |  |  | kg |  | 0,609 |  |
| 74 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 51,540 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,546 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,731 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,577 |  |
| 75 | CK18C |  | Montarea cornier perforat la glaf |  |  | m |  | 247,500 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 64,350 |  |
|  | 27431235490254 |  | Cornier perforat la glaf |  |  | m |  | 259,875 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,188 |  |
|  | 1421102200496 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  | m3 |  | 0,248 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  | buc |  | 1 485,000 |  |
| 76 | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 51,540 |  |
|  | 7122050013401 |  | Zidar cat.4 |  |  | h-om |  | 23,193 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,154 |  |
|  | 2653102100833 |  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" |  |  | kg |  | 54,370 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,052 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,052 |  |
| 77 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 51,540 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,546 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 7,731 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 2,577 |  |
| 78 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 51,540 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 28,347 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 20,616 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 3,092 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 25,770 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,577 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,103 |  |
|  |  |  |  | Total Goluri |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.5. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  |  | m2 |  | 39,280 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 6,285 |  |
| 80 | RpIB02A |  | Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda-din demontari |  |  | m2 |  | 39,280 |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 33,388 |  |
|  | 2682117323463 |  | Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm |  |  | kg |  | 1,964 |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,864 |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,039 |  |
| 81 | CN23A1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar pina la 34 mm inclusiv |  |  | m |  | 84,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 9,240 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 1,428 |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 0,756 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,756 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,840 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,840 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,520 |  |
| 82 | CN23D1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer grunduite in fabrica |  |  | m2 |  | 39,280 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 23,175 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 7,070 |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 3,928 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 3,928 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,393 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,178 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Etaj 5 (21 cameri) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Coridor etaj 5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.1. Podele |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | RpCK17A |  | Repararea plintelor orizontale de max 10 cm inaltime la pereti, turnate pe loc, cu mozaic granulat de calcar, inclusiv stratul-suport din mortar de ciment marca 100-T, desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, frecarea, exclusiv ceruirea, executate in incaperi de peste 16 mp |  |  | m |  | 4,200 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 5,460 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,092 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8,904 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 4,200 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,013 |  |
|  | 1412122204818 |  | Mozaic granulat de calcar |  |  | kg |  | 11,130 |  |
|  | 1421302200460 |  | Coloranti |  |  | kg |  | 0,294 |  |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  | kg |  | 0,126 |  |
|  | 2010102905931 |  | Sipci de rasinoase geluite 5-15X10-30mm |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,008 |  |
|  | 29522700038171 |  | Malaxor de mortar 200 l actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,042 |  |
| 84 | RpCK21A |  | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din mozaic turnat pe loc sau din placi mozaicate, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp |  |  | m2 |  | 62,550 |  |
|  | 7132030012600 |  | Mozaicar |  |  | h-om |  | 84,442 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,382 |  |
|  | 2881116001317 |  | Piatra de slefuit forma rinichi h = 73 mm |  |  | kg |  | 7,656 |  |
|  | 2451427308669 |  | Ceara parchet |  |  | kg |  | 1,914 |  |
|  | 2320166200729 |  | Parchetin |  |  | l |  | 1,914 |  |
|  | 2430227300198 |  | Acid oxalic tehnic |  |  | kg |  | 0,957 |  |
|  | 2651122100270 |  | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 |  |  | kg |  | 6,380 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,255 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,063 |  |
|  |  |  |  | Total Podele |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 198,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 116,064 |  |
|  | 2416586105303 |  | Amorsa-grund |  |  | kg |  | 29,700 |  |
|  | 810741 |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  | buc |  | 9,900 |  |
| 86 | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  | m2 |  | 198,000 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 108,900 |  |
|  | 2430116103800 |  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici |  |  | kg |  | 79,200 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 11,880 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 99,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 9,900 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,396 |  |
| 87 | CN23C1 |  | Vopsitorii de calitate obisnuita la instalatii functionale,executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer |  |  | m2 |  | 1,700 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,224 |  |
|  | 2430116103000 |  | Vopsea pe baza de ulei |  |  | kg |  | 0,306 |  |
|  | 2430126106200 |  | Email de ulei |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 2430226100034 |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  | kg |  | 0,170 |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  | l |  | 0,017 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,017 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,051 |  |
|  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Coridor etaj 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Diverse |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | RpCU06A1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata |  |  | m |  | 294,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 29,400 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 117,600 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 44,100 |  |
| 89 | RpCU07D |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari |  |  | m |  | 294,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 41,160 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,400 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 499,800 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,147 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,940 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 4,410 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 5,880 |  |
| 90 | RpCU05D1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,680 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,920 |  |
| 91 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 2,940 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,360 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 9,240 |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,042 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,210 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,420 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,630 |  |
| 92 | TrB05A1-9 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m |  |  | t |  | 19,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 84,360 |  |
| 93 | TrI1AA01C1 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 |  |  | t |  | 19,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 6,650 |  |
| 94 | TsI50C4 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 24 km |  |  | t |  | 19,000 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 6,916 |  |
|  |  |  |  | Total Diverse |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli transportare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Iluminat electric etaj 4 (21 cameri ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 84,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,040 |  |
| 96 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,240 |  |
| 97 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 7,790 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 61,229 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,415 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 6,232 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 95,038 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,390 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,156 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,493 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,312 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,312 |  |
| 98 | 08-02-412-10 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 3,360 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,850 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,067 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,042 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 40,992 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,067 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,075 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,269 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,269 |  |
| 99 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 4,430 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,145 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,089 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,373 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 54,046 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,089 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,709 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |
| 100 |  |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 443,000 |  |
|  | 313013481740523 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 456,290 |  |
| 101 |  |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 1 115,000 |  |
|  | 313013481740534 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 1 148,450 |  |
| 102 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 9,490 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 158,483 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,020 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 115,778 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 115,778 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,898 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,199 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 9,490 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 303,680 |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 4,745 |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena |  |  | m |  | 2,847 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 7,687 |  |
| 103 | pret piata |  | Tub PE d20 mm |  |  | m |  | 949,000 |  |
|  | 346787655 |  | Tub PE d20mm |  |  | m |  | 949,000 |  |
| 104 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble |  |  | buc |  | 63,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 25,200 |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 64,260 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 63,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,315 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,315 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 126,000 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 126,000 |  |
| 105 | RpEE14B |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,930 |  |
|  | 1111000100020 |  | Intrerupator cu 1 clapa |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 4,200 |  |
| 106 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k) |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 11,760 |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W |  |  | buc |  | 43,680 |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 43,680 |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 43,680 |  |
| 107 | RpEG04B |  | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : 7-10 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj-10 automate |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,140 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
| 108 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,100 |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator automat |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  |  | Total Iluminat electric etaj 4 (21 cameri ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Iluminat electric etaj 5 (21 cameri ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | RpEE24A |  | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) |  |  | buc |  | 84,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 5,040 |  |
| 110 | RpEF23A |  | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,240 |  |
| 111 | 08-02-412-3 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  |  | 100 m |  | 7,790 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 61,229 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,008 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,156 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 2,415 |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 6,232 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 95,038 |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,390 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,156 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 2,493 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,312 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,312 |  |
| 112 | 08-02-412-10 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  |  | 100 m |  | 3,360 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,850 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,004 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,067 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,042 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 40,992 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,067 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 1,075 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,269 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,269 |  |
| 113 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 4,430 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,145 |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,003 |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,089 |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 1,373 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 54,046 |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,089 |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,709 |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,044 |  |
| 114 |  |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 443,000 |  |
|  | 313013481740523 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x1,5mm2 |  |  | m |  | 456,290 |  |
| 115 |  |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 1 115,000 |  |
|  | 313013481740534 |  | Cablu din cupru cu rezistenta marita la flacari 3x2,5mm2 |  |  | m |  | 1 148,450 |  |
| 116 | 08-02-410-1 |  | Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 9,490 |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 158,483 |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,020 |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 115,778 |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 115,778 |  |
|  | 1139042 |  | Clei "БМК-5k" |  |  | kg |  | 1,898 |  |
|  | 4029050 |  | Mortar de ciment |  |  | m3 |  | 0,199 |  |
|  | 5009030 |  | Flanse |  |  | 10 buc |  | 9,490 |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 303,680 |  |
|  | 5009090 |  | Profil de montaj |  |  | buc |  | 4,745 |  |
|  | 5309001 |  | Tevi de polietilena |  |  | m |  | 2,847 |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut |  | 7,687 |  |
| 117 | pret piata |  | Tub PE d20 mm |  |  | m |  | 949,000 |  |
|  | 346787655 |  | Tub PE d20mm |  |  | m |  | 949,000 |  |
| 118 | RpEE03B |  | Montarea prizelor bipolare constructie INTENC sau similare din aminoplast sau bachelita, capsulata, etanse metalica sau ebonita cu contacte de nul pina la 25 A, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic-duble |  |  | buc |  | 63,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 25,200 |  |
|  | 2746167335100 |  | Priza dubla |  |  | buc |  | 64,260 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 63,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,315 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,315 |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 126,000 |  |
|  | 2874115836777 |  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 |  |  | buc |  | 126,000 |  |
| 119 | RpEE14B |  | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 6,930 |  |
|  | 11110001000200 |  | Intrerupator cu 1 clapa |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 2811236311002 |  | Doze pentru aparate |  |  | buc |  | 21,000 |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,105 |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 4,200 |  |
| 120 | RpEF01B |  | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate tip LED panou 36W (6000k) |  |  | buc |  | 42,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 11,760 |  |
|  | 2875274400501 |  | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente LED panou 36W |  |  | buc |  | 43,680 |  |
|  | 3162165107229 |  | Baldachin metalic de mascare legatura |  |  | buc |  | 43,680 |  |
|  | 2875272700047 |  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat |  |  | buc |  | 43,680 |  |
| 121 | RpEG04B |  | Montarea tablourilor de distributie electrica capsulate, compuse din cutii (de bare, de sigurante, terminale, intermediare) montate pe schelet metalic, tablourile fiind compuse din : 7-10 cutii tip II B-IAEC sau Electroaparataj-10 automate |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 7,140 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,000 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,010 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,004 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,010 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |
| 122 | RpEE15A |  | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 9,100 |  |
|  | 11110001000201 |  | Intrerupator automat |  |  | buc |  | 14,000 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 2874115836911 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama |  |  | buc |  | 28,000 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,070 |  |
|  |  |  |  | Total Iluminat electric etaj 5 (21 cameri ) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltueli transportare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Iluminat electric etaj 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | Panou electric 10 automate |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 22345y76544 |  | Panou electric 10 1utomate |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  | Total Iluminat electric etaj 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Iluminat electric etaj 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | Panou electric 10 automate |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  | 22345y76544 |  | Panou electric 10 1utomate |  |  | buc |  | 2,000 |  |
|  |  |  |  | Total Iluminat electric etaj 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |