	№
	Denumirea
	Parametri tehnici
	Cantitatea

	
	Contor de energie electrica digital multifuncțional

ZMG 300/405
	Gama de tensiune de operare:  3×57,7 В х 3×240/415 В

Gama de curent de funcționare:

- Pentru contor de conectare directă 5 А...120 А;
- Pentru contorul de conectare la transformator 1 А...10 А;
Tipul conexiunii: 3- sau 4-conexiune prin cablu;
Clasa de precizie: 1.0;

Frecvență: 50 Hz.

Parametrii măsurați:

Energie activă, reactivă, aparentă și putere în patru direcții (А+, А-, R+, R-)

- Valori instantanee fază cu fază ale curentului, tensiunii, puterii, unghiurilor de fază, frecvențe, factor de putere.

- 48 registre de tarife energetice

- 24 înregistrări de putere tarifară

- Monitorizarea parametrilor rețelei

- Perioada de integrare putere/energie: programabilă

- Curbe de sarcină: Două curbe de sarcină independente, perioadă de integrare programabilă individual pentru fiecare curbă de sarcină

- Afișaj: LCD cu mai multe segmente, secvență de mesaje programabilă

Interfețe de comunicare:

- Două interfețe independente: RS232 și RS485 (protocoale МЭК 62056-21 și  DLMS);

- Interfață optică;

- Contacte de ieșire programabile, 1 releu 5A.

Putere de rezervă:

- Bateria nr. 1 (ceas, display, citire prin port optic) – 10 ani

- Bateria nr. 2 (numai ceas) - 10 ani

- Consum intern in circuite de curent: mai mic de 0,03 VA.

- Consumul intern în circuitele de tensiune este mai mic de 1,1-2,5 VA (în funcție de nivelul de tensiune).

- Interval de temperatură de funcționare: -40°C până la +70°C

- Dimensiuni: 281,5×177×75 mm
	12

	
	Modem ETM-4G
	Curent maxim: 125 А;

Stare Nou;

Curent nominal: 5А;

Tensiune nominală: 220/380В;

Numărul de faze: 3;

Temperatura minima de funcționare: -30°C
Principalul producător: Landis + Gyr
Tip indicator: LCD;

Modul celular conceput special pentru citirea automată de la distanță a contoarelor;

Dispozitivul poate fi comandat cu diferite tipuri de module celulare;

Modeme celulare de ultimă  generație;

- 2G, 3G, 4G, LTE Cat.1/Cat.4, module wireless LTE Cat.4, module wireless LTE Cat. M/Cat. NB (opțiune de comandă)- cu funcție ”Fallback”

- Se potrivește perfect sub capacul terminalului contorului și fixat în mod sigur(sigilat și separat de contor)

- Designul și conectivitatea respectă standardele pentru contoare.

- Compatibilitate cu electricitatea de tip  Landis +Gyr Zxx 3xx și Zxx 4xx Aplicație contoare (modelele E350,E450,E550)

- Alimentare cu energie electrică de curent continuu de la metrologie

- Conexiunea de date transparentă RS232(RJ45) - Smart Metering

- Trimitere  de date ”Pull” (pentru solicitarea HES), apelare CS Data-Metering DATA

- Alarmă imediată și notificare prin SMS, transmitere către HES;

- Modem celular de ultima generație;

- Actualizări de la distanță și în condiții de siguranță - Măsurare industrială;

- Instrument de configurare WM-E Term descărcabil;

- Opțiunea Supercapacitor (pentru notificarea prin SMS a ultimului GASP);

- Auto-recuperare: câine de pază încorporat, auto-recuperare în urma ficțiunilor, asigurând funcționarea normală a dispozitivului.
	12

	
	GSM antena pentru E550
	Descriere: antenă de montare magnetică GSM 3dBi 698-1990MHz cu antenă 

SMA tată.

1. Antenă 3dBi, conector RP SMA tată.

2. Cu cablu RG174 de 3 metri.

3. Mod de montare magnetic:

Frecvență (MHz):698-1990 MHz

Câștig (dBi): 3 dbi

VSWR:≤2.0

Impedanța: 50 Ohm

Temperatura de Operare:-20°+60°

Putere maxima: 10W

Material Radome: TPEE
	12

	
	Contor electronic trifazat 5-100A 230/400V
	Clasa de precizie, conectare directă/indirect: clasa B (1);

Tensiunea nominală, conectare directă și semi-indirectă, V nom (0,8-1,15 V nom): 


3x230/400, 3x5;

Curentul nominal, conectare directă A: 0,25-5 (100) ;

Curentul nominal, conectare indirectă A: 5

Frecvenţa, Hz: 50/60;

Afişare, citire: 6 (+3) ;

Energia consumată pe fază;


Puterea totală la Unom, VA - 0,1;

Numărul de tarife: - ;


Interfaţă digitală: + ;

Domeniul temperaturilor de utilizare, °С: -40... +70;

Dimensiuni lăţimea/înălţimea/grosimea, mm: 168/220/56,15;

Masa, kg: 1,23;

Perioada de exploatare, ani:10
	16

	
	Contact mobil și imobil
	VAT-43
	200

	
	Contact pentru arcul electric
	VAT-43
	100


Termen de livrare  30 zile de la solicitare.

Condiții de achitare - 60 zile. 

Perioada de garanție - 4 ani.

