WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Corectarea proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in mun. Balti''. Obiect nr.3660-6/1 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-1-1 (M)

Retea exterioarea de alimentare cu apa. B0

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 |  |  |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 4 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |  |
| 5 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 6 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 7 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |  |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 9 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 10 | AcF03A | (pat sub tevi) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 11 | AcF03C | (pat sub tevi)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 1,1700 |  |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 12 | TsC03E1 | INCARCARE Nisip ( sub drumi) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
| 14 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (засыпка траншеи песком под дорогой) | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 15 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 16 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с материалами :щиты 4500.8m2x0.3=1350.24m2) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2811236827395 | Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m | buc | 0,0017 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0027 |  |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0188 |  |  |
| 17 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m (захватки с использованием снятых щитов : 4500.8m2-1350.24m2=3150.56м2) | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |  |  |
|  |  | 1.2. Conducte, armature si piese de legatura |  |  |  |  |
| 18 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=80mm, PN=16 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 28741173000880 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=80mm, PN=16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=100mm, PN=16 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 28741173000100 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=100mm, PN=16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25 mm Ventil din fonta cu reductie | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5500 |  |  |
|  | 28741173000025 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Ventil din fonta cu reductie d-25mm, | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm Ventil din fonta cu reductie | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5500 |  |  |
|  | 28741173000050v1 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Ventil din fonta cu reductie d-50mm, | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100mm Supapa din fonta d=100 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5500 |  |  |
|  | 287411730000100v | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Supapa din fonta cu flanse d-100mm, | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | AcB14B | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin (mansa pentru ventile,vane d=25mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 3162167355820 | mansa pentru ventile,vane d=25mm) (телескоп.шток | buc | 1,0000 |  |  |
| 24 | AcB14B | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin (mansa pentru ventile,vane d=50mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 3162167355821 | mansa pentru ventile,vane d=50mm) (телескоп.шток | buc | 1,0000 |  |  |
| 25 | AcB14B | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin (mansa pentru ventile,vane d=80mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 3162167355822 | mansa pentru ventile,vane d=80mm) (телескоп.шток | buc | 1,0000 |  |  |
| 26 | AcB14B | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin (mansa pentru ventile,vane d=100mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 3162167355823 | mansa pentru ventile,vane d=100mm) (телескоп.шток | buc | 1,0000 |  |  |
| 27 | AcB14B | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin (mansa pentru ventile,vane d=150mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 3162167355824 | mansa pentru ventile,vane d=150mm) (телескоп.шток | buc | 1,0000 |  |  |
| 28 | AcB14B | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin (mansa pentru ventile,vane d=200mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 3162167355825 | mansa pentru ventile,vane d=200mm) (телескоп.шток | buc | 1,0000 |  |  |
| 29 | AcB14B | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin (mansa pentru ventile,vane d=300mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 3162167355826 | mansa pentru ventile,vane d=300mm) (телескоп.шток | buc | 1,0000 |  |  |
| 30 | AcB14B | Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in camin (mansa pentru ventile,vane d=500mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 3162167355827 | mansa pentru ventile,vane d=500mm) (телескоп.шток | buc | 1,0000 |  |  |
| 31 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductie polietilen/otel PE100 d=32х25) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156713225 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie polietilen/otel PE100 d=32х25 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 32 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductie polietilen/otel PE100 d=63х50) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156716350 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Reductie polietilen/otel PE100 d=63x50 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 33 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductie polietilen/otel PE100 d=110х100) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2521567110100 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Reductie polietilen/otel PE100 d=110х100 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 34 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa PE100 SDR 11 d=32) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156710032 | Mufa PE100 SDR 11 d=32 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 35 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa PE100 SDR 11 d=63) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156710063 | Mufa PE100 SDR 11 d=63 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 36 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Mufa de reductie PE100 SDR 11 d=63x32) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156006332 | Mufa de reductie PE100 SDR 11 d=63x32 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 37 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315x110 mm (Mufa electrosudabila de reductie PE100 SDR11 d=300x63) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 252315671315110 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Teu PE100 SDR17 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 38 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et PE80 SDR13.6 D32) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 25212165100032 | Tevi din p/et PE80 SDR13.6 D32 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 39 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et PE80 SDR13.6 D63) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 2521216510063 | Tevi din p/et PE80 SDR13.6 D63 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 40 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et d=110 PE100 SDR17 ) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |  |
|  | 25212165100110 | Tevi din p/et d=110 PE100 SDR17 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 41 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tevi din p/et d=160 PE100 SDR17 ) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 |  |  |
|  | 25212167010160 | Tevi din p/et d=160 PE100 SDR17 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |  |  |
| 42 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tevi din p/et d=200 PE100 SDR17) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 |  |  |
|  | 25212167010200 | Tevi din p/et d=200 PE100 SDR17 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |  |  |
| 43 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tevi din p/et d=315 PE100 SDR17) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 |  |  |
|  | 25212167010315 | Tevi din p/et d=315 PE100 SDR17 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |  |  |
| 44 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 45 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,2000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 46 | AcF11F | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 47 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (d=63mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 48 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (d=110mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 49 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm (160mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0062 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 50 | AcF12C | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 200 mm (200mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,00744 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0036 |  |  |
| 51 | AcF12E | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 300 mm (d=315mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,00864 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0042 |  |  |
| 52 | pret | Banda marcare conducte | m |  |  |  |
|  | 1211045015008 | Banda marcare conducte | m | 1,0000 |  |  |
| 53 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot PE100 30' d=110) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2521567110110 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Cot PE100 30' d=110 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 54 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Cot PE100 SDR17 d=200 45') | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 1,3000 |  |  |
|  | 252315671145200 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Cot PE100 SDR17 d=200 45' | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 55 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductie sudata PE100 SDR17 d110x63mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2521564110110 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Reductie sudata PE100 SDR17 d 110x63mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 56 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Manson sub flansa PE100 PN10 d110x100mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2521564230110 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu)Manson sub flansa PE100 PN10 d110x100mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 57 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160x150 mm (Manson sub flansa PE100 PN10 d160x150mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 1,3000 |  |  |
|  | 252315671160150m | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Manson PE100 SDR17 ф=160x150 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 58 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200mm (Manson sub flansa PE100 PN10 d200x200mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 1,3000 |  |  |
|  | 252315671200200 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) Manson PE100 SDR17 200x200 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 59 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 100 mm Flansa libera | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,8900 |  |  |
|  | 28754110100100f | Piese de legatura Flansa libera ф=100mm | buc |  |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 60 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 150 mm Flansa libera | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,8900 |  |  |
|  | 2875274110100150f | Piese de legatura Flansa libera ф=150mm | buc |  |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 61 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de200 mm Flansa libera | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 1,8500 |  |  |
|  | 2875274110100200f | Piese de legatura Flansa libera ф=200mm | buc |  |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc |  |  |  |
| 62 | AcA26C | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 300 mm Flansa libera | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 2,5500 |  |  |
|  | 2875274110100300f | Piese de legatura Flansa libera ф=300mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc |  |  |  |
| 63 | GD54L | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 355 mm (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 330) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 2,4000 |  |  |
|  | 2523156710330 | Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 330 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,1500 |  |  |
| 64 | GD54J | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 280 mm (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 274) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 25231567130274 | Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 274 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,7500 |  |  |
| 65 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 194) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 25231567130194 | Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 194 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,5000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,5000 |  |  |
| 66 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 140) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 25231567130140 | Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 140 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 67 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 90) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567130090 | Ambreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 90 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 68 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 32х2,2 mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5000 |  |  |
|  | 25212167013222 | Teava din otel ф32х2,2 ГОСТ 10704-91* | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 69 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 60х2,5 mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5000 |  |  |
|  | 25212167016025 | Teava din otel ф60х2,5 ГОСТ 10704-91* | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 70 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108х3 mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5000 |  |  |
|  | 25212167011083 | Teava din otel ф108х3 ГОСТ 10704-91* | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 71 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159х4 mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,8400 |  |  |
|  | 25212167011594 | Teava din otel ф159х4 ГОСТ 10704-91* | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0830 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 72 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 219х6 mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 1,5300 |  |  |
|  | 25212167012196 | Teava din otel ф219х6 10704-91* | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4700 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4100 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,2500 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0410 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 73 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325х6 mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 2,0100 |  |  |
|  | 25212167013256 | Teava din otel ф325х6 10704-91* | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,8900 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,2000 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 9,1600 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0610 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 74 | AcF11A | Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,0700 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 75 | AcF11B | Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,1000 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 76 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I (izolarea tevi de otel ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1120 |  |  |
| 77 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 159х4,5 mm Сot din otel 45* d=159x4.5 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,2700 |  |  |
|  | 2875274515945 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Cot din otel 45* ф159х4,5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,9300 |  |  |
| 78 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 159х4,5 mm Сot din otel 90* d=159x4.5 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,2700 |  |  |
|  | 2875274515960 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Cot din otel 60* ф159х4,5 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,9300 |  |  |
| 79 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 159х4,0 mm Сot din otel 60* d=108x4 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,2700 |  |  |
|  | 2875274515944 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Cot din otel 60* ф108х4,0 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,9300 |  |  |
| 80 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Сot din otel 45* d=108x4 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110107 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Сot din otel 45* d=108x4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 81 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Сot din otel 55* d=108x4 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110106 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Сot din otel 55* d=108x4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 82 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Сot din otel 50* d=108x4 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110116 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Сot din otel 50* d=108x4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 83 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Сot din otel 45* d=57x3 | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110057 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Сot din otel 45* d=57x3 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 84 | AcA25C | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 325х10-108x4 mm Reductie din otel | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 5,2700 |  |  |
|  | 2875274110325 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Reductie din otel d-325х10-108x4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,4400 |  |  |
| 85 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 159х4 mm Раструб стальной | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,2700 |  |  |
|  | 2875270515945 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Раструб стальной ф159х4 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,9300 |  |  |
| 86 | AcA25B | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 219х6 mm Раструб стальной | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,2700 |  |  |
|  | 287527452196 | Piesa de legatura din otel pentru sudura Раструб стальной ф219х6 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,9300 |  |  |
| 87 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa d=100 PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28752741410100 | Piese de legatura Flansa d=100 PN16 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 88 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm ( Flansa d=150 PN16) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 28752741010150 | Piese de legatura Flansa d=150 PN16 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |  |
| 89 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=3.0m, 1buc , d=426x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 2521670142645 | Carcasa de otel L=3.0m, 1buc , d=426x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 90 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=8.45m, 1buc , d=426x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 2521670142646 | Carcasa de otel L=8.45 m, 1buc , d=426x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 91 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=9.0m, 2buc , d=426x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 2521670142647 | Carcasa de otel L=9.0m, 2buc , d=426x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 92 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=10.0m, 5buc , d=426x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 2521670142758 | Carcasa de otel L=10.0 m, 5buc , d=426x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 93 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=10.5m, 2buc , d=426x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 2521670142648 | Carcasa de otel L=10.5m, 2buc , d=426x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 94 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=11.6m, 1buc , d=426x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 2521670142649 | Carcasa de otel L=11.6m, 1buc , d=426x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 95 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=12.4m, 1buc , d=426x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 2521670142650 | Carcasa de otel L=12.4m, 1buc , d=426x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 96 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=13.0m, 1buc , d=426x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 2521670142651 | Carcasa de otel L=13.0m, 1buc , d=426x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 97 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=14.80m, 1buc , d=426x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 2521670142652 | Carcasa de otel L=14.8m, 1buc , d=426x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 98 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=15.7m, 1buc , d=426x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 2521670142653 | Carcasa de otel L=15.7m, 1buc , d=426x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 99 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=6.35m, 1buc , d=426x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 2521670142654 | Carcasa de otel L=6.35 m, 1buc , d=426x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 100 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=7.8m, 1buc , d=426x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 2521670142655 | Carcasa de otel L=7.8 m, 1buc , d=426x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 101 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=1.25m, 1buc , d=426x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 2521670142656 | Carcasa de otel L=1.25 m, 1buc , d=426x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 102 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=3.25m, 1buc , d=426x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 2521670142657 | Carcasa de otel L=3.25 m, 1buc , d=426x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 103 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=3.40m, 1buc , d=426x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 2521670142658 | Carcasa de otel L=3.40 m, 1buc , d=426x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 104 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 426x6 mm,( Carcasa de otel L=3.80m, 1buc , d=426x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 3,0400 |  |  |
|  | 2521670142659 | Carcasa de otel L=3.80 m, 1buc , d=426x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 105 | AcA04E | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 400-500 mm (Carcasa de otel L=4.15m, 1buc , d=377x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,0400 |  |  |
|  | 2521670141377 | Carcasa de otel L=4.15 m, 1buc , d=377x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,8500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 2,5600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,4300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,8300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,9300 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,2300 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0100 |  |  |
| 106 | AcA04D | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300-350 mm (Carcasa de otel L=6.5m, 1buc , d=273x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,0100 |  |  |
|  | 2521670141273 | Carcasa de otel L=6.5 m, 1buc , d=273x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6300 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,8900 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 1,2000 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 9,1600 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,2200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,9100 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0610 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0050 |  |  |
| 107 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (Carcasa de otel L=12.4m, 1buc , d=219x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,5300 |  |  |
|  | 2521670141219 | Carcasa de otel L=12.4 m, 1buc , d=219x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4700 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4100 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,2500 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,6500 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0410 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 108 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (Carcasa de otel L=5.0m, 1buc , d=159x6) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8400 |  |  |
|  | 2521670141159 | Carcasa de otel L=5.0 m, 1buc , d=159x6 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0830 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 109 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I (izolarea tevi de otel , manta) | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1120 |  |  |
| 110 | pret | Indicatir hidrantului anti-incendiar | buc |  |  |  |
|  | 121102548015004 | Indicatir hidrantului anti-incendiar | buc | 1,0000 |  |  |
| 111 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( manta de otel d=219x6mm pentru apeduct in locurile de intersrctie cu cablurile) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 25217167010219 | Teava din otel ( manta de otel d=219x6mm pentru apeduct in locurile de intersrctie cu cablurile) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 112 | GA08B | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm ( manta de otel pentru apeduct in locurile de intersrctie cu cablurile d=273x6mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,8900 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4800 |  |  |
|  | 26212167010273 | Teava din otel ( manta de otel d=273x6mm pentru apeduct in locurile de intersrctie cu cablurile ) | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 5,8000 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,8000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3400 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3400 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 113 | GA08F | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 457 x 8 mm ( manta de otel d=426x6mm pentru apeduct in locurile de intersrctie cu cablurile) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 3,6700 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 26212167010426 | manta de otel d=426x6mm pentru apeduct in locurile de intersrctie cu cablurile | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 10,2500 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 3,2000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,7000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3800 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,4200 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0900 |  |  |
| 114 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I (izolarea tevi de otel , manta) | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1120 |  |  |
|  |  | 1.3. Camine din benton armat prefanricat |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 115 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |  |
| 116 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 117 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 118 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |  |
| 119 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 120 | AcF03A | (pat ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 121 | AcF03C | (pat )Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 1,1700 |  |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 122 | TsC03E1 | INCARCARE Nisip (p-ru Imprastierea + pat )) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 123 | TsI51A5 | Nisip (p-ru Imprastierea + pat ))Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
| 124 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 125 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | 1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin |  |  |  |  |
| 126 | AcE10B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (6buc) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,6000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,5500 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,2720 |  |  |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,1010 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 51,7200 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 33,7400 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,1800 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,1900 |  |  |
| 127 |  | КЦД -20 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331020 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 | buc | 1,0000 |  |  |
| 128 |  | КЦ-20-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264332021 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9 (0,59 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 129 |  | КЦ-20-6 | buc |  |  |  |
|  | 26611264332026 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,42m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 130 |  | КЦ-20-6а | buc |  |  |  |
|  | 26611264332026а | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6а (0,42m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 131 |  | КЦП-1-20-2 | buc |  |  |  |
|  | 26611264332033 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-2(0,51 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 132 |  | КЦП-2-20-2 | buc |  |  |  |
|  | 26611264332042 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-20-2(0,51 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 133 |  | КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 134 |  | КЦО-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433007 | Inel de reazem КЦО-7-3 (0,06 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 135 |  | Capac din fonta tip "G" | buc |  |  |  |
|  | 2875274200011 | Capac cu rama tip "G" | buc | 1,0000 |  |  |
| 136 |  | Capac din fonta tip "extra G" | buc |  |  |  |
|  | 2875274200012 | Capac cu rama tip "extra G" | buc | 1,0000 |  |  |
| 137 |  | Scara cu vanguri din otel C-2 (6buc) | kg |  |  |  |
|  | 2811236305011 | Scara cu vanguri din otel C-2 | kg | 1,0000 |  |  |
| 138 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 139 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (11buc) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,6400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1300 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |  |  |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,2660 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 40,9600 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 2,5200 |  |  |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 29,2300 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,9800 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,1490 |  |  |
| 140 |  | КЦД -15 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 141 |  | КЦ-15-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 142 |  | КЦ-15-9a | buc |  |  |  |
|  | 26611264331541 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 143 |  | КЦП-1-15-2 | buc |  |  |  |
|  | 2661126415230 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 144 |  | КЦП-2-15-2 | buc |  |  |  |
|  | 2661126415235 | Placi prefabricate pt. camine КЦП2-15-2(0,28 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 145 |  | КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 146 |  | КЦО-3 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330811 | Inel de reazem КЦО-3(0,85 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 147 |  | КЦО-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433007 | Inel de reazem КЦО-7-3 (0,06 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 148 |  | Capac din fonta tip "G" | buc |  |  |  |
|  | 2875274200011 | Capac cu rama tip "G" | buc | 1,0000 |  |  |
| 149 |  | Capac din fonta tip "extra G" | buc |  |  |  |
|  | 2875274200012 | Capac cu rama tip "extra G" | buc | 1,0000 |  |  |
| 150 |  | Scara cu vanguri din otel C-2 (11buc) | kg |  |  |  |
|  | 2811236305011 | Scara cu vanguri din otel C-2 | kg | 1,0000 |  |  |
| 151 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 152 | AcE10B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana (3buc) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 10,6000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,5500 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,2720 |  |  |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,1010 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 51,7200 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 3,2000 |  |  |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 33,7400 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,1800 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,1900 |  |  |
| 153 |  | КЦД -10 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 154 |  | КЦ-10-6 | buc |  |  |  |
|  | 266112643310108 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |  |  |
| 155 |  | КЦ-10-9 | buc |  |  |  |
|  | 266112643310109 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 | buc | 1,0000 |  |  |
| 156 |  | КЦ-10-9a | buc |  |  |  |
|  | 266112643310119 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a | buc | 1,0000 |  |  |
| 157 |  | КЦП-1-10-2 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433108405 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2 | buc | 1,0000 |  |  |
| 158 |  | КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 159 |  | КЦО-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433007 | Inel de reazem КЦО-7-3 (0,06 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 160 |  | Capac din fonta tip "G" | buc |  |  |  |
|  | 2875274200011 | Capac cu rama tip "G" | buc | 1,0000 |  |  |
| 161 |  | Scara cu vanguri din otel C-1 (1buc) | kg |  |  |  |
|  | 2811236305110 | Scara cu vanguri din otel C-1 | kg | 1,0000 |  |  |
| 162 |  | Scara cu vanguri din otel C-2 (1buc) | kg |  |  |  |
|  | 2811236305011 | Scara cu vanguri din otel C-2 | kg | 1,0000 |  |  |
| 163 |  | Scara cu vanguri din otel C-5 (1buc) | kg |  |  |  |
|  | 2811236305015 | Scara cu vanguri din otel C-5 | kg | 1,0000 |  |  |
| 164 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
|  |  | 1.3.3. Alte lucru( Suporturiin camin) f.1 tabel pp.3;4;5;6 |  |  |  |  |
| 165 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 60 mm (Teava GOST10704-91 d=60x2.5) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5000 |  |  |
|  | 25212167011083 | Teava din otel ф108х3 ГОСТ 10704-91* | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 166 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Teava GOST10704-91 d=108x3.0) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2521216701108 | Teava GOST10704-91 d=108x3.0 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 167 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (Teava GOST10704-91 d=159x4.0) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8400 |  |  |
|  | 25212167010159 | Teava GOST10704-91 d=159x4.0 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0830 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 168 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I (izolarea tevi de otel ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1120 |  |  |
| 169 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... ( B7.5 ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton B15. | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 170 | CL10C | (Table -6x200x200 Gost 19903-74) Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 |  |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 |  |  |
| 171 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (A10 GOST 8240-89) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |  |  |
|  | 2710602300010 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (A10 GOST 8240-89) | kg | 1,0250 |  |  |
| 172 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Elemente de conexiune pentru camine) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 277527630988691 | Confectii metalice inglobate in beton ( МН105-3 ) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | 1.4. Demontarea puturilor exizstent |  |  |  |  |
| 173 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (Demontarea puturilor d=2000, 3buc) | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,5500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 174 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (Demontarea puturilor d=1500, 1buc) | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,5500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 175 | RpAcB42B | Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 300-700 mm (Demontarea supapelor de poarta d=350-400 мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1000 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,3800 |  |  |
| 176 | RpAcB42A | Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm (Demontarea supapelor de poarta d=150 мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0800 |  |  |
|  |  | 1.5. Camine monolitice dreptunghiuar nr.1 (f.2;3) |  |  |  |  |
| 177 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |  |
| 178 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 179 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 180 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |  |
| 181 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 182 | TsF03A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,1100 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0041 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0129 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0047 |  |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0297 |  |  |
| 183 | TsC03E1 | Incarcare Nisip (p-ru Imprastierea ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 184 | TsI51A5 | Nisip Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
| 185 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 186 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 187 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |  |  |
| 188 | CA02A | (pat din beton B3.5 gr.100mm ) Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,6500 |  |  |
|  | 26631021000003 | Beton marca В3,5 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 189 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de1cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0700 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0110 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 190 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0250 |  |  |
| 191 | CA03G | ( B15 W4 F50) Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 266310210000015 | Beton ( B15 W4 F50) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 192 | CC02O | (d6mm ) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0970 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 193 | CC02P | (d10mm ) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0670 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 194 | CC02P2 | (d10mm ) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,0250 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 195 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,8200 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 |  |  |
| 196 | CL18A | (PI -- MH105-3) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886PI | Confectii metalice inglobate in beton (PI) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
| 197 | CP15B | (placa de planseu ПО-4) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2666122800600304 | Element prefabricat ПО-4 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 198 | CP15B | (placa de planseu П21д-8)Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2666122800600224 | Element prefabricatП21д-8 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 199 | CP15A1 | (inel suport КЦО-1) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 266612280060055 | Element prefabricat(inel suport КЦО-1) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0007 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 200 | CP15A1 | (inel de perete КЦ-7-3) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 266612280060056 | Element prefabricat (inel de perete КЦ-7-3) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0007 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 201 | AcE07D | (capac T)Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 1,1000 |  |  |
|  | 28752742000001 | Capac cu rama (Люк особо тяжелый) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,3000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0550 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0140 |  |  |
| 202 | AcF01A | (гильза d426х6 L=300=2buc)Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 251373000000088 | (гильза в=426х6 L=300=2buc) Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 203 | AcA10C | (гильза d=250 L=300 PE100 PN6 ) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 |  |  |
|  | 2521216701001250 | (гильза d=250 L=300 PE100 PN6 ) Teava din polietilena | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |  |  |
| 204 | AcA10B | (гильза d=200 L=300 PE100 PN6 ) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 |  |  |
|  | 2521216701001200 | Teava din polietilena (гильза d=200 L=300 PE100 PN6 ) | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |  |  |
| 205 | AcF02A | (Scara de acces C-3) Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 15,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0010 |  |  |
| 206 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 207 | CL18A | (brida mobila Ps1) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886br | (brida mobila Ps1) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 208 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 209 | CG01A | (mortar ciment-nisip 1:3 --- pe placa de planseu )Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0700 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0220 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 210 | IzF31A | ( pe placa de planseu )Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0250 |  |  |
| 211 | CF15A | (mortar ciment-nisip 1:3 --- la pereti exterioare ) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,3000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 212 | IzF31A | ( la pereti exterioare ) Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0250 |  |  |
| 213 | CF15C | ( la pereti interioare ) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | 1.6. Camine monolitice dreptunghiuar nr.12 (f.8;9) |  |  |  |  |
| 214 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |  |
| 215 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 216 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 217 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |  |
| 218 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 219 | TsF03A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,1100 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0041 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0129 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0047 |  |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0297 |  |  |
| 220 | TsC03E1 | Incarcare Nisip (p-ru Imprastierea ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 221 | TsI51A5 | Nisip Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
| 222 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 223 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 224 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |  |  |
| 225 | CA02A | (pat din beton B3.5 gr.100mm ) Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,6500 |  |  |
|  | 26631021000003 | Beton marca В3,5 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 226 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de1cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0700 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0110 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 227 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0250 |  |  |
| 228 | CA03G | ( B15 W4 F50) Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 266310210000015 | Beton ( B15 W4 F50) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 229 | CC02O | (d6mm ) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0970 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 230 | CC02P | (d10mm ) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0670 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 231 | CC02P2 | (d12mm ) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,0250 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 232 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,8200 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 |  |  |
| 233 | CL18A | (PI -- MH105-3) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886PI | Confectii metalice inglobate in beton (PI) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
| 234 | CP15B | (grinda B7) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 26661228006003047 | Element prefabricat (grinda B7) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 235 | CP15B | (placa de planseu ПО-4) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2666122800600304 | Element prefabricat ПО-4 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 236 | CP15B | (placa de planseu П8д-8)Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 26661228006002224 | Element prefabricatП18д-8 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 237 | CP15A1 | (inel suport КЦО-1) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 266612280060055 | Element prefabricat(inel suport КЦО-1) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0007 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 238 | CP15B | (placa rutiera КЦО-3 ) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 26661228006003040 | Element prefabricat (placa rutiera КЦО-3 ) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 239 | AcE07D | (capac T)Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 1,1000 |  |  |
|  | 28752742000001 | Capac cu rama (Люк особо тяжелый) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,3000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0550 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0140 |  |  |
| 240 | AcF01A | (гильза d630*7 L=300=1buc)Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 2513730000000880 | (гильза d630*7 L=300=1buc)Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 241 | AcF01A | (гильза d426*6 L=300=2buc)Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 25137300000008810 | (гильза d426*6 L=300=2buc)Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 242 | AcF01A | (гильза d219*3 L=300=1buc) Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 251373000000088190 | (гильза d219*3 L=300=1buc) Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 243 | AcF02A | (Scara de acces C-3) Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 15,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0010 |  |  |
| 244 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 245 | CL18A | (brida mobila Ps1) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886br | (brida mobila Ps1) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 246 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 247 | CG01A | (mortar ciment-nisip 1:3 --- pe placa de planseu )Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0700 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0220 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 248 | IzF31A | ( pe placa de planseu )Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0250 |  |  |
| 249 | CF15A | (mortar ciment-nisip 1:3 --- la pereti exterioare ) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,3000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 250 | IzF31A | ( la pereti exterioare ) Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0250 |  |  |
| 251 | CF15C | ( la pereti interioare ) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | 1.7. Camine monolitice dreptunghiuar nr.14 (f.4;5) |  |  |  |  |
| 252 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |  |
| 253 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 254 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 255 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |  |
| 256 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 257 | TsF03A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,1100 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0041 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0129 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0047 |  |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0297 |  |  |
| 258 | TsC03E1 | Incarcare Nisip (p-ru Imprastierea ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 259 | TsI51A5 | Nisip Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
| 260 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 261 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 262 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |  |  |
| 263 | CA02A | (pat din beton B3.5 gr.100mm ) Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,6500 |  |  |
|  | 26631021000003 | Beton marca В3,5 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 264 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de1cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0700 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0110 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 265 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0250 |  |  |
| 266 | CA03G | ( B15 W4 F50) Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 266310210000015 | Beton ( B15 W4 F50) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 267 | CC02O | (d6mm ) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0970 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 268 | CC02P | (d10mm ) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0670 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 269 | CC02P2 | (d10mm ) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,0250 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 270 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,8200 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 |  |  |
| 271 | CL18A | (PI -- MH105-3) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886PI | Confectii metalice inglobate in beton (PI) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
| 272 | CP15B | (placa de planseu ПО-4) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2666122800600304 | Element prefabricat ПО-4 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 273 | CP15B | (placa de planseu П21д-8)Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2666122800600224 | Element prefabricatП21д-8 | buc |  |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 274 | CP15A1 | (inel suport КЦО-1) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 266612280060055 | Element prefabricat(inel suport КЦО-1) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0007 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 275 | CP15A1 | (inel de perete КЦ-7-3) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 266612280060056 | Element prefabricat (inel de perete КЦ-7-3) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0007 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 276 | AcE07D | (capac T)Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 1,1000 |  |  |
|  | 28752742000001 | Capac cu rama (Люк особо тяжелый) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,3000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0550 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0140 |  |  |
| 277 | AcF01A | (гильза d426х6 L=300=2buc)Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 251373000000088 | (гильза в=426х6 L=300=2buc) Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 278 | AcA10C | (гильза d=250 L=300 PE100 PN6 ) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 |  |  |
|  | 2521216701001250 | (гильза d=250 L=300 PE100 PN6 ) Teava din polietilena | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |  |  |
| 279 | AcA10B | (гильза d=200 L=300 PE100 PN6 ) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 |  |  |
|  | 2521216701001200 | Teava din polietilena (гильза d=200 L=300 PE100 PN6 ) | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |  |  |
| 280 | AcF02A | (Scara de acces C-3) Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 15,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0010 |  |  |
| 281 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 282 | CL18A | (brida mobila Ps1) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886br | (brida mobila Ps1) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 283 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 284 | CG01A | (mortar ciment-nisip 1:3 --- pe placa de planseu )Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0700 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0220 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 285 | IzF31A | ( pe placa de planseu )Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0250 |  |  |
| 286 | CF15A | (mortar ciment-nisip 1:3 --- la pereti exterioare ) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,3000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 287 | IzF31A | ( la pereti exterioare ) Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0250 |  |  |
| 288 | CF15C | ( la pereti interioare ) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | 1.8. Camine monolitice dreptunghiuar nr.18 (f.6;7) |  |  |  |  |
| 289 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |  |
| 290 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 291 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 292 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |  |
| 293 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 294 | TsF03A | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m | m2 |  |  |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,1100 |  |  |
|  | 2010102900888 | Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342 | m3 | 0,0041 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0129 |  |  |
|  | 2010102917685 | Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689 | m3 | 0,0047 |  |  |
|  | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,0297 |  |  |
| 295 | TsC03E1 | Incarcare Nisip (p-ru Imprastierea ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 296 | TsI51A5 | Nisip Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
| 297 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 298 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
| 299 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris | 100m2 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |  |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 5,1000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |  |  |
| 300 | CA02A | (pat din beton B3.5 gr.100mm ) Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om. | 3,9500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,6500 |  |  |
|  | 26631021000003 | Beton marca В3,5 | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,2700 |  |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 301 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de1cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0700 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0110 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 302 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0250 |  |  |
| 303 | CA03G | ( B15 W4 F50) Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 266310210000015 | Beton ( B15 W4 F50) | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 304 | CC02O | (d6mm ) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0970 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 305 | CC02P | (d10mm ) Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0670 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602300000 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2500 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 306 | CC02P2 | (d12mm ) Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0680 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 1,0250 |  |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,0250 |  |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 307 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1,8200 |  |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 |  |  |
| 308 | CL18A | (PI -- MH105-3) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om. | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886PI | Confectii metalice inglobate in beton (PI) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
| 309 | CP15B | (Grinda B7) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 266612280060030554 | Element prefabricat (Grinda B7) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 310 | CP15B | (placa de planseu ПО-3) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 26661228006003043 | Element prefabricat ПО-3 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 311 | CP15B | (placa de planseu П15д-8)Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 26661228006002245 | Element prefabricatП15д-8 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 312 | CP15A1 | (inel suport КЦО-1) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 266612280060055 | Element prefabricat(inel suport КЦО-1) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0007 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 313 | CP15B | (placa rutiera КЦО-3 ) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum intre 0,05 - 0,5 mc inclusiv | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 26661228006003040 | Element prefabricat (placa rutiera КЦО-3 ) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 314 | CP15A1 | (inel de perete КЦ-7-3) Montarea placutelor prefabricate din beton armat peste canale cu volum sub 0,02 m.c | buc |  |  |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 0,1700 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 266612280060056 | Element prefabricat (inel de perete КЦ-7-3) | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0007 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 315 | AcE07D | (capac T)Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV | buc |  |  |  |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om. | 1,1000 |  |  |
|  | 28752742000001 | Capac cu rama (Люк особо тяжелый) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 14,3000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0550 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0140 |  |  |
| 316 | AcF01A | (гильза d426х6 L=300=3buc)Piesa de trecere etansa prin pereti a conductelor, avind greutatea de pina la 50 kg | kg |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 251373000000088 | (гильза в=426х6 L=300=2buc) Piesa de trecere gata confect. inclusiv piese de inchidere si elem. fix. gr. | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 0,0400 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2430226102460 | Chit carbadez rasini fenolice NII 4750/61 | kg | 0,0040 |  |  |
|  | 2010102901118 | Bile, manele D=12-15 cm L-1,5 m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873146311532 | Scoabe OB D = 8 x 300 - 400 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,0080 |  |  |
| 317 | AcA10C | (гильза d=315 L=300 PE100 PN6 ) Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1970 |  |  |
|  | 25212167010315 | Tevi din p/et d=315 PE100 SDR17 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0135 |  |  |
| 318 | AcF02A | (Scara de acces C-3) Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | m |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3400 |  |  |
|  | 2811236305660 | Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz | kg | 15,0000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,8500 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0010 |  |  |
| 319 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 320 | CL18A | (brida mobila Ps1) Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2775276309886br | (brida mobila Ps1) Confectii metalice inglobate in beton | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 321 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
| 322 | CG01A | (mortar ciment-nisip 1:3 --- pe placa de planseu )Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 2cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om. | 0,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,0700 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0220 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 323 | IzF31A | ( pe placa de planseu )Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0250 |  |  |
| 324 | CF15A | (mortar ciment-nisip 1:3 --- la pereti exterioare ) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 1,4000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,3000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 325 | IzF31A | ( la pereti exterioare ) Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane+Inel prefabricat pt. camine ) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 0,8000 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,0250 |  |  |
| 326 | CF15C | ( la pereti interioare ) Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om. | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,1500 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 327 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=150mm, PN=16 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7000 |  |  |
| 328 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=200mm, PN=16 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,4100 |  |  |
| 329 | AcB01D | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 300-400 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=300mm, PN=16 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,5000 |  |  |
| 330 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=500mm, PN=16 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,6400 |  |  |
| 331 | AcB10A | Montarea prizelor de bronz, pentru bransament fara colier de siguranta, avind diametrul de 20 mm (Ventuza d=80 Pу=16bar) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2000 |  |  |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2415107300100 | Acid azotic tehnic (apa tare) 47 % | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2746167335000 | Priza de bronz pentru bransament | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0350 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,2500 |  |  |
| 332 | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm H=980mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,6600 |  |  |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,0840 |  |  |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0700 |  |  |
| 333 | AcB06A | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm H=1230mm | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,6600 |  |  |
|  | 2513736621815 | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime | kg | 0,0840 |  |  |
|  | 2874115821760 | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0700 |  |  |
| 334 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=100x80 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,1000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 335 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x80 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,8100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 336 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x100 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,8100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 337 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x150 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,8100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 338 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x200 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,8100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 339 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x300 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,8100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 340 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x200 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 341 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 342 | AcA24D | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 500-600 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=500x500 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7500 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 343 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Reductie cu flansa din fonta maleabila d=300x150 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,8100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 344 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Reductie cu flanse din fonta maleabila d=200x100 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 345 | AcA24D | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 500-600 mm ( Reductie cu flanse din fonta maleabila d=500x300 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7500 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 346 | AcA24C | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 300-400 mm ( Tranzita otelului d=350x300 PN10 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 5,8100 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 347 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Reductie polietilen/otel PE100 d=200х200) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 1,3000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 348 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Reductie polietilen/otel PE100 d=315х300) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 1,3000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 349 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315x110 mm (Teu PE100 SDR17) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 350 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315x160 mm (Teu PE100 SDR17) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 351 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315mm (Cot PE100 SDR17 d=315 45' ) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 352 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315mm (Cot PE100 SDR17 d=315 90' ) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 353 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315mm (Cot PE100 SDR17 d=315 10' ) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 354 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315mm (Cot PE100 SDR17 d=315 15' ) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 355 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 315mm ( Reductie polietilen/otel PE100 d=315х225) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 356 | GD54K | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 300mm ( Manson sub flansa PE100 PN10 d 315x300mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om. | 2,1000 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,9000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,9000 |  |  |
| 357 | GD54O | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 500 mm (Manson sub flansa PE100 PN10 d 530x500mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,5700 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,6000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 358 | AcA26D | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 500 mm Flansa libera | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 3,3300 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 16,0000 |  |  |
| 359 | GD54O | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 500 mm (Ambreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ630) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,5700 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 360 | AcA25С | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 325х8 mm Сot din otel 45* | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 5,2700 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,4400 |  |  |
| 361 | AcA25С | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 325х8 mm Сot din otel 60* | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 5,2700 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,4400 |  |  |
| 362 | AcA25С | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 426х6 mm Сot din otel 90* | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 5,2700 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,4400 |  |  |
| 363 | AcA25С | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 426х6 mm Сot din otel 45* | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 5,2700 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,4400 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 364 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=150mm, PN=16 | buc |  |  |  |
|  | 256485300150 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=150mm, PN=16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 365 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=200mm, PN=16 | buc |  |  |  |
|  | 256485300200 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=200mm, PN=16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 366 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=300mm, PN=16 | buc |  |  |  |
|  | 256485300300 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=300mm, PN=16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 367 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=500mm, PN=16 | buc |  |  |  |
|  | 256485300500 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=500mm, PN=16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 368 | Pretul firmei | Ventuza d=80 Pу=10bar | buc |  |  |  |
|  | 124500250080 | Ventuza d=80 Pу=10bar | buc | 1,0000 |  |  |
| 369 | Pretul firmei | Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=980mm | buc |  |  |  |
|  | 2564871000980 | Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=980mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 370 | Pretul firmei | Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=1230mm | buc |  |  |  |
|  | 25648710012300 | Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=1230mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 371 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=100x80 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695001000080 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=100x80 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 372 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x80 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695001030080 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x80 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 373 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x100 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695010300100 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x100 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 374 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x150 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695010300150 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x150 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 375 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x200 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695010300200 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x200 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 376 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x300 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695010300300 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=300x300 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 377 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x200 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695010200200 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x200 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 378 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695010200100 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 379 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=500x500 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695010200500 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=500x500 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 380 | Pretul firmei | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=300x150 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4675010300150 | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=300x150 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 381 | Pretul firmei | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4675010200100 | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 382 | Pretul firmei | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=500x300 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4675010500300 | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=500x300 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 383 | Pretul firmei | Tranzita otelului d=350x300 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4675010400300 | Tranzita otelului d=350x300 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 384 | Pretul firmei | Reductie polietilen/otel PE100 d=200х200 | buc |  |  |  |
|  | 4677010200200 | Reductie polietilen/otel PE100 d=200х200 | buc | 1,0000 |  |  |
| 385 | Pretul firmei | Reductie polietilen/otel PE100 d=315х300 | buc |  |  |  |
|  | 4677010315300 | Reductie polietilen/otel PE100 d=315х300 | buc | 1,0000 |  |  |
| 386 | Pretul firmei | Teu sudat din p/et PE100 SDR17 d=315x110 | buc |  |  |  |
|  | 4678010415315 | Teu sudat din p/et PE100 SDR17 d=315x110 | buc | 1,0000 |  |  |
| 387 | Pretul firmei | Teu sudat din p/et PE100 SDR17 d=315x160 | buc |  |  |  |
|  | 4678010415316 | Teu sudat din p/et PE100 SDR17 d=315x160 | buc | 1,0000 |  |  |
| 388 | Pretul firmei | Cot PE100 SDR17 d=315 45' | buc |  |  |  |
|  | 4677010415315 | Cot PE100 SDR17 d=315 45' | buc | 1,0000 |  |  |
| 389 | Pretul firmei | Cot PE100 SDR17 d=315 90' | buc |  |  |  |
|  | 46770104153159 | Cot PE100 SDR17 d=315 90' | buc | 1,0000 |  |  |
| 390 | Pretul firmei | Cot PE100 SDR17 d=315 10' | buc |  |  |  |
|  | 46770104153158 | Cot PE100 SDR17 d=315 10' | buc | 1,0000 |  |  |
| 391 | Pretul firmei | Cot PE100 SDR17 d=315 15' | buc |  |  |  |
|  | 46770104153160 | Cot PE100 SDR17 d=315 15' | buc | 1,0000 |  |  |
| 392 | Pretul firmei | Reductie sudata PE100 SDR17 d315x225mm | buc |  |  |  |
|  | 4670103175315 | Reductie sudata PE100 SDR17 d315x225mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 393 | Pretul firmei | Manson sub flansa PE100 PN10 d 315x300mm | buc |  |  |  |
|  | 46770104153300 | Manson sub flansa PE100 PN10 d 315x300mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 394 | Pretul firmei | Manson sub flansa PE100 PN10 d 530x500mm | buc |  |  |  |
|  | 46770104153530 | Flansa libera d=500mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 395 | Pretul firmei | Flansa libera d=500mm | buc |  |  |  |
|  | 2875274110100500f | Flansa libera ф=500mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 396 | Pretul firmei | Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 630 | buc |  |  |  |
|  | 25231567130630 | Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ630 | buc | 1,0000 |  |  |
| 397 | Pretul firmei | Сot din otel 45* d=325x8mm | buc |  |  |  |
|  | 46704103175315 | Сot din otel 45* d=325x8mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 398 | Pretul firmei | Сot din otel 60* d=325x8mm | buc |  |  |  |
|  | 46704103175316 | Сot din otel 60* d=325x8mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 399 | Pretul firmei | Сot din otel 90* d=426x6mm | buc |  |  |  |
|  | 46704103175426 | Сot din otel 90* d=426x6mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 400 | Pretul firmei | Сot din otel 45* d=426x6mm | buc |  |  |  |
|  | 46704103175427 | Сot din otel 45* d=426x6mm | buc |  |  |  |

WinСмета2000

Formular Nr.5

| Investitor Obiect | Corectarea proiectului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa in mun. Balti''. Obiect nr.3660-6/1 |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul № 2-2-1 (M)

Retea exterioarea de alimentare cu apa. B1

(formular desfăşurat)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 1 | TsC03F2 | (La demontarea conductelor) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |  |
| 2 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 3 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 4 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |  |
| 5 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 6 | TsC03F2 | (Amplasarea de noi conducte) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |  |
| 7 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 8 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 9 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |  |
| 10 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |  |
| 11 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 12 | AcF03A | (pat sub tevi) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 13 | AcF03C | (pat sub tevi)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 1,1700 |  |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 14 | TsC03E1 | INCARCARE Nisip ( для засыпки траншей+ подготовка) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
| 16 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (засыпка траншеи песком | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 17 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | 1.2. Conducte, armature si piese de legatura |  |  |  |  |
| 18 | Pretul firmei | Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=1230mm | buc |  |  |  |
|  | 25648710012300 | Hidrant de incendiu Dn=100 mm H=1230mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 19 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=40mm, PN=10 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874115300040 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=40mm, PN=10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 20 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=50mm, PN=10 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2874115300050 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=50mm, PN=10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 21 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=100mm, PN=16 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 28741173000100 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=100mm, PN=16 | buc | 1,0000 |  |  |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 32mm Ventil din fonta cu reductie | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5500 |  |  |
|  | 28741173000032 | Armaturi cu actionarea manuala sau mecanica Ventil din fonta cu reductie d-32mm, | buc | 1,0000 |  |  |
| 23 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel K65x32) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110165 | Piesa de legatura din otel pentru sudura ( Reductie din otel K65x32) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 24 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Reductie din otel K65x32) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 |  |  |
|  | 2875274110140 | Piesa de legatura din otel pentru sudura ( Reductie din otel K65x40) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 |  |  |
| 25 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Adaptor flansa d=200mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 2523156713200 | Adaptor flansa d=200mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,5000 |  |  |
| 26 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm ( Adaptor flansa d=150mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2523156713150 | Adaptor flansa d=150mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 27 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flansa d=100mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2521567120100 | Adaptor flansa d=100mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 28 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flansa d=50mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156712050 | Adaptor flansa d=50mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 29 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (втулка под фланец d=40mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156712040 | Втулка под фланец Д=40мм | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 30 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (втулка под фланец d=50mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 2523156713050 | Втулка под фланец Д=50мм | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 31 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (flamsa din otel d=40mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28752741101040 | Flamsa din otel d=40mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 32 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (flamsa din otel d=50mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 28752741101050 | Flamsa din otel d=50mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 33 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Bransavent PE 100 SDR11 d=160x40mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2523156713160 | Bransavent PE 100 SDR11 d=160x40mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 34 | AcA53C | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Bransavent PE 100 SDR11 d=110x40mm) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,2000 |  |  |
|  | 2523156713110 | Bransavent PE 100 SDR11 d=110x40mm | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,0800 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 1,0800 |  |  |
| 35 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa oarba otel d=200 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2975274110200 | Flansa oarba otel d=200 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |  |
| 36 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa oarba otel d=100 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2975274110100 | Flansa oarba otel d=100 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 37 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm ( Колено 160 10* SDR17 PN10 PE100) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2523154713160 | Колено 160 10*SDR17 PN10 PE100 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 38 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm ( Колено 160 30* SDR17 PN10 PE100) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2523154713161 | Колено 160 30*SDR17 PN10 PE100 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 39 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm ( Колено 160 35* SDR17 PN10 PE100) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2523154713162 | Колено 160 35*SDR17 PN10 PE100 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 40 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm ( Колено 160 45* SDR17 PN10 PE100) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2523154713163 | Колено 160 45*SDR17 PN10 PE100 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 41 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm ( Колено 160 60* SDR17 PN10 PE100) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2523154713164 | Колено 160 60*SDR17 PN10 PE100 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 42 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm ( Колено 160 90* SDR17 PN10 PE100) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 2523154713165 | Колено 160 90*SDR17 PN10 PE100 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 43 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa d=150mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2875274110150 | Flansa d=150mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |  |
| 44 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa d=200mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2875274110200 | Flansa d=200mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 9,0000 |  |  |
| 45 | AcA26A | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa d=100mm) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8900 |  |  |
|  | 2875275110100 | Flansa d=100mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2874115801000 | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 | buc | 4,0000 |  |  |
| 46 | GA08I | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 720 x 8 mm (manta de otel d=720x7mm L=2.3m, 1 buc) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 5,3300 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,6400 |  |  |
|  | 2521216700720 | Manta de otel d=720x7mm L=2.3m, 1 buc | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 16,7000 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,3400 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,4500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1600 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 4,5000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 2,6000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1600 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,4700 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,5100 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0900 |  |  |
| 47 | GA08D | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 356 x 8 mm (manta de otel d=377x4mm L=14.0m, 1 buc) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,5900 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 2521216701377 | manta de otel d=377x4mm L=14.0m, 1 buc | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 8,2000 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 2,5000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,4000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3200 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3800 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 48 | GA08D | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 356 x 8 mm (manta de otel d=377x4mm L=3.0m, 1 buc) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 2,5900 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5600 |  |  |
|  | 2521216701378 | manta de otel d=377x4mm L=3.0m, 1 buc | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 8,2000 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,2600 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 2,5000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 1,4000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3100 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,3200 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3800 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 49 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( manta de otel d=219x6mm L=6.4m, 1buc) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 25217167010219 | manta de otel d=219x6mm L=3.0m, 1buc | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 50 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( manta de otel d=219x6mm L=10.8m, 1buc) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 25217167010219 | manta de otel d=219x6mm L=3.0m, 1buc | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 51 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 x 8 mm ( manta de otel d=219x6mm L=3.0m, 1buc) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 1,6600 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 25217167010219 | manta de otel d=219x6mm L=3.0m, 1buc | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 4,5000 |  |  |
|  | 2430226101000 | Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800 | kg | 0,1200 |  |  |
|  | 2010102918809 | Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2873155901000 | Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240 | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320156200900 | Motorina aditivata pct congelare-25 S240 | l | 1,5000 |  |  |
|  | 2513206621000 | Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime | m2 | 0,8000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,3000 |  |  |
|  | 3110320003007 | Grup termic de sudura 23-35 kw | h-ut | 0,2900 |  |  |
|  | 2922140007002 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf | h-ut | 0,3100 |  |  |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0600 |  |  |
| 52 | AcA15A | Montarea conductelor cu tuburi din azbociment, asamblate cu mufe din azbociment si inel de cauciuc, avind lungimea de 3 m si diametrul de 80-100 mm (Труба из а/цемента (футляр для электрокабеля d=100 мм, L=3.m, 13buc) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2665122701010 | Tub de azbociment d=100mm | m | 1,0250 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0040 |  |  |
| 53 | Pretul firmei | Скользящая опора для кожуха типа ZR561-603 h=60 | buc |  |  |  |
|  | 634625501506 | Скользящая опора для кожуха типа ZR561-603 h=60 | buc | 1,0000 |  |  |
| 54 | Pretul firmei | Скользящая опора для кожуха типа TR151-183 h=50 | buc |  |  |  |
|  | 634625501508 | Скользящая опора для кожуха типа TR151-183 h=50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 55 | Pretul firmei | Скользящая опора для кожуха типа TR151-183 h=50 | buc |  |  |  |
|  | 634625501508 | Скользящая опора для кожуха типа TR151-183 h=50 | buc | 1,0000 |  |  |
| 56 | AcA10D | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm (Tevi din p/et d=560 PE100 SDR17) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,2260 |  |  |
|  | 25212167010560 | Tevi din p/et d=560 PE100 SDR17 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0140 |  |  |
| 57 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm (Tevi din p/et d=225 PE100 SDR17) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 |  |  |
|  | 25212167010225 | Tevi din p/et d=225 PE100 SDR17 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |  |  |
| 58 | AcA10B | (Tevi din p/et d=160 PE100 SDR17)Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 |  |  |
|  | 25212167010160 | Tevi din p/et d=160 PE100 SDR17 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 |  |  |
| 59 | AcA51A | (Tevi din p/et d=160 PE100 SDR17)Montarea prin introducerea in tevile de protectie existente din otel diam.500 mm a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, avind diam. 160-315 mm | m |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4160 |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7260 |  |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,3300 |  |  |
|  | 25212167010160 | Tevi din p/et d=160 PE100 SDR17 | m | 1,0150 |  |  |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  | 060326 | Excavatoare diesel cu o singura cupa, pe pneuri, la constructii de gospodarire a apelor, 0,25 m3 | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 2940600003014 | Aparat de sudura PE metoda cap la cap | h-ut | 0,1700 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 60 | AcA52D | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et d=110 PE100 SDR17 ) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1830 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0950 |  |  |
|  | 25212165100110 | Tevi din p/et d=110 PE100 SDR17 | m | 1,0050 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 61 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et PE100 SDR17 D63) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 2521216510063 | Tevi din p/et PE100 SDR17 D63 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 62 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et PE100 SDR 17 D50) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 2521216510050 | Tevi din p/et PE100 SDR17 D50 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 63 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Tevi din p/et PE100 SDR 17 D40) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0360 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0180 |  |  |
|  | 2521216510040 | Tevi din p/et PE100 SDR17 D40 | m | 1,0030 |  |  |
|  | 25132066215001 | Banda de avertizare | m | 1,0800 |  |  |
|  | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  | 2952160007253 | Utilaj pentru intindere teava | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 64 | AcF11C | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (d=40-63mm) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0400 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0300 |  |  |
| 65 | AcF11D | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (D=110mm) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,1500 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0500 |  |  |
| 66 | AcF11E | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (d=160-225mm) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,2000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0700 |  |  |
| 67 | AcF11F | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc peste 225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei (d=560mm) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,3000 |  |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |  |
| 68 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (d=40-63mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 69 | AcF12A | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm (d=110mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0041 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0020 |  |  |
| 70 | AcF12B | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm (160mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,0062 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 71 | AcF12D | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 250 mm (d=225mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,00768 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,00372 |  |  |
| 72 | AcF12G | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 500 mm (d=560mm) | m |  |  |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,01488 |  |  |
|  | 28752774100000 | Compresor 5m3/min | h-ut | 0,0072 |  |  |
| 73 | pret | Banda marcare conducte | m |  |  |  |
|  | 1211045015008 | Banda marcare conducte | m | 1,0000 |  |  |
| 74 | GD54J | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 280 mm (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 274) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 25231567130274 | Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 274 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,7500 |  |  |
| 75 | GD54G | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 200 mm (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 194) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,6000 |  |  |
|  | 25231567130194 | Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 194 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,5000 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,5000 |  |  |
| 76 | GD54E | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 160 mm (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 140) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 1,3000 |  |  |
|  | 25231567130140 | Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 140 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 1,1500 |  |  |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,1500 |  |  |
| 77 | AcA53B | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 90) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 25231567130090 | Ambreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 90 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,8000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 78 | AcA53A | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fitingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 63) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 25230150160063 | Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 63 | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 79 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 108х3 mm ГОСТ 10704-91* | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 0,5000 |  |  |
|  | 25212167011083 | Teava din otel ф108х3 ГОСТ 10704-91* | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 80 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I (izolarea tevi de otel ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1120 |  |  |
| 81 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa В20 (suport) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100020 | Beton кл В20, | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
| 82 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Remiricate la reteaua existenta d=40мм) | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216701040 | Remiricate la reteaua existenta .Teava din otel d=40mm | m | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 |  |  |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0180 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 |  |  |
| 83 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Remiricate la reteaua existenta d=50 мм) | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216701050 | Remiricate la reteaua existenta .Teava din otel d=50mm | m | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 |  |  |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0180 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 |  |  |
| 84 | AcE51A | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 50 mm (Remiricate la reteaua existenta d=63 мм) | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,2400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216701063 | Remiricate la reteaua existenta .Teava din otel d=63 mm | m | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0740 |  |  |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0180 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0640 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,1150 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,4700 |  |  |
| 85 | AcE51C | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 100 mm (Remiricate la reteaua existenta d=100 мм) | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,9500 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,5600 |  |  |
|  | 25212167010100 | Remiricate la reteaua existenta .Teava din otel d=100mm | m | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1930 |  |  |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,0410 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,2210 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 1,9600 |  |  |
| 86 | AcE51I | Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 500 mm (Remiricate la reteaua existenta d=500 мм) | piesa |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,8300 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 6,2700 |  |  |
|  | 25212167010500 | Remiricate la reteaua existenta .Teava din otel d=500mm | m | 0,5000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 2,2000 |  |  |
|  | 2411115904520 | Acetilena | m3 | 0,3500 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,2500 |  |  |
|  | 2735725900310 | Electrozi pentru sudura | kg | 1,8500 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 8,6100 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,6000 |  |  |
|  |  | 1.3. Camine din benton armat prefanricat |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |
| 87 | TsC03F2 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,8100 |  |  |
| 88 | TsA20Bk=1.15 | (pamint argilos inmuiat cu apa) Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 |  |  |
| 89 | TRI1AA04C1 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5500 |  |  |
| 90 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0420 |  |  |
| 91 | TsA24C | (NUMAI Motopompa ) Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h | h-ut |  |  |  |
|  | 2952270004704 | Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp | h-ut | 1,0000 |  |  |
| 92 | AcF03A | (pat ) Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 0,6100 |  |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 93 | AcF03C | (pat )Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 |  |  |  |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om. | 1,1700 |  |  |
|  | 1421102206036 | Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm | m3 | 1,0250 |  |  |
| 94 | TsC03E1 | Nisip (p-ru Imprastierea ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,9500 |  |  |
| 95 | TsI51A5 | Nisip (p-ru Imprastierea )Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |  |
| 96 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |  |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |  |  |
| 97 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |  |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 9,4300 |  |  |
|  |  | 1.3.2. Prefabricate elemente din beton armat pentru camin |  |  |  |  |
| 98 | AcE11B | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (1buc) | m3 |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,6400 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1300 |  |  |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1990 |  |  |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,2660 |  |  |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |  |  |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 40,9600 |  |  |
|  | 1714227322926 | Fringhie de cinepa gudronata | kg | 4,0000 |  |  |
|  | 2320156200901 | Motorina | kg | 2,5200 |  |  |
|  | 1111000100010 | Mixtura asfaltica | kg | 29,2300 |  |  |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |  |  |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,9800 |  |  |
|  | 2952270004030 | Topitor bitum de 400 l | h-ut | 0,1490 |  |  |
| 99 |  | КЦД -15 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331520 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 100 |  | КЦ-15-9 | buc |  |  |  |
|  | 26611264331521 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 101 |  | КЦ-15-9a | buc |  |  |  |
|  | 26611264331541 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a (0,31 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 102 |  | КЦП-1-15-2 | buc |  |  |  |
|  | 2661126415230 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 103 |  | КЦО-1 | buc |  |  |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 104 |  | КЦО-7-3 | buc |  |  |  |
|  | 2661126433007 | Inel de reazem КЦО-7-3 (0,06 m3) | buc | 1,0000 |  |  |
| 105 |  | Capac din fonta tip "G" | buc |  |  |  |
|  | 2875274200011 | Capac cu rama tip "G" | buc | 1,0000 |  |  |
| 106 |  | Scara cu vanguri din otel C-2 (1buc) | kg |  |  |  |
|  | 2811236305011 | Scara cu vanguri din otel C-2 | kg | 1,0000 |  |  |
| 107 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv ( окраска стремянок) | t |  |  |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 6,4400 |  |  |
|  | 2430116100000 | Email clorcauciuc | kg | 7,8000 |  |  |
|  | 2430226100814 | Grund miniu de plumb G 355-6 | kg | 3,9000 |  |  |
|  | 2430226109420 | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 | kg | 0,5500 |  |  |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 1,9500 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9750 |  |  |
|  |  | 1.3.3. Alte lucru( Suporturiin camin) f.1 |  |  |  |  |
| 108 | AcA04A | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm (Teava GOST10704-91 d=108x3.0) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5000 |  |  |
|  | 2521216701108 | Teava GOST10704-91 d=108x3.0 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,2000 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,1400 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0600 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 109 | AcA04B | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125-150 mm (Teava GOST10704-91 d=159x4.0) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,8400 |  |  |
|  | 25212167010159 | Teava GOST10704-91 d=159x4.0 | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2900 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3600 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 0,1300 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0300 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,2500 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,0830 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0230 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0010 |  |  |
| 110 | AcA04C | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 200-250 mm (Teava GOST10704-91 d=219x4.0) | m |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,5300 |  |  |
|  | 25212167010219 | Teava din otel d=219x4mm | m | 1,0100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,4700 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,4100 |  |  |
|  | 2873155901261 | Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 3,2500 |  |  |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,6500 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,0410 |  |  |
|  | 2952270003306 | Electropompa de apa 4-6 kw | h-ut | 0,0030 |  |  |
| 111 | IzL08A | Izolarea manuala a conductelor montate in pamint, cu 2 straturi de bitum si un rind de hirtie tip sulfit tip I (izolarea tevi de otel ) | m2 |  |  |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,3500 |  |  |
|  | 7420000000500 | Tractorist | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2320322600282 | Bitum pentru protectie conducte | kg | 1,5300 |  |  |
|  | 2320156200951 | Motorina motor DIESEL-ld | kg | 0,4280 |  |  |
|  | 2112307324986 | Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul | kg | 0,1120 |  |  |
| 112 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... ( B7.5 ) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 2663102100015 | Beton B15. | m3 | 1,0250 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |  |
| 113 | CL10C | (Table -6x200x200 Gost 19903-74) Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura | t |  |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 42,5000 |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 29,7500 |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 8,5000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,2500 |  |  |
|  | 2811106301300 | Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc) | kg | 1 000,0000 |  |  |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 5,5000 |  |  |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 5,0000 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,6000 |  |  |
|  | 3110500003004 | Convertizor de sudura de 14 kw | h-ut | 5,5000 |  |  |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 9,5000 |  |  |
| 114 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (A10 GOST 8240-89) | kg |  |  |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0290 |  |  |
|  | 2710602300010 | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm (A10 GOST 8240-89) | kg | 1,0250 |  |  |
| 115 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Elemente de conexiune pentru camine) | kg |  |  |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0100 |  |  |
|  | 2734113803207 | Sirma neagra moale d = 2 mm | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 277527630988691 | Confectii metalice inglobate in beton ( МН105-3 ) | kg | 1,0000 |  |  |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |  |  |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0150 |  |  |
| 116 | FjH01A | (Песчано-цементная смесь М150 для заполн.межтрубн.пространства -41,11м3,Вода для заполн. тр-да 7,5м3) Prepararea noroiului de foraj cu greutatea specifica de 1.150 kg/dm3 (ADOPTAT) | m3 |  |  |  |
|  | 8113020070100 | Sondor | h-om | 1,3500 |  |  |
|  | 1422102205123533 | Песчано-цементная смесь М150 | m3 | 1,0200 |  |  |
|  | 1212121212121 | Apa | m3 | 0,9200 |  |  |
|  | 2912340002510 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 6,0 - 9,9 mc/min | h-ut | 0,2700 |  |  |
|  |  | 1.4. Demontarea |  |  |  |  |
| 117 | RpAcA49A | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 50-100 mm (Демонтаж стальных труб д=40-100 мм) | m |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,3100 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0400 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0400 |  |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,0400 |  |  |
| 118 | RpAcA49B | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 125-150 mm (Демонтаж стальных труб д=150 мм) | m |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,5200 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,2200 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,0800 |  |  |
| 119 | RpAcA49E | Demontarea conductelor din otel, asamblate prin sudura, avind diametrul de 400-500 mm (Демонтаж стальных труб д=400-500 мм) | m |  |  |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,9000 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,3400 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1,0200 |  |  |
|  | 2710602000107 | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 10 mm | kg | 0,0900 |  |  |
|  | 2952270003015 | Aparat de sudura autogen | h-ut | 0,9400 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,1100 |  |  |
| 120 | RpAcB42B | Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 300-700 mm (Demontarea supapelor de poarta d=400-500 мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,1000 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0800 |  |  |
|  | 2410520006751 | Automacara 5 Tf | h-ut | 0,3800 |  |  |
| 121 | RpAcB42A | Demontarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica, la conductele de alimentare cu apa, avind diametrul de 50-250 mm (Demontarea supapelor de poarta d=150-50 мм) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,4200 |  |  |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,0800 |  |  |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,0800 |  |  |
| 122 | RpAcF38A | Demolarea portiunilor deteriorate ale caminelor de vizitare circulare din elemente prefabricate din beton la canale cu adincimea de 2-4 m (Demontarea puturilor d=2000, 3buc) | m3 |  |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 16,5500 |  |  |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,4000 |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
| 123 | AcB01B | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 125-150 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=150mm, PN=10 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,7000 |  |  |
| 124 | AcB01C | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 200-250 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=200mm, PN=10 ) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,4100 |  |  |
| 125 | AcB01E | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 500-600 mm (Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=500mm, PN=10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,2500 |  |  |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 0,6400 |  |  |
| 126 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x200 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 127 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=100x100 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,1000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 128 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=150x150 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 129 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=150x65 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 130 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 131 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Reductie cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 132 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Reductie cu flansa din fonta maleabila d=150x100 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 133 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Reductie cu flansa din fonta maleabila d=150x65 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 134 | AcA24D | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 500-600 mm (Cruce cu flansa din fonta maleabila d=500x500 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7500 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 135 | AcA24B | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 125-250 mm ( Cruce cu flansa din fonta maleabila d=150x150 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 4,8200 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 136 | AcA24A | Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm ( Cruce cu flansa din fonta maleabila d=65x65 PN10) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 2,1000 |  |  |
|  | 2513736601000 | Garnituri cauciuc cu insertii | buc | 1,0100 |  |  |
| 137 | GD54O | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 500 mm (Аапмированное фланцевое соединение (RKS) d=500) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,5700 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,6000 |  |  |
| 138 | AcA25С | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 325х8 mm (Электросварной седловой отвод д=315х63) | buc |  |  |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 5,2700 |  |  |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 1,4400 |  |  |
| 139 | GD54O | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 500 mm (Ambreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ630) | buc |  |  |  |
|  | 7212030022701 | Sudor gaze | h-om | 3,5700 |  |  |
|  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune | h-ut | 2,6000 |  |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 140 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=100mm, PN=10 | buc |  |  |  |
|  | 256485300100 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=100mm, PN=10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 141 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=150mm, PN=10 | buc |  |  |  |
|  | 256485300150 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=150mm, PN=10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 142 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=200mm, PN=10 | buc |  |  |  |
|  | 256485300200 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=200mm, PN=10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 143 | Pretul firmei | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=500mm, PN=10 | buc |  |  |  |
|  | 256485300500 | Vana-pana din fonta maleabila cu tija neascendenta cu flanse D=500mm, PN=160 | buc | 1,0000 |  |  |
| 144 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x200 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695010200200 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x200 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 145 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=100x100 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695001000100 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=100x100 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 146 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=150x150 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695001000150 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=150x150 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 147 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=150x65 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695001000151 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=150x65 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 148 | Pretul firmei | Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695010200201 | Teu cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 149 | Pretul firmei | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4675010200100 | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=200x100 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 150 | Pretul firmei | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=150x100 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4675010200150 | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=150x100 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 151 | Pretul firmei | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=150x65 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4675010200151 | Reductie cu flansa din fonta maleabila d=150x65 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 152 | Pretul firmei | Cruce cu flansa din fonta maleabila d=500x150 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695010200505 | Cruce cu flansa din fonta maleabila d=500x150 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 153 | Pretul firmei | Cruce cu flansa din fonta maleabila d=150x150 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695010200515 | Cruce cu flansa din fonta maleabila d=150x150 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 154 | Pretul firmei | Cruce cu flansa din fonta maleabila d=65x65 PN10 | buc |  |  |  |
|  | 4695010200565 | Cruce cu flansa din fonta maleabila d=65x65 PN10 | buc | 1,0000 |  |  |
| 155 | Pretul firmei | Аапмированное фланцевое соединение (RKS) d=500 | buc |  |  |  |
|  | 469501007500 | Аапмированное фланцевое соединение (RKS) d=500 | buc | 1,0000 |  |  |
| 156 | Pretul firmei | Электросварной седловой отвод д=315х63 | buc |  |  |  |
|  | 395010200315 | Электросварной седловой отвод д=315х63 | buc | 1,0000 |  |  |
| 157 | Pretul firmei | Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ 630 | buc |  |  |  |
|  | 25231567130630 | Аmbreiaj de protrctie pentru trecere printr de beton caminelor ПЭ630 | buc | 1,0000 |  |  |