Anexa nr. 23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Сonstructia rețelei de apeduct, comuna Tohatin, str. Decebal

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă: Primăria comuna Tohatin,

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Locul desfășurării lucrărilor: com.Tohatin, str. Decebal

Urmează să fie realizate lucrări:

1.1. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris

1.2. Transportarea gunoiului

1.3. Lucrari de terasamente

1.4. Camine

1.4.1. Lucrari de terasamente la camine

1.4.2. Executia caminelor

1.5. Conducte, armaturi, fitinguri

2. Montarea utilajului

3. Utilaj

2. Informaţii şi proiectare

Autoritatea contractată dispune de documentaţia de deviz

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

La execuția lucrărilor în construcții se aplică documentele normative, reglementările tehnice și standardele în vigoare a Republicii Moldova. Pot fi utilizate şi documentele normative internaționale şi europene în cazul în care sunt superioare celor din Republica Moldova. Materialele aplicate la Lucrările de reparatie în cauză vor fi coordonate cu Beneficiarul şi responsabilul tehnic, precum la necesitate vor trece testările de laborator.

4. Mostre

Mostrele la lucrările ascunse vor fi predispuse conform cerinţelor, normativelor şi legislaţiei în vigoare a Republicii Moldova.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea şi depozitarea materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente sunt în sarcina Ofertantului desemnat învingător.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Este necesar  de a  efectua încercări ale utilajului instalat cu întocmirea actelor corespunzătoare.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Antreprenorul îşi asumă obligaţiunile să înlăture din cont propriu toate defectele apărute din cauza sa, depistate pe parcursul termenului de garanţie, care  sunt indicate în actul semnat de ambele părţi.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri sunt redate în documentația de proiect.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Nu se aplică

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor. Nu se aplică

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Sunt redate în documentația de proiect și F1

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări. Sunt redate în documentația de proiect și F1

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Conform Devizului proiect Forma 1

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor. În documentația de proiect și F1 sunt redate modelele de utilaj

16. Definiţii:

Perioada de execuție până la 31.08.2025 de la semnarea contractului

.

17. Cerinţe privind calculul costului

La ofertă urmează a fi anexate devizele de cheltuieli elaborate în conformitate cu CP L.01.01-2012 Instrucţiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda de resurse, formularele nr.3 nr.5, nr.7, în formă desfășurată; fără a efectua modificări de consum şi excluderea materialelor aferente necesare procesului tehnologic, din indicatoarele de norme de deviz. Orice modificare de consum a materialelor de construcţie şi excluderile acestora, modificarea simbolului de norme de deviz, va fi considerată ca încălcare a cerinţelor de calcul, astfel ofertele de agest gen vor fi respinse de grupul de lucru ca necorespunzătoare cerinţelor de calificare aplicate la procedura de achiziţie în cauză.  În cazul prezentări preţurilor la utilaje extrem de mici de anexat la ofertă caracteristicile tehnice a utilajului propus şi documente confirmative ce atestă preţul acestora. Parametrii solicitaţi conform cărora este necesar să corespundă obiectul achiziţiei, în caz de modificare a mărcii sau tipului de utilaj, urmează ca cel propus să corespundă caracteristicilor tehnice celui inclus în proiect, abateri de la parametrii tehnici ale utilajului nu sunt admisibile, nespecificarea utilajului propus în deviz se va socoti ca abatere.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

Punctul 16 din anuntul de participare sunt enumerate toate documentele care trebue să fie prezentate obligatoriu la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "19" februarie  2025

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat   Primăria Tohatin

2. Organizatorul procedurii de achiziţie Primăria Tohatin

3. Obiectul achiziţiilor: Сonstructia rețelei de apeduct, comuna Tohatin, str. Decebal

| Alimentarea cu Apa sat. Cheltuitor, str.Decebal, com. Tohatin | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Retele exterioare de apa

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Demolarea si reconditionarea drumului din pietris |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC03C1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III |  |  |  | 100 m3 |  | 1,18 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 2,773 |  |
| 2 | TsC54A |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  | m3 |  | 47,25 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 42,525 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 51,975 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 4,725 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 9,9225 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 19,845 |  |
| 3 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 59,06 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 58,4694 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 67,919 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 5,906 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 12,4026 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 24,8052 |  |
| 4 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta. (Exclus piatra sparta din norma, deoarece se va utiliza din desfaceri) |  |  |  | m3 |  | 59,06 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 58,4694 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 5,906 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 12,4026 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 24,8052 |  |
|  |  |  |  | Total Demolarea si reconditionarea drumului din pietris |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Ingramadirea si incarcarea nisipului si pietrisului sapat) |  |  |  | 100 m3 |  | 0,59 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 1,3275 |  |
| 6 | TsI50A3 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km |  |  |  | t |  | 106,20 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 8,0712 |  |
| 7 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 0,59 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,2124 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,236 |  |
|  |  |  |  | Total Transportarea gunoiului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | TsC02B1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. |  |  |  | 100 m3 |  | 8,18 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  | 35,9102 |  |
| 9 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  | m3 |  | 30,94 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 63,7364 |  |
| 10 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu - Intersectii |  |  |  | m3 |  | 133,28 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 175,9296 |  |
| 11 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv Sub strat de nisip |  |  |  | 100 m3 |  | 1,86 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 16,4052 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  | 17,5398 |  |
| 12 | AcF03A |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip |  |  |  | m3 |  | 61,88 |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  |  | h-om |  | 37,7468 |  |
|  | 14211022005251 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 63,427 |  |
| 13 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. (Astuparea manuala) |  |  |  | m3 |  | 14,59 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 4,5229 |  |
| 14 | TsD04B |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv. (Compactarea manuala) |  |  |  | m3 |  | 14,59 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 10,9425 |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  | 1,459 |  |
| 15 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  | 100 m3 |  | 9,67 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  | 10,5403 |  |
| 16 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 9,67 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 85,2894 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  | 91,1881 |  |
| 17 | TsC02D1 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. |  |  |  | 100 m3 |  | 0,71 |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  | 3,3867 |  |
| 18 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  | t |  | 115,96 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 7,4214 |  |
| 19 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 0,71 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,2556 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,284 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Camine |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.1. Lucrari de terasamente la camine |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | TsC03B1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |  | 100 m3 |  | 4,02 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 8,241 |  |
| 21 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  |  | m3 |  | 20,10 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 41,406 |  |
| 22 | TsC03F1 |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. Incarcarea in autovehicol |  |  |  | 100 m3 |  | 2,25 |  |
|  | 2952260003501 |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  | h-ut |  | 5,0625 |  |
| 23 | TsI50A2 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km |  |  |  | t |  | 382,50 |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  | 24,48 |  |
| 24 | TsC51B |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  | 100 m3 |  | 2,25 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 0,81 |  |
|  | 2952260003554 |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  | h-ut |  | 0,90 |  |
| 25 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |  | 100 m3 |  | 1,96 |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  | 2,1364 |  |
| 26 | TsD05B |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  | 100 m3 |  | 1,96 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 17,2872 |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  | 18,4828 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de terasamente la camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4.2. Executia caminelor |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | AcE10A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana (se exclude beton) |  |  |  | m3 |  | 29,16 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 209,952 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 99,144 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  | 3,5517 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  | 0,296 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 6,689 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  |  | kg |  | 3,2557 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  | 2,3678 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  |  | m3 |  | 0,1184 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  | 59,3698 |  |
| 28 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  | buc |  | 47,00 |  |
|  | 26611264331010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  | buc |  | 47,00 |  |
| 29 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 26611264331011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 30 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  |  | buc |  | 86,00 |  |
|  | 26611251011 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) |  |  |  | buc |  | 86,00 |  |
| 31 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  | buc |  | 47,00 |  |
|  | 26611264331014 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  | buc |  | 47,00 |  |
| 32 | AcE10A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  | 16,00 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  | 16,00 |  |
| 33 | AcE11A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana. (se exclude beton) |  |  |  | m3 |  | 6,02 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 40,635 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 17,3978 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  | 0,7332 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  | 0,0611 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 1,6253 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  |  | kg |  | 0,6721 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  | 11,137 |  |
| 34 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,33 m3) |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 26611264331520 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,33 m3) |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 35 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 26611264331521 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6 (0,27 m3) |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 36 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 26611264331522 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9а (0,31 m3) |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 37 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2661126433152 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3) |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
| 38 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 39 | AcE11A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3) |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 26611264330922 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3) |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
| 40 | AcE12A |  | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana (se exclude beton) |  |  |  | m3 |  | 6,05 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 36,30 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  | 17,182 |  |
|  | 2010102915572 |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  | 1,2832 |  |
|  | 2664102101196 |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  | 0,5255 |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  |  | m3 |  | 1,5826 |  |
|  | 2874145893787 |  | Cuie de constructii |  |  |  | kg |  | 0,5499 |  |
|  | 2664102101126 |  | Var |  |  |  | kg |  | 0,8982 |  |
|  | 2010102906951 |  | Bara de lemn |  |  |  | m3 |  | 0,0244 |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  | 10,164 |  |
| 41 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 26611264332010 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-20 (0,59 m3) |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 42 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,40 m3) |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 26611264332021 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-6 (0,40 m3) |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 43 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 26611264332022 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-20-9а (0,45 m3) |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 44 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 26611264332012 |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-20-1(0,51 m3) |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
| 45 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 26611264330911 |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 46 | AcE12A1 |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3) |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 26611264330922 |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,06 m3) |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
| 47 |  |  | Volumul de beton pentru rigole - 2,75 m3 (punerea in opera prevazuta de normele de montare a elementelor din beton a caminelor) |  |  |  | m3 |  | 2,75 |  |
|  | 2252525 |  | Beton |  |  |  | m3 |  | 2,75 |  |
| 48 | Pret de piata |  | Consum de metale pentru consolidarea caminelor |  |  |  | kg |  | 1 144,00 |  |
|  | 2811201 |  | Consum de metale pentru consolidarea caminelor |  |  |  | kg |  | 1 144,00 |  |
| 49 | Pret de piata |  | Consum de metale pentru constructia scarilor |  |  |  | kg |  | 709,50 |  |
|  | 2811236305661 |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  | 709,50 |  |
| 50 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. (Scara cu vanguri din otel) |  |  |  | t |  | 1,85 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  | h-om |  | 11,914 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  | kg |  | 14,43 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  |  | kg |  | 7,215 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  | kg |  | 1,0175 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  | kg |  | 3,6075 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  | kg |  | 1,8037 |  |
| 51 | AcE11B1 |  | Capacul cu rama din fonta cu inchizator. Categoria C250. |  |  |  | buc |  | 15,00 |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta cu inchizator. Categoria B125 |  |  |  | buc |  | 15,00 |  |
| 52 | AcE11B1 |  | Capacul cu rama din fonta cu inchizator. Categoria B125. |  |  |  | buc |  | 40,00 |  |
|  | 2875274200001 |  | Capacul cu rama din fonta cu inchizator. Categoria B125 |  |  |  | buc |  | 40,00 |  |
| 53 | TsC54C |  | Strat de fundatie din pietris. (Pereu) |  |  |  | m3 |  | 10,45 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  | 10,3455 |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  | 12,0175 |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  |  | m3 |  | 1,045 |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  | h-ut |  | 2,1945 |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  | h-ut |  | 4,389 |  |
| 54 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15. (Pereu) |  |  |  | m3 |  | 10,45 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  | h-om |  | 36,0525 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 4,18 |  |
|  | 2663102100000 |  | Beton, marca B 20 |  |  |  | m3 |  | 10,8719 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  | 1,0607 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  | 6,27 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  | 2,6125 |  |
|  |  |  |  | Total Executia caminelor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Conducte, armaturi, fitinguri |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm) |  |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 4,95 |  |
|  | 28741173110 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=100 mm |  |  |  | buc |  | 9,36 |  |
| 56 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm) |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 4,40 |  |
|  | 287411730003 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=80 mm |  |  |  | buc |  | 8,32 |  |
| 57 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm. (Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm) |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 1,65 |  |
|  | 287411730004 |  | Vana din fonta cu pana cauciucata, D=50 mm |  |  |  | buc |  | 3,12 |  |
| 58 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Adaptor flansa din fonta, d110-100mm |  |  |  | buc |  | 17,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 15,13 |  |
|  | 28752741101001 |  | Adaptor flansa din fonta, d110-100mm |  |  |  | buc |  | 17,00 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  | 17,17 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  | 68,00 |  |
| 59 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Adaptor flansa din fonta, d90-80mm |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 4,45 |  |
|  | 28752741101002 |  | Adaptor flansa din fonta, d90-80mm |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  | 5,05 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |
| 60 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm - Adaptor flansa din fonta, d63-50mm |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 2,67 |  |
|  | 28752741101003 |  | Adaptor flansa din fonta, d63-50mm |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  | 3,03 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  | 12,00 |  |
| 61 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm) |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 3,70 |  |
|  | 28752741118 |  | Teu egal din fonta cu flanse, D=100 mm |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  | 2,02 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  | 18,00 |  |
| 62 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu redus din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm) |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 0,89 |  |
|  | 25243156993810 |  | Teu redus din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513736603 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 63 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Teu egal din fonta cu flanse, D=50 mm) |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 0,89 |  |
|  | 2523156510 |  | Teu egal din fonta cu flanse, D=50 mm |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513736603 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 64 | AcA26B |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm. (Teu egal din fonta cu flansa cu suport pentru hidrant d100x100mm) |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 1,85 |  |
|  | 2875244 |  | Teu egal din fonta cu flansa cu suport pentru hidrant d100x100mm |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513736601000 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  | 9,00 |  |
| 65 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm) |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 3,56 |  |
|  | 2875274115150 |  | Cruce din fonta cu flanse, D=100 mm |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
|  | 2513736603 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  | 4,04 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  | 16,00 |  |
| 66 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Cruce cu flanse si picior din fonta, D=100 mm) |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 1,78 |  |
|  | 28745150 |  | Cruce cu flanse si picior din fonta, D=100 mm |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 2513736603 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  | 2,02 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  | 8,00 |  |
| 67 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm) |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 4,45 |  |
|  | 2875274158 |  | Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 80 mm |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 2513736603 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  | 5,05 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  | 20,00 |  |
| 68 | AcA26A |  | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm. (Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm) |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 0,89 |  |
|  | 28751274158 |  | Reductie din fonta cu flanse, D=100 mm - 50 mm |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 2513736603 |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2874115801000 |  | Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240 |  |  |  | buc |  | 4,00 |  |
| 69 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Dop sudare cap la cap, d110mm |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  | 1,20 |  |
|  | 25231567138110 |  | Dop sudare cap la cap, d110mm |  |  |  | buc |  | 1,01 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |
| 70 | AcA53C |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Cot PE100 sudare cap la cap 90°, d110mm |  |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  | h-om |  | 2,40 |  |
|  | 25231567134 |  | Cot PE100 sudare cap la cap 90°, d110mm |  |  |  | buc |  | 2,02 |  |
|  | 2940600003015 |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |
|  | 3110320012304 |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  | 2,16 |  |
| 71 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Br.-1-48: Piesa de bransare cu filet interior d110xd25 mm |  |  |  | buc |  | 48,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 27,84 |  |
|  | 25253811 |  | Piesa de bransare cu filet interior d110xd25 mm |  |  |  | buc |  | 49,44 |  |
| 72 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Br.-1-48: Piesa de bransare cu filet interior d110xd20 mm |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 0,58 |  |
|  | 252453811 |  | Piesa de bransare cu filet interior d110xd20 mm |  |  |  | buc |  | 1,03 |  |
| 73 | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Se exclud bile manele, inclusiv sudura cap la cap) Conducta PE100, PN10 SDR 17 D=110mm |  |  |  | m |  | 840,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 123,48 |  |
|  | 25212167401001 |  | Conducta PE100, PN10 SDR 17 D=110mm |  |  |  | m |  | 869,652 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  | 25,20 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  | 9,66 |  |
| 74 |  |  | Banda de avertizare |  |  |  | m |  | 840,00 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  |  | m |  | 907,20 |  |
| 75 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100, PN10 SDR 17 D=63mm |  |  |  | m |  | 4,00 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  | 0,144 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,072 |  |
|  | 2521216710051 |  | Conducta PE100, PN10 SDR 17 D=63mm |  |  |  | m |  | 4,012 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  |  | m |  | 4,32 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |
| 76 | AcA52A |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Conducta PE100, PN10 SDR 17 D=25mm |  |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  | 1,44 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  | 0,72 |  |
|  | 2521216710052 |  | Conducta PE100, PN10 SDR 17 D=25mm |  |  |  | m |  | 40,12 |  |
|  | 25132066215001 |  | Banda de avertizare |  |  |  | m |  | 43,20 |  |
|  | 3410440005604 |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |
|  | 2952160007253 |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  | 1,60 |  |
| 77 | AcA10A1 |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga |  |  |  | buc |  | 28,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 8,96 |  |
| 78 | SD07C |  | Robinet apa tip FI-FI, d25 mm |  |  |  | buc |  | 48,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  | 13,92 |  |
|  | 28752742010040 |  | Robinet apa tip FI-FI, d25 mm |  |  |  | buc |  | 48,96 |  |
| 79 | SD07C |  | Robinet apa tip FI-FI, d20 mm |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  | 0,29 |  |
|  | 2875274200440 |  | Robinet apa tip FI-FI, d20 mm |  |  |  | buc |  | 1,02 |  |
| 80 | AcF11C |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  | m |  | 44,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 1,76 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  | 4,40 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 1,32 |  |
| 81 | AcF11D |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  | m |  | 840,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 58,80 |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  | 126,00 |  |
|  | 3410540005603 |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  | 42,00 |  |
| 82 | AcF12A |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  |  | m |  | 44,00 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  | 0,1804 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  | 0,088 |  |
| 83 | AcF12B |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm |  |  |  | m |  | 840,00 |  |
|  | 7136080025000 |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  | 5,208 |  |
|  | 28752774100000 |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  | 2,52 |  |
| 84 | AcA54A |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Mufa compresiune d25 mm |  |  |  | buc |  | 5,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 1,75 |  |
|  | 25231567013811 |  | Mufa compresiune d25 mm |  |  |  | buc |  | 5,15 |  |
| 85 | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Mufa compresiune d63 mm |  |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 0,58 |  |
|  | 25231567151 |  | Mufa compresiune d63 mm |  |  |  | buc |  | 1,03 |  |
| 86 | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Tub de protectie, PE conducta tehnica, d160 mm |  |  |  | m |  | 40,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 6,64 |  |
|  | 25212167010011 |  | Tub de protectie, PE conducta tehnica, d160 mm |  |  |  | m |  | 41,209 |  |
|  | 2010102901170 |  | Bile, manele D=15-18 cm |  |  |  | m3 |  | 0,1462 |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  | 1,20 |  |
|  | 2940420002422 |  | Masina de sudura PE cu toate accesoriile |  |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |
|  |  |  |  | Total Conducte, armaturi, fitinguri |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | AcB06A |  | Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=100 mm, H=1250 mm. (Exclus hidrantul, cotul pentru picior si cutia de protectie) |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 7136050012000 |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  | 7,98 |  |
|  | 2513736621815 |  | Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime |  |  |  | kg |  | 0,257 |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  |  |  | buc |  | 12,24 |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  | 12,24 |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  | 0,2142 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Montarea utilajului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Pret de piata |  | Hidrant subteran, D=100 mm, h=1250 mm |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  | 287525200 |  | Hidrant subteran, D=100 mm, h=1250 mm |  |  |  | buc |  | 3,00 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

L.S.

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de devizare)