|  |  | - Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | -str.Tiraspol 11/1-1 buc. -str.Putna, 10 -1 buc. -str.Kogâlniceanu, 53 -1 buc. -str.Mateevici, 10 - 1 buc. | - Schimbarea: - Filtru ulei; - Filtru aer; - Filtru combustibil; - Ulei; - Antigel; Verificarea: - Partea electronica; - Starea radiatorului și curățare după caz; - Tensionarea curelei ventilatorului; - Nivelul și densitatea electrolitului, tensiunea de încărcare a acumulatorului; - Funcționarea pompei de combustibil; - Sistemului de încălzire a motorului; - Siguranțelor, contactelor; - Verificarea pernelor antivibrante; - Sistemului de eliminare a gazelor de eșapament; - Integritatea și lipsa fisurilor pe furtunele de combustibil și agent de răcire; - Funcționarea panoului de control; - Funcționarea pornirii în regim manual; - Funcționarea pornirii în regim auto; - Verificarea parametrilor de lucru în diferite regimuri; - Verificarea listei de alarme, stabilirea cauzei apariției acestora; - Curățarea generatorului cu aer comprimat. |
| Nr. |  |  |

Cerințe față de ofertant:

Ofertantul trebuie sa îndeplineasca toate actiunile de mentenanta pentru toate obiectele mentionate cu personal calificat propriu. Subcontractarea tertilor nu se accepta. Ofertantul va delega un reprezentant tehnic ca contact unic.

1.	Trebuie sa fie companie specializată în instalarea și deservirea obiectelor menționate

2.	Trebuie sa dispună de personal cu urmatoarele certificari:

-	Cummins Diesel Generator Set With Copy Stamford Alterator installation and maintenance engineer.

3.	Trebuie sa dispună de un Centru de Contact (telefon, e-mail, web, fax, etc.) unic cu regim 24/24/365 si echipa de interventie.

4.	Piesele necesare deservirii se vor include în prețul serviciilor.

5.	În cazul undei defecțiuni majore operatorul economic de comun cu reprezentantul Beneficiarului vor întocmi un act de constatare a defecțiunii cu indicarea costului.