| Reconstructia terenului sportiv multifunctional din str. Nicolae Milescu-Spataru, or. Cricova, mun. Chisinau | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 1-1-1

Pregatirea terenului (79-SA-PG2)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolarea acoperisului vechi din asfalt (pl.7 PG) |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (gr. 10 cm * 1130 m2) | m3 | 113,00 |
| 2 | Dl 118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 113,00 |
| 3 | TsC35C2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 | 2,50 |
| 4 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 384,20 |
| 5 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 2,50 |
|  |  | Capitolul 2. Demontare gard existent (pl.2 SA) |  |  |
| 6 | RpCG29C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor, pentru demolarea cu mijloace mecanice | m3 | 17,10 |
| 7 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 17,10 |
| 8 | TsC35C2 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, roci tari si foarte tari, pina la 25 kg la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,42 |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 75,24 |
| 10 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III | 100 m3 | 0,42 |
| 11 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor - plasa zincata existenta la gard - 435 m2 (1,58 kg/m2) | kg | 687,30 |
|  |  | Capitolul 3. Taierea strat vegetal (pl.7 PG) |  |  |
| 12 | TsC35F22 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de descarcare in depozit cu incarcator frontal pe senile de 1,0-2,5 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 21-30 m (strat vegetal pe depozite de santier) | 100 m3 | 1,23 |
|  |  | Capitolul 4. Taierea pamintului dupa cartograma si executarea albiei (pl.7 PG) |  |  |
| 13 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1,03 |
| 14 | TsC22K1 k=2 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II | 100 m3 | 1,03 |
|  |  | Capitolul 5. Sol insuficienta (pl.7 PG) |  |  |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 3,79 |
| 16 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t | 625,35 |
|  |  | Capitolul 6. Compactrea terenului (pl.7 PG) |  |  |
| 17 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,79 |
| 18 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 4,54 |
| 19 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 45,40 |
| 20 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 5,17 |

| Reconstructia terenului sportiv multifunctional din str. Nicolae Milescu-Spataru, or. Cricova, mun. Chisinau | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Solutii arhitecturale (79-II-SA)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Teren sportiv multifunctional |  |  |
| 1 | pret furnizor | Cost argila pentru umplutura - coeficient de afinare 1,21 | m3 | 167,70 |
| 2 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,38 |
| 3 | TsD7G1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 97-98% | 100 m3 | 1,38 |
| 4 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri | m3 | 13,80 |
| 5 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu piatra sparta M400 fr. 40-70 mm | m3 | 138,60 |
| 6 | CG48A | Pardoseli de beton armat C20/25 (B25) cu strat superior consolidat grosime 20 cm. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) este plasa sudata din otel d=4,0 mm, ochi 100x100 mm - consum 1,719 kg/m2 Nota pentru aplicarea normei. 1. Excluderea resursei Grund poliuretan ELASTPOLIMER-110 2. Modificarea resursei Lac-retinerea apei MASTERKURE-113 in Praimer (Amorsa) pentru strat EDPM cu consum 0,2 kg/m2 | m2 | 924,00 |
| 7 | CG48A1 | Corectii: se adauga sau se scade la schimbarea grosimii betonului cu 10 mm (k=10, strat final 100 mm) | m2 | -924,00 |
| 8 | CG51A | Pardoseli EPDM turnate pe loc, executate in 2 straturi (granule EPDM nereciclat culoare neagra + EPDM nereciclat culoare rosie), grosimea fiecarui strat de 8,0 mm pe suport existent (numai manopera cu K=0.35, materialele si mecanismele necesare vezi pozitiile de mai jos cu codul Conipur 2S) | m2 | 924,00 |
| 9 | Conipur 2S | Granule EPDM nereciclat culoare neagra granulatia 2-4 mm - 5.25 kg/m2 | m2 | 924,00 |
| 10 | Conipur 2S | Adeziv pentru granule EPDM - 1.10 kg/m2 | m2 | 924,00 |
| 11 | Conipur 2S | Granule EPDM nereciclat culoare rosie granulatia 1-4 mm - 7.70 kg/m2 | m2 | 924,00 |
| 12 | Conipur 2S | Adeziv pentru granule EPDM - 1.50 kg/m2 | m2 | 924,00 |
| 13 | Conipur 2S | Utilaje: Utilaj specializat Planomatic P218; Utilaj specializat pentru mixarea granulelor de cauciuc cu adeziv MixMatic M250; Rola cu preincalzire pentru nivelarea stratului de cauciuc HotRoller, HandRoller - consum 0.05 h/ut de orice tip | m2 | 924,00 |
| 14 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm, culoare Alba - 267.25 m/l | m2 | 13,37 |
| 15 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm, culoare Albastra - 244.57 m/l | m2 | 12,29 |
| 16 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea cauciucata compatibila cu adezivii folositi la executarea acoperirii, latime marcaj - 5 cm, culoare Verde - 243.00 m/l | m2 | 12,15 |
|  |  | Capitolul 2. Perete de sprigin cu scaune (sectiunea 1-1) |  |  |
| 17 | TsC61B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 | 100 m3 | 0,22 |
| 18 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 36,30 |
| 19 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,22 |
| 20 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 109,75 |
| 21 | IzF53A | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren XPS, grosime 20 mm, intr-un strat - rost de deformatie | m2 | 1,44 |
| 22 | CC02I | Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 50,90 |
| 23 | CC02I2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 1 488,60 |
| 24 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C20/25 | m3 | 34,00 |
| 25 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - Pi1 | kg | 111,80 |
| 26 | CL26A | Rame metalice gata confectionate din teava 40x80x4.0 mm prinsa prin sudura de Pi1 | kg | 277,54 |
| 27 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 0,278 |
| 28 | CK07A | Bare din lemn de rasinoase, uscate, geluite pe toate partile, avind sectiunea de 100x40(h) mm, montate pe barele din otel elementele de prindere vezi pozitia urmatoare | m | 420,00 |
| 29 |  | Surub cu burghiu 4,8x50 mm cap bombat, zincat | buc | 490,00 |
| 30 | CN16A1 | Vopsitorii cu lacuri pe baza alchidice, pentru lucrari exterioare, incolor, care contine substante active pentru combaterea mucegaiului si algelor, cu filtru contra radiatiei UV, aplicate suprafete din lemn geluit, executate 2 straturi, cu dizolvant corspunzator | m2 | 134,40 |
|  |  | Capitolul 3. Detaliu 1. Scara de acces cu perete de sprigin |  |  |
| 31 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec de piatra concasata LA30 SM EN12620+A1 | m3 | 0,55 |
| 32 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 7,60 |
| 33 | CC02I2 | Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 165,36 |
| 34 | CA05J | Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, beton marfa si turnarea cu pompa, beton armat clasa C16/20 W8 | m3 | 2,99 |
| 35 | CI24A | Placarea treptelor si contratreptelor cu placi de gresie ceramica rezistenta la inghet, antiderapante, cu grosimea placilor 10 mm, pe strat suport din adeziv pentru lucrari exterioare | m2 | 6,30 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare cu grund pe baza de nisip cuart | m2 | 5,60 |
| 37 | CI22B | Placaj din placute de ceramica rezistenta la inghet (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv pentru lucrari exterioare | m2 | 5,60 |
|  |  | Capitolul 4. Ingradirea terenului |  |  |
| 38 | CB14F | Schela metalica tubulara pina la 30 m inaltime inclusiv | m | 142,83 |
| 39 | CL10C | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (teava 80x80x2.5 mm - 212 m, Teava 80x40x2.5 mm - 76.20 m) | t | 1,633 |
| 40 | CL10A | Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimi pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi M12, L=85 mm in set cu piulita si saiba - 96 buc (consum unitar 122.63 buc/tn) | t | 0,685 |
| 41 | CK14A | Porti metalice pliante in doua canaturi, constind din carcasa metalica din teava 80x40x2.5 mm cu umplutura din plasa zincata d=2,50 mm, montate pe stilpi metalici existenti, inclusiv accesoriile necesare (2 balamali pe cant, lacat, minere, element de stopare) si protectia anticoroziva identica cu cea a constructiilor din metal - dimensiuni unitate 2.40x2.20(h) m | m2 | 10,56 |
| 42 | CC09C | Montarea plasa rabit si protectie din textil pe retea din otel - beton D = 6-10 mm (Excludere urmatoarele resurse - Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25, Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm, Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm, Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj) Materiale care se vor folosi vezi pozitiile de mai jos | m2 | 705,51 |
| 43 | pret furnizor | Plasa din sirma zincata d=2.5 mm, ochi 55x55 mm | m2 | 419,85 |
| 44 | pret furnizor | Plasa textila, rezistenta la actiunea razelor ultraviolete, d=3.0 mm, ochi 110x110 mm | m2 | 285,66 |
| 45 | pret furnizor | Otel beton A240 d = 6 mm | kg | 251,14 |
| 46 | pret furnizor | Otel beton A500C d = 10 mm | kg | 87,13 |
| 47 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv | t | 2,656 |

| Reconstructia terenului sportiv multifunctional din str. Nicolae Milescu-Spataru, or. Cricova, mun. Chisinau | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-2

Echipament teren multifunctional (79-SA-PG2)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | CPL.01.01-2012 4.5.3 | Cheltuielile pentru instalarea utilajului, care nu necesitг montare - 0.5% cost utilaj | set | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2. Utilaj |  |  |
| 2 |  | Tribune mobile pentru 18 persoane, carcasa in otel protejat anticoroziv, cu 3 rinduri scaune din material plastic. Dimensiuni - L=3.0 m, B=1.95 m, H=0.4/0.8 m | buc | 4,00 |
| 3 |  | Tribune mobile pentru 12 persoane, carcasa in otel protejat anticoroziv, cu 2 rinduri scaune din material plastic. Dimensiuni - L=3.0 m, B=1.95 m, H=0.4/0.6 m | buc | 6,00 |
| 4 |  | Porturi de hadbal (mini fotbal) stationare 3x2(h) m, din profil oval de aluminiu 120x100 mm si cadru inferior din profil de aluminiu 80x80 mm cu plasa rezistenta la actiunea razelor UV | set | 2,00 |
| 5 |  | Set Piloni Volei profil 120x100 mm (2 buc), inaltime reglabila, cu intinzator si plasa inclusa | set | 3,00 |
| 6 |  | Stilp bashet mobil constind din pilon cu inaltime reglabila 245 - 305 cm + tablou plexiglass 180 x 105 cm + inel D=45 cm cu amortizator + plasa pentru inel. Dotat cu greutatea necesara a bazei pentru stabilitate - 350 kg | set | 2,00 |

| Reconstructia terenului sportiv multifunctional din str. Nicolae Milescu-Spataru, or. Cricova, mun. Chisinau | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea teritoriului (79-I-PG2)

(denumirea lucrării)

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Bordure |  |  |
| 1 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 9(h)x22 cm - consum 0,0166 m3/m | m | 325,00 |
| 2 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15 cm, pe fundatie de beton C12/15 35x20 cm - consum 0,055 m3/m | m | 100,00 |
|  |  | Capitolul 2. Acces rutier intre cartiere si parcare (poz. 1) S=310 m2 |  |  |
| 3 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec nisip + prundis de riu+ piatra concasata | m3 | 46,50 |
| 4 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 62,00 |
| 5 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,217 |
| 6 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg 50/70 SM SR EN13108-1:2010, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 310,00 |
| 7 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,093 |
| 8 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BAPC-11.2, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.15, grosime 4.6 cm) | m2 | 310,00 |
|  |  | Capitolul 3. Acces rutier intre cartiere (poz. 2) S=132 m2 |  |  |
| 9 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec nisip + prundis de riu+ piatra concasata | m3 | 19,80 |
| 10 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 26,40 |
| 11 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,093 |
| 12 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD22.4 leg 50/70 SM SR EN13108-1:2010, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 132,00 |
| 13 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,04 |
| 14 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BAPC-11.2, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (k=1.25, grosime 5,0 cm) | m2 | 132,00 |
|  |  | Capitolul 4. Pavaj teren sportiv (poz. 3) S=140 m2 |  |  |
| 15 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 14,00 |
| 16 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec de piatra concasata LA30 SM EN12620+A1 | m3 | 14,00 |
| 17 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x60(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 140,00 |
|  |  | Capitolul 5. Trotuar pavaj (poz. 4) S=270 m2 |  |  |
| 18 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu amestec nisip + prundis de riu+ piatra concasata | m3 | 40,50 |
| 19 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresate dimensiuni 200x100x60(h) mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 270,00 |
|  |  | Capitolul 6. Acoperire drum cu amestec special (poz. 5) S=150 m2 |  |  |
| 20 | DA06B2 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip | m3 | 15,00 |
| 21 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu pietris fr. 20-40 mm - 100 mm si fractiune 5-10 mm - 20 mm | m3 | 21,00 |
| 22 | DA18B | Strat de fundatie din agregate in amestecuri optimale (argila pulverienta -45%, nisip granulatie mare - 45%, var pulverient - 10%) executat cu asternere mecanica | m3 | 9,00 |
|  |  | Capitolul 7. Trotuar asfalt (poz. 6) S=50 m2 |  |  |
| 23 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 7,50 |
| 24 | Dl 107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,015 |
| 25 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BAPC-11.2, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 50,00 |
|  |  | Capitolul 8. Teren nisip (poz. 7) S=96 m2 |  |  |
| 26 | DA06B1 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1 | m3 | 13,44 |
| 27 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,80 |
|  |  | Capitolul 9. Gazon S=670 m2 |  |  |
| 28 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - insuficienta de sol fertil | 100 m3 | 0,11 |
| 29 | TsI51B2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 12 km | t | 18,15 |
| 30 | TsH05C | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 20 cm grosime | m2 | 670,00 |
| 31 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 | 6,70 |
| 32 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 6,70 |
|  |  | Capitolul 10. Banci, cosuri gunoi |  |  |
| 33 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare dimensiuni 1880x400x450(h) mm | buc | 5,00 |
| 34 | TsH91B | Instalarea urne D=340 mm, h=750 mm | buc | 9,00 |

| Reconstructia terenului sportiv multifunctional, din str. N.Milescu Spataru, or. Cricova, mun. Chisinau, Republica Moldova | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 4-1-1

Amenajarea iluminarii

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Pozarea cablului si inpamintarii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC02B2 |  | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II |  |  | 100 m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952260003521 |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  | h-ut |  | 1,76 |  |  |
| 2 | TsA20B |  | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  |  | m3 |  | 7,60 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 15,66 |  |  |
| 3 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri Труба гофрированная двустенная, ТУ 22.21.29-006-52715257-2017 диаметрв 100 ьь ПНД 450N 100мм |  |  | 1 km |  | 0,015 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,99 |  |  |
|  | 101-0070 |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 530-01821 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm - Труба гофрированная двустенная, ТУ 22.21.29-006-52715257-2017 диаметрв 100 ьь ПНД 450N 100мм |  |  | m |  | 15,00 |  |  |
| 4 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 6,40 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
| 5 | TsD02A1 |  | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  | 100 m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952260003553 |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 6 | TsD05A |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  |  | 100 m3 |  | 0,264 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,33 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 2,74 |  |  |
| 7 |  |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 170,00 |  |  |
|  | 12522522 |  | Banda de avertizare |  |  | m |  | 170,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pozarea cablului si inpamintarii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Instalarea pilonilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | RpEN08A |  | Saparea gropilor pentru piloni cu ajutorul mecanismelor speciale |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 9,00 |  |  |
| 9 | CA03F |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... В25 |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 10,35 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 26631021000000 |  | Beton B25 |  |  | m3 |  | 3,12 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
| 10 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - трубчатая закладная деталь с ответным фланцем - 8 buc. |  |  | kg |  | 120,00 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 22,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 1,20 |  |  |
|  | 27752763098860 |  | Confectii metalice inglobate in beton - трубчатая закладная деталь с ответным фланцем https://yuhnov.promportal.su/goods/31137104/zakladnaya-detal-fundamenta-zdf-0-133-1-5-b-ogk-nfg-7.htm, https://36opor.ru/zdf-dlya-ogk-okk-3-4-5 |  |  | kg |  | 120,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,60 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,96 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 1,80 |  |  |
| 11 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 3,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  |  | Total Instalarea pilonilor |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari pentru instalarea dulapului |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | TsA02E |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 2,64 |  |  |
| 13 | TsC54B |  | Strat de fundatie din piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 1411122201752 |  | Piatra sparta |  |  | m3 |  | 0,34 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2912340002506 |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 2592270004021 |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 14 | TsD01B |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 0,62 |  |  |
| 15 | TsD04A |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv |  |  | m3 |  | 2,00 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 4100116202806 |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari pentru instalarea dulapului |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Щит освещения парка ЩОП1 в комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-03-572-7 |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1700х1100 Aplicativ: Корпус из полистирола, напольного монтажа, с подземным кабельным вводом, в комплекте, IP66 OS 40х50+F "Emiter", Польша |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,66 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,30 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,05 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,03 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  | buc |  | 3,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,36 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Щит освещения парка ЩОП1 в комплекте: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Кабель |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 2,054 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,62 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 10,25 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 10,25 |  |  |
| 19 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 2,054 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,37 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 8,71 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 8,71 |  |  |
| 20 | 08-02-148-1 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 0,15 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,86 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,45 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 21 | 08-02-145-1 |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  | 100 m |  | 2,15 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,74 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,09 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,21 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 1,07 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut |  | 3,68 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 3,68 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
| 22 |  |  | Caramida |  |  | buc |  | 880,00 |  |  |
|  | 2215252222 |  | Caramida |  |  | buc |  | 880,00 |  |  |
| 23 |  |  | Nisip |  |  | m3 |  | 11,50 |  |  |
|  | 2 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 11,50 |  |  |
| 24 |  |  | Кабель силовой, бронированный, с алюминиевыми жилами, в изоляции из сшитого полиэтилена и защитным шлангом из ПВХ сеч. 5х25 АПвБбШв-0,66/1кВ |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
|  | 221525252 |  | Кабель силовой, бронированный, с алюминиевыми жилами, в изоляции из сшитого полиэтилена и защитным шлангом из ПВХ сеч. 5х25 АПвБбШв-0,66/1кВ |  |  | m |  | 60,00 |  |  |
| 25 |  |  | Кабель силовой, бронированный, с алюминиевыми жилами, в изоляции из сшитого полиэтилена и защитным шлангом из ПВХ сеч. 5х16 АПвБбШв-0,66/1кВ |  |  | m |  | 170,00 |  |  |
|  | 2215252252 |  | Кабель силовой, бронированный, с алюминиевыми жилами, в изоляции из сшитого полиэтилена и защитным шлангом из ПВХ сеч. 5х16 АПвБбШв-0,66/1кВ |  |  | m |  | 170,00 |  |  |
| 26 | 08-02-165-1 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,10 |  |  |
|  | 1010069 |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1010633 |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,00 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,00 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 7,42 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 27 |  |  | Концевые кабельные муфты in set |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
|  | 324120575 |  | Концевые кабельные муфты in set |  |  | buc |  | 2,00 |  |  |
| 28 | 08-02-412-2 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,40 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,70 |  |  |
|  | 1011764 |  | Talc maruntit cat. I |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,12 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,32 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 4,88 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,02 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,01 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 29 |  |  | Кабель с медными жилами, не распространяющий горение, ГОСТ 31996-2012: сеч. 3 х 1,5 мм2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
|  | 22152152252 |  | Кабель с медными жилами, не распространяющий горение, ГОСТ 31996-2012: сеч. 3 х 1,5 мм2 |  |  | m |  | 30,00 |  |  |
| 30 |  |  | Провод с медной жилой, с изоляцией из ПВХ, ГОСТ 6323-79: сеч. 1 х 6 мм2 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  | 22115214 |  | Провод с медной жилой, с изоляцией из ПВХ, ГОСТ 6323-79: сеч. 1 х 6 мм2 |  |  | m |  | 10,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Кабель |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.3. Светильник |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpEJ07A |  | Stilpi pentru instalatii electrice in curti, gradini sau platforme, gata confectionati : metalici, sub 5 m inaltime, inclusiv gropile si umplutura - (Опора трубчатая, фланцевая, с лючком, высотой 4,0м CC 4m 76/132/2) (Din resurse doar manopera cu coef.0,5, automacara si pilon) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 39,00 |  |  |
|  | 2575 |  | Опора трубчатая, фланцевая, с лючком, высотой 4,0м CC 4m 76/132/2 |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,80 |  |  |
| 32 | 08-02-369-2 |  | Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri de luminescenta - Corpuri de iluminat Светильник LED ДКУ 1055-30 Д, 30 Вт ,5000 К, IP65 PRO IEK LED |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,72 |  |  |
|  | 1019460 |  | Banda "ПХВ-304" |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 5009264 |  | Teava de policlorvinila |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 5070001 |  | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut |  | 6,72 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 33 | RpEQ04A |  | Montarea cutiei k-0,4 la manopera Коробка ответвительная 150х110х70, IP55 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 5,12 |  |  |
| 34 |  |  | Коробка ответвительная 150х110х70, IP55 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 252552041172 |  | Коробка ответвительная 150х110х70, IP55 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 35 | RpEQ06A |  | Montarea clemelor UDB 2x25/16 BN |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
| 36 |  |  | Ответвительный зажим магистрали, винтовой UDB 2x25/16 BN |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
|  | 32120575 |  | Ответвительный зажим магистрали, винтовой UDB 2x25/16 BN |  |  | buc |  | 40,00 |  |  |
| 37 | 08-01-061-1 |  | Dispozitiv de siguranta |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 9,04 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,02 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,12 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,16 |  |  |
| 38 | RpEQ06A |  | Montarea DIN-рейка l=150мм Aplicativ |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 7137010011510 |  | Electromontor |  |  | h-om |  | 1,60 |  |  |
| 39 |  |  | DIN-рейка l=150мм |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 321120575 |  | DIN-рейка l=150мм |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 40 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (se exclude otelul) |  |  | 10 buc |  | 0,08 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,66 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
| 41 |  |  | Сталь круглая диаметр d20 mm 4 метра |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 252005417 |  | Сталь круглая диаметр d20 mm 4 метра |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 42 | 08-02-472-2 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,08 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,33 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,00 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 1019373 |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  | t |  | 0,01 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut |  | 0,25 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  |  | Total Светильник |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.1. Щит освещения парка ЩОП1 в комплекте: |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Корпус из полистирола, напольного монтажа, с подземным кабельным вводом, в комплекте, IP66 OS 40х50+F "Emiter", Польша |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 252520117 |  | Корпус из полистирола, напольного монтажа, с подземным кабельным вводом, в комплекте, IP66 OS 40х50+F "Emiter", Польша |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 44 |  |  | Выключатель нагрузки с сечением присоединяемых жил питающего кабеля не менее 70мм2, Iн=63А ВРМ-2 3P 63А "IEK" Молдова |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 2525201172 |  | Выключатель нагрузки с сечением присоединяемых жил питающего кабеля не менее 70мм2, Iн=63А ВРМ-2 3P 63А "IEK" Молдова |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 45 |  |  | Автоматический выключатель, Iн=16А ВА47-29/3P/С16А "IEK" Молдова |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 25252041172 |  | Автоматический выключатель, Iн=16А ВА47-29/3P/С16А "IEK" Молдова |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
| 46 |  |  | Автоматический выключатель диф. тока, Iн=10А, Iдиф=30мА АВДТ34/С10/30мА "IEK" Молдова |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  | 252520466 |  | Автоматический выключатель диф. тока, Iн=10А, Iдиф=30мА АВДТ34/С10/30мА "IEK" Молдова |  |  | buc |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Щит освещения парка ЩОП1 в комплекте: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.2. Светильник |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Светильник LED ДКУ 1055-30 Д, 30 Вт ,5000 К, IP65 PRO IEK LED |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 2525420117 |  | Светильник LED ДКУ 1055-30 Д, 30 Вт ,5000 К, IP65 PRO IEK LED |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 48 |  |  | Проходной предохранитель В 6770 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 252547 |  | Проходной предохранитель В 6770 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
| 49 |  |  | Плавкая вставка, Iпл.вст=2,0А D01 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  | 25200547 |  | Плавкая вставка, Iпл.вст=2,0А D01 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  |
|  |  |  |  | Total Светильник |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |