| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 2-1-3

Retele alimentare cu apa si canalizare interioare

Valoarea de deviz 721 769,97 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Sistema A1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Teava din otel zincat d50 |  |  | m |  | 110,00 |  |  | 259,47 —————————— 87,32 |  | 28 542,04 —————————— 9 605,48 |
| 2 |  | SA37F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  |  | buc |  | 38,00 |  |  | 70,09 —————————— 50,06 |  | 2 663,57 —————————— 1 902,47 |
| 3 |  | SA16C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Teava PPR d32 (Se exclud coturi, teuri- sunt calculate separat) |  |  | m |  | 12,00 |  |  | 102,69 —————————— 47,74 |  | 1 232,29 —————————— 572,84 |
| 4 |  | SA37D |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" |  |  | buc |  | 15,00 |  |  | 48,36 —————————— 43,08 |  | 725,42 —————————— 646,19 |
| 5 |  | SA16B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava PPR d25 (Se exclud coturi, teuri - sunt calculate separat) |  |  | m |  | 56,00 |  |  | 82,40 —————————— 40,75 |  | 4 614,66 —————————— 2 282,03 |
| 6 |  | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 75,00 |  |  | 42,37 —————————— 38,42 |  | 3 177,98 —————————— 2 881,64 |
| 7 |  | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PPR d20 (Se exclud coturi, teuri - sunt calculate separat) |  |  | m |  | 70,00 |  |  | 67,06 —————————— 38,42 |  | 4 694,35 —————————— 2 689,53 |
| 8 |  | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 113,00 |  |  | 37,23 —————————— 33,76 |  | 4 207,04 —————————— 3 815,41 |
| 9 |  | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 248,00 |  |  | 17,46 —————————— 17,46 |  | 4 331,20 —————————— 4 331,20 |
| 10 |  | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 2,48 |  |  | 11,74 —————————— 11,74 |  | 29,11 —————————— 29,11 |
| 11 |  | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, "THERMOFLEX" 50 mm |  |  | m |  | 110,00 |  |  | 94,53 —————————— 59,38 |  | 10 398,25 —————————— 6 531,72 |
| 12 |  | RpIF09A1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal - "THERMOFLEX" 32 mm |  |  | m |  | 12,00 |  |  | 65,13 —————————— 48,90 |  | 781,51 —————————— 586,81 |
| 13 |  | RpIF09A1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Isolare din furtun polietilen spumos, "THERMOFLEX" dnominal 25/ d int. 20 mm |  |  | m |  | 56,00 |  |  | 59,71 —————————— 48,90 |  | 3 344,03 —————————— 2 738,43 |
| 14 |  | RpIF09A1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Isolare din furtun polietilen spumos, "THERMOFLEX" dnominal 20/ d int. 15 mm |  |  | m |  | 70,00 |  |  | 57,01 —————————— 48,90 |  | 3 990,79 —————————— 3 423,04 |
| 15 |  | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Dulap pentru hidrant de incendiu,Robinet de incendiu cu mufa ;Pу=16кгс/см2; d50, Cap de conexiune sub presiune ГР-50, Cap de conexiune sub presiune cu mufa, Furtun din in de incendiu d51 L=20.0 M ,Trunchi de incendiu de mina PC-6 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 6 694,32 —————————— 465,72 |  | 53 554,56 —————————— 3 725,76 |
| 16 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu sudura din otel d2'1/2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 623,25 —————————— 122,25 |  | 623,25 —————————— 122,25 |
| 17 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie sudura d2'1/2 - 2' |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 427,24 —————————— 122,25 |  | 427,24 —————————— 122,25 |
| 18 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90° d2' (d 50 mm) |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 312,49 —————————— 122,25 |  | 2 499,90 —————————— 978,01 |
| 19 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal d50 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 293,79 —————————— 122,25 |  | 1 175,17 —————————— 489,01 |
| 20 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus d2'/1' |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 298,89 —————————— 122,25 |  | 1 195,57 —————————— 489,01 |
| 21 |  | AcA25A |  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductia d2' - 1'1/2 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 242,79 —————————— 122,25 |  | 242,79 —————————— 122,25 |
| 22 |  | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d50 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 1 358,84 —————————— 64,04 |  | 1 358,84 —————————— 64,04 |
| 23 |  | SD07E |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Robinet d32 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 708,18 —————————— 55,89 |  | 708,18 —————————— 55,89 |
| 24 |  | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Robinet d25 mm |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 181,66 —————————— 33,77 |  | 1 089,99 —————————— 202,59 |
| 25 |  | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet d20 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 146,01 —————————— 27,94 |  | 1 168,07 —————————— 223,55 |
| 26 |  |  |  | Cot 90° d25 mm PPR |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 3,80 —————————— 0,00 |  | 22,80 —————————— 0,00 |
| 27 |  |  |  | Cot 90° d20 mm PPR |  |  | buc |  | 28,00 |  |  | 2,50 —————————— 0,00 |  | 70,00 —————————— 0,00 |
| 28 |  |  |  | Teu egal d25 mm PPR |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 7,20 —————————— 0,00 |  | 21,60 —————————— 0,00 |
| 29 |  |  |  | Teu redus d25/20 mm PPR |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 9,52 —————————— 0,00 |  | 47,60 —————————— 0,00 |
| 30 |  |  |  | Teu egal d20 mm PPR |  |  | buc |  | 17,00 |  |  | 5,50 —————————— 0,00 |  | 93,50 —————————— 0,00 |
| 31 |  | SA40B |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu Mufe antiincendiu PM d50 mm |  |  | buc |  | 5,00 |  |  | 218,96 —————————— 69,86 |  | 1 094,79 —————————— 349,29 |
|  |  |  |  | Total Sistema A1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 138 126,09 48 979,80 |
|  |  |  |  | 1.2. Sistema T3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | SA16D |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm Teava PPR d40 (Se exclud coturi, teuri, reductii - sunt calculate separat) |  |  | m |  | 5,00 |  |  | 124,16 —————————— 50,06 |  | 620,81 —————————— 250,32 |
| 33 |  | SA37D |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 49,72 —————————— 43,08 |  | 298,30 —————————— 258,47 |
| 34 |  | SA16C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Teava PPR d32 (Se exclud coturi, teuri, reductii - sunt calculate separat) |  |  | m |  | 18,00 |  |  | 101,94 —————————— 47,74 |  | 1 835,01 —————————— 859,25 |
| 35 |  | SA37D |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" |  |  | buc |  | 21,00 |  |  | 48,41 —————————— 43,08 |  | 1 016,51 —————————— 904,66 |
| 36 |  | SA16B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava PPR d25 |  |  | m |  | 84,00 |  |  | 81,78 —————————— 40,75 |  | 6 869,18 —————————— 3 423,04 |
| 37 |  | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" |  |  | buc |  | 113,00 |  |  | 42,39 —————————— 38,42 |  | 4 789,80 —————————— 4 341,67 |
| 38 |  | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PPR d20 |  |  | m |  | 56,00 |  |  | 66,51 —————————— 38,42 |  | 3 724,69 —————————— 2 151,63 |
| 39 |  | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" |  |  | buc |  | 94,00 |  |  | 37,20 —————————— 33,76 |  | 3 497,09 —————————— 3 173,88 |
| 40 |  | SF01A |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | m |  | 163,00 |  |  | 17,46 —————————— 17,46 |  | 2 846,71 —————————— 2 846,71 |
| 41 |  | SF02A |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" |  |  | 10 m |  | 16,30 |  |  | 11,64 —————————— 11,64 |  | 189,78 —————————— 189,78 |
| 42 |  | RpIF09D |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, "THERMOFLEX" 40 mm |  |  | m |  | 5,00 |  |  | 90,43 —————————— 59,38 |  | 452,17 —————————— 296,90 |
| 43 |  | RpIF09A1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal - "THERMOFLEX" 32 mm |  |  | m |  | 18,00 |  |  | 65,13 —————————— 48,90 |  | 1 172,26 —————————— 880,21 |
| 44 |  | RpIF09A1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Isolare din furtun polietilen spumos, "THERMOFLEX" dnominal 25/ d int. 20 mm |  |  | m |  | 84,00 |  |  | 59,72 —————————— 48,90 |  | 5 016,15 —————————— 4 107,65 |
| 45 |  | RpIF09A1 |  | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Isolare din furtun polietilen spumos, "THERMOFLEX" dnominal 20/ d int. 15 mm |  |  | m |  | 56,00 |  |  | 57,01 —————————— 48,90 |  | 3 192,63 —————————— 2 738,43 |
| 46 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Colier de bransament din otel (DN 100 x 1 1/2") FI HAWLE No. 3500 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 2 647,41 —————————— 67,53 |  | 2 647,41 —————————— 67,53 |
| 47 |  | AcA54B |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Colier de bransament din otel (DN 100 x 1 ) FI HAWLE No. 3500 |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 2 277,68 —————————— 67,53 |  | 2 277,68 —————————— 67,53 |
| 48 |  | IC38D |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Racord PPR D. 40 x 1.1/4" FE |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 140,41 —————————— 27,94 |  | 140,41 —————————— 27,94 |
| 49 |  |  |  | Teu redus d40/20 mm PPR |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 18,33 —————————— 0,00 |  | 18,33 —————————— 0,00 |
| 50 |  |  |  | Teu redus d40/25 mm PPR |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 35,78 —————————— 0,00 |  | 35,78 —————————— 0,00 |
| 51 |  |  |  | Teu redus d25/20 mm PPR |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 9,52 —————————— 0,00 |  | 28,56 —————————— 0,00 |
| 52 |  |  |  | Reductie d25/20 mm PPR |  |  | buc |  | 11,00 |  |  | 5,00 —————————— 0,00 |  | 55,00 —————————— 0,00 |
| 53 |  |  |  | Cot 90° d20 mm PPR |  |  | buc |  | 26,00 |  |  | 2,50 —————————— 0,00 |  | 65,00 —————————— 0,00 |
| 54 |  |  |  | Teu egal d20 mm PPR |  |  | buc |  | 12,00 |  |  | 5,50 —————————— 0,00 |  | 66,00 —————————— 0,00 |
| 55 |  |  |  | Teu egal d25 mm PPR |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 7,20 —————————— 0,00 |  | 43,20 —————————— 0,00 |
| 56 |  |  |  | Reductie d40/32 mm PPR |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 12,50 —————————— 0,00 |  | 12,50 —————————— 0,00 |
| 57 |  |  |  | Teu redus d32/20 mm PPR |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 11,50 —————————— 0,00 |  | 23,00 —————————— 0,00 |
| 58 |  |  |  | Teu redus d32/25 mm PPR |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 13,50 —————————— 0,00 |  | 54,00 —————————— 0,00 |
| 59 |  |  |  | Reductie d32/25 mm PPR |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 11,20 —————————— 0,00 |  | 22,40 —————————— 0,00 |
| 60 |  | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Robinet d25 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 181,66 —————————— 33,77 |  | 726,66 —————————— 135,06 |
| 61 |  | SD07E |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Robinet d32 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 708,18 —————————— 55,89 |  | 708,18 —————————— 55,89 |
| 62 |  | SD07E |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Robinet d40 mm |  |  | buc |  | 1,00 |  |  | 943,12 —————————— 55,89 |  | 943,12 —————————— 55,89 |
|  |  |  |  | Total Sistema T3 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 388,32 26 832,44 |
|  |  |  |  | 1.3. Sistema C1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | RpSB13E |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Conducta din PP (gri) d110 Fonoabsorbanta Ultra dB |  |  | m |  | 70,00 |  |  | 159,52 —————————— 44,24 |  | 11 166,71 —————————— 3 097,04 |
| 64 |  | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Coliere metalice cu garnitura de cauciuc (anti-vibratie) d110 mm |  |  | buc |  | 40,00 |  |  | 98,86 —————————— 69,86 |  | 3 954,38 —————————— 2 794,32 |
| 65 |  | RpSB13C |  | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Conducta din PP (gri) d50 Fonoabsorbanta Ultra dB |  |  | m |  | 100,00 |  |  | 86,10 —————————— 34,93 |  | 8 609,93 —————————— 3 492,90 |
| 66 |  | RpSA43F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" Coliere metalice cu garnitura de cauciuc (anti-vibratie) d50 mm |  |  | buc |  | 75,00 |  |  | 76,73 —————————— 57,05 |  | 5 754,91 —————————— 4 278,80 |
| 67 |  | SF04A |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv |  |  | 10 m |  | 17,00 |  |  | 9,31 —————————— 9,31 |  | 158,34 —————————— 158,34 |
| 68 |  | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP 45° d50 Fonoabsorbanta Ultra dB |  |  | buc |  | 118,00 |  |  | 51,25 —————————— 30,27 |  | 6 047,78 —————————— 3 572,07 |
| 69 |  | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP 45° d110 Fonoabsorbanta Ultra dB |  |  | buc |  | 118,00 |  |  | 93,35 —————————— 39,59 |  | 11 014,90 —————————— 4 671,17 |
| 70 |  | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie d110/50 Fonoabsorbanta Ultra dB |  |  | buc |  | 38,00 |  |  | 90,02 —————————— 39,59 |  | 3 420,63 —————————— 1 504,28 |
| 71 |  | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatire d110 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 6 467,52 —————————— 39,59 |  | 38 805,11 —————————— 237,52 |
| 72 |  | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Piesa de curatire d50 |  |  | buc |  | 7,00 |  |  | 73,58 —————————— 30,27 |  | 515,07 —————————— 211,90 |
| 73 |  | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 206,69 —————————— 39,59 |  | 413,37 —————————— 79,17 |
| 74 |  | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie d50 |  |  | buc |  | 3,00 |  |  | 118,73 —————————— 30,27 |  | 356,18 —————————— 90,82 |
| 75 |  | SA34I |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" Conducta din otel antiincendiu, L=0.4 d159x4,5 |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 335,77 —————————— 75,68 |  | 1 343,10 —————————— 302,72 |
| 76 |  | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Compensator d100 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 1 886,68 —————————— 39,59 |  | 3 773,37 —————————— 79,17 |
| 77 |  | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Aerator canalizare pp cu membrana d50 mm |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 182,93 —————————— 30,27 |  | 731,73 —————————— 121,09 |
| 78 |  | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu egal d110 |  |  | buc |  | 26,00 |  |  | 147,52 —————————— 39,59 |  | 3 835,43 —————————— 1 029,24 |
| 79 |  | RpSB14C |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu egal d50 |  |  | buc |  | 32,00 |  |  | 69,75 —————————— 30,27 |  | 2 231,99 —————————— 968,70 |
| 80 |  | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu redus d50/110 |  |  | buc |  | 26,00 |  |  | 135,02 —————————— 39,59 |  | 3 510,43 —————————— 1 029,24 |
|  |  |  |  | Total Sistema C1 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 105 643,36 27 718,49 |
|  |  |  |  | 1.4. Canalizare pluviala C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  | AcA10B |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta din HDPE d160 SDR 17, PN 10 |  |  | m |  | 95,00 |  |  | 367,56 —————————— 19,33 |  | 34 918,15 —————————— 1 836,10 |
| 82 |  | AcA10A |  | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Conducta din HDPE d110 SDR 26, PN 6 |  |  | m |  | 30,00 |  |  | 128,12 —————————— 17,12 |  | 3 843,58 —————————— 513,46 |
| 83 |  | CE24B |  | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (se exclude tabla si aliaj) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 263,28 —————————— 209,57 |  | 1 579,69 —————————— 1 257,44 |
| 84 |  |  |  | Gura de scurgere BP-9 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 1 752,00 —————————— 0,00 |  | 10 512,00 —————————— 0,00 |
| 85 |  | SA34I |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" Conducta din otel antiincendiu, L=0.4 d159x4,5 |  |  | buc |  | 12,00 |  |  | 335,85 —————————— 75,68 |  | 4 030,22 —————————— 908,15 |
| 86 |  | SB10G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Piesa de curatare d160 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 362,67 —————————— 47,73 |  | 725,33 —————————— 95,47 |
| 87 |  | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 206,69 —————————— 39,59 |  | 1 240,13 —————————— 237,52 |
| 88 |  | SB10G |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Revizie d160 |  |  | buc |  | 2,00 |  |  | 506,17 —————————— 47,73 |  | 1 012,33 —————————— 95,47 |
| 89 |  | CE24B |  | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (se exclude tabla si aliaj) |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 263,28 —————————— 209,57 |  | 1 579,69 —————————— 1 257,44 |
| 90 |  |  |  | Sifon cu gratar 150x150 mm si ecran antifrunze |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 1 791,60 —————————— 0,00 |  | 10 749,60 —————————— 0,00 |
| 91 |  | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Compensator axial de dilatare liniara cu flan?e fixe si ghidaj 60mm DN 100 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 1 938,66 —————————— 39,59 |  | 11 631,95 —————————— 237,52 |
| 92 |  | SB03C |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla, mufa dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Mufa din fonta d100 |  |  | buc |  | 6,00 |  |  | 240,60 —————————— 107,11 |  | 1 443,63 —————————— 642,69 |
| 93 |  | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Coliere metalice cu garnitura de cauciuc (anti-vibratie) d110 mm |  |  | buc |  | 15,00 |  |  | 98,88 —————————— 69,86 |  | 1 483,24 —————————— 1 047,87 |
| 94 |  | RpSA43I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Coliere metalice cu garnitura de cauciuc (anti-vibratie) d160 mm (k-1,4 manopera si utilaj) |  |  | buc |  | 32,00 |  |  | 136,75 —————————— 97,80 |  | 4 375,97 —————————— 3 129,64 |
| 95 |  | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  | 10 m |  | 12,50 |  |  | 9,31 —————————— 9,31 |  | 116,43 —————————— 116,43 |
|  |  |  |  | Total Canalizare pluviala C2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 89 241,94 11 375,20 |
|  |  |  |  | 1.5. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 |  | RpSC24A1 |  | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - Vas de closet din faianta cu policioara monolita, cu evacuare inclinata si rezervor de asezare jos cu scaun. |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 4 347,74 —————————— 593,79 |  | 34 781,94 —————————— 4 750,34 |
| 97 |  | RpSC21A |  | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din faian?? cu sifon cu butelie din material plastic) |  |  | buc |  | 29,00 |  |  | 1 923,85 —————————— 256,15 |  | 55 791,58 —————————— 7 428,23 |
| 98 |  | RpSD35A |  | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - baterie |  |  | buc |  | 29,00 |  |  | 1 214,52 —————————— 232,86 |  | 35 221,08 —————————— 6 752,94 |
| 99 |  | RpSB14E |  | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racord flexibil si extensibil pentru vas wc d110 mm |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 187,52 —————————— 39,59 |  | 1 500,13 —————————— 316,69 |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 294,73 19 248,20 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 503 694,44 |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 32 196,99 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  | 25 779,30 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 561 670,73 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,50 % |  |  |  |  |  |  | 81 442,25 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 643 112,98 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 38 586,78 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 681 699,76 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 681 699,76 134 154,13 |
|  |  |  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 |  | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. -Cabina de dus kroner patrata, profil crom, geam transparent 6 mm, cu egalizator de potential electric cu amestecator cu sita de dus elastic (cada se exclude) |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 282,35 —————————— 215,40 |  | 1 129,38 —————————— 861,58 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 1 129,38 |
|  |  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  | 24,00 % |  |  |  |  |  |  | 206,78 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7,00 % |  |  |  |  |  |  | 18,75 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 1 354,91 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 76,00 % |  |  |  |  |  |  | 654,80 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 2 009,71 |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6,00 % |  |  |  |  |  |  | 120,58 |
|  |  |  |  | Total |  |  | 100,00 + |  |  |  |  |  |  | 2 130,29 |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 130,29 861,58 |
|  |  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 |  |  |  | Stingator de incendiu cu spuma chimic, cu aer OП-5 |  |  | buc |  | 8,00 |  |  | 399,17 —————————— 0,00 |  | 3 193,36 —————————— 0,00 |
| 102 |  |  |  | Cabina de dus kroner patrata, profil crom, geam transparent 6 mm, cu egalizator de potential electric cu amestecator cu sita de dus elastic |  |  | buc |  | 4,00 |  |  | 8 574,17 —————————— 0,00 |  | 34 296,68 —————————— 0,00 |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  | 37 490,04 |
|  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  | 1,20 % |  |  |  |  |  |  | 449,88 |
|  |  |  |  | Total Utilaj Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 939,92 |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  | 721 769,97 —————— 135 015,71 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2-1-3

Retele alimentare cu apa si canalizare interioare

Valoarea de deviz 721 769,97 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 2-1-3: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 830,48 | 116,43 | 96 692,78 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 82,74 | 116,43 | 9 633,42 |
| 3. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 182,97 | 116,43 | 21 303,19 |
| 4. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 41,84 | 116,43 | 4 871,44 |
| 5. | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 21,60 | 116,43 | 2 514,88 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 135 015,71 |

Materiale:

| 1. | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 | kg | 8,61 | 0,01 | 0,09 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,83 | 370,00 | 307,10 |
| 3. | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 1,41 | 48,50 | 68,38 |
| 4. | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,46 | 0,01 | 0,00 |
| 5. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 14,02 | 18,50 | 259,37 |
| 6. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 3,39 | 32,50 | 110,15 |
| 7. | 22222 | Cabina de dus kroner patrata, profil crom, geam transparent 6 mm, cu egalizator de potential electric cu amestecator cu sita de dus elastic | buc | 4,00 | 8 574,17 | 34 296,68 |
| 8. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 8,82 | 35,00 | 308,70 |
| 9. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 16,91 | 58,90 | 996,00 |
| 10. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,64 | 55,50 | 35,52 |
| 11. | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 12,60 | 48,50 | 611,10 |
| 12. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 11,90 | 75,80 | 902,02 |
| 13. | 2452525 | Sifon cu gratar 150x150 mm si ecran antifrunze | buc | 6,00 | 1 791,60 | 10 749,60 |
| 14. | 25002315651 | Colier de bransament din otel (DN 100 x 1 ) FI HAWLE No. 3500 | buc | 1,03 | 2 145,78 | 2 210,15 |
| 15. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 8,24 | 75,00 | 618,00 |
| 16. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 58,00 | 83,33 | 4 833,14 |
| 17. | 2513736607551 | Cap de conexiune sub presiune ГР-50 | buc | 8,40 | 75,50 | 634,20 |
| 18. | 252121517050 | Teava PPR d40 | m | 5,10 | 69,17 | 352,77 |
| 19. | 252121570501 | Teava PPR d25 | m | 142,80 | 37,50 | 5 355,00 |
| 20. | 2521216500 | Teava din otel zincat d50 | m | 111,65 | 157,67 | 17 603,86 |
| 21. | 25212167010011 | Conducta din HDPE d160 SDR 17, PN 10 | m | 97,87 | 335,75 | 32 859,85 |
| 22. | 25212167010012 | Conducta din HDPE d110 SDR 26, PN 6 | m | 31,06 | 105,02 | 3 261,92 |
| 23. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 17,75 | 25,00 | 443,75 |
| 24. | 25212167177 | Teava PPR d32 | m | 30,60 | 50,00 | 1 530,00 |
| 25. | 2521216718 | Teava PPR d20 | m | 128,52 | 25,00 | 3 213,00 |
| 26. | 252121672201 | Conducta din PP (gri) d110 Fonoabsorbanta Ultra dB | m | 72,10 | 110,55 | 7 970,65 |
| 27. | 25212167502 | Conducta din PP (gri) d50 Fonoabsorbanta Ultra dB | m | 103,00 | 49,17 | 5 064,51 |
| 28. | 25221033044840 | Conducta din otel antiincendiu, L=0.4 d159x4,5 | m | 6,40 | 620,82 | 3 973,25 |
| 29. | 2522147331400 | Furtun din in de incendiu d51 | m | 168,00 | 72,50 | 12 180,00 |
| 30. | 2523105 | Revizie d110 | buc | 8,00 | 164,17 | 1 313,36 |
| 31. | 25231051 | Teu egal d110 | buc | 26,00 | 105,00 | 2 730,00 |
| 32. | 252314505 | Compensator d100 | buc | 2,00 | 1 844,17 | 3 688,34 |
| 33. | 252315 | Reductie d110/50 Fonoabsorbanta Ultra dB | buc | 38,00 | 47,50 | 1 805,00 |
| 34. | 25231505 | Piesa de curatire d110 | buc | 6,00 | 6 425,00 | 38 550,00 |
| 35. | 25231537 | Racord flexibil si extensibil pentru vas wc d110 mm | buc | 8,00 | 145,00 | 1 160,00 |
| 36. | 25231544675 | Piesa de curatire d50 | buc | 7,00 | 42,34 | 296,38 |
| 37. | 2523154675 | Revizie d50 | buc | 3,00 | 87,45 | 262,35 |
| 38. | 25231554675 | Teu egal d50 | buc | 32,00 | 38,50 | 1 232,00 |
| 39. | 25231565037 | Cot PP 45° d110 Fonoabsorbanta Ultra dB | buc | 118,00 | 50,83 | 5 997,94 |
| 40. | 252315651 | Colier de bransament din otel (DN 100 x 1 1/2") FI HAWLE No. 3500 | buc | 1,03 | 2 504,74 | 2 579,88 |
| 41. | 25231567194001 | Mufa din material plastic d25 | buc | 9,80 | 5,75 | 56,35 |
| 42. | 25231567194002 | Mufa din material plastic d20 | buc | 8,82 | 4,50 | 39,69 |
| 43. | 252315671940040 | Mufa din material plastic d40 mm | buc | 0,35 | 10,50 | 3,67 |
| 44. | 25231567194460 | Reductie din material plastic d32 | buc | 1,32 | 6,80 | 8,98 |
| 45. | 252315671945 | Reductie din material plastic d20 | buc | 7,70 | 5,10 | 39,27 |
| 46. | 25231567194601 | Reductie din material plastic D25 | buc | 6,16 | 5,75 | 35,42 |
| 47. | 25231567210155 | Piesa de curatare d160 | buc | 2,00 | 305,00 | 610,00 |
| 48. | 252315675 | Cot PP 45° d50 Fonoabsorbanta Ultra dB | buc | 118,00 | 20,00 | 2 360,00 |
| 49. | 25231567500 | Mufa din material plastic d32 | buc | 2,10 | 7,00 | 14,70 |
| 50. | 25231567555 | Revizie d160 | buc | 2,00 | 448,50 | 897,00 |
| 51. | 25234441 | Aerator canalizare pp cu membrana d50 mm | buc | 4,00 | 151,67 | 606,68 |
| 52. | 252522 | Trunchi de incendiu de mina PC-6 | buc | 8,40 | 225,00 | 1 890,00 |
| 53. | 252531051 | Teu redus d50/110 | buc | 26,00 | 92,50 | 2 405,00 |
| 54. | 25423105 | Compensator axial de dilatare liniara cu flan?e fixe si ghidaj 60mm DN 100 | buc | 6,00 | 1 896,14 | 11 376,84 |
| 55. | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu | buc | 8,40 | 75,00 | 630,00 |
| 56. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 29,58 | 1 450,00 | 42 891,00 |
| 57. | 26221024450 | Vas de closet din faianta cu policioara monolita, cu evacuare inclinata si rezervor de asezare jos cu scaun. | buc | 8,32 | 3 050,00 | 25 376,00 |
| 58. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 8,24 | 250,00 | 2 060,00 |
| 59. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 12,60 | 2,65 | 33,40 |
| 60. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 204,32 | 2,65 | 541,44 |
| 61. | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 |
| 62. | 2664102102017 | Mortar ciment M-200 | m3 | 0,06 | 1 550,00 | 93,00 |
| 63. | 2721204110300 | Mufa din fonta d100 | buc | 6,15 | 119,10 | 732,47 |
| 64. | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,33 | 28,50 | 9,41 |
| 65. | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 4,73 | 28,50 | 134,81 |
| 66. | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,15 | 28,50 | 4,28 |
| 67. | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant | buc | 8,40 | 1 050,50 | 8 824,20 |
| 68. | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 8,40 | 2 245,00 | 18 858,00 |
| 69. | 2874117350 | Vana d50 mm | buc | 1,04 | 1 245,00 | 1 294,80 |
| 70. | 28750409 | Coliere metalice cu garnitura de cauciuc (anti-vibratie) d50 mm | buc | 75,00 | 18,20 | 1 365,00 |
| 71. | 28751142028001 | Sifon pt.lavoar tip butelir | buc | 29,58 | 75,00 | 2 218,50 |
| 72. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 33,70 | 65,00 | 2 190,50 |
| 73. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 59,16 | 15,00 | 887,40 |
| 74. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 8,24 | 90,00 | 741,60 |
| 75. | 28752332504654 | Teu redus d2'/1' | buc | 4,08 | 150,00 | 612,00 |
| 76. | 28752332554654 | Teu egal d50 mm | buc | 4,08 | 145,00 | 591,60 |
| 77. | 287523325654 | Cot 90° d2' (d 50 mm) | buc | 8,16 | 163,33 | 1 332,77 |
| 78. | 28752354 | Reductia d2' - 1'1/2 | buc | 1,02 | 95,00 | 96,90 |
| 79. | 2875235654 | Reductie sudura d2'1/2 - 2' | buc | 1,02 | 275,83 | 281,35 |
| 80. | 2875257450 | Robinet d40 mm | buc | 1,01 | 878,45 | 887,23 |
| 81. | 287527411015012 | Teu sudura din otel d2'1/2 | buc | 1,02 | 468,00 | 477,36 |
| 82. | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20 | buc | 207,00 | 2,00 | 414,00 |
| 83. | 28752742040407 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25 | buc | 188,00 | 2,50 | 470,00 |
| 84. | 2875274205 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50 | buc | 38,00 | 18,50 | 703,00 |
| 85. | 287527420544 | Coliere metalice cu garnitura de cauciuc (anti-vibratie) d160 mm | buc | 55,00 | 27,50 | 1 512,50 |
| 86. | 2875274250 | Robinet d20 mm | buc | 8,16 | 115,75 | 944,52 |
| 87. | 28752745 | Racord PPR D. 40 x 1.1/4" FE | buc | 1,00 | 110,00 | 110,00 |
| 88. | 287527450 | Robinet d32 mm | buc | 2,02 | 645,83 | 1 304,58 |
| 89. | 2875274500 | Robinet d25 mm | buc | 10,20 | 145,00 | 1 479,00 |
| 90. | 28752747204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d32 | buc | 36,00 | 3,80 | 136,80 |
| 91. | 28752754040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d40 | buc | 6,00 | 5,00 | 30,00 |
| 92. | 287527756200 | Mufe antiincendiu PM d50 mm | buc | 5,00 | 130,50 | 652,50 |
| 93. | 28755420544 | Coliere metalice cu garnitura de cauciuc (anti-vibratie) d160 mm | buc | 32,00 | 37,45 | 1 198,40 |
| 94. | 291312420137202 | Baterie cheleta textila d20 , L=6.0 m ) | buc | 29,00 | 815,00 | 23 635,00 |
| 95. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 8,24 | 75,00 | 618,00 |
| 96. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 8,24 | 75,00 | 618,00 |
| 97. | 29131373214302 | Robinet de incendiu cu mufa ;Pу=16кгс/см2; d50 | buc | 8,40 | 742,50 | 6 237,00 |
| 98. | 3220137315778 | Decapant | kg | 1,86 | 42,50 | 79,05 |
| 99. | 33205001 | "THERMOFLEX" dnominal 25/ d int. 20 mm | m | 151,41 | 10,00 | 1 514,10 |
| 100. | 33205145 | "THERMOFLEX" 32 mm | m | 32,45 | 15,00 | 486,75 |
| 101. | 332055458 | "THERMOFLEX" 50 mm | m | 118,97 | 32,50 | 3 866,53 |
| 102. | 33211410 | "THERMOFLEX" dnominal 20/ d int. 15 mm | m | 136,26 | 7,50 | 1 021,95 |
| 103. | 33254552 | "THERMOFLEX" 40 mm | m | 5,41 | 28,70 | 155,27 |
| 104. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,62 | 22,50 | 13,98 |
| 105. | 414252 | Cap de conexiune sub presiune cu mufa ГМ-50 | buc | 8,40 | 68,50 | 575,40 |
| 106. | 5043 | Teu redus d32/20 mm PPR | buc | 2,00 | 11,50 | 23,00 |
| 107. | 50431 | Teu redus d32/25 mm PPR | buc | 4,00 | 13,50 | 54,00 |
| 108. | 52525 | Gura de scurgere BP-9 | buc | 6,00 | 1 752,00 | 10 512,00 |
| 109. | 54 | Teu redus d40/20 mm PPR | buc | 1,00 | 18,33 | 18,33 |
| 110. | 541 | Teu redus d40/25 mm PPR | buc | 1,00 | 35,78 | 35,78 |
| 111. | 54131010 | Reductie d40/32 mm PPR | buc | 1,00 | 12,50 | 12,50 |
| 112. | 541311 | Teu egal d20 mm PPR | buc | 29,00 | 5,50 | 159,50 |
| 113. | 5413110 | Teu egal d25 mm PPR | buc | 9,00 | 7,20 | 64,80 |
| 114. | 54177 | Reductie d32/25 mm PPR | buc | 2,00 | 11,20 | 22,40 |
| 115. | 543 | Teu redus d25/20 mm PPR | buc | 8,00 | 9,52 | 76,16 |
| 116. | 5431 | Reductie d25/20 mm PPR | buc | 11,00 | 5,00 | 55,00 |
| 117. | 54311 | Cot 90° d20 mm PPR | buc | 54,00 | 2,50 | 135,00 |
| 118. | 544311 | Cot 90° d25 mm PPR | buc | 6,00 | 3,80 | 22,80 |
| 119. | 5525252 | Stingator de incendiu cu spuma chimic, cu aer OП-5 | buc | 8,00 | 399,17 | 3 193,36 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 406 033,59 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 1,53 | 55,00 | 84,15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 6,98 | 75,00 | 523,50 |
| 3. | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,02 | 75,00 | 1,50 |
| 4. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 3,75 | 55,00 | 206,25 |
| 5. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 4,56 | 98,50 | 449,16 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 1 264,56 |

|  | Total deviz: |  |  |  | 721 769,97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect: Resistematizarea incaperilor cladirii cu nr. cad. 010021349701 si reconstructia rampei de acces, in vederea organizarii si amenajarii unitatii de primire urgente din str. Gh. Asachi, nr. 25 b, mun. Chişinău | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Sistema A1 |  |  |  |  |
| 1 | IC11F | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" Teava din otel zincat d50 | m |  |  | 259,47 ————— 87,32 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 | 116,43 | 87,32 |
|  | 2521216500 | Teava din otel zincat d50 | m | 1,0150 | 157,67 | 160,04 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1460 | 58,90 | 8,60 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 0,0430 | 28,50 | 1,23 |
|  | 2734113803910 | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm | kg | 0,0030 | 28,50 | 0,09 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0630 | 35,00 | 2,21 |
| 2 | SA37F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" | buc |  |  | 70,09 ————— 50,06 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 116,43 | 50,06 |
|  | 2875274205 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d50 | buc | 1,0000 | 18,50 | 18,50 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 32,50 | 0,20 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,65 | 0,82 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 370,00 | 0,49 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| 3 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Teava PPR d32 (Se exclud coturi, teuri- sunt calculate separat) | m |  |  | 102,69 ————— 47,74 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 | 116,43 | 47,74 |
|  | 25212167177 | Teava PPR d32 | m | 1,0200 | 50,00 | 51,00 |
|  | 25231567500 | Mufa din material plastic d32 | buc | 0,0700 | 7,00 | 0,49 |
|  | 25231567194460 | Reductie din material plastic d32 | buc | 0,1100 | 6,80 | 0,75 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 42,50 | 0,28 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 | 75,00 | 2,06 |
| 4 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc |  |  | 48,36 ————— 43,08 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 | 116,43 | 43,08 |
|  | 28752747204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d32 | buc | 1,0000 | 3,80 | 3,80 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 32,50 | 0,15 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,65 | 0,82 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 370,00 | 0,49 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| 5 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava PPR d25 (Se exclud coturi, teuri - sunt calculate separat) | m |  |  | 82,40 ————— 40,75 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 116,43 | 40,75 |
|  | 252121570501 | Teava PPR d25 | m | 1,0200 | 37,50 | 38,25 |
|  | 25231567194001 | Mufa din material plastic d25 | buc | 0,0700 | 5,75 | 0,40 |
|  | 25231567194601 | Reductie din material plastic D25 | buc | 0,1100 | 5,75 | 0,63 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 42,50 | 0,26 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0233 | 75,00 | 1,74 |
| 6 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc |  |  | 42,37 ————— 38,42 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 116,43 | 38,42 |
|  | 28752742040407 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25 | buc | 1,0000 | 2,50 | 2,50 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 32,50 | 0,16 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,65 | 0,82 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 370,00 | 0,44 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| 7 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PPR d20 (Se exclud coturi, teuri - sunt calculate separat) | m |  |  | 67,06 ————— 38,42 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 116,43 | 38,42 |
|  | 2521216718 | Teava PPR d20 | m | 1,0200 | 25,00 | 25,50 |
|  | 25231567194002 | Mufa din material plastic d20 | buc | 0,0700 | 4,50 | 0,32 |
|  | 252315671945 | Reductie din material plastic d20 | buc | 0,1100 | 5,10 | 0,56 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 42,50 | 0,26 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 75,00 | 1,64 |
| 8 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  |  | 37,23 ————— 33,76 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 116,43 | 33,76 |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20 | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 32,50 | 0,16 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,65 | 0,82 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 370,00 | 0,46 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| 9 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |  | 17,46 ————— 17,46 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
| 10 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  |  | 11,74 ————— 11,74 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,74 |
| 11 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, "THERMOFLEX" 50 mm | m |  |  | 94,53 ————— 59,38 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 | 116,43 | 59,38 |
|  | 332055458 | "THERMOFLEX" 50 mm | m | 1,0300 | 32,50 | 35,15 |
| 12 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal - "THERMOFLEX" 32 mm | m |  |  | 65,13 ————— 48,90 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 116,43 | 48,90 |
|  | 33205145 | "THERMOFLEX" 32 mm | m | 1,0300 | 15,00 | 16,23 |
| 13 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Isolare din furtun polietilen spumos, "THERMOFLEX" dnominal 25/ d int. 20 mm | m |  |  | 59,71 ————— 48,90 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 116,43 | 48,90 |
|  | 33205001 | "THERMOFLEX" dnominal 25/ d int. 20 mm | m | 1,0300 | 10,00 | 10,81 |
| 14 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Isolare din furtun polietilen spumos, "THERMOFLEX" dnominal 20/ d int. 15 mm | m |  |  | 57,01 ————— 48,90 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 116,43 | 48,90 |
|  | 33211410 | "THERMOFLEX" dnominal 20/ d int. 15 mm | m | 1,0300 | 7,50 | 8,11 |
| 15 | SD17B | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (Dulap pentru hidrant de incendiu,Robinet de incendiu cu mufa ;Pу=16кгс/см2; d50, Cap de conexiune sub presiune ГР-50, Cap de conexiune sub presiune cu mufa, Furtun din in de incendiu d51 L=20.0 M ,Trunchi de incendiu de mina PC-6 | buc |  |  | 6 694,32 ————— 465,72 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,0000 | 116,43 | 465,72 |
|  | 252522 | Trunchi de incendiu de mina PC-6 | buc | 1,0000 | 225,00 | 236,25 |
|  | 29131373214302 | Robinet de incendiu cu mufa ;Pу=16кгс/см2; d50 | buc | 1,0000 | 742,50 | 779,63 |
|  | 2513736607551 | Cap de conexiune sub presiune ГР-50 | buc | 1,0000 | 75,50 | 79,28 |
|  | 2811237325050 | Cutie metalica, inclusiv tamburul pt. furtunul de hidrant | buc | 1,0000 | 1 050,50 | 1 103,03 |
|  | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 1,0000 | 2 245,00 | 2 357,25 |
|  | 414252 | Cap de conexiune sub presiune cu mufa ГМ-50 | buc | 1,0000 | 68,50 | 71,92 |
|  | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu | buc | 1,0000 | 75,00 | 78,75 |
|  | 2522147331400 | Furtun din in de incendiu d51 | m | 20,0000 | 72,50 | 1 522,50 |
| 16 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu sudura din otel d2'1/2 | buc |  |  | 623,25 ————— 122,25 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 287527411015012 | Teu sudura din otel d2'1/2 | buc | 1,0000 | 468,00 | 477,36 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 98,50 | 23,64 |
| 17 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductie sudura d2'1/2 - 2' | buc |  |  | 427,24 ————— 122,25 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 2875235654 | Reductie sudura d2'1/2 - 2' | buc | 1,0000 | 275,83 | 281,35 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 98,50 | 23,64 |
| 18 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Cot 90° d2' (d 50 mm) | buc |  |  | 312,49 ————— 122,25 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 287523325654 | Cot 90° d2' (d 50 mm) | buc | 1,0000 | 163,33 | 166,60 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 98,50 | 23,64 |
| 19 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal d50 mm | buc |  |  | 293,79 ————— 122,25 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 28752332554654 | Teu egal d50 mm | buc | 1,0000 | 145,00 | 147,90 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 98,50 | 23,64 |
| 20 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu redus d2'/1' | buc |  |  | 298,89 ————— 122,25 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 28752332504654 | Teu redus d2'/1' | buc | 1,0000 | 150,00 | 153,00 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 98,50 | 23,64 |
| 21 | AcA25A | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Reductia d2' - 1'1/2 | buc |  |  | 242,79 ————— 122,25 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,0500 | 116,43 | 122,25 |
|  | 28752354 | Reductia d2' - 1'1/2 | buc | 1,0000 | 95,00 | 96,90 |
|  | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw | h-ut | 0,2400 | 98,50 | 23,64 |
| 22 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d50 mm | buc |  |  | 1 358,84 ————— 64,04 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5500 | 116,43 | 64,04 |
|  | 2874117350 | Vana d50 mm | buc | 1,0000 | 1 245,00 | 1 294,80 |
| 23 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Robinet d32 mm | buc |  |  | 708,18 ————— 55,89 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 116,43 | 55,89 |
|  | 287527450 | Robinet d32 mm | buc | 1,0000 | 645,83 | 652,29 |
| 24 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Robinet d25 mm | buc |  |  | 181,66 ————— 33,77 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 116,43 | 33,77 |
|  | 2875274500 | Robinet d25 mm | buc | 1,0000 | 145,00 | 147,90 |
| 25 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" Robinet d20 mm | buc |  |  | 146,01 ————— 27,94 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2400 | 116,43 | 27,94 |
|  | 2875274250 | Robinet d20 mm | buc | 1,0000 | 115,75 | 118,06 |
| 26 |  | Cot 90° d25 mm PPR | buc |  |  | 3,80 ————— 0,00 |
|  | 544311 | Cot 90° d25 mm PPR | buc | 1,0000 | 3,80 | 3,80 |
| 27 |  | Cot 90° d20 mm PPR | buc |  |  | 2,50 ————— 0,00 |
|  | 54311 | Cot 90° d20 mm PPR | buc | 1,0000 | 2,50 | 2,50 |
| 28 |  | Teu egal d25 mm PPR | buc |  |  | 7,20 ————— 0,00 |
|  | 5413110 | Teu egal d25 mm PPR | buc | 1,0000 | 7,20 | 7,20 |
| 29 |  | Teu redus d25/20 mm PPR | buc |  |  | 9,52 ————— 0,00 |
|  | 543 | Teu redus d25/20 mm PPR | buc | 1,0000 | 9,52 | 9,52 |
| 30 |  | Teu egal d20 mm PPR | buc |  |  | 5,50 ————— 0,00 |
|  | 541311 | Teu egal d20 mm PPR | buc | 1,0000 | 5,50 | 5,50 |
| 31 | SA40B | Instalarea mufelor antiincendiare cu umplere cu mortar in planseu Mufe antiincendiu PM d50 mm | buc |  |  | 218,96 ————— 69,86 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 116,43 | 69,86 |
|  | 287527756200 | Mufe antiincendiu PM d50 mm | buc | 1,0000 | 130,50 | 130,50 |
|  | 2664102102017 | Mortar ciment M-200 | m3 | 0,0120 | 1 550,00 | 18,60 |
|  |  | 1.2. Sistema T3 |  |  |  |  |
| 32 | SA16D | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 40 mm Teava PPR d40 (Se exclud coturi, teuri, reductii - sunt calculate separat) | m |  |  | 124,16 ————— 50,06 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4300 | 116,43 | 50,06 |
|  | 252121517050 | Teava PPR d40 | m | 1,0200 | 69,17 | 70,55 |
|  | 252315671940040 | Mufa din material plastic d40 mm | buc | 0,0700 | 10,50 | 0,73 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0080 | 42,50 | 0,34 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0286 | 75,00 | 2,10 |
| 33 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc |  |  | 49,72 ————— 43,08 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 | 116,43 | 43,08 |
|  | 28752754040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d40 | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 32,50 | 0,16 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,65 | 0,82 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 370,00 | 0,62 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,04 |
| 34 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm Teava PPR d32 (Se exclud coturi, teuri, reductii - sunt calculate separat) | m |  |  | 101,94 ————— 47,74 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 | 116,43 | 47,74 |
|  | 25212167177 | Teava PPR d32 | m | 1,0200 | 50,00 | 51,00 |
|  | 25231567500 | Mufa din material plastic d32 | buc | 0,0700 | 7,00 | 0,49 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 | 42,50 | 0,31 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 | 75,00 | 2,04 |
| 35 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" | buc |  |  | 48,41 ————— 43,08 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3700 | 116,43 | 43,08 |
|  | 28752747204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d32 | buc | 1,0000 | 3,80 | 3,80 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 32,50 | 0,15 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,65 | 0,82 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 370,00 | 0,53 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| 36 | SA16B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm Teava PPR d25 | m |  |  | 81,78 ————— 40,75 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3500 | 116,43 | 40,75 |
|  | 252121570501 | Teava PPR d25 | m | 1,0200 | 37,50 | 38,25 |
|  | 25231567194001 | Mufa din material plastic d25 | buc | 0,0700 | 5,75 | 0,40 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 42,50 | 0,25 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0233 | 75,00 | 1,75 |
| 37 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" | buc |  |  | 42,39 ————— 38,42 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 116,43 | 38,42 |
|  | 28752742040407 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d25 | buc | 1,0000 | 2,50 | 2,50 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 32,50 | 0,16 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,65 | 0,82 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 370,00 | 0,46 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| 38 | SA16A | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm Teava PPR d20 | m |  |  | 66,51 ————— 38,42 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3300 | 116,43 | 38,42 |
|  | 2521216718 | Teava PPR d20 | m | 1,0200 | 25,00 | 25,50 |
|  | 25231567194002 | Mufa din material plastic d20 | buc | 0,0700 | 4,50 | 0,32 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 | 18,50 | 0,37 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 | 42,50 | 0,26 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0219 | 75,00 | 1,65 |
| 39 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  |  | 37,20 ————— 33,76 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 116,43 | 33,76 |
|  | 28752742040401 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze d20 | buc | 1,0000 | 2,00 | 2,00 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0050 | 32,50 | 0,16 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,65 | 0,82 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 370,00 | 0,43 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| 40 | SF01A | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | m |  |  | 17,46 ————— 17,46 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1500 | 116,43 | 17,46 |
| 41 | SF02A | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2" | 10 m |  |  | 11,64 ————— 11,64 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,1000 | 116,43 | 11,64 |
| 42 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, "THERMOFLEX" 40 mm | m |  |  | 90,43 ————— 59,38 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,5100 | 116,43 | 59,38 |
|  | 33254552 | "THERMOFLEX" 40 mm | m | 1,0300 | 28,70 | 31,05 |
| 43 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal - "THERMOFLEX" 32 mm | m |  |  | 65,13 ————— 48,90 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 116,43 | 48,90 |
|  | 33205145 | "THERMOFLEX" 32 mm | m | 1,0300 | 15,00 | 16,23 |
| 44 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Isolare din furtun polietilen spumos, "THERMOFLEX" dnominal 25/ d int. 20 mm | m |  |  | 59,72 ————— 48,90 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 116,43 | 48,90 |
|  | 33205001 | "THERMOFLEX" dnominal 25/ d int. 20 mm | m | 1,0300 | 10,00 | 10,82 |
| 45 | RpIF09A1 | Izolarea conductelor cu mansoane termoizolante taiate longitudinal Isolare din furtun polietilen spumos, "THERMOFLEX" dnominal 20/ d int. 15 mm | m |  |  | 57,01 ————— 48,90 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,4200 | 116,43 | 48,90 |
|  | 33211410 | "THERMOFLEX" dnominal 20/ d int. 15 mm | m | 1,0300 | 7,50 | 8,11 |
| 46 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Colier de bransament din otel (DN 100 x 1 1/2") FI HAWLE No. 3500 | buc |  |  | 2 647,41 ————— 67,53 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 116,43 | 67,53 |
|  | 252315651 | Colier de bransament din otel (DN 100 x 1 1/2") FI HAWLE No. 3500 | buc | 1,0300 | 2 504,74 | 2 579,88 |
| 47 | AcA54B | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Colier de bransament din otel (DN 100 x 1 ) FI HAWLE No. 3500 | buc |  |  | 2 277,68 ————— 67,53 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,5800 | 116,43 | 67,53 |
|  | 25002315651 | Colier de bransament din otel (DN 100 x 1 ) FI HAWLE No. 3500 | buc | 1,0300 | 2 145,78 | 2 210,15 |
| 48 | IC38D | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Racord PPR D. 40 x 1.1/4" FE | buc |  |  | 140,41 ————— 27,94 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2400 | 116,43 | 27,94 |
|  | 28752745 | Racord PPR D. 40 x 1.1/4" FE | buc | 1,0000 | 110,00 | 110,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 | 18,50 | 0,55 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0090 | 42,50 | 0,42 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0240 | 75,00 | 1,50 |
| 49 |  | Teu redus d40/20 mm PPR | buc |  |  | 18,33 ————— 0,00 |
|  | 54 | Teu redus d40/20 mm PPR | buc | 1,0000 | 18,33 | 18,33 |
| 50 |  | Teu redus d40/25 mm PPR | buc |  |  | 35,78 ————— 0,00 |
|  | 541 | Teu redus d40/25 mm PPR | buc | 1,0000 | 35,78 | 35,78 |
| 51 |  | Teu redus d25/20 mm PPR | buc |  |  | 9,52 ————— 0,00 |
|  | 543 | Teu redus d25/20 mm PPR | buc | 1,0000 | 9,52 | 9,52 |
| 52 |  | Reductie d25/20 mm PPR | buc |  |  | 5,00 ————— 0,00 |
|  | 5431 | Reductie d25/20 mm PPR | buc | 1,0000 | 5,00 | 5,00 |
| 53 |  | Cot 90° d20 mm PPR | buc |  |  | 2,50 ————— 0,00 |
|  | 54311 | Cot 90° d20 mm PPR | buc | 1,0000 | 2,50 | 2,50 |
| 54 |  | Teu egal d20 mm PPR | buc |  |  | 5,50 ————— 0,00 |
|  | 541311 | Teu egal d20 mm PPR | buc | 1,0000 | 5,50 | 5,50 |
| 55 |  | Teu egal d25 mm PPR | buc |  |  | 7,20 ————— 0,00 |
|  | 5413110 | Teu egal d25 mm PPR | buc | 1,0000 | 7,20 | 7,20 |
| 56 |  | Reductie d40/32 mm PPR | buc |  |  | 12,50 ————— 0,00 |
|  | 54131010 | Reductie d40/32 mm PPR | buc | 1,0000 | 12,50 | 12,50 |
| 57 |  | Teu redus d32/20 mm PPR | buc |  |  | 11,50 ————— 0,00 |
|  | 5043 | Teu redus d32/20 mm PPR | buc | 1,0000 | 11,50 | 11,50 |
| 58 |  | Teu redus d32/25 mm PPR | buc |  |  | 13,50 ————— 0,00 |
|  | 50431 | Teu redus d32/25 mm PPR | buc | 1,0000 | 13,50 | 13,50 |
| 59 |  | Reductie d32/25 mm PPR | buc |  |  | 11,20 ————— 0,00 |
|  | 54177 | Reductie d32/25 mm PPR | buc | 1,0000 | 11,20 | 11,20 |
| 60 | SD07C | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" Robinet d25 mm | buc |  |  | 181,66 ————— 33,77 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2900 | 116,43 | 33,77 |
|  | 2875274500 | Robinet d25 mm | buc | 1,0000 | 145,00 | 147,90 |
| 61 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Robinet d32 mm | buc |  |  | 708,18 ————— 55,89 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 116,43 | 55,89 |
|  | 287527450 | Robinet d32 mm | buc | 1,0000 | 645,83 | 652,29 |
| 62 | SD07E | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/2" Robinet d40 mm | buc |  |  | 943,12 ————— 55,89 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4800 | 116,43 | 55,89 |
|  | 2875257450 | Robinet d40 mm | buc | 1,0000 | 878,45 | 887,23 |
|  |  | 1.3. Sistema C1 |  |  |  |  |
| 63 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm Conducta din PP (gri) d110 Fonoabsorbanta Ultra dB | m |  |  | 159,52 ————— 44,24 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 | 116,43 | 44,24 |
|  | 252121672201 | Conducta din PP (gri) d110 Fonoabsorbanta Ultra dB | m | 1,0300 | 110,55 | 113,87 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 | 75,80 | 1,14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 18,50 | 0,28 |
| 64 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Coliere metalice cu garnitura de cauciuc (anti-vibratie) d110 mm | buc |  |  | 98,86 ————— 69,86 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 116,43 | 69,86 |
|  | 287527420544 | Coliere metalice cu garnitura de cauciuc (anti-vibratie) d160 mm | buc | 1,0000 | 27,50 | 27,50 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 32,50 | 0,20 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,65 | 0,82 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 370,00 | 0,46 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| 65 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Conducta din PP (gri) d50 Fonoabsorbanta Ultra dB | m |  |  | 86,10 ————— 34,93 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 | 116,43 | 34,93 |
|  | 25212167502 | Conducta din PP (gri) d50 Fonoabsorbanta Ultra dB | m | 1,0300 | 49,17 | 50,65 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0040 | 75,80 | 0,30 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 18,50 | 0,22 |
| 66 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" Coliere metalice cu garnitura de cauciuc (anti-vibratie) d50 mm | buc |  |  | 76,73 ————— 57,05 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4900 | 116,43 | 57,05 |
|  | 28750409 | Coliere metalice cu garnitura de cauciuc (anti-vibratie) d50 mm | buc | 1,0000 | 18,20 | 18,20 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 32,50 | 0,19 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,65 | 0,82 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 370,00 | 0,44 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| 67 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m |  |  | 9,31 ————— 9,31 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 116,43 | 9,31 |
| 68 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Cot PP 45° d50 Fonoabsorbanta Ultra dB | buc |  |  | 51,25 ————— 30,27 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 116,43 | 30,27 |
|  | 252315675 | Cot PP 45° d50 Fonoabsorbanta Ultra dB | buc | 1,0000 | 20,00 | 20,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 75,80 | 0,76 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 18,50 | 0,22 |
| 69 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot PP 45° d110 Fonoabsorbanta Ultra dB | buc |  |  | 93,35 ————— 39,59 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 116,43 | 39,59 |
|  | 25231565037 | Cot PP 45° d110 Fonoabsorbanta Ultra dB | buc | 1,0000 | 50,83 | 50,83 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 75,80 | 2,65 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 18,50 | 0,28 |
| 70 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Reductie d110/50 Fonoabsorbanta Ultra dB | buc |  |  | 90,02 ————— 39,59 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 116,43 | 39,59 |
|  | 252315 | Reductie d110/50 Fonoabsorbanta Ultra dB | buc | 1,0000 | 47,50 | 47,50 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 75,80 | 2,65 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 18,50 | 0,28 |
| 71 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Piesa de curatire d110 | buc |  |  | 6 467,52 ————— 39,59 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 116,43 | 39,59 |
|  | 25231505 | Piesa de curatire d110 | buc | 1,0000 | 6 425,00 | 6 425,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 75,80 | 2,65 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 18,50 | 0,28 |
| 72 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Piesa de curatire d50 | buc |  |  | 73,58 ————— 30,27 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 116,43 | 30,27 |
|  | 25231544675 | Piesa de curatire d50 | buc | 1,0000 | 42,34 | 42,34 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 75,80 | 0,76 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 18,50 | 0,21 |
| 73 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110 | buc |  |  | 206,69 ————— 39,59 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 116,43 | 39,59 |
|  | 2523105 | Revizie d110 | buc | 1,0000 | 164,17 | 164,17 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 75,80 | 2,65 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 18,50 | 0,28 |
| 74 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Revizie d50 | buc |  |  | 118,73 ————— 30,27 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 116,43 | 30,27 |
|  | 2523154675 | Revizie d50 | buc | 1,0000 | 87,45 | 87,45 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 75,80 | 0,76 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 18,50 | 0,25 |
| 75 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" Conducta din otel antiincendiu, L=0.4 d159x4,5 | buc |  |  | 335,77 ————— 75,68 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 25221033044840 | Conducta din otel antiincendiu, L=0.4 d159x4,5 | m | 0,4000 | 620,82 | 248,33 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1180 | 35,00 | 4,11 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0530 | 58,90 | 3,09 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 28,50 | 0,28 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0400 | 55,50 | 2,22 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 2,65 | 1,13 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 6 500,00 | 0,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 370,00 | 0,93 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,00 |
| 76 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Compensator d100 | buc |  |  | 1 886,68 ————— 39,59 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 116,43 | 39,59 |
|  | 252314505 | Compensator d100 | buc | 1,0000 | 1 844,17 | 1 844,17 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 75,80 | 2,65 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 18,50 | 0,28 |
| 77 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Aerator canalizare pp cu membrana d50 mm | buc |  |  | 182,93 ————— 30,27 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 116,43 | 30,27 |
|  | 25234441 | Aerator canalizare pp cu membrana d50 mm | buc | 1,0000 | 151,67 | 151,67 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 75,80 | 0,76 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 18,50 | 0,23 |
| 78 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu egal d110 | buc |  |  | 147,52 ————— 39,59 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 116,43 | 39,59 |
|  | 25231051 | Teu egal d110 | buc | 1,0000 | 105,00 | 105,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 75,80 | 2,65 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 18,50 | 0,28 |
| 79 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu egal d50 | buc |  |  | 69,75 ————— 30,27 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,2600 | 116,43 | 30,27 |
|  | 25231554675 | Teu egal d50 | buc | 1,0000 | 38,50 | 38,50 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0100 | 75,80 | 0,76 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0120 | 18,50 | 0,22 |
| 80 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Teu redus d50/110 | buc |  |  | 135,02 ————— 39,59 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 116,43 | 39,59 |
|  | 252531051 | Teu redus d50/110 | buc | 1,0000 | 92,50 | 92,50 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 75,80 | 2,65 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 18,50 | 0,28 |
|  |  | 1.4. Canalizare pluviala C2 |  |  |  |  |
| 81 | AcA10B | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160-200 mm Conducta din HDPE d160 SDR 17, PN 10 | m |  |  | 367,56 ————— 19,33 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1660 | 116,43 | 19,33 |
|  | 25212167010011 | Conducta din HDPE d160 SDR 17, PN 10 | m | 1,0150 | 335,75 | 345,89 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 0,01 | 0,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0125 | 55,00 | 0,69 |
| 82 | AcA10A | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Conducta din HDPE d110 SDR 26, PN 6 | m |  |  | 128,12 ————— 17,12 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,1470 | 116,43 | 17,12 |
|  | 25212167010012 | Conducta din HDPE d110 SDR 26, PN 6 | m | 1,0150 | 105,02 | 108,73 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 0,0036 | 0,01 | 0,00 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,0300 | 55,00 | 1,65 |
|  | 2940420002422 | Masina de sudura PE cu toate accesoriile | h-ut | 0,0115 | 55,00 | 0,62 |
| 83 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (se exclude tabla si aliaj) | buc |  |  | 263,28 ————— 209,57 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,8000 | 116,43 | 209,57 |
|  | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 1,0000 | 48,50 | 50,92 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 2,65 | 2,78 |
| 84 |  | Gura de scurgere BP-9 | buc |  |  | 1 752,00 ————— 0,00 |
|  | 52525 | Gura de scurgere BP-9 | buc | 1,0000 | 1 752,00 | 1 752,00 |
| 85 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" Conducta din otel antiincendiu, L=0.4 d159x4,5 | buc |  |  | 335,85 ————— 75,68 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 | 116,43 | 75,68 |
|  | 25221033044840 | Conducta din otel antiincendiu, L=0.4 d159x4,5 | m | 0,4000 | 620,82 | 248,33 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1180 | 35,00 | 4,14 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0530 | 58,90 | 3,14 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 | 28,50 | 0,26 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0400 | 55,50 | 2,22 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 | 2,65 | 1,14 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 | 6 500,00 | 0,00 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 | 370,00 | 0,93 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| 86 | SB10G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Piesa de curatare d160 | buc |  |  | 362,67 ————— 47,73 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 | 116,43 | 47,73 |
|  | 25231567210155 | Piesa de curatare d160 | buc | 1,0000 | 305,00 | 305,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 | 75,80 | 9,10 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0460 | 18,50 | 0,83 |
| 87 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Revizie d110 | buc |  |  | 206,69 ————— 39,59 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 116,43 | 39,59 |
|  | 2523105 | Revizie d110 | buc | 1,0000 | 164,17 | 164,17 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 75,80 | 2,65 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 18,50 | 0,28 |
| 88 | SB10G | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Revizie d160 | buc |  |  | 506,17 ————— 47,73 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 | 116,43 | 47,73 |
|  | 25231567555 | Revizie d160 | buc | 1,0000 | 448,50 | 448,50 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 | 75,80 | 9,10 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0460 | 18,50 | 0,83 |
| 89 | CE24B | Gargui (gura de scurgere), cu sectiunea 10 x 15 cm din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, montat prin cimentare (se exclude tabla si aliaj) | buc |  |  | 263,28 ————— 209,57 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,8000 | 116,43 | 209,57 |
|  | 2430226101399 | Chit pe baza de bitum filerizat | kg | 1,0000 | 48,50 | 50,92 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0000 | 2,65 | 2,78 |
| 90 |  | Sifon cu gratar 150x150 mm si ecran antifrunze | buc |  |  | 1 791,60 ————— 0,00 |
|  | 2452525 | Sifon cu gratar 150x150 mm si ecran antifrunze | buc | 1,0000 | 1 791,60 | 1 791,60 |
| 91 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Compensator axial de dilatare liniara cu flan?e fixe si ghidaj 60mm DN 100 | buc |  |  | 1 938,66 ————— 39,59 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 116,43 | 39,59 |
|  | 25423105 | Compensator axial de dilatare liniara cu flan?e fixe si ghidaj 60mm DN 100 | buc | 1,0000 | 1 896,14 | 1 896,14 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 75,80 | 2,65 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 18,50 | 0,28 |
| 92 | SB03C | Piesa de legatura (ramificatie simpla, mufa dubla)din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Mufa din fonta d100 | buc |  |  | 240,60 ————— 107,11 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9200 | 116,43 | 107,11 |
|  | 2721204110300 | Mufa din fonta d100 | buc | 1,0000 | 119,10 | 122,08 |
|  | 1320157334838 | Plumb rafinat PB-4 | kg | 1,4000 | 0,01 | 0,01 |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,2300 | 48,50 | 11,40 |
| 93 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Coliere metalice cu garnitura de cauciuc (anti-vibratie) d110 mm | buc |  |  | 98,88 ————— 69,86 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 116,43 | 69,86 |
|  | 287527420544 | Coliere metalice cu garnitura de cauciuc (anti-vibratie) d160 mm | buc | 1,0000 | 27,50 | 27,50 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 32,50 | 0,19 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,65 | 0,82 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 370,00 | 0,49 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| 94 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 4" Coliere metalice cu garnitura de cauciuc (anti-vibratie) d160 mm (k-1,4 manopera si utilaj) | buc |  |  | 136,75 ————— 97,80 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 | 116,43 | 97,80 |
|  | 28755420544 | Coliere metalice cu garnitura de cauciuc (anti-vibratie) d160 mm | buc | 1,0000 | 37,45 | 37,45 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0060 | 32,50 | 0,19 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,3100 | 2,65 | 0,82 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 370,00 | 0,46 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 | 22,50 | 0,02 |
| 95 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |  | 9,31 ————— 9,31 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0800 | 116,43 | 9,31 |
|  |  | 1.5. Utilaj |  |  |  |  |
| 96 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S - Vas de closet din faianta cu policioara monolita, cu evacuare inclinata si rezervor de asezare jos cu scaun. | buc |  |  | 4 347,74 ————— 593,79 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,1000 | 116,43 | 593,79 |
|  | 26221024450 | Vas de closet din faianta cu policioara monolita, cu evacuare inclinata si rezervor de asezare jos cu scaun. | buc | 1,0100 | 3 050,00 | 3 172,00 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0000 | 250,00 | 257,50 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 75,00 | 77,25 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0000 | 75,00 | 77,25 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0000 | 75,00 | 77,25 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0000 | 90,00 | 92,70 |
| 97 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (Lavoar din faian?? cu sifon cu butelie din material plastic) | buc |  |  | 1 923,85 ————— 256,15 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2000 | 116,43 | 256,15 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0000 | 1 450,00 | 1 479,00 |
|  | 28751142028001 | Sifon pt.lavoar tip butelir | buc | 1,0000 | 75,00 | 76,50 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 65,00 | 66,30 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,6000 | 25,00 | 15,30 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 | 15,00 | 30,60 |
| 98 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - baterie | buc |  |  | 1 214,52 ————— 232,86 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 | 116,43 | 232,86 |
|  | 291312420137202 | Baterie cheleta textila d20 , L=6.0 m ) | buc | 1,0000 | 815,00 | 815,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 | 83,33 | 166,66 |
| 99 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Racord flexibil si extensibil pentru vas wc d110 mm | buc |  |  | 187,52 ————— 39,59 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3400 | 116,43 | 39,59 |
|  | 25231537 | Racord flexibil si extensibil pentru vas wc d110 mm | buc | 1,0000 | 145,00 | 145,00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0350 | 75,80 | 2,65 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 | 18,50 | 0,28 |
|  |  | 2. Lucrari de montaj |  |  |  |  |
| 100 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. -Cabina de dus kroner patrata, profil crom, geam transparent 6 mm, cu egalizator de potential electric cu amestecator cu sita de dus elastic (cada se exclude) | buc |  |  | 282,35 ————— 215,40 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 | 116,43 | 215,40 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 | 65,00 | 66,95 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 101 |  | Stingator de incendiu cu spuma chimic, cu aer OП-5 | buc |  |  | 399,17 ————— 0,00 |
|  | 5525252 | Stingator de incendiu cu spuma chimic, cu aer OП-5 | buc | 1,0000 | 399,17 | 399,17 |
| 102 |  | Cabina de dus kroner patrata, profil crom, geam transparent 6 mm, cu egalizator de potential electric cu amestecator cu sita de dus elastic | buc |  |  | 8 574,17 ————— 0,00 |
|  | 22222 | Cabina de dus kroner patrata, profil crom, geam transparent 6 mm, cu egalizator de potential electric cu amestecator cu sita de dus elastic | buc | 1,0000 | 8 574,17 | 8 574,17 |