| Servicii de elaborare a schitelor de proiect pentru amenajarea curtilor din str. Miorita 11, 9/1, 5/1, 5/4, 5/5, 5/3, 5/2, Gheorghe Asachi 68/1, mun. Chisinau | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Amenajarea teritoriului (40/08-25-PG)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | DI109 |  |  |  | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic / Demontare beton asfalic |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 217,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  |  | Muncitor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 347,52 |  |  |
|  |  |  | 2952220003546 |  |  |  |  | Autogreder pina la 175 cp |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0191 |  |  |  | 4,149 |  |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 168,33 |  |  |
|  |  |  | 12340002506 |  |  |  |  | Compresor 5-6 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,7750 |  |  |  | 168,33 |  |  |
| 2 |  |  | RpCS19G |  |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura BR100.30.15 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 120,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 291,20 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 291,20 |  |  |
| 3 |  |  | RpCS19G |  |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton / Demontare bordura BR100.20.8 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 420,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 109,20 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 109,20 |  |  |
| 4 |  |  | RpCS19B |  |  |  | Demontari: dale din placi prefabricate / Demontare imbracaminte din placa de beton H=0,04 |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 210,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 37,80 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 37,80 |  |  |
| 5 |  |  | TsC35B11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Incarcare deseuri |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,827 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0200 |  |  |  | 17,019 |  |  |
| 6 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 607,400 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 156,709 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Demontari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Trotuar din placa de beton (Clormix Grafit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | TsE06B |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,0300 |  |  |  | 63,21 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 7,00 |  |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 9,80 |  |  |
| 8 |  |  | TsC54B |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 105,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 103,95 |  |  |
|  |  |  | 14111222017528 |  |  |  |  | Piatra sparta fr.20-40 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 120,75 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 10,50 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 22,05 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 44,10 |  |  |
| 9 |  |  | TsC54B |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-10 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 34,65 |  |  |
|  |  |  | 14111222017528 |  |  |  |  | Piatra sparta fr.20-40 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 40,25 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,50 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 7,35 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 14,70 |  |  |
| 10 |  |  | DE18B |  |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din beton gr.=60mm, prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Colormix Grafit dim.10x10/ 10x20/ 20x20/ 20x30cm |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,0124 |  |  |  | 708,68 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0316 |  |  |  | 22,12 |  |  |
|  |  |  | 26611128006100 |  |  |  |  | Placi din beton, pentru trotuare / Colormix Grafit dim.10x10/ 10x20/ 20x20/ 20x30cm gr.=60mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0150 |  |  |  | 710,50 |  |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 1 120,00 |  |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 15,7300 |  |  |  | 11 011,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 3,50 |  |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0857 |  |  |  | 59,99 |  |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 14,00 |  |  |
| 11 |  |  | DE11A |  |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C16/20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 650,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 78,00 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 117,00 |  |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  |  | Beton clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0480 |  |  |  | 31,20 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 663,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 1,95 |  |  |
|  |  |  | 26661228003236 |  |  |  |  | Bordura 100x20x8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 653,25 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 1,95 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Trotuar din placa de beton (Clormix Grafit) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Acoperire de cauciuc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | TsE06B |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,0300 |  |  |  | 9,933 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 1,54 |  |  |
| 13 |  |  | TsC54A |  |  |  | Strat de fundatie din nisip |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9000 |  |  |  | 9,90 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1000 |  |  |  | 12,10 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 2,31 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 4,62 |  |  |
| 14 |  |  | TsC54B |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.20-40 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 10,89 |  |  |
|  |  |  | 14111222017528 |  |  |  |  | Piatra sparta fr.20-40 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 12,65 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 1,10 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 2,31 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 4,62 |  |  |
| 15 |  |  | TsC54B |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta fr.5-20 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,300 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 3,267 |  |  |
|  |  |  | 14111222017515 |  |  |  |  | Piatra sparta fr.5-20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 3,795 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,33 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,693 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 1,386 |  |  |
| 16 |  |  | CO02C |  |  |  | Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat de nisip de 10 cm grosime cu rosturile umplute cu nisip / Placi din cuciuc 500x500 gr.=30mm (gri inchis/verde inchis) |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 66,00 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 8,80 |  |  |
|  |  |  | 26611128006016 |  |  |  |  | Placi din cuciuc 500x500 gr.=30mm (gri inchis/verde inchis) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 115,50 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 12,10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperire de cauciuc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Acces de beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | TsE06B |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,0300 |  |  |  | 316,05 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 35,00 |  |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 49,00 |  |  |
| 18 |  |  | TsC54B |  |  |  | Strat de fundatie din piatra sparta sort 40-63mm (LA30) conform SM SR EN 13242+A1:2010 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 525,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 519,75 |  |  |
|  |  |  | 14111222017520 |  |  |  |  | Piatra sparta sort 40-63mm (LA30) |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 603,75 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 52,50 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 110,25 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 220,50 |  |  |
| 19 |  |  | DI107 |  |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,100 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 2,163 |  |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,63 |  |  |
| 20 |  |  | DB19C |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1600 |  |  |  | 560,00 |  |  |
|  |  |  | 111100010001310 |  |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,1410 |  |  |  | 493,50 |  |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 10,50 |  |  |
|  |  |  | 2710603420375 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 50 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0160 |  |  |  | 56,00 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0166 |  |  |  | 58,10 |  |  |
| 21 |  |  | DI107 |  |  |  | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 23203226000401 |  |  |  |  | Bitum |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 1,442 |  |  |
|  |  |  | 2952220000000 |  |  |  |  | Autogudronator 3500 l - 3600 l |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,42 |  |  |
| 22 |  |  | DB16D |  |  |  | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 500,000 |  |
|  |  |  | 7129040010110 |  |  |  |  | Asfaltator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 420,00 |  |  |
|  |  |  | 1111000100013116 |  |  |  |  | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16 |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0940 |  |  |  | 329,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200000 |  |  |  |  | Nisip bitumat |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 10,50 |  |  |
|  |  |  | 2710603420379 |  |  |  |  | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0110 |  |  |  | 38,50 |  |  |
|  |  |  | 2952240004010 |  |  |  |  | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0114 |  |  |  | 39,90 |  |  |
| 23 |  |  | DE10A |  |  |  | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 850,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 127,50 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4400 |  |  |  | 374,00 |  |  |
|  |  |  | 2663102100037 |  |  |  |  | Beton clasa C16/20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0450 |  |  |  | 38,25 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 2,9200 |  |  |  | 2 482,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0080 |  |  |  | 6,80 |  |  |
|  |  |  | 26661228002823 |  |  |  |  | Bordura 100x30x15 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 854,25 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 5,10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Acces de beton asfaltic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | TsE06B |  |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,200 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 9,0300 |  |  |  | 19,866 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,20 |  |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,4000 |  |  |  | 3,08 |  |  |
| 25 |  |  | TsC03F1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II / Argila |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,2500 |  |  |  | 2,475 |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  | Argila nisipoasa (consum 1.30 m3/m3) |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 110,000 |  |
|  |  |  | 6005 |  |  |  |  | Argila nisipoasa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,3000 |  |  |  | 143,00 |  |  |
| 27 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 176,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 45,408 |  |  |
| 28 |  |  | TsC51B |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 0,396 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,44 |  |  |
| 29 |  |  | TsC35B11 |  |  |  | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg. II la distanta 11-20 m / Imprastiere argila |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 2952270007403 |  |  |  |  | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 6,0200 |  |  |  | 6,622 |  |  |
| 30 |  |  | TsD05B |  |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,8200 |  |  |  | 9,702 |  |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 9,4300 |  |  |  | 10,373 |  |  |
| 31 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris fr.20-40 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 33,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 32,67 |  |  |
|  |  |  | 14211022000640 |  |  |  |  | Pietris fr.20-40 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 37,95 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 3,30 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 6,93 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 13,86 |  |  |
| 32 |  |  | CA02C |  |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice / Beton cl.C12/15 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 22,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,8500 |  |  |  | 84,70 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6500 |  |  |  | 14,30 |  |  |
|  |  |  | 26631021000058 |  |  |  |  | Beton cl.C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 22,776 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 2,222 |  |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  |  | Macara |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 5,50 |  |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 8,80 |  |  |
| 33 |  |  | DE11A |  |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton BP.80.20.8, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton C12/15, de 10x20 cm |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1200 |  |  |  | 10,80 |  |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  |  | Pavator |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 16,20 |  |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0480 |  |  |  | 4,32 |  |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 91,80 |  |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  | 266612280032522 |  |  |  |  | Bordura BP.80.20.8 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0050 |  |  |  | 90,45 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0030 |  |  |  | 0,27 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Pereu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | TsC03F1 |  |  |  | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 2952260003501 |  |  |  |  | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 2,2500 |  |  |  | 1,35 |  |  |
| 35 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 102,000 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 26,316 |  |  |
| 36 |  |  | TsC51B |  |  |  | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II |  |  |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3600 |  |  |  | 0,216 |  |  |
|  |  |  | 1411122201752 |  |  |  |  | Piatra sparta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 2952260003554 |  |  |  |  | Buldozer 79kw (108CP) |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,24 |  |  |
| 37 |  |  | TsH05A |  |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime |  |  |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 600,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1100 |  |  |  | 66,00 |  |  |
| 38 |  |  | TsH09A |  |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8200 |  |  |  | 28,92 |  |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,9600 |  |  |  | 23,76 |  |  |
| 39 |  |  | TsH12B |  |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6600 |  |  |  | 3,96 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,3860 |  |  |  | 2,316 |  |  |
| 40 |  |  | TsH30B |  |  |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Panisetum de 1m |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3800 |  |  |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  | 1,295 |  |  |
|  |  |  | 11110001000062 |  |  |  |  | Panisetum de 1m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 104,0000 |  |  |  | 52,00 |  |  |
|  |  |  | 2010102906996 |  |  |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,9800 |  |  |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,018 |  |  |
| 41 |  |  | TsH30B |  |  |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Lavanda |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3800 |  |  |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  | 1,295 |  |  |
|  |  |  | 11110001000064 |  |  |  |  | Lavanda |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 104,0000 |  |  |  | 52,00 |  |  |
|  |  |  | 2010102906996 |  |  |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,9800 |  |  |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,018 |  |  |
| 42 |  |  | TsH30B |  |  |  | Plantarea florilor si plantelor perene peste 15 cm inaltime in teren / Photinia de 1m |  |  |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,3800 |  |  |  | 0,69 |  |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 2,5900 |  |  |  | 1,295 |  |  |
|  |  |  | 11110001000063 |  |  |  |  | Photinia de 1m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 104,0000 |  |  |  | 52,00 |  |  |
|  |  |  | 2010102906996 |  |  |  |  | Laturoaie rasin.(molid-brad), Gr18 mm L=1-1,25 m, lt=>7 cm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,9800 |  |  |  | 0,99 |  |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,018 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | TsH91A |  |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare de tip PlayPark Bk03 sau analog pe beton cl.C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,9000 |  |  |  | 28,50 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 6,75 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 72,75 |  |  |
|  |  |  | 25132066214671 |  |  |  |  | Banca PlayPark Bk03 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 15,00 |  |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0360 |  |  |  | 0,54 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 2,25 |  |  |
| 44 |  |  | TsH91B |  |  |  | Instalarea urne pe beton cl.C12/15 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 7,20 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 5,40 |  |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,8500 |  |  |  | 58,20 |  |  |
|  |  |  | 2030112931102 |  |  |  |  | Urne |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 12,00 |  |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  |  | Beton C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0840 |  |  |  | 1,008 |  |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  |  | apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 1,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Mobilier urban |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Gard din metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | TsA02B |  |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,020 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1900 |  |  |  | 3,594 |  |  |
| 46 |  |  | TsH92B |  |  |  | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,134 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,1100 |  |  |  | 5,699 |  |  |
| 47 |  |  | TsI50B5 |  |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,134 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2580 |  |  |  | 1,325 |  |  |
| 48 |  |  | TsC54C |  |  |  | Strat de fundatie din pietris |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,500 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9900 |  |  |  | 0,495 |  |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,1500 |  |  |  | 0,575 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  | 2912340002506 |  |  |  |  | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2100 |  |  |  | 0,105 |  |  |
|  |  |  | 2592270004021 |  |  |  |  | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,4200 |  |  |  | 0,21 |  |  |
| 49 |  |  | CA03F |  |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C15 |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,520 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 3,4500 |  |  |  | 8,694 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 1,008 |  |  |
|  |  |  | 26631021000037 |  |  |  |  | Beton cl.C15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,0250 |  |  |  | 2,622 |  |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,1000 |  |  |  | 0,256 |  |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 1,512 |  |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,63 |  |  |
| 50 |  |  | CL02D |  |  |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,300 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 8,0000 |  |  |  | 2,40 |  |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6000 |  |  |  | 0,48 |  |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  |  | Sudor |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 5,6000 |  |  |  | 1,68 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,8000 |  |  |  | 0,24 |  |  |
|  |  |  | 2811106303000 |  |  |  |  | Stilp din otel livrati in tronsoane |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1 000,0000 |  |  |  | 300,00 |  |  |
|  |  |  | 2873155901340 |  |  |  |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 2874115842700 |  |  |  |  | Piulita hexag. M20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2874115802500 |  |  |  |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2874115883700 |  |  |  |  | Saiba M 20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,09 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 0,135 |  |  |
|  |  |  | 2775276309886 |  |  |  |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 7,0000 |  |  |  | 2,10 |  |  |
|  |  |  | 3110500003004 |  |  |  |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 1,2000 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 3410520006729 |  |  |  |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,18 |  |  |
| 51 |  |  | CO07A1 |  |  |  | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 648,800 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 49,464 |  |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0500 |  |  |  | 82,44 |  |  |
|  |  |  | 2710703518200 |  |  |  |  | Panou gata confectionat |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0500 |  |  |  | 1 731,24 |  |  |
|  |  |  | 2873155901200 |  |  |  |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 1,649 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 1,649 |  |  |
|  |  |  | 2430226103294 |  |  |  |  | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 8,244 |  |  |
| 52 |  |  | IzD10C |  |  |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-21 sau analog si doua straturi de email ПФ-115 sau analog |  |  |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,950 |  |
|  |  |  | 7141020013400 |  |  |  |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 7,2800 |  |  |  | 14,196 |  |  |
|  |  |  | 24301161000002 |  |  |  |  | Email ПФ-115 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 12,0000 |  |  |  | 23,40 |  |  |
|  |  |  | 24302261008141 |  |  |  |  | Grund ГФ-021 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 6,0000 |  |  |  | 11,70 |  |  |
|  |  |  | 2430226109420 |  |  |  |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,8400 |  |  |  | 1,638 |  |  |
|  |  |  | 2320166200676 |  |  |  |  | White spirit |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 3,0000 |  |  |  | 5,85 |  |  |
|  |  |  | 1711317306661 |  |  |  |  | Bumbac de sters |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,5000 |  |  |  | 2,925 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Gard din metal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Bd |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |