Anexa nr.23

la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul  “Reparația capitală a acoperișului la instituția preșcolară nr.21, str.Alexandr Pușkin,99 din mun.Bălți “

Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Învățămănt, Tineret și Sport )

1 . Descriere general

- Gradinița nr.21 este situată în partea de este a municipiului Bălți pe amplasamentul adiacent străzii Pușkin, 99.  Здание двухэтажное, высотой 7м.

- Prevede reparația capitală acoperișurilor   următoarilor clădiri:

- Bloc principal grădiniță de copii – 531 m2

- Bloc auxiliar  - 80,7 m2

2. Informaţii şi proiectare

- Proiectul prevede lucrări de reparații acoperișului

- Bloc principal:

- 1.Instalarea centurii monolite din beton armat de asupra parapetului existent.

- 2.Amenajarea acoperișului din tabla cutată pe sistemul șarpant din lemn.

- Bloc auxiliar:

- Consolidarea învelișului monolit din beton armat existent, precum și restabilirea elementelor deteriorate a copertinei din beton armat.

- Amenajarea acoperișului din tabla cutată pe elementele din lemn.

- În proiect este prevăzută:

1. Demontarea   acoperișurilor existent

2. Demontarea stratului de termoizolant din spațiul acoperișului

3. Consolidarea  parapetului și elementele constructive deteriorate- efectuarea brîului

monolit pe perimetrul  parapetului;

- 4.  Montarea acoperișului  nou  cu structura portantă și căpriori și gratar de șipci;

- Acoperișul pentru prevăzut cu lucarne pentru aerisire și acces pe acoperiș. Canallee de ventilare existențe de demontează și  inlocuesc cu canale noi din tablă zincată, OSV,vata minerala și tabla curată pe extireor.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

- La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM

- Standardele aplicate NCM E.03.02-2014; CP A.08.11:2015; NCM A.08.02-2014

- Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor

Proiectul este elaborat pentru efectuarea lucrărilor de construcție-montaj pe timp vară.

Efectuarea lucrărilor de construcție-montaj pe timp de vară. Efectuarea lucrărilor  pe timp de iarnă se permite numai cu respectarea cerințelor conform CHиП 3.02.01-87

Termenul executării lucrărilor – maxim pînă la 30 noiembrie 2023, inclusiv.

4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul pe șantier este obligat din conform propriu:

- de a limita acces la șantier

- de a instala panou informațional pe obiectul str. A.Pușkin, 99

- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața.

- în timpul executării lucrărilor Antreprenor se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica

- Lucrări ascunse nu nu sunt acoperite fără aprobarea unui responsabil tehnic pentru supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Responsabil tehnic pentru  supraveghere tehnică certificat și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.

Trasarea axelor principale,  stâlpilor,  liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediata apropiere a terenului,  este responsabilitatea Antreprenorului.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

-  Zona de seismicitate  7 puncte.   Structurile clădirii sunt rezistente la foc în clasa K0.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Toate lucrarilor pe santierului de constructie  sunt necesare sa fie efectuatecu  cu respectarea obligatorie a cerintelor conform documentelor

- NCM A.08.01:2016 „Organizarea construcțiilor”                                                                                                           -  NCM A. 08.02-2014 „Securitatea și sănătate muncii în construcții”

-  NCM E.04.04:2016 «Protecția anticoroziva a construcțiilor»

-  NCM C.03.02:2014 “Protecția impotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor”

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să conforme cu NCM C.01.02:2017

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Operațiunile de construcție, instalare și încărcare și descărcare pe șantier sunt efectuate de automacara  10,0 tone cu  braț cu zabrele, autobasculanta- 5t, schela metalica tubulara de exterior S=640 mp,G=13.5t.

În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de construcție, materialele în exce , deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.

Сheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt achitate de către Antreprenor

Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de protecție contra incendiilor.

16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

- calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj pri n metoda resurse».

- Prețuri stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru finalizarea și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________