| Reconstructia gradinitei de copii din or.Ghindesti str.Stefan Voda 8 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 04-18-RAC.SU

Retele interioare de apa si canalizare

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. A1-Alimntare cu apa potabila |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (robinet cu bila |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (robinet cu bila) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila) |  |  | buc |  | 33,000 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 (robinet cu bila) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x1.9 mm PPRC tip3 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25x2.3 mm PPRC tip3 |  |  | m |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 32x3.0 mm PPRC tip3 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 40x3.7mm PPRC tip 3 |  |  | m |  | 26,000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (clipsa) |  |  | buc |  | 52,000 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (clipsa) |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | SA37D |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (clipsa) |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | SA37E |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" (clipsa) |  |  | buc |  | 34,000 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D15 mm, b=10mm (izolatie termica PEP Izoflex) |  |  | m |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D20 mm, b=10mm (izolatie termica PEP Izoflex) |  |  | m |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D25 mm, b=10mm (izolatie termica PEP, Izoflex) |  |  | m |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D32 mm, b=10mm (izolatie termica PEP, Izoflex) |  |  | m |  | 26,000 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 89,000 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | SE59A |  | Stingator cu pulbere OP-5, montat pe perete din caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 (robinet bila de serviciu-водоразборный) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total A1-Alimntare cu apa potabila Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. T3,T4-Alimentare cu apa calda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (robinet cu bila |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (robinet cu bila) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila) |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm PPRC tip3 |  |  | m |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25x3.5mm PPRC tip3 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 32x3.0 mm PPRC tip3 |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | SA37B |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (clipsa) |  |  | buc |  | 52,000 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | SA37C |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (clipsa) |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | SA37D |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (clipsa) |  |  | buc |  | 26,000 |  |  |  |  |  |  |
| 29 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D15 mm, b=10mm (izolatie termica PEP Izoflex) |  |  | m |  | 40,000 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D20 mm, b=10mm (izolatie termica PEP Izoflex) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D25 mm, b=10mm (izolatie termica PEP, Izoflex) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  |  | m |  | 80,000 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | AcB01A |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 15 mm (Ventilele termostatice de amestec ) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total T3,T4-Alimentare cu apa calda Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. C1- Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 56,000 |  |  |  |  |  |  |
| 39 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |  |  |  |  |
| 40 | SB08G ks=0.5 |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 250 mm (tub de protectie) ks=0.5 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 41 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (fitinguri) |  |  | m |  | 11,000 |  |  |  |  |  |  |
| 42 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (fitinguri) |  |  | m |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
| 43 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  | 10 m |  | 8,600 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | IC40C |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 110mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (suport PP 110) |  |  | buc |  | 37,000 |  |  |  |  |  |  |
| 45 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (suport PP 50) |  |  | buc |  | 25,000 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatare) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 47 | SB28B |  | Sifon canalizare exterioare din PVC, avind diametrul iesirii de 110 mm. |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
| 48 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din otel, pentru evacuarea apelor, avind diametrul de 100x50 mm |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
| 49 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | CB03G |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in apeducte, canale si anexe |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 51 | CA03B |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  |
| 52 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 53 | SB28B |  | Trap de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total C1- Canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Obiecte sanitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (semirotund normal) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |
| 55 | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (semirotund p-u copii) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |  |  |  |  |
| 56 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (normal) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
| 57 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (p-u copii) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |
| 58 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |
| 59 | SC05A |  | Chiuveta din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |
| 60 | SE22A |  | Masa dulap cu bazin spalator, asezt pe pardoseala, avind dimensiuni de 1340 x 750 x 870 mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |
| 61 | SE22A |  | Masa dulap cu bazin spalator, asezt pe pardoseala, avind dimensiuni de 2000 x 750 x 920 mm si greutate de 190 kg, |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Pret de piata |  | Masa din inox p-u spalarea veselei |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total Obiecte sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. C3- Canalizare de producere |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 20,000 |  |  |  |  |  |  |
| 64 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  | m |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |
| 65 | SF04B |  | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm |  |  | 10 m |  | 2,700 |  |  |  |  |  |  |
| 66 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (fitinguri) |  |  | m |  | 4,000 |  |  |  |  |  |  |
| 67 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (fitinguri) |  |  | m |  | 1,500 |  |  |  |  |  |  |
| 68 | IC40C |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 110mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (suport PP 110) |  |  | buc |  | 13,000 |  |  |  |  |  |  |
| 69 | IC40B |  | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (suport PP 50) |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
| 70 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatare) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 71 | SB28B |  | Sifon canalizare exterioare din PVC, avind diametrul iesirii de 110 mm. |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |
| 72 | SB26A |  | Gura de scurgere (receptor) din otel, pentru evacuarea apelor, avind diametrul de 100x50 mm |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |  |  |  |  |
| 73 | SB05E |  | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 5,000 |  |  |  |  |  |  |
| 74 | CB03G |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in apeducte, canale si anexe |  |  | m2 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
| 75 | CA03B |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |  |  |  |  |
| 76 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D100 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total C3- Canalizare de producere Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare medicala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportare materiale |  |  | 10 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuilei de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Intocmit | Iaconi C |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

| Reconstructia gradinitei de copii din or.Ghindesti str.Stefan Voda 8 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 04-18-RAC.SU

Retele interioare de apa si canalizare

Valoarea de deviz 316 314,75 lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № 04-18-RAC.SU: |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 4214340026800 | Montator constructii masini | h-om | 34,44 | 84,97 | 2 926,37 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,86 | 84,97 | 73,08 |
| 3. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2,50 | 84,97 | 212,42 |
| 4. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 409,75 | 84,97 | 34 816,40 |
| 5. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 35,75 | 84,97 | 3 037,68 |
| 6. | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 70,98 | 84,97 | 6 031,18 |
| 7. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 1,10 | 84,97 | 93,47 |
| 8. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 5,88 | 84,97 | 499,62 |
| 9. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,50 | 84,97 | 42,48 |
| 10. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,35 | 84,97 | 29,74 |
|  |  | Total manopera |  |  |  | 47 762,44 |

Materiale:

| 1. | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,16 | 385,00 | 61,60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,44 | 320,00 | 140,80 |
| 3. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 1,03 | 170,50 | 175,63 |
| 4. | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,83 | 5,00 | 4,15 |
| 5. | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,57 | 5,56 | 3,17 |
| 6. | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 7. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 8. | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 |
| 9. | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,18 | 120,00 | 21,60 |
| 10. | 204050510848 | Masa din inox cu spalator | buc | 8,00 | 8 500,00 | 68 000,00 |
| 11. | 2051142950700 | Dibluri | buc | 8,16 | 1,50 | 12,24 |
| 12. | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 6,00 | 0,65 | 3,90 |
| 13. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 5,73 | 5,00 | 28,65 |
| 14. | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 1,11 | 5,00 | 5,55 |
| 15. | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 2,92 | 22,50 | 65,70 |
| 16. | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,24 | 24,60 | 5,91 |
| 17. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,24 | 12,50 | 3,00 |
| 18. | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 4,16 | 18,00 | 74,88 |
| 19. | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,17 | 12,60 | 2,14 |
| 20. | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,50 | 65,00 | 32,50 |
| 21. | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,07 | 32,50 | 2,28 |
| 22. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 2,11 | 245,60 | 518,23 |
| 23. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1,93 | 35,00 | 67,55 |
| 24. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,34 | 35,00 | 11,90 |
| 25. | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 13,39 | 50,00 | 669,50 |
| 26. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 36,00 | 50,00 | 1 800,00 |
| 27. | 2521216700210110 | Teava din PVC D100 | m | 16,07 | 60,00 | 964,20 |
| 28. | 2521216717020 | Teava PPRC tip3 D20x1.9 mm | m | 40,80 | 15,00 | 612,00 |
| 29. | 252121671702028 | Teava Dn20x2.8 mm PPRC tip3 | m | 40,80 | 20,05 | 818,04 |
| 30. | 252121671702523 | Teava D25x2.3 mm PPRC tip3 | m | 13,26 | 29,25 | 387,86 |
| 31. | 252121671702535 | Teava Dn25x3.5mm PPRC tip3 | m | 20,40 | 33,54 | 684,22 |
| 32. | 25212167170323 | Teava D32x3.0 mm PPRC tip3 | m | 30,60 | 35,50 | 1 086,30 |
| 33. | 252121671704037 | Teava PPRC tip3 40x3.7 mm | m | 26,52 | 68,75 | 1 823,25 |
| 34. | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 7,95 | 15,80 | 125,61 |
| 35. | 2521216720110 | Teava PP D110mm | m | 93,73 | 60,00 | 5 623,80 |
| 36. | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 2,42 | 25,00 | 60,50 |
| 37. | 2521216720250 | Teava PVC 250 mm | m | 10,30 | 344,58 | 3 549,17 |
| 38. | 252121672050 | Teava PP D50mm | m | 45,83 | 23,34 | 1 069,67 |
| 39. | 2523126719771 | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" | buc | 4,04 | 75,00 | 303,00 |
| 40. | 252312672110 | Sifon canalizare exterioara d.110 | buc | 10,10 | 502,90 | 5 079,29 |
| 41. | 252312672115110 | Trap de pardoseala din polipropilena D100 | buc | 3,03 | 85,40 | 258,76 |
| 42. | 2523156719420 | Cot Dn20 mm | buc | 56,00 | 1,90 | 106,40 |
| 43. | 2523156719425 | Cot Dn25 mm | buc | 23,10 | 2,95 | 68,14 |
| 44. | 252315671942520 | Reductie Dn25/20mm | buc | 8,00 | 2,00 | 16,00 |
| 45. | 2523156719432 | Cot Dn32 mm | buc | 21,00 | 6,25 | 131,25 |
| 46. | 252315671943220 | Reductie Dn32/20mm | buc | 3,00 | 3,50 | 10,50 |
| 47. | 252315671943225 | Reductie D32/25mm | buc | 3,30 | 3,25 | 10,73 |
| 48. | 2523156719440 | Cot Dn40 mm | buc | 18,20 | 18,25 | 332,15 |
| 49. | 2523156719440/35 | Reductie Dn40/35mm | buc | 2,60 | 18,25 | 47,45 |
| 50. | 25231567194520 | Teu Dn20mm | buc | 36,00 | 2,50 | 90,00 |
| 51. | 25231567194525 | Teu Dn25mm | buc | 14,85 | 4,20 | 62,37 |
| 52. | 25231567194532 | Teu Dn32mm | buc | 13,50 | 7,20 | 97,20 |
| 53. | 25231567194540 | Teu Dn40mm | buc | 11,70 | 12,10 | 141,57 |
| 54. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 169,00 | 35,00 | 5 915,00 |
| 55. | 252315672110 | Piesa de curatire D110 | buc | 2,00 | 145,60 | 291,20 |
| 56. | 2622102438020 | Lavoar ceramic | buc | 13,39 | 600,00 | 8 034,00 |
| 57. | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 13,52 | 750,00 | 10 140,00 |
| 58. | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 13,39 | 283,33 | 3 793,79 |
| 59. | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 68,84 | 2,50 | 172,10 |
| 60. | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 68,20 | 2,50 | 170,50 |
| 61. | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 62. | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,56 | 25,60 | 14,34 |
| 63. | 2746163336395 | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm | kg | 8,40 | 35,60 | 299,04 |
| 64. | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm | kg | 14,70 | 35,60 | 523,32 |
| 65. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 4,00 | 15,10 | 60,40 |
| 66. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,08 | 40,00 | 3,20 |
| 67. | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,60 | 10,50 | 6,30 |
| 68. | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,06 | 0,40 | 0,02 |
| 69. | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,60 | 1,20 | 0,72 |
| 70. | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,02 | 0,05 | 0,00 |
| 71. | 2874117300015 | Ventilele termostatice de amestec | buc | 2,08 | 2 500,00 | 5 200,00 |
| 72. | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,02 | 40,00 | 0,80 |
| 73. | 2875114200020 | Chiuveta din inox | buc | 4,04 | 570,00 | 2 302,80 |
| 74. | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 2,06 | 3 500,00 | 7 210,00 |
| 75. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 13,26 | 175,00 | 2 320,50 |
| 76. | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" | buc | 7,00 | 226,90 | 1 588,30 |
| 77. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 19,36 | 125,60 | 2 431,61 |
| 78. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 26,52 | 18,00 | 477,36 |
| 79. | 2875114203870 | Gura de scurgere din otel D110x50 | buc | 10,40 | 520,50 | 5 413,20 |
| 80. | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 13,39 | 175,00 | 2 343,25 |
| 81. | 2875274204020 | Clipsa D20 mm | buc | 104,00 | 1,40 | 145,60 |
| 82. | 2875274204025 | Clipsa D25 mm | buc | 43,00 | 2,55 | 109,65 |
| 83. | 2875274204032 | Clipsa D32 mm | buc | 39,00 | 3,50 | 136,50 |
| 84. | 2875274204042 | Clipsa D32 mm | buc | 34,00 | 3,75 | 127,50 |
| 85. | 2875274204110 | Suport PP D110mm | buc | 50,00 | 7,50 | 375,00 |
| 86. | 287527420450 | Suport PP D50mm | buc | 30,00 | 5,80 | 174,00 |
| 87. | 287527420510015 | Robinet cu sfera d15 mm | buc | 49,00 | 63,50 | 3 111,50 |
| 88. | 287527420510020 | Robinet cu sfera d20mm | buc | 6,00 | 100,00 | 600,00 |
| 89. | 287527420510025 | Robinet cu sfera d25mm | buc | 3,00 | 165,50 | 496,50 |
| 90. | 287527420510032 | Robinet cu sfera d32mm | buc | 1,00 | 358,80 | 358,80 |
| 91. | 2875274205215 | Robinet bila de golire Dn15 | buc | 6,00 | 75,00 | 450,00 |
| 92. | 2875274501129 | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2" | buc | 28,00 | 18,32 | 512,96 |
| 93. | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,06 | 20,00 | 1,20 |
| 94. | 2875277330522 | Mufa antiincendiara tip D100 | buc | 2,00 | 185,00 | 370,00 |
| 95. | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 2,00 | 750,00 | 1 500,00 |
| 96. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 7,00 | 750,00 | 5 250,00 |
| 97. | 2913124201372 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 4,00 | 750,00 | 3 000,00 |
| 98. | 2913124201373 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 7,00 | 750,00 | 5 250,00 |
| 99. | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 13,39 | 125,60 | 1 681,78 |
| 100. | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 13,39 | 72,50 | 970,78 |
| 101. | 292412735685 | Stingator OP-5 | buc | 4,08 | 550,25 | 2 245,02 |
| 102. | 3220137315778 | Decapant | kg | 1,02 | 30,00 | 30,60 |
| 103. | 3320517352231510 | Izolatie termica PEP d15 mm, b=10 mm | m | 86,52 | 8,25 | 713,78 |
| 104. | 3320517352232010 | Izolatie termica PEP d20 mm, b=10 mm | m | 35,69 | 10,00 | 356,90 |
| 105. | 3320517352232510 | Izolatie termica PEP d25 mm, b=10 mm | m | 32,45 | 12,50 | 405,63 |
| 106. | 3320517352233210 | Izolatie termica PEP d32 mm, b=10 mm | m | 28,12 | 15,00 | 421,80 |
| 107. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| 108. | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,22 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  | 182 777,56 |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,52 | 15,00 | 7,80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 7,09 | 25,00 | 177,25 |
| 3. | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,14 | 15,00 | 2,10 |
| 4. | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,02 | 40,00 | 0,80 |
| 5. | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 2,10 | 15,00 | 31,50 |
| 6. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 8,00 | 15,00 | 120,00 |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  | 339,45 |

|  | Total | lei |  |  | 230 879,45 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurare medicala | 24 % |  |  | 11 462,99 |
|  | Transportare materiale | 10 % |  |  | 18 277,76 |
|  | Total |  |  |  | 260 620,20 |
|  | Cheltuilei de regie | 14,5 % |  |  | 37 789,93 |
|  | Total |  |  |  | 298 410,13 |
|  | Beneficiu de deviz | 6 % |  |  | 17 904,62 |
|  | Total deviz: |  |  |  | 316 314,75 |

| Intocmit | Iaconi C |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Reconstructia gradinitei de copii din or.Ghindesti str.Stefan Voda 8 | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. A1-Alimntare cu apa potabila |  |  |  |  |
| 1 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (robinet cu bila | buc |  |  | 187,33 ————— 12,75 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  | 287527420510025 | Robinet cu sfera d25mm | buc | 1,000 | 165,50 | 165,50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 | 170,50 | 1,71 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 | 245,60 | 7,37 |
| 2 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (robinet cu bila) | buc |  |  | 123,21 ————— 12,75 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  | 287527420510020 | Robinet cu sfera d20mm | buc | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 | 170,50 | 2,27 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 | 245,60 | 8,19 |
| 3 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila) | buc |  |  | 86,67 ————— 12,75 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  | 287527420510015 | Robinet cu sfera d15 mm | buc | 1,000 | 63,50 | 63,50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 | 170,50 | 2,53 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 | 245,60 | 7,89 |
| 4 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 32 (robinet cu bila) | buc |  |  | 399,90 ————— 21,24 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,250 | 84,97 | 21,24 |
|  | 287527420510032 | Robinet cu sfera d32mm | buc | 1,000 | 358,80 | 358,80 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,030 | 170,50 | 5,12 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,060 | 245,60 | 14,74 |
| 5 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x1.9 mm PPRC tip3 | m |  |  | 107,89 ————— 53,53 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 | 84,97 | 53,53 |
|  | 2521216717020 | Teava PPRC tip3 D20x1.9 mm | m | 1,020 | 15,00 | 15,30 |
|  | 2523156719420 | Cot Dn20 mm | buc | 0,700 | 1,90 | 1,33 |
|  | 25231567194520 | Teu Dn20mm | buc | 0,450 | 2,50 | 1,12 |
|  | 252315671942520 | Reductie Dn25/20mm | buc | 0,100 | 2,00 | 0,20 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 30,00 | 0,18 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 35,00 | 0,07 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 25,00 | 1,05 |
| 6 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25x2.3 mm PPRC tip3 | m |  |  | 124,05 ————— 53,53 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 | 84,97 | 53,53 |
|  | 252121671702523 | Teava D25x2.3 mm PPRC tip3 | m | 1,020 | 29,25 | 29,84 |
|  | 2523156719425 | Cot Dn25 mm | buc | 0,700 | 2,95 | 2,06 |
|  | 25231567194525 | Teu Dn25mm | buc | 0,450 | 4,20 | 1,89 |
|  | 252315671943225 | Reductie D32/25mm | buc | 0,100 | 3,25 | 0,33 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 30,00 | 0,18 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 35,00 | 0,08 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 25,00 | 1,04 |
| 7 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 32x3.0 mm PPRC tip3 | m |  |  | 134,11 ————— 53,53 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 | 84,97 | 53,53 |
|  | 25212167170323 | Teava D32x3.0 mm PPRC tip3 | m | 1,020 | 35,50 | 36,21 |
|  | 2523156719432 | Cot Dn32 mm | buc | 0,700 | 6,25 | 4,38 |
|  | 25231567194532 | Teu Dn32mm | buc | 0,450 | 7,20 | 3,24 |
|  | 252315671943220 | Reductie Dn32/20mm | buc | 0,100 | 3,50 | 0,35 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 30,00 | 0,18 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 35,00 | 0,07 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 25,00 | 1,05 |
| 8 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 40x3.7mm PPRC tip 3 | m |  |  | 180,10 ————— 53,53 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 | 84,97 | 53,53 |
|  | 252121671704037 | Teava PPRC tip3 40x3.7 mm | m | 1,020 | 68,75 | 70,12 |
|  | 2523156719440 | Cot Dn40 mm | buc | 0,700 | 18,25 | 12,78 |
|  | 25231567194540 | Teu Dn40mm | buc | 0,450 | 12,10 | 5,45 |
|  | 2523156719440/35 | Reductie Dn40/35mm | buc | 0,100 | 18,25 | 1,82 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 30,00 | 0,18 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 35,00 | 0,07 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 25,00 | 1,05 |
| 9 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (clipsa) | buc |  |  | 27,21 ————— 24,64 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 | 84,97 | 24,64 |
|  | 2875274204020 | Clipsa D20 mm | buc | 1,000 | 1,40 | 1,40 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,50 | 0,78 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 320,00 | 0,37 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (clipsa) | buc |  |  | 31,77 ————— 28,04 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 | 84,97 | 28,04 |
|  | 2875274204025 | Clipsa D25 mm | buc | 1,000 | 2,55 | 2,55 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,50 | 0,77 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 320,00 | 0,38 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (clipsa) | buc |  |  | 36,23 ————— 31,44 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,370 | 84,97 | 31,44 |
|  | 2875274204032 | Clipsa D32 mm | buc | 1,000 | 3,50 | 3,50 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,50 | 0,78 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 320,00 | 0,49 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | SA37E | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" (clipsa) | buc |  |  | 38,91 ————— 33,99 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,400 | 84,97 | 33,99 |
|  | 2875274204042 | Clipsa D32 mm | buc | 1,000 | 3,75 | 3,75 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,50 | 0,78 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 320,00 | 0,38 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D15 mm, b=10mm (izolatie termica PEP Izoflex) | m |  |  | 44,61 ————— 35,69 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 | 84,97 | 35,69 |
|  | 3320517352231510 | Izolatie termica PEP d15 mm, b=10 mm | m | 1,030 | 8,25 | 8,92 |
| 14 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D20 mm, b=10mm (izolatie termica PEP Izoflex) | m |  |  | 46,50 ————— 35,69 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 | 84,97 | 35,69 |
|  | 3320517352232010 | Izolatie termica PEP d20 mm, b=10 mm | m | 1,030 | 10,00 | 10,82 |
| 15 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D25 mm, b=10mm (izolatie termica PEP, Izoflex) | m |  |  | 49,21 ————— 35,69 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 | 84,97 | 35,69 |
|  | 3320517352232510 | Izolatie termica PEP d25 mm, b=10 mm | m | 1,030 | 12,50 | 13,53 |
| 16 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D32 mm, b=10mm (izolatie termica PEP, Izoflex) | m |  |  | 51,91 ————— 35,69 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 | 84,97 | 35,69 |
|  | 3320517352233210 | Izolatie termica PEP d32 mm, b=10 mm | m | 1,030 | 15,00 | 16,22 |
| 17 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  | 13,60 ————— 13,60 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 | 84,97 | 13,60 |
| 18 | SE59A | Stingator cu pulbere OP-5, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc |  |  | 594,05 ————— 29,74 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,350 | 84,97 | 29,74 |
|  | 292412735685 | Stingator OP-5 | buc | 1,000 | 550,25 | 561,25 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,000 | 1,50 | 3,06 |
| 19 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 (robinet bila de serviciu-водоразборный) | buc |  |  | 98,08 ————— 12,74 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,74 |
|  | 2875274205215 | Robinet bila de golire Dn15 | buc | 1,000 | 75,00 | 75,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 | 170,50 | 2,56 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 | 245,60 | 7,78 |
|  |  | 2. T3,T4-Alimentare cu apa calda |  |  |  |  |
| 20 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (robinet cu bila | buc |  |  | 188,18 ————— 12,74 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,74 |
|  | 287527420510025 | Robinet cu sfera d25mm | buc | 1,000 | 165,50 | 165,50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 | 170,50 | 2,56 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 | 245,60 | 7,37 |
| 21 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (robinet cu bila) | buc |  |  | 123,21 ————— 12,75 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  | 287527420510020 | Robinet cu sfera d20mm | buc | 1,000 | 100,00 | 100,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 | 170,50 | 2,27 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 | 245,60 | 8,19 |
| 22 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15 mm (robinet cu bila) | buc |  |  | 86,63 ————— 12,75 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,150 | 84,97 | 12,75 |
|  | 287527420510015 | Robinet cu sfera d15 mm | buc | 1,000 | 63,50 | 63,50 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,015 | 170,50 | 2,56 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,032 | 245,60 | 7,83 |
| 23 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20x2.8 mm PPRC tip3 | m |  |  | 113,04 ————— 53,53 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 | 84,97 | 53,53 |
|  | 252121671702028 | Teava Dn20x2.8 mm PPRC tip3 | m | 1,020 | 20,05 | 20,45 |
|  | 2523156719420 | Cot Dn20 mm | buc | 0,700 | 1,90 | 1,33 |
|  | 25231567194520 | Teu Dn20mm | buc | 0,450 | 2,50 | 1,12 |
|  | 252315671942520 | Reductie Dn25/20mm | buc | 0,100 | 2,00 | 0,20 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 30,00 | 0,18 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 35,00 | 0,07 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 25,00 | 1,05 |
| 24 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25x3.5mm PPRC tip3 | m |  |  | 128,42 ————— 53,53 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 | 84,97 | 53,53 |
|  | 252121671702535 | Teava Dn25x3.5mm PPRC tip3 | m | 1,020 | 33,54 | 34,21 |
|  | 2523156719425 | Cot Dn25 mm | buc | 0,700 | 2,95 | 2,06 |
|  | 25231567194525 | Teu Dn25mm | buc | 0,450 | 4,20 | 1,89 |
|  | 252315671943225 | Reductie D32/25mm | buc | 0,100 | 3,25 | 0,33 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 30,00 | 0,18 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 35,00 | 0,07 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 25,00 | 1,05 |
| 25 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 32x3.0 mm PPRC tip3 | m |  |  | 134,11 ————— 53,53 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,630 | 84,97 | 53,53 |
|  | 25212167170323 | Teava D32x3.0 mm PPRC tip3 | m | 1,020 | 35,50 | 36,21 |
|  | 2523156719432 | Cot Dn32 mm | buc | 0,700 | 6,25 | 4,38 |
|  | 25231567194532 | Teu Dn32mm | buc | 0,450 | 7,20 | 3,24 |
|  | 252315671943220 | Reductie Dn32/20mm | buc | 0,100 | 3,50 | 0,35 |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,000 | 35,00 | 35,00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,020 | 5,00 | 0,10 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,006 | 30,00 | 0,18 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,002 | 35,00 | 0,07 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 | 25,00 | 1,05 |
| 26 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" (clipsa) | buc |  |  | 27,21 ————— 24,64 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 | 84,97 | 24,64 |
|  | 2875274204020 | Clipsa D20 mm | buc | 1,000 | 1,40 | 1,40 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,50 | 0,78 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 320,00 | 0,37 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | SA37C | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" (clipsa) | buc |  |  | 31,76 ————— 28,04 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,330 | 84,97 | 28,04 |
|  | 2875274204025 | Clipsa D25 mm | buc | 1,000 | 2,55 | 2,55 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,50 | 0,78 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 320,00 | 0,37 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | SA37D | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/4" (clipsa) | buc |  |  | 36,11 ————— 31,44 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,370 | 84,97 | 31,44 |
|  | 2875274204032 | Clipsa D32 mm | buc | 1,000 | 3,50 | 3,50 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,005 | 5,00 | 0,03 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,310 | 2,50 | 0,78 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0012 | 320,00 | 0,37 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,001 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D15 mm, b=10mm (izolatie termica PEP Izoflex) | m |  |  | 44,61 ————— 35,69 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 | 84,97 | 35,69 |
|  | 3320517352231510 | Izolatie termica PEP d15 mm, b=10 mm | m | 1,030 | 8,25 | 8,92 |
| 30 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D20 mm, b=10mm (izolatie termica PEP Izoflex) | m |  |  | 46,50 ————— 35,69 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 | 84,97 | 35,69 |
|  | 3320517352232010 | Izolatie termica PEP d20 mm, b=10 mm | m | 1,030 | 10,00 | 10,81 |
| 31 | RpIF09B | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D25 mm, b=10mm (izolatie termica PEP, Izoflex) | m |  |  | 49,21 ————— 35,69 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,420 | 84,97 | 35,69 |
|  | 3320517352232510 | Izolatie termica PEP d25 mm, b=10 mm | m | 1,030 | 12,50 | 13,52 |
| 32 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m |  |  | 13,60 ————— 13,60 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,160 | 84,97 | 13,60 |
| 33 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  | 847,72 ————— 97,72 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,150 | 84,97 | 97,72 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1,000 | 750,00 | 750,00 |
| 34 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  | 990,20 ————— 140,20 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 | 84,97 | 140,20 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 750,00 | 750,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 50,00 | 100,00 |
| 35 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  | 990,20 ————— 140,20 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 | 84,97 | 140,20 |
|  | 2913124201372 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 750,00 | 750,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 50,00 | 100,00 |
| 36 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru chiuveta, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  | 990,20 ————— 140,20 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 | 84,97 | 140,20 |
|  | 2913124201373 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 | 750,00 | 750,00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 | 50,00 | 100,00 |
| 37 | AcB01A | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 15 mm (Ventilele termostatice de amestec ) | buc |  |  | 2 646,74 ————— 46,73 |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 0,550 | 84,97 | 46,73 |
|  | 2874117300015 | Ventilele termostatice de amestec | buc | 1,000 | 2 500,00 | 2 600,00 |
|  |  | 3. C1- Canalizare |  |  |  |  |
| 38 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  | 89,59 ————— 27,19 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 | 84,97 | 27,19 |
|  | 2521216720110 | Teava PP D110mm | m | 1,030 | 60,00 | 61,80 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 | 35,00 | 0,53 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| 39 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  | 45,48 ————— 21,24 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 | 84,97 | 21,24 |
|  | 252121672050 | Teava PP D50mm | m | 1,030 | 23,34 | 24,04 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 | 35,00 | 0,14 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| 40 | SB08G ks=0.5 | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 250 mm (tub de protectie) ks=0.5 | m |  |  | 373,79 ————— 17,84 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,420 | 84,97 | 17,84 |
|  | 2521216720250 | Teava PVC 250 mm | m | 1,030 | 344,58 | 354,92 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,026 | 35,00 | 0,91 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,023 | 5,00 | 0,12 |
| 41 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (fitinguri) | m |  |  | 89,57 ————— 27,19 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 | 84,97 | 27,19 |
|  | 2521216720110 | Teava PP D110mm | m | 1,030 | 60,00 | 61,80 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 | 35,00 | 0,51 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| 42 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (fitinguri) | m |  |  | 45,46 ————— 21,24 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 | 84,97 | 21,24 |
|  | 252121672050 | Teava PP D50mm | m | 1,030 | 23,34 | 24,04 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 | 35,00 | 0,12 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| 43 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |  | 6,82 ————— 6,82 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 | 84,97 | 6,82 |
| 44 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 110mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (suport PP 110) | buc |  |  | 39,49 ————— 29,74 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 84,97 | 29,74 |
|  | 2875274204110 | Suport PP D110mm | buc | 1,000 | 7,50 | 7,50 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 15,10 | 0,76 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 15,00 | 1,50 |
| 45 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (suport PP 50) | buc |  |  | 31,85 ————— 23,79 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 | 84,97 | 23,79 |
|  | 287527420450 | Suport PP D50mm | buc | 1,000 | 5,80 | 5,80 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 15,10 | 0,76 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 15,00 | 1,50 |
| 46 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatare) | buc |  |  | 170,84 ————— 23,79 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 | 84,97 | 23,79 |
|  | 252315672110 | Piesa de curatire D110 | buc | 1,000 | 145,60 | 145,60 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 | 35,00 | 1,40 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 5,00 | 0,05 |
| 47 | SB28B | Sifon canalizare exterioare din PVC, avind diametrul iesirii de 110 mm. | buc |  |  | 532,77 ————— 24,64 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 | 84,97 | 24,64 |
|  | 252312672110 | Sifon canalizare exterioara d.110 | buc | 1,000 | 502,90 | 507,93 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 | 35,00 | 0,12 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| 48 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din otel, pentru evacuarea apelor, avind diametrul de 100x50 mm | buc |  |  | 643,02 ————— 93,47 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,100 | 84,97 | 93,47 |
|  | 2875114203870 | Gura de scurgere din otel D110x50 | buc | 1,000 | 520,50 | 541,32 |
|  | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,080 | 5,00 | 0,42 |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,055 | 5,56 | 0,32 |
|  | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 0,400 | 18,00 | 7,50 |
| 49 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  | 128,16 ————— 61,18 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,720 | 84,97 | 61,18 |
|  | 2521216700210110 | Teava din PVC D100 | m | 1,030 | 60,00 | 64,26 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,032 | 65,00 | 2,15 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,015 | 24,60 | 0,39 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,008 | 22,50 | 0,18 |
| 50 | CB03G | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in apeducte, canale si anexe | m2 |  |  | 141,61 ————— 123,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 84,97 | 16,99 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,250 | 84,97 | 106,21 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 | 40,00 | 0,40 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 | 1,20 | 0,36 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 | 10,50 | 3,15 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 | 20,00 | 0,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 | 5 500,00 | 0,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,040 | 40,00 | 1,60 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,090 | 120,00 | 10,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 500,00 | 0,00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0007 | 5 500,00 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 | 12,50 | 1,50 |
| 51 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  | 1 565,75 ————— 339,92 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,550 | 84,97 | 304,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 84,97 | 35,42 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,000 | 2,50 | 717,08 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,760 | 320,00 | 240,00 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,700 | 385,00 | 256,67 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,057 | 40,00 | 3,33 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 15,00 | 8,75 |
| 52 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D100 | buc |  |  | 233,34 ————— 42,48 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,500 | 84,97 | 42,48 |
|  | 2875277330522 | Mufa antiincendiara tip D100 | buc | 1,000 | 185,00 | 185,00 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,000 | 0,65 | 1,95 |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,030 | 0,40 | 0,01 |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,010 | 0,05 | 0,00 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,260 | 15,00 | 3,90 |
| 53 | SB28B | Trap de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 100 mm. | buc |  |  | 111,09 ————— 24,64 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 | 84,97 | 24,64 |
|  | 252312672115110 | Trap de pardoseala din polipropilena D100 | buc | 1,000 | 85,40 | 86,25 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 | 35,00 | 0,12 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
|  |  | 4. Obiecte sanitare |  |  |  |  |
| 54 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (semirotund normal) | buc |  |  | 1 128,19 ————— 157,19 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 | 84,97 | 157,19 |
|  | 2622102438020 | Lavoar ceramic | buc | 1,010 | 600,00 | 618,00 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 | 175,00 | 178,50 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 125,60 | 128,11 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 | 15,80 | 9,66 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 | 18,00 | 36,72 |
| 55 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (semirotund p-u copii) | buc |  |  | 1 128,19 ————— 157,19 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 | 84,97 | 157,19 |
|  | 2622102438020 | Lavoar ceramic | buc | 1,010 | 600,00 | 618,00 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,000 | 175,00 | 178,50 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 125,60 | 128,11 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,600 | 15,80 | 9,66 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,000 | 18,00 | 36,72 |
| 56 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (normal) | buc |  |  | 1 864,50 ————— 356,87 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,200 | 84,97 | 356,87 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,010 | 750,00 | 780,00 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,000 | 283,33 | 291,83 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 | 125,60 | 129,37 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 | 72,50 | 74,68 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 | 50,00 | 51,50 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 | 175,00 | 180,25 |
| 57 | SC07A1 | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (p-u copii) | buc |  |  | 1 864,50 ————— 356,87 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,200 | 84,97 | 356,87 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,010 | 750,00 | 780,00 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,000 | 283,33 | 291,83 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,000 | 125,60 | 129,37 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,000 | 72,50 | 74,67 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,000 | 50,00 | 51,50 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,000 | 175,00 | 180,25 |
| 58 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc |  |  | 3 891,57 ————— 157,19 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,850 | 84,97 | 157,19 |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 1,000 | 3 500,00 | 3 605,00 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 125,60 | 129,37 |
| 59 | SC05A | Chiuveta din inox, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida | buc |  |  | 937,88 ————— 144,45 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,700 | 84,97 | 144,45 |
|  | 2875114200020 | Chiuveta din inox | buc | 1,000 | 570,00 | 575,70 |
|  | 2523126719771 | Sifon pt.scurgere, dn=1/4" | buc | 1,000 | 75,00 | 75,75 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,000 | 125,60 | 126,86 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 0,600 | 25,00 | 15,12 |
| 60 | SE22A | Masa dulap cu bazin spalator, asezt pe pardoseala, avind dimensiuni de 1340 x 750 x 870 mm | buc |  |  | 1 061,53 ————— 626,23 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,560 | 84,97 | 132,55 |
|  | 4214340026800 | Montator constructii masini | h-om | 4,920 | 84,97 | 418,05 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,840 | 84,97 | 71,37 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,050 | 84,97 | 4,25 |
|  | 2746163336395 | Teava din plumb de presiune 21 x 4 mm | kg | 1,200 | 35,60 | 42,72 |
|  | 2746163336618 | Teava din plumb de scurgere D=44 x 2 mm | kg | 2,100 | 35,60 | 74,76 |
|  | 2875114202826 | Sifon pt. spalator vase dublu, din Fc Dn 1 1/4" | buc | 1,000 | 226,90 | 226,90 |
|  | 2875274501129 | Racord alama turnat cu filet exterior Dn 1/2" | buc | 4,000 | 18,32 | 73,28 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,080 | 25,60 | 2,05 |
|  | 2414317346207 | Stearina | kg | 0,024 | 12,60 | 0,31 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,400 | 22,50 | 9,00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,008 | 170,50 | 1,46 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,010 | 32,50 | 0,33 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,300 | 15,00 | 4,50 |
| 61 | SE22A | Masa dulap cu bazin spalator, asezt pe pardoseala, avind dimensiuni de 2000 x 750 x 920 mm si greutate de 190 kg, | buc |  |  | 0,00 ————— 0,00 |
| 62 | Pret de piata | Masa din inox p-u spalarea veselei | buc |  |  | 8 500,00 ————— 0,00 |
|  | 204050510848 | Masa din inox cu spalator | buc | 1,000 | 8 500,00 | 8 500,00 |
|  |  | 5. C3- Canalizare de producere |  |  |  |  |
| 63 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  | 89,59 ————— 27,19 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 | 84,97 | 27,19 |
|  | 2521216720110 | Teava PP D110mm | m | 1,030 | 60,00 | 61,80 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 | 35,00 | 0,53 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| 64 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  |  | 45,49 ————— 21,24 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 | 84,97 | 21,24 |
|  | 252121672050 | Teava PP D50mm | m | 1,030 | 23,34 | 24,04 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 | 35,00 | 0,15 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 5,00 | 0,06 |
| 65 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m |  |  | 6,92 ————— 6,92 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,080 | 84,97 | 6,92 |
| 66 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (fitinguri) | m |  |  | 89,59 ————— 27,19 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,320 | 84,97 | 27,19 |
|  | 2521216720110 | Teava PP D110mm | m | 1,030 | 60,00 | 61,80 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,015 | 35,00 | 0,53 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 5,00 | 0,07 |
| 67 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (fitinguri) | m |  |  | 45,79 ————— 21,53 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,250 | 84,97 | 21,53 |
|  | 252121672050 | Teava PP D50mm | m | 1,030 | 23,34 | 23,96 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,004 | 35,00 | 0,23 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,012 | 5,00 | 0,07 |
| 68 | IC40C | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 110mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (suport PP 110) | buc |  |  | 39,49 ————— 29,74 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,350 | 84,97 | 29,74 |
|  | 2875274204110 | Suport PP D110mm | buc | 1,000 | 7,50 | 7,50 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 15,10 | 0,75 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 15,00 | 1,50 |
| 69 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 50mm, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (suport PP 50) | buc |  |  | 31,85 ————— 23,79 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,280 | 84,97 | 23,79 |
|  | 287527420450 | Suport PP D50mm | buc | 1,000 | 5,80 | 5,80 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,050 | 15,10 | 0,75 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,100 | 15,00 | 1,50 |
| 70 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (piesa de curatare) | buc |  |  | 170,84 ————— 23,79 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,280 | 84,97 | 23,79 |
|  | 252315672110 | Piesa de curatire D110 | buc | 1,000 | 145,60 | 145,60 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,035 | 35,00 | 1,40 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 5,00 | 0,05 |
| 71 | SB28B | Sifon canalizare exterioare din PVC, avind diametrul iesirii de 110 mm. | buc |  |  | 532,80 ————— 24,64 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,290 | 84,97 | 24,64 |
|  | 252312672110 | Sifon canalizare exterioara d.110 | buc | 1,000 | 502,90 | 507,93 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0045 | 35,00 | 0,15 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,015 | 5,00 | 0,08 |
| 72 | SB26A | Gura de scurgere (receptor) din otel, pentru evacuarea apelor, avind diametrul de 100x50 mm | buc |  |  | 643,00 ————— 93,47 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,100 | 84,97 | 93,47 |
|  | 2875114203870 | Gura de scurgere din otel D110x50 | buc | 1,000 | 520,50 | 541,32 |
|  | 1725127333925 | Pinza sac din fire de cinepa de 0,7 m latime | m2 | 0,080 | 5,00 | 0,41 |
|  | 1752117307055 | Calafat alb | kg | 0,055 | 5,56 | 0,32 |
|  | 2320322600294 | Bitum de protectie | kg | 0,400 | 18,00 | 7,48 |
| 73 | SB05E | Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  | 128,28 ————— 61,18 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,720 | 84,97 | 61,18 |
|  | 2521216700210110 | Teava din PVC D100 | m | 1,030 | 60,00 | 64,32 |
|  | 2416406110467 | Codez 100 adeziv pentru lipit PVC | kg | 0,032 | 65,00 | 2,21 |
|  | 2320167317232 | Dicloretan | kg | 0,015 | 24,60 | 0,39 |
|  | 2320116200572 | Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala | kg | 0,008 | 22,50 | 0,18 |
| 74 | CB03G | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in apeducte, canale si anexe | m2 |  |  | 141,61 ————— 123,20 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,200 | 84,97 | 16,99 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,250 | 84,97 | 106,21 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,005 | 40,00 | 0,40 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,300 | 1,20 | 0,36 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,300 | 10,50 | 3,15 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,030 | 20,00 | 0,60 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,002 | 5 500,00 | 0,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,040 | 40,00 | 1,60 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,090 | 120,00 | 10,80 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 | 5 500,00 | 0,00 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0007 | 5 500,00 | 0,00 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,120 | 12,50 | 1,50 |
| 75 | CA03B | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  |  | 1 565,75 ————— 339,92 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,550 | 84,97 | 304,50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,400 | 84,97 | 35,42 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 1,025 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2651122100397 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 | kg | 284,000 | 2,50 | 717,08 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,760 | 320,00 | 240,00 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 0,700 | 385,00 | 256,67 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,290 | 0,00 | 0,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 0,057 | 40,00 | 3,33 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,600 | 15,00 | 8,75 |
| 76 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri D100 | buc |  |  | 233,34 ————— 42,48 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,500 | 84,97 | 42,48 |
|  | 2875277330522 | Mufa antiincendiara tip D100 | buc | 1,000 | 185,00 | 185,00 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 3,000 | 0,65 | 1,95 |
|  | 2874115833877 | Suruburi cu autofiletare zincate | kg | 0,030 | 0,40 | 0,01 |
|  | 2874115883746 | Saibe zincate cu diametru 6 mm | kg | 0,010 | 0,05 | 0,00 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,260 | 15,00 | 3,90 |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Iaconi C |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.