| Lucrari de reparatie capitala a blocului administrativ al IMSP Spitalul Raional Cahul. | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-2

Incalzire

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de demontare |  |  |  |  |  |
| 1 | RpIF01A |  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor |  | m2 | 122,200 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 2,444 |  |  |
| 2 | RpIB11A |  | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare |  | m2 | 122,200 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 19,552 |  |  |
| 3 | RpID20A |  | Demontarea robinetilor cu trei cai si presgarnitura, cu flanse, sorb cu ventil de retinere cu diametrul 50 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 0,880 |  |  |
| 4 | RpID21A |  | Demontarea robinetilor cu ventil cu dublu reglaj, a robinetului de trecere cu scaun inclinat, a robinetului de trecere pe conducta de aerisire, a robinetului cu ventil de aerisire cu diametrul 3/8"-1" |  | buc | 48,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 3,840 |  |  |
| 5 | RpIC18A |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" |  | m | 68,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 24,480 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 21,420 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 1,571 |  |  |
| 6 | RpIC18B |  | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" |  | m | 82,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 37,720 |  |  |
|  | 2875274123510 |  | Dop din fonta |  | buc | 25,830 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 2,497 |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Incalzire. |  |  |  |  |  |
| 7 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-400) |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,500 |  |  |
|  | 4445282221157040040 |  | Radiator "KORAD" 22K-500-400 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,250 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 15,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,000 |  |  |
| 8 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-600) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 4445282211570060 |  | Radiator "KORAD" 22K-500-600 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,003 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 9 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-700) |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,500 |  |  |
|  | 4445282211570070 |  | Radiator "KORAD" 22K-500-700 |  | buc | 3,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,009 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,150 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 10 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-800) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 4445282211570080 |  | Radiator "KORAD" 22K-500-800 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 11 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-900) |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,500 |  |  |
|  | 4445282211570090 |  | Radiator "KORAD" 22K-500-900 |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,027 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,054 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,450 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 27,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,800 |  |  |
| 12 | IB06A |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv ("KORAD" 22K-500-1000) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,000 |  |  |
|  | 44452822115700100 |  | Radiator "KORAD" 22K-500-1000 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,012 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 6,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 13 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1100) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,300 |  |  |
|  | 44452822115700110 |  | Radiator "KORAD" 22K-500-1100 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,500 |  |  |
| 14 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1200) |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,200 |  |  |
|  | 56628221157121200120 |  | Radiator "KORAD" 22K-500-1200 |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,032 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,064 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,400 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 32,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 2,000 |  |  |
| 15 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1300) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,600 |  |  |
|  | 56628221157121200130 |  | Radiator "KORAD" 22K-500-1300 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,032 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 16,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 1,000 |  |  |
| 16 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1400) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 56628221157121200140 |  | Radiator "KORAD" 22K-500-1400 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,250 |  |  |
| 17 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 22K-500-1500) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 56628221157121200150 |  | Radiator "KORAD" 22K-500-1500 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,250 |  |  |
| 18 | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm KORAD 22K500-1600 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,600 |  |  |
|  | 2822115700160 |  | Radiator KORAD 22K 500-1600 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,010 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,020 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 12,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,600 |  |  |
| 19 | IB06B |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm ("KORAD" 33K-500-1300) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,650 |  |  |
|  | 56628221157121200330 |  | Radiator "KORAD" 33K-500-1300 |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,004 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,008 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,050 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,250 |  |  |
| 20 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(RTR-N coltar,Danfoss) |  | buc | 41,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,380 |  |  |
|  | 28752742027001 |  | Robinet cu dublu reglaj (tur coltar) (RTR-N coltar,Danfoss) |  | buc | 41,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,492 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,984 |  |  |
| 21 | ID01A |  | Robinet cu ventil cu dublu reglaj ( retur coltar) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(RLV coltar ,Danfoss) |  | buc | 41,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,380 |  |  |
|  | 28752742027002 |  | Robinet cu dublu reglaj (retur coltar) (RLV coltar ,Danfoss) |  | buc | 41,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,492 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,984 |  |  |
| 22 | ID07A |  | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (RTR 7090) |  | buc | 33,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 14,850 |  |  |
|  | 2913134626000 |  | Separator termostatic RTR 7090 |  | buc | 33,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,528 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 1,056 |  |  |
| 23 | ID04A |  | Dezaerator automat D15 mm |  | buc | 41,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,150 |  |  |
|  | 28752742051200 |  | Dezaerator automat D15 mm |  | buc | 41,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,615 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 1,312 |  |  |
| 24 | IC35B |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0x3.4 mm |  | m | 260,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 91,000 |  |  |
|  | 252121671000020 |  | Teava din polietilena sau polipropilena 20x3.4mm |  | m | 267,800 |  |  |
| 25 | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 x4.2mm |  | m | 120,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 48,000 |  |  |
|  | 252121671000025 |  | Teava din polietilena sau polipropilena 25x4.2mm |  | m | 123,600 |  |  |
| 26 | IC35D |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 x5.4mm |  | m | 160,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 72,000 |  |  |
|  | 252121671000032 |  | Teava din polietilena sau polipropilena 32x5.4mm |  | m | 164,800 |  |  |
| 27 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=22/4 mm |  | m | 260,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 91,000 |  |  |
|  | 3320517352231 |  | Termoizolatie conducte Tubola Plus D=22/4mm |  | m | 281,190 |  |  |
| 28 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=28/4 mm |  | m | 120,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 42,000 |  |  |
|  | 33205173522322 |  | Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 28/4mm |  | m | 129,780 |  |  |
| 29 | RpIF09A |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35/4 mm |  | m | 160,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 56,000 |  |  |
|  | 33205173522321 |  | Termoizolatie conducte Tubolit PLUS 35/4mm |  | m | 173,040 |  |  |
| 30 | IE03A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" |  | m | 380,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 34,200 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 15,200 |  |  |
| 31 | IE04B |  | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  | m | 160,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 16,000 |  |  |
| 32 | IC13C |  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1 1/4"- 1 1/2" (38x2.0 mm DN32) |  | m | 60,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 69,000 |  |  |
|  | 25212167010001 |  | Teava din otel (38x2.0 mm DN32) |  | m | 60,000 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  | buc | 8,400 |  |  |
|  | 2875274117900 |  | Cot fonta maleabila |  | buc | 3,600 |  |  |
|  | 2721204110000 |  | Reductie fonta |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 2721204115010 |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  | buc | 3,600 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,180 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  | buc | 1,200 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,600 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 1,200 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  | kg | 0,180 |  |  |
| 33 | IC13C |  | Teava din otel neagra, sudata longitudinal, pentru instalatii, cu filet si mufa montata prin insurubare la legaturi la aparate, in instalatii de incalzire centrala, teava avind diametrul de 1 1/4"- 1 1/2" (38x2.0 mm DN32) |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 11,500 |  |  |
|  | 25212167010002 |  | Teava din otel (45x2.5 mm DN40) |  | m | 10,000 |  |  |
|  | 2721204120100 |  | Mufa fonta maleabila |  | buc | 1,400 |  |  |
|  | 2875274117900 |  | Cot fonta maleabila |  | buc | 0,600 |  |  |
|  | 2721204110000 |  | Reductie fonta |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2721204115010 |  | Teu din fonta maleabila, zincat |  | buc | 0,600 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,100 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,200 |  |  |
|  | 2320186202990 |  | Ulei mineral |  | kg | 0,030 |  |  |
| 34 | IzH22A |  | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de ; 50mm acoperita cu un strat de protectie cu banda de inchidere adeziva |  | m2 | 9,120 |  |  |
|  | 7134050013240 |  | Izolator - termic |  | h-om | 4,323 |  |  |
|  | 1111000100031 |  | Cochilii vata minerala |  | m2 | 9,394 |  |  |
|  | 2734113805815 |  | Sirma zincata moale d = 1,25 mm |  | kg | 0,410 |  |  |
| 35 | IE03B |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" |  | m | 70,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 7,700 |  |  |
|  | 2952270003304 |  | Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw |  | h-ut | 3,500 |  |  |
| 36 | RpSF50A |  | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa |  | m | 70,000 |  |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  | h-om | 4,900 |  |  |
|  | 4100116202820 |  | Apa potabila |  | м3 | 0,175 |  |  |
|  | 2875277400000 |  | Compresor |  | h-ut | 0,630 |  |  |
| 37 | IC39D |  | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu trei cai) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 2913124120000 |  | Distribuitor/colector din cupru cu trei cai |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 38 | IC39D |  | Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de beton (colector de distributie cu patru cai) |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,550 |  |  |
|  | 29131241200001 |  | Distribuitor/colector din cupru cu 4cai |  | buc | 1,000 |  |  |
|  | 2875274204040 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,100 |  |  |
|  | 2875276313344 |  | Diblu cu expandare cu D= 8 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,200 |  |  |
| 39 | IA52A |  | Cutie de amplasare a colectoarelor. |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 4,000 |  |  |
|  | 2811236829552 |  | Cutie metalica 800 x 600 x 350 |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2430116103311 |  | Vopsea galbena V 451 - 3 |  | kg | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  | kg | 3,000 |  |  |
|  | 1421202206000 |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  | м3 | 0,160 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  | м3 | 0,002 |  |  |
|  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  | buc | 6,000 |  |  |
| 40 | IC40B |  | Suport de prindere pentru colectoare. |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,120 |  |  |
|  | 2875274204000 |  | Bratara fixare |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  | buc | 0,200 |  |  |
|  | 2524906720949 |  | Diblu din PVC cu D= 8 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874115837161 |  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale, plate M 10 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  | h-ut | 0,400 |  |  |
| 41 | ID04A |  | Dezaerator automat D15 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 28752742051200 |  | Dezaerator automat D15 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,128 |  |  |
| 42 | ID04A |  | Robinet de golire D15 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 28752742051210 |  | Robinet de goliret D15 mm |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,128 |  |  |
| 43 | ID04B |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (robinet de inchidere cu sferaDN32) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,500 |  |  |
|  | 28752742051001 |  | (robinet de inchidere cu sferaDN32) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,120 |  |  |
| 44 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Robinet de inchidere cu sfera DN20 ) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 28752742051211 |  | Robinet de inchidere cu sfera DN20 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,128 |  |  |
| 45 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (Robinet de inchidere cu sfera DN25 ) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,600 |  |  |
|  | 28752742051212 |  | Robinet de inchidere cu sfera DN25 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,128 |  |  |
| 46 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 20mm (Robinet DN20 ) |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 28752742051213 |  | Robinet DN20 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,075 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,160 |  |  |
| 47 | ID04A |  | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 25mm (Robinet DN25 ) |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,750 |  |  |
|  | 28752742051214 |  | Robinet DN25 |  | buc | 5,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,075 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,160 |  |  |
| 48 | ID04A |  | Robinet de golire 3/4* |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 28752742051215 |  | Robinet de golire 3/4* |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,064 |  |  |
| 49 | ID04A |  | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4* |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,300 |  |  |
|  | 28752742051216 |  | Robinet sferic cu maneta, dop si buton pentru aerisire 3/4* |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,064 |  |  |
| 50 | IzJ07C |  | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb Ф-021 si 2 strat de email alchidal БТ-177 |  | m2 | 6,780 |  |  |
|  | 7135010011000 |  | Galvanizator |  | h-om | 1,085 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  | h-om | 2,915 |  |  |
|  | 2430226100837 |  | Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703 |  | kg | 1,017 |  |  |
|  | 2430116104161 |  | Email alchidal rosu e.235-8 ni 1703-73 |  | kg | 1,017 |  |  |
|  | 2430226109456 |  | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 |  | kg | 0,102 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  | kg | 0,136 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,339 |  |  |
| 51 | IC42B |  | Metal pentriu elemente de sustinere. |  | kg | 150,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 31,500 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 150,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzire. |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAS (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |
|  | Transportarea materialleor (ПЗ+CAS) * % |  |  |  |  |
|  | Chelt de regie (ПЗ+CAS+Transp) * % |  |  |  |  |
|  | Beneficiul (ПЗ+CAS+Transp+Chelt) * % |  |  |  |  |
|  | TVA (ПЗ+CAS+Transp+Chelt+Benefi) * 20 % |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |

APROBAT:

| Investitor | Ofertant |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |
| L.Ş. | L.Ş. |