- ANUNȚ DE PARTICIPARE

privind achiziționarea Lucrărilor de reparații din cadrul IMSP AMT Botanica 
prin procedura de achiziție – Licitația deschisă

Cod CPV:  45215140-0

- Denumirea autorității contractante: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA

- IDNO: 1003600153360

- Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2

- Numărul de telefon/fax: 0-22-53-16-33 sau 079436345

- Adresa de e-mail și pagina web oficială a autorității contractante: mcecoi@mail.ru, www.amt-botanica.md

- Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP

- Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună): Autoritatea contractantă

- Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind executarea următoarelor lucrări:

LOTUL 1 – Lucrări de reparații din cadrul CMF nr.1, mun. Chișinău, str.Titulescu, 37

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Ginecolog. Biroul 212 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Desfaceri/Demontari |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,9500 |
| 2 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 3 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 12,5900 |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 1,2000 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 10,6100 |
| 7 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 8,6100 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice | m2 | 10,6100 |
| 9 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 19,0300 |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 1,5000 |
| 11 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 63,5100 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 12 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,7100 |
| 13 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки) | kg | 6,4300 |
| 14 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 0,7200 |
| 15 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 0,1000 |
| 16 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 11,8000 |
| 17 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: mascare retele cu izolatie (Placi fonoizolante gr.100, n=1,03) | m2 | 1,2000 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 78,0100 |
| 19 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 1,5000 |
| 20 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 2,5000 |
| 21 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 23,5500 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 75,3100 |
| 23 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 75,3100 |
| 24 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 63,5100 |
| 25 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 76,5100 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 76,5100 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea - zona de primire | m2 | 36,7200 |
| 28 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar - zona de examinare | m2 | 39,7900 |
| 29 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavan |  |  |
| 30 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 18,5300 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 18,5300 |
| 32 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 18,5300 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseala |  |  |
| 33 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,0300 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 19,0300 |
| 35 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 19,0300 |
| 36 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 19,0300 |
| 37 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). | m2 | 10,6100 |
| 38 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 12,7000 |
| 39 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 11,5400 |
| 40 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 1,8000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 41 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. | m2 | 3,6900 |
| 42 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara) | buc | 2,0000 |
| 43 | CK33B | Miner la usi (de calitate superioara) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.6. IAC |  |  |
| 44 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) | buc | 1,0000 |
| 45 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete. | m | 0,5000 |
| 46 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 2,0000 |
| 47 | IC36A | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. | m | 3,0000 |
| 48 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm) | buc | 4,0000 |
| 49 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 4,0000 |
| 50 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 51 | IC53A | Racord F d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 52 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 53 | IC36B | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 10,0000 |
| 54 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm) | buc | 10,0000 |
| 55 | IC38E | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 56 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 57 | IC53B | Racord F d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 58 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass) | buc | 2,0000 |
| 59 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 60 | IC53B | Racord olandez F d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 61 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 62 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 63 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 64 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,0000 |
| 65 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 1,0000 |
| 66 | IB05B | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Triaj. Biroul 218 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Desfaceri/Demontari |  |  |
| 67 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 2,3200 |
| 68 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 69 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 70 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 1,8500 |
| 71 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 6,0000 |
| 72 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,5000 |
| 73 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 17,6900 |
| 74 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,6900 |
| 75 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 1,5000 |
| 76 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 46,9600 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti |  |  |
| 77 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,5000 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 48,4600 |
| 79 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 1,5000 |
| 80 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 2,5000 |
| 81 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 24,9000 |
| 82 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 46,9600 |
| 83 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 46,9600 |
| 84 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 46,9600 |
| 85 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 46,9600 |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 46,9600 |
| 87 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar - zona de examinare | m2 | 46,9600 |
| 88 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 1,0000 |
| 89 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (dulap - 2x3, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 8,4000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Tavan |  |  |
| 90 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 17,2700 |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 17,2700 |
| 92 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 17,2700 |
|  |  | Capitolul 2.4. Pardoseala |  |  |
| 93 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,6900 |
| 94 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 17,6900 |
| 95 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 17,6900 |
| 96 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 17,6900 |
| 97 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 17,6900 |
| 98 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 0,9000 |
|  |  | Capitolul 2.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 99 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. | m2 | 1,8500 |
| 100 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
| 101 | CK33B | Miner la usi (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.6. IAC |  |  |
| 102 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) | buc | 1,0000 |
| 103 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete. | m | 0,5000 |
| 104 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 2,0000 |
| 105 | IC36A | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. | m | 3,0000 |
| 106 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm) | buc | 4,0000 |
| 107 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 4,0000 |
| 108 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 109 | IC53A | Racord F d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 110 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 111 | IC36B | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 10,0000 |
| 112 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm) | buc | 10,0000 |
| 113 | IC38E | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 114 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 115 | IC53B | Racord F d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 116 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass) | buc | 2,0000 |
| 117 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 118 | IC53B | Racord olandez F d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 119 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 120 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 121 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 122 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,0000 |
| 123 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3. USG. Biroul 224 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Desfaceri/Demontari |  |  |
| 124 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 1,3200 |
| 125 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 126 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 127 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 1,6400 |
| 128 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 2,9000 |
| 129 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,5000 |
| 130 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 17,9000 |
| 131 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,9000 |
| 132 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 1,5000 |
| 133 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 51,7200 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti |  |  |
| 134 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,5000 |
| 135 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: mascare retele cu izolatie (Placi fonoizolante gr.100, n=1,03) | m2 | 2,9000 |
| 136 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 56,0200 |
| 137 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 1,5000 |
| 138 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 2,5000 |
| 139 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 23,9000 |
| 140 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 51,7200 |
| 141 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 51,7200 |
| 142 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 51,7200 |
| 143 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 54,6200 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 54,6200 |
| 145 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 54,6200 |
| 146 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Tavan |  |  |
| 147 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 16,5800 |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 16,5800 |
| 149 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 16,5800 |
|  |  | Capitolul 3.4. Pardoseala |  |  |
| 150 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 17,9000 |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 17,9000 |
| 152 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 17,9000 |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 17,9000 |
| 154 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 17,9000 |
| 155 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 0,8000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 156 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. | m2 | 1,6400 |
| 157 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
| 158 | CK33B | Miner la usi (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.6. IAC |  |  |
| 159 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) | buc | 1,0000 |
| 160 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete. | m | 0,5000 |
| 161 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 2,0000 |
| 162 | IC36A | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. | m | 3,0000 |
| 163 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm) | buc | 4,0000 |
| 164 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 4,0000 |
| 165 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 166 | IC53A | Racord F d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 167 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 168 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (conform ilustrarii) | buc | 1,0000 |
| 169 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 170 | IC36B | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,0000 |
| 171 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm) | buc | 4,0000 |
| 172 | IC38E | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 173 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 174 | IC53B | Racord F d25mm 1" | buc | 1,0000 |
| 175 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass) | buc | 1,0000 |
| 176 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 1,0000 |
| 177 | IC53B | Racord olandez F d25mm 1" | buc | 1,0000 |
| 178 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 179 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 1,0000 |
| 180 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 181 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 4,0000 |
| 182 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 7 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Ginecolog. Biroul 308 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Desfaceri/Demontari |  |  |
| 183 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,9500 |
| 184 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 185 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 186 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 10,0400 |
| 187 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 1,2000 |
| 188 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,5000 |
| 189 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 10,3600 |
| 190 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice | m2 | 16,5300 |
| 191 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 26,8900 |
| 192 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 1,5000 |
| 193 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 74,4600 |
|  |  | Capitolul 4.2. Pereti |  |  |
| 194 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,7700 |
| 195 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки) | kg | 6,4300 |
| 196 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 0,7200 |
| 197 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 0,1000 |
| 198 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 12,7000 |
| 199 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: mascare retele cu izolatie (Placi fonoizolante gr.100, n=1,03) | m2 | 1,2000 |
| 200 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 89,8600 |
| 201 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 1,5000 |
| 202 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 2,5000 |
| 203 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 21,4500 |
| 204 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 87,1600 |
| 205 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 87,1600 |
| 206 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 74,4600 |
| 207 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 88,3600 |
| 208 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 88,3600 |
| 209 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea - zona de primire | m2 | 40,7700 |
| 210 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar | m2 | 47,5900 |
| 211 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Tavan |  |  |
| 212 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 26,1700 |
| 213 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 26,1700 |
| 214 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 26,1700 |
|  |  | Capitolul 4.4. Pardoseala |  |  |
| 215 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 26,6700 |
| 216 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 26,6700 |
| 217 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 26,6700 |
| 218 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 26,6700 |
| 219 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). | m2 | 16,5300 |
| 220 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 15,3000 |
| 221 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 10,1400 |
| 222 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 1,8000 |
|  |  | Capitolul 4.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 223 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. | m2 | 3,6900 |
| 224 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara) | buc | 2,0000 |
| 225 | CK33B | Miner la usi (de calitate superioara) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 4.6. IAC |  |  |
| 226 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) | buc | 1,0000 |
| 227 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete. | m | 0,5000 |
| 228 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 2,0000 |
| 229 | IC36A | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. | m | 3,0000 |
| 230 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm) | buc | 4,0000 |
| 231 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 4,0000 |
| 232 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 233 | IC53A | Racord F d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 234 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 235 | IC36B | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 10,0000 |
| 236 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm) | buc | 10,0000 |
| 237 | IC38E | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 238 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 239 | IC53B | Racord F d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 240 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass) | buc | 2,0000 |
| 241 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 242 | IC53B | Racord olandez F d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 243 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 244 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 245 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 246 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,0000 |
| 247 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 1,0000 |
| 248 | IB05B | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 5. Ginecolog. Biroul 312 |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Desfaceri/Demontari |  |  |
| 249 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,9500 |
| 250 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 251 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 252 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 9,5900 |
| 253 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 1,2000 |
| 254 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,5000 |
| 255 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 8,6100 |
| 256 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice | m2 | 11,3000 |
| 257 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 19,9100 |
| 258 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 1,5000 |
| 259 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 58,5100 |
|  |  | Capitolul 5.2. Pereti |  |  |
| 260 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,7100 |
| 261 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки) | kg | 6,4300 |
| 262 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 0,7200 |
| 263 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 0,1000 |
| 264 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 11,8000 |
| 265 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: mascare retele cu izolatie (Placi fonoizolante gr.100, n=1,03) | m2 | 1,2000 |
| 266 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 73,0100 |
| 267 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 1,5000 |
| 268 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 2,5000 |
| 269 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 21,4500 |
| 270 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 70,3100 |
| 271 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 70,3100 |
| 272 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 58,5100 |
| 273 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 71,5100 |
| 274 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 71,5100 |
| 275 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea - zona de primire | m2 | 30,8200 |
| 276 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar - zona de examinare | m2 | 40,6900 |
| 277 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Tavan |  |  |
| 278 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 19,2100 |
| 279 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 19,2100 |
| 280 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 19,2100 |
|  |  | Capitolul 5.4. Pardoseala |  |  |
| 281 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 19,7100 |
| 282 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 19,7100 |
| 283 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 19,7100 |
| 284 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 19,7100 |
| 285 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). | m2 | 11,3000 |
| 286 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 13,0000 |
| 287 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 8,4100 |
| 288 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 1,8000 |
|  |  | Capitolul 5.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 289 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. | m2 | 3,6900 |
| 290 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara) | buc | 2,0000 |
| 291 | CK33B | Miner la usi (de calitate superioara) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 5.6. IAC |  |  |
| 292 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) | buc | 1,0000 |
| 293 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete. | m | 0,5000 |
| 294 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 2,0000 |
| 295 | IC36A | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. | m | 3,0000 |
| 296 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm) | buc | 4,0000 |
| 297 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 4,0000 |
| 298 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 299 | IC53A | Racord F d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 300 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 301 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (conform ilustrarii) | buc | 1,0000 |
| 302 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 303 | IC36B | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 10,0000 |
| 304 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm) | buc | 10,0000 |
| 305 | IC38E | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 306 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 307 | IC53B | Racord F d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 308 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass) | buc | 2,0000 |
| 309 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 310 | IC53B | Racord olandez F d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 311 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 312 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 313 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 314 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,0000 |
| 315 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 1,0000 |
| 316 | IB05B | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 6. Farmacie |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Desfaceri/Demontari |  |  |
| 317 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,3000 |
| 318 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 27,4900 |
| 319 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 21,1000 |
| 320 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 1,5000 |
| 321 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 24,5800 |
|  |  | Capitolul 6.2. Pereti |  |  |
| 322 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 4,3200 |
| 323 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки) | kg | 12,8600 |
| 324 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 1,4400 |
| 325 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 0,2000 |
| 326 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 72,5400 |
| 327 | СF59F | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: mascare retele cu izolatie (Placi fonoizolante gr.100, n=1,03) | m2 | 2,0000 |
| 328 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 96,7600 |
| 329 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 3,0000 |
| 330 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 5,0000 |
| 331 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 25,4000 |
| 332 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 93,7600 |
| 333 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 93,7600 |
| 334 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 24,5800 |
| 335 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 93,7600 |
| 336 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 96,7600 |
| 337 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 93,7600 |
| 338 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 6.3. Tavan |  |  |
| 339 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 15,4900 |
| 340 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 15,4900 |
| 341 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 15,4900 |
|  |  | Capitolul 6.4. Pardoseala |  |  |
| 342 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 15,7100 |
| 343 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 15,7100 |
| 344 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 15,7100 |
| 345 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 15,7100 |
| 346 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 15,7100 |
| 347 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 1,8000 |
|  |  | Capitolul 6.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 348 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. | m2 | 3,6900 |
| 349 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara) | buc | 2,0000 |
| 350 | CK33B | Miner la usi (de calitate superioara) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 6.6. IAC |  |  |
| 351 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) | buc | 1,0000 |
| 352 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete. | m | 0,5000 |
| 353 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 2,0000 |
| 354 | IC36A | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. | m | 15,0000 |
| 355 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm) | buc | 15,0000 |
| 356 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 7,0000 |
| 357 | IC38G | Piesa de racordare (Teu), cu 3 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 2,0000 |
| 358 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 3,0000 |
| 359 | IC53A | Racord F d20mm 1/2" | buc | 3,0000 |
| 360 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 361 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (conform ilustrarii) | buc | 2,0000 |
| 362 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 363 | IC36B | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 10,0000 |
| 364 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm) | buc | 10,0000 |
| 365 | IC38E | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 366 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 367 | IC53B | Racord F d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 368 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass) | buc | 2,0000 |
| 369 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 370 | IC53B | Racord olandez F d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 371 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 372 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 373 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 374 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 8,0000 |
| 375 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 7 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 7. Diverse |  |  |
| 376 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 13,0000 |
| 377 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 13,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnice |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 15,0000 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 12,0000 |
| 3 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 25,0000 |
| 4 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 25,0000 |
| 5 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 45,0000 |
| 6 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 45,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (Panel Back LED LM-BL596X-45W 45W), garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 4,0000 |
| 8 | RpEF22A | Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub led 18W, garantie de la 3 ani | buc | 16,0000 |
| 9 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 3x1,5 mmp | m | 210,0000 |
| 10 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 3x2,5 mmp | m | 370,0000 |
| 11 | 08-02-410-1 | Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori | 100 m | 5,8000 |
| 12 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu 1 clapa | buc | 6,0000 |
| 13 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu 2 clape | buc | 4,0000 |
| 14 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 47,0000 |
| 15 | RpEE03A | Montarea prizelor (conditioner) | buc | 5,0000 |
| 16 | RpEE03A | Montarea prizelor pentru internet | buc | 10,0000 |
| 17 | RpEE03A | Montarea prizelor pentru telefon | buc | 7,0000 |
| 18 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 4,0000 |
| 19 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 7,0000 |
| 20 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat diferential iDPNa Vigi B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 3,0000 |
| 21 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 22 | pret de piata | Cutie pentru automate ЩРв-9з-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |

Suma estimativă pentru lotul 1 – 741 286,78 lei

LOTUL 2 – Lucrări de reparație în cadrul CMF nr.3, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a și reparația capitală în cadrul CCD et.3, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

CMF nr.3

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | UM | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Infectionist cab. 116 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Desfaceri/Demontari |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 5,6100 |
| 2 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 3 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 6,1500 |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (armstrong, lambriu la exterior) | m2 | 7,4000 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 36,1900 |
| 7 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice | m2 | 27,0500 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 43,7500 |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 42,3600 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 10 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,1000 |
| 11 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - la pereti | kg | 91,3600 |
| 12 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 46,8500 |
| 13 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=8 | m2 | 46,8500 |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 86,6900 |
| 15 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 1,5000 |
| 16 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 9,5000 |
| 17 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 27,5500 |
| 18 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 85,1900 |
| 19 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 85,1900 |
| 20 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 40,4600 |
| 21 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 85,1900 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 85,1900 |
| 23 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar | m2 | 85,1900 |
| 24 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (dulap - 1x1,1 din 2 pereti, cu 2 despartituri verticale, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 7,2900 |
| 25 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavan |  |  |
| 26 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 27,0200 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 27,0200 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 27,0200 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseala |  |  |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 27,0200 |
| 30 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 27,0200 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 27,0200 |
| 32 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). | m2 | 13,6900 |
| 33 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 13,3300 |
| 34 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 2,7000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 35 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. | m2 | 1,8400 |
| 36 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
| 37 | CK33B | Miner la usi (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.6. IAC |  |  |
| 38 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) | buc | 1,0000 |
| 39 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete. | m | 0,5000 |
| 40 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 2,0000 |
| 41 | IC36A | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. | m | 3,0000 |
| 42 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm) | buc | 4,0000 |
| 43 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 4,0000 |
| 44 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 45 | IC53A | Racord F d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 46 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 47 | IC36B | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 10,0000 |
| 48 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm) | buc | 10,0000 |
| 49 | IC38E | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 50 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 51 | IC53B | Racord F d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 52 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass) | buc | 2,0000 |
| 53 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 54 | IC53B | Racord olandez F d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 55 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 56 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 57 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 58 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,0000 |
| 59 | IB05B | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Diverse |  |  |
| 60 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 3,7500 |
| 61 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3,7500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnice |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 6,0000 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 8,0000 |
| 3 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 10,0000 |
| 4 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 10,0000 |
| 5 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 18,0000 |
| 6 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 18,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 3,0000 |
| 8 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, LED, inclusiv dispozitivul de sustinere (FELINAR ELMOS 2*18W EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |
| 9 | RpEF22A | Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub led 18W, garantie de la 3 ani | buc | 14,0000 |
| 10 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 3x1,5 mmp | m | 60,0000 |
| 11 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 3x2,5 mmp | m | 50,0000 |
| 12 | 08-02-410-1 | Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori | 100 m | 1,1000 |
| 13 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,4100 |
| 14 | Pretul firmei | Cablu Cat.6 U/UTP HD 4x2x0.51mm2 | m | 41,0000 |
| 15 | 08-02-410-1 | Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori | 100 m | 0,4100 |
| 16 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu 1 clapa | buc | 3,0000 |
| 17 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu 2 clape | buc | 2,0000 |
| 18 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 19,0000 |
| 19 | RpEE03A | Montarea prizelor (conditioner) | buc | 2,0000 |
| 20 | RpEE03A | Montarea prizelor pentru internet | buc | 2,0000 |
| 21 | RpEE03A | Montarea prizelor pentru telefon | buc | 2,0000 |
| 22 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 2,0000 |
| 23 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 2,0000 |
| 24 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat diferential iDPNa Vigi B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 2,0000 |
| 25 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 26 | pret de piata | Cutie pentru automate ЩРв-9з-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 2,0000 |

CCD et.3

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Desfaceri/Demontari |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 52,8000 |
| 2 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 19,0000 |
| 3 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 19,0000 |
| 4 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 3,0000 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 109,1100 |
| 6 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 50,6100 |
| 7 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 259,2500 |
| 8 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice | m2 | 126,6100 |
| 9 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 280,7200 |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 633,6300 |
| 11 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 84,7200 |
| 12 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 23,0000 |
| 13 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 23,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Cabinetul 301 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti |  |  |
| 14 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 2,5500 |
| 15 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,5000 |
| 16 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 52,8200 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 54,3200 |
| 18 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 1,5000 |
| 19 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 4,0000 |
| 20 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 21,5000 |
| 21 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,8200 |
| 22 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 52,8200 |
| 23 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 52,8200 |
| 24 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 52,8200 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,8200 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 52,8200 |
|  |  | Capitolul 2.2. Tavan |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 24,3000 |
| 28 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 24,3000 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 24,3000 |
| 30 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 24,3000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Pardoseala |  |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 26,3300 |
| 32 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 26,3300 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 26,3300 |
| 34 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 26,3300 |
| 35 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Cabinetul 302 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pereti |  |  |
| 36 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 2,5500 |
| 37 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,7600 |
| 38 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 16,2200 |
| 39 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 68,4000 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,6200 |
| 41 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 3,3000 |
| 42 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 12,2000 |
| 43 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 29,5200 |
| 44 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 81,3200 |
| 45 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 81,3200 |
| 46 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 68,4000 |
| 47 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 81,3200 |
| 48 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 81,3200 |
| 49 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 81,3200 |
|  |  | Capitolul 3.2. Tavan |  |  |
| 50 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 22,8700 |
| 51 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 22,8700 |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 22,8700 |
| 53 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 22,8700 |
|  |  | Capitolul 3.3. Pardoseala |  |  |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 27,4400 |
| 55 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 22,4400 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 22,4400 |
| 57 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 22,4400 |
| 58 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 59 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. | m2 | 1,6400 |
| 60 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
| 61 | CK33B | Miner la usi (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Cabinetul 304 |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Pereti |  |  |
| 62 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 2,5500 |
| 63 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,5000 |
| 64 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 37,5400 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 39,0400 |
| 66 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 1,5000 |
| 67 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 4,0000 |
| 68 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 2,7000 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 37,5400 |
| 70 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 37,5400 |
| 71 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 37,5400 |
| 72 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 37,5400 |
| 73 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 37,5400 |
| 74 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 37,5400 |
| 75 | RpIzA07F | Vopsitorii la corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual, cu email alhidic (Termolux) | m2 | 2,9700 |
|  |  | Capitolul 4.2. Tavan |  |  |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,0400 |
| 77 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 11,0400 |
| 78 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,0400 |
| 79 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 11,0400 |
|  |  | Capitolul 4.3. Pardoseala |  |  |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 12,0800 |
| 81 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 12,0800 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 12,0800 |
| 83 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 12,0800 |
| 84 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 5. WC |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Pereti |  |  |
| 85 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 2,5500 |
| 86 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 55,9300 |
| 87 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m - hidrofob | m2 | 0,6800 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 57,2900 |
| 89 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 57,2900 |
| 90 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate - cabina, h= 2m - cu lacat ce indica liber culoare verde sau ocupat culoare rosie | m2 | 15,2000 |
|  |  | Capitolul 5.2. Tavan |  |  |
| 91 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,9800 |
| 92 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,9800 |
| 93 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,9800 |
| 94 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 14,9800 |
|  |  | Capitolul 5.3. Pardoseala |  |  |
| 95 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 17,3000 |
| 96 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 17,3000 |
| 97 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 17,3000 |
| 98 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat) | m2 | 17,3000 |
|  |  | Capitolul 5.4. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 99 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. | m2 | 1,4400 |
| 100 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
| 101 | CK33B | Miner la usi (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 6. Cabinetul 307 |  |  |
|  |  | Capitolul 6.1. Pereti |  |  |
| 102 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 2,5500 |
| 103 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 22,4000 |
| 104 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 47,4900 |
| 105 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки) | kg | 6,4300 |
| 106 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 0,7200 |
| 107 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 0,1000 |
| 108 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 69,8900 |
| 109 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 22,5000 |
| 110 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 4,0000 |
| 111 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 15,1400 |
| 112 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 47,4900 |
| 113 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 47,4900 |
| 114 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 47,4900 |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 47,4900 |
| 116 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 47,4900 |
|  |  | Capitolul 6.2. Tavan |  |  |
| 117 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 19,0700 |
| 118 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 19,0700 |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 19,0700 |
| 120 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 19,0700 |
|  |  | Capitolul 6.3. Pardoseala |  |  |
| 121 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 20,3400 |
| 122 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 20,3400 |
| 123 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 20,3400 |
| 124 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 17,1500 |
| 125 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat) | m2 | 3,1900 |
| 126 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 1,8000 |
|  |  | Capitolul 6.4. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 127 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. | m2 | 1,6400 |
| 128 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
| 129 | CK33B | Miner la usi (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 7. Cabinetul 308, 308A, Vestiar |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Pereti |  |  |
| 130 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 2,5500 |
| 131 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 2,9100 |
| 132 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки) | kg | 6,4300 |
| 133 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 0,7200 |
| 134 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 0,1000 |
| 135 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 34,8400 |
| 136 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 69,0200 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 105,3600 |
| 138 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 1,5000 |
| 139 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 4,0000 |
| 140 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 46,3200 |
| 141 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 103,8600 |
| 142 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 103,8600 |
| 143 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 103,8600 |
| 144 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 103,8600 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 103,8600 |
| 146 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 103,8600 |
|  |  | Capitolul 7.2. Tavan |  |  |
| 147 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 34,4800 |
| 148 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 34,4800 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 34,4800 |
| 150 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 34,4800 |
|  |  | Capitolul 7.3. Pardoseala |  |  |
| 151 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 39,6300 |
| 152 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 39,6300 |
| 153 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 39,6300 |
| 154 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 39,6300 |
| 155 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 8. Cabinetul 310-311 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Pereti |  |  |
| 156 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 5,1000 |
| 157 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,4300 |
| 158 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 6,5600 |
| 159 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 51,5300 |
| 160 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,0900 |
| 161 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 1,5000 |
| 162 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 4,0000 |
| 163 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 24,0400 |
| 164 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 56,5900 |
| 165 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 56,5900 |
| 166 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 56,5900 |
| 167 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 56,5900 |
| 168 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 56,5900 |
| 169 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 56,5900 |
|  |  | Capitolul 8.2. Tavan |  |  |
| 170 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 22,9100 |
| 171 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 22,9100 |
| 172 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 22,9100 |
| 173 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 22,9100 |
|  |  | Capitolul 8.3. Pardoseala |  |  |
| 174 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 26,1000 |
| 175 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 26,1000 |
| 176 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 26,1000 |
| 177 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 26,1000 |
| 178 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 9. Cabinetul 312-314 |  |  |
|  |  | Capitolul 9.1. Pereti |  |  |
| 179 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 5,1000 |
| 180 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,4300 |
| 181 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 6,5600 |
| 182 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 89,5100 |
| 183 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 96,0700 |
| 184 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 3,0000 |
| 185 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 8,0000 |
| 186 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 64,3800 |
| 187 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 93,0700 |
| 188 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 93,0700 |
| 189 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 93,0700 |
| 190 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 10,7100 |
| 191 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 85,3600 |
| 192 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 85,3600 |
| 193 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 85,3600 |
| 194 | CM01A | Oglinda pe perete | m2 | 10,7100 |
| 195 | CK13A | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv - rolete | m2 | 10,7100 |
|  |  | Capitolul 9.2. Tavan |  |  |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 45,5300 |
| 197 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 45,5300 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 45,5300 |
| 199 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 45,5300 |
|  |  | Capitolul 9.3. Pardoseala |  |  |
| 200 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 53,6000 |
| 201 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 53,6000 |
| 202 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 53,6000 |
| 203 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 53,6000 |
| 204 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 10. Cabinetul 315 |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Pereti |  |  |
| 205 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 2,5500 |
| 206 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 22,1000 |
| 207 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 36,1000 |
| 208 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 58,7000 |
| 209 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 1,5000 |
| 210 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 4,0000 |
| 211 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 20,1000 |
| 212 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 57,2000 |
| 213 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 57,2000 |
| 214 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 57,2000 |
| 215 | CF18A | Placare perete cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 12,5 mm, aplicata pe zidarie de caramida, sau b.c.a. , in incaperi cu umiditate normala (pe suprafete netede) | m2 | 11,7000 |
| 216 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 45,5000 |
| 217 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 45,5000 |
| 218 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 45,5000 |
| 219 | CM01A | Oglinda pe perete | m2 | 11,7000 |
|  |  | Capitolul 10.2. Tavan |  |  |
| 220 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 25,2000 |
| 221 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 25,2000 |
| 222 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 25,2000 |
| 223 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 25,2000 |
|  |  | Capitolul 10.3. Pardoseala |  |  |
| 224 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 28,6200 |
| 225 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 28,6200 |
| 226 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 28,6200 |
| 227 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 28,6200 |
| 228 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 11. Cabinetul 316 |  |  |
|  |  | Capitolul 11.1. Pereti |  |  |
| 229 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 2,5500 |
| 230 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,5000 |
| 231 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 42,0100 |
| 232 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 43,5100 |
| 233 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 1,5000 |
| 234 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 4,0000 |
| 235 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 14,0400 |
| 236 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 42,0100 |
| 237 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 42,0100 |
| 238 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 42,0100 |
| 239 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 42,0100 |
| 240 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,0100 |
| 241 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 42,0100 |
|  |  | Capitolul 11.2. Tavan |  |  |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,5600 |
| 243 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 11,5600 |
| 244 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,5600 |
| 245 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 11,5600 |
|  |  | Capitolul 11.3. Pardoseala |  |  |
| 246 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 13,8400 |
| 247 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 13,8400 |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 13,8400 |
| 249 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 13,8400 |
| 250 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 12. Cabinetul 317 |  |  |
|  |  | Capitolul 12.1. Pereti |  |  |
| 251 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 2,5500 |
| 252 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,5000 |
| 253 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 41,1700 |
| 254 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 42,6700 |
| 255 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 1,5000 |
| 256 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 4,0000 |
| 257 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 14,4200 |
| 258 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 41,1700 |
| 259 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,1700 |
| 260 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 41,1700 |
| 261 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 41,1700 |
| 262 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,1700 |
| 263 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 41,1700 |
|  |  | Capitolul 12.2. Tavan |  |  |
| 264 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,4200 |
| 265 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,4200 |
| 266 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,4200 |
| 267 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 12,4200 |
|  |  | Capitolul 12.3. Pardoseala |  |  |
| 268 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 13,9200 |
| 269 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 13,9200 |
| 270 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 13,9200 |
| 271 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 13,9200 |
| 272 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 13. Cabinetul 318 |  |  |
|  |  | Capitolul 13.1. Pereti |  |  |
| 273 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 2,5500 |
| 274 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 26,4300 |
| 275 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 95,2500 |
| 276 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 121,6800 |
| 277 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 26,4300 |
| 278 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 58,2000 |
| 279 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 95,2500 |
| 280 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 95,2500 |
| 281 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 95,2500 |
| 282 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 95,2500 |
| 283 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 95,2500 |
| 284 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar | m2 | 95,2500 |
| 285 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate - cabina pentru proceduri, h= 2m | m2 | 23,6000 |
| 286 | CK33E | Galerie pentru perdele (inclusiv bara de otel pentru sustinerea perdelilor, cuie pentru prindere, dibluri) - bara inox inclusiv perdea | m | 6,0000 |
|  |  | Capitolul 13.2. Tavan |  |  |
| 287 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 49,9300 |
| 288 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 49,9300 |
| 289 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 49,9300 |
| 290 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 49,9300 |
|  |  | Capitolul 13.3. Pardoseala |  |  |
| 291 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 56,2100 |
| 292 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 56,2100 |
| 293 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 56,2100 |
| 294 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 49,9100 |
| 295 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat) | m2 | 6,3000 |
| 296 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 1,7000 |
|  |  | Capitolul 13.4. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 297 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant | m2 | 1,4400 |
| 298 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
| 299 | CK33B | Miner la usi (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 14. Cabinetul 319 |  |  |
|  |  | Capitolul 14.1. Pereti |  |  |
| 300 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 2,5500 |
|  |  | Capitolul 14.2. Tavan |  |  |
| 301 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,7000 |
| 302 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 11,7000 |
| 303 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 11,7000 |
| 304 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 11,7000 |
|  |  | Capitolul 14.3. Pardoseala |  |  |
| 305 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 12,7200 |
| 306 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 12,7200 |
| 307 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 12,7200 |
| 308 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 12,7200 |
|  |  | Capitolul 15. Cabinetul 320 |  |  |
|  |  | Capitolul 15.1. Pereti |  |  |
| 309 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 2,5500 |
| 310 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 40,4900 |
| 311 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,9900 |
| 312 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 9,2400 |
| 313 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 40,4900 |
| 314 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 40,4900 |
| 315 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 40,4900 |
| 316 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 40,4900 |
| 317 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 40,4900 |
| 318 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 40,4900 |
|  |  | Capitolul 15.2. Tavan |  |  |
| 319 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,6900 |
| 320 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 12,6900 |
| 321 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 12,6900 |
| 322 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 12,6900 |
|  |  | Capitolul 15.3. Pardoseala |  |  |
| 323 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 13,7500 |
| 324 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 13,7500 |
| 325 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 13,7500 |
| 326 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 13,7500 |
| 327 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 16. Cabinetul 321 |  |  |
|  |  | Capitolul 16.1. Pereti |  |  |
| 328 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 5,1000 |
| 329 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 2,3900 |
| 330 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 31,5300 |
| 331 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 54,0300 |
| 332 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 6,1600 |
| 333 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 86,6600 |
| 334 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 3,0000 |
| 335 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 8,0000 |
| 336 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 14,4400 |
| 337 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 85,1600 |
| 338 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 85,1600 |
| 339 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 54,0300 |
| 340 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 85,1600 |
| 341 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 85,1600 |
| 342 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 85,1600 |
|  |  | Capitolul 16.2. Tavan |  |  |
| 343 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 24,4300 |
| 344 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 24,4300 |
| 345 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 24,4300 |
| 346 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 24,4300 |
|  |  | Capitolul 16.3. Pardoseala |  |  |
| 347 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 28,2300 |
| 348 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 28,2300 |
| 349 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 28,2300 |
| 350 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 28,2300 |
| 351 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 16.4. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 352 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m - se monteaza 2 usi existente | m2 | 4,1000 |
|  |  | Capitolul 17. Coridor |  |  |
|  |  | Capitolul 17.1. Pereti |  |  |
| 353 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 8,9000 |
| 354 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 343,7500 |
| 355 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 352,6400 |
| 356 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 104,0200 |
| 357 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 352,6500 |
| 358 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 352,6500 |
| 359 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 343,7500 |
| 360 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 352,6500 |
| 361 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 352,6500 |
| 362 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 352,6500 |
|  |  | Capitolul 17.2. Tavan |  |  |
| 363 | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale " Amstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar) | m2 | 226,3000 |
|  |  | Capitolul 17.3. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 364 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) - sticla mata sau fumurie 70/30 | m2 | 18,7600 |
| 365 | CK27D | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi // minimum profil: 4 camere, min. 60mm, min. clasa B, armare: grosime min. 1,4mm // | m2 | 10,0500 |
|  |  | Capitolul 18. IAC |  |  |
| 366 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) | buc | 20,0000 |
| 367 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete. | m | 20,0000 |
| 368 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 40,0000 |
| 369 | IC36A | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. | m | 60,0000 |
| 370 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm) | buc | 60,0000 |
| 371 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 80,0000 |
| 372 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 40,0000 |
| 373 | IC53A | Racord F d20mm 1/2" | buc | 40,0000 |
| 374 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 40,0000 |
| 375 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (conform ilustrarii) | buc | 19,0000 |
| 376 | RpSC23A3 | Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (inox 350x400x200) | buc | 1,0000 |
| 377 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 20,0000 |
| 378 | IC36B | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 165,0000 |
| 379 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm) | buc | 132,0000 |
| 380 | IC38E | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 132,0000 |
| 381 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 132,0000 |
| 382 | IC53B | Racord F d25mm 1" | buc | 33,0000 |
| 383 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass) | buc | 33,0000 |
| 384 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 33,0000 |
| 385 | IC53B | Racord olandez F d25mm 1" | buc | 33,0000 |
| 386 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 33,0000 |
| 387 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 33,0000 |
| 388 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 33,0000 |
| 389 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 132,0000 |
| 390 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 11,0000 |
| 391 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 7 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 22,0000 |
|  |  | Capitolul 19. Inrarea in cladire din curtea interna (parcare). - Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 392 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,9000 |
| 393 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 2,0000 |
| 394 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv - usa demontata anterior | m2 | 1,9000 |
| 395 | RpCJ06A | Reparatii de tencuieli exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime | m | 5,0000 |
| 396 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - Fasad Alb sau similar | m2 | 2,0000 |
| 397 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. - Fasad Alb sau similar | m2 | 2,0000 |
| 398 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 - Fasad Alb sau similar | m2 | 2,0000 |
| 399 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 2,0000 |
| 400 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnice |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 54,0000 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 61,0000 |
| 3 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,0000 |
| 4 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 93,0000 |
| 5 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 93,0000 |
| 6 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 283,0000 |
| 7 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 283,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 47,0000 |
| 9 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 INTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 12,0000 |
| 10 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 INTERIOR, pentru lampi led, cu acumulator 90min), garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 4,0000 |
| 11 | RpEF22A | Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub led 18W, garantie de la 3 ani | buc | 252,0000 |
| 12 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - indicator urgenta "EXIT" LMSS-20, 220VAC, 90min, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 3,0000 |
| 13 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, LED, inclusiv dispozitivul de sustinere (FELINAR ELMOS 2*18W EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 18,0000 |
| 14 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, HXH-J FE 3 * 1.5 mm2 orange cupru sau produs similar - exit si iluminat de urgenta | m | 81,0000 |
| 15 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 3x1,5 mmp | m | 1 200,0000 |
| 16 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 3x2,5 mmp | m | 1 300,0000 |
| 17 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 3x4 mmp | m | 43,0000 |
| 18 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 4x2,5 mmp | m | 200,0000 |
| 19 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 5x4 mmp | m | 50,0000 |
| 20 | 08-02-410-1 | Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori | 100 m | 25,8100 |
| 21 | 08-02-410-1 | Tub gofrat 750N, diametru de 25 mm k=0.3 muncitori | 100 m | 2,9300 |
| 22 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 4,6100 |
| 23 | Pretul firmei | Cablu Cat.6 U/UTP HD 4x2x0.51mm2 | m | 461,0000 |
| 24 | 08-02-410-1 | Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori | 100 m | 4,6100 |
| 25 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu 1 clapa | buc | 9,0000 |
| 26 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu 2 clape | buc | 17,0000 |
| 27 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 158,0000 |
| 28 | RpEE03A | Montarea prizelor (conditioner) | buc | 19,0000 |
| 29 | RpEE03A | Montarea prizelor pentru internet | buc | 11,0000 |
| 30 | RpEE03A | Montarea prizelor pentru telefon | buc | 11,0000 |
| 31 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 6 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 25,0000 |
| 32 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 25,0000 |
| 33 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 34,0000 |
| 34 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 25 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 25,0000 |
| 35 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat diferential iDPNa Vigi B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 19,0000 |
| 36 | 08-03-526-2 | Intreruptor de sarcina Schneider-Electric iSW 3P 100 A 400 V, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |
| 37 | 08-03-526-2 | Intreruptor diferential iLD 100 mA 63 A 4P 415 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |
| 38 | 08-03-526-2 | Intreruptor diferential ICV40 C 40 mA 40 A 3P+N 400 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |
| 39 | 08-03-526-2 | Intreruptor diferential ICV40 C 30 mA 32 A 3P+N 400 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |
| 40 | 08-03-526-2 | Intreruptor diferential ICV40 C 30 mA 25 A 3P+N 400 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |
| 41 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat diferential ICV40 C 30 mA 16 A 3P+N 400 B AC Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 3,0000 |
| 42 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat Schneider-Electric A9F74325 3P 25 A 440 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 25,0000 |
| 43 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 13,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 44 | pret de piata | Cutie de distributie ЩРв-54з-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 5,0000 |
| 45 | pret de piata | Cutie pentru automate ЩРв-36з-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |
| 46 | pret de piata | Cutie pentru automate ЩРв-24з-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 2,0000 |
| 47 | pret de piata | Cutie pentru automate ЩРв-18з-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 2,0000 |
| 48 | pret de piata | Cutie pentru automate ЩРв-12з-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 2,0000 |
| 49 | pret de piata | Medical Isolated Power Panels, Option up to 24 outgoing, 10kV (transformator galvanic 10kV), sau produs similar | buc | 1,0000 |

Suma estimativă pentru lotul 2 – 2 871 153,90  lei

LOTUL 3 – Lucrări de reparație din cadrul CCD, parter, mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Desfaceri/Demontari |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 49,9800 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (armstrong, lambriu la exterior) | m2 | 115,0100 |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 35,5300 |
| 4 | RpCM33B | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare | m2 | 28,3200 |
| 5 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 63,8500 |
| 6 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 7,0000 |
| 7 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 7,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Pereti |  |  |
| 8 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - la pereti | kg | 124,5100 |
| 9 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 63,8500 |
| 10 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=8 | m2 | 63,8500 |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 265,5900 |
| 12 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 20,0500 |
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 265,5900 |
| 14 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 265,5900 |
| 15 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 265,5900 |
| 16 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 265,5900 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 265,5900 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 265,5900 |
| 19 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (conform proiectului de design / pentru incadrarea unui baner inclusiv cutia pentru ghiveciuri cu flori / textura H3702 ST10 Nuc Pacific tabac) - toate marginile sa fie protezate/incleiate | m2 | 15,5100 |
| 20 | CD07B | Placa PAL melaminat, 20mm, prinsa prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (conform proiectului de design / textura H3702 ST10 Nuc Pacific tabac) - toate marginile sa fie protezate/incleiate | m2 | 84,0500 |
| 21 | CD07B | Placa PAL melaminat, 20mm, prinsa prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (conform proiectului de design / textura U665 ST9 Verde piatra) - toate marginile sa fie protezate/incleiate | m2 | 26,5900 |
| 22 | CG06A | Lamele decorative MDF 20*40mm (conform proiectului de design / textura Perla Alba. set 6 buc sau similar) - toate marginile sa fie protezate/incleiate | m | 458,0000 |
| 23 | CG06A | Lamele decorative MDF 150*36mm (conform proiectului de design / textura H3702 ST10 Nuc Pacific tabac) - toate marginile sa fie protezate/incleiate | m | 285,1500 |
|  |  | Capitolul 3. Tavan |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 454,4300 |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,0000 |
| 26 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 35,0000 |
| 27 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 454,4300 |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 454,4300 |
| 29 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 454,4300 |
|  |  | Capitolul 4. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 30 | CK27D | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din foi de usi (conform proiectului de design) / Rama cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K/ profil negru / fara punti termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S) | m2 | 49,9800 |
| 31 | CE17A | Pelicula adeziva aplicata pe usi mdf (culoarea si textura de coordonat cu beneficiarul) | m2 | 29,8200 |
|  |  | Capitolul 5. Exterior |  |  |
| 32 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) - la pereti | kg | 35,1200 |
| 33 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 18,0100 |
| 34 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar k=8 | m2 | 18,0100 |
| 35 | CI21B | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: Gresie Ritual Taupe Gres Szkl. Rekt. Soft 120x280 (sau produs similar pe inaltimea coloanei, inainte de montare sa fie coordonat cu beneficiarul) | m2 | 18,0100 |
| 36 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu la muchii | m | 34,3000 |
| 37 | CL08A | Elemente metalice gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 1,0640 |
| 38 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar) | t | 1,0640 |
| 39 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond (conform proiectului de design) | m2 | 118,7000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnice |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 23,0000 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 31,0000 |
| 3 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 34,0000 |
| 4 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 34,0000 |
| 5 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 61,3000 |
| 6 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 61,3000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 7 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat LED WALL LIGHT LC1015 7-14W pentru exterior, la solicitare cu senzor de miscare, garantie de la 3 ani, sau produs similar | buc | 3,0000 |
| 8 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) - iluminat de urgenta cu acumulator, Wall Mounted Emergency Light W207 Applied Wattage: 4W*3, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 4,0000 |
| 9 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |
| 10 | RpEF22A | Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub led 18W, garantie de la 3 ani | buc | 4,0000 |
| 11 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, LED, inclusiv dispozitivul de sustinere | buc | 4,0000 |
| 12 | pret de piata | Profile Alluminium wide LMX-3535-M, 1500mm, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 4,0000 |
| 13 | pret de piata | Banda LED, Strip SMD2835 24VDC, 13W/m, 128led/m, IP20, 10mm, 1980lm/m, XLITE, 1500mm, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 8,0000 |
| 14 | pret de piata | Power driver CV 200W, 24VDC, 8.35A, IP20, PS200-H1V24, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |
| 15 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED, inclusiv dispozitivul de sustinere (Corp de iluminat LED 18W Hexagon modular extensibil 9W/ora, 945lm - 50 000 ore, T10 Detailing, garantie de la 3 ani, (modul 570mm) sau produs similar) | buc | 35,0000 |
| 16 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED, inclusiv dispozitivul de sustinere (Corp de iluminat LED 18W X modular extensibil 9W/ora, 945lm - 50 000 ore, T10 Detailing, garantie de la 3 ani, (modul 570mm) sau produs similar) | buc | 5,0000 |
| 17 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi LED, inclusiv dispozitivul de sustinere (Corp de iluminat LED 18W V modular extensibil 9W/ora, 945lm - 50 000 ore, T10 Detailing, garantie de la 3 ani, (modul 570mm) sau produs similar) | buc | 8,0000 |
| 18 | pret de piata | Conector T10 S21VH133, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 44,0000 |
| 19 | pret de piata | Connector T10 - 120 degree V, 2 way connector, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 190,0000 |
| 20 | pret de piata | Connector T10 - 120 degree Y, 3 way connector, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 10,0000 |
| 21 | pret de piata | Conector T10 - 2x90degree,3 way connector, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 5,0000 |
| 22 | pret de piata | Conector T10 - 90degree,2 way connector, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 8,0000 |
| 23 | pret de piata | Conector T10 - 90degree,2 way connector, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 47,0000 |
| 24 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - indicator urgenta "EXIT" LMSS-20, 220VAC, 90min, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 4,0000 |
| 25 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - litere iluminate led / denumirea institutiei - h=450mm/l=380mm, garantie de la 3 ani, | buc | 36,0000 |
| 26 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - plus verde/simbol farmacie, garantie de la 3 ani | buc | 1,0000 |
| 27 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - medalion IMSP - D=1400, garantie de la 3 ani | buc | 1,0000 |
| 28 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, HXH-J FE 3 * 1.5 mm2 orange cupru sau produs similar - exit si iluminat de urgenta | m | 81,0000 |
| 29 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 3x1,5 mmp | m | 173,5000 |
| 30 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 3x2,5 mmp | m | 247,0000 |
| 31 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 3x2,5 mmp | m | 247,0000 |
| 32 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 3x4 mmp | m | 17,0000 |
| 33 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 4x2,5 mmp | m | 25,0000 |
| 34 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 5x4 mmp | m | 11,0000 |
| 35 | 08-02-410-1 | Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori | 100 m | 5,0000 |
| 36 | 08-02-410-1 | Tub gofrat 750N, diametru de 25 mm k=0.3 muncitori | 100 m | 0,5300 |
| 37 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu 1 clapa | buc | 3,0000 |
| 38 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu 2 clape | buc | 3,0000 |
| 39 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 14,0000 |
| 40 | RpEE03A | Montarea prizelor (conditioner) | buc | 2,0000 |
| 41 | RpEE03A | Montarea prizelor (bancomat) | buc | 1,0000 |
| 42 | RpEE03A | Montarea prizelor (terminal) | buc | 1,0000 |
| 43 | RpEE03A | Montarea prizelor (culer) | buc | 2,0000 |
| 44 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 6,0000 |
| 45 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 4,0000 |
| 46 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 25 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 15,0000 |
| 47 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat diferential iDPNa Vigi B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 3,0000 |
| 48 | 08-03-526-2 | Intreruptor de sarcina Schneider-Electric iC60N 3P 40 A 440 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 2,0000 |
| 49 | 08-03-526-2 | Intreruptor de sarcina Schneider-Electric A9S65363 3P 63 A 400 V, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |
| 50 | 08-03-526-2 | Intreruptor de sarcina Schneider-Electric iSW 3P 100 A 400 V, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |
| 51 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 4,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 52 | pret de piata | Litere iluminate led / denumirea institutiei - h=450mm/l=380mm, garantie de la 3 ani | buc | 36,0000 |
| 53 | pret de piata | Plus verde/simbol farmacie/iluminat led, garantie de la 3 ani | buc | 1,0000 |
| 54 | pret de piata | Medalion IMSP - D=1400/iluminat led, garantie de la 3 ani | buc | 1,0000 |
| 55 | pret de piata | Cutie de distributie ЩРв-54з-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 2,0000 |
| 56 | pret de piata | Cutie pentru automate ЩРв-24з-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 2,0000 |

Suma estimativă pentru lotul 3 – 1 347 046,61 lei

LOTUL 4 – Lucrări de reparație din cadrul CMF nr.2. Chișinău, str. Independenței, 28

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Biroul 104 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Desfaceri/Demontari |  |  |
| 1 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4,9500 |
| 2 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 3 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 1,8500 |
| 5 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 5,1000 |
| 6 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,5000 |
| 7 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 1,5000 |
| 8 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 53,5400 |
| 9 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 19,2500 |
| 10 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 19,2500 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
| 11 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,5000 |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 53,5400 |
| 13 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 1,5000 |
| 14 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 2,5000 |
| 15 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 16,2600 |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 52,0400 |
| 17 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 52,0400 |
| 18 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 52,0400 |
| 19 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 52,0400 |
| 20 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 52,0400 |
| 21 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar | m2 | 52,0400 |
| 22 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 5,1000 |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavan |  |  |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,9000 |
| 25 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,9000 |
| 26 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,9000 |
| 27 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 14,9000 |
|  |  | Capitolul 1.4. Pardoseala |  |  |
| 28 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 19,2500 |
| 29 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 19,2500 |
| 30 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 19,2500 |
| 31 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat) | m2 | 19,2500 |
| 32 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 16,1600 |
|  |  | Capitolul 1.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 33 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. | m2 | 1,8500 |
| 34 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
| 35 | CK33B | Miner la usi (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 1.6. IAC |  |  |
| 36 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) | buc | 1,0000 |
| 37 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete. | m | 0,5000 |
| 38 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 2,0000 |
| 39 | IC36A | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. | m | 3,0000 |
| 40 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm) | buc | 4,0000 |
| 41 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 4,0000 |
| 42 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 43 | IC53A | Racord F d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 44 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 45 | IC36B | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,0000 |
| 46 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm) | buc | 4,0000 |
| 47 | IC38E | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 48 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 49 | IC53B | Racord F d25mm 1" | buc | 1,0000 |
| 50 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass) | buc | 1,0000 |
| 51 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 1,0000 |
| 52 | IC53B | Racord olandez F d25mm 1" | buc | 1,0000 |
| 53 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 54 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 1,0000 |
| 55 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 56 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,0000 |
| 57 | IB05B | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Biroul 105 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Desfaceri/Demontari |  |  |
| 58 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,3400 |
| 59 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 60 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 61 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 1,8500 |
| 62 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 5,1000 |
| 63 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 1,5000 |
| 64 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 1,5000 |
| 65 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 50,9200 |
| 66 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 17,9700 |
| 67 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 17,9700 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti |  |  |
| 68 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 1,5000 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 50,9200 |
| 70 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 1,5000 |
| 71 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 2,5000 |
| 72 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 18,8900 |
| 73 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 49,4200 |
| 74 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 49,4200 |
| 75 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 49,4200 |
| 76 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 49,4200 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 49,4200 |
| 78 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar | m2 | 49,4200 |
| 79 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 5,1000 |
| 80 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Dulap 0,9x2,0 cu usa de sticla si lacat, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 1,8000 |
| 81 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Tavan |  |  |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,0400 |
| 83 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 14,0400 |
| 84 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 14,0400 |
| 85 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 14,0400 |
|  |  | Capitolul 2.4. Pardoseala |  |  |
| 86 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 17,9700 |
| 87 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 17,9700 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 17,9700 |
| 89 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat) | m2 | 17,9700 |
| 90 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 15,6600 |
|  |  | Capitolul 2.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 91 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. | m2 | 1,8500 |
| 92 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
| 93 | CK33B | Miner la usi (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 2.6. IAC |  |  |
| 94 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) | buc | 1,0000 |
| 95 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete. | m | 0,5000 |
| 96 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 2,0000 |
| 97 | IC36A | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. | m | 3,0000 |
| 98 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm) | buc | 4,0000 |
| 99 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 4,0000 |
| 100 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 101 | IC53A | Racord F d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 102 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 103 | IC36B | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,0000 |
| 104 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm) | buc | 4,0000 |
| 105 | IC38E | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 106 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 107 | IC53B | Racord F d25mm 1" | buc | 1,0000 |
| 108 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass) | buc | 1,0000 |
| 109 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 1,0000 |
| 110 | IC53B | Racord olandez F d25mm 1" | buc | 1,0000 |
| 111 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 112 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 1,0000 |
| 113 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 114 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,0000 |
| 115 | IB05B | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Biroul 106 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Desfaceri/Demontari |  |  |
| 116 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 10,5600 |
| 117 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,0000 |
| 118 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,0000 |
| 119 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 120 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 20,2300 |
| 121 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 10,2000 |
| 122 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 3,0000 |
| 123 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 3,0000 |
| 124 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 108,9000 |
| 125 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice | m2 | 36,7800 |
| 126 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 36,7800 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti |  |  |
| 127 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,1300 |
| 128 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 5,1000 |
| 129 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 111,0000 |
| 130 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 3,0000 |
| 131 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 5,0000 |
| 132 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 57,9200 |
| 133 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 108,0000 |
| 134 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 108,0000 |
| 135 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 108,0000 |
| 136 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 108,0000 |
| 137 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 108,0000 |
| 138 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar | m2 | 108,0000 |
| 139 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 10,2000 |
| 140 | VA05A | Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP, gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 100 mm | m | 2,0000 |
| 141 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Tavan |  |  |
| 142 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 28,5900 |
| 143 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 28,5900 |
| 144 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 28,5900 |
| 145 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 28,5900 |
|  |  | Capitolul 3.4. Pardoseala |  |  |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 36,7800 |
| 147 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 36,7800 |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 36,7800 |
| 149 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat) | m2 | 36,7800 |
| 150 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 34,7000 |
|  |  | Capitolul 3.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 151 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv // minimum profil: 4 camere, min. 60mm, min. clasa B, armare: grosime min. 1,4mm // | m2 | 1,0000 |
| 152 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. | m2 | 3,6900 |
| 153 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara) | buc | 2,0000 |
| 154 | CK33B | Miner la usi (de calitate superioara) | buc | 2,0000 |
| 155 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv // minimum profil: 4 camere, min. 60mm, min. clasa B, armare: grosime min. 1,4mm // | m2 | 3,9000 |
| 156 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) | m2 | 10,6500 |
|  |  | Capitolul 3.6. IAC |  |  |
| 157 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) | buc | 2,0000 |
| 158 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete. | m | 1,0000 |
| 159 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 4,0000 |
| 160 | IC36A | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. | m | 6,0000 |
| 161 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm) | buc | 8,0000 |
| 162 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 8,0000 |
| 163 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 4,0000 |
| 164 | IC53A | Racord F d20mm 1/2" | buc | 4,0000 |
| 165 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 4,0000 |
| 166 | RpSC23A3 | Montarea spalatorului cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida (inox 350x400x200 cu dulap) | buc | 2,0000 |
| 167 | IC36B | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 15,0000 |
| 168 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm) | buc | 12,0000 |
| 169 | IC38E | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12,0000 |
| 170 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12,0000 |
| 171 | IC53B | Racord F d25mm 1" | buc | 3,0000 |
| 172 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass) | buc | 3,0000 |
| 173 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 3,0000 |
| 174 | IC53B | Racord olandez F d25mm 1" | buc | 3,0000 |
| 175 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3,0000 |
| 176 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 3,0000 |
| 177 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 3,0000 |
| 178 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 16,0000 |
| 179 | IB05B | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 2,0000 |
| 180 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 4. WC |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Desfaceri/Demontari |  |  |
| 181 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 182 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 |
| 183 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 184 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 1,4400 |
| 185 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 10,8500 |
| 186 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice | m2 | 1,2200 |
| 187 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 1,2200 |
|  |  | Capitolul 4.2. Pereti |  |  |
| 188 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 9,7200 |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 9,7200 |
| 190 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 9,7200 |
| 191 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 4.3. Tavan |  |  |
| 192 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 1,1300 |
| 193 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 1,1300 |
| 194 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 1,1300 |
| 195 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 1,1300 |
|  |  | Capitolul 4.4. Pardoseala |  |  |
| 196 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 1,2200 |
| 197 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 1,2200 |
| 198 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 1,2200 |
| 199 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat) | m2 | 1,2200 |
|  |  | Capitolul 4.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 200 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. | m2 | 1,4400 |
| 201 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
| 202 | CK33B | Miner la usi (de calitate superioara) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 4.6. IAC |  |  |
| 203 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) | buc | 1,0000 |
| 204 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete. | m | 0,5000 |
| 205 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 2,0000 |
| 206 | IC36A | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. | m | 3,0000 |
| 207 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm) | buc | 4,0000 |
| 208 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 4,0000 |
| 209 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 210 | IC53A | Racord F d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 211 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 212 | IC53A | Racord F d20mm 1/2" | buc | 1,0000 |
| 213 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 214 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 5. Biroul 107A |  |  |
|  |  | Capitolul 5.1. Desfaceri/Demontari |  |  |
| 215 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 6,2700 |
| 216 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
| 217 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 218 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 8,6100 |
| 219 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 5,1000 |
| 220 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 5,5700 |
| 221 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) | m2 | 5,5700 |
| 222 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 76,3800 |
| 223 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 26,1100 |
| 224 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 26,1100 |
|  |  | Capitolul 5.2. Pereti |  |  |
| 225 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,2600 |
| 226 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 7,7300 |
| 227 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 78,5400 |
| 228 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor - tip GROUND GREY/30x60 sau similar | m2 | 1,5000 |
| 229 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 2,5000 |
| 230 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 27,6400 |
| 231 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 77,0400 |
| 232 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 77,0400 |
| 233 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 77,0400 |
| 234 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 77,0400 |
| 235 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 77,0400 |
| 236 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 77,0400 |
| 237 | CD07B | Panou PAL melaminat, 20mm, prins prin suruburi cu diblu, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (glaf la usa, textura H1142 ST36 Stejar Sacramento maro) - toate marginile sa fie protejate/incleiate | m2 | 5,1000 |
| 238 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 5.3. Tavan |  |  |
| 239 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 20,3000 |
| 240 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 20,3000 |
| 241 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 20,3000 |
| 242 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 20,3000 |
|  |  | Capitolul 5.4. Pardoseala |  |  |
| 243 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 26,1100 |
| 244 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 26,1100 |
| 245 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 26,1100 |
| 246 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat) | m2 | 26,1100 |
| 247 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 23,8400 |
|  |  | Capitolul 5.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 248 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (conform proiectului de design) / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. | m2 | 3,9000 |
| 249 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv//Rama cu valoarea U totala maxima de 1.7 W/m2KU, PVC din PVC nereciclat, cinci [5] camere de aer, consolidate cu profile de metal de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fara punti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC ar trebui sa fie de Clasa [A] adica: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului de la exterior si interior: > 2,8 mm; grosimea fetelor structurale (prin intermediul carora trec elementele de ancorare ale ramei): >2,5 mm; grosimea peretilor interiori de separare: > 2,0 mm, geam dublu cu o protectie joasa a emisivitatii, 4-16-4 low-e. Toate ferestrele si usile, care se deschid, trebuie sa fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare si minere. Ventilarea adecvata trebuie asigurata in toate spatiile. Pentru ferestre sa fie echipate cu deschidere dubla. (inclusiv plasa antimoschit) | m2 | 2,5500 |
| 250 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice de 350 mm | m | 1,5000 |
| 251 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu de 200 mm | m | 1,5000 |
| 252 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara) | buc | 2,0000 |
| 253 | CK33B | Miner la usi (de calitate superioara) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 5.6. IAC |  |  |
| 254 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) | buc | 1,0000 |
| 255 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete. | m | 0,5000 |
| 256 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 2,0000 |
| 257 | IC36A | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. | m | 3,0000 |
| 258 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm) | buc | 4,0000 |
| 259 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 4,0000 |
| 260 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 261 | IC53A | Racord F d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 262 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 263 | IC36B | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 10,0000 |
| 264 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm) | buc | 10,0000 |
| 265 | IC38E | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 266 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 267 | IC53B | Racord F d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 268 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass) | buc | 2,0000 |
| 269 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 270 | IC53B | Racord olandez F d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 271 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 272 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 273 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 274 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,0000 |
| 275 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 1,0000 |
| 276 | IB05B | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 6. Copertina |  |  |
| 277 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 3,7000 |
| 278 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,3000 |
| 279 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 78,2100 |
| 280 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,7400 |
| 281 | CA03L | Beton simplu turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01 si turnarea cu pompa pe verticala (adincime) pina la 10 m inclusiv si pe orizontala pina la 15 m inclusiv, beton armat clasa C16/20 (rezistent la inghet si solutii de dezghetat/sare) - fundatie stilpi, prag si pandus | m3 | 5,7200 |
| 282 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg - Bloc de ancora An1 (2buc) | kg | 40,0000 |
| 283 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 20 mm | buc | 6,0000 |
| 284 |  | Anchera chimica HIT-RE 500 V3/330/1 | buc | 3,0000 |
| 285 | CK35B | Tija filetata M12 inclusiv piulita si saiba | buc | 6,0000 |
| 286 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,4760 |
| 287 | IzD10C | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv (Vopsea tip KOBER Gri Grafit sau similar) | t | 0,4760 |
| 288 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 15 mm grosime | m2 | 8,7000 |
| 289 | RpCI36A | Invelitoare din placi plane, sindrila bituminoase k=1,15 p/u placi bituminoase - gont | m2 | 8,7000 |
| 290 | CL53A | Montarea sistemului fatada ventilata cu placajul peretilor cladirilor si constructiilor cu panouri metalice liniare in dispunere orizontala cu fixare ascunsa, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor. Etalbond | m2 | 12,7600 |
| 291 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 3,8000 |
| 292 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 6,0000 |
| 293 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat) | m2 | 15,1500 |
|  |  | Capitolul 7. Coridor |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Desfaceri/Demontari |  |  |
| 294 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 9,2400 |
| 295 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 18,9200 |
| 296 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 69,6900 |
| 297 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice | m2 | 34,3200 |
| 298 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 34,3200 |
|  |  | Capitolul 7.2. Pereti |  |  |
| 299 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 69,6900 |
| 300 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 16,6900 |
| 301 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 69,6900 |
| 302 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 69,6900 |
| 303 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga la art. CF50) / k=5 | m2 | 69,6900 |
| 304 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 69,6900 |
| 305 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 69,6900 |
| 306 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar | m2 | 69,6900 |
| 307 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 7.3. Tavan |  |  |
| 308 | CK29F | Tavane suspendate din panouri minerale " Amstrong", 600x600x15mm, inclusiv sistemul-grila (tip Rockfon Artic sau similar) | m2 | 34,3200 |
|  |  | Capitolul 7.4. Pardoseala |  |  |
| 309 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 34,3200 |
| 310 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 34,3200 |
| 311 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 34,3200 |
| 312 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). (Culoare si modelul de specificat) | m2 | 34,3200 |
| 313 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 18,7400 |
|  |  | Capitolul 7.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 314 | CK22C | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (sticla securizata, profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) - sticla mata sau fumurie 70/30 | m2 | 7,0000 |
| 315 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (conform proiectului de design) / Rama cu valoarea U totala maxima: mai mica sau egala 1.2 W/m2K / fara punti termice cu bagheta bagheta de distantiere calda / geam triplu cu o protectie joasa a emisivitatii (low-e/float/4S) / profil sur sau cafeniu | m2 | 2,4600 |
| 316 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (profil de aluminiu Alutech sau similar, conform ilustrarii) - usi la retele ingineresti | m2 | 4,9200 |
|  |  | Capitolul 7.6. IAC |  |  |
| 317 | IC36B | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 5,0000 |
| 318 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm) | buc | 4,0000 |
| 319 | IC38E | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 320 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 321 | IC53B | Racord F d25mm 1" | buc | 1,0000 |
| 322 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass) | buc | 1,0000 |
| 323 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 1,0000 |
| 324 | IC53B | Racord olandez F d25mm 1" | buc | 1,0000 |
| 325 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 326 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 1,0000 |
| 327 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 1,0000 |
| 328 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 6,0000 |
| 329 | IB05B | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 1,0000 |
| 330 | RpSD31A | Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) - dulap antiincendiar cu sticla (840x650) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 8. Ginecolog. Biroul 232 |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Desfaceri/Demontari |  |  |
| 331 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 7,9200 |
| 332 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea, executate concomitent cu desfacerea tencuielilor) pentru tencuire) | m2 | 11,0500 |
| 333 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 12,3600 |
| 334 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice | m2 | 11,9600 |
| 335 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 26,3200 |
| 336 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (lucrarea sa presupuna pregatirea suprafetelor definitiva (inclusiv curatarea) pentru tencuire) - buciurdare pentru aderenta mai buna si inlaturarea vopselei | m2 | 70,8000 |
|  |  | Capitolul 8.2. Pereti |  |  |
| 337 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,8400 |
| 338 | RpCU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (Обязательно выполнить перемычки) | kg | 6,4300 |
| 339 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 0,7200 |
| 340 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 0,1000 |
| 341 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 15,1000 |
| 342 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 85,4000 |
| 343 | CK26C | Profile de protectie muchii teracota din mase plastice | m | 3,8000 |
| 344 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu | m | 36,1500 |
| 345 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 84,2000 |
| 346 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 63,8700 |
| 347 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 84,2000 |
| 348 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 84,2000 |
| 349 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea - zona de primire | m2 | 45,0300 |
| 350 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi - vopsea SNIEZKA Supermal sau produs similar - zona de examinare | m2 | 39,4700 |
| 351 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 8.3. Tavan |  |  |
| 352 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 20,1600 |
| 353 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 20,1600 |
| 354 | CN06A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (vopsea de calitate, lavabila si rezisteta la tratare regulata) - exclus producatorul supraten - Vopsea ultralavabila Oskar ceramic mat sau produs similar / k=0,5 pentru vopsea | m2 | 20,1600 |
|  |  | Capitolul 8.4. Pardoseala |  |  |
| 355 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 23,9600 |
| 356 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 23,9600 |
| 357 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir" grosime 10 mm | m2 | 23,9600 |
| 358 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 23,9600 |
| 359 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic 60x60 incleiate, cu grosimea de 10 mm - Rezistena la alunecare (R12) //// Rezistena la abraziune (PEI V). | m2 | 11,8400 |
| 360 | CI14B | Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv | m | 12,4400 |
| 361 | CG36B | Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp, 12mm, clasa 33, AC5 | m2 | 12,1200 |
| 362 | CK18C | Bara de trecere diferite suprafete la pardoseala | m | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 8.5. Timplarii (Lucrarile se vor executa conform prevederilor CP C.04.08:2015) |  |  |
| 363 | CK03A | Usile laminate HPL cu Toc din Aluminiu sau Inox, interioare intr-un canat, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m / pentru accesul in saloane si cabinetele medicale, igiena o cerinta stricta, grosimea intre de 20 si 40 mm si placata cu HPL de 0.9 mm, bariera microbiana si rezistenta la tratament (Toc - Metalic de imbracare zidarie tip U cu margini rotunjite, fix sau reglabil, cu garnituri de etansare siliconice. Este executat din tabla de 1,5 mm grosime, vopsit in cimp electrostatic in culori RAL. Blaturi - grosime totala 41 mm constructie fara falt. Blatul este acoperit cu HPL cu grosime de 0,9 mm asezat pe placa strat suport din HDF cu grosime de 3 mm, cantuit pe 3 laturi cu ABS de 1 mm grosime (2H+L). Structura interna multistrat cu miez din PAL perforat tubular conceput pentru asigurarea izolatiei termice si fonice. Accesorii - se pot monta optional vitraje rectangulare cu geam termoizolant si fonoizolant. | m2 | 4,1000 |
| 364 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle (de calitate superioara) | buc | 2,0000 |
| 365 | CK33B | Miner la usi (de calitate superioara) | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 8.6. IAC |  |  |
| 366 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110/50 mm (reductie) | buc | 1,0000 |
| 367 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50x1,6 mm Montate in perete pentru lavoare cu sifon conectat in perete. | m | 0,5000 |
| 368 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot) | buc | 2,0000 |
| 369 | IC36A | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm. | m | 3,0000 |
| 370 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 20 mm) | buc | 4,0000 |
| 371 | IC38A | Piesa de racordare (Cot), cu 2 imbinari, din polipropilena, avind diametrul de 20,0 mm | buc | 4,0000 |
| 372 | IC53A | Racord M d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 373 | IC53A | Racord F d20mm 1/2" | buc | 2,0000 |
| 374 | RpSD20A | Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 375 | IC36B | Teava din polipropilena cu fibra PN25, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 10,0000 |
| 376 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida (Clipsa de fixare al tevilor in tencuiala pe zid si in sapa, avind diametrul 25 mm) | buc | 10,0000 |
| 377 | IC38E | Piesa de racordare (cot), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 378 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4,0000 |
| 379 | IC53B | Racord F d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 380 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1" (robinetul la bypass) | buc | 2,0000 |
| 381 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 382 | IC53B | Racord olandez F d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 383 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur cu termostat) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 384 | IC53B | Racord olandez M d25mm 1" | buc | 2,0000 |
| 385 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2,0000 |
| 386 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 12,0000 |
| 387 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 10 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 1,0000 |
| 388 | IB05B | Radiatoare bimetal, corpul de radiator avind 15 elemente (RADIATOR BIMETAL UNIVERSAL 500x80x80 mm, 15 ELEMENTI sau produs similar) | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 9. Diverse |  |  |
| 389 | TsH92A | Incarcarea in auto gunoi | t | 18,7500 |
| 390 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 18,7500 |

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnice |  |  |
| 1 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 28,0000 |
| 2 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 24,0000 |
| 3 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 2,0000 |
| 4 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 55,0000 |
| 5 | RpEJ09A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos | buc | 55,0000 |
| 6 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 99,0000 |
| 7 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 99,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 8 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat LED WALL LIGHT LC1015 7-14W pentru exterior, la solicitare cu senzor de miscare, garantie de la 3 ani, sau produs similar | buc | 1,0000 |
| 9 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 11,0000 |
| 10 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 INTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |
| 11 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon, complet echipate (FELINAR 4*18 INTERIOR, pentru lampi led, cu acumulator 90min), garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 2,0000 |
| 12 | RpEF22A | Montarea tuburilor (becurilor) la lampi cu halogen : tub led 18W, garantie de la 3 ani | buc | 56,0000 |
| 13 | RpEF17A | Montarea lampii de semnalizare - indicator urgenta "EXIT" LMSS-20, 220VAC, 90min, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 2,0000 |
| 14 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, LED, inclusiv dispozitivul de sustinere (FELINAR ELMOS 2*18W EXTERIOR, pentru lampi led), garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 2,0000 |
| 15 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, HXH-J FE 3 * 1.5 mm2 orange cupru sau produs similar - exit si iluminat de urgenta | m | 33,0000 |
| 16 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 3x1,5 mmp | m | 350,0000 |
| 17 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, VVGng-П LS sect. 3x2,5 mmp | m | 500,0000 |
| 18 | 08-02-410-1 | Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori | 100 m | 8,8300 |
| 19 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 1,6600 |
| 20 | Pretul firmei | Cablu Cat.6 U/UTP HD 4x2x0.51mm2 | m | 166,0000 |
| 21 | 08-02-410-1 | Tub gofrat 750N, diametru de 20 mm k=0.3 muncitori | 100 m | 1,6600 |
| 22 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu 1 clapa | buc | 9,0000 |
| 23 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor cu 2 clape | buc | 5,0000 |
| 24 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 63,0000 |
| 25 | RpEE03A | Montarea prizelor (conditioner) | buc | 5,0000 |
| 26 | RpEE03A | Montarea prizelor pentru internet | buc | 6,0000 |
| 27 | RpEE03A | Montarea prizelor pentru telefon | buc | 6,0000 |
| 28 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 10 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 11,0000 |
| 29 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 16 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 10,0000 |
| 30 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat Schneider-Electric iK60N 1P 25 A 230/400 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 8,0000 |
| 31 | 08-03-526-1 | Intreruptor automat diferential iDPNa Vigi B 30 mA 16 A 1P+N 220 - 240 B Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 10,0000 |
| 32 | 08-03-526-2 | Intreruptor diferential ICV40 C 30 mA 32 A 3P+N 400 V Schneider-Electric, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |
| 33 | 08-03-525-3 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A - Intreruptor automat A3726 1P 250 A 380 V C, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |
| 34 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 3,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 35 | pret de piata | Cutie pentru automate ЩРв-24з-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |
| 36 | pret de piata | Cutie pentru automate ЩРв-18з-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |
| 37 | pret de piata | Cutie pentru automate ЩРв-12з-3 36 УХЛЭ IP31 IEK, garantie de la 3 ani sau produs similar | buc | 1,0000 |

Suma estimativă pentru lotul 4 – 1 068 791,53 lei

LOTUL 5 – Lucrări de reparație CS Muncești, mun. Chișinău, str. Muncești, 400/1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RpCS20E | Demontarea imprejmuirilor | m | 28,0000 |
| 2 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 2,7000 |
| 3 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 16,8100 |
| 4 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 44,0000 |
| 5 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa d4 100x100mm) (1,95kg/m2) | kg | 81,9000 |
| 6 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C16/20 | m3 | 4,2000 |
| 7 | CG17D | Pardoseli din placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea de 10 mm - //// Rezistena la abraziune (PEI V). | m2 | 31,2800 |
| 8 | CK18C | Montarea coltar din aluminiu la muchii | m | 60,4000 |
| 9 | CO06B4 | Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici - doar manopera | m | 28,0000 |

Suma estimativă pentru lotul 5 – 79 202,22 lei

Suma estimativă a achiziției constituie – 6 107 481,04  lei fără TVA

Informații despre clădirile unde vor fi executate lucrările de reparație:

CCD:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2b

Clădirea – 6 etaje

CMF nr.1:

Adresa: mun. Chișinău, str.Titulescu, 37

Clădirea – 3 etaje

CMF nr.2:

Adresa: mun. Chișinău, str.Independenței, 28

Clădirea – 4 etaje

CMF nr.3:

Adresa: mun. Chișinău, bd. Dacia, 5/2a

Clădirea – 5 etaje

CS Muncești:

Adresa: mun.Chișinău, șos.Muncești, 400/1

Clădirea – 1 etaj

- În cazul în care contractul este împărțit pe loturi, un operator economic poate depune

oferta (se va selecta): Pe lot;

- Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

- Termenii și condițiile de executare solicitați:

Din data primirii ordinului de începere a execuţiei, emis de către Beneficiar:

- Pentru lotul 1 în decurs de 90 zile

- Pentru lotul 2 în decurs de 150 zile

- Pentru lotul 3 în decurs de 90 zile

- Pentru lotul 4 în decurs de 90 zile

- Pentru lotul 5 în decurs de 30 zile.

- Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2025

- Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

- Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative (după caz): nu

- Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție/de preselecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație):

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Formularul DUAE | Original, completat și confirmat prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Oferta de preț cu indicarea termenului de garanție a lucrărilor executate | Anexa nr.29 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Deviz de cheltuieli -Formularele 3, 5 și 7 | confirmate prin aplicarea semnăturii și ștampilei a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Garanția pentru ofertă în valoare de 1% | Garanţia pentru ofertă prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA DenumireaBăncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinau Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanţia pentru ofertă la licitaţia publică nr. _____ din ________" Dispoziția de plată va fi atașată în modul scanat, cofirmată prin semnatura electronică a parcipantului. Sau Scrisoarea de garanție bancară conform Anexei nr.9 din documentația standard, semnată că către banca prin aplicarea semnăturii electronice, și confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu IMSP AMT Botanica după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Cerere de participare | Anexa nr.7 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Declarație privind valabilitatea ofertei | Anexa nr.8 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Extras din Registru de Stat | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Certificat ISO 9001, 14001, 45001 și 50001 | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Certificat de atribuire a contului bancar | Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Neîncadrarea în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vine în aplicarea art. 19 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | Declaraţie pe proprie răspundere, completată în conformitate cu Anexa nr.30 din documentația standard, confirmată prin semnatura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Grafic de executare a lucrărilor | Anexa nr.10 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Declarație privind experienţa similară. | Anexa nr.12 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate | Anexa nr.13 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Operatorul economic să dispună de experiență în domeniul de actuivitate aferent obiectului contractului mnimum 5 ani | Declaraţie pe proprie răspundere, confirmată prin semnatura electronică a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Informaţii cu privire la obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Original, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Actul de examinare a obiectivului cu ieșire la fața locului (în teritoriu) pentru determinarea volumului de lucrari, semnat de ofertant și beneficiar | Confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a participantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | Anexa nr.14 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Certificate de conformitate pentru principalele materiale utilizate | Copie, confirmat prin semnătura electronică a ofertantului *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului | Anexa nr.15 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor | Anexa nr.22 din documentația standard, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a participantului. *(se va prezenta la depunerea ofertei de către toți ofertanții) | DA |
|  | Garanția de bună execuție a Contractului în valoare de 5% din valoarea Contratului | Garanţia de bună execuţie prin transfer la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: I.M.S.P. ASOCIAŢIA MEDICALĂ TERITORIALĂ BOTANICA Denumirea Băncii: B.C. „VICTORIABANK” S.A. fil.nr.30 Chișinau Codul fiscal: 1003600153360 IBAN: MD63VI000002251030103MDL cu nota “Pentru garanţia de buna execuţie a contractului nr. ___ din ____" Sau Garanția de bună execuție conform Anexei nr.10 din documentația standard. * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) | DA |
|  | Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | Formularul aprobat prin Ordinul MF al RM nr.145 din 24.11.2020, completat și confirmat prin semnatura electronică participantului * (Se va prezenta doar de către ofertantul declarat cîștigător odată cu semnarea Contractului) | DA |

- Garanția pentru ofertă, cuantumul – 1%.

- Termenul de garanție a lucrărilor – minimum 5 ani.

- Garanția de bună execuție a contractului, cuantumul – 5%.

- Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și a procedurii negociate), după caz – Nu se aplică.

- Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică):

Licitație electronică cu utilizarea pasului minim de licitație (1%) și numărului de runde succesive indicate în SIA RSAP (3 runde).

Notă: După etapa finalizării licitației electronice, dacă acesta a avut loc, în cazul micșorării prețurilor inițiale, conform rundelor desfășurate, urmează a fi prezentat formularul specificațiilor de preț actualizat în format electronic, cu aplicarea semnăturii electronic, pe adresa indicată în documentație de atribuire.

- Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului: nu se aplică

- Ofertele se prezintă în valuta – Lei MD

- Criteriul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului: cel mai mic preț pe lot și corespunderea caietului de sarcini și cerințelor tehnice

- Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă] - Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- pe: [data] - Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

- Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

- Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP ”MTender” Ofertele întârziate vor fi respinse

- Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: 
Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA RSAP.

- Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: limba de stat

- Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu

- Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

- Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv (dacă este cazul): nu

- În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: nu

- Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunţ: nu

- Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Conform informației din SIA RSAP ”MTender”

- În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

| Denumirea instrumentului electronic | Se va utiliza/accepta sau nu |
| --- | --- |
| depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare | DA |
| sistemul de comenzi electronice | NU |
| facturarea electronică | DA |
| plățile electronice | DA |

- Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

- Alte informații relevante: nu

Conducătorul grupului de lucru:                                                      Marina Golovaci