Anexa nr. 21

la Documentația standard nr. 115   din 15.09.2021

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri

Obiectul: __ AUTOMOBIL___

(denumirea)

- Autoritatea contractantă IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DROCHIA „A.MANZIUC”, or. Drochia bd. N.Testemiţanu, 4/1

(denumirea, adresa)

- Descriere generală. Informaţii

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1 | 34100000-8 | AUTOMOBIL/ AUTOVEHICUL | buc | 1 | Se anexeaza | 335 000,0 |
| Valoarea estimativă totală 335 000,0 lei MD |  |  |  |  |  | (TVA 0%) |
| SPECIFICAȚIA TEHNICĂ solicitată Autoturism de teren tip Crossover sau echivalentul - Anul producerii – 2024-2025 (automobil nou, fără parcurs) - Tip caroserie - Crossover sau echivalentul - Numărul de locuri - minim 5 - Cutie de viteză – manuală 5+1 - Tracțiune – 2x4 - Lungimea auto ~ 4300-4400 mm - Lățimea maximă fără retrovizoare ~ 1850 mm - Garda la sol ~ 200 mm - Volum portbagaj – minim 400 l - Volum portbagaj cu bancheta din spate rabatată – minim 1500 l - Masa proprie minima /maxima la gol ~1274 kg - Masa total maximala autorizata ~ 1759 kg - pneuri: dimensiuni omologate: ~ 215/60R17 - Viteza maxima ~ 167 km/h - Accelerație de la 0 la 100 km/h - max 11 sec - Culoare preferential - Gri (deschis) MOTOR: Tip motor; 4 cilindri in linie. Cilindre (cm3); ~ 1598 (între 1580-1600 cm³). Numar de cilindri /supape; 4 / 16. Carburant; Benzina. Norma de poluare; EURO 5. Putere maxima kw CEE (CP) regim (tr/min); ~ 84 (115) / 5550 (minim 80 kw/ 100 cp). Cuplu maxim Nm CEE/ regim (tr/min); ~ 156 / 4000 (minim 150). CUTIA DE VITEZE: Tip cutie de viteza; manuala. Numar de rapoarte; 5. PERFORMANTE: Viteza maxima (km/h); ~167 (minim 150 km/oră). 0-100 km/h (s); max 11. 1000 m cu plecare de pe loc; max 33,2. PNEURI: Dimensiuni omologate; ~215 / 60 R17. CONSUMURI SI EMISII NEDC BT* Consum in ciclu mixt (l/100km); max 7. Emisii CO2 in ciclu mixt (g/km); ~162. Capacitate rezervor (litri); min 50. DIRECTIE: Tip sistem directie; Asistata electric. TIP SUSPENSII: Tip suspensie fata; Punte independenta Pseudo Mac Pherson sau echivalentul, cu brat inferior triunghiular,. arcuri elicoidale, amortizoare telescopice hidraulice, bara antiruliu. Tip suspensie spate; Punte semirigida (semi-independenta), arcuri. elicoidale, amortizoare telescopice hidraulice.. MASE (kg): Masa proprie vehicul minima/maxima (la gol); ~ 1274. Masa total maxim autorizata (MTMA); ~ 1759. Masa totala rulanta (M.T.R.); ~ 2959. Sarcina utila (min-max) - cu sofer 75 kg; ~ 485/554. Masa maxima remorcabila; ~ 1200. cu sistem de franare mini/maxi. Masa maxima remorcabila; ~ 640. fara sistem de franare. Masa maxima incarcare plafon; ~ 80. VOLUMUL PORTBAGAJ: Cu roata de rezerva (litri) 2WD; ~478 (minim 400 l). Volum de incarcare maxim, bancheta spate rabatata (litri); ~1623 (minim 1500 l). Echipament standard (minim): ABS, repartitor electronic de franare si AFU Aer conditionat automat cu reglare monozona Airbag-uri frontale si laterale (cap si torace)pentru sofer si pasager fata Asistenta la parcarea cu spatele (senzori acustici) Avertizor pentru unghiul mort Camera Multiview Computer de bord Deschidere usi si pornire motor fara cheie (cu card) Geamuri electrice fata cu impuls pe partea soferului, geamuri electrice spate Indicator de schimbare optima a treptelor de viteza Jante din aliaj Rl7" Luneta spate incalzita Media Display: radio, ecran tactil 8" (fara sistem navigatie),comenzi pe volan si satelit, Bluetooth@ (audio stream) Oglinzi retrovizoare reglabile electric si degivrante Proiectoare ceata Regulator-limitator de viteza (Cruise Control) Scaun sofer cu reglaj pe inaltime Sistem de iluminare de tip LED pentru luminile de zi USB locuri spate Volan imbracat in piele, reglabil pe inaltime si adancime Bavete noroi Set covorase cauciuc habitaclu Culoare preferential - Gri (deschis) TERMEN DE GARANȚIE – minim 3 ani cu limita de parcurs minim 100000 km Termenul de garanție asupra acoperirilor cu vopsea – minim 3 ani Termenul de garanție la elementele caroseriei la perforarea prin coroziune – minim 6 ani STAȚII DE DESERVIRE – în raza 100 km or.Drochia |

- Documente obligatorii la depunerea ofertei

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței) | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DUAE | Semnat electronic de către operatorul economic | Obligatoriu |
| Oferta: |  |  |  |
|  | Oferta: Specificația tehnica | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | Oferta: Specificatia de preț | Anexa nr. 23 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | Parametrii tehnici | Paramentrii tehnici a vehiculului propus + foto color | obligatoriu |
|  | Cererea de participare | Anexa nr. 7 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | Informații generale despre ofertant | Semnat electronic de către operatorul economic | obligatoriu |
|  | Extras din registrul de stat sau document ce atestă înregistrarea OE | Confirmat cu semnatura electronica de către operatorul economic | obligatoriu |
|  | Declaraţie privind valabilitatea ofertei | Anexa nr. 8 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, completat si semnat prin semnatura electronica a ofertantului | obligatoriu |
|  | DECLARAŢIE privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani | APROBAT prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 145 din 24 noiembrie 2020 semnat prin semnatura electronica a ofertantului operatorul economic castigator va prezenta in termen de 5 zile de la data primirii comunicarii rezultatelor procedurii de achizitii publica | obligatoriu |
|  | Scrisoare de garanție bancară pentru ofertă (cuantum 1%) sau transfer bancar la contul autorităţii contractante | Anexa nr. 9 la Documentația standard nr.115 din “15” 09. 2021, confirmată prin semnătura şi ştampila a băncii acreditată în RM, scanată și semnată prin semnatura electronica a ofertantului sau transfer bancar la contul autorităţii contractante, conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP CS Drochia IBAN:MD38TRPCBZ518430A00261AA Banca: MF-TT Drochia Adresa poştală a băncii: or. Drochia Cod:TREZMD2X Cod fiscal:1008600001156 cu nota ,,Garanția pentru ofertă’’; Termenul de valabilitate al garanţiei să fie egal cu termenul de valabilitate al ofertei (60 zile). original scanat - cu semnătura electronică a operatorul economic | obligatoriu |

Notă: oferta și toată documentația însoțitoare obligatoriu se semnează electronic, în caz contrar, oferta se respunge, conform cadrului normativ în vigoare.

Autoritatea contractantă  IMSP CENTRUL DE SĂNĂTATE DROCHIA „A.MANZIUC”

Conducătorul grupului de lucru:  ___________________________ Liliana MOROȘAN