____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Agenţia asigurare resurse şi administrare patrimoniu, Ministerul Apărării.

3. Obiectul achiziţiilor  Lucrări de reparație capitală a învelitorii acoperișului la Punctul termic Clădirea nr.48, amplasată pe teritoriul Ministerului Apărării.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Reparatia acoperisului Punct termic TM123 |  |  |
| 0 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in mai multe straturi (partial) | m2 | 50,00 |
| 1 | TrB01C1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, rasturnare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 1,00 |
| 2 | TrB22H1A5 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m (Coborire materiale) | t | 1,00 |
| 3 | TrB22H1A5 | Transportul materialelor cu macaraua-turn de 10-15 tf, avind bratul de 12 m, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor de pina la 0,5 t,, iar inaltimea de ridicare de 24-30 m (Ridicare materiale) | t | 1,00 |
| 4 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km | t | 1,00 |
| 5 | IzF01B k=2 | Amorsarea suprafetelor orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (primer bituminos) in 2 straturi | m2 | 200,00 |
| 6 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Uniflex EPP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale, Stratul inferior | m2 | 200,00 |
| 7 | CE13A | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase ,,Tehnoelast EKP" sau similar dupa caracteristici, lipite cu flacara pe suprafata orizontale strat superior | m2 | 200,00 |
| 8 | IzF22B | Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera) | buc | 10,00 |
| 9 | CE20A | Sisteme de jgheaburi metalice, culoare alba D-125mm | m | 30,00 |
| 10 | CE22A | Sisteme de burlane metalice, culoare alba D-90mm | m | 35,00 |