Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

CAIET DE SARCINI

PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor: servicii de reparatie a drumurilor str. Garii 200m x 3.5m, str. Al.Ostrovski 160m x 3.5m, str. Mihail Kalinin 145m x 3.5 cu total de 1767.5m² din or. Iargara r-nul Leova.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari reparatie str. Garii 200m x 3.5m, str. Al. Ostrovski 160m x 3.5m, str. Mihail Kalinin 145m x 3.5 cu total de 1767.5m² din or. Iargara r-nul Leova. |  |  |
| 1 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II. | 100 m3 | 2,6500 |
| 1.1 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  |
| 2 | DI96 | Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma. | 100 m3 | 2,6500 |
| 2.1 | 2952240004125 | Compactor 25 t | h-ut |  |
| 2.2 | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut |  |
| 2.3 | 2952500005600 | Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp) | h-ut |  |
| 3 | TsC35A1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m. | 100 m3 | 4,6000 |
| 3.1 | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut |  |
| 4 | TsI50A2 | Transportarea petrișului cu autobasculanta la distanta de 2 km. | t | 552,0000 |
| 4.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut |  |
| 5 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire. (Materialul „Beneficiarului”) | m3 | 265,2000 |
| 5.1 | 1421102200525 | Savură | m3 |  |
| 5.2 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 8-16 mm | m3 |  |
| 5.3 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 32-63 mm | m3 |  |
| 5.4 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 |  |
| 5.5 | 7129020012800 | Pavator | h-om |  |
| 5.6 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut |  |
| 5.7 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut |  |
| 5.8 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut |  |

Primarul or. Iargara:  __________________________Eugeniu Mutaf .