CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumerea beneficiarului de stat

2. Organizatorul procedurii de achiziţie

3. Obiectul achiziţiilor  Renovarea si Modernizarea sectiei Terapie si Geriatrie Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemitanu

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Electricitate |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de montare sistem electric |  |  |
| 1 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 60x60 | 100 buc | 0,510 |
| 2 |  | Corp Iluminat 60x60 led | buc | 51,000 |
| 3 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip ingropar, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,230 |
| 4 |  | Intrerupator cu 2 clape | buc | 23,000 |
| 5 |  | Rama pentru prize 2P | buc | 45,000 |
| 6 |  | Rama pentru prize 3P | buc | 10,000 |
| 7 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sonerie cu buton cu revenire | buc | 1,000 |
| 8 |  | Sonerie cu buton cu revenire | buc | 1,000 |
| 9 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg VVG NG 3X2.5 | 100 m | 19,700 |
| 10 |  | Cablu VVG ng 3x2.5 | m | 1 970,000 |
| 11 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg N2XH HF 5x4 | 100 m | 1,800 |
| 12 |  | Cablu N2XH HF 5x4 | m | 180,000 |
| 13 | 08-02-148-1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg N2XH HF 5x4 | 100 m | 1,800 |
| 14 |  | Cablu N2XH HF 5x6 | m | 180,000 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 37,000 |
| 16 |  | Tub gofrat D-16mm | m | 3 500,000 |
| 17 |  | Tub gofrat D-25mm | m | 200,000 |
| 18 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 1,000 |
| 19 |  | Canal metalic perforat 50х200х3000мм | m | 100,000 |
| 20 |  | Tija filetata zincata 8*200 - Inclusiv (piulita M8-300buc, Saiba M8600buc) | buc | 40,000 |
| 21 |  | Ancora M8 | buc | 200,000 |
|  |  | 1.2. Executarea prizei de pamint |  |  |
| 22 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Fisie de metal 40x4) | 100 m | 0,400 |
| 23 | 08-02-472-9 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 12 mm (otel rotund d16mm) k=1,33 la metal pentru d=16mm | 100 m | 0,180 |

Conducătorul grupului de lucru:

Director IMSP Spitalul Raional Drochia

Nicolae Testemițanu

Babin Iurie ___________________ .

Executor Balan I._______________