Anexă:

CAIET DE SARCINI

privind achiziționarea pelerinelor de ploaie

| Nr. d/o | Denumirea bunurilor materiale | Cantitatea (u.m.) | Preț, lei (fără TVA) | Prețul total lei (fără TVA) | Specificații tehnice privind caracteristica fizico-mecanică și actul normativ la ţesătură. Actul normativ la confecționarea echipamentului. | Termenul de livrare a mărfii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lot nr.1 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Pelerină | 459 buc. | 290.00 | 133110,00 | Pelerină de ploaie se confecționează din material impermeabil și este prevăzută cu glugă. Sistemul de închidere este cu fermoar și capse. Produs de silueta dreaptă liberă format din față, spate, mâneci, guler și glugă. Sistemul de închidere a produsului este central cu fermoar până la linia şoldurilor, având un fermoar ascuns si cu butoni ascunși plasați pe cinci nivele pe toată lungimea produsului. Partea din față este formată din patru repere simetrice 2 fiind din țesătura din hi-viz si două din țesătura albastra închisă. Cele 2 repere din țesătura din hi-viz formează partea de sus a pelerinei și se conectează la nivelul pieptului cu celelalte 2 părți. Partea din spate prezintă din 4 repere simetrice la fel ca si fata 2 repere din țesătura din hi-viz care prezintă partea de sus a spatelui si 2 din țesătură albastră închisă . Părțile de sus din țesătura din hi-viz sunt la același nivel cât pe fața atât si pe spate. Mâneca este de tip cămașă, formată din două repere, superior și posterior. Terminația mânecii se prelucrează cu tăietură închisă. Gulerul este de tip ștei. Gluga cu lungimea până la punctul bărbiei este formată din două repere laterale. Pe partea posterioara a glugii este un sistem de ajustare prin șiret cu accesorii de stopare pe ambele părți ale șiretului. Terminația produsului se prelucrează cu tăietură închisă. În cusăturile laterale ale produsului sunt prevăzute sisteme de închidere pentru acces la armă cu fermoare din masă plastică. Închiderea este prelucrată cu element de protecție exterior din ambele parți a fermoarului. Produsul prezintă benzi reflectorizate suplimentare cu lățimea de 50 mm aplicate prin coasere pe spate și pe față: orizontal în locul de conectare a țesăturii hiviz si cea albastra închis și una la 250mm de la terminația pelerinei (jos), plus una vertical simetric la distanța de 40 mm pe linia umerală de la punctul exterior, pe mâneci: una - orizontal la nivelul corespunzător poziției benzii de pe față și spate, a două – orizontal la distanța de 100 mm de la terminația mânecii. Pe reperul spate la nivelul lățimii spatelui simetric este imprimată inscripția POLIȚIA cu vopsea reflectorizantă si pe partea stânga pe piept inscripția POLITIA cu vopsea reflectorizanta. Toate cusăturile de asamblare a reperelor din țesătură de bază pe partea verso sunt prelucrate cu o bandă din material peliculizat aplicată prin sudare. Produsul se confecționează unistrat din țesătură de poliester 100% . Fiecare produs va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare). Aspectul exterior conform modelului APROBAT. Obligatoriu oferta va fi însoţită de mostră. | Cantitățile și mărimile echipamentului vor fi solicitate gradual și livrate în decurs de 30 zile din data solicitării prealabile de către IGP. Termenul limită de livrare -10.12.2024. |
| TOTAL |  |  |  |  |  | 133110,00 |

Inspectoratul General al Poliției îşi rezervă dreptul de a efectua verificări privind calitatea materiilor prime auxiliare folosită, solicitând furnizorului să efectueze determinări ale valorilor parametrilor tehnici la un laborator de specialitate acreditat în acest sens, să verifice respectarea procedurilor pe fluxul de fabricaţie, cât şi să efectueze inspecţii finale la produsele ce se vor livra sau au fost livrate, urmând a lua măsurile necesare în cazul constatării de neconformităţi .

Operatorii economici participanți la licitația publică, sânt obligați:

- să aprecieze prețul bunurilor materiale doar după ce analizează modelele aprobate;

- să prezinte mostrele de produs în cadrul procedurii de achiziție;

- să  demonstreze prin raport de încercări că materia primă de bază utilizată în procesul de fabricație are calitatea impusă de cerințele specificației tehnice;

- mostrele operatorului economic desemnat câștigător și căruia i-a fost atribuit contractul de achiziții publice vor fi păstrate pe toată perioada de executare a contractului.

Toate mostrele prezentate trebuie să fie însoțite de o etichetă sigilată cu inscripția următoare:

- Denumirea operatorului economic;

- Numărul procedurii de achiziție;

- Data livrării;

- Denumirea lotului;

- Mărimea mărfii;

- Semnătura și ștampila umedă.

II. MARCAREA ŞI AMBALAREA

Fiecare bun va fi prevăzut cu o emblemă ţesută, cusută sub ştei şi imprimată cu tuş rezistent la spălări repetate, cu următorul conținut: data fabricaţiei, denumirea producătorului, mărimea, compoziţia fibroasă, marcarea simbolurilor pentru condiţii de întreţinere şi spălare (temperatura de spălare, tipul substanţelor şi utilajelor utilizate în operaţiunile de spălare, curăţare, uscare şi călcare).

Bunurile vor fi împachetate în pungă de polietilenă şi apoi câte 10 bucăţi de aceeaşi mărime într-o cutie de carton, care se închide şi se sigilează. Pe cutie se pune o etichetă pe care se menţionează: denumirea furnizorului, denumirea produsului, mărimea și numărul de bucăţi și mărimea bunului. În cutii vor fi împachetate câte o singura mărime a bunurilor.

III. DEPOZITARE, TRANSPORT, GARANȚII

Depozitarea se face în magazii curate, aerisite şi cu pereţii uscaţi. Cutiile se aşează pe rafturi sau podiumuri pe mărimi conform procentajului cerut de beneficiar, ferite de acţiunea directă a razelor solare şi rozătoarelor.

Transportul produselor se va face cu mijloace de transport curate şi acoperite.

Termenul de garanție pentru produsele livrate va fi de 12 luni. Termenul de garanţie începe de la data furnizării către beneficiar a bunurilor la depozit. (în declarație urmează a fi menționat că în caz de deteriorare a bunurilor, schimbarea culorii țesăturii, formarea de piling, redimensionarea după spălare, defectarea furniturii, deformarea tălpii, dezlipirea etc., operatorul economic își ia angajamentul de a ridica bunurile deteriorate de la sediul Autorității contractante.