| Lucrari de reparatie in incinta edificiilor SIS, mun Chisinau bd. Stefan cel Mare, 166 II | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini № 2

Lucrari Generale de Constructie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. EDIFICIUL CU 7 NIVELE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Incapere I nivel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCG29C |  | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor |  |  | m3 |  | 3,6000 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane |  |  | m2 |  | 80,8600 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | RpCB18B |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc ( Fundatii utilaj) |  |  | m3 |  | 1,8000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | RpCK42C |  | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCK42A |  | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | TrB05A2-2 |  | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m |  |  | t |  | 17,0000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | TrI1AA01A2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 |  |  | t |  | 17,0000 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | TsI50B5 |  | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km |  |  | t |  | 17,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Demontari si evacuari Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt |  |  | m2 |  | 80,8600 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | CF02B K=1,5 |  | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton |  |  | m2 |  | 80,8600 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | CF50B |  | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. |  |  | m2 |  | 80,8600 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | CF17C |  | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  | m2 |  | 80,8600 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | CF57A |  | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  | m2 |  | 80,8600 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  | m2 |  | 80,8600 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | CN06A |  | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 80,8600 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | CK29F |  | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.4. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | CN53A |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | CG01A |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |  |  |  |
| 19 |  | CG01A1 K=2 |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |  |  |  |
| 20 |  | CG47D |  | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m2 |  | 40,0000 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CG18A |  | Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) |  |  | m |  | 26,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Pardosea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.5. Apa si Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | RCsB29K K=2.7 |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm |  |  | m |  | 8,0000 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 |  |  | buc |  | 3,0000 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | SB11C |  | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU 110x110x110mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | SB10E |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x32mm |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | SA16C |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm |  |  | m |  | 18,0000 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | SA15B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm |  |  | m |  | 6,0000 |  |  |  |  |  |
| 29 |  | SC04A |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | SD05A |  | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Apa si Canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1.6. Incalzirea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | RCsB21B |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | IC43A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, pereti teava avind diametrul de 1" -2" |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | RpCU07C |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii |  |  | buc |  | 4,0000 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | IB20A |  | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | IC35C |  | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm |  |  | m |  | 25,0000 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | IB06C |  | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (ATENTIE Manopera,de exclus corpurile de incalzit, vor fi livrate de catre beneficiar) |  |  | buc |  | 2,0000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incalzirea Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Incapere I nivel Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | lei |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total EDIFICIUL CU 7 NIVELE Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatie in incinta edificiilor SIS, mun Chisinau bd. Stefan cel Mare, 166 II | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 2

Lucrari Generale de Constructie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7122050013400 | Zidar | h-om | 110,0752 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 36,3870 |  |  |
| 3. | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 98,6492 |  |  |
| 4. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 14,7800 |  |  |
| 5. | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,7280 |  |  |
| 6. | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 95,5000 |  |  |
| 7. | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 21,6000 |  |  |
| 8. | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 19,4800 |  |  |
| 9. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,3800 |  |  |
| 10. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 50,5246 |  |  |
| 11. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 82,0000 |  |  |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 40,2900 |  |  |
| 13. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 91,4530 |  |  |
| 14. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3120 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 4,3406 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,0430 |  |  |
| 3. | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0100 |  |  |
| 4. | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 808,0000 |  |  |
| 5. | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,7650 |  |  |
| 6. | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0800 |  |  |
| 7. | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1960 |  |  |
| 8. | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12,1290 |  |  |
| 9. | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 18,1290 |  |  |
| 10. | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,1000 |  |  |
| 11. | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 32,3440 |  |  |
| 12. | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0200 |  |  |
| 13. | 24302261000001 | Fuga | kg | 16,5640 |  |  |
| 14. | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,5050 |  |  |
| 15. | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 12,1290 |  |  |
| 16. | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0120 |  |  |
| 17. | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
| 18. | 2521216701000 | Teava din otel | m | 1,0000 |  |  |
| 19. | 25212167125800 | Teava din polietilena sau polipropilena dm. 25mm | m | 25,7500 |  |  |
| 20. | 2521216717050 | Teava din material plastic 50mm | m | 0,6120 |  |  |
| 21. | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 8,2400 |  |  |
| 22. | 2521216725050 | Teava din material plastic 25 | m | 6,1200 |  |  |
| 23. | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 4,0000 |  |  |
| 24. | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 1,2600 |  |  |
| 25. | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 5,6400 |  |  |
| 26. | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 15,4800 |  |  |
| 27. | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 2,5800 |  |  |
| 28. | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 6,0000 |  |  |
| 29. | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Trecere 110x32mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 30. | 2523156851015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 90 | buc | 3,0000 |  |  |
| 31. | 25239631721038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare Teu 110x110x110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
| 32. | 25478216717050 | Teava din material plastic 32 | m | 18,3600 |  |  |
| 33. | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 88,9460 |  |  |
| 34. | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |  |  |
| 35. | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 2,6000 |  |  |
| 36. | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 384,1940 |  |  |
| 37. | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 48,5160 |  |  |
| 38. | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4,8516 |  |  |
| 39. | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 577,3404 |  |  |
| 40. | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 85,2992 |  |  |
| 41. | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 41,6120 |  |  |
| 42. | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,7600 |  |  |
| 43. | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 258,5600 |  |  |
| 44. | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 1,6981 |  |  |
| 45. | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 26,5200 |  |  |
| 46. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 40,4300 |  |  |
| 47. | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,0880 |  |  |
| 48. | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 42,0000 |  |  |
| 49. | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0360 |  |  |
| 50. | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 2,2000 |  |  |
| 51. | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 2,0000 |  |  |
| 52. | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 4,0000 |  |  |
| 53. | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 160,0000 |  |  |
| 54. | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |  |  |
| 55. | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |  |  |
| 56. | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0400 |  |  |
| 57. | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 12,0000 |  |  |
| 58. | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
| 59. | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 2,0300 |  |  |
| 60. | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1620 |  |  |
| 61. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 8,4000 |  |  |
| 62. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,7370 |  |  |
| 63. | 4100126202818 | Apa | m3 | 4,7097 |  |  |
| 64. | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0140 |  |  |
| 65. | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 10,0860 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5580 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,4686 |  |  |
| 3. | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,2800 |  |  |
| 4. | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,7410 |  |  |
| 5. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,4025 |  |  |
| 6. | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,2938 |  |  |
| 7. | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,5200 |  |  |
| 8. | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,5000 |  |  |
| 9. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,0443 |  |  |
| 10. | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,6720 |  |  |
| 11. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,8000 |  |  |
| 12. | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 4,3860 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA | 20 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie in incinta edificiilor SIS, mun Chisinau bd. Stefan cel Mare, 166 II | Investitor Serviciul de Informatii si Securitate. |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. EDIFICIUL CU 7 NIVELE |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Incapere I nivel |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari si evacuari |  |  |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0800 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,1200 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc ( Fundatii utilaj) | m3 |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,9000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,3700 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3900 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0500 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0400 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | TrB05A2-2 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | TrI1AA01A2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2 | t |  |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 8 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta la distanta de 15 km | t |  |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta | h-ut | 0,2580 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |  |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 10 | CF02B K=1,5 | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 0,0210 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 7,9000 |  |  |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 0,6000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0240 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0065 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0020 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0050 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1,2200 |  |  |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7,1400 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0040 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0790 |  |  |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0160 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 12 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2000 |  |  |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1,1000 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0003 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0,4500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1,0549 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0010 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5500 |  |  |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 0,4000 |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0600 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Tavan |  |  |  |  |
| 16 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila, grosimea panourilor casetate va fi minim de 12mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,0500 |  |  |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 1,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.4. Pardosea |  |  |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrunt | m2 |  |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0300 |  |  |
|  | 2416586109303 | Amorsa-grund betonogrunt | kg | 0,1500 |  |  |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,0500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 18 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,6000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0330 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 13,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0420 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0100 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0120 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 19 | CG01A1 K=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |  |  |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0055 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0070 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0030 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0015 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 20 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta, grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 450 x 450 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) | m2 |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,1000 |  |  |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,0300 |  |  |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 6,4000 |  |  |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 0,4100 |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 20,0000 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0030 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0018 |  |  |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0168 |  |  |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0630 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 21 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea minim de 10 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (Tipul, forma si culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m |  |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 0,7500 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,0000 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |  |  |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0,1000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. Apa si Canalizare |  |  |  |  |
| 22 | RCsB29K K=2.7 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc |  |  |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 0,3640 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,1560 |  |  |
|  | 5001000100135 | Freza cu carota diamanta | buc | 0,0070 |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0378 |  |  |
|  | 2952260003904 | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul sub 250 mm | h-ut | 0,2500 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 23 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2521216720160 | Teava din material plastic pentru canalizare | m | 1,0300 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0150 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 24 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Cot 90 | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2523156851015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Cot 90 | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 25 | SB11C | Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU 110x110x110mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3800 |  |  |
|  | 25239631721038 | Ramificatie dubal din material plastic pentru canalizare Teu 110x110x110 mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1050 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0450 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 26 | SB10E | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Trecere 110x32mm | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3200 |  |  |
|  | 2523156721015 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare Trecere 110x32mm | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0700 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 27 | SA16C | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 32 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4100 |  |  |
|  | 25478216717050 | Teava din material plastic 32 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,0800 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,7100 |  |  |
|  | 2523156719400 | Mufa din material plastic | buc | 0,0700 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1100 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0070 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0272 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 28 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6300 |  |  |
|  | 2521216725050 | Teava din material plastic 25 | m | 1,0200 |  |  |
|  | 2523156719430 | Cot din material plastic | buc | 0,7000 |  |  |
|  | 2523156719450 | Teu din material plastic | buc | 0,4500 |  |  |
|  | 2523156719460 | Reductie din material plastic | buc | 0,1000 |  |  |
|  | 2523156719530 | Racord drept M x Fe | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0200 |  |  |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0060 |  |  |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0020 |  |  |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,0419 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 29 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8500 |  |  |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0100 |  |  |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic 50mm | m | 0,6000 |  |  |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 30 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,6500 |  |  |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 31 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" | buc |  |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,3000 |  |  |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 1,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | 1.1.6. Incalzirea |  |  |  |  |
| 32 | RCsB21B | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm | buc |  |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,1400 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,0000 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,5000 |  |  |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0,0700 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 33 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, pereti teava avind diametrul de 1" -2" | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3700 |  |  |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,2500 |  |  |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0200 |  |  |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0490 |  |  |
|  | 2735725903465 | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 | kg | 0,0090 |  |  |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 0,0250 |  |  |
|  | 2710602000092 | Armaturi | kg | 0,0220 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 34 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc |  |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4300 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0010 |  |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 |  |  |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0100 |  |  |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 35 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1500 |  |  |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 2,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 36 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |  |  |
|  | 25212167125800 | Teava din polietilena sau polipropilena dm. 25mm | m | 1,0300 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 37 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm (ATENTIE Manopera,de exclus corpurile de incalzit, vor fi livrate de catre beneficiar) | buc |  |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |  |  |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0050 |  |  |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0100 |  |  |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |  |  |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6,0000 |  |  |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,3000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |