____CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

- Denumerea beneficiarului de stat   Pimaria mun. Straseni

- Organizatorul procedurii de achiziţie Pimaria mun. Straseni

Obiectul achiziţiilor  Retele de canalizare in sectorul  "Podis " mun. Straseni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | - Capitolul 1. str. Aron Pumnu segment 305 (221,76 m) - 1.1. Retele de canalizare 1.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 8,0200 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 24,8500 |
| 3 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 3,9800 |
| 4 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,3400 |
| 5 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,3400 |
| 6 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 57,2200 |
| 7 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul | m3 | 152,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | provenind din teren mijlociu |  |  |
| 8 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,5000 |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 8,0900 |
| 10 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 15,5400 |
| 11 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 444,0000 |
|  |  | 1.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 12 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 18,0000 |
| 13 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,2000 |
| 14 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,2000 |
| 15 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,5000 |
| 16 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 18,0000 |
| 17 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 18,0000 |
| 18 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 17,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 12,0000 |
| 20 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 1,2100 |
| 21 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,5000 |
| 22 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2,5000 |
| 23 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0600 |
| 24 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 8,5000 |
|  |  | 1.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 25 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 221,7600 |
| 26 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 40,0000 |
| 27 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m | 2,0000 |
| 28 |  | Banda de avertizare | m | 221,7500 |
| 29 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,2500 |
|  |  | 1.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 30 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente | m3 | 5,1200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |
| 31 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 8,0000 |
| 32 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 8,0000 |
| 33 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 8,0000 |
| 34 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 4,0000 |
| 35 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 20,0000 |
| 36 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 7,0000 |
| 37 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 116,5000 |
| 38 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,1200 |
| 39 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 8,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,5000 |
| 41 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,5000 |
|  |  | - Capitolul 2. str. Aron Pumnu segment 19 (175.98 m) - 1.1. Retele de canalizare 2.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 42 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,3600 |
| 43 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 19,7000 |
| 44 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 3,2000 |
| 45 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,2700 |
| 46 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,2700 |
| 47 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 45,4000 |
| 48 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 120,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 5,2000 |
| 50 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 6,4100 |
| 51 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 12,3200 |
| 52 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 352,0000 |
|  |  | 2.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 53 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 14,3000 |
| 54 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 0,9500 |
| 55 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,9500 |
| 56 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,0000 |
| 57 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 14,3000 |
| 58 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 14,3000 |
| 59 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 13,9000 |
| 60 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 9,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,9600 |
| 62 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,0000 |
| 63 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2,0000 |
| 64 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0500 |
| 65 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 6,7500 |
|  |  | 2.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 66 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 176,0000 |
| 67 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 40,0000 |
| 68 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m | 2,0000 |
| 69 |  | Banda de avertizare | m | 176,0000 |
| 70 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,2500 |
|  |  | 2.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 71 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, | m3 | 3,8600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |
| 72 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 6,0000 |
| 73 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 6,0000 |
| 74 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 6,0000 |
| 75 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 43,0000 |
| 76 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 16,0000 |
| 77 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 5,0000 |
| 78 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 77,6500 |
| 79 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0910 |
| 80 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 6,0000 |
| 81 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,5000 |
|  |  | - Capitolul 3. str. Valeriu Cupcea segment 128 (74 m) - 1.1. Retele de canalizare 3.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 83 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,6700 |
| 84 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,0900 |
| 85 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 10,0000 |
| 86 |  | Nisip la astuparea transeii | m3 | 3,5000 |
| 87 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1200 |
| 88 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1200 |
| 89 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 20,8300 |
| 90 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul | m3 | 47,3000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | provenind din teren mijlociu |  |  |
| 91 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,9000 |
| 92 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,3700 |
| 93 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 5,2000 |
| 94 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 58,2000 |
|  |  | 3.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 95 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 30,0000 |
| 96 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,5000 |
| 97 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,5000 |
| 98 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,7000 |
| 99 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 14,7000 |
| 100 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 14,7000 |
| 101 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 5,8400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 102 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,0000 |
| 103 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,4000 |
| 104 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,0000 |
| 105 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2,0000 |
|  |  | 3.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 106 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 74,0000 |
| 107 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 40,0000 |
| 108 |  | Banda de avertizare | m | 74,0000 |
| 109 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,4000 |
|  |  | 3.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 110 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,9200 |
| 111 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |
| 112 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,0000 |
| 113 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu | buc | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |
| 114 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |
| 115 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 5,0000 |
| 116 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,0000 |
| 117 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 38,7000 |
| 118 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0380 |
| 119 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 3,0000 |
| 120 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,5000 |
| 121 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,5000 |
|  |  | - Capitolul 4. str. Valeriu Cupcea segment 679 (84.6 m) - 1.1. Retele de canalizare 4.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 122 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si | 100 m3 | 2,6700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |
| 123 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,0900 |
| 124 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 10,0000 |
| 125 |  | Nisip la astuparea transeii | m3 | 3,5000 |
| 126 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1200 |
| 127 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1200 |
| 128 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 20,8300 |
| 129 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 47,3000 |
| 130 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,9000 |
| 131 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,3700 |
| 132 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, | m3 | 5,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |
| 133 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 58,2000 |
|  |  | 4.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 134 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 30,0000 |
| 135 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,5000 |
| 136 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,5000 |
| 137 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,7000 |
| 138 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 14,7000 |
| 139 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 14,7000 |
| 140 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 5,8400 |
| 141 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,0000 |
| 142 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,4000 |
| 143 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,0000 |
| 144 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2,0000 |
|  |  | 4.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 145 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu | m | 84,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  |  |
| 146 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 40,0000 |
| 147 |  | Banda de avertizare | m | 84,6000 |
| 148 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,4500 |
|  |  | 4.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 149 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,5600 |
| 150 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |
| 151 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,0000 |
| 152 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,0000 |
| 153 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 2,0000 |
| 154 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 5,0000 |
| 155 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu | buc | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |
| 156 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 38,7000 |
| 157 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0520 |
| 158 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 3,0000 |
| 159 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,6500 |
| 160 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,6500 |
|  |  | - Capitolul 5. str. Valeriu Cupcea segment 30 (63.35 m) - 1.1. Retele de canalizare 5.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 161 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,6700 |
| 162 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,0900 |
| 163 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 10,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 164 |  | Nisip la astuparea transeii | m3 | 3,5000 |
| 165 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1200 |
| 166 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1200 |
| 167 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 20,8300 |
| 168 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 47,3000 |
| 169 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,9000 |
| 170 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,3700 |
| 171 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 5,2000 |
| 172 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 58,2000 |
|  |  | 5.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 173 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 30,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,5000 |
| 175 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,5000 |
| 176 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,7000 |
| 177 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 14,7000 |
| 178 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 14,7000 |
| 179 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 5,8400 |
| 180 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,0000 |
| 181 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,4000 |
| 182 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,0000 |
| 183 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2,0000 |
|  |  | 5.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 184 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 63,3500 |
| 185 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 40,0000 |
| 186 |  | Banda de avertizare | m | 63,3500 |
| 187 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 188 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,9200 |
| 189 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |
| 190 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,0000 |
| 191 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,0000 |
| 192 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |
| 193 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 5,0000 |
| 194 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,0000 |
| 195 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 38,7000 |
| 196 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0380 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 197 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 3,0000 |
| 198 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,5000 |
| 199 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,5000 |
|  |  | - Capitolul 6. str. Valeriu Cupcea segment 680 (61.49 m) - 1.1. Retele de canalizare 6.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 200 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,6700 |
| 201 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,0900 |
| 202 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 10,0000 |
| 203 |  | Nisip la astuparea transeii | m3 | 3,5000 |
| 204 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1200 |
| 205 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1200 |
| 206 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 20,8300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 47,3000 |
| 208 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,9000 |
| 209 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,3700 |
| 210 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 5,2000 |
| 211 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 58,2000 |
|  |  | 6.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 212 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 30,0000 |
| 213 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,5000 |
| 214 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,5000 |
| 215 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,7000 |
| 216 | DB19A | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 14,7000 |
| 217 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 14,7000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 218 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 5,8400 |
| 219 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,0000 |
| 220 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,4000 |
| 221 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,0000 |
| 222 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2,0000 |
|  |  | 6.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 223 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 61,5000 |
| 224 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 40,0000 |
| 225 |  | Banda de avertizare | m | 61,5000 |
| 226 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,4000 |
|  |  | 6.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 227 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,9200 |
| 228 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |
| 229 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. | buc | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |
| 230 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,0000 |
| 231 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |
| 232 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 5,0000 |
| 233 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,0000 |
| 234 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 38,7000 |
| 235 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0380 |
| 236 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 3,0000 |
| 237 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,5000 |
| 238 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,5000 |
|  |  | - Capitolul 7. str. Ioan Voda cel cumplit segment 292 (143.43 m) 7.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 7.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 239 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,2000 |
| 240 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 4,6000 |
| 241 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 2,6000 |
| 242 |  | Nisip la astuparea transeii | m3 | 7,0000 |
| 243 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,2200 |
| 244 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,2200 |
| 245 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 18,0000 |
| 246 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 38,7000 |
| 247 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,9300 |
| 248 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint | 100 m3 | 1,9300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | necoeziv |  |  |
| 249 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 4,2500 |
| 250 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 47,6000 |
|  |  | 7.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 251 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 30,0000 |
| 252 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,5000 |
| 253 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,5000 |
| 254 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,7000 |
| 255 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 5,8400 |
| 256 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,0000 |
| 257 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 8,5800 |
| 258 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,0000 |
| 259 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2,0000 |
|  |  | 7.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 260 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 143,5000 |
| 261 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena | m | 40,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |
| 262 |  | Banda de avertizare | m | 143,5000 |
| 263 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,8500 |
|  |  | 7.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 264 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,8400 |
| 265 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 6,0000 |
| 266 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 6,0000 |
| 267 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 6,0000 |
| 268 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 3,0000 |
| 269 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 8,0000 |
| 270 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 4,0000 |
| 271 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile | kg | 77,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |  |
| 272 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,0780 |
| 273 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc |  | 6,0000 |
| 274 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,2500 |
| 275 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 1,1500 |
|  |  | - Capitolul 8. str. Mihail Cogalniceanu segment 290 (289.68 m) - 1.1. Retele de canalizare 8.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 276 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 12,9200 |
| 277 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 32,1200 |
| 278 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 |  | 30,0900 |
| 279 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  | 0,3800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 280 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,3800 |
| 281 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 63,8000 |
| 282 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 209,1000 |
| 283 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 8,3700 |
| 284 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 10,4700 |
| 285 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 20,9000 |
| 286 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 580,0000 |
|  |  | 8.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 287 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 5,9000 |
| 288 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 3,6800 |
| 289 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,5800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 290 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0600 |
| 291 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 4,8000 |
|  |  | 8.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 292 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 289,6800 |
| 293 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 9,0000 |
| 294 |  | Banda de avertizare | m | 289,6800 |
| 295 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,3500 |
| 296 | AcE50D | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 150 mm | piesa | 1,0000 |
|  |  | 8.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 297 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 6,4000 |
| 298 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 10,0000 |
| 299 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 10,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  | 9,0000 |
| 301 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc |  | 3,0000 |
| 302 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc |  | 22,0000 |
| 303 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  | 10,0000 |
| 304 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 129,0000 |
| 305 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,1290 |
| 306 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc |  | 10,0000 |
| 307 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 1,6000 |
| 308 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 1,5400 |
|  |  | - Capitolul 9. str. Mihail Cogalniceanu segment 94 (72.99 m) - 1.1. Retele de canalizare 9.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 309 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,6700 |
| 310 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,0900 |
| 311 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 10,0000 |
| 312 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1200 |
| 313 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1200 |
| 314 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 20,8300 |
| 315 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 47,3000 |
| 316 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,9000 |
| 317 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,3700 |
| 318 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, | m3 | 5,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |
| 319 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 58,2000 |
|  |  | 9.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 320 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 1,5000 |
| 321 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,5000 |
| 322 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,4000 |
| 323 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 4,8000 |
|  |  | 9.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 324 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 73,0000 |
| 325 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 9,0000 |
| 326 |  | Banda de avertizare | m | 73,0000 |
| 327 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,4000 |
| 328 | AcE50D | Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu din fonta) avind diametrul tubului de 150 mm | piesa | 1,0000 |
|  |  | 9.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 329 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,9200 |
| 330 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |
| 331 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,0000 |
| 332 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,0000 |
| 333 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 1,0000 |
| 334 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 5,0000 |
| 335 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,0000 |
| 336 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 38,7000 |
| 337 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0380 |
| 338 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 339 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,5000 |
| 340 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,5000 |
|  |  | - Capitolul 10. str. 8 Martie segment 288 (222.71 m) - 1.1. Retele de canalizare 10.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 341 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 8,0200 |
| 342 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 24,9300 |
| 343 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 11,7000 |
| 344 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,2500 |
| 345 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,2500 |
| 346 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 43,3500 |
| 347 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul | m3 | 162,9500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | provenind din teren mijlociu |  |  |
| 348 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,5000 |
| 349 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 8,1500 |
| 350 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 16,6500 |
| 351 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 401,5000 |
|  |  | 10.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 352 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 21,0500 |
| 353 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 13,1400 |
| 354 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 1,3100 |
| 355 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1030 |
| 356 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 18,1200 |
|  |  | 10.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 357 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu | m | 222,7100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 |  |  |
| 358 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 28,0000 |
| 359 |  | Banda de avertizare | m | 222,7100 |
| 360 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,3500 |
|  |  | 10.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 361 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 4,5000 |
| 362 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 7,0000 |
| 363 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 7,0000 |
| 364 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 7,0000 |
| 365 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 3,0000 |
| 366 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 10,0000 |
| 367 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu | buc | 7,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |
| 368 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 82,5000 |
| 369 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,8230 |
| 370 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 7,0000 |
| 371 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,2500 |
| 372 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,2500 |
|  |  | - Capitolul 11. str. 8 Martie segment 102 (86.72 m) - 1.1. Retele de canalizare 11.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 373 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,1200 |
| 374 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 9,7300 |
| 375 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 4,5700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 376 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1000 |
| 377 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1000 |
| 378 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 16,9100 |
| 379 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 63,6000 |
| 380 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,5400 |
| 381 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 3,2000 |
| 382 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 6,5000 |
| 383 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 156,6400 |
|  |  | 11.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 384 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 8,2100 |
| 385 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 5,1500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 386 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,5200 |
| 387 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0500 |
| 388 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 7,0700 |
|  |  | 11.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 389 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 86,7200 |
| 390 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 28,0000 |
| 391 |  | Banda de avertizare | m | 87,7200 |
| 392 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,1500 |
|  |  | 11.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 393 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,5600 |
| 394 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 2,0000 |
| 395 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 396 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,0000 |
| 397 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 2,0000 |
| 398 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 4,0000 |
| 399 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,0000 |
| 400 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 23,6000 |
| 401 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0236 |
| 402 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 2,0000 |
| 403 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,5000 |
| 404 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,5000 |
|  |  | - Capitolul 12. str. 8 Podgorenilor segment 289 (163.4 m) - 1.1. Retele de canalizare 12.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 405 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,4000 |
| 406 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 16,8000 |
| 407 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 19,8000 |
| 408 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1880 |
| 409 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1880 |
| 410 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 31,1000 |
| 411 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 108,6500 |
| 412 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,3500 |
| 413 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 5,4500 |
| 414 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, | m3 | 11,4100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta |  |  |
| 415 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 293,5000 |
|  |  | 12.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 416 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 11,5000 |
| 417 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 7,2000 |
| 418 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,7200 |
| 419 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0600 |
| 420 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 10,0000 |
|  |  | 12.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 421 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 163,4000 |
| 422 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 19,0000 |
| 423 |  | Banda de avertizare | m | 163,4000 |
| 424 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,1700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 425 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,8600 |
| 426 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 6,0000 |
| 427 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 6,0000 |
| 428 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 6,0000 |
| 429 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 3,0000 |
| 430 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 9,0000 |
| 431 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 6,0000 |
| 432 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 77,4000 |
| 433 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,9300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 434 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 6,0000 |
| 435 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,8500 |
| 436 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,8500 |
|  |  | - Capitolul 13. str. 8 Podgorenilor segment 105 (63.04 m) - 1.1. Retele de canalizare 13.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 437 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,0900 |
| 438 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,5000 |
| 439 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 7,6500 |
| 440 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,0730 |
| 441 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0730 |
| 442 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 12,0200 |
| 443 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, | m3 | 42,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |
| 444 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,6800 |
| 445 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,1100 |
| 446 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 4,4100 |
| 447 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 113,4500 |
|  |  | 13.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 448 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 4,4500 |
| 449 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,8000 |
| 450 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,2800 |
| 451 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0600 |
| 452 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 3,8700 |
|  |  | 13.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 453 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 63,0400 |
| 454 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 19,0000 |
| 455 |  | Banda de avertizare | m | 63,0400 |
| 456 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,0700 |
|  |  | 13.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 457 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,2800 |
| 458 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 2,0000 |
| 459 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 2,0000 |
| 460 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,0000 |
| 461 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 |
| 462 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 4,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 463 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  | 2,0000 |
| 464 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg |  | 25,8000 |
| 465 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t |  | 0,0258 |
| 466 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc |  | 2,0000 |
| 467 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 0,3500 |
| 468 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 |  | 0,3500 |
|  |  | - Capitolul 14. str. Alexandru cel Bun segment 116 (61,1 m) - 1.1. Retele de canalizare 14.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |
| 469 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  | 2,0900 |
| 470 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 |  | 6,5000 |
| 471 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren | m3 |  | 7,6500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mijlociu |  |  |
| 472 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,0730 |
| 473 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0730 |
| 474 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 12,0200 |
| 475 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 42,0000 |
| 476 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,6800 |
| 477 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,1100 |
| 478 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 4,4100 |
| 479 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 113,4500 |
|  |  | 14.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 480 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 4,4500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 481 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,8000 |
| 482 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,2800 |
| 483 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0600 |
| 484 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 3,8700 |
|  |  | 14.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 485 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 61,1000 |
| 486 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 10,0000 |
| 487 |  | Banda de avertizare | m | 61,1000 |
| 488 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,0700 |
|  |  | 14.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 489 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,2800 |
| 490 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 2,0000 |
| 491 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. | buc | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |
| 492 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,0000 |
| 493 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 |
| 494 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 2,0000 |
| 495 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 3,0000 |
| 496 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 25,8000 |
| 497 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0258 |
| 498 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 2,0000 |
| 499 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,3500 |
| 500 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,3500 |
|  |  | - Capitolul 15. str. Constantin Negruzzi segment 287 (290,99 m) 15.1. 1.1. Retele de canalizare |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 15.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 501 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 9,0000 |
| 502 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 28,3100 |
| 503 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 31,7400 |
| 504 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,3400 |
| 505 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,3400 |
| 506 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 57,6300 |
| 507 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 185,0000 |
| 508 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 7,4100 |
| 509 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 9,2600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 510 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 20,6300 |
| 511 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 465,3600 |
|  |  | 15.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 512 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 6,9100 |
| 513 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 4,3200 |
| 514 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,4300 |
| 515 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 3,2800 |
| 516 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 3,2800 |
| 517 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2,4500 |
| 518 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 2,4500 |
| 519 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0360 |
| 520 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 6,4000 |
|  |  | 15.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 521 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 | m | 291,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | mm SN4 |  |  |
| 522 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 15,0000 |
| 523 |  | Banda de avertizare | m | 291,0000 |
| 524 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,3000 |
|  |  | 15.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 525 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 6,4000 |
| 526 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 10,0000 |
| 527 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 10,0000 |
| 528 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 7,0000 |
| 529 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 2,0000 |
| 530 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 21,0000 |
| 531 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine | buc | 10,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |
| 532 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 129,0000 |
| 533 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,1290 |
| 534 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 10,0000 |
| 535 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,4500 |
| 536 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,4500 |
|  |  | - Capitolul 16. str. Constantin Negruzzi segment 112 (92.36 m) - 1.1. Retele de canalizare 16.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 537 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,8100 |
| 538 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,8400 |
| 539 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 10,0400 |
| 540 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe | 100 m3 | 0,1200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 |  |  |
| 541 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1200 |
| 542 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 18,3000 |
| 543 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 35,5300 |
| 544 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,3400 |
| 545 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,9300 |
| 546 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 6,4400 |
| 547 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 147,2000 |
|  |  | 16.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 548 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 2,1800 |
| 549 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,4000 |
| 550 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei | 100m2 | 0,1400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm |  |  |
| 551 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 3,2800 |
| 552 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 1,0400 |
| 553 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 1,0500 |
| 554 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 1,0500 |
| 555 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0100 |
| 556 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 2,0200 |
|  |  | 16.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 557 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 92,3600 |
| 558 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 3,0000 |
| 559 |  | Banda de avertizare | m | 92,3600 |
| 560 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,3000 |
|  |  | 16.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 561 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,9200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 562 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |
| 563 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,0000 |
| 564 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 2,0000 |
| 565 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 |
| 566 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 7,0000 |
| 567 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 3,0000 |
| 568 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 38,7000 |
| 569 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0387 |
| 570 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 3,0000 |
| 571 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,6000 |
| 572 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in | m3 | 1,6500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |
|  |  | - Capitolul 17. str. Igor Vieru segment 114 (115.26 m) - 1.1. Retele de canalizare 17.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 573 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 4,2000 |
| 574 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 12,2000 |
| 575 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 15,0600 |
| 576 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1500 |
| 577 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1500 |
| 578 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 25,2500 |
| 579 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 85,6400 |
| 580 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer | 100 m3 | 3,4300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |
| 581 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 4,2800 |
| 582 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 8,0500 |
| 583 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 184,5000 |
|  |  | 17.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 584 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 4,2000 |
| 585 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 2,4600 |
| 586 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,2500 |
| 587 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,2100 |
| 588 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,2100 |
| 589 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0200 |
| 590 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 3,5800 |
|  |  | 17.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 591 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 115,2600 |
| 592 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 11,0000 |
| 593 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m | 2,0000 |
| 594 |  | Banda de avertizare | m | 115,2600 |
| 595 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,1400 |
|  |  | 17.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 596 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 2,5600 |
| 597 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 4,0000 |
| 598 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 4,0000 |
| 599 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 4,0000 |
| 600 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 |  |  |
| 601 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 8,0600 |
| 602 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 4,0000 |
| 603 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 51,6000 |
| 604 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0516 |
| 605 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 4,0000 |
| 606 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,7300 |
| 607 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,7300 |
| 608 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,0200 |
|  |  | - Capitolul 18. str. Igor Vieru segment 283 (283.69 m) - 1.1. Retele de canalizare 18.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 609 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate | 100 m3 | 10,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | naturala, descarcare in depozit teren catg. II |  |  |
| 610 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 30,1300 |
| 611 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 37,2000 |
| 612 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,3700 |
| 613 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,3700 |
| 614 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 62,3500 |
| 615 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 211,5000 |
| 616 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,4700 |
| 617 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 10,5700 |
| 618 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 19,8800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 619 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 455,6300 |
|  |  | 18.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 620 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 10,4000 |
| 621 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 6,0800 |
| 622 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,6200 |
| 623 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,5200 |
| 624 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,5200 |
| 625 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0490 |
| 626 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 8,8400 |
|  |  | 18.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 627 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 283,6900 |
| 628 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 27,0000 |
| 629 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu | m | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm |  |  |
| 630 |  | Banda de avertizare | m | 283,6900 |
| 631 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,3500 |
|  |  | 18.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 632 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 6,4000 |
| 633 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 10,0000 |
| 634 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 10,0000 |
| 635 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 10,0000 |
| 636 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 4,0000 |
| 637 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 17,0000 |
| 638 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 10,0000 |
| 639 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile | kg | 129,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  |
| 640 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,1290 |
| 641 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 10,0000 |
| 642 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 1,0620 |
| 643 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,0620 |
| 644 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,0500 |
|  |  | - Capitolul 19. str. Igor Vieru segment 936 (70.12 m) - 1.1. Retele de canalizare 19.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 645 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,5600 |
| 646 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 7,4300 |
| 647 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 9,1700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 648 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,0910 |
| 649 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0910 |
| 650 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 15,3700 |
| 651 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 52,1300 |
| 652 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,0900 |
| 653 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 2,6100 |
| 654 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 4,9000 |
| 655 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 112,3000 |
|  |  | 19.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 656 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 2,5600 |
| 657 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 1,5200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 658 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,1500 |
| 659 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,1300 |
| 660 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,1300 |
| 661 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0120 |
| 662 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 2,1800 |
|  |  | 19.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 663 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 70,1200 |
| 664 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 6,7000 |
| 665 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m | 2,0000 |
| 666 |  | Banda de avertizare | m | 70,1200 |
| 667 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,0850 |
|  |  | 19.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 668 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente | m3 | 1,9200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |
| 669 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |
| 670 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,0000 |
| 671 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,0000 |
| 672 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 |
| 673 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 6,0000 |
| 674 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 3,0000 |
| 675 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 38,7000 |
| 676 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0387 |
| 677 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 678 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,4440 |
| 679 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,4440 |
| 680 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,0120 |
|  |  | - Capitolul 20. str. M. Dragan segment 124 ( 90.31 m) - 1.1. Retele de canalizare 20.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 681 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 3,0300 |
| 682 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 10,3000 |
| 683 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1000 |
| 684 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1000 |
| 685 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 17,5000 |
| 686 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 60,4300 |
| 687 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer | 100 m3 | 2,4300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |
| 688 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 3,0300 |
| 689 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 6,3000 |
| 690 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 180,0000 |
|  |  | 20.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 691 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 14,4000 |
| 692 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 9,0000 |
| 693 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,9000 |
| 694 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0640 |
| 695 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 11,2500 |
|  |  | 20.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 696 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 90,3100 |
| 697 |  | Banda de avertizare | m | 90,3100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 698 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,9200 |
| 699 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 3,0000 |
| 700 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 3,0000 |
| 701 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,0000 |
| 702 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 1,0000 |
| 703 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 6,0000 |
| 704 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 3,0000 |
| 705 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 38,7000 |
| 706 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si | t | 0,0387 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 mm inclusiv |  |  |
| 707 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 3,0000 |
| 708 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,4440 |
| 709 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,4440 |
|  |  | - Capitolul 21. bd . Pacii segment 17 ( 154.38 m pe ambele parti) - 1.1. Retele de canalizare 21.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 710 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 14,8400 |
| 711 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 46,8600 |
| 712 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,3680 |
| 713 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,3680 |
| 714 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 62,6000 |
| 715 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 298,0000 |
| 716 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer | 100 m3 | 6,9400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm |  |  |
| 717 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 14,9400 |
| 718 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 21,5600 |
| 719 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 556,0000 |
|  |  | 21.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 720 | GD60B | Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 126-160 mm | buc | 4,0000 |
| 721 | GD59B | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 126160 mm | m | 12,0000 |
|  |  | 21.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 722 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 320,7600 |
| 723 |  | Banda de avertizare | m | 308,7600 |
|  |  | 21.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 724 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 6,5000 |
| 725 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale | buc | 10,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |
| 726 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 10,0000 |
| 727 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 10,0000 |
| 728 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 7,0000 |
| 729 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 18,0000 |
| 730 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 12,0000 |
| 731 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 129,0000 |
| 732 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,1290 |
| 733 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 10,0000 |
| 734 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,3500 |
| 735 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, | m3 | 2,3500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |
|  |  | - Capitolul 22. bd . Pacii segment 309 ( 289.81 m) - 1.1. Retele de canalizare 22.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 736 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 14,0000 |
| 737 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 44,1200 |
| 738 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,3460 |
| 739 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,3460 |
| 740 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 58,9400 |
| 741 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 280,6000 |
| 742 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,5300 |
| 743 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 14,0700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 744 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 223,5000 |
| 745 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 523,5000 |
|  |  | 22.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 746 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 14,1200 |
| 747 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 8,8500 |
| 748 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,9000 |
| 749 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0080 |
| 750 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 13,7800 |
|  |  | 22.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 751 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 289,8100 |
| 752 |  | Banda de avertizare | m | 289,8100 |
|  |  | 22.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 753 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 6,4500 |
| 754 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale | buc | 10,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |
| 755 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 10,0000 |
| 756 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 10,0000 |
| 757 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 | buc | 5,0000 |
| 758 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 22,0000 |
| 759 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 17,0000 |
| 760 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 129,0000 |
| 761 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,1290 |
| 762 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 10,0000 |
| 763 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 2,1500 |
| 764 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, | m3 | 2,1500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... |  |  |
|  |  | - Capitolul 23. str. Alexei Sciusev segment 36 (168 m) - 1.1. Retele de canalizare 23.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 765 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 5,4000 |
| 766 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 16,8000 |
| 767 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 19,8000 |
| 768 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,1880 |
| 769 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,1880 |
| 770 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 31,1000 |
| 771 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 108,6500 |
| 772 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 4,3500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 773 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 5,4500 |
| 774 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 11,4100 |
| 775 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 293,5000 |
|  |  | 23.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 776 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 0,4600 |
| 777 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,5000 |
| 778 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,0300 |
| 779 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 27,0000 |
| 780 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 27,0000 |
| 781 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,5000 |
| 782 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,5000 |
| 783 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0100 |
| 784 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta | t | 1,7500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de 5 t la distanta de 2 km |  |  |
|  |  | 23.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 785 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 168,0000 |
| 786 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 13,0000 |
| 787 |  | Banda de avertizare | m | 168,0000 |
| 788 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,1700 |
|  |  | 23.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 789 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 3,8600 |
| 790 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 6,0000 |
| 791 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 6,0000 |
| 792 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 6,0000 |
| 793 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 3,0000 |
| 794 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale | buc | 8,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) |  |  |
| 795 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 6,0000 |
| 796 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 77,4000 |
| 797 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,0774 |
| 798 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 6,0000 |
| 799 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,8500 |
| 800 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,8500 |
|  |  | - Capitolul 24. str. Alexei Sciusev segment 18 (193.02m) - 1.1. Retele de canalizare 24.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 801 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 6,2000 |
| 802 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 19,3000 |
| 803 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii | m3 | 22,7500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu |  |  |
| 804 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,2100 |
| 805 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,2100 |
| 806 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 35,7200 |
| 807 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 124,8000 |
| 808 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 5,0000 |
| 809 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 6,3000 |
| 810 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 13,1000 |
| 811 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 337,2000 |
|  |  | 24.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 812 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 0,5300 |
| 813 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,6000 |
| 814 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,0500 |
| 815 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 31,0000 |
| 816 | DE13B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat | m2 | 27,0000 |
| 817 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,6000 |
| 818 | CA02B | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 | 0,6000 |
| 819 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,0110 |
| 820 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 2,0000 |
|  |  | 24.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 821 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 193,0000 |
| 822 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm | m | 15,0000 |
| 823 |  | Banda de avertizare | m | 193,0000 |
| 824 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,1900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 24.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 825 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 4,5000 |
| 826 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 7,0000 |
| 827 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 7,0000 |
| 828 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 7,0000 |
| 829 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 3,0000 |
| 830 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 9,0000 |
| 831 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 7,0000 |
| 832 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 90,3000 |
| 833 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si | t | 0,0903 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 12 mm inclusiv |  |  |
| 834 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 7,0000 |
| 835 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,9000 |
| 836 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,9000 |
|  |  | - Capitolul 25. str. Ion Vatamanu segment 291 (242.68m) - 1.1. Retele de canalizare 25.1.1. 1.1.1. Lucrari de terasament |  |  |
| 837 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 7,8600 |
| 838 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 25,0000 |
| 839 | TsA16E1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu | m3 | 36,4500 |
| 840 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 | 0,2900 |
| 841 | TsC03F11 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,400,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodaririi apelor | 100 m3 | 0,2900 |
| 842 | TsI50A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km | t | 48,6000 |
| 843 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in | m3 | 169,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |
| 844 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 6,8000 |
| 845 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 2030 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 8,5000 |
| 846 | AcF03C | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta | m3 | 17,0100 |
| 847 | TsF01B | Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | m2 | 338,6000 |
|  |  | 25.1.2. 1.1.2. Decaparea si restabilirea drumului |  |  |
| 848 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 0,7100 |
| 849 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 0,5400 |
| 850 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 0,0500 |
|  |  | 25.1.3. 1.1.3. Conducte si armaturi |  |  |
| 851 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4 | m | 242,6800 |
| 852 | AcA10C | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura | m | 6,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cap la cap, Tub de protectie PE 80 PN 4 d=315 mm |  |  |
| 853 | AcA52C | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului ///PE 100PN8 SDR 26 d=110 mm | m | 2,0000 |
| 854 |  | Banda de avertizare | m | 242,6800 |
| 855 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m | m3 | 0,2950 |
|  |  | 25.1.4. 1.1.4. Camine |  |  |
| 856 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 5,2000 |
| 857 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ///Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 8,0000 |
| 858 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 8,0000 |
| 859 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 8,0000 |
| 860 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,///Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 | buc | 4,0000 |
| 861 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, ////Inel de reazem КЦО1(0,02 m3) | buc | 17,0000 |
| 862 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale | buc | 8,0000 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m,Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) |  |  |
| 863 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 103,2000 |
| 864 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,1030 |
| 865 |  | Capacul cu rama din fonta T | buc | 8,0000 |
| 866 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 0,8000 |
| 867 | CA03F01 | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,8000 |