	Reconstruirea cladirii terminalului Aeroportului International ''Eugen Doga'' - Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea partiala a incaperilor si extinderea in dimensiuni  Obiect nr
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-3-1
BLOC 1C  Transa 4 
 Constructii beton armat (comp CBA)
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Demontari

	
	
	

	1
	RCsB28G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б ростверк и балок 

	m3
	50,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	230,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	117,875

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	2,50

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	20,125

	
	2952270003380
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	20,125

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	11,50

	2
	RCsP44B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / демонтаж металич балкок 
Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030


	kg
	19 917,30

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	274,859

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	57,262

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	22,905

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	8,206

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	12,309

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF;
	h-ut
	4,581

	3
	RCsB28G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж ж/б колонн 

	m3
	8,82

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	40,572

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	20,793

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,441

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	3,55

	
	2952270003380
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	3,55

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,029

	4
	RCsB28G


	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / демонтаж подпольных каналов 

	m3
	130,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	598,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	306,475

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,50

	
	2912340002509
	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min
	h-ut
	52,325

	
	2952270003380
	Ciocan pneumatic 8-15 kg
	h-ut
	52,325

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	29,90

	5
	RCsP44B


	Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor / демонтаж металич щитов перекрытия каналов 
Materiale marunte (vaselina, benzina, cirpe etc)=1,030


	kg
	801,00

	
	7214240021800
	Lacatus mecanic
	h-om
	11,054

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	2,303

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,921

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	0,33

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	0,495

	
	2410520006751
	Automacara 4,5 - 9,9 TF;
	h-ut
	0,184

	6
	TsC03G1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III / incarcarea 

	100 m3
	1,90

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	5,681

	7
	TsI51B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km 

	t
	474,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	41,428

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Demontari
	            
	

	 
	
	2. Fundatii

	
	
	

	
	
	2.1. Pilot Pm-1  (91 buc)

	
	
	

	8
	CQ23A


	Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia de tip SBU cu diametrul pina la 500-600 mm in terenuri stabile grupa 2, betonarea prin metoda TDV, cu adncimea pilotilor: pina la 12 m   Nota: Beton  C20/25,  Carcas din armatura - 15 224,3 kg 
Material marunt (instrument de foraj, dispozitiv inventar metalic, apa etc.)=1,030


	m3
	254,80

	
	9310060019930
	Muncitor
	h-om
	3 349,219

	
	26631021000020
	Beton C20/25
	m3
	299,186

	
	2873155901202
	Electrozi E42A diametrul de 6 mm 
	kg
	26,244

	
	2722103305015
	Teava betonolit din otel, reutilizabila, in complet (pilnie de incarcare, tronson pentru ridicare, flansa de legatura), pentru betonarea prin metoda TDV, cu diametrul exterior 250-325 mm 
	m
	6,299

	
	2710602000090
	Carcase din armatura
	kg
	15 224,30

	
	2952270003629
	Instalatie de forat si turnat piloti, cuplata la macara pe senile, 25 tf 
	h-ut
	937,664

	
	2940420002445
	Agregat de sudura, cu motor Diesel,  сu curent de sudura nominal 250-400 А
	h-ut
	67,395

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	208,044

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Pilot Pm-1  (91 buc)
	            
	

	 
	
	2.2. Radiere monolite

	
	
	

	9
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10  
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010


	m3
	33,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	146,993

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	24,817

	
	2663102100000150
	Beton C8/10 
	m3
	34,37

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,353

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	9,545

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	15,272

	10
	CA03G


	Beton armat turnat cu mijloace clasice,  in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 
Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015


	m3
	169,10

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	777,86

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	77,786

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	175,927

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	17,164

	
	2952270003100
	Vibrator de adincime
	h-ut
	116,679

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	48,616

	11
	CB02A


	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile 

	m2
	427,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	73,657

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	515,602

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	2,135

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	128,10

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	128,10

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	12,81

	
	2734113803233
	Sirma neagra moale d = 2,5 mm
	kg
	21,35

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	34,16

	
	2020212928347
	Panou de cofraj tip P fag  g 15 mm 
	m2
	42,70

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	1,494

	
	2010102900900
	Lemn rotund de rasinoase
	m3
	0,213

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	51,24

	12
	CC01E


	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

	kg
	965,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	71,024

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,329

	
	2710602100000
	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm
	kg
	989,125

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	144,75

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	9,65

	13
	CC01F1


	Armaturi din otel beton PC 52  fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste  8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere 

	kg
	8 950,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	555,832

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	30,88

	
	2710602200000
	Otel beton PC 52  diam mai mare de 8 mm
	kg
	9 174,365

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1 342,59

	
	2734113803881
	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm
	kg
	89,506

	14
	CL57A


	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg / P-14, P-2 
Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010


	kg
	215,90

	
	7136080025001
	Montator 
	h-om
	52,14

	
	2811236309900
	Confectii metalice 
	kg
	226,781

	
	2412126100010
	Miniu de plumb
	kg
	4,361

	
	2873155900311
	Electrozi E-42A, 4 mm
	kg
	2,181

	
	3110500002401
	Aparat de sudura 28-35 Kw
	h-ut
	19,863

	
	2922140006702
	Macara de fereastra
	h-ut
	2,483

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Radiere monolite
	            
	

	 
	
	2.3. Transportarea pamint

	
	
	

	15
	TsC03F1


	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului de la piloti) 

	100 m3
	2,50

	
	2952260003501
	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc
	h-ut
	6,469

	16
	TsI51B5


	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km 

	t
	418,00

	
	3410540000007
	Autobasculanta-10t
	h-ut
	36,533

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Transportarea pamint
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Fundatii
	            
	

	 
	
	3. Coloane 

	
	
	

	
	
	3.1. Coloane monolita Cm-1 (22 buc)

	
	
	

	17
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	50,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	254,872

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	140,238

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	52,902

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	6,193

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	34,914

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	8,728

	18
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	289,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	83,087

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	332,35

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	2,312

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	14,45

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	14,45

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	14,45

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	11,56

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	43,35

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,289

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,433

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	34,68

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	6,647

	19
	RCsD01D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	508,64

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	46,795

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	17,548

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	521,356

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	5,086

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	76,296

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	1,638

	
	2940340004205
	Masina de fasonat otel beton
	h-ut
	2,047

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	20,473

	
	2952270006612
	Troliu de intins OB
	h-ut
	1,462

	20
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	3 927,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	388,38

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	135,481

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	4 025,175

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	39,27

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	589,05

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	158,062

	21
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	99,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	21,631

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,138

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,138

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	99,00

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,99

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,495

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,792

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,485

	22
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,099

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,733

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,772

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,386

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,054

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,193

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,097

	23
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	264,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	166,98

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	158,40

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	290,40

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane monolita Cm-1 (22 buc)
	            
	

	 
	
	3.2. Coloane monolita Cm-2 (12 buc)

	
	
	

	24
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	27,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	139,021

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	76,493

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	28,856

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	3,378

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	19,044

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	4,761

	25
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	158,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	45,425

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	181,70

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	1,264

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	7,90

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	7,90

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	7,90

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	6,32

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	23,70

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,158

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,237

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	18,96

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	3,634

	26
	RCsD01D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	277,44

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	25,524

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,572

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	284,376

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	2,774

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	41,616

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,893

	
	2940340004205
	Masina de fasonat otel beton
	h-ut
	1,117

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	11,167

	
	2952270006612
	Troliu de intins OB
	h-ut
	0,798

	27
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	2 821,20

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	279,017

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	97,331

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	2 891,73

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	28,212

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	423,18

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	113,553

	28
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 100*100*20 гост 103-76 

	kg
	113,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	24,691

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,299

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	1,299

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	113,00

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	1,13

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,565

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,904

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	1,695

	29
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,13

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,963

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	1,014

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,507

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,072

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,254

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,127

	30
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	192,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	121,44

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	115,20

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	211,20

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane monolita Cm-2 (12 buc)
	            
	

	 
	
	3.3. Coloane monolita Cm-3 (2 buc)

	
	
	

	31
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	3,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	15,111

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,315

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	3,136

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,367

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	2,07

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,517

	32
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	27,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	7,762

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	31,05

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,216

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	1,35

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	1,35

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	1,35

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,08

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	4,05

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,027

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,041

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	3,24

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,621

	33
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	352,30

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	34,842

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,154

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	361,107

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	3,523

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	52,845

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	14,18

	34
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	12,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	2,622

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,138

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,138

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	12,00

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,12

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,06

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,096

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,18

	35
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,012

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,089

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,094

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,047

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,007

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,023

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,012

	36
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	24,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	15,18

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	14,40

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	26,40

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane monolita Cm-3 (2 buc)
	            
	

	 
	
	3.4. Coloane monolita Cm-4 (1 buc)

	
	
	

	37
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	0,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,022

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,663

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	0,627

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,073

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,414

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,103

	38
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	4,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,15

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	4,60

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,032

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,20

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,20

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,20

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,16

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,60

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,004

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,006

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,48

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,092

	39
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	53,44

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	5,285

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,844

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	54,776

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,534

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	8,016

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	2,151

	40
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	3,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,655

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,034

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,034

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	3,00

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,03

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,015

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,024

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,045

	41
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,003

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,022

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,023

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,012

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,002

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,006

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,003

	42
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	12,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	7,59

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	7,20

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	13,20

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane monolita Cm-4 (1 buc)
	            
	

	 
	
	3.5. Coloane monolita Cm-5 (1 buc)

	
	
	

	43
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	0,32

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1,612

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,887

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	0,335

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,039

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,221

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,055

	44
	CB03F


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	2,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,719

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	2,875

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,02

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,125

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,125

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,125

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,10

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,375

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,003

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,004

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,30

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,057

	45
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	28,60

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	2,829

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,987

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	29,315

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,286

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	4,29

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,151

	46
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	3,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,655

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,034

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,034

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	3,00

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,03

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,015

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,024

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,045

	47
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,003

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	0,022

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	0,023

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	0,012

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,002

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,006

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,003

	48
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	12,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	7,59

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	7,20

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	13,20

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane monolita Cm-5 (1 buc)
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Coloane 
	            
	

	 
	
	4. Grinzi

	
	
	

	
	
	4.1. Grinda scari Gr-1(2buc)

	
	
	

	49
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	3,48

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	17,529

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	9,645

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	3,638

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,426

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	2,401

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,60

	50
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	3,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,517

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	2,932

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,015

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,90

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,90

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,09

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,09

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,39

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,003

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,003

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,36

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,069

	51
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R  

	buc
	15,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	5,175

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,587

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	6,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,007

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,172

	52
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	97,04

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	9,597

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,348

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	99,466

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,97

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	14,556

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,906

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Grinda scari Gr-1(2buc)
	            
	

	 
	
	4.2. Grinda scari Gr-2 (1buc)

	
	
	

	53
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	0,61

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	3,073

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,691

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	0,638

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,075

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	0,421

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,105

	54
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	1,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,259

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	1,466

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,007

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	0,45

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	0,45

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,045

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,045

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	0,195

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,002

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,002

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	0,18

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,034

	55
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R  

	buc
	7,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	2,415

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,207

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	2,80

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,004

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,081

	56
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	78,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	7,714

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,691

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	79,95

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,78

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	11,70

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,139

	57
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	2,25

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	0,492

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,026

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,026

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	2,25


	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,022

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,011

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,018

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,034

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Grinda scari Gr-2 (1buc)
	            
	

	 
	
	4.3. Grinzi la cota 3.500

	
	
	

	58
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	91,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	458,367

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	252,207

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	95,14

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	11,138

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	62,79

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	15,697

	59
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	536,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	92,46

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	523,94

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	2,68

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	160,80

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	160,80

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	16,08

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	16,08

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	69,68

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,536

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,536

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	64,32

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	12,328

	60
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R  

	buc
	830,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	286,35

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	143,175

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	332,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,415

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	9,545

	61
	RCsD01D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	98,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	9,016

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,381

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	100,45

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,98

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	14,70

	
	2952270004203
	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la  40 mm
	h-ut
	0,316

	
	2940340004205
	Masina de fasonat otel beton
	h-ut
	0,394

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	3,945

	
	2952270006612
	Troliu de intins OB
	h-ut
	0,282

	62
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	12 547,70

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1 240,968

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	432,896

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	12 861,392

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	125,477

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1 882,155

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	505,045

	63
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	51,90

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	11,34

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,597

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	0,597

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	51,90

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	0,519

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	0,26

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	0,415

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	0,778

	64
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	48,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	30,36

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	28,80

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	52,80

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Grinzi la cota 3.500
	            
	

	 
	
	4.4. Grinzi la cota 7.100

	
	
	

	65
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	41,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	206,517

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	113,632

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	42,865

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	5,018

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	28,29

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	7,072

	66
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	331,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	57,097

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	323,552

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	1,655

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	99,30

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	99,30

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	9,93

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	9,93

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	43,03

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,331

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,331

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	39,72

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	7,613

	67
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R  

	buc
	700,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	241,50

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	120,75

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	280,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,35

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	8,05

	68
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	6 649,30

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	657,616

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	229,401

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	6 815,532

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	66,493

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	997,395

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	267,634

	69
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton / 80*80*15 гост 103-76 

	kg
	1 314,80

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	287,284

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	15,12

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	15,12

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	1 314,80

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	13,148

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	6,574

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	10,518

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	19,722

	70
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	1,30

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	9,628

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	10,14

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	5,07

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,715

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	2,535

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	1,268

	71
	CC13H


	Innadirea prin sudare electrica la banc a armaturilor din otel beton, pentru betoane monolite armate, executata cu o eclisa si sudare cap la cap, la bare cu diametrul 18-28 mm 

	buc
	24,00

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	15,18

	
	2873155900800
	Electrozi de sudura
	kg
	14,40

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	26,40

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Grinzi la cota 7.100
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Grinzi
	            
	

	 
	
	5. Planseul 

	
	
	

	
	
	5.1. Planseul la cota 3.500

	
	
	

	72
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	150,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	756,557

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	416,279

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	157,034

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	18,384

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	103,638

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	25,909

	73
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	835,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	144,037

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	816,212

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	4,175

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	250,50

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	250,50

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	25,05

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	25,05

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	108,55

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,835

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,835

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	100,20

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	19,205

	74
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R  

	buc
	1 670,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	576,15

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	288,075

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	668,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,835

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	19,205

	75
	RCsD02D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	808,42

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	72,515

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	27,89

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	828,63

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	8,084

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	121,263

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	32,539

	76
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	17 068,37

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1 688,062

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	588,859

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	17 495,079

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	170,684

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	2 560,255

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	687,002

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Planseul la cota 3.500
	            
	

	 
	
	5.2. Planseul la cota 7.100

	
	
	

	77
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	6,50

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	32,74

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	18,015

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	6,796

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,796

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	4,485

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	1,121

	78
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	36,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,21

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	35,19

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,18

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	10,80

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	10,80

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	1,08

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	1,08

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	4,68

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,036

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,036

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	4,32

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,828

	79
	CB11A


	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R  

	buc
	75,00

	
	71240100107001
	Dulgher
	h-om
	25,875

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	12,937

	
	2811236310185
	Popi metalici extensibili PE 3100 R
	kg
	30,00

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,037

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	0,862

	80
	RCsD02D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	36,30

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	3,256

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,252

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	37,207

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	0,363

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	5,445

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	1,461

	81
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	634,03

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	62,706

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	21,874

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	649,881

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	6,34

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	95,104

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	25,52

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Planseul la cota 7.100
	            
	

	 
	
	5.3. Scara interioara SC-1

	
	
	

	82
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	3,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	16,118

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,869

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	3,346

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,392

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	2,208

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,552

	83
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,07

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	11,73

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,06

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	3,60

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	3,60

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,36

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,36

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	1,56

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,012

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,012

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,44

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,276

	84
	RCsD02D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	108,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	9,688

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,726

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	110,70

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	1,08

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	16,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,347

	85
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	307,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	30,362

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,591

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	314,675

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	3,07

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	46,05

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	12,357

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Scara interioara SC-1
	            
	

	 
	
	5.4. Scara interioara SC-2

	
	
	

	86
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	3,20

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	16,118

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	8,869

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	3,346

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,392

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	2,208

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	0,552

	87
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	12,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	2,07

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	11,73

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,06

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	3,60

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	3,60

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	0,36

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	0,36

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	1,56

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,012

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,012

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	1,44

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	0,276

	88
	RCsD02D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	108,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	9,688

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,726

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	110,70

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	1,08

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	16,20

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	4,347

	89
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	307,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	30,362

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	10,591

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	314,675

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	3,07

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	46,05

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	12,357

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Scara interioara SC-2
	            
	

	 
	
	5.5. Podele  la cota 0.000

	
	
	

	90
	TsC54B


	Strat de fundatie din piatra sparta 

	m3
	191,00

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	217,453

	
	1411122201752
	Piatra sparta 
	m3
	219,65

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	19,10

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	46,126

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	92,253

	91
	CA02C


	Beton simplu turnat  in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10  
Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010


	m3
	8,60

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	38,076

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	6,428

	
	2663102100000150
	Beton C8/10 
	m3
	8,903

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	0,869

	
	2922140007000
	Macara 
	h-ut
	2,472

	
	2952270003000
	Vibrator de suprafata
	h-ut
	3,956

	92
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	298,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	1 501,026

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	825,907

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	311,559

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	36,475

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	205,62

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	51,405

	93
	RCsD02D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	826,10

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	74,101

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	28,50

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	846,752

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	8,261

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	123,915

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	33,251

	94
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	12 574,80

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	1 243,648

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	433,831

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	12 889,17

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	125,748

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	1 886,22

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	506,136

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Podele  la cota 0.000
	            
	

	 
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Planseul 
	            
	

	 
	
	6. Consolidarea peretilor

	
	
	

	95
	RCsB04D


	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice  in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte / C20/25 (M350) 
Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc)=1,020


	m3
	33,00

	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	166,221

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	91,459

	
	266310210000020
	Beton C20/25
	m3
	34,502

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane 
	m3
	4,039

	
	2952270003101
	Vibrator de butelie
	h-ut
	22,77

	
	3410520001373
	Automacara 5 tf
	h-ut
	5,692

	96
	CB03E


	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea  pina la 20 m inclusiv,  exclusiv sustinerile  

	m2
	170,00

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	29,325

	
	7124010010700
	Dulgher
	h-om
	166,175

	
	2874125881241
	Saibe uzuale M 10
	kg
	0,85

	
	2874115841033
	Piulite uzuale patrate M 10
	buc
	51,00

	
	2874115825003
	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm
	buc
	51,00

	
	2875276311528
	Scoabe din otel pentru constructii
	kg
	5,10

	
	2873145887000
	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii
	kg
	5,10

	
	2030122928385
	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm  
	m2
	22,10

	
	2010102904340
	Dulapi de rasinoase
	m3
	0,17

	
	2010102903495
	Scinduri de rasinoase
	m3
	0,17

	
	2320187315789
	Decofrol
	kg
	20,40

	
	3410520006752
	Automacara 6 - 10 tf
	h-ut
	3,91

	97
	RCsD02D


	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	1 633,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	146,48

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	56,338

	
	2710602000035
	Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm
	kg
	1 673,825

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	16,33

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	244,95

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	65,728

	98
	RCsD02D1


	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste  8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc 

	kg
	4 211,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	416,468

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	145,279

	
	2710602000038
	Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm
	kg
	4 316,275

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	42,11

	
	2010237318750
	Distantieri 
	buc
	631,65

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	169,493

	99
	RCsD08A


	Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp 
Materiale marunte=1,050


	kg
	211,00

	
	7123020011140
	Fierar beton
	h-om
	16,986

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,971

	
	2873122004111
	Plase sudate STM sau STNB
	kg
	223,766

	
	2710602000030
	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm
	kg
	1,108

	
	2746133803142
	Sirma moale obisnuita  D=1,25 mm
	kg
	2,216

	
	2523156719079
	Distantier din plastic 
	buc
	33,233

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,146

	100
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton 

	kg
	345,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	75,382

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	3,967

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	3,967

	
	2734113803207
	Sirma neagra moale d = 2 mm
	kg
	3,45

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	345,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	1,725

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	2,76

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	5,175

	101
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	0,345

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	2,555

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	2,691

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	1,345

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	0,19

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	0,673

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	0,336

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Consolidarea peretilor
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


