Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” _____________ 2025

- CAIET DE SARCINI

- FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

- LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație în blocul de studii nr.18 a I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei din str.Mircești,56/1 din mun.Chisinau

Autoritatea contractantă: Instituția Publică Universitatea Tehnică a Moldovei, bd. Ştefan cel Mare 168, mun.Chişinău

1. Descriere generală: corpul de studii nr.18 a UTM se află pe str.Mircesti,56/1 mun.Chisinau. Clădirea cu 4 etaje+ etaj tehnic. Grad de responsabilitate a clădirii – II. Grad de rezistență la foc – II. În scopul îmbunătățirii condițiilor de studii pentru studenți și reducerii consumului de energie termica, creării confortului fonic sunt prevăzute lucrări de reparație și  .

2. Informaţii şi proiectare: lucrările includ:

- Lucrări de reparație în laboratoare ( pardosea, tavan, pereti)

- Lucrări de reparație a glafurilor în urma instalării tîmplăriei

- Durata de executare a lucrărilor este de 6 luni .

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

a) Vopsea lavabila mata pentru interior. Caracteristici: Uzură prin frecare umedă - Clasa 2, Capacitate de acoperire - clasa 2.

b) placi din gresie ceramica pentri pardoseli ( culoarea - gri inchis 60*60 gr. Rezistenta la abraziune, mat, grosimea – 10 mm )

c) Placaj din gresie fainata ( culoarea gri mat , 30*60, grosimea – 9 mm) la pereti

4. Mostre: Agentii economici vor prezenta obligatoriu mostre la solicitarea autorității contractante în termen de 5 zile lucrătoare, la pozițiile pentru care la evaluarea tehnică a ofertei, autoritatea contractantă va întâmpina neclarități.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente:

a) Antreprenorul este obligat să păstreze în ordine bunurile beneficiarului. Să menţină curăţenia la locul de muncă

b) Depozitarea deșeurilor – în afara clădirii (locul va fi indicat de către beneficiar).

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: Toate lucrările să fie executate cu respectarea legislației RM privind calitatea în construcţii.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Remedierea viciilor și a defectelor care au apărut pe parcursul executării lucrărilor se înlătură în termen de cel mult 10 zile de la anunţarea în scris de către beneficiar.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: Se execută în caz de necesitate.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: Dimensiunele și cotele se vor concretiza la fața locului înainte de a a fi executată. Tâmplăria se asamblează după preluarea măsurilor la faţa locului.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu este necesar

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: admisibil.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu sunt

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu este necesar.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: Articolele de tîmplărie se vor fabrica în conformitate cu standartele în vigoare, materiale trebuie să fie agrementate in R.M. Dimensiunile şi forma se va concretiza la obiect. Instalarea articolelor se va face cu respectarea codului practic în construcţii C.04.08.2015

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: antreprenorul trebuie să fie asigurat cu echipamentul, instalaţii, utilaje, scule, instrumente.

16. Definiţii: Nu este necesar.

17. Cerinţe privind calculul costului: Deviz-Oferta  se calculează conform normativelor în vigoare. (CPL 01-01-2012 ).

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la depunerea ofertei, prin intermediul SIA RSAP, documentele menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Operatorii economici vor prezenta obligatoriu la evaluarea ofertei documentele justificative aferente DUAE menționate în pct. 16 din Anunțul de participare.

Șef Centru Direcția Tehnică                 ______________               Dorin Trofimciuc

Ex.: Elena Popa

Tel.: +373 (22) 31-90-24

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

| Lucrări de reparație în blocul de studii nr.18 a UTM din str.Mircești,56/1 a I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei din mun.Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Laborator L27 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 70,00 |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 23,40 |
| 3 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 70,00 |
| 4 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 4,00 |
| 5 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 6 | RpCK01B1 K-1.5 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 70,00 |
| 7 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica ( culoarea - gri inchis 60*60 gr. Rezistenta la abraziune, mat, grosimea – 9 mm , sort - 1) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 70,00 |
| 8 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 8,50 |
|  |  | Capitolul 1.2. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 9 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 127,20 |
| 10 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie ( blocuri din sticla) | m3 | 4,40 |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 45,00 |
| 12 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 10,00 |
| 13 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 10,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Lucrari de reparatie (pereti ) |  |  |
| 14 | СF59G | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 49,70 |
| 15 | CD72J | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m | m2 | 33,30 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti | m2 | 127,20 |
| 17 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 127,00 |
| 18 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 72,00 |
| 19 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 44,90 |
| 20 | CK18C | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 45,00 |
| 21 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor - (Maiak)( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 109,00 |
| 22 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 72,00 |
| 23 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 25,00 |
| 24 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 175,00 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 175,00 |
| 26 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 175,00 |
| 27 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata ( culoarea gri mat, 30*60 gr.9 mm) cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 52,20 |
| 28 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 5,70 |
| 29 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 60,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 30 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 85,00 |
| 31 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare in praf de piatra, mozaic, etc ( coloane din beton) | m2 | 31,50 |
| 32 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 3,00 |
| 33 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 34 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 45,00 |
| 35 | CF53B k-5Mat.U | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 30,00 |
| 36 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,00 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85,00 |
| 38 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 25,00 |
| 39 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 85,00 |
| 40 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi (coloane) | m2 | 31,50 |
| 41 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 2,00 |
| 42 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 60,00 |
|  |  | Capitolul 2. Laborator L31 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 43 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 70,00 |
| 44 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 23,40 |
| 45 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 70,00 |
| 46 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 4,00 |
| 47 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 4,00 |
|  |  | Capitolul 2.1.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 48 | RpCK01B1 K-1.5 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 70,00 |
| 49 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica ( culoarea - gri inchis 60*60 gr. Rezistenta la abraziune, mat, grosimea – 10 mm ) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 70,00 |
| 50 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 8,50 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 51 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 127,20 |
| 52 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie ( blocuri din sticla) | m3 | 4,40 |
| 53 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 45,00 |
| 54 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 10,00 |
| 55 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 10,00 |
|  |  | Capitolul 2.2.2. Lucrari de reparatie (pereti ) |  |  |
| 56 | СF59G | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 49,70 |
| 57 | CD72J | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m | m2 | 33,30 |
| 58 | CN54A | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti | m2 | 127,20 |
| 59 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 127,00 |
| 60 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 72,00 |
| 61 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 44,90 |
| 62 | CK18C | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 45,00 |
| 63 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor - (Maiak)( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 109,00 |
| 64 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 72,00 |
| 65 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 25,00 |
| 66 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 175,00 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 175,00 |
| 68 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 175,00 |
| 69 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata ( culoarea gri inchis mat 30*60, gr. 9mm) cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 52,20 |
| 70 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 5,70 |
| 71 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 60,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 72 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 85,00 |
| 73 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare in praf de piatra, mozaic, etc ( coloane din beton) | m2 | 31,50 |
| 74 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 3,00 |
| 75 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 3,00 |
|  |  | Capitolul 2.3.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 76 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 45,00 |
| 77 | CF53B k-5Mat.U | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 30,00 |
| 78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 50,00 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 85,00 |
| 80 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 25,00 |
| 81 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 85,00 |
| 82 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi I coloane.) | m2 | 31,50 |
| 83 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 2,00 |
| 84 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 60,00 |
|  |  | Capitolul 3. Laborator L33(Laborator) |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 85 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 172,00 |
| 86 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 1,20 |
| 87 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 1,20 |
|  |  | Capitolul 3.1.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 88 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la podea | kg | 308,20 |
| 89 | CE17A aplicativ | Strat suplimentar polimeric montat sub stratul de beton | m2 | 172,00 |
| 90 | CG22D2 | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, cu aplicarea unei scliviseli de 2 mm, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 172,00 |
| 91 | CG22D4 k-3 | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, in carouri de 100 x 100 cm, cu rosturi de 10 mm, umplute cu bitum cald, driscuite, fara scliviseala, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare cm de beton turnat, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade | m2 | 172,00 |
| 92 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 5,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 93 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 144,00 |
| 94 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 3,40 |
| 95 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 33,30 |
| 96 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 6,00 |
| 97 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 6,00 |
|  |  | Capitolul 3.2.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 98 | CD72J | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 100-150 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC in doua straturi din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea peste 4 m | m2 | 25,00 |
| 99 | СF59G | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti cu izolatie | m2 | 33,00 |
| 100 | CN54A | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea | m2 | 236,40 |
| 101 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 236,00 |
| 102 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 144,00 |
| 103 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 54,00 |
| 104 | CK18C | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 45,40 |
| 105 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor - (Maiak)( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 185,00 |
| 106 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 144,00 |
| 107 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 11,90 |
| 108 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 202,00 |
| 109 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 214,00 |
| 110 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 214,00 |
| 111 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata cu placi de aceeasi culoare ( gri inchis mat 30*60, gr. 9mm) si format cu dimensiuni 60 x 60 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 92,00 |
| 112 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 8,00 |
| 113 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 60,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 114 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 200,00 |
| 115 | RpCJ35B | Desfaceri de tencuieli speciale interioare in praf de piatra, mozaic, etc ( coloane din beton) | m2 | 70,30 |
| 116 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 4,00 |
| 117 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3.3.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 118 | CN54A | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti si tavane interioare, pardosea | m2 | 70,00 |
| 119 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 70,00 |
| 120 | CF53B k-5Mat.U | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) | m2 | 50,00 |
| 121 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 200,00 |
| 122 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 200,00 |
| 123 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 200,00 |
| 124 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 30,00 |
| 125 | RpCR09B | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi | m2 | 70,30 |
| 126 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 2,00 |
| 127 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 170,00 |
|  |  | Capitolul 4. Coridor |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1. Pardoseli |  |  |
|  |  | Capitolul 4.1.1. Lucrari de reparatie |  |  |
| 128 | RpCK01B1 K-1.5 | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale) | m2 | 177,00 |
| 129 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica ( culoarea - gri inchis mat 60*60 , gr,10 ) inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 177,00 |
| 130 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 14,00 |
|  |  | Capitolul 4.2. Pereti |  |  |
|  |  | Capitolul 4.2.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 131 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 442,00 |
| 132 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 13,00 |
| 133 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 13,00 |
|  |  | Capitolul 4.2.2. Lucrari de reparatie (pereti ) |  |  |
| 134 | CN54A | Aplicarea manuala a beton grundului intr-un strat, la pereti | m2 | 440,00 |
| 135 | CF05A k-1.5 | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 442,00 |
| 136 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 236,00 |
| 137 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 89,00 |
| 138 | CK18C | Montarea cornierului perforat la ferestre( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 89,00 |
| 139 | CK18C | Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea suprafetelor - (Maiak)( se exclud: cimentul, nisipul si suruburile) | m | 465,00 |
| 140 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 236,00 |
| 141 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 25,00 |
| 142 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 261,00 |
| 143 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 261,00 |
| 144 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 261,00 |
| 145 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata de aceeasi culoare gri inchis mat si format cu dimensiuni de 30 x 60 cm gr.9 mm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 218,00 |
| 146 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 32,00 |
|  |  | Capitolul 4.3. Tavan |  |  |
|  |  | Capitolul 4.3.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 147 | RpCO56C | Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc. | m2 | 178,00 |
| 148 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor | kg | 400,00 |
| 149 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 7,50 |
| 150 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 7,50 |
|  |  | Capitolul 4.3.2. Lucrari de reparatie |  |  |
| 151 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 178,00 |
| 152 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 170,00 |
| 153 | TsI50C10 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 2,00 |

Șef Centru Direcția Tehnică  ______________               Dorin Trofimciuc