| Supraetajarea unui bloc din gradinita de copii Nr. 193 din mun Chisinau, or. Vatra, str. M. Eminescu, Nr.31. Obiect №02/06-2018 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-7

Deviz-oferta №

Lucrari de tehnice-sanitarea (ventilare) (marca IVC)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie generale |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. R-1 |  |  |  |  |
| 1 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canale de aer din tabla zincata D200) 1,5m | m2 | 0,94 |  |  |
| 2 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata 500x200) 1,6m | m2 | 2,24 |  |  |
| 3 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canale de aer din tabla zincata 600x250) 1,6m | m2 | 2,72 |  |  |
| 4 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canale de aer din tabla zincata 600x300) 5m | m2 | 9,00 |  |  |
| 5 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare metalica ONL2 400x1000, Vents) | buc | 3,00 |  |  |
| 6 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Clapeta ghilotina (suber) 200x200) | buc | 1,00 |  |  |
| 7 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 40,00 |  |  |
| 8 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,04 |  |  |
| 9 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,04 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. A-1, A-2, A-3, A-4 |  |  |  |  |
| 10 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc (Vibroizolatoare ВВЦр 16 VENTS) | buc | 6,00 |  |  |
| 11 | AcA26B | Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm (Flansa de intrare la ventilator ФВЦ-ВЦУН 250 VENTS) | buc | 1,00 |  |  |
| 12 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canale de aer din tabla zincata D125) 4m | m2 | 1,57 |  |  |
| 13 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canale de aer din tabla zincata D200) 0,5m | m2 | 0,32 |  |  |
| 14 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata D250) 1,5m | m2 | 1,18 |  |  |
| 15 | VA02F | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,6 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata D280) 1m | m2 | 0,88 |  |  |
| 16 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata 400x300) 2m | m2 | 2,80 |  |  |
| 17 | VA02B | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (Canale de aer din tabla zincata 450x300) 6m | m2 | 9,00 |  |  |
| 18 | VA02C | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,7 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 1600 - 2500 mm (Canale de aer din tabla zincata 500x300) 3m | m2 | 4,80 |  |  |
| 19 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 50 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv (un strat de vata minerala b=50mm) | m2 | 8,58 |  |  |
| 20 | VB30C | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Hota de aspiratie 1000x540x450h) 1buc | m2 | 1,08 |  |  |
| 21 | VB30C | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Hota de aspiratie 2200x1000x450h) 1buc | m2 | 4,40 |  |  |
| 22 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Clapeta ghilotina (suber) 125x125) | buc | 2,00 |  |  |
| 23 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Clapeta ghilotina (suber) 200x200) | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | VB30C | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime (Umbrela 500x300 seria с.5.904-51 ) 1buc | m2 | 0,50 |  |  |
| 25 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 80,00 |  |  |
| 26 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,08 |  |  |
| 27 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,08 |  |  |
| 28 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canale de aer din tabla zincata D100) 1m | m2 | 0,314 |  |  |
| 29 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de 250 - 700 mm (Canale de aer din tabla zincata D125) 0,5m | m2 | 0,20 |  |  |
| 30 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare metalica MVM150s, Vents) | buc | 2,00 |  |  |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila de ventilare metalica MVM200s, Vents) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. VN1, VN2 |  |  |  |  |
| 32 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila la ventilare metalica RP1 250x200, Vents) | buc | 1,00 |  |  |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila la ventilare metalica RP1 250x250, Vents) | buc | 1,00 |  |  |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila la ventilare metalica RP1 400x250, Vents) | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila la ventilare metalica RP1 400x300, Vents) | buc | 1,00 |  |  |
| 36 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Grila pentru usa MV450R/2, Vents) | buc | 5,00 |  |  |
| 37 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg | kg | 40,00 |  |  |
| 38 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,04 |  |  |
| 39 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,04 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. R-1 |  |  |  |  |
| 40 | VC18A | Montarea agregatului de conditionare a aerului special, modulat, tip ACM -5, pentru amestacare, filtrare, incalzire, umidificare, racire, postincalzire, ventilare, distributie, atenuare a zgomotului, avind un debit de aer tratat de 3.500 - 12.000 mc/h (Sistema de refulare L=2180 m3/h in completatie) | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | VB25A | Anemostat circular plan, tip I (Difuzor MV200PFs) | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.2. A-1, A-2, A-3, A-4 |  |  |  |  |
| 42 | VC05B | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 6.000-20.000 mc/h cu motor electric de 0,77 - 5,5 kw (Ventilator de bucatarie la aspiratie ВЦУН 250х127-2,2-4 VENTS) | buc | 1,00 |  |  |
| 43 | VB17A | Atenuator de zgomot, circular tip AZC cu perimetrul 800 - 1600 mm (Atenuator de zgomot SR 500x300) | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | VB25A | Anemostat circular plan, tip I (Difuzor) | buc | 3,00 |  |  |
| 45 | VC05A | Montarea ventilatoarelor axiale, cu palete foi - trifoi, in constructie antiexploziva axiale, de joasa presiune, ambele antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 2000-10.800 mc/h cu motor electric de 0,37 - 1,1 kw (Ventilator circular axial) | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 2.3. VN1, VN2 |  |  |  |  |
| 46 | VC14A | Montarea separatorului-ciclon, pentru curatarea aerului de corpi in suspensie (Grila higroreglabila cu accesorii pentru reducerea zgomotului EHA 22-55) | buc | 7,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit |  |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. R-1 |  |  |  |  |
| 47 | nota | Sistema de refulare L=2180 m3/h (compl): | buc | 0,00 |  |  |
| 48 | Pretul firmei | ventilator rectangular VKPF 4D 600x300 VENTS | buc | 1,00 |  |  |
| 49 | Pretul firmei | caseta filtru FBK 600x300 VENTS | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | Pretul firmei | buzunar filtru FFK 600x300 clasa F5 VENTS | buc | 1,00 |  |  |
| 51 | Pretul firmei | baterie electrica pentru incalzirea aerului НК 600х300-24,0-3 cu sistema antiinghet VENTS | buc | 1,00 |  |  |
| 52 | Pretul firmei | suport elastic DS 60-30 VENTS | buc | 2,00 |  |  |
| 53 | Pretul firmei | dispozitiv de inchidere a fluxului de aer RRVAF 600x300 VENTS | buc | 1,00 |  |  |
| 54 | Pretul firmei | servomotor TF230 VENTS | buc | 1,00 |  |  |
| 55 | Pretul firmei | atenuator de zgomot SR 600x300 VENTS | buc | 1,00 |  |  |
| 56 | Pretul firmei | grila exterioara RN 1000x450 VENTS | buc | 1,00 |  |  |
| 57 | Pretul firmei | Difuzor MV200PFs VENTS | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. A-1, A-2, A-3, A-4 |  |  |  |  |
| 58 | Pretul firmei | Ventilator de bucatarie la aspiratie ВЦУН 250х127-2,2-4 VENTS | buc | 1,00 |  |  |
| 59 | Pretul firmei | Atenuator de zgomot SR 500x300 VENTS | buc | 1,00 |  |  |
| 60 | Pretul firmei | Difuzor MV125PFs VENTS | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | Pretul firmei | Difuzor MV150PFs VENTS | buc | 1,00 |  |  |
| 62 | Pretul firmei | Difuzor MV200PFs VENTS | buc | 1,00 |  |  |
| 63 | Pretul firmei | Ventilator circular axial 125PF VENTS | buc | 1,00 |  |  |
| 64 | Pretul firmei | Ventilator circular axial 100PF VENTS | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3.3. VN1, VN2 |  |  |  |  |
| 65 | Pretul firmei | Grila higroreglabila cu accesorii pentru reducerea zgomotului EHA 22-55 | buc | 7,00 |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | ) |
| (funcţia, semnătura) |  |