## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație și termoizolare a fațadei la edificiul Inspectoratului de Poliției Ciocana.

Autoritatea contractantă: Inspectoratul General al Poliției

| Reabilitarea termica a cladirii cu nr. cadastral 0100308.136.01 pe terenul cu nr. cadastral 0100308.136 din str. Voluntarilor 3/1, mun. Chisinau |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demolari |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli ale soclului | m2 | 125,0000 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea glafurilor existente | m | 150,0000 |
|  |  | Capitolul 2. Finisari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Pereti mai jos de cota 0.000 |  |  |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 125,0000 |
| 4 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 125,0000 |
| 5 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat grosimea 80 mm | m2 | 125,0000 |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor - Betonocontact Consum 0,27 kg/m2 | m2 | 125,0000 |
| 7 | CI21A aplicativ | Placaj din gresie portelanata la soclu | m2 | 125,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Pereti mai sus de cota 0.000 |  |  |
| 8 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 2 147,0500 |
| 9 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala grosimea 100 mm, 145 kg/m3 | m2 | 1 670,0000 |
| 10 | IzF55E | Termoizolarea exterioara glafurilorr a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala grosime 30 mm | m2 | 170,0000 |
| 11 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 1 840,0000 |
| 12 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti - Alb RAL 9002 | m2 | 1 840,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Burlane, jgheaburi, glafuri |  |  |
| 13 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm | m | 125,0000 |
| 14 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv D=100 mm | m | 250,0000 |
| 15 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu | m | 150,0000 |
|  |  | Capitolul 4. Elemente sustinere acoperis |  |  |
| 16 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 1,7000 |
|  |  | Capitolul 5. Evacuare gunoi |  |  |
| 17 | TrB05B2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 2,3000 |
| 18 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 2,3000 |
| 19 | TsI50G | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km (evacuarea gunoiului) | t | 2,3000 |