CAIET DE SARCINI

Lucrări de reparație capitală a trotuarului

(str. Alexandru cel Bun – str. Moldova, nr. 14), s. Ciorescu, mun. Chișinău

| Nr. d/o | Denumire serviciilor de proiectare/lucrări solicitate | Unitatea de măsură |  | Cantitatea |  | Specificația tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. | Lucrări de reparație capitală a trotuarului (str. Alexandru cel Bun – str. Moldova, nr. 14), s. Ciorescu, mun. Chișinău – BORDURA |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Strat de fundaţie sau reprofilare din piatră spartă M400, precum drumuri, cu aşternere mecanică, executat cu impanare fără înnororire (h=0,15m). | m3 |  | 187,50 |  | DA12B |  |  |
| 2. | Pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat, aşezate pe un strat din amestec uscat de ciment şi nisip, în proporţie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment şi nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 |  | 1 250,00 |  | DE17A |  |  |
| 3. | Borduri mici, prefabricate din beton cu secţiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spaţiilor verzi, trotuarelor, aleelor etc., aşezate pe o fundaţie din beton de 10x20 cm (Borduri mici 100x20x8 cm pe fundaţie de beton B15). | m |  | 700,00 |  | DE11A |  |  |
| 4. | Borduri mici 100x20x8 cm se exclude la norma DE11A. | m |  | -700,00 |  |  |  |  |
| II. | Lucrări de reparație capitală a trotuarului (str. Alexandru cel Bun – str. Moldova, nr. 14), s. Ciorescu, mun. Chișinău |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Desfacerea de borduri de piatră dau de beton de orice dimensiune, aşezate pe beton |  | m |  | 700,00 |  | DG04B |  |
| 6. | Săpătura mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare auto teren catg. II. |  | 100 m3 |  | 1,92 |  | TsC02D1 |  |
| 7. | Transporatrea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanţa de 5 km. |  | t |  | 316,80 |  | TsI50A5 |  |
| 8. | Împrăştierea cu lopata a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de până la 3 m din grămezi, inclusiv sfărâmarea bulgărilor, pământul provenind din teren mijlociu. |  | m3 |  | 42,00 |  | TsD01B |  |
| 9. | Lucrări de descărcarea pământului în depozit, teren categoria II. |  | 100 m3 |  | 1,92 |  | TsC51B |  |
| 10. | Nivelarea cu autogreder de până şa 175 CP a suprafeţei terenului natural şi a platformelor de terasamente, prin tăierea dâmburilor şi deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II. |  | 100 m2 |  | 6,40 |  | TsE05B |  |
| 11. | Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra spartă, pentru drumuri, cu aşternere mecanică, executat cu impanare fără innororire, h-20 cm, S=590 m2. |  | m3 |  | 118,00 |  | DA12B |  |
| 12. | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 24x25 cm, pe fundaţie de beton 35x15 cm. |  | m |  | 370,00 |  | DE10E |  |
| 13. | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 8,0 cm, cu aşternere mecanică. |  | m2 |  | 250,00 |  | DB19H k-1, 143 |  |
| 14. | Tăierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lăţimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de: 5 cm. |  | m2 |  | 300,00 |  | DI155A |  |
| 15. | Curăţirea gropilor din îmbrăcăminte asfaltică bituminoasă prin suflare cu compresor (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)ю |  | m2 |  | 300,00 |  | DI141A |  |
| 16. | Amorsarea suprafeţelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic. |  | t |  | 0,23 |  | DI107 |  |
| 17. | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu aşternere manuală. |  | m2 |  | 300,00 |  | DB16D k-1,25 |  |
| 18. | Îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte, executatăla cald, în grosime de 5,0 cm, cu aşternere mecanică. |  | m2 |  | 600,00 |  | DB16H k-1, 25 |  |
| PRIMAR SCRIPNIC Ivan |  |  |  |  |  |  |  |  |