Anexa nr. 1  - Specificația tehnică privind achiziționarea: Unitate de procesare și stocare de tip Server

| Unitate de procesare și stocare de tip Server |  |
| --- | --- |
| Echipamentul oferit în cadrul achiziției trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie, cu proveniență de la producători renumiți, bine cunoscuți internațional în domeniul TI. Configurația echipamentului trebuie să fie compusă din componente de la același producător și să asigure funcționarea optimă. |  |
| Componenta | Parametrii minimi solicitați |
| Tipul | Brand name internațional |
| Tip | Rack mount 19”, 1U, SFF |
| Procesor, min | 2 x Frecvenţa de bază: 2.40 GHz, Turbo Boost 3.20 GHz, 10-Core/20-Threads/100W, Cache 13,75 MB L3 |
| RAM, min | 8 x 32GB (1x32GB) Dual Rank x4 DDR4-3200 CL22 Registered, |
| HDD, min | 2 x 1.2 TB SAS 10K HDD pre-instalat la uzină |
| Raid Controller | RAID 0, 1, 5, 6, 10 - Storage interface (SAS/SATA), 8 SAS lanes across 2 x 4 internal Mini-SAS ports, 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA technology, pre-instalat la uzină |
| Management | Configurare/Monitorizare la distanță, prin rețea |
| LAN, min | 2 x 16Gb FC HBA ports, 4 x 1Gb BASE-T ports, 1 x Management port |
| PSU, min | 2 x 750W Hot Plug, Redundant |
| Accesorii | 1U Sliding Rails With Cable Management Arm |
| Garanția | Garanția echipamentului minim 36 de luni. |
| Alte Cerințe | Furnizorul va prezenta următoarele: - Un set complet de instrucțiuni de utilizare a sistemului furnizat, în limba de stat ; - Certificatul sau Declarația de conformitate EU, confirmat prin semnătura electronica; - Ofertantul va fi certificat cu certificat de management ISO 27001 in domeniul serviciilor privind asigurarea securității informației, design-ul acestuia, implementarea, monitorizarea si managementul infrastructurii IT si de Securitate. - Ofertantul va fi certificat cu certificat pentru sistemul de management conform ISO 9001:2015 pentru Servicii de comercializare și implementare suport tehnic în garanție și post garanție pentru sisteme informaționale, echipamente hardware si software, rețele voce-date și Servicii privind asigurarea securității informației, designul, implementarea, monitorizarea si managementul infrastructurii IT si de Securitate. |