	Reconstruirea cladirii terminalului Aeroportului International ''Eugen Doga'' - Chisinau (nr. cadastral 0100120.236.01) cu replanificarea partiala a incaperilor si extinderea in dimensiuni
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-3-3
BLOC 1C  Transa 4  
 Constructii Metalice (comp CM)
(denumirea lucrări)

Коэффициент к осн. зарплате=1,150

Коэффициент к стоимости эксплуатации машин=1,150

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Constructii metalice

	
	
	

	1
	CL08A


	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare  

	t
	37,44

	
	7214210026800
	Montator constructii metalice 
	h-om
	1 506,96

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	215,28

	
	2811106301200
	Elemente metalice
	kg
	38 188,80

	
	2775276309886
	Confectii metalice inglobate in beton
	kg
	74,88

	
	2873155901340
	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4
	kg
	16,848

	
	2874115842700
	Piulita hexag. M20
	buc
	243,36

	
	2874115802500
	Surub cap hexagonal   M 20 
	buc
	243,36

	
	2874115883700
	Saiba   M 20
	buc
	243,36

	
	2413547308164
	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102
	kg
	2,434

	
	2411115904512
	Oxigen tehnic gazos S2031
	m3
	3,744

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	16,848

	
	3410520006728
	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele
	h-ut
	6,458

	2
	CL17C


	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv  parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.  

	kg
	1 193,00

	
	7214240021810
	Lacatus CM
	h-om
	192,073

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	13,72

	
	7212030022700
	Sudor
	h-om
	13,72

	
	2811236309800
	Confectii metalice diverse
	kg
	1 193,00

	
	2873155901200
	Electrozi pentru sudura
	kg
	5,965

	
	4011106202741
	Energie electrica
	kw
	9,544

	
	2430126103294
	Vopsea minium de plumb  v.351-3 ntr 90-80
	kg
	11,93

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	23,86

	
	1010126200341
	Carbuni de forja (huila)
	kg
	23,86

	3
	IzD10A


	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv  pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc , a confectiilor si constructiilor metalice. 

	t
	38,63

	
	7141020013400
	Vopsitor industrial
	h-om
	286,094

	
	2430116100000
	Email clorcauciuc 
	kg
	301,314

	
	2430226100814
	Grund miniu de plumb G 355-6
	kg
	150,657

	
	2430226109420
	Diluant pt.lacuri anticorozive   D.006-1 NI 1708-61 A1
	kg
	21,247

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	75,329

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	37,664

	4
	CL31A


	Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc 

	m2
	1 043,09

	
	7134050013250
	Izolator
	h-om
	1 739,353

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	239,911

	
	2430126104976
	Vopsea ignifuga  "Pirex-Metal Plus" R 90*
	kg
	1 981,871

	
	2430226101026
	Grund anticoroziv  GF 021 
	kg
	140,817

	
	1711317306661
	Bumbac de sters
	kg
	53,198

	
	2320166200676
	White spirit
	kg
	156,463

	
	2681126001472
	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6
	buc
	521,545

	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	Total Constructii metalice
	            
	


	
	Total
	
	

	
	Fondul social
	
	

	
	Total
	
	

	
	Transportarea materialelor
	
	

	
	Cheltuieli de depozitare
	
	

	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	Total
	
	

	
	Beneficiul de deviz
	
	

	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


