| Reparatia capitala a acoperisului si sistemei de ventilare la Caminul cultural Mindresti din s. Mindresti, r-ul Telenesti N16117 - C | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Solutii Constructive (comp. C)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de demolare/demontare |  |  |
| 1 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (desfacerea zidariei din blocuri de calcar taiat, h=390mm (axele 1, 4, 11, B, F, G) | m3 | 20,80 |
| 2 | RpCG29D1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Spargerea peretelui din zidгrie din blocuri de calcar taiat cu gr. 390m pentru golul usei de acces in pod) | m3 | 0,40 |
| 3 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 74,00 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 74,00 |
| 5 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (cheramzit hmed=200 mm) | m3 | 20,00 |
| 6 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (exclusiv prefabricatele) | t | 61,50 |
| 7 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 61,50 |
| 8 | TsI51A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 61,50 |
|  |  | Capitolul 2. Centura monolita |  |  |
| 9 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4) (nota 1, pl.4) | buc | 414,00 |
| 10 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4) (nota 2, pl.4) | buc | 1 300,00 |
| 11 | RpCB03C | Beton armat turnat in centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa C16/20 | m3 | 30,70 |
| 12 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 240,00 |
| 13 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 392,92 |
| 14 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 1 820,66 |
| 15 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A-1....A-4) | kg | 131,92 |
| 16 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Pi-1) | kg | 2,88 |
| 17 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 3,04 |
| 18 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 1 714,00 |
| 19 | RpCU03A | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: compozitie ''STRATO- REZISTO '' | kg | 35,00 |
| 20 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m ( Zidirea parapetului pe axa ''4'', intre axele B-F) | m3 | 3,40 |
|  |  | Capitolul 3. Sarpanta |  |  |
| 21 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 23,74 |
| 22 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 18,99 |
| 23 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 42,73 |
| 24 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (diferenta proiect deviz) | kg | 698,11 |
| 25 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 1,665 |
|  |  | Capitolul 4. Golul usei de acces in pod. |  |  |
| 26 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 73,13 |
| 27 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,073 |
| 28 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 4,00 |
|  |  | Capitolul 5. Constructie metalica pentru fixarea utilajului de evacuarea a fumului - Cf1 |  |  |
| 29 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 461,50 |
| 30 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,462 |
|  |  | Capitolul 6. Amlasarea tiranturilor pentru fixarea canalelor de ventilatie si evacuare a fumului |  |  |
| 31 | RCsB21C | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm (k=0,4) | buc | 24,00 |
| 32 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 51,10 |
| 33 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,051 |
|  |  | Capitolul 7. Fundatii sub utilaj |  |  |
| 34 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) | m3 | 0,50 |
| 35 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 1,50 |
|  |  | Capitolul 8. Consolidarea stilpilor tubulari din azbest |  |  |
| 36 | RCsB21A | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm (k=0,4) (nota 1, pl.26) | buc | 12,00 |
| 37 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,00 |
| 38 | RpCU03A | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: compozitie ''STRATO- REZISTO '' | kg | 5,00 |
| 39 | RpCB04D | Beton armat turnat in stilpi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc., la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton marfa C16/20 | m3 | 1,30 |
| 40 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 80,00 |
| 41 | RpCD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 15,10 |
| 42 | RpCD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc. | kg | 145,10 |
|  |  | Capitolul 9. Restabilirea stratului de protectie a armaturii la elementele defectate |  |  |
| 43 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 8,00 |
| 44 | IzA01A | Curatirea prin sablare in vederea aplicarii protectiei anticorozive pe suprafate intinse de beton, cu nisip cuartos de riu granulatie 2-3 mm | m2 | 8,00 |
| 45 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 | 8,00 |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Solutii Arhitecturale (comp. SA)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 60,00 |
| 2 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor (demontarea cosurilor de ventilare din tabla zincata) | kg | 40,00 |
| 3 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla zincata la acoperis | m2 | 1 380,00 |
| 4 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 1 380,00 |
| 5 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment (demontarea tavanului suspendat din placi de azbest si placi decorative din gips) | m2 | 360,00 |
| 6 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 896,00 |
| 7 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 896,00 |
| 8 | RpIzC45B | Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : granuloase (keramzit 200 mm) | m3 | 179,20 |
| 9 | TrB01A1-5 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 233,00 |
| 10 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 233,00 |
| 11 | TsI51A10 | Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 233,00 |
|  |  | Capitolul 2. Termoizolarea cerdacului |  |  |
| 12 | IzF04J1 aplicativ | Folie anticondensat - 1mm | m2 | 1 090,00 |
| 13 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi de vata minerala - 100 mm (120 kg/m3) | m2 | 1 990,00 |
| 14 | CR03A | Podet de acces din lemn (scindura 150*25 mm) | m3 | 1,30 |
| 15 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 1,30 |
|  |  | Capitolul 3. Termoizolarea peretilor parapetului |  |  |
| 16 | IzF04J1 aplicativ | Folie anticondensat - 1mm | m2 | 280,00 |
| 17 | IzF10F aplic | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala - 100 mm (120 kg/m3) lipite cu adeziv (4kg/m2) pe suprafete verticale si dibluri (8 buc/m2) | m2 | 280,00 |
|  |  | Capitolul 4. Tavanul |  |  |
| 18 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (sala mare) | m2 | 360,00 |
|  |  | Capitolul 5. Timplaria |  |  |
| 19 | CK57E | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (F-1, fereastra PVC cu deschidere automata in caz de incendiu 1,5*0,65) | m2 | 0,98 |
| 20 | CK57F | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (F-2, fereastra PVC cu deschidere automata in caz de incendiu 1,5*1,9) | m2 | 2,85 |
| 21 | CK03A | Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (usa cu grila 800*1400 la acoperis) | m2 | 1,12 |
|  |  | Capitolul 6. Acoperisul |  |  |
| 22 | CE30A | Asterala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri 100*32 (V= 15,3 m3) | m2 | 1 546,00 |
| 23 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasipci 50*50 mm) | m3 | 5,32 |
| 24 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (bara de fixare 100*32 mm) | m3 | 0,70 |
| 25 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 21,32 |
| 26 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori | m3 | 21,32 |
| 27 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie) | m2 | 1 546,00 |
| 28 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm) | m2 | 1 546,00 |
| 29 | CE06A | Captuseala streasina inclusiv copertina cu tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm) | m2 | 252,00 |
| 30 | CK26B | Coama dreapta b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm) | m | 135,00 |
| 31 | CK26B | Endova b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm) | m | 98,00 |
| 32 | CK26B | Sort de streasina cu desfasurata 200mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm) | m | 220,00 |
|  |  | Capitolul 7. Lucarne (6 buc) |  |  |
| 33 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,68 |
| 34 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,68 |
| 35 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata cu acoperire polimerica tip H-44 de acoperis bmin= 0,5 -0,75 mm) | m2 | 48,00 |
| 36 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula de difuzie) | m2 | 44,40 |
| 37 | CK26B | Coama dreapta b=500mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm) | m | 14,40 |
| 38 | CK26B | Tabla de fronton 300 mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm) | m | 33,00 |
| 39 | CK26B | Tabla de de acoperis plana 300 mm (din tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm) | m | 30,00 |
| 40 | CR03A | Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti | m3 | 0,474 |
| 41 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 0,474 |
| 42 | CM01A | Geamuri trase simple de 2-3 mm grosime, in ochiuri sub 0,5 mp, la masuri libere, montate pe timplarie de lemn cu chit si cuie | m2 | 5,28 |
| 43 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Garnituri etansare 16*10) | m | 39,00 |
|  |  | Capitolul 8. Sistem de evacuare a apelor si protectiei la acoperis |  |  |
| 44 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm) | m | 192,00 |
| 45 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d140 mm) | m | 110,00 |
| 46 | CK26B | Retinator de zapada | m | 100,00 |
| 47 | CK26B | Montarea ingradirii de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip РП -ОГ-900) | m | 148,80 |
| 48 | Pretul firmei | Ingradire de protectie pentru acoperis, prefabricata (tip РП -ОГ-900, L=2,4 m) | buc | 62,00 |
|  |  | Capitolul 9. Canale de ventilare CV 1,2,3 |  |  |
| 49 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 215,70 |
| 50 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice. | t | 0,216 |
| 51 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip " Sandwich -50 mm" montate pe rigle metalice sau din beton armat la inaltimi sub 12 m: dispuse in fata riglelor | m2 | 32,50 |
| 52 | CD07A | Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (tabla cutata cu acoperire polimericatip H-44 de acoperis, grosimea tablei de otel 0.5-0.75 mm) | m2 | 13,40 |
| 53 | TfE01H | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 350 mm (Teava L-2500 mm izolata d.330-380 mm) | m | 5,00 |
| 54 | Pretul firmei | Trecere conica izolata d.300-400 | buc | 2,00 |
| 55 | Pretul firmei | Terminal conic izolat cu palarie d.200-300 | buc | 2,00 |
| 56 | Pretul firmei | Colier fixare d.380 mm | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 10. Captusirea |  |  |
| 57 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton Rigips RF rezistente la foc b=15mm pentru asigurarea gradului de rezisten.a la foc R60 (60min) | m2 | 6,80 |
| 58 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Placi din gips-carton Rigips RF rezistente la foc b=15mm pentru asigurarea gradului de rezisten.a la foc R30 (30min) | m2 | 7,80 |
| 59 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 14,60 |
| 60 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 14,60 |
|  |  | Capitolul 11. Rampa de acces |  |  |
| 61 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 | 2,00 |
| 62 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (100 mm) | m3 | 0,70 |
| 63 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton C8/10 (100 mm) | m3 | 1,40 |
| 64 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,00 |
| 65 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (ceramia antiderapanta) | m2 | 12,60 |
| 66 | CH06A | Balustrada din profile din otel inoxidabil | m | 9,20 |
|  |  | Capitolul 12. Gauri |  |  |
| 67 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (200 mm) | buc | 2,00 |
| 68 | RCsB29S k=2,1 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (400 mm) | buc | 2,00 |
| 69 | RCsB29S k=2.2 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (415 mm) | buc | 3,00 |
| 70 | RCsB29S k=1,8 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (350 mm) | buc | 1,00 |
| 71 | RCsB29R | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm (175 mm) | buc | 1,00 |
| 72 | RCsB29S k=1,18 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (225 mm) | buc | 12,00 |
| 73 | RCsB29S k=2,9 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (550 mm) | buc | 1,00 |
| 74 | RCsB30S k=4.2 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 190 mm (800 mm) | buc | 1,00 |
| 75 | RCsB22B | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm | m | 60,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.