Anexa nr. 21

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

- CAIET DE SARCINI

- Bunuri/Servicii

Obiectul___ Grup sanitar din construcție modulară, dimensiuni 6000 mm x 6000 mm x 2800mm

Autoritatea contractantă_____ Primăria s. Costești, r-ul Ialoveni___________________

(denumirea, adresa)

Materialele ce vor fi utilizate pentru construcția modulară:

- Structura construcției modulare,tavan,pereți, pardosea.

- Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 16 colturi ale constructiei modulare

- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate

- Stalpii sunt profilati la rece din tabla zincată cu o grosime a materialului 3 mm.

- Protecție anti rugină a sudurilor

- Structura zincata profilata la rece prevazuta cu canal de drenare a apei si tevi de scurgere cu diametru de 50 mm situate in colturile modulelor izolate cu vata minerala pentru a preveni inghetul

- Acoperișul

-     Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 8 colturi

- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate

- Tabla zincata dublu faltuita (0,5 mm)

- Traverse cu grosime de 3 mm

- Folie hidroizolatoare 10 microni PVC

- Vata minerala 100 mm norma C1, conductivitatea termica λ=0.33w/mk

- Pal melaminat grosime 18 mm prins cu pop nituri si mascat cu capacele la culoarea tavanului

- Pereți exteriori,conform schiței tehnice

- Panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretanica, culuare RAL 7016 gri antracit, conductivitatea termica λ=0.33w/mk

- Măști decorative – 0,5 mm.

- Ușă PVC 1100mm x 2050mm – 1 buc

- Usa PVC 900mm x 2050mm - 2 buc

- Geam PVC 500mm x 500 mm – 3 buc

- Sisteme metalice de fixare a modulelor – 4 buc

- Pardosea

-     Structura zincata profilata la rece cu grosime de 3 mm, sudate la cele 8 colturi

- Cadrul metalic va fi vopsit cu vopsea poliuritanica speciala pentru suprafete zincate

- Tabla zincata cutata H12 (0,5 mm) prinsa de cadrul inferior

- Traverse cu grosime de 3 mm

- Folie hidroizolatoare 10 microni PVC

- Vata minerala 100 mm norma C1, conductivitatea termica λ=0.33w/mk

- Pardoseala interioara din placa fibrociment 16 mm BZS Plus

- Linoleum omogen de trafic Tarkett 2 mm grosime lipit pe toata suprafata podelei

- Pereți despărțitori interiori, conform schiței tehnice

- Perete despărțitor din panouri sandwich, 60 mm grosime cu spuma poliuretanica, culuare RAL 9003

- Pereți desparțitori la grupurile sanitare din PVC

- Usă PVC 700 x 2000 mm – 7 buc

- Instalații electrice

- Prize exterioare instalate in rama superioara a containerului, confecționarea casetelor în structura metalică exterioară – 4 buc

- Tablou sigurante automate cu sistem de impamantare – 1 buc

- Priza de impamantare exterioara cu surub M10 si piulite - 6 buc

- Priză interioară – 15 buc

- Întrerupător - 5 buc

- Corp de iluminat exterior – 2 buc

- Corp de iluminat interior – 10 buc

- Uscător de mâini – 3 buc

- Boiler 60 l – 1 buc

- Convector electric 1,5 kw dotat cu termostat – 5 buc

- Instalarea cablului electric pentru funcționarea instalațiilor electrice.

- Instalații sanitare

- WC – 7 buc

- WC personae cu necesități speciale – 1 buc.

- Lavuar set – 7 buc

- Pisoar – 3 buc

- Oglindă – 7 buc

- Dispenser săpun – 7 buc

- Dispenser hirtie igienică – 8 buc

- Perie wc – 8 buc

- Ventilatoare pentru aerisire – 5 buc

- Instalarea rețelelor sanitare pentru funcționarea instalațiilor sanitare

- Racordarea rețelelor de apă și sanitare

- Transportarea și montarea construcțiilor modulare - 2 buc.

Autoritatea contractantă  ___________              Data „____”__________________

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat, modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul bunurilor/serviciilor. Autoritatea contactantă este obligătă să respecte legislația.