CAIET DE SARCINI (Lotul I)

Lucrari de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public national G46 R9-Dobrusa R9-Ignatei-Scorteni-Codrul Noi -R14, km 6+645-7+240 raionul Soldanesti

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Trotuar 6+670-7+240 (lungimea 570 m.l. partea stinga) |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolare |  |  |  |
| 1 | RpAr3E | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm | m |  | 370,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,034 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,004 |  |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 1,71 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 3 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 274,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
|  |  | 1.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 4 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm b=35 cm | m3 |  | 22,05 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 5 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3) | m |  | 630,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |
|  | 26631021000011 | Beton C16/20 | m3 | 0,059 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15 | m | 1,005 |  |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm | m3 |  | 16,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m |  | 600,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 26631021000011 | Beton C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,005 |  |
|  |  | 1.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 8 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 9,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,38 |  |
| 9 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,80 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |
| 10 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 900,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 11 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (tip caramida, culoarea gri) | m2 |  | 900,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 12 | TsC02C1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.(sol vegetal) | 100 m3 |  | 0,90 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,11 |  |
| 13 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 144,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 14 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Consolidarea cu pamant la marginea bordurei mic) | m2 |  | 600,00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,13 |  |
|  |  | 1.4. lucrari de amenajare a alveolei la pavilionul de asteptare Amenajarea alveolei pentru statia de transport public |  |  |  |
| 15 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,21 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 16 | TsI51A6 | Transportarea materialului pamint prundis cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km Y=1,6 | t |  | 33,60 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,042 |  |
| 17 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 0,70 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,15 |  |
| 18 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare | 100 m3 |  | 0,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,02 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,32 |  |
| 19 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=18cm pentru platforma (26x5-platforma) fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020 | m3 |  | 12,60 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 20 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 0,05 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 21 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 70,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,118 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,021 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 23 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 70,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |

Lucrari de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public național M5 Frontiera cu Ucraina-Criva -Balti Chisinau- Tiraspol- frontiera cu Ucraina km  37+500-37+950 raionul Briceni

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Trotuar 37+500-37+950 (lungimea 394 m.l. partea stanga) |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolare |  |  |  |
| 1 | RpAr3E | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm | m |  | 109,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,034 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,004 |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 20,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,32 |  |
| 3 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 5,23 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea materialului decapat) | 100 m3 |  | 0,072 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 5 | TsI51A2 | Transportarea asfalt decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km Y=1,9 tn/m3 (in depozit) | t |  | 13,90 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
| 6 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,82 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 7 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.(pentru acostament) | 100 m3 |  | 0,51 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,39 |  |
| 8 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 |  | 11,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
| 9 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km y=1,6 tn/m3 | t |  | 149,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,027 |  |
|  |  | 1.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm b=35 cm | m3 |  | 3,815 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 11 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3) | m |  | 109,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |
|  | 26631021000011 | Beton C16/20 | m3 | 0,059 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15 | m | 1,005 |  |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm | m3 |  | 19,46 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 13 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m |  | 695,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 26631021000011 | Beton C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,005 |  |
|  |  | 1.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 14 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 5,22 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,38 |  |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |
| 16 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 522,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 17 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (tip caramida, culoarea gri) | m2 |  | 522,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 18 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Consolidarea cu pamant la marginea bordurei mic) | m2 |  | 339,50 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,13 |  |

Lucrari de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public national R7 R14-Drochia-Costesti-frontiera cu Romania km 30+100- 31+470 raionul Drochia

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Trotuar partea stinga |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolare |  |  |  |
| 1 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (h=3cm trotuare) | m3 |  | 23,04 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
| 2 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea materialului decapat) | 100 m3 |  | 0,23 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 3 | TsI51A6 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km Y=1,90 (in depozit la beneficiarului) | t |  | 43,78 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,042 |  |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. ( Incarcarea fundatii la trotuar h=17cm) | 100 m3 |  | 1,306 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 5 | TsI51A6 | Transportarea materialului pamint prundis cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km Y=1,6 | t |  | 209,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,042 |  |
| 6 | TsH91A k=0,5 sal | Demontarea banci pe 2 picioare (excludere - beton, banca pe 2 picioare si apa) k=0,5 la salariu | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,93 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 8 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 |  | 10,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
| 9 | TsI51A6 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (Y=1,6) | t |  | 164,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,042 |  |
|  |  | 1.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10cm b=35 cm | m3 |  | 11,34 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 11 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x35x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3) | m |  | 324,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,059 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15cm | m | 1,005 |  |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm | m3 |  | 8,96 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 13 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m |  | 320,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,005 |  |
|  |  | 1.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 14 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 6,415 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,38 |  |
| 15 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 1,28 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |
| 16 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (capaci) | buc |  | 2,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,80 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,45 |  |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 44,00 |  |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,03 |  |
| 17 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare (fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020 ) | m2 |  | 641,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 18 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm caramida culoarea sura) | m2 |  | 419,60 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea sura) | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 19 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm caramida culoarea rosu) | m2 |  | 190,20 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655r | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea rosu) | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 20 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm caramida culoarea crem) | m2 |  | 31,70 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea crem) | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 21 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Consolidarea cu pamant la marginea bordurei mic) | m2 |  | 158,50 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,13 |  |
| 22 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (fara pret la banci) | buc |  | 1,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare fara pret | buc | 1,00 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,036 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,15 |  |
|  |  | 1.4. Amenajarea terenului pentru parcare (26x5) |  |  |  |
| 23 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,39 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 24 | TsI51A6 | Transportarea materialului pamint prundis cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km Y=1,6 | t |  | 62,40 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,042 |  |
| 25 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 1,30 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,15 |  |
| 26 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare | 100 m3 |  | 0,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,02 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,32 |  |
| 27 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=18cm pentru platforma (26x5-platforma) fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020 | m3 |  | 23,40 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 28 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 0,09 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 29 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 130,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,118 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 30 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,04 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 31 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 130,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 2. Trotuar partea dreapta |  |  |  |
|  |  | 2.1. Demolare |  |  |  |
| 32 | RpAr3E | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm | m |  | 720,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,034 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,004 |  |
| 33 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 720,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,32 |  |
| 34 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incrcarea bordura) | 100 m3 |  | 0,72 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 35 | TsI51A6 | Transportarea bordurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (in depozit la beneficiarului) | t |  | 172,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,042 |  |
| 36 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic ( h=3cm trotuar) | m3 |  | 37,40 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
| 37 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea materialului decapat ) | 100 m3 |  | 0,374 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 38 | TsI51A6 | Transportarea materialelor in urma decaparilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (Y=1,9) (in depozit la beneficiarului) | t |  | 71,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,042 |  |
| 39 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.( Incarcarea materialului decapat la fundatie) | 100 m3 |  | 2,155 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 40 | TsI51A6 | Transportarea materialelor in urma decaparilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (Y=1,6) | t |  | 345,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,042 |  |
| 41 | TsH91A k=0,5 sal | Demontarea banci pe 2 picioare (excludere - beton, banca pe 2 picioare si apa) k=0,5 la salariu | buc |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
| 42 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 1,14 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 43 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 |  | 19,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
| 44 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 0,54 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,39 |  |
| 45 | TsI51A6 | Transportarea bordurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km | t |  | 213,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,042 |  |
|  |  | 2.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 46 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10cm b=35 cm | m3 |  | 25,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 47 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x30x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3) | m |  | 740,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,059 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15cm | m | 1,005 |  |
| 48 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm | m3 |  | 20,16 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 49 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m |  | 720,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,005 |  |
|  |  | 2.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 50 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 13,875 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,38 |  |
| 51 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 2,775 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |
| 52 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment( Gratar la gure de scurgere) | buc |  | 4,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,80 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,45 |  |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 44,00 |  |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,03 |  |
| 53 | AcE06A | Montarea gratarelor cu rama din fonta la gurile de scurgere (Gratar fonta cu rama Europe, clasa de sarcini C250 (940x540x100 mm) | buc |  | 4,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 1,13 |  |
|  | 2875274203624 | Gratar fonta cu rama Europe, clasa de sarcini C250 (940x540x100 mm) | buc | 1,00 |  |
| 54 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (capaci) | buc |  | 5,00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,80 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,45 |  |
|  | 2640112300739 | Caramizi | buc | 44,00 |  |
|  | 2663102101183 | Mortar M-100 Z | m3 | 0,03 |  |
| 55 | AcE07A | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I (Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg cu lacat N2 (610x805x85 mm) | buc |  | 3,00 |
|  | 7129090010600 | Drenor-canalist | h-om | 0,70 |  |
|  | 28752742000010 | Capac din fonta D.600 EN-124 C250 38 kg cu lacat N2 (610x805x85 mm) | buc | 1,00 |  |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,47 |  |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,025 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,007 |  |
| 56 | TsH91A | Instalarea banci pe 2 picioare (Fara pret la banci) | buc |  | 5,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,90 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,45 |  |
|  | 7123011000200 | Betonist | h-om | 4,85 |  |
|  | 2513206621460 | Banca pe 2 picioare fara pret | buc | 1,00 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,036 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,15 |  |
| 57 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 1 387,50 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 58 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm tip caramida culoarea sura) | m2 |  | 967,50 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea sura) | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 59 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm caramida culoarea crem) | m2 |  | 70,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 26611128006551 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea crem) | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 60 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm tip caramida culoarea rosu) | m2 |  | 350,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655r | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea rosu) | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 61 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Consolidarea cu pamant la marginea bordurei mic ) | m2 |  | 360,00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,13 |  |
|  |  | 2.4. Amenajarea accesului (9x5 scoala, 3x7-gradinita) |  |  |  |
| 62 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 |  | 0,20 |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,25 |  |
| 63 | TsI51A6 | Transportarea materialului pamint prundis cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km Y=1,6 | t |  | 32,00 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,042 |  |
| 64 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I | 100m2 |  | 0,66 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,15 |  |
| 65 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a straturilor tratate cu ciment cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 20 cm grosime dupa compactare | 100 m3 |  | 0,13 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,02 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,32 |  |
| 66 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta h=18cm pentru platforma ;( 9x5-acces la scoala), (3x7-acces gradinita) fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020 | m3 |  | 11,90 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 67 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0007 t/m2) | t |  | 0,046 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 68 | DB19F aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare BAD 22,4 leg. 50/70, executata la cald, in grosime de hmed= 5,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) | m2 |  | 66,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,06 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22,4 leg. 50/70 | t | 0,118 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 |  |
| 69 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,0003 t/m2) | t |  | 0,02 |
|  | 23203226000401 | Emulsia bituminoasa C60B2 | t | 1,03 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,30 |  |
| 70 | DB16H aplicativ | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA16 rul 50/70, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Sunt excluse urmatoarele resurse: Nisipul bitumat, Otel patrat lam. cald lt = 30 mm) (norma de consum pentru Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70: se modifica la 0,0974 t) | m2 |  | 66,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,05 |  |
|  | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA 16 rul. 50/70 | t | 0,0974 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 |  |
|  |  | 3. Zona mediana |  |  |  |
| 71 | RpAr3E | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm | m |  | 8,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,034 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,004 |  |
| 72 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 8,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,32 |  |
| 73 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 |  | 2,80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,60 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0191 |  |
|  | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
|  | 12340002506 | Compresor 5-6 m3/min | h-ut | 0,775 |  |
| 74 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incrcarea materialului decapat) | 100 m3 |  | 0,03 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 75 | TsI51A6 | Transportarea bordurei cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 6 km (in depozit la beneficiarului) | t |  | 6,12 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,042 |  |
| 76 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10cm b=35 cm | m3 |  | 0,28 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 77 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x35x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3) | m |  | 8,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,059 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15cm | m | 1,005 |  |
| 78 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 16-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm | m3 |  | 0,20 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 79 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m |  | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,005 |  |
| 80 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 0,14 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,38 |  |
| 81 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 |  | 14,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,256 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 0,174 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,02 |  |
|  | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 0,0146 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0055 |  |
| 82 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=5 cm tip caramida culoarea sura) | m2 |  | 14,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea sura) | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |

Lucrari de amenajare a trotuarului pietonal pe drumul public national R11 Frontiera cu Ucraina-Briceni-Ocnita-Otaci-R8, km 63+460-64+980 raionul Ocnita

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
|  |  | 1. Trotuar R11 Frontiera cu Ucraina-Briceni-Ocnita-Otaci-R8, km 63+460-64+980 |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolare |  |  |  |
| 1 | RpAr3E | Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm | m |  | 1 184,00 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,16 |  |
|  | 2881116002702 | Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm | buc | 0,006 |  |
|  | 2940520007687 | Masina de taiat (CD 613 H16 STOW) | h-ut | 0,034 |  |
|  | 2932110004422 | Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat | h-ut | 0,004 |  |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m |  | 1 520,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,32 |  |
| 3 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.(incarcarea bordura) | 100 m3 |  | 1,52 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 4 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  | 2,64 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,77 |  |
| 5 | TsA02A | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor | m3 |  | 36,50 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,75 |  |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea materialului decapat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t |  | 844,80 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 |  |
| 7 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  | 1,01 |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,39 |  |
|  |  | 1.2. Montarea pietrei de bordura |  |  |  |
| 8 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10cm b=35 cm | m3 |  | 41,30 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 9 | DE10E aplicativ | Borduri prefabricate din beton (Borduri mari 100x35x15 cm, pe fundatie de beton C16/20) (Pentu resursul: Beton clasa C16/20 , a fost modificat norma de consum, pe: 0,059 m3) | m |  | 1 180,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,17 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,51 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,059 |  |
|  | 2666122800284 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 30 x 15 | m | 1,005 |  |
| 10 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020), sub fundatia bordurei h=10 cm, b=28 cm | m3 |  | 55,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 14111222016601 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 11 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton, pentru incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C16/20) | m |  | 1 960,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 | m3 | 0,048 |  |
|  | 2666122800325 | Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm | m | 1,005 |  |
|  |  | 1.3. Amenajarea si constructia trotuarului |  |  |  |
| 12 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 18,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,38 |  |
| 13 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  | 18,24 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,82 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,39 |  |
| 14 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020 ) | m3 |  | 218,88 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,99 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta pentru drumuri fr. 8-31,5 mm (cu rezistenta la sfaramare LA30, conform SM EN 1097-2:2020) | m3 | 1,15 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,10 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,21 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,42 |  |
| 15 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Placi din beton, pentru trotuare h=5 cm caramida culoarea gri) | m2 |  | 1 824,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |  |
|  | 2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare h=6 cm (caramida, culoarea gri) | m2 | 1,015 |  |
|  | 2651122100027 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |  |
|  | 2651122100442 | Ciment CEM II/B-LL 32,5R saci, (pentru strat) | kg | 7,87 |  |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |  |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii fr. 0-4 mm (pentru strat) | m3 | 0,0428 |  |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |  |
| 16 | TsH05B | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime (Consolidarea cu pamant la marginea bordurei mic) | m2 |  | 675,00 |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,13 |  |
|  |  | 1.4. Casiuri pentru evacuarea apelor pluviale - 1 buc |  |  |  |
| 17 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 |  | 1,32 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,19 |  |
| 18 | TsD04A | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale | m3 |  | 0,26 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,87 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,10 |  |
| 19 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=12 mm) | t |  | 0,025 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |
| 20 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (D=18 mm) | t |  | 0,03 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,40 |  |
|  | 2710703517201 | Armatura | t | 1,00 |  |
| 21 | DI119 | Fundatii monolite din beton C25/30 (fundatia casiului) | m3 |  | 0,35 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000C25/30 | Beton C25/30 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |
| 22 | DI119 | Fundatii monolite din beton C25/30 (Placa 1,68x1,40x0,07 m) | m3 |  | 0,17 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,19 |  |
|  | 2663102100000C25/30 | Beton C25/30 | m3 | 1,02 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,037 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,428 |  |