Caiet de sarcini

pentru achiziția bunurilor și lucrărilor/serviciilor

privind modernizarea sistemului de distribuție a agentului termic pentru încălzire și alimentare cu apă caldă menajeră (ACM) în 3 blocuri locative

Cod PMI: 2022110017

- Obiectul caietului de sarcini:

| - Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea lucrărilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea estimată lei, (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 45300000-0 | Lotul 1. Modernizarea sistemului interior de încălzire și alimentare cu ACM în blocul locativ din str. Milescu Spătaru 21/3 (două scări) care include: | bloc locativ | 1 |  |
| 1.1 |  | - coloanele verticale și colectoarele pentru încălzire și alimentare cu ACM (de la punctul termic individual (PTI) până la ieșirea din contoare montate în dulapuri). | scări | 2 | 1.100.000 |
| 1.2 |  | - distribuția pe orizontală: pentru încălzire - de la contoarele de energie termică până la caloriferele din apartamente; pentru ACM - de la ieșirea din apometre până la robinetele din apartamente. | apartamente | 71* | 1.650.000 |
|  |  | Total Lot 1 |  |  | 2.750.000 |
| 2. |  | Lotul 2. Modernizarea sistemului interior de încălzire și alimentare cu ACM în blocul locativ din str. Milescu Spătaru 21/4 (două scări) care include: | bloc locativ | 1 |  |
| 2.1 |  | - coloanele verticale și colectoarele pentru încălzire și alimentare cu ACM (de la punctul termic individual (PTI) până la ieșirea din contoare montate în dulapuri). | scări | 2 | 1.100.000 |
| 2.2 |  | - distribuția pe orizontală: pentru încălzire - de la contoarele de energie termică până la caloriferele din apartamente; pentru ACM - de la ieșirea din apometre până la robinetele din apartamente. | apartamente | 71* | 1.650.000 |
|  |  | Total Lot 2 |  |  | 2.750.000 |
| 3. |  | Lotul 3. Modernizarea sistemului interior de încălzire și alimentare cu ACM în blocul locativ din str. Calea Ieșilor 59/1 (una scara) care include: | bloc locativ | 1 |  |
| 3.1 |  | - coloanele verticale și colectoarele pentru încălzire și alimentare cu ACM (de la punctul termic individual (PTI) până la ieșirea din contoare montate în dulapuri). | scări | 1 | 500.000 |
| 3.2 |  | - distribuția pe orizontală: pentru încălzire - de la contoarele de energie termică până la caloriferele din apartamente; pentru ACM - de la ieșirea din apometre până la robinetele din apartamente. | apartamente | 36* | 650.000 |
|  |  | Total Lot 3 |  |  | 1.150.000 |

*Notă: numărul de apartamente efectiv va depinde de numărul contractelor de investiții semnate cu fiecare apartament.

- Locul, adresa desfășurării lucrărilor și termenul de executare:

| Nr. | Denumirea lucrării | Adresa obiectului | Termenul de executare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Modernizarea sistemului interior încălzire și alimentare cu ACM | Milescu Spătaru 21/3 (două scări) | 31.08.2022 |
| 2. | Modernizarea sistemului interior de încălzire și alimentare ACM | Milescu Spătaru 21/4 (două scări) |  |
| 3. | Modernizarea sistemului interior de încălzire și alimentare cu ACM | Calea Ieșilor 59/1 (una scară) |  |

- Scopul lucrărilor: Modernizarea sistemului interior de încălzire și alimentare cu ACM în blocurile locative din mun. Chișinău conform proiectelor tehnice anexate (Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3).

- Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
| 1. | Hotărârea Guvernului Nr. 603, din 11.08.2011 | Privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de muncă |
| 2. | Hotărârea Guvernului Nr. 353, din 05.05.2010 | Cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă |
| 3. | Hotărârea Guvernului Nr. 80, din 09.02.2012 | Privind cerințe minime de securitate și sănătate pentru șantierele temporare sau mobile |
| 4. | Hotârărea Guvernului Nr. 285 din 23.05.1996 | Cu privire la aprobarea Regulamentul de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente |
| 5. | Legea RM Nr.721 din 02.02.1996 | Privind calitatea in construcții |
| 6. | NCM A 08.02:2014 | Securitatea și sănătatea muncii în construcții |
| 7. | NCM A.09.02:2005 | Deservirea tehnică, reparația și reconstrucția clădirilor de locuit, comunale și social culturale |
| 8. | CP G.03.01:2006 | Proiectarea și montarea sistemelor interioare de alimentare cu apă rece și fierbinte cu utilizarea țevilor de oțel cu acoperire de polimeri |

- Conținutul lucrărilor:

| Nr. | Denumirea lucrării |
| --- | --- |
| 1. | Executarea lucrărilor de montare a coloanelor verticale și colectoarelor pentru încălzire, și alimentare cu ACM de la PTI până la ieșirea din contoare montate în dulapuri. |
| 2. | Executarea distribuției pe orizontală: pentru încălzire - de la ieșirea din contoarele de energie termică până la caloriferele din apartamente; pentru ACM - de la ieșirea din apometre până la robinetele din apartamente. |
| 3. | Elaborarea documentației de execuție (3 exemplare originale), testarea și darea în exploatare a lucrărilor stipulate în pct 1 din prezentul Caiet de Sarcini. |

- Cerințe față de bunuri:

  - Utilajele și materialele utilizate la executarea lucrărilor vor fi în conformitate cu prevederile documentației de proiect: Proiectele tehnice: 132/21, 131/21, 133/21 (Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3);

  - Transportarea, manipularea, depozitarea bunurilor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă în vigoare. Păstrarea materialelor se va face în depozitele de materiale ale șantierului, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului;

  - Manipularea bunurilor se va face ținând cont de cerințele privind securitatea și sănătatea muncii. Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu afecteze liniștea și securitatea locatarilor, etc.

- Cerințele de îndeplinire a lucrărilor:

  - Executantul lucrărilor trebuie să asigure integral toate lucrările specificate în pct. 5 al prezentului caiet de sarcini și în termenii indicați în pct 2;

  - Executarea lucrărilor de montare va fi realizată în conformitate cu prevederile documentației de proiect. În cazul în care în timpul executării lucrărilor de montare au fost depistate careva abateri, acestea urmează să fie coordonate obligatoriu cu „TERMOELECTRICA” S.A.;

  - Lucrările vor fi realizate în volumul prevăzut în devizele de cheltuieli. (Anexa 1.1, 1.2; Anexa 2.1, 2.2; Anexa 3.1, 3.2);

  - Pentru executarea lucrărilor, Executantul va utiliza toate aparatele, ustensile, instrumentele, electrozi și alte materiale necesare, din dotarea personală, inclusiv utilizarea automacaralelor și a altui transport special. În caz de utilizare a unor aparate, ustensile, instrumente, transport și materiale din proprietatea „TERMOELECTRICA” S.A., costul acestora vor fi excluse din devizul de cheltuieli;

  - Executantul lucrărilor este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare ale Republicii Moldova;

  - Executantul lucrărilor este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat pentru executarea lucrărilor conform actelor normative și legislative în vigoare ale Republicii Moldova;

  - La executarea lucrărilor se vor respecta cu strictețe prevederile actelor normative stipulate în pct. 4. al prezentului Caiet de Sarcini;

  - La depistarea încălcărilor sistematice, sau doar o singură dată – dar grav, a prevederilor actelor normative specificate în pct 4, „TERMOELECTRICA” S.A. este în drept să rezilieze contractul în mod unilateral, cu survenirea consecințelor prevăzute de legislația în vigoare.

- Condițiile de recepție lucrărilor/serviciilor:

  - În decurs de 10 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor, Executantul va notifica „TERMOELECTRICA” S.A. și va remite spre semnare procesul-verbal de recepție, în caz contrar „TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a nu achita Executantului valoarea lucrărilor executate. Dacă în decurs de 30 zile calendaristice după finalizarea lucrărilor, Executantul nu va remite procesul-verbal de recepție a lucrărilor, „TERMOELECTRICA” S.A. își rezervă dreptul de a nu achita Executantului valoarea lucrărilor executate:

  - „TERMOELECTRICA” S.A. urmează să recepționeze lucrările efectuate în termen de 15 zile, prin semnarea procesului-verbal de recepție, sau să remită (prin email sau/și telefon), în același termen Executantului refuzul de a semna actul dat cu indicarea obiecțiilor;

  - Termenul prevăzut pentru recepția lucrărilor poate fi prelungit de „TERMOELECTRICA” S.A. în dependență de complexitatea procedurii de recepție a lucrărilor efectuate;

  - În cazul în care se constată existența vreunor lipsuri și/sau deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștința Executantului, care în termen de 5 zile lucrătoare este obligat să finalizeze sau să remedieze lucrările și/sau deficiențele depistate;

  - La depistarea neconformităților (deficiențelor) la lucrările executate în perioada de garanție, Executantul este obligat să înlăture neconformitățile în termen de 24 ore;

  - Lichidarea lipsurilor și deficiențelor se efectuează din contul Executantului, inclusiv în partea materialelor necesare pentru înlăturarea acestora;

  - După lichidarea de către Executant a tuturor lipsurilor și deficiențelor, părțile vor efectua din nou recepția. În funcție de constatările făcute „TERMOELECTRICA” S.A. va aproba sau va respinge recepția lucrărilor;

  - Recepționarea lucrărilor se va face prin întocmirea și prezentarea documentației de execuție a lucrărilor pentru coloane și pentru fiecare apartament în parte, care va conține:

- procesele-verbale despre testarea utilajului și rețelelor;

- procesele-verbale despre examinarea lucrărilor ascunse;

- certificatele de conformitate a tuturor materialelor utilizate și pașapoartele tehnice pentru utilaj și rețele;

- schema de execuție a rețelelor;

- copia legitimației sudorilor care au executat sudarea.

- Condiții obligatorii de prezentare a ofertelor:

- Oferta prezentată în limba română;

- Certificatul de înregistrare al întreprinderii și anexa cu genurile de activitate care atestă faptul că Ofertantul poate executa lucrările specificate în Caietul de Sarcini;

- Dovada de experiență cel puțin o lucrare similară executată în bloc locativ nou sau existent în ultimii 5 ani;

- Dovada că compania este dotată cu mecanismele, ustensile și instrumentele necesare pentru efectuarea lucrărilor;

- Devizul de cheltuieli (Formularul nr.3, 5 și 7) pentru executarea lucrărilor conform Listelor cu cantitățile de lucrări pentru setul proiectelor anexate*;

- Pașapoartele tehnice și/sau certificatele de conformitate pentru utilajele și materialele ofertate;

- Lista și calificarea personalului preocupat de executarea lucrărilor;

- Termenul de garanție a lucrărilor – minim 36 luni din momentul recepției;

- Termenul de garanție a echipamentului – minim 24 luni din momentul recepției;

- Termenul de executare a lucrărilor – conform pct. 2 din prezentul Caiet de Sarcini;

*Notă: Lucrările conform Anexelor 1.2, 2.2, și 3.2 vor fi scutite de TVA în baza prevederilor art. 104 lit. c1 din Codul Fiscal (livrările de mărfuri și servicii destinate proiectelor de asistență tehnică ale Agențiilor ONU în Moldova, realizate pe teritoriul Republicii Moldova, sunt livrări scutite de TVA cu drept de deducere).

- Condiții contractuale:

Modalitatea de achitare: Achitarea bunurilor lucrărilor serviciilor se va efectua în lei MD, prin virament în decurs de 90 zile calendaristice, din momentul semnării facturii fiscale și documentelor confirmative de executare a contractului.