| Lucrări de reparație la etajul 5 al căminului nr.3, Instituția Publică Centrul de Excelenta in Energetica si Electronica | Formular Nr.1B WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcții |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Demolări |  |  |
| 1 | RpCR32A | Desfacerea tapetelor din hârtie lavabila sau semi lavabilă | m2 | 887,1600 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 283,8912 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 44,3580 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 26,6148 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 8,8716 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 8,8716 |
| 2 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane | m2 | 1 114,9600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 133,7952 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 167,2440 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 55,7480 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 11,1496 |
| 3 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn (uși) | m2 | 54,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 11,4660 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,4660 |
| 4 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn (ferestre) | m2 | 69,6400 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14,6244 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 14,6244 |
| 5 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn (pervazuri) | m2 | 48,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,2060 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 10,2060 |
| 6 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperiș - glafuri ferestre | m | 43,8000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 3,9420 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4380 |
| 7 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 420,2000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 50,4240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 54,6260 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,3030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,3030 |
| 8 | RpCU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu încărcătura 100-120kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație si curățarea drumului roabei cu încărcarea si descărcarea prin așezare | t | 75,5800 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 21,1624 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 50,6386 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,2267 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 1,8895 |
| 9 | TRI1AA04C3 | Încărcarea materialelor din grupa A - ușoare si mărunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 73,5800 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 40,4690 |
| 10 | TsI50G | Transportarea încărcăturilor cu autocamioane la distanta 15km | t | 73,5800 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 18,9836 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavane |  |  |
| 11 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 405,6200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60,8430 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 831,5210 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 1 622,4800 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 425,9010 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,0843 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereți |  |  |
| 12 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 985,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 29,5500 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 147,7500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 49,2500 |
| 13 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 985,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 1 201,7000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 7 032,9000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,9400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 77,8150 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 15,7600 |
| 14 | CF51B k=15 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. Diferența in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adaugă sau se scade la art. CF50) | m2 | 985,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2 364,0000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 14 085,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 9,8500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 157,6000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 29,5500 |
| 15 | CF17C | Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 985,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 197,0000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 083,5000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 147,7500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2955 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 | 985,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 443,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 98,5000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 039,0765 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,9850 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9850 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 985,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 29,5500 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 147,7500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 49,2500 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 985,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 541,7500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 394,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 59,1000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 492,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 49,2500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,9700 |
| 19 | CF17D | Diverse lucrări - adaos de colorant | kg | 9,8500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6895 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 10,0470 |
|  |  | Capitolul 1.4. Tâmplarii |  |  |
| 20 | CK19A | Ferestre din aluminiu cu punte termica cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35m inclusiv având suprafața tocului până la 3,00 mp inclusiv | m2 | 15,8400 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 15,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5840 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu cu punte termica | m2 | 15,8400 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 11,1672 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 3,9125 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 95,0400 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,5040 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 15,8400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3168 |
| 21 | CK19B | Ferestre din aluminiu cu punte termica cu unul sau mai multe canaturi la construcții cu înălțimi până la 35m inclusiv având suprafața tocului intre 3,00 si 6,00 mp inclusiv | m2 | 54,4000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 41,8880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3520 |
|  | 2030112938100 | Ferestre din aluminiu cu punte termica | m2 | 54,4000 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 25,5680 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 8,9760 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 217,6000 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 21,7600 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 43,5200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0880 |
| 22 | CK26C | Pervazuri B=400 mm, montate la ferestre din mase plastice | m | 48,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3,8880 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4860 |
|  | 2521106718393 | Pervazuri ( baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi | m | 48,6000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 291,6000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4860 |
| 23 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din tabla protejata anticoroziv B=250 mm | m | 43,8000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 14,0160 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5040 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din tabla protejata anticoroziv B=250 mm | m | 43,8000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 175,2000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4380 |
| 24 | CK21D | Uși confecționate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare ușilor montate in zidărie de orice natura, la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafața tocului până la 7 mp inclusiv | m2 | 9,2400 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 8,7780 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0164 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 9,2400 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 36,9600 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5,0820 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,7833 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,5440 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 9,2400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1848 |
| 25 | CK03A | Uși interioare intr-un canat, din MDF, suprafața neteda, inclusiv izolația hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la construcții cu înălțimi până la 35 m | m2 | 45,3600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 66,6792 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 3,6288 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,3400 |
|  | 2030112930001 | Usi interioare din MDF intr-un cant | m2 | 45,3600 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 3,8556 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 20,4120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9072 |
| 26 | CK26B | Prag din aluminiu la uși | m | 21,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6,9120 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7280 |
|  | 27431235490521 | Prag din aluminiu | m | 21,6000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 86,4000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2160 |
|  |  | Capitolul 1.5. Glafuri ferestre, uși |  |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 86,0300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,5809 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12,9045 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,3015 |
| 28 | RpCJ06C | Reparații de tencuieli interioare și exterioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la uși si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, având spaletii drepți, intre 25 - 35 cm lățime. Inclusiv etanșarea cu silicon acrilic rezistent UV | m | 265,5000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 135,4050 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 87,6150 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 342,4950 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,3717 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 1,8585 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,2833 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5841 |
|  | 29522700038171 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3982 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3982 |
| 29 | CN09A | Aplicare mastic acrilic la rosturile dintre pereți și tâmplărie | ml | 180,000 |
| 30 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu, perforate 25x25 mm | m | 265,5000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 69,0300 |
|  | 2812106306002 | Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm | m | 278,7750 |
| 31 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți si pereți despărțitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 86,0300 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 104,9566 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 614,2542 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3441 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,7964 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1,3765 |
| 32 | CF17C | Diverse lucrări - strat de împâslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 86,0300 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17,2060 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 94,6330 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 12,9045 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0258 |
| 33 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor si tavanelor | m2 | 86,0300 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 38,7135 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,6030 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 90,7530 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0860 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0860 |
| 34 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților | m2 | 86,0300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,5809 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 12,9045 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,3015 |
| 35 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 86,0300 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 47,3165 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 34,4120 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 5,1618 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 43,0150 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 4,3015 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1721 |
|  |  | Capitolul 1.6. Pardoseli |  |  |
| 36 | CG36A | Pardoseli din placi laminat gr. 10 mm AC 33, montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curățarea, in încăperi mai mare de 16 mp | m2 | 405,6200 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 466,4630 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 60,8430 |
|  | 2670112204051 | Placi din laminat | m2 | 430,1600 |
|  | 1111000100048 | Strat sintetic | m2 | 430,1600 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 368,7086 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 12,1686 |
|  |  | Capitolul 1.7. Încălzire |  |  |
| 37 | RpIB11A | Demontări radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 10,2400 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,6384 |
| 38 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 100,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 10,0000 |
| 39 | IB01A | Radiatoare din aluminiu cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica de tip 100x500 mm - 0.213 m2/buc (158 sectii) (Bimetal) | m2 | 33,6500 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,4600 |
|  | 28221157000016 | Radiator SUPER 100x500 | m2 | 33,9865 |
|  | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0101 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,7739 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,5479 |
| 40 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 96,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 14,4000 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 96,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 192,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 192,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 9,6000 |
| 41 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ maievski 25/15mm dreapta/stinga | buc | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,4000 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ maievski 25/15mm dreapta/stinga | buc | 24,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 2,4000 |
| 42 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" dop de radiator | buc | 24,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 18,0000 |
|  | 2875274205200-1 | Dop de radiator | buc | 24,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,4800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,9600 |
| 43 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Niplu | buc | 48,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 12,9600 |
|  | 2523156713800-1 | Niplu | buc | 48,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,9600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,9200 |
|  |  | Capitolul 1.8. WC |  |  |
| 44 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 11,5000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 5,4050 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,4050 |
| 45 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramica | m2 | 37,000 |
|  | 7132010010900 | Faianțar | h-om | 37,600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,141 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,705 |
| 46 | RpIB11A | Demontări radiatoare de poziție pentru desființare | m2 | 0,1500 |
|  | 7136040011800 | Instalator încălzire | h-om | 0,0240 |
| 47 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desființare | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator încălzire | h-om | 0,4000 |
| 48 | RpSC07A | Demontare Vas WC de tip ghemuit (din semiportelan) Cuprinde: - demontarea vasului WC, sifonului, rezervorului de apa cu accesorii, armaturilor si a țevii de spălare. | buc | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,550 |
| 49 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,950 |
| 50 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,790 |
| 51 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,640 |
| 52 | RpSA03B | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2 | m | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,380 |
| 53 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,300 |
| 54 | SF51A к=0,3 | Ansamblu de masurare a debitului de apa fara contur, avind diametrul bransamentului de 50 mm | set | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,542 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,369 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,372 |
| 55 | SB09E к=0,3 | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,084 |
| 56 | RpCO56A | Demontări: tâmplărie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 5,400 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,134 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1,134 |
| 57 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 10,200 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,978 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,978 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,510 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,510 |
| 58 | RpIzA03A | Pregătirea suprafețelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protecției anticorozive, prin curățare cu peria de sirma | m2 | 10,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,428 |
|  | 2881116001616 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 | buc | 3,06 |
| 59 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator având pina la 10 elemente, inclusiv de tip 100x500 mm - 0.213 m2/buc (Bimetal) Cuprinde: -incercarea corpului de radiator la presiune, formarea corpului de radiator, efectuarea probei de presiune inainte de montare, montarea dispozitivului de sustinere (console si haltere), asezarea la pozitie a corpului si racordarea sa la instalatie. | m2 | 0,6390 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2556 |
|  | 28221157000016 | Radiator SUPER 100x500 | m2 | 0,6454 |
|  | 2121147308475 | Carton triplex 70 x 100 | kg | 0,0002 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0147 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0294 |
| 60 | IB20A | Elemente de susținere pentru corpuri de încălzire, montat pe zid de cărămidă. | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 4,0000 |
|  | 2523156719287 | Diblu p.v.c. marimea 4 NII-1030-75 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115836521 | Surub uzual cu cap bombat si git patrat pt. lemn M 6 x 45 | buc | 8,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,4000 |
| 61 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ maievski 25/15mm dreapta/stinga | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,1000 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"/ maievski 25/15mm dreapta/stinga | buc | 1,0000 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0,1000 |
| 62 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1" dop de radiator | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7500 |
|  | 2875274205200-1 | Dop de radiator | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0200 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0400 |
| 63 | IC30D | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1" - Niplu | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5400 |
|  | 2523156713800-1 | Niplu | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0400 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0800 |
| 64 | IzF04F к=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Мастика AqvaMastt в 2 слоя) (Se exclud: Filer de calcar, Lemne, Topitor de bitum) Hidroizolație (amorsă și membrană lichidă bicomponentă) aplicată pe pardoseală și pereți până la o înălțime de min. 10-15 cm (pardoseală + plintă) | m2 | 15,2000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 1,824 |
|  | 23203226000361 | Мастика битумная каучуковая AgvaMast | kg | 51,640 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0304 |
| 65 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților (Betonocontact) | m2 | 25,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7650 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund (Betonocontact) | kg | 3,8250 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2750 |
| 66 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,5000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 31,1100 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 182,0700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1020 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,0145 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,4080 |
| 67 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 37,500 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 84,375 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,500 |
|  | 2670112203000 | Placi tip faianta (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 39,375 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 15,000 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 750,000 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 12,375 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,300 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 150,000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,750 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,450 |
| 68 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (clasa de uzură PEI IV-V, rezistentă la trafic intens) | m2 | 15,200 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 34,200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,800 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 15,656 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 61,560 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 4,560 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 304,000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 13,680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,684 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,182 |
| 69 |  | Plinte orizontale cu înălțimea maxima de 15 cm la pereți din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curățarea și spălarea cu apa, in încăperi cu suprafețe mai mari de 16 mp | m.l. | 12,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,072 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,060 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,018 |
|  | 2670112204400 | Plinte sau scafe din gresie ceramica | m | 12,240 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 1,200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,120 |
| 70 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,1000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 28,0500 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,8250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0076 |
| 71 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,5000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11,4750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 26,8999 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0255 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0255 |
| 66 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7650 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,8250 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2750 |
| 67 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14,0250 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 10,2000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,5300 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,7500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,2750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0510 |
| 68 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 11,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7250 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 23,5750 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 46,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 12,0750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1725 |
| 69 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 5,400 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3,942 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,432 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 5,400 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 21,600 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,700 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,945 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,240 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,108 |
| 70 | SC08A | Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat Cuprinde: - montarea diblurilor in rezervorului, asezarea vasului la pozitie, montarea sifonului; - racordarea vasului la instalatia de apa rece montarea tevii de spalare, efectuarea probei de functionare. Nu cuprinde: - executarea sapaturii in cazul montarii vasului ingropat, executarea golurilor in pardosela sau planseu si refacerea acestuia in cazul montarii vasului suspendat | buc. | 3,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 13,200 |
|  | 2622102446940 | Vas pt. closet cu talpi, oriental (oval sau dreptunghiular) | buc | 3,060 |
|  | 2875114202981 | Sifon pt. closet oriental | buc | 3,060 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 3,060 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 3,060 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 3,060 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 7,038 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 3,060 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 3,060 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 3,060 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 3,060 |
| 71 | SC04C | Lavoar ceramic compact 600*500 din semiportelan, portelan sanitar etc. cu baterie, racord flexibil, sifon plastic cromat, evacuare Ø32 mm, montat pe piedestal | buc. | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 3,8360 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0302 |
| 72 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" Cuprinde: - montarea bateriei pe lavoar si racordarea ei la instalatia de apa rece si calda. Nu cuprinde: - eventuala inlocuire in garnituri | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,650 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.9. Spălătorie |  |  |
| 73 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți si tavane | m2 | 15,5000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,2850 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,2850 |
| 74 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 15,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,3250 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 31,7750 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 62,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 16,2750 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2325 |
| 75 | CN53A | Grunduirea suprafețelor interioare a pereților (Betonocontact) | m2 | 25,7000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7710 |
|  | 24165861053031 | Amorsa-grund (Betonocontact) | kg | 3,8550 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2850 |
| 76 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 25,7000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 31,3540 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 183,4980 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1028 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,0303 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,4112 |
| 77 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,7000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,1400 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 28,2700 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,8550 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0077 |
| 78 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,7000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11,5650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5700 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 27,1109 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0257 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0257 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 25,7000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7710 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,8550 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2850 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 25,7000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14,1350 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 10,2800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,5420 |
|  | 26811260014721 | Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,8500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,2850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0514 |
| 81 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,7000 |
| 82 | SC04C | Lavoar 600*500 din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 11,4000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 6,1812 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 6,1200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 6,1200 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 1,8360 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 6,1812 |
| 83 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 9,9000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 6,0000 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 12,0000 |
| 84 | SD07A | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet sub lavuar) | buc | 6,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0800 |
|  | 2875274201000 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa | buc | 6,1200 |
| 85 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 8,5000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,5500 |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena 20 mm | m | 8,7550 |
| 86 | IC38G | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv Piesa de racordare cu filet | buc | 25,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5,7500 |
|  | 2875274110102 | Piesa de racordare cu filet | buc | 25,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,7500 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1500 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,5750 |
|  |  | Capitolul 1.10. Bucătărie |  |  |
| 87 | RpCO56B | Demontări: lambriuri la pereți si tavane | m2 | 16,5000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 7,7550 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 7,7550 |
| 88 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 16,5000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4750 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 33,8250 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 66,0000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 17,3250 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2475 |
|  |  | Capitolul 1.11. Rețele de electricitate |  |  |
| 89 | RpEJ08C | Executarea șanțurilor cu adâncimea de pina la 5 cm in pereți din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 315,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 63,0000 |
| 90 | RpEJ09D | Matarea șanțurilor in pereți de pina la 50 cmp | m | 315,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 94,5000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 535,5000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1575 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,1500 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,7250 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 6,3000 |
| 91 | RpCU05A | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime | buc | 36,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,0800 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrări montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Rețea electrica |  |  |
| 92 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat, Panel LED, incastrat in tavan, 40-48W mărime: 596x596mm | buc | 65,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 98,8000 |
|  | 2875274400501-1 | Panel LED, incastrat in tavan, 40-48W, marime: 596x596mm, | buc | 66,3000 |
| 93 | RpEE14A | Montarea întrerupătoarelor unipolare - întrerupător simplu | buc | 26,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 7,2000 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 26,0000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 26,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,1200 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 4,8000 |
| 94 | RpEB02A | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montați pe izolatori-role, având secțiunea pina la 4 mmp AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 875,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 52,5000 |
|  | 2722103107001-1 | Conductor AT-N05VV-U 3G1,5 RE RING NYM - J | m | 946,3125 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 45,9375 |
| 95 | RpEB02A | Montarea conductorilor din aluminiu sau cupru, montați pe izolatori-role, având secțiunea pina la 4 mmp AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 1 250,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 75,0000 |
|  | 2722103107001-2 | Conductor AT-N05VV-U 3G2,5 RE RING NYM - J | m | 1 351,8750 |
|  | 2413217300101 | Clema de legatura | buc | 65,6250 |
| 96 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protecție din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-16mm, flexibil | m | 875,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 376,2500 |
|  | 2521216704235-16 | Tub gofrat 750N d-16 mm, flexibil | m | 937,1250 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 183,7500 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 137,8125 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 137,8125 |
| 97 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protecție din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-20mm, flexibil | m | 1 250,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 537,5000 |
|  | 2521216704235-1 | Tub gofrat 750N d-20mm, flexibil | m | 1 338,7500 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 262,5000 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 196,8750 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 196,8750 |
| 98 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare construcție normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, construcție impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 101,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 31,3100 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 103,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 101,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,5050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,5050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 202,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 202,0000 |
| 99 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distribuție format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, având greutatea pina la 150 kg Panou de distribuție | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7700 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,0100 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0010 |
|  | 2874115802013 | Suruburi cap hexagonal M 16 x 100 | buc | 4,0400 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 4,0400 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 4,0400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0303 |
| 100 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 17,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 4,5900 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 17,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0850 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,8500 |
| 101 | RpEE03B | Cutie externa 50x50mm, p/u conectarea firelor | buc | 70,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 28,0000 |
|  | 2746167335100-5 | Cutie externa 50*50 | buc | 71,4000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 70,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,3500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3500 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 140,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 140,0000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Rețea Informaționala ( Internet ) |  |  |
| 102 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, secțiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 11,2200 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0009 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,6200 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 1,6000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 24,4000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,1000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,3200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
| 103 | Prețul firmei | Cablu de rețea torsadat Categoria 6, tip F/UTP (FTP), 4 perechi, conductor din cupru plin (solid), diametru 23 AWG, izolație LSZH (Low Smoke Zero Halogen), conform standardelor ISO/IEC 11801 și TIA/EIA-568-B.2-1. | m.l. | 250,0000 |
|  | 2-4-1 | Cablu UTP cat. Categoria 6, tip F/UTP (FTP), 4 perechi | m | 250,0000 |
| 104 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protecție din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri, Tub gofrat 750N d-16mm, flexibil | m | 160,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 68,8000 |
|  | 2521216704235-16 | Tub gofrat 750N d-16 mm, flexibil | m | 171,3600 |
|  | 2875274021004 | Curbe, coturi, PVC la 90 grd. | buc | 33,6000 |
|  | 2523156713500 | Mufa din PVC, tip G, | buc | 25,2000 |
|  | 2811236311006 | Doze de ramificatie | buc | 25,2000 |
| 105 | 10-02-016-03 | Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicații de dispecer si directoriale): Comutator telecomunicației de dispecer sau directoriale cu dispozitiv de amplificare si stativ, capacitate, numere, pina la: 25. Router. (Verificarea și testarea funcțională a rețelei informaționale (internet), inclusiv router, switch-uri, puncte de acces și conexiuni UTP. Verificarea continuității conductoarelor, a polarității și a vitezei de transfer, remedierea defectelor minore depistate) | sistem | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3,3800 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1500 |
| 106 | 08-03-575-1 | Montarea in dulapul 19" | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,1200 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Rețea electrica |  |  |
| 107 | Prețul firmei | Panou DIN 48 module, spațiu cabluri, bloc bornă PE și N, tăviță pentru bare de împământare (fiecare modul etichetat clar, schiță cu numerotare circuite) | buc | 1,0000 |
|  | 3-2-1 | Panou DIN 48 module, spațiu cabluri, bloc bornă PE și N, tăviță pentru bare de împământare | buc | 1,0000 |
| 108 | Prețul firmei | Întrerupător automat B16A/1P curba pentru: B - pentru iluminat; C - pentru prize | buc | 15,0000 |
|  | 3-2-4 | Întrerupător automat B16A/1P | buc | 5,0000 |
|  | 3-2-4 | Întrerupător automat C16A/1P | buc | 10,0000 |
| 109 | Prețul firmei | Automat diferențial AVDT 4 × AVDT 30 mA pentru grupuri (iluminat / prize camere / bucătărie 1 × AVDT 300 mA la intrare | buc | 5,0000 |
|  | 3-2-10 | Automat diferențial 4 × AVDT 30 mA pentru grupuri (iluminat / prize camere / bucătărie | buc | 4,0000 |
|  | 3-2-10 | Automat diferențial AVDT 300 mA | buc | 1,0000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Rețea Informaționala ( Internet ) |  |  |
| 110 | Prețul firmei | Router central, (preferabil: model MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN), echipat cu 24 porturi Gigabit Ethernet, 1 port SFP, 2 antene Wi-Fi, procesor 600 MHz, memorie RAM 128 MB, standarde IEEE 802.3/802.11b/g/n, montare desktop, anul fabricației: 2024 sau ulterior. Notă: Se acceptă echipamente echivalente care respectă toate cerințele tehnice menționate mai sus și oferă funcționalități similare sau superioare. | buc | 1,0000 |
|  | 3-4-21 | MikroTik CRS125-24G-1S-2HnD-IN Router central | buc | 1,0000 |
| 111 | pret furnizor | Dulap de telecomunicații tip închis, rack 19”, 9U, montare pe perete, ușă frontală din sticlă, ventilație pasivă, culoare neagră sau gri, anul fabricației: 2024 sau ulterior. Echipat cu șină rack, șuruburi de montare și prize 220V (4–6 porturi). Notă: Se acceptă echipamente echivalente care respectă toate cerințele tehnice menționate mai sus și oferă funcționalități similare sau superioare. | buc | 1,0000 |
|  | 2-2-9-3-13 | Dulap de telecomunicatii de tip inchis 19", 9U | buc | 1,0000 |
| 112 | Prețul firmei | Punct de acces Wi-Fi (Access Point), standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac sau superior, frecvențe 2.4 GHz și 5 GHz, viteză de transmisie minimă 1,2 Gbps, alimentare PoE (802.3af/at), montare tavan, management centralizat, anul fabricației: 2024 sau ulterior. Notă: Se acceptă echipamente echivalente care respectă toate cerințele tehnice menționate mai sus și oferă funcționalități similare sau superioare. | buc | 8,0000 |
|  | 3-4-2 | Acces Point WiFi | buc | 8,0000 |
| 113 | Prețul firmei | Comutator (Switch) de rețea cu 4 porturi 10/100/1000 Mbps, cu funcționalitate PoE+ (IEEE 802.3af/at), putere totală disponibilă ≥ 120 W, management web/SNMP, montare desktop sau rack, alimentare 220 V AC, anul fabricației: 2024 sau ulterior. Notă: Se acceptă echipamente echivalente care respectă toate cerințele tehnice menționate mai sus și oferă funcționalități similare sau superioare. | buc | 2,0000 |
|  | 3-4-1 | Comutator PoE 4 port | buc | 2,0000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistem de detecție și semnalizare la incendiu |  |  |
| 114 | 10-08-001-01 | Demontarea/montarea componentelor sistemului de detecție și semnalizare la incendiu (În vederea montării ulterioare a tavanului suspendat de tip Armstrong sau similar, se vor prevedea lucrări de reluare, reglare și, după caz, relocare a componentelor sistemului de detecție și semnalizare la incendiu (ex.: senzori de fum, conducte), astfel încât poziționarea acestora să corespundă noului nivel al tavanului. Lucrările includ verificarea și testarea funcțională a sistemului anti-incendiu după finalizarea montajului tavanului.) | buc | 49,000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7,1200 |