## PARTEA II

## CAIET DE SARCINI

pentru achiziția lucrărilor de restaurare a blocurilor B, B1 și V1 a edificiului Muzeului Național de Artă al Moldovei, de pe str. 31 august 1989, nr.115.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău. Str. 31 august 1989 nr.115.

- Beneficiar - Instituția Publică Muzeul Național de Artă a Moldovei.

- Autoritate contractantă – Instituția Publică Muzeul Național de Artă a Moldovei.

- Statutul de protecție Imobilul cu nr. cadastral 0100520.181 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie națională, fiind înscris cu denumirea Clădirea fostului gimnaziu de fete, fondat de principesa N. G. Dadiani, la nr. 205 (cu adresa Chişinău, str. 31 August 1989 nr.115) la Compartimentul Municipiul Chișinău, în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010), în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor aici menționat.

Lucrări de consolidare și restaurare a MNAM, st.31 August 1989  nr.115, Chișinău.

BLOCUL B, B1 și V1

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-1

Compartimentul Rezistență (R)

BLOCUL B

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1. Terasamente. Desfaceri la fundații. (pl. 2 - 13) - R |  |  |  |
| 1 | RCsA01A | Săpături manuale de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m lățime și maximum 1,5 m adâncime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate în cantități de până la 20 m3 la un punct de lucru cu maluri nesprijinite. | m3 | 779,970 |
| 2 | RCsB28F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (axele Lв - Pв) | m3 | 12,040 |
| 3 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanța cu încărcătură 100 - 120 kg, inclusiv așezarea dulapilor de circulație și curățarea drumului roabei cu încărcarea și descărcarea prin așezare (pământ, inclusiv molozul din desfaceri). | t | 1 425,000 |
| 4 | TsH92B | Încărcarea în auto sol (pământ), moloz din desfaceri | t | 1 425,000 |
| 5 | TsI50B5 | Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 15 km 9 (evacuare) | t | 1 425,000 |
| 6 | TsH93B | Descarcarea din auto sol (pământ) | t | 1 425,000 |
| 7 | RCsA06A | Umplutură de pământ, executată în straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udată și bătută bine, în cantități de până la 20 m3 la un punct de lucru inclusiv împrăștierea pământului de straturi cu maiul de mână (обратная засыпка) | m3 | 670,230 |
| 8 | TsH92B | Încărcarea în auto sol (pământ) - pentru umpluturi de pământ. | t | 1 206,000 |
| 9 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Aducere p/ umpluturi) | t | 1 206,000 |
| 10 | TsH93B | Descarcarea din auto sol (pamint) | t | 1 206,000 |
| 11 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (pentru umpluturi de pamint in cladire) | t | 1 206,000 |
|  | Capitolul 2. Consolidarea (largirea) fundatiilor existente. (pl.9, 5, 7, 101, 102 - R) |  |  |  |
| 12 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Curatarea fundatiilor - pl.9) | m2 | 303,470 |
| 13 | RCsB15A | Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou | m2 | 303,470 |
| 14 | RCsJ34A | Spalarea manuala a suprafetelor | m2 | 303,470 |
| 15 | TsC53A | Compactarea pamintului cu pietris (Pat de fundatie din pietris) | 100 m2 | 2,920 |
| 16 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pl.5-13 | m3 | 21,920 |
| 17 | RCsU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat - (pentru tije de ancorare poz. 22, pl. 5, 7) | buc | 506,000 |
| 18 | RCsU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Injectarea mortarului in gauri) | buc | 506,000 |
| 19 | RCsD08D | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari (poz. 22, 23 - pl.5, 7, 102) | kg | 1 483,300 |
| 20 | RCsU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Executarea "ferestrelor" pentru instalarea grinzilor metalice de sprijin - poz. 20, 24, 25) - pl.9, 5, 7. | buc | 97,000 |
| 21 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (Grinzi de sprijin - poz. 20, 24, 25 si grinzi de distribuire poz.21) - pl. 5, 7, 9. | kg | 6 270,210 |
| 22 | RCsB02E1 | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (Largirea, consolidarea fundatiilor cu banchete din b/a marca B20 W6) | m3 | 70,000 |
| 23 | RCsU03A | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (1% x ciment) | kg | 250,000 |
| 24 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 303,500 |
| 25 | RCsU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (pentru stilpii ramelor) -- pl.2. 6 | m | 19,200 |
|  | Capitolul 3. Fundatii beton armat (pl. 2 - 13, 101, 102 - R) |  |  |  |
| 26 | RCsB02E | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (beton marfa B20/ M250/ W6) - Fundatii FMC1- FMC5, FM1- FM3 (pl. 4, 8, 12, 13) | m3 | 27,710 |
| 27 | RCsU03A | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug | kg | 98,920 |
| 28 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 83,740 |
| 29 | CC01E | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (FMC1- FMC5; sec. 5-5, 6-6) - AI | kg | 526,730 |
| 30 | CC01E3 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere - AIII | kg | 101,500 |
| 31 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere AIII | kg | 2 258,680 |
| 32 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (FM1 - FM3a) - AI | kg | 6,860 |
| 33 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate AIII | kg | 244,060 |
| 34 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (pentru FMC1-5, FM1-3a) | kg | 162,000 |
| 35 | CP17E | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 20 AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 34. | buc | 60,000 |
| 36 | CP17E | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 16 AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 34. | buc | 24,000 |
| 37 | RCsB04B | Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (Fundatie stilp SM1, axele L- P) - pl.10, 102. | m3 | 4,700 |
| 38 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 | 29,420 |
| 39 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in stilpi, grinzi etc. (AI) - pl.10 | kg | 108,690 |
| 40 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in stilpi, grinzi etc - (AIII). | kg | 195,350 |
| 41 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 10,200 |
| 42 | CP17E | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (Sudare in baie de alama - nod N3) - pl. 10, 32. | buc | 9,000 |
| 43 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ФБС12.4.3) - pl.5. | buc | 18,000 |
| 44 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ФБС12.6.3) - pl.7. | buc | 6,000 |
| 45 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ФС3-8) | buc | 8,000 |
| 46 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ФС4-8) | buc | 8,000 |
| 47 | CA03A2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75). (pereti subsol) - pl.5, 9. | m3 | 2,500 |
| 48 | RCsC02A | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm | m2 | 16,000 |
| 49 | IzF04H | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (h.v.) | m2 | 282,800 |
| 50 | IzF50A | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (h.o.) | m2 | 18,480 |
| 51 | CG32B1 | STRAT de etansare in perimetrul cladirii: Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Pereu L=53,0 ml) | m3 | 5,100 |
| 52 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 63,600 |
|  | Capitolul 4. Rame RM1 - RM14. Consolidare pereti. (pl.29 - 56, 101, 102 - R) |  |  |  |
| 53 | RCsU06F1 | NOD de jonctiune pereti existenti cu stilpii ramei: Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (strepi verticali la interior - pentru incastrarea stilpilor ramei. (plansa 37, p.2) - R. | m | 223,400 |
| 54 | RCsU06C | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (strepi orizontali la fatade 440x30 mm x 340 buc. - pentru fixarea stilpilor de pereti exteriori), pl.37, p.3). | m | 196,300 |
| 55 | RCsU05I1 k=1,5 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (in pereti interiori si exteriori pentru tige de fixare L= 75 cm), - pl.37, p.4. | buc | 892,000 |
| 56 | RCsU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii (tigelor 12AI) | buc | 892,000 |
| 57 | RCsB04D | RAME: Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, stilpi, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte, beton B20/M250 | m3 | 104,920 |
| 58 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 559,000 |
| 59 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 380,000 |
| 60 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 253,000 |
| 61 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in stilpi, grinzi etc. | kg | 3 087,900 |
| 62 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc | kg | 1 374,520 |
| 63 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in stilpi, grinzi etc | kg | 8 687,980 |
| 64 | CP17E | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 20 AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 34. | buc | 37,000 |
| 65 | CP17E | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 22 AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 34. | buc | 6,000 |
| 66 | CP17E | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (Sudare in baie de alama) - nod N2, pl. 34. | buc | 46,000 |
| 67 | CP17E | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (Sudare in baie de alama - nod N3) - pl. 32. | buc | 256,000 |
| 68 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 971,340 |
| 69 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plasa 8 AIII - la pereti interiori la jonctiuni cu coloanele ramei, poz.14,15). vezi plansa 37/ poz.7- 9. | kg | 665,830 |
| 70 | CF16B | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm | m2 | 61,800 |
|  | Capitolul 5. Consolidare pereti in axele 9в, 14в, 13в. (pl.47, 49, 51, 102 - R). |  |  |  |
| 71 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite prin curatare cu peria de sirma | m2 | 243,000 |
| 72 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 243,000 |
| 73 | RCsU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (poz.15) | buc | 170,000 |
| 74 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сadru metalic de rigidizare) | kg | 1 854,330 |
| 75 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plasa 5Vr1150x150 mm) - la peretii in axele 9в, 14в. | kg | 449,680 |
| 76 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plasa 8AIII 150x150 mm) - la peretii in axa 13в. | kg | 177,750 |
| 77 | CF16C | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (gros. 60 mm) | m2 | 243,000 |
| 78 | CF16C1 k=2 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga | m2 | 243,000 |
|  | Capitolul 6. Planseu. (pl. 14 - 28, 101 - R) |  |  |  |
| 79 | RCsU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (strepi orizontali la interior 150 x230 mm adincime - pentru incastrarea planseelor) pl.14 -17, pl.23, 24 | m | 177,350 |
| 80 | RCsU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (strepi orizontali la interior - pentru incastrarea grinzilor de planseu latime 300-700mm x 250h x 230mm adincime - 29 buc.) | m | 10,100 |
| 81 | RCsB04D | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte, beton B20/M250 | m3 | 264,220 |
| 82 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusive, exclusiv sustinerile | m2 | 1 491,000 |
| 83 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 2 200,000 |
| 84 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc (AI), pl. 101 | kg | 3 167,680 |
| 85 | RCsD02D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte etc (10AI) | kg | 747,660 |
| 86 | RCsD01D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc (AIII) - pl. 101 | kg | 5 810,000 |
| 87 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc (AIII). | kg | 15 451,160 |
| 88 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. - (pl. 101). | kg | 1 043,960 |
| 89 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,040 |
|  | Capitolul 7. Centura metalica consolidare pereti exteriori, cota 4,27m. (pl.21, 28 - R) |  |  |  |
| 90 | RCsU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (Strepi orizontali 200 x120 mm adincime pentru profil U16 (pl.20 nod A-A poz. 30). | m | 132,600 |
| 91 | RCsU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (Strepi 400 x 200 mm pentru placute de fixare poz. 31) - 38 buc. | m | 15,200 |
| 92 | RCsU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pl.20 sect. A-A, poz. 33) - vezi pl.21, 28. | buc | 152,000 |
| 93 | RCsU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p/buloane cu filet - poz.32) | buc | 38,000 |
| 94 | RCsU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 190,000 |
| 95 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (Centura metalica - pl. 21, 28). | kg | 2 296,740 |
| 96 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 2,300 |
|  |  | Capitolul 8. Scari beton armat |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Scara Si-1 (pl. 57 - 60, 102 - R) |  |  |
| 97 | CH10A | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (vang VM-1) - pl.59, 60. | kg | 90,260 |
| 98 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga. - Rezistenta de foc (vanguri metalice) | m2 | 1,800 |
| 99 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vanguri) | m2 | 1,800 |
| 100 | RCsB04B | Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (trepte, podeste) - pol. 59. | m3 | 4,200 |
| 101 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm (rampa scarii) | m2 | 36,000 |
| 102 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 42,000 |
| 103 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc (AI). | kg | 205,320 |
| 104 | RCsD01D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (8AIII) | kg | 11,320 |
| 105 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc (AIII) | kg | 292,610 |
| 106 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. | kg | 16,900 |
| 107 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,017 |
| 108 | CF05D | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 51-100 cm inclusiv, (Tencuirea vangurilor cu mortar M50 pe plasa Rabita) | m | 3,440 |
|  |  | Capitolul 8.2. Scara Si-2 (pl. 61 - 63, 102 - R) |  |  |
| 109 | RCsB02A | Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (Perete de sprigin (cota 0.00m) - pl.62. | m3 | 0,250 |
| 110 | RCsB04B | Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (trepte, podeste) | m3 | 8,100 |
| 111 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm (rampa scarii) | m2 | 49,600 |
| 112 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 80,000 |
| 113 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc (AI). | kg | 213,910 |
| 114 | RCsD01D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (8AIII) | kg | 10,200 |
| 115 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc (AIII) | kg | 729,160 |
| 116 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. | kg | 6,400 |
| 117 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,010 |
|  | Capitolul 9. Putul ascensorului (pl. 64 - 67, 102 - R). |  |  |  |
| 118 | RCsB02A | FUNDATIE: Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (Perete de sprigin (cota 0.00m) - pl.67. | m3 | 0,680 |
| 119 | CA03E2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250). | m3 | 1,730 |
| 120 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,900 |
| 121 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (6AI) | kg | 2,880 |
| 122 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (AIII) | kg | 158,720 |
| 123 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. | kg | 16,700 |
| 124 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,017 |
| 125 | CA05E | PERETE/ nod: Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa. (B20/M250) | m3 | 19,000 |
| 126 | CB03D | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 204,120 |
| 127 | CC02I | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) - pl. 65. | kg | 239,230 |
| 128 | CC02I2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII) | kg | 714,950 |
| 129 | CC02J2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (16AIII) | kg | 1 076,000 |
| 130 | CP17E | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 16 AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 34. | buc | 80,000 |
| 131 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente metalice) - pl. 65. | kg | 65,360 |
| 132 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,066 |
| 133 | CA04C3 | PLANSEU: Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv. (Planseu - pl.67). | m3 | 0,320 |
| 134 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 3,240 |
| 135 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R | buc | 6,000 |
| 136 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII) | kg | 47,700 |
|  | Capitolul 10. Acoperis. Constructii metalice (pl. 70-73; 76- 81; pl.86-88; pl.103 - R) |  |  |  |
| 137 | CL02D | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv (pl. 70, 76- R) | t | 4,830 |
| 138 | CL04D | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Grinzi si contravinturi) - pl. 70, 76 - R | t | 5,534 |
| 139 | CL04D | Noduri de asamblare grinzi stilpi, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (pl.71, 72, 79 -R). | t | 0,860 |
| 140 | CL04D | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Grinda GMA1, contravinturi) - pl. 87, 88, - R | t | 3,540 |
| 141 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (constructii noi) | t | 14,760 |
| 142 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Curatarea constructiilor metalice existente: ferme, rigle - pentru consolidarea acoperisului in axele Aв-Cв (pl.86, 87 - R) | m2 | 161,000 |
| 143 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (constructii existente) | t | 14,600 |
| 144 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc (Constructii noi si existente) | m2 | 871,000 |
|  | Capitolul 11. Pereti mansarda. Carcasa beton armat (pl.74 - 85, 102 - R). |  |  |  |
| 145 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (stilpi, centura b/a marca B20) | m3 | 44,000 |
| 146 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AI) | kg | 1 081,020 |
| 147 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AI) | kg | 830,250 |
| 148 | CC02K2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII) | kg | 362,000 |
| 149 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII) | kg | 2 265,430 |
| 150 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg | kg | 9,500 |
| 151 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 116,200 |
| 152 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (p/centura) | m2 | 214,000 |
| 153 | CB11B | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R (centura) | buc | 142,000 |
|  | Capitolul 12. Consolidarea pereti axele Aв-Cв. Grinda metalica GMC - 1, cota 8,5m. (pl.89, 90, 103 - R) |  |  |  |
| 154 | RCsU06F1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (Strepi pentru profil metal (poz.1, 5 pl.90). | m | 583,200 |
| 155 | RCsU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru tije 20AIII pl.90 poz. 3.) | buc | 758,000 |
| 156 | RCsU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 758,000 |
| 157 | CL26A | Grinda GMC - 1. Rame metalice gata confectionate | kg | 2 600,700 |
| 158 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (Centura metalica). | kg | 10 341,800 |
| 159 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 12,940 |
|  |  | Capitolul 13. Consolidarea golurilor de usi, fereastra pe axa Cв (pl. 92 - 94 -R). |  |  |
| 160 | RCsU05I1 | ANCARDAMENT beton armat de usa: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru bare de armatura 18AIII poz.2, 94). | buc | 24,000 |
| 161 | RCsB03B | Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte | m3 | 4,850 |
| 162 | RCsC02C | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm | m2 | 18,730 |
| 163 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile, pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 11,140 |
| 164 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in stilpi, grinzi etc. (AI) | kg | 139,820 |
| 165 | RCsD02D1 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in stilpi, grinzi etc (AIII) | kg | 442,250 |
| 166 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. | kg | 38,400 |
| 167 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (piese inglobate) | t | 0,040 |
| 168 | RCsU06C1 | BUIANDRUGI din profil metalic: Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (strepi pentru buiandrugi la usi profil U16 - U22) - pl.94 | m | 23,200 |
| 169 | RCsU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p/ ancore de stringere poz. 28, 29 pl. 94.) | buc | 35,000 |
| 170 | RCsU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (U16, U22) - pl.94 | kg | 436,600 |
| 171 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,440 |
| 172 | RpIzA03A | CONSOLIDARE cu CADRU metalic: Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite prin curatare cu peria de sirma | m2 | 32,500 |
| 173 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 32,500 |
| 174 | RCsU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p/ bare de armatura 18 AIII - poz. 2, pl. 93, 94) | buc | 35,000 |
| 175 | RCsU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 35,000 |
| 176 | CL26A | CADRU metalic de rigidizare gol de usa: Rame metalice gata confectionate (poz. 24-30 pl. 94, 92) | kg | 1 050,800 |
| 177 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,050 |
| 178 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plasa Rabit Nr 15- 1,6mm) | kg | 61,100 |
| 179 | CF16C | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (gros. 40mm) | m2 | 32,500 |
| 180 | CF16C1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga | m2 | 32,500 |
|  | Capitolul 14. Consolidarea golurilor de uși (pl. 95 - 98, 103 -R). |  |  |  |
| 181 | RCsU06C1 | BUIANDRUGI din profil metalic: Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (strepi pentru profil U16 - U20) | m | 54,800 |
| 182 | RCsU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p / ancore de stringere 20AIII.) | buc | 83,000 |
| 183 | RCsU02A | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (profil U16, U22) - pl.103 | kg | 1 194,380 |
| 184 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 1,200 |
| 185 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite prin curatare cu peria de sirma | m2 | 289,500 |
| 186 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 289,500 |
| 187 | RCsU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p/ bare de armatura cadru metalic de rigidizare) | buc | 54,000 |
| 188 | RCsU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 54,000 |
| 189 | CL26A | CADRU metalic de rigidizare gol de usa: Rame metalice gata confectionate - pl.103 | kg | 4 192,600 |
| 190 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 4,200 |
| 191 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plasa Rabit Nr 15-1,6mm) | kg | 637,800 |
| 192 | CF16C | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (gros. 40mm) | m2 | 289,500 |
| 193 | CF16C1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga | m2 | 289,500 |
|  | Capitolul 15. Consolidarea golurilor de fereastra in axele Cв - Pв (pl. 99, 100, 103 - R). |  |  |  |
| 194 | RpIzA03A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite prin curatare cu peria de sirma | m2 | 961,500 |
| 195 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 961,500 |
| 196 | RCsU05F1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p/ bare de stringere 18AIII (poz.7) | buc | 296,000 |
| 197 | RCsU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 296,000 |
| 198 | CL26A | CADRU metalic de rigidizare: Rame metalice gata confectionate (pl. 103) | kg | 12 700,000 |
| 199 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 12,700 |
| 200 | RCsD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plasa Rabit Nr 15-1,6 mm) | kg | 2 246,600 |
| 201 | CF16C | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (gros. 40mm) | m2 | 961,500 |
| 202 | CF16C1 | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga. | m2 | 961,500 |

Lucrări de consolidare și restaurare a MNAM, st. 31 August 1989  nr.115, Chișinău.

Blocul B

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-2

Compartimentul Arhitectură – SAC

Blocul B

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1. Desfaceri la compartimentul SAC (pl. 19 - SAC) |  |  |  |
| 1 | RCsO56B | PARTER - pereti: Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Pereti din lemn gr.50-100mm) | m2 | 78,510 |
| 2 | RCsG32A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Pereti caramida gr.120mm) - Parter | m2 | 111,750 |
| 3 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti de calcar) - Parter | m3 | 319,500 |
| 4 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti sau tavane suspendate etc. (Pereti gips carton gr.15mm) - Parter | m2 | 215,250 |
| 5 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie - Parter (pl.15, 17, 100) | m3 | 54,000 |
| 6 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti sau tavane (Pereti) - Parter. | m2 | 2 098,800 |
| 7 | RCsO56B | ETAJ - pereti: Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Pereti din lemn gr.50-100mm) | m2 | 91,170 |
| 8 | RCsG32A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime (Pereti caramida gr.120mm) - Etaj | m2 | 81,940 |
| 9 | RCsG32C1 | Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti de calcar) - Etaj | m3 | 184,650 |
| 10 | RCsG32D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie - Etaj (pl.16, 18, 101) | m3 | 25,140 |
| 11 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli interioarea driscuite la pereti sau tavane (Pereti) - Etaj. | m2 | 1 596,600 |
| 12 | RCsG32C1 | POD - etaj tehnic, cota 8,84m: Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Pereti calcar) | m3 | 3,000 |
| 13 | RCsK41C | PARTER - Pardoseli: Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Gresie) | m2 | 741,820 |
| 14 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Marmura) | m2 | 4,870 |
| 15 | RCsK41B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate | m2 | 16,790 |
| 16 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Sapa mortar de c/n, gr.40mm) | m2 | 763,480 |
| 17 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Strat suport de beton, gr.100mm) | m2 | 763,480 |
| 18 | TsA02C | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare (Prundis - 100mm) | m3 | 93,220 |
| 19 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (pamant compactat h150mm) - Parter. | m3 | 139,820 |
| 20 | RCsK40C | Desfacerea pardoselilor calde - covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Mocheta) - Parter | m2 | 168,690 |
| 21 | RCsK40A | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (Podea neagra) | m2 | 168,690 |
| 22 | RCsG32C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Stilpisori din caramida) | m3 | 3,500 |
| 23 | RCsK40B | ETAJ - Pardoseli: Desfacerea pardoselilor calde - parchet de stejar sau fag | m2 | 819,930 |
| 24 | RCsK40A | Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (Podea neagra) | m2 | 819,930 |
| 25 | RCsK41C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Gresie) | m2 | 27,750 |
| 26 | RCsK41A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Sapa mortar de c/n) | m2 | 27,750 |
| 27 | RCsH33A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate - Etaj | m2 | 847,680 |
| 28 | RCsJ37C | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare pe sipci si trestie (Tavane). | m2 | 847,680 |
| 29 | RCsO56C | Demontari: captuseli la pereti din lemn, asbociment, PFL, PAS etc. la pereti si tavane suspendate etc. (gips/carton) - tavane | m2 | 847,680 |
| 30 | RCsK40A | POD - etaj tehnic, cota 8,84m: Desfacerea pardoselilor calde - dusumele din scindura, dulapi, etc (Suport lemn, dublu strat) | m2 | 600,000 |
| 31 | RCsH33A | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate - Podul | m2 | 600,000 |
| 32 | RCsJ37C | Desfaceri de tencuieli interioarea sau exterioare pe sipci si trestie (Tavane). | m2 | 600,000 |
| 33 | RCsH33B | ACOPERIS: Desfacerea elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate | m2 | 600,000 |
| 34 | RCsH33C | Desfacerea a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 1 309,000 |
| 35 | RCsI41B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (tabla) | m2 | 1 309,000 |
| 36 | RCsI41A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 278,000 |
| 37 | RCsP45B | SCARI: Demontarea scarilor drepte, vitrinelor luminatoare, obloanelor etc (scari - structura metalica) | kg | 406,400 |
| 38 | RCsP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Baustrada metalica scari) | kg | 342,000 |
| 39 | RCsB28G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat (Scari) | m3 | 3,120 |
| 40 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 210,950 |
| 41 | RCsO56A | Demontari: timplarie din lemn ( ferestre) | m2 | 202,170 |
| 42 | RCsP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Gratii la ferestre S=101,34 m2) | kg | 1 388,000 |
|  | Capitolul 2. Pereti si pereti despartitori (pl.100 - 102 - SAC) |  |  |  |
| 43 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100 m2 | 5,090 |
| 44 | CD51D | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea peste 4 m | 100 m2 | 4,520 |
| 45 | Preț de piață (de firmă) | Executarea strapungerilor pentru plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (în planșeu pentru rețele apă, canalizare și rețele termoficare D 80/120 – total 19 m.l. și tuburi ventilație D 200/300 - total 19 m.l. cu foreza diamant) | buc | 260,000 |
| 46 | Preț de piață (de firmă) | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 100 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (în pereți de piatra pentru apă, canalizare, rețele termice D 80/120 – total 26 m.l. tuburi ventilație D 200-300 – total 26 m.l. cu foreza diamant) | buc | 190,000 |
| 47 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Elemente de jonctiune EJ) - pl. 516 | kg | 873,000 |
| 48 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,870 |
| 49 | CD50J | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 127,220 |
| 50 | CD50K | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea peste 4 m | m3 | 27,170 |
| 51 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (plasa AI ) - la pereti de caramida | kg | 772,000 |
| 52 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 | 8,230 |
| 53 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (plasa AI ) - la pereti de calcar | kg | 42,000 |
| 54 | CD55B | Zidarie din blocuri de calcar (BCA) la pereti cu inaltimea peste 4 m, zidarie ordinara | m3 | 8,550 |
| 55 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (BCA) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (mansarda) | m3 | 97,260 |
| 56 | CC03B | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp (plasa AI) - la pereti BCA | kg | 529,000 |
| 57 | CD50J | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la umpluturi de carcase cu inaltimea pina la 4 m (Astuparea golurilor, niselor) | m3 | 41,340 |
| 58 | RCsU05I1 k=1.5 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 120,000 |
| 59 | RCsP26A | Montarea tevii de protectie, de "2", pentru tiranti metalici, la trecerea prin zidurile neportante (bucse) | buc | 37,000 |
| 60 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,080 |
| 61 | CP10A | Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv (Buiandrugi) | buc | 28,000 |
|  | Capitolul 3. Acoperis. Capitolul 3.1. Invelitoare si sarpanta. (pl. 103, 104 - SAC) |  |  |  |
| 62 | CE01A | Invelitori din tigla profilata din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.,inclusiv executarea doliilor, paziilor, racordurilor la cosuri etc. - poz.1 | m2 | 1 014,500 |
| 63 | CE01B | Invelitori din coame din argila arsa, asezate pe sipci de rasinoase, executate pe suprafete mai mari de 50 mp.(Tigla de coama) | m | 92,000 |
| 64 | CE02C | Invelitori din coame mici (Parazapezi). | m | 137,000 |
| 65 | CE27C1 | Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur neregulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri grele executate din lemn ecarisat (capriori, clesti, cosoroaba, pana etc - pl.103 poz. 4, 8, 12-15) | m2 | 1 042,240 |
| 66 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Distantieri sub tigla 50x50mm - pl.103, poz.2a, b,d) | m2 | 1 042,240 |
| 67 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Folie anticondes - poz.3) | m2 | 1 285,000 |
| 68 | IzF10F | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Vata minerala bazaltica, gr.150 mm) - pl. 103, poz.5. | m2 | 1 179,000 |
| 69 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA "Sarnavap 500E" (inclusiv banda dubla adeziva pentru pelicila Sarnavap Tape F - pl. 103, poz. 7.) | m2 | 1 285,000 |
| 70 | СF60L | Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane cu izolatie (vata minerala bazaltica gr.50mm: gros. PGC= 12,5 mm x 2. (pl.103 poz. 9a, 6) | m2 | 1 179,000 |
| 71 | СF59J | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea peste 4 m: Tavane fara izolatie - gros. 15 mm (pl. 103 poz 9b) | m2 | 812,000 |
| 72 | CG02B | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (podeste de exploatare din scandura poz.10) | m2 | 344,000 |
| 73 | RCsI14B | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane,( tabla de cupru gr.0,6mm;consum - 6.66 kg/m2) - poz.11 | m2 | 410,000 |
| 74 | CE30B1 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (poz. 17) | m2 | 706,000 |
| 75 | CE17B | Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (sub cosoroaba - poz.14) | m2 | 37,000 |
| 76 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 60,000 |
| 77 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 60,000 |
|  | Capitolul 3.2. Acoperiș. Construcșii metalice (pl. 103-SAC) |  |  |  |
| 78 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grinzi, contravanturi metalice nr.18,19) | t | 2,690 |
| 79 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 94,200 |
| 80 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 2,690 |
|  | Capitolul 3.3. Bariera de protectie BP-1 (pl.105 - SAC) |  |  |  |
| 81 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare | kg | 784,780 |
| 82 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) | m2 | 196,200 |
|  | Capitolul 3.4. Glafuri din tabla de cupru la fatade. (pl. 209, 210 - SAC) |  |  |  |
| 83 | RCsI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv (tabla de cupru gr.0,6 mm; consum - 4,2 kg/ml) - Capac de cupru fronton, parapet (poz.14, 16). | m | 97,800 |
| 84 | RCsI22F | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm, consum - 4.2 kg/ml) - cornise P1 | m | 63,900 |
| 85 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla cupru, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm; consum - 2,44 kg/ml) - Cornise la fatade (P2, 6, 16, 17, 22, 25) | m | 317,100 |
| 86 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla cupru, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla de cupru gr. 0,6 mm; consum - 2,44 kg/ml) - Solbancuri la ferestre F10, F11 (P22) | m | 31,500 |
| 87 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 12 mm grosime (P1 - P25) | m2 | 133,340 |
| 88 | RCsI22D | Glafuri si copertine din tabla cupru, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (tabla de cupru gros. 0,6 mm; consum - 2,44 kg/ml) - Solbancuri la balcoane 150x150mm, nod G (pl.47). | m | 10,800 |
|  | Capitolul 3.5. Jgheaburi si burlane (pl. 600 - SAC) |  |  |  |
| 89 | RMC19A2 | Confectionarea si montarea burlanelor simple din tabla de cupru prinse de zid cu bratari ornamentale din otel, fiind cuprinse toate colturilor si gaurilor de deversare necesare: rotunde cu D=15,4 cm | m | 136,900 |
| 90 | RMC18A2 | Confectionarea si montarea jgheaburilor simple din tabla de cupru fixate cu carlige ornamentale din otel: jgheaburi semirotunde cu D=18 (S =7,5m2) | m | 17,250 |
|  | Capitolul 3.6. Blocuri de ventilare BV-1 (pl. 1-4, 22 - D) |  |  |  |
| 91 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 384,200 |
| 92 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,384 |
| 93 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - Schelet distantieri (poz.4) | m3 | 0,100 |
| 94 | IzF15A | Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi fonoabsorbante sau placi fibrolemnoase acustice, aplicate la peretii prin lipire cu prenadez (poz.3) - placi OSB 15 mm | m2 | 7,200 |
| 95 | IzF15D | Captuseli fonoabsorbante la pereti executate cu placi din vata minerala, pe schelet de lemn protejate cu pinza hesian speciala si cu placi din fibre de lemn dure, melaminate, (Placi sticla-magneziu cu termoizolatie gr. 50 mm - poz. 7, 5) | m2 | 18,800 |
| 96 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Hidroizolatie - poz.6) | m2 | 18,000 |
| 97 | IzF03B2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete verticale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA sau TSA 2000, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (poz. 8) | m2 | 18,800 |
| 98 | CK40A | Captuseala usii cu tabla de cupru gr. 0,6mm: dintr-o parte (poz. 9) | m2 | 18,000 |
| 99 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi simple sau placate cu tabla casarata (5cm x L) "WAKAFLEX" si sigilant "Sikaflex 11 FC (unipack 600ml) | m | 7,800 |
| 100 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (elastic de etansare) | m | 7,800 |
| 101 | VB16B | Rama cu plasa de sirma, cu perimetrul 400 - 2500 mm, montata pe canal. (Element EM-1, EM-2, grilage p/ventilatii) - pl.4, 22 | buc | 8,000 |
| 102 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) | m2 | 1,540 |
|  | Capitolul 3.7. Blocuri de ventilare BV2 - BV7 (pl. 5-23 - D) |  |  |  |
| 103 | CD69B | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm la cornise, porticuri si alte constructii decorative, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4 m (Zidarie aparenta) | m3 | 14,300 |
| 104 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 71,520 |
| 105 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Placi) | m3 | 1,890 |
| 106 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 15,770 |
| 107 | CC02M2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII) | kg | 105,520 |
| 108 | CA04B3 | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv (Centura, coloane) | m3 | 12,520 |
| 109 | CB03F | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 76,600 |
| 110 | CC02L2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (16AIII coloane) | kg | 1 111,860 |
| 111 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) | kg | 251,700 |
| 112 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi simple sau placate cu tabla casarata (5cm x L) "WAKAFLEX" si sigilant "Sikaflex 11 FC (unipack 600ml) | m | 35,000 |
| 113 | CE25B | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu profile din polimer expandat (Elastic de etansare) | m | 35,000 |
| 114 | CE17B | Strat suplimentar de carton bitumat montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 | 13,700 |
| 115 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Distantieri, asteriala) | m3 | 1,390 |
| 116 | RMC13B | Invelitori cu falturi dese din tabla de cupru, inclusiv pazii, sorturi, imbracatul cosurilor, lucarnelor, tabacherelor (tabla de cupru gr. 0,6mm; consum 6.66kg/m2) | m2 | 46,400 |
| 117 | IzA07A | Tratamentul superficial al suprafetelor de caramida prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicata in patru straturi (impregnarea zidariei aparente de caramida - tip Baumit) | m2 | 27,560 |
|  | Capitolul 3.8. Ferestre Velux |  |  |  |
| 118 | CK10A | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. - Velux FV-1 (1180x780)mm - 54 buc. | m2 | 49,700 |
| 119 | CK10A | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. - Velux FV-1a cu deschidere automata (1180x780) mm - 2 buc. | m2 | 1,840 |
| 120 | CK10A | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. - Velux FV-2 (1500x1500) mm - 1 buc. | m2 | 2,250 |
| 121 | CK10A | Luminatoare metalice simple, fixe sau cu ochiuri mobile, montate la constructii de orice natura inclusiv accesoriile necesare ca: jgheaburi pentru colectarea apei provenite din condens, dispozitive de protectie contra patrunderii apei din precipitatii la schimbarile de pante si marginile geamurilor etc. - Velux FV-2a cu deschidere automata (1500x1500)mm - 1 buc. | m2 | 2,250 |
|  | Capitolul 3.9. Nod T (Racordarea acoperisului blocurilor B si V1) - pl. 62-D |  |  |  |
| 122 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,100 |
| 123 | RCsE09A | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat simplu asezat peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% | m2 | 31,900 |
| 124 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 65,220 |
| 125 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv | t | 0,070 |
|  | Capitolul 4. Pardoseli. Capitolul 4.1. Pardoseli PARTER. (pl.10, 3, 4, 5 - SAC) Capitolul 4.1.1. P-1. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.8-10; 12-15; 17-20; 22; 6a; 12a) |  |  |  |
| 126 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, Bej) | m2 | 317,510 |
| 127 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, tip Marazzi, Bej) | m2 | 40,730 |
| 128 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 358,240 |
| 129 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 358,240 |
| 130 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 386,180 |
| 131 | RCsE09B | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura de fibre de sticla bitumata asezata peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale (Separatie - folie polietilena) | m2 | 358,240 |
| 132 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi | m2 | 358,240 |
| 133 | RpIzC11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (cheramzit gr.98 mm) | m3 | 35,110 |
| 134 | RpIzC04B | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit BT21) | m2 | 358,240 |
| 135 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) | m2 | 317,510 |
| 136 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 m2 | m2 | 40,730 |
| 137 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 386,200 |
| 138 | RpIzC04J1 | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii executate cu carton bitumat simplu asezat cu suprapunele nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) | m2 | 358,240 |
| 139 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip, h=150mm | m3 | 53,740 |
| 140 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - (pl. 3, 4, 5) | m | 294,400 |
|  | Capitolul 4.1.2. P-1*. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr.23 Casa scarii) |  |  |  |
| 141 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, Bej) | m2 | 17,300 |
| 142 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 17,300 |
| 143 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 17,300 |
| 144 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 18,700 |
| 145 | RCsE09B | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura de fibre de sticla bitumata asezata peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale (Separatie - folie polietilena) | m2 | 17,300 |
| 146 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi | m2 | 17,300 |
| 147 | RpIzC11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (cheramzit gr.98 mm) | m3 | 1,700 |
| 148 | RpIzC04B | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit BT21) | m2 | 17,300 |
| 149 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) | m2 | 17,300 |
| 150 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 18,700 |
| 151 | RpIzC04J1 | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii executate cu carton bitumat simplu asezat cu suprapunele nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) | m2 | 17,300 |
| 152 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip, h=150mm | m3 | 2,600 |
| 153 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - (pl. 3, 4, 5) | m | 16,430 |
|  |  | Capitolul 4.1.3. P-2. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.2; 3; 11; 16; 1a) |  |  |
| 154 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (200x200x10mm, tip Marazzi, alb/negru) | m2 | 187,710 |
| 155 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 200x200x10mm, tip Marazzi, alb/negru) | m2 | 10,610 |
| 156 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 197,710 |
| 157 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 197,710 |
| 158 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 213,310 |
| 159 | RCsE09B | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura de fibre de sticla bitumata asezata peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale (Separatie - folie polietilena) | m2 | 197,710 |
| 160 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi | m2 | 197,710 |
| 161 | RpIzC11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (cheramzit gr.98 mm) | m3 | 19,380 |
| 162 | RpIzC04B | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit BT21) | m2 | 197,710 |
| 163 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) | m2 | 187,710 |
| 164 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 10,610 |
| 165 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 213,310 |
| 166 | RpIzC04J1 | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii executate cu carton bitumat simplu asezat cu suprapunele nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) | m2 | 197,710 |
| 167 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip | m3 | 29,660 |
| 168 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - (pl.3, 4). | m | 91,460 |
|  | Capitolul 4.1.4. P-3. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.4; 5; 6; 21; 2a; 3a; 7a-11a) |  |  |  |
| 169 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) | m2 | 49,120 |
| 170 | RpIzC04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit CL51) - 2 straturi. | m2 | 49,120 |
| 171 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (Amorsa Penetranta CT 17) | m2 | 49,120 |
| 172 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 49,120 |
| 173 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 49,120 |
| 174 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 53,000 |
| 175 | RCsE09B | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura de fibre de sticla bitumata asezata peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale (Separatie - folie polietilena) | m2 | 49,120 |
| 176 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi | m2 | 49,120 |
| 177 | RpIzC11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (Cheramzit gr.82 mm) | m3 | 4,030 |
| 178 | RpIzC04B | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere,cu mastic de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit BT21) | m2 | 49,120 |
| 179 | CG22A1 | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp | m2 | 49,120 |
| 180 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 53,000 |
| 181 | RpIzC04J1 | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii executate cu carton bitumat simplu asezat cu suprapunele nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) | m2 | 49,120 |
| 182 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip h=150mm | m3 | 7,370 |
| 183 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - (pl.3, 4). | m | 5,830 |
|  | Capitolul 4.1.5. P-4. Parchet decorativ (incaperi nr. 7, 4a, 5a) |  |  |  |
| 184 | CG05C1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet (cu plinta de stejar) | m2 | 117,180 |
| 185 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Placaj finlandez gr. 15 mm) | m2 | 117,180 |
| 186 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 117,180 |
| 187 | CG56A1 k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm | m2 | -117,180 |
| 188 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 117,180 |
| 189 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm | m2 | 117,180 |
| 190 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 126,320 |
| 191 | RCsE09B | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura de fibre de sticla bitumata asezata peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale sau inclinate cu panta pina la 7% (folie de polietilena) | m2 | 117,180 |
| 192 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat (2 straturi) | m2 | 117,180 |
| 193 | RpIzC11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (Cheramzit gr.78 mm) | m3 | 9,140 |
| 194 | RpIzC04B | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere,cu mastic de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit BT21) | m2 | 117,180 |
| 195 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) | m2 | 117,180 |
| 196 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 126,320 |
| 197 | RpIzC04J1 | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii executate cu carton bitumat simplu asezat cu suprapunele nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) | m2 | 117,180 |
| 198 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip, h=150mm | m3 | 15,580 |
| 199 | RCsK09C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 81,200 |
| 200 | RCsK09B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 | 36,000 |
| 201 | RCsK10C | Finisarea pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet in trei straturi (Pardoseli) | m2 | 117,180 |
| 202 | RCsK10C | Finisarea pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet in trei straturi (Plinte) | m2 | 10,700 |
|  | Capitolul 4.1.6. P-5. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr.24) |  |  |  |
| 203 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, Bej) | m2 | 20,370 |
| 204 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 20,370 |
| 205 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 20,370 |
| 206 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 22,000 |
| 207 | RCsE09B | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu impislitura de fibre de sticla bitumata asezata peste hidroizolatii sau straturi de rupere a capilaritatii pe suprafete orizontale (Separatie - folie polietilena) | m2 | 20,370 |
| 208 | IzF53A k=2 | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, in 2straturi | m2 | 20,370 |
| 209 | RpIzC11B | Strat termoizolant la terase, acoperisuri sau plansee, executat cu granulit sau similare, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7 grade (cheramzit gr.608 mm) | m3 | 12,380 |
| 210 | RpIzC04B | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 grade, plane sau curbe, cu mastic de bitum lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (membrana bituminoasa - Ceresit BT21) | m2 | 20,370 |
| 211 | CG22A3 | Pardoseli din beton gata preparat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (beton B15) | m2 | 20,370 |
| 212 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 22,000 |
| 213 | RpIzC04J1 | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta, executat strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii executate cu carton bitumat simplu asezat cu suprapunele nelipite (Placa de drenare TERRPLAST Plus L8) | m2 | 20,370 |
| 214 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu petris amestecata cu nisip, h=150mm | m3 | 3,060 |
| 215 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp - (pl. 3, 4, 5) | m | 13,470 |
|  |  | Capitolul 4.2. Pardoseli ETAJ (pl. 11- SAC) |  |  |
|  | Capitolul 4.2.1. P-6. Pardoseli din marmura (incaperea nr.100, Casa scarii) |  |  |  |
| 216 | CG50A | Executarea pardoselilor din marmura fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Placi de marmura 200x200x30 mm) | m2 | 5,170 |
| 217 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 5,170 |
| 218 | CG20A1 | Plinte orizontale la pereti cu inaltimea maxima de 15 cm din marmura gata fasonate si finisate, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Plinte simple 120x20 mm) | m | 20,780 |
| 219 | CG21A1 | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 m2 | m2 | 5,170 |
| 220 | CG21B1 | Ceruirea, lustruirea plintelor din gresie, marmura sau piatra si a bordurilor din piatra si marmura, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 m2 | m | 20,780 |
|  | Capitolul 4.2.2. P-7. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.101, 104, 105, 110) |  |  |  |
| 221 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (200x200x10mm, tip Marazzi, alb/negru) | m2 | 193,370 |
| 222 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 200x200x10mm, tip Marazzi, alb/negru) | m2 | 6,420 |
| 223 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10 mm | m2 | 199,790 |
| 224 | CG56A1 k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm | m2 | -199,790 |
| 225 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 199,790 |
| 226 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 199,790 |
| 227 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 215,600 |
| 228 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.96 mm) | m2 | 199,790 |
| 229 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 88,430 |
|  |  | Capitolul 4.2.3. P-8. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.106-109, 111, 121) |  |  |
| 230 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, bej) | m2 | 186,900 |
| 231 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) | m2 | 9,500 |
| 232 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 196,390 |
| 233 | CG56A1 k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm | m2 | -196,390 |
| 234 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 196,390 |
| 235 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 196,390 |
| 236 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 212,400 |
| 237 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.96 mm) | m2 | 196,390 |
| 238 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 144,370 |
|  | Capitolul 4.2.4. P-9. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.114-116) |  |  |  |
| 239 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600 x 600 x 10 mm, Bej) | m2 | 23,910 |
| 240 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 23,910 |
| 241 | CG56A1 k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm | m2 | -23,910 |
| 242 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 23,910 |
| 243 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 23,910 |
| 244 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 25,800 |
| 245 | RpIzC04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (LINOCROM) - 2 straturi. | m2 | 23,910 |
| 246 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.80 mm) | m2 | 23,910 |
|  | Capitolul 4.2.5. P-10. Parchet decorativ (incaperi nr. 112, 113) |  |  |  |
| 247 | CG05C1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet | m2 | 79,250 |
| 248 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Placaj finlandez gr. 15 mm) | m2 | 79,250 |
| 249 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 79,250 |
| 250 | CG56A1 k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm | m2 | -79,250 |
| 251 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 79,250 |
| 252 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 79,250 |
| 253 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 85,430 |
| 254 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.78 mm) | m2 | 79,250 |
| 255 | RCsK09C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 64,250 |
| 256 | RCsK09B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 | 15,000 |
| 257 | RCsK10C | Finisarea pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet in trei straturi (Pardoseli) | m2 | 79,250 |
| 258 | RCsK10C | Finisarea pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet in trei straturi (Plinte) | m2 | 7,300 |
|  | Capitolul 4.2.6. P-11. Parchet artistic (incaperea nr. 102) |  |  |  |
| 259 | CG05C1 | Pardoseli din parchet de stejar sau fag pe suport existent, inclusiv pervazurile si curatatul, montate in camere cu suprafete mai mari de 16 mp, in model decorativ prin lipirea parchetului cu aracet | m2 | 310,220 |
| 260 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment (Placaj finlandez gr. 15 mm) | m2 | 310,220 |
| 261 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 310,220 |
| 262 | CG56A1 k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm | m2 | -310,220 |
| 263 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 310,220 |
| 264 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 310,220 |
| 265 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 334,400 |
| 266 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.80 mm) | m2 | 310,220 |
| 267 | RCsK09C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 286,220 |
| 268 | RCsK09B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 | 24,000 |
| 269 | RCsK10C | Finisarea pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet in trei straturi (Pardoseli) | m2 | 310,220 |
| 270 | RCsK10C | Finisarea pardoselilor din parchet si a plintelor din lemn cu lac de parchet in trei straturi (Plinte) | m2 | 12,000 |
|  | Capitolul 4.2.7. P-12. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.117) |  |  |  |
| 271 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) | m2 | 6,000 |
| 272 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (grund Tiefgrund) | m2 | 6,000 |
| 273 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 m2 | m | 5,600 |
|  | Capitolul 4.3. Pardoseli MANSARDA (pl. 7, 8, 12 -SAC) Capitolul 4.3.1. P-6. Pardoseli din marmura (incaperea nr.200) - Casa scarii |  |  |  |
| 274 | CG50A | Executarea pardoselilor din marmura fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm - gr. 30 mm | m2 | 3,220 |
| 275 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 3,220 |
| 276 | CG21A1 | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din gresie, marmura sau piatra, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 3,220 |
|  | Capitolul 4.3.2. P-8. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr.201-203) |  |  |  |
| 277 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, bej) | m2 | 122,330 |
| 278 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) | m2 | 8,370 |
| 279 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 130,700 |
| 280 | CG56A1 k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm | m2 | -130,700 |
| 281 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 130,700 |
| 282 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 130,700 |
| 283 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 140,900 |
| 284 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.96 mm) | m2 | 130,700 |
| 285 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (pl.7, 8) | m | 91,840 |
|  | Capitolul 4.3.3. P-9. Pardoseli din placi de gresie (incaperi nr. 205, 206, 214) |  |  |  |
| 286 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600x10mm, tip Marazzi, bej) | m2 | 19,240 |
| 287 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) | m2 | 13,900 |
| 288 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 33,140 |
| 289 | CG56A1 k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm | m2 | -33,140 |
| 290 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 33,140 |
| 291 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 33,140 |
| 292 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 35,720 |
| 293 | RpIzC04B k=2 | Strat hidroizolant executat la cald, la terase, acoperisuri, fundatii si radiere, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (LINOCROM) - 2 straturi. | m2 | 33,140 |
| 294 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.80 mm) | m2 | 33,140 |
|  | Capitolul 4.3.4. P-12. Pardoseli din placi de gresie (incaperea nr.204, Casa scarii) |  |  |  |
| 295 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej) | m2 | 5,860 |
| 296 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (grund Tiefgrund) | m2 | 5,860 |
| 297 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp (pl.7, 8) | m | 7,980 |
|  |  | Capitolul 4.3.5. P-13. Pardoseli mocheta (incaperi nr.207-213, 215-217) |  |  |
| 298 | CG33A | Pardoseli din mocheta in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp exclusiv stratul suport care se considera gata executat, inclusiv pervazurile curatate si ceruite | m2 | 357,120 |
| 299 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 357,120 |
| 300 | CG56A1 k=8 | Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime: - 8 mm | m2 | -357,120 |
| 301 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (gr. 40 mm) | m2 | 357,120 |
| 302 | CG01A1 k=2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 1cm. | m2 | 357,120 |
| 303 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 385,000 |
| 304 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.98 mm) | m2 | 357,120 |
| 305 | CN16D | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi de vopsea de email la dusumele (plinta) | m2 | 30,180 |
|  | Capitolul 4.3.6. P-15. Pardoseli din placi de gresie (Terasa nr.220*) |  |  |  |
| 306 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (placi 600x600x10mm, Bej), antiderapante | m2 | 6,780 |
| 307 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat (Mortar hidroizolant bicomponent "Sika Elastocem 109, gr.2mm") | m2 | 6,780 |
| 308 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (cu adaos de aditiv Sika - 0,1%) - grosime 50 mm. | m2 | 6,780 |
| 309 | CG01A1 k=4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga 2cm | m2 | 6,780 |
| 310 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 150 x150 mm) | kg | 7,310 |
| 311 | IzF10A | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Cimentoplast gr.56 mm) | m2 | 6,780 |
| 312 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 m2 | m | 12,320 |
|  | Capitolul 4.4. Protejarea pardoselelor (parchet, marmura, mocheta) |  |  |  |
| 313 | RCsE09A | Straturi suplimentare de separare, din alcatuirea hidroizolatiei, executate cu carton bitumat simplu asezat peste hidroizolatii (Folie de polietilen la toate pardoselile) | m2 | 2 110,000 |
| 314 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn - OSB - gr.18mm (Pardoseli din parchet, marmura, mocheta) | m2 | 872,150 |
|  |  | Capitolul 5. Scena (pl. 522 - 524 - SAC) |  |  |
| 315 | RpCK41B | Desfacerea pardoselilor din parchet de stejar sau fag | m2 | 68,440 |
| 316 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 | 68,440 |
| 317 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Scheletul existent al scenei) | m3 | 6,780 |
| 318 | RCsH18A | Scheletul din material lemnos, la invelitori, magazii, baracamente, soproane, buiandrugi etc., executat din lemn de rasinoase ecarisat (pl.524, EL1- EL5) | m3 | 6,780 |
| 319 | CG02B | Dusumele oarbe din scinduri de rasinoase, brute, pe suprafete mai mari de 16 mp, impregnate cu lignolineum, aplicate in 2 straturi executate cu un rind de scinduri batute pe rigle de rasinoase (p.4) | m2 | 68,440 |
| 320 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB gr.20mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum | m2 | 68,440 |
| 321 | CG01C | Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (OSB gr.15mm) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum | m2 | 68,440 |
| 322 | RME10I | Pardoseli din dusumele de stejar uscat in uscatorie, geluite si faltuite in grosime finita de 42 mm, montate obisnuit pe aracet: dusumea oarba (existenta) nefaltuite (exclusiv pervazuri) - Parchet "палубный", ABSTERGO" SRL. | m2 | 68,440 |
| 323 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti (Plinte profilate din lemn esenta tare - EL6, EL7, EL12) | m | 20,700 |
| 324 | CH09A | Scari interioare drepte din lemn de foioase (stejar, fag, ulm) orice lungime, trepte si contratrepte din lemn | m | 15,400 |
| 325 | CN50B | Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade. | m3 | 10,100 |
| 326 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 10,100 |
| 327 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea parchetului in trei straturi - parchetul | m2 | 68,440 |
| 328 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea parchetului in trei straturi - scarile scenei | m2 | 6,400 |
| 329 | CG07C | Finisarea parchetului si a plintelor din lemn prin: lacuirea parchetului in trei straturi - plintele scenei | m2 | 3,280 |
| 330 | CK17E1 | FATADA SCENEI: Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (placi OSB gr.15mm) -EL-8 | m2 | 8,800 |
| 331 | CK17E1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din placaj de PFL melaminat montat prin lipire (Tabla sticla-magneziu gr.10 mm) - EL9 | m2 | 8,800 |
| 332 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj - (astuparea rosturilor) | m2 | 1,300 |
| 333 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Astuparea roturilor cu chit "Fugenfuller") | m2 | 1,300 |
| 334 | CF57A k=3 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Glet Baumit "Fino Bello" grosime 3mm) | m2 | 8,800 |
| 335 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor (grund Baumit "Divina Primer") | m2 | 8,800 |
| 336 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual - (vopsea Baumit Divina Color Profesional) | m2 | 8,800 |
| 337 | CK18A | Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (carouri decorative sculptate din lemn) | m | 25,800 |
| 338 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 1,300 |
| 339 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile (Plasa PerfoR3T5 - "Hunter Douglas") | m2 | 3,100 |
|  | Capitolul 6. Scari Capitolul 6.1. Scari interioara din marmura Si-1 (pl. 401, 402 - SAC) |  |  |  |
| 340 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 19,600 |
| 341 | CG50A | Executarea pardoselilor din marmura fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm - gr.30mm | m2 | 9,230 |
| 342 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de marmura incleiate, cu grosimea 30 mm | m2 | 12,300 |
| 343 | CI24A | Placarea treptelor (contratreptelor) cu placi de marmura incleiate, cu grosimea 20 mm | m2 | 4,960 |
| 344 | CG20A1 | Plinte orizontale la pereti cu inaltimea maxima de 15 cm din marmura gata fasonate si finisate, pe adeziv, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (plinte drepte gros. 20mm pe adeziv - la podeste) | m | 10,460 |
| 345 | CG20B1 | Plinte inclinate la scari cu inaltimea maxima de 15 cm din marmura gata fasonate si finisate, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp (Plinte la rampe gros.20mm) pe adeziv | m | 8,100 |
| 346 | CG21A1 | Ceruirea, lustruirea pardoselilor din marmura in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 26,500 |
| 347 | CG21B1 | Ceruirea, lustruirea plintelor din marmura , in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 18,560 |
|  | Capitolul 6.2. Scari interioare Si-2, Si-3 (pl. 404 - 409 -SAC) |  |  |  |
| 348 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 98,220 |
| 349 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Iinclusiv trepte, contratrepte, podeste) | m2 | 98,220 |
| 350 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 45,000 |
|  |  | Capitolul 6.3. Scara interioara Si-4 (pl.410 - SAC). |  |  |
| 351 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 1,700 |
| 352 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pietris | m3 | 1,000 |
| 353 | RCsB02A | Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte | m3 | 0,650 |
| 354 | RCsB02D | Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte | m3 | 2,170 |
| 355 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 5,200 |
| 356 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (6AI 100x100mm) | kg | 22,000 |
| 357 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 ( tip Marazzi ) | m2 | 4,330 |
| 358 | CG18A1 | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m | 1,600 |
|  | Capitolul 6.4. Balustrade de metal B1*, B2, B3, B4. (pl.403, 411, 406* - SAC) |  |  |  |
| 359 | RCsP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 924,000 |
| 360 | RCsP12B | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, ornamentale | kg | 924,000 |
| 361 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) | m2 | 32,300 |
| 362 | CH08A | Mina curenta din lemn de esenta tare cu rotungiri profilate montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea | m | 42,000 |
| 363 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Mana curenta) | m2 | 12,150 |
|  | Capitolul 6.5. Scari exterioare din piatra Se3 - Se8. (pl.414 - 417) -SAC |  |  |  |
| 364 | IzF01D1 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau la pardoselile camerelor umede, a cu emulsie bituminoasa cationica, intr-un strat | m2 | 33,500 |
| 365 | CG50B | Executarea pardoselilor din placi de piatra Cosauti fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm, gr.50mm | m2 | 11,820 |
| 366 | CH01A | Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor (blocuri de piatra Cosauti, gr.200mm) pe adeziv | m | 35,820 |
| 367 | RpIzA06A | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat (impregnant Baumit Steinlmpragnierung) | m2 | 33,500 |
| 368 | RCsA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite | m3 | 6,900 |
| 369 | CG32B | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu pietris | m3 | 5,100 |
| 370 | RCsB02B | Beton simplu B12.5/M150 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte | m3 | 10,200 |
| 371 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 19,400 |
| 372 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi ( 5VR 100 x100 mm) | kg | 134,000 |
|  | Capitolul 6.6. Scari metalice acces acoperis LC1, LC2 (pl.422, 423 - SAC) |  |  |  |
| 373 | RCsP19A | Confectionarea si montarea scarilor de incendiu, cu vangurile de otel lat 50/10 mm si trepte de otel rotund d=16 mm de 50 cm latime, asezate la 36 cm distanta una de alta | kg | 373,000 |
| 374 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) | m2 | 13,100 |
|  |  | Capitolul 7. Finisari interioare |  |  |
|  |  | Capitolul 7.1. Finisari PARTER (pl.3-5 - SAC). |  |  |
| 375 | СF60K | TAVANE: Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (2 str. x 12,5mm) | m2 | 721,900 |
| 376 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Hunter Douglas", inclusiv sistemul-grila | m2 | 21,600 |
| 377 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (inclusiv intradosul scarii) | m2 | 738,500 |
| 378 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 738,500 |
| 379 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 738,500 |
| 380 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - sistem Baumit (Divina Primer) | m2 | 738,500 |
| 381 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit (Divina Clasic pe baza de silicat de potasiu) | m2 | 738,500 |
| 382 | CN53A | PERETI: Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor de fereastra, usi. | m2 | 2 795,670 |
| 383 | RCsJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar M50 (Strat de nivelare la pereti exteriori din piatra) | m2 | 463,920 |
| 384 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (3Vr 100x100) - la pereti exteriori din piatra | m2 | 463,920 |
| 385 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Strat termoizolant "TermoPutz", gros. 25mm) | m2 | 463,920 |
| 386 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar "Termo Putz" | m2 | 463,920 |
| 387 | RCsJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50, gr.4cm (Pereti din piatra existenti interiori) | m2 | 1 285,400 |
| 388 | RCsJ27B | Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (adaos 2 cm) | m2 | 1 285,400 |
| 389 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (3Vr 100x100) | m2 | 1 285,400 |
| 390 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50 (Pereti noi din caramida interiori) | m2 | 712,910 |
| 391 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar M50, gros. 2,5 cm (Coloane din b/a) | m2 | 80,640 |
| 392 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 80,640 |
| 393 | CC09E | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru protectia izolatiilor, pe retea din otel beton D = 6 mm, cu ochiuri de 25 cm - (la coloane din beton). | m2 | 80,640 |
| 394 | RCsJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - mortar ciment M50 (Glafuri de fereastra, usi) | m | 325,860 |
| 395 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 100,470 |
| 396 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti, coloane, glafuri) | m2 | 2 695,200 |
| 397 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor | m2 | 2 695,200 |
| 398 | CF57A2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 2 695,200 |
| 399 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2 695,200 |
| 400 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor - sistem Baumit (Divina Primer) | m2 | 2 695,200 |
| 401 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit (Divina Clasic, pe baza de silicat de potasiu) | m2 | 2 695,200 |
| 402 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coltare la glafuri si pilasti, coloane b/a) | m | 445,000 |
| 403 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie , inclusiv vata minerala (Placarea ghenelor p/comunicatii, instalatii electrice - pl.100) | m2 | 41,920 |
| 404 | CL20A | Usite de vizitare sisteme de comunicatii ingineresti gata confectionate, vopsite si montate in zidarie | buc | 7,000 |
| 405 | RCsR29A | COLOANE de fonta. Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (coloane existente) | m2 | 8,100 |
| 406 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) | m2 | 8,100 |
|  |  | Capitolul 7.2. Finisari ETAJ (pl.3-5 - SAC). |  |  |
| 407 | СF60K | TAVANE: Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (gr 12,5mmx2) | m2 | 790,300 |
| 408 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Hunter Douglas", inclusiv sistemul-grila | m2 | 19,300 |
| 409 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (inclusiv intradosul scarii) | m2 | 813,300 |
| 410 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 813,300 |
| 411 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 813,300 |
| 412 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - sistem Baumit (Divina Primer) | m2 | 813,300 |
| 413 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit (Divina Clasic pe baza de silicat de potasiu) | m2 | 813,300 |
| 414 | CN53A | PERETI: Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor de fereastra, usi. | m2 | 2 396,300 |
| 415 | RCsJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50 (Strat de nivelare pereti de piatra exteriori) | m2 | 679,290 |
| 416 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (3Vr 100x100) - la pereti exteriori din piatra | m2 | 679,290 |
| 417 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Strat termoizolant "Termo Putz", gros. 25mm) | m2 | 679,290 |
| 418 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar "TermoPutz" | m2 | 679,290 |
| 419 | RCsJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50, gr.4cm (Pereti din piatra existenti - interiori) | m2 | 728,000 |
| 420 | RCsJ27B | Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (adaos 2 cm) | m2 | 728,000 |
| 421 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (3Vr 100x100) | m2 | 728,000 |
| 422 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50 (Pereti noi din caramida, BCA - interiori) | m2 | 763,100 |
| 423 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gros. 2,5 cm (Coloane din b/a) | m2 | 63,900 |
| 424 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 63,900 |
| 425 | CC09E | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru protectia izolatiilor, pe retea din otel beton D = 6 mm, cu ochiuri de 25 cm - (la coloane din b/a). | m2 | 63,900 |
| 426 | RCsJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - mortar ciment M50 (Glafuri de fereastra, usi drepte) | m | 239,400 |
| 427 | RCsJ06B1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe, - mortar ciment M50, (Glafuri de fereastra, usi arcate) | m | 17,000 |
| 428 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 47,850 |
| 429 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti, coloane, glafuri) | m2 | 2 348,450 |
| 430 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor | m2 | 2 348,450 |
| 431 | CF57A2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 2 348,450 |
| 432 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2 348,450 |
| 433 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor - sistem Baumit (Divina Primer) | m2 | 2 348,450 |
| 434 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit (Divina Clasic pe baza de silicat de potasiu) | m2 | 2 348,450 |
| 435 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coltare la glafuri si pilasti, coloane b/a) | m | 363,000 |
| 436 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie , inclusiv vata minerala (Placarea ghenelor p/comunicatii, instalatii electrice - pl.101) | m2 | 96,470 |
| 437 | CL20A | Usite de vizitare sisteme de comunicatii ingineresti gata confectionate, vopsite si montate in zidarie | buc | 8,000 |
| 438 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Termoizolarea pereti, sec. b-b, axa 4b) - pl.101 | m2 | 26,730 |
|  | Capitolul 7.3. Finisari MANSARDA (pl.7-8 - SAC). |  |  |  |
| 439 | СF60K | TAVANE: Placarea suprafetelor cu doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice simple, plane, cu inaltimea peste 4 m: tavane fara izolatie (gr 12,5mmx2) | m2 | 221,700 |
| 440 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Hunter Douglas", inclusiv sistemul-grila | m2 | 20,400 |
| 441 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 578,330 |
| 442 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 578,330 |
| 443 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 578,330 |
| 444 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor - sistem Baumit (Divina Primer) | m2 | 578,330 |
| 445 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit (Divina Clasic pe baza de silicat de potasiu) | m2 | 578,330 |
| 446 | CN53A | PERETI: Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor. | m2 | 1 379,530 |
| 447 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Strat termoizolant "Termo Putz", gros. 25 mm) | m2 | 133,270 |
| 448 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar "Termo Putz" | m2 | 133,270 |
| 449 | RCsJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50, gr.4cm (Pereti din piatra existenti interiori) | m2 | 61,070 |
| 450 | RCsJ27B k=4 | Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar (adaos 2 cm) | m2 | 61,070 |
| 451 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (3Vr 100x100) | m2 | 61,070 |
| 452 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - mortar c/n M50 (Pereti noi din caramida, BCA - interiori) | m2 | 1 129,030 |
| 453 | CF15A | Tencuieli interioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - gros. 2,5 cm (Coloane din b/a) | m2 | 56,160 |
| 454 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 56,160 |
| 455 | CC09E | Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la racordarile suprafetelor orizontale cu cele verticale, pentru protectia izolatiilor, pe retea din otel beton D = 6 mm, cu ochiuri de 25 cm - (la coloane din b/a). | m2 | 56,160 |
| 456 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 58,000 |
| 457 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti, coloane) | m2 | 1 321,530 |
| 458 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor | m2 | 1 321,530 |
| 459 | CF57A2 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 1 321,530 |
| 460 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 321,530 |
| 461 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, glafurilor, coloanelor - sistem Baumit (Divina Primer) | m2 | 1 321,530 |
| 462 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual - sistem Baumit (Divina Clasic pe baza de silicat de potasiu) | m2 | 1 321,530 |
| 463 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Coltare la glafuri si pilasti, coloane b/a) | m | 14,400 |
| 464 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie , inclusiv vata minerala (Placarea ghenelor p/comunicatii, instalatii electrice - pl.102) | m2 | 23,500 |
| 465 | CL20A | Usite de vizitare sisteme de comunicatii ingineresti gata confectionate, vopsite si montate in zidarie | buc | 8,000 |
| 466 | СF60B | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Termoizolarea pereti, sec. b-b, axa Db) - pl.102 | m2 | 26,730 |
| 467 | СF59A | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Termoizolarea pilastru - vata minirala gr. 50mm, placare cu GKF gr. 12,5mm) - Nod."b" pl.102. | m2 | 2,200 |
|  | Capitolul 7.4. Pervazuri de fereastra din marmura (pl. 6) |  |  |  |
| 468 | RCsM15E | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: baghete de 3-20 cm latime si 2-5 cm grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, (Gi-1, 4, 7 - lat. 400mm) | m | 5,200 |
| 469 | RCsM15E | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: baghete de 3-20 cm latime si 2-5 cm grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, (Gi-5, 13, 14, - lat. 450mm) | m | 32,650 |
| 470 | RCsM15E | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: baghete de 3-20 cm latime si 2-5 cm grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, (Gi-3 - lat. 500mm) | m | 9,800 |
| 471 | RCsM15E | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: baghete de 3-20 cm latime si 2-5 cm grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, (Gi-10, 11 - lat. 550mm) | m | 27,900 |
| 472 | RCsM15E | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: baghete de 3-20 cm latime si 2-5 cm grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, (Gi-6 - lat. 750mm) | m | 1,400 |
| 473 | RCsM15E | Elemente liniare, drepte, din marmura, simple, profilate sau sculptate: baghete de 3-20 cm latime si 2-5 cm grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de marmura, (Gi-15 - lat. 900mm) | m | 3,300 |
| 474 | RCsM29F | Finisarea placajelor prin elemente liniare din piatra, travertin, marmura, etc. | m | 80,250 |
|  | Capitolul 8. Finisari fatade (pl. 21, 209, 210 - SAC). |  |  |  |
|  |  | Capitolul 8.1. Desfaceri la fatade |  |  |
| 475 | RCsJ37A | Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti, pilastri, glafuri, soclu | m2 | 1 500,000 |
| 476 | RCsN15B | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime (P1) | m | 63,000 |
| 477 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (P 2, 6) | m | 98,000 |
| 478 | RCsN15C | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (D 7, 11, 12, 13) | buc | 113,000 |
| 479 | RCsN15D | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc sau prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp (D8, 9, 11) | buc | 17,000 |
|  | Capitolul 8.2. Cornisa coronamentala (Constructii metalice: noduri M1-M3) - pl. 56-D. |  |  |  |
| 480 | RCsU05I1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (6AI) | buc | 43,000 |
| 481 | RCsU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru poz. A3, A7) | buc | 73,000 |
| 482 | RCsU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 116,000 |
| 483 | CL26A | Rame metalice gata confectionate | kg | 2 310,200 |
| 484 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 80,860 |
| 485 | CN29A | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual | t | 2,310 |
| 486 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor. (Plasa nr. 20, gr. 2mm) | m2 | 38,100 |
| 487 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea placarilor cu marmura, travertin, piatra, granit, etc. sau torcretarilor (Plasa nr. 15, gr. 1,6 mm) | m2 | 31,800 |
| 488 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 339,000 |
|  |  | Capitolul 8.3. Lucrari pregatitoare la fatade |  |  |
| 489 | RCsJ34A | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor la fatade (dupa desfaceri) | m2 | 1 500,000 |
| 490 | RCsJ31C | Refacerea rosturilor, la zidarie din piatra, cu rosturi regulate (opus-incertum) - 20% S. | m2 | 280,000 |
| 491 | RpIzF11A | Izolatii cu vopsea fungicizata ale suprafetelor de beton sau zidare, tencuite sau gletuite, aplicate cu pensula (zona burlanelor, soclul). | m2 | 396,000 |
| 492 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor ("Tiefgrund") | m2 | 1 500,000 |
|  |  | Capitolul 8.4. Soclul (poz. 1) - pl.21 |  |  |
| 493 | RCsM10C2 | Placaje din piatra "Cosauti" cu grosime 5 cm, aplicate pe suprafete plane la pereti si stilpi (exclusiv glafurile), fixate cu crampoane de otel si mortar de ciment M 100-T cu adaos de var de 3 cm grosime, rostuite cu mortar de ciment alb si praf de piatra, pentru dimensiuni ale placilor mai mari de 0,2 mp/buc inclusiv (pe adeziv ) | m2 | 44,300 |
| 494 | RCsM15E | Elemente liniare, drepte, din piatra, simple, : baghete de 3-20 cm latime si 2-5 cm grosime, fixate cu mortar de ciment var M 100-T cu rosturile umplute cu mortar de ciment alb si praf de piatra (plinte Cosauti, gros. 30mm, h=120mm) | m | 43,700 |
| 495 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu (strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25mm) | m2 | 44,300 |
| 496 | RCsJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (Strat de nivelare pereti - mortar M50). | m2 | 44,300 |
| 497 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (5Vr100x100) | m2 | 44,300 |
| 498 | RCsU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru fixari) | buc | 122,000 |
| 499 | RCsE04A k=2 | Izolatii hidrofuge, pe suprafete verticale sau inclinate la peste 20 grade plane sau curbe, la subsoluri sau acoperisuri de beton executate la rece, cu 1 strat de pinza bitumata neacoperita, 2 straturi de suspensie de bitum filerizat si o sapa bituminoasa de protectie (LINOCROM - 2 straturi) | m2 | 44,300 |
| 500 | RpIzA06A | Tratamente superficiale aplicate suprafetelor de beton tencuite cu mortar de ciment, executate prin silicatare cu solutie de silicat de sodiu aplicat (hidrofobizator Baumit) | m2 | 44,300 |
|  | Capitolul 8.5. Pereti, tencuiala rostuita (poz.2) - pl.21 |  |  |  |
| 501 | RCsJ23D1 | Tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, in asize, cu rosturi adincite, pentru refaceri totale de tencuieli - gros. 60 mm. | m2 | 59,100 |
| 502 | RCsJ27B k=7 | Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar - adaos gr. 3,5cm. | m2 | 59,100 |
| 503 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) | m2 | 59,100 |
| 504 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in cimp continuu (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25mm) | m2 | 59,100 |
| 505 | RCsJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (Strat de nivelare pereti - mortar M50). | m2 | 59,100 |
|  | Capitolul 8.6. Pilastri, tencuiala lisa (neteda) - poz. 3, pl.21. |  |  |  |
| 506 | RCsJ23B1 | Tencuieli exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment -varmarca 50-T , in fisii, pina la 70 cm latime, pentru refaceri totale de tencuieli (Pilastri, lat. 660 mm) | m2 | 47,400 |
| 507 | CF10B | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25 mm)) | m2 | 47,400 |
| 508 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) | m2 | 47,400 |
| 509 | RCsJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (Strat de nivelare pereti mortar M50). | m2 | 47,400 |
|  | Capitolul 8.7. Pereti, tencuiala lisa (poz. 4) - pl.21. |  |  |  |
| 510 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in cimp continuu (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25mm) - strat vizibil | m2 | 763,300 |
| 511 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) | m2 | 763,300 |
| 512 | RCsJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (Strat de nivelare pereti - mortar M50). | m2 | 763,300 |
|  |  | Capitolul 8.8. Pereti, tencuiala lisa (poz. 4*) - pl.21. |  |  |
| 513 | RCsJ23A1 | Tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in cimp continuu, pentru refaceri totale de tencuieli - Pereti netezi | m2 | 446,800 |
| 514 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in cimp continuu (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25mm) | m2 | 446,800 |
| 515 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) | m2 | 446,800 |
| 516 | RCsJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (Strat de nivelare pereti mortar M50). | m2 | 446,800 |
| 517 | RCsJ27B k=6 | Diverse lucrari la tencuieli - diferenta de grosime de +/- 5 mm la stratul de grund executat cu mortar M 50("Oglinzi" peste fereastra, gros.30mm, adaos +3,0cm) | m2 | 7,850 |
|  | Capitolul 8.9. Parapet, tencuiala lisa (poz. 4**) - pl.21. |  |  |  |
| 518 | RCsJ23A1 | Tencuielilor exterioare, driscuite, pe zidarie de caramida sau beton, de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de var-ciment marca 50-T in cimp continuu, pentru refaceri totale de tencuieli - (Parapet fatada) | m2 | 38,700 |
| 519 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) | m2 | 38,700 |
| 520 | RCsJ21C1 | Reparatii de tencuieli exterioare, brute, la calcane de 2,5 cm grosime, executate cu mortar de ciment-var marca 50-T, pentru lucrari noi de tencuieli (refaceri totale) - Parapet introdos | m2 | 22,000 |
|  |  | Capitolul 8.10. Tencuiala glafuri de fereastra, usi. |  |  |
| 521 | RCsJ06B | Reparatii de tencuieli in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime - mortar ciment M50 (Glafuri de fereastra, usi G1, G2 - 68.13 m2) | m | 421,100 |
| 522 | RCsJ06B1 | Reparatii de tencuieli in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime, pentru suprafete curbe, - mortar ciment M50, (Glafuri de fereastra arcate G3 - 10.7 m2) | m | 39,600 |
| 523 | CF10B | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar in fisii pina la 70 cm latime (Strat termoizolant - mortar "Termo Putz", gros. 25 mm)) | m2 | 78,830 |
| 524 | RCsD09A | Armarea peretilor cu plase sudate 3-6 mm grosime, in vederea torcretarilor (Rabiz cu ochuri 40x40x3) | m2 | 78,830 |
| 525 | RCsJ12A | Tencuieli exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane. (Strat de nivelare, mortar M50). | m2 | 78,830 |
| 526 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (coltare la glafuri, pilastri) | m | 493,000 |
|  | Capitolul 8.11. Vopsitorii la fatade (pereti, pilastri, glafuri, parapet) |  |  |  |
| 527 | CN53A | Grunduirea suprafetelor a peretilor ("Tiefgrund", exlusiv proiectia decorului, profilatiilor) | m2 | 1 348,100 |
| 528 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de "sistem Baumit Putz Spachtel" pe suprafetele peretilor (consum 4.0 kg/m2/ gros. 3 mm) | m2 | 1 348,100 |
| 529 | RCsJ27C | Diverse lucrari la tencuieli - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 348,100 |
| 530 | RCsR24A | Vopsitorii exterioare pe baza de rasini siliconice, in trei straturi pe glet existent (sistem tip Baumit Silicon Color vopsea 2 straturi, inclusiv grunduirea) | m2 | 1 348,100 |
|  | Capitolul 8.12. Grilaj G1 (la balcoane) - 54 balustri. (pl.55.1) |  |  |  |
| 531 | RCsP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (54 buc.) | kg | 388,300 |
| 532 | R10A02S | Curatarea suprafetelor tencuite, de lemn, de caramida si metalice de diferite zugraveli si vopsitorii: suprafete metalice, de vopsitorii cu vopsea pe baza de ulei: profilate | m2 | 4,050 |
| 533 | RMD17A | Repararea grilajelor metalice ornamentale la scari sau balcoane, prin: completarea elementelor lisa, sudarea elementelor existente sau desprinse, indreptarea prin ciocanire a pieselor strambe (2 buc.) | kg | 14,500 |
| 534 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Carcasa din cornieri. p.7, 7*) | kg | 52,270 |
| 535 | CL19D | Grilaje metalice gata confectionate: din otel profilat sau forjat la scari sau balcoane, exclusiv mina curenta (Montarea sectiilor de balustri) | kg | 436,800 |
| 536 | RMD18A | Refacerea incastrarilor la porti metalice, portale, balcoane, parapete etc. | buc | 36,000 |
| 537 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) | m2 | 6,980 |
| 538 | CH08A | Mina curenta din lemn de esenta tare cu rotungiri profilate montata la balustradele metalice ale scarilor parapetelor interioare, inclusiv ceruirea | m | 10,800 |
| 539 | CN16B | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de vopsea de ulei si un strat de lac de ulei pe timplarie de stejar (Mana curenta) | m2 | 3,200 |
|  | Capitolul 9. Grupuri sanitare F1 - F6 (pl.500 - 518 - SAC). |  |  |  |
|  | Capitolul 9.1. Lucrari de constructii. Lavoare. |  |  |  |
| 540 | СF60A | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: pereti fara izolatie (poz. 15) | m2 | 15,600 |
| 541 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare (grinzi metalice nr.18) | t | 2,020 |
| 542 | CL31A | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc | m2 | 91,440 |
| 543 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) | m2 | 90,440 |
| 544 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (EM1, EM2) - pl. 515, 517, 518. | kg | 240,000 |
| 545 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) - carcasa metalica. | m2 | 8,500 |
| 546 | RCsU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime (pentru EM1, EM2) | buc | 92,000 |
| 547 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Ancore cimice "Sika Ancor Fix-1" ) | buc | 92,000 |
| 548 | RCsB03A | Beton armat B15/M200 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte (Centuri) | m3 | 2,410 |
| 549 | RCsC02B | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm | m2 | 3,400 |
| 550 | RCsD02D3 | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere centralizate pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (12AIII) | kg | 85,200 |
| 551 | RCsD01D | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (6AI) | kg | 8,850 |
| 552 | CL57A | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg | kg | 35,840 |
| 553 | CH06C | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, curba (din INOX) - poz. 21, 22 | m | 1,050 |
|  |  | Capitolul 10. Diverse. |  |  |
|  |  | Capitolul 10.1. Schele la fatade |  |  |
| 554 | RCsH31B | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru lucrari interioare si exterioare peste 7 m inaltime executata din bile manele inclusiv streasina de protectie din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele de prindere, ancorare si rigidizare a schelei de elementele constructiei | m2 | 1 949,000 |
|  |  | Capitolul 10.2. Schele de interior |  |  |
| 555 | R21A02A | Montarea schelei metalice tubulare pentru lucrari la pereti si tavane (Sala de expozitii) | m3 | 1 880,000 |
| 556 | R21A02A | Montarea schelei metalice tubulare pentru lucrari la pereti si tavane (parter, etaj) | m3 | 3 966,000 |
| 557 | R21A02B | Demontarea schelei metalice tubulare pentru lucrari la pereti si tavane | m3 | 5 846,000 |
|  |  | Capitolul 10.3. Evacuarea molozului |  |  |
| 558 | RCsU09A | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (molozul din desfaceri) | t | 2 800,000 |
| 559 | TsH92B | Incarcarea in auto molozului din desfaceri | t | 2 800,000 |
| 560 | TsI51A10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km | t | 2 800,000 |
|  | Capitolul 10.4. Masti radiatoare (grilaje decorative din lemn) - pl. 520- SAC |  |  |  |
| 561 | CK30B | Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn (fag), inclusiv diblurile (MC1 - 2 buc.) | m2 | 1,560 |
| 562 | RCsR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 | 3,400 |
|  | Capitolul 10.5. Copertine CP1, CP3 (pl. 608, 604* - SAC) |  |  |  |
| 563 | RCsI14B | Invelitoare din tabla plana, recuperata, gata tunsa si indreptata, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind falturi simple, executate cu foi plane,( tabla de cupru gr.0,6mm;consum - 6.66 kg/m2) | m2 | 11,800 |
| 564 | IzF03A2 | Bariera contra vaporilor executata pe suprafete orizontale cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip IA "Sarnavap 500E" (inclusiv banda dubla adeziva pentru pelicila Sarnavap Tape F .) | m2 | 11,800 |
| 565 | CE30B1 | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite | m2 | 11,800 |
| 566 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,118 |
| 567 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 0,300 |
| 568 | CL26A | Rame metalice gata confectionate (CP1, CP3) | kg | 342,780 |
| 569 | RCsP12B | Confectionarea si montarea grilajelor metalice la scari sau balcoane, simple, ornamentale (CP1) | kg | 12,100 |
| 570 | RCsU05C1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 12,000 |
| 571 | RCsU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 12,000 |
| 572 | RCsU06A1 | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata | m | 8,440 |
| 573 | CE25C | Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple sau placate cu tabla de plumb sau de aluminiu | m | 8,440 |
| 574 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vopsea Hammerite) | m2 | 11,120 |
| 575 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (asteriala de jos) | m2 | 11,800 |
|  | Capitolul 10.6. Rost antiseismic: Nod B, J, J* (pl. 42, 49, 50 - D) |  |  |  |
| 576 | RCsE18C | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi semirigide de vata minerala de 2 cm grosime, in fisii de 10 cm latime lipite cu mastic bituminos (Nod B, pl.42- D) | m | 29,120 |
| 577 | RCsE18D | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 10 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet (nod B - gr. 100mm) | m | 29,120 |
| 578 | RCsE18D | Etansarea rosturilor de dilatare la terase, plansee, pereti si schelet din beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre interior si exterior, cu placi de polistiren expandat de 24 mm grosime in fisii de 5 cm latime lipite cu mortar de ciment cu aracet (nod J, J* - gr. 50mm) | m | 22,970 |
| 579 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 83,830 |
| 580 | RCsE39C | Refacerea protectiei rosturilor de dilatatie, cu profile din tabla zincata cu latimi peste 50 cm (consum Cu 4.2 kg/m) - nod J. | m | 19,250 |
| 581 | CH01A | Trepte exterioare din piatra simple sau profilate conform detaliilor de executie, montate pe fundatii existente, cu mortar de ciment marca M 100-Z inclusiv ajustarea csi buciardarea sau frecarea lor nod J*. | m | 3,700 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-3

Decorul arhitectural la interior și la fațade.

Blocul B

| № crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1. Decor la interior. Sala de expoziții (pl. 530). Capitolul 1.1. Desfaceri decor |  |  |  |
| 1 | RCsN15B | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit de 0,61 la 1,20 m latime (Pi 12) | m | 98,700 |
| 2 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor sau ornamentelor trase pe loc, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (Pi 1- Pi 18) | m | 458,300 |
| 3 | RCsN15C | Desfacerea ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact de pina la 0,125 mp (D10, 11, D13 - D16) | buc | 1 020,000 |
| 4 | RCsN15D | Desfacerea ornamentelor prefabricate, la pereti si tavane, ornamente cu suprafata de contact peste 0,125 mp (D2, 3, 5, 8) | buc | 136,000 |
| 5 | RCsN15A | Desfacerea profilelor, profilatiilor prefabricate, la pereti si tavane, trase pe loc cu sablonul driscuite sau pe rabit pina la 60 cm latime (D1, 7, 9, Pi13, D12) | m | 557,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Lucrari de restaurare a decorului |  |  |
| 6 | R12A01K | Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate (D8, D11) - 30% | m2 | 12,500 |
| 7 | R12A03I | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: peste 20% pe 1 m2 | m2 | 12,500 |
| 8 | R12A01L | Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria IV de complexitate (D3, D5) - 50% | m2 | 24,000 |
| 9 | R12A03J | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate IV: pina la 10% pe 1 m2. | m2 | 24,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Profiluri trase din mortar, coloane, pilastri |  |  |
| 10 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale | m2 | 196,460 |
| 11 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale | m2 | 14,260 |
| 12 | R8A17C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate) | m2 | 28,600 |
| 13 | R8A17A k=1.2 man | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale (la tavan) | m2 | 102,140 |
| 14 | R8A15A | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 | buc | 2,000 |
| 15 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 4,000 |
| 16 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 2,000 |
| 17 | R8A15A k=1.9 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm) | buc | 4,000 |
| 18 | R8A15A k=2.8 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 70 сm) | buc | 1,000 |
| 19 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 136,430 |
| 20 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm (Pi6) | m | 92,600 |
| 21 | R8A09G | Restaurarea tencuielii pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: coloane rotunde - 2 buc. | m2 | 8,500 |
| 22 | R8A09D | Restaurarea tencuielii pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment: pilastri (Pl1, Pl 2) | m2 | 80,510 |
|  | Capitolul 1.4. Decor modelat din ipsos la interior - pl.530 Capitolul 1.4.1. Banda de ove (55x25h) mm - D1. |  |  |  |
| 23 | R12A10B | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm | buc | 9,000 |
| 24 | R12A24C2 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase): tipare de ipsos, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | buc | 60,000 |
| 25 | R12A35B | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | m | 104,700 |
| 26 | R12A46B | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm | m | 104,700 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Rozete (860 x 1000 mm) - D2. |  |  |
| 27 | R12A11D | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - diagonala =1,00m | buc | 1,000 |
| 28 | R12A11E k=5 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D | buc | 1,000 |
| 29 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 7,000 |
| 30 | R12A25O k=5 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N | buc | 7,000 |
| 31 | R12A36E | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm | buc | 48,000 |
| 32 | R12A36F k=4 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E | buc | 48,000 |
| 33 | R12A47C | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 48,000 |
| 34 | R12A47D k=6 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 48,000 |
| 35 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 48,000 |
|  | Capitolul 1.4.3. Element cheie (660h x 405 x 145) mm - D3. |  |  |  |
| 36 | R12A20I | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 1,000 |
| 37 | R12A20J k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A20I | buc | 1,000 |
| 38 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 4,000 |
| 39 | R12A32H k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A32G | buc | 4,000 |
| 40 | R12A43K | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 600 mm | buc | 24,000 |
| 41 | R12A43L | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A43K | buc | 24,000 |
| 42 | R12A54I | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 500 mm | buc | 24,000 |
| 43 | R12A54J k=2 | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A54I | buc | 24,000 |
| 44 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 48,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Toron (d=20mm) - D4. |  |  |
| 45 | R12A10A | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 50 mm | buc | 7,000 |
| 46 | R12A24C1 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 50 mm | buc | 47,000 |
| 47 | R12A35A | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 50 mm | m | 81,600 |
| 48 | R12A46A | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 50 mm | m | 81,600 |
|  | Capitolul 1.4.5. Capitel corintic de pilastru (615h x 764 x 235h) mm - D5. |  |  |  |
| 49 | R12A19A | Confectionarea modelului de capitel corintic: cu inaltimea pina la 250 mm | buc | 1,000 |
| 50 | R12A19B k=8 | Confectionarea modelului de capitel corintic. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A19A | buc | 1,000 |
| 51 | R12A31K | Confectionarea tiparelor de capiteluri: capitel corintic, inaltimea pina la 500 mm | buc | 3,000 |
| 52 | R12A31L k=2 | Confectionarea tiparelor de capiteluri. Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A31K ( | buc | 3,000 |
| 53 | R12A42N | Turnarea capitelurilor: capitel corintic intreg, inaltimea: pina la 750 mm (50% - reconstituite) | buc | 17,000 |
| 54 | R12A53N | Instalarea capitelurilor: corintice intregi, inaltimea: pina la 750 mm - 100% (inclusiv restaurate) | buc | 34,000 |
| 55 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 34,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. Banda de ove (50 x 15h) mm - D6. |  |  |
| 56 | R12A10B | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm | buc | 7,000 |
| 57 | R12A24C2 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase): tipare de ipsos, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | buc | 46,000 |
| 58 | R12A35B | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | m | 79,800 |
| 59 | R12A46B | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm | m | 79,800 |
|  |  | Capitolul 1.4.7. Banda de palmete (100x40mm) - D7. |  |  |
| 60 | R12A10C | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm | buc | 8,000 |
| 61 | R12A24C3 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | buc | 53,000 |
| 62 | R12A35C | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | m | 92,600 |
| 63 | R12A46C | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm | m | 92,600 |
|  |  | Capitolul 1.4.8. Rozete (770h x 260 mm) - D8. |  |  |
| 64 | R12A11D | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=800 mm) | buc | 1,000 |
| 65 | R12A11E k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D | buc | 1,000 |
| 66 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm (d=800 mm) | buc | 5,000 |
| 67 | R12A25O k=3 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N | buc | 5,000 |
| 68 | R12A36E | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm (d=800 mm) | buc | 30,000 |
| 69 | R12A36F k=2 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E | buc | 60,000 |
| 70 | R12A47C | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm (d=800 mm) | buc | 30,000 |
| 71 | R12A47D k=4 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 30,000 |
| 72 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=200mm/buc.) | buc | 60,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.9. Ancordament decorativ (100x90mm) - D9. |  |  |
| 73 | R12A10C k=1,2 man | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm | buc | 6,000 |
| 74 | R12A24C3 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | buc | 42,000 |
| 75 | R12A35C | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | m | 112,800 |
| 76 | R12A46C | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm | m | 112,800 |
|  |  | Capitolul 1.4.10. Banda de "mazare" (d=14mm) - D9*. |  |  |
| 77 | R12A10B | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm | buc | 8,000 |
| 78 | R12A24C2 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase): tipare de ipsos, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | buc | 52,000 |
| 79 | R12A35B | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | m | 90,430 |
| 80 | R12A46B | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm | m | 90,430 |
|  |  | Capitolul 1.4.11. Rozeta d=100mm - D10. |  |  |
| 81 | R12A11A | Confectionarea modelului de rozete: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 7,000 |
| 82 | R12A25K | Confectionarea tiparelor de rozete: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 47,000 |
| 83 | R12A36A | Turnare a rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 328,000 |
| 84 | R12A47A | Instalarea rozetelor: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 328,000 |
| 85 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 328,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.12. Modilion (220 x 144 x 109) mm - D11. |  |  |
| 86 | R12A20G | Confectionarea modelului de consola si modilion: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm | buc | 5,000 |
| 87 | R12A32F | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm | buc | 31,000 |
| 88 | R12A43H | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm - 70% din volum. | buc | 217,000 |
| 89 | R12A54G | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 300 mm - 100% | buc | 310,000 |
| 90 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 310,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.13. Banda de ove (50 x 65h) mm - D17. |  |  |
| 91 | R12A10B | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm | buc | 8,000 |
| 92 | R12A24C2 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase): tipare de ipsos, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | buc | 56,000 |
| 93 | R12A35B | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | m | 98,700 |
| 94 | R12A46B | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm | m | 98,700 |
|  |  | Capitolul 1.4.14. Banda de palmete (50hx75mm) - D18. |  |  |
| 95 | R12A10C | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 200 mm | buc | 2,000 |
| 96 | R12A24C3 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri reliefate si convexe, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | buc | 8,000 |
| 97 | R12A35C | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 200 mm | m | 96,300 |
| 98 | R12A46C | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 200 mm | m | 96,300 |
|  |  | Capitolul 1.4.15. Banda de ove (25x25h) mm - D12 (peste Pi13) - la tavan. |  |  |
| 99 | R12A10B | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm | buc | 40,000 |
| 100 | R12A24C2 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase): tipare de ipsos, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | buc | 282,000 |
| 101 | R12A35B | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | m | 495,000 |
| 102 | R12A46B k=1.2man | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm | m | 495,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.16. Rozete d=170mm - D13, la tavan. |  |  |
| 103 | R12A11A | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 2,000 |
| 104 | R12A25K | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 10,000 |
| 105 | R12A36A | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 70,000 |
| 106 | R12A47A | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 70,000 |
| 107 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 70,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.17. Rozete d=180mm - D14, la tavan. |  |  |
| 108 | R12A11A | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 5,000 |
| 109 | R12A25K | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 36,000 |
| 110 | R12A36A | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 252,000 |
| 111 | R12A47Ak=1.2man | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 252,000 |
| 112 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 252,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.18. Rozete d=250mm - D15, la tavan. |  |  |
| 113 | R12A11B | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 1,000 |
| 114 | R12A25L | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 8,000 |
| 115 | R12A36B | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 55,000 |
| 116 | R12A47F k=1.2 | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 300 mm | buc | 55,000 |
| 117 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 55,000 |
|  |  | Capitolul 1.4.19. Rozete d=360mm - D16, la tavan. |  |  |
| 118 | R12A11C | Confectionarea modelului de rozete de tavan sau de cheson si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 1,000 |
| 119 | R12A25M | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 1,000 |
| 120 | R12A36C | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 5,000 |
| 121 | R12A47C k=1.2man | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 5,000 |
| 122 | CK35C | Dibluri din material plastic fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat (Piroane din material compozit plastic L=100mm/buc.) | buc | 5,000 |
|  |  | Capitolul 1.5. Vopsitorii decor la interior |  |  |
| 123 | R10A13С3 | Vopsirea fisiilor inguste (pe suprafata noua sau curatata si restaurata): pe suprafata tencuita: fisii cu latimea pina la 50 mm. (Vopsirea profilurilor trase cu mortar - sistem Baumit cu vopsea pe baza de silicat de potasiu, inclusiv chituirea cu glet Baumit Klima Fino, grunduirea Divina Primer si vopsirea de 2 ori - vopsea "Baumit Divina Clasic") | m2 | 341,000 |
| 124 | R10A13С2 | Vopsirea decorului, evidentierea in culori cu vopsea din acetat de polivinil a fondului in jurul decorului (pe suprafata noua sau curatata si restaurata): pe suprafata tencuita: fond cu contur regulat - Dcor modelat din ipsos (inclusiv chituirea, grunduirea si vopsirea de 2 ori - sistem Baumit) | m2 | 450,000 |
|  | Capitolul 2. Decor arhitectonic la fatade Capitolul 2.1. Cornise, profiluri trase din mortar (pl. 209, 210) |  |  |  |
| 125 | R8B01E | Reconstituire a tencuielilor la fatade pe suprafete din caramida cu mortar de var si ciment (sau var): falturi de ferestre si usi, cornise si coloane cu caneluri (Pilastri cu canelure) | m2 | 12,770 |
| 126 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: orizontale | m2 | 307,770 |
| 127 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: verticale | m2 | 77,790 |
| 128 | R8A17C | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment:pe suprafata inclinata a frontonului din 1 centru (arcate) | m2 | 21,150 |
| 129 | R8A15A k=1.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 20 сm) | buc | 8,000 |
| 130 | R8A15A k=1.6 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 30 сm) | buc | 10,000 |
| 131 | R8A15A k=1.9 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 40 cm) | buc | 4,000 |
| 132 | R8A15A k=2.2 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 50 сm) | buc | 1,000 |
| 133 | R8A15A k=2.5 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 60 сm) | buc | 1,000 |
| 134 | R8A15A k=4.3 man | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 (Sablon 120 сm) | buc | 1,000 |
| 135 | R8A25A | Trasarea manuala a unghiurilor de intersectie a profilurilor trase pe loc, cu mortar de var si ciment (se masoara la 1 m sumei dintre iesind si inaltime a profilului) | m | 147,510 |
| 136 | RCsD10A | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de pina la 30 cm (P2, 7, 17, 21) | m | 98,340 |
| 137 | RCsD10B | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 31-50 cm (P1*, 6, 16) | m | 125,000 |
| 138 | RCsD10C | Plasa rabit, pentru profilatii cu latimea desfasurata de 51-80 cm (P1, P25) | m | 152,000 |
| 139 | R8A17A | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: rosturi profilate orizontale P3 (40x75) mm, L=364.6 ml | m2 | 41,900 |
| 140 | R8A17B | Reconstituirea profilurilor trase (fara trasarea unghiurilor) executate pe zidarie din piatra cu mortar de var si ciment: rosturi profilate verticale (40x75) mm, L=85,0 ml. | m2 | 9,780 |
| 141 | R8A15A | Confectionarea sablonului cu lungimea pina la 10 cm: numarul de muluri de la 1 pina la 5 | buc | 1,000 |
|  | Capitolul 2.2. Decor arhitectural modelat din ipsos Capitolul 2.2.1. Element cheie (270 x 125 x 225h) mm - D7. |  |  |  |
| 142 | R12A14A | Confectionarea modelului de element-cheie: desen simplu cu inaltimea: pina la 250 mm | buc | 1,000 |
| 143 | R12A28C | Confectionarea tiparelor de element-cheie: tipare de ipsos, desen simplu, inaltimea: pina la 250 mm | buc | 2,000 |
| 144 | R12A39A | Turnarea element-cheia: ornament simplu, inaltimea: pina la 250 mm | buc | 9,000 |
| 145 | R12A50A | Instalarea element-cheie: desen simplu, inaltimea: pina la 250 mm | buc | 9,000 |
| 146 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 9,000 |
|  | Capitolul 2.2.2. Elemente decorative. Rozete (200x50mm) - D7* |  |  |  |
| 147 | R12A11A | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm (2 modele in oglinda) | buc | 2,000 |
| 148 | R12A25K | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 4,000 |
| 149 | R12A36A | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 18,000 |
| 150 | R12A47A | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 18,000 |
| 151 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 18,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.3. Decor (550 x 310h) mm - D8. |  |  |
| 152 | R12A11C | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm - 2 parti in oglinda cu (d=400 mm) | buc | 2,000 |
| 153 | R12A25M | Confectionarea tiparelor de rozete de tavan sau de cheson si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 4,000 |
| 154 | R12A36C | Turnare a rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 18,000 |
| 155 | R12A47G | Instalarea rozetelor de tavan sau de cheson si a emblemelor rotunde: ornament complex: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 18,000 |
| 156 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 36,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.4. Capitel de pilastru ionic (660x425h) mm - D9. |  |  |
| 157 | R12A17C k=0.7man | Confectionarea modelului de capitel ionic: ornamentat cu inaltimea: pina la 250 mm. | buc | 1,000 |
| 158 | R12A17D k=3,5x0,7man | Confectionarea modelului de capitel ionic: ornamentat. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A17C. | buc | 1,000 |
| 159 | R12A31E | Confectionarea tiparelor de capiteluri: capitel ionic ornamentat, inaltimea: pina la 500 mm. | buc | 1,000 |
| 160 | R12A42E k=0.7 man | Turnarea capitelurilor: capitel ionic ornamentat, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 4,000 |
| 161 | R12A53E k=0.7 man | Instalarea capitelurilor: ionice ornamentate, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 4,000 |
| 162 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 8,000 |
|  | Capitolul 2.2.5. Rozete (820 x 930 mm) x 4 piese simetrice - D10. |  |  |  |
| 163 | R12A11D | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm - diagonala =1,04m (1/4 parte) | buc | 1,000 |
| 164 | R12A11E k=5 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A11D | buc | 1,000 |
| 165 | R12A25N | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 500 mm | buc | 5,000 |
| 166 | R12A25O k=5 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A25N | buc | 5,000 |
| 167 | R12A36E | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 600 mm | buc | 36,000 |
| 168 | R12A36F k=4 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A36E | buc | 36,000 |
| 169 | R12A47C | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 400 mm | buc | 36,000 |
| 170 | R12A47D k=6 | Se adauga la fiecare 100 mm urmatori la norma R12A47C | buc | 36,000 |
| 171 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 36,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.6. Rozeta d=160mm - D11*. |  |  |
| 172 | R12A11A | Confectionarea modelului de rozete si de embleme rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 1,000 |
| 173 | R12A25K | Confectionarea tiparelor de rozete si embleme rotunde: tipare de ipsos, ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 1,000 |
| 174 | R12A36A | Turnare a rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 4,000 |
| 175 | R12A47A | Instalarea rozetelor si a emblemelor rotunde: ornament simplu si de complexitate medie: rozete rotunde - diametrul rozetei, eliptice - semisuma axelor principale, rombice - semisuma diagonalelor, poligonale - diametrul circumferintei circumscrise: pina la 200 mm | buc | 4,000 |
| 176 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.7. "Carou" tras (20 x 40h) mm - D11*. |  |  |
| 177 | R12A10B | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm | buc | 2,000 |
| 178 | R12A24C2 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase): tipare de ipsos, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | buc | 10,000 |
| 179 | R12A35B | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | m | 17,000 |
| 180 | R12A46B | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm | m | 17,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.8. Banda - decor floristic (160h x 70) mm - D11*. |  |  |
| 181 | R12A10J | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si convexe, ornament complex, latimea desfasurata a modelului: pina la 300 mm | buc | 1,000 |
| 182 | R12A24H4 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): tipare de ipsos pentru profiluri plane, ornamentul complex, latimea: pina la 300 mm | buc | 3,000 |
| 183 | R12A35J | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): reliefate si convexe, ornament complex, latimea desfasurata: pina la 300 mm | m | 5,320 |
| 184 | R12A46J | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, frize, denticule, picaturi): ornament complex, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 300 mm | m | 5,320 |
|  | Capitolul 2.2.9. Element cheie (230 x 135 x 315h) mm - D12. |  |  |  |
| 185 | R12A14A | Confectionarea modelului de element-cheie: desen simplu cu inaltimea: pina la 250 mm | buc | 1,000 |
| 186 | R12A14Bk=2 | Confectionarea modelului de masca-cheie: desen simplu. Se adauga la fiecare 50 mm urmatori la norma R12A14A | buc | 1,000 |
| 187 | R12A28D | Confectionarea tiparelor de masca-cheie: tipare de ipsos, desen simplu, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 2,000 |
| 188 | R12A39B | Turnarea mastii-cheia: ornament simplu, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 9,000 |
| 189 | R12A50B | Instalarea mastii-cheie: desen simplu, inaltimea: pina la 500 mm | buc | 9,000 |
| 190 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 9,000 |
|  | Capitolul 2.2.10. Modilion (234 x 200h x 378) mm - D13. |  |  |  |
| 191 | R12A20C | Confectionarea modelului de consola si modilion: netede cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 2,000 |
| 192 | R12A32G | Confectionarea tiparelor de modilion si consola: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 13,000 |
| 193 | R12A43I | Turnarea modilionului si consolei: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 91,000 |
| 194 | R12A54H | Instalarea modilioanelor si consolelor: ornamentate cu dimensiunea maxima (inaltime, iesind, latime): pina la 400 mm | buc | 91,000 |
| 195 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 182,000 |
|  | Capitolul 2.2.11. Banda de ove (50 x 90h) mm - D14 (P20*). |  |  |  |
| 196 | R12A10B | Confectionarea modelului detaliilor liniare (profiluri trase ornamentate, briie, meandre, frize, denticule, picaturi, margele, mazare): in relief si cu profil convex, ornament de complexitate simpla si medie, latimea desfasurata a modelului: pina la 100 mm | buc | 4,000 |
| 197 | R12A24C2 | Confectionarea tiparelor pentru detaliile liniare (profiluri trase): tipare de ipsos, ornamentul simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | buc | 26,000 |
| 198 | R12A35B | Turnarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament simplu si de complexitate medie, latimea desfasurata: pina la 100 mm | m | 45,500 |
| 199 | R12A46B | Instalarea detaliilor liniare (profiluri trase): ornament de complexitate simpla si medie, latimea detaliului (latimea desfasurata pentru detalii convexe): pina la 100 mm | m | 45,500 |
|  | Capitolul 2.2.12. Element cheie (280 x 400h) mm - D15. |  |  |  |
| 200 | R12A14A | Confectionarea modelului de element-cheie: desen simplu cu inaltimea: pina la 250 mm | buc | 1,000 |
| 201 | R12A28C | Confectionarea tiparelor de element-cheie: tipare de ipsos, desen simplu, inaltimea: pina la 250 mm | buc | 6,000 |
| 202 | R12A39A | Turnarea element-cheia: ornament simplu, inaltimea: pina la 250 mm | buc | 43,000 |
| 203 | R12A50A | Instalarea element-cheie: desen simplu, inaltimea: pina la 250 mm | buc | 43,000 |
| 204 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 43,000 |
|  |  | Capitolul 2.2.13. Restaurarea decorului (D11) |  |  |
| 205 | R12A01K | Eliminarea diferitori murdarii din suprafata decorului modelat: curatarea de murdarii greu indepartate sau de vopsitorii cu clei sau emulsionate: categoria III de complexitate - 4buc. | m2 | 12,200 |
| 206 | R12A03I | Completarea cu ipsos a detaliilor decorului arhitectonic modelat: categoria de complexitate III: peste 20% pe 1 m2 | m2 | 12,200 |
| 207 | R12A53L | Instalarea "capitelurilor": toscane si dorice ornamentate, inaltimea (D-11) | buc | 4,000 |
| 208 | CK35A | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton (Fixare cu ancore chimice "Sika Ancor Fix-1") | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Vopsitorii decor la fatade |  |  |
| 209 | R10A15B | Vopsirea superioara cu vopsele in dispersie apoasa: vopsele pe baza de rasini acrilice, siliconice, pe suprafete curatate anterior de vopseaua veche sau tencuite din nou: suprafete tencuite: profilate (Sistem "Baumit ", INCLUSIV: spaclu Baumit Putz Spachtel, grunduire 1 strat, vopsire 2str. Baumit Silicon Color (0019). - Cornise, profiluri trase, rosturi adincite profilate. | 10 m2 | 40,670 |
| 210 | R10A07C | Vopsirea fatadelor cu vopsea de silicon: decorul arhitectonic modelat din ipsos (Sistem tip Baumit, inclusiv grund bariera Baumit SperrGrund de consolidare a suportului de ipsos, vopsire Baumit Silicon Color - 2str.) - Decor modelat din ipsos. | 10 m2 | 9,100 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI 2-1-4

Tâmplărie. Restaurarea tâmplăriei de epocă.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Tâmplărie din metal. |  |  |
| 1 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi de otel, 1 canat tip Hormann ZK, usi interioare U1, U2, U5, 6, U24) | m2 | 46,230 |
| 2 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi de otel, 1 canat tip Hormann ZK, usi interioare U7, U8) | m2 | 23,010 |
| 3 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Usi de otel, 1 canat tip Hormann ZK, usi interioare U9) | m2 | 2,030 |
| 4 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U5rf, U6rf - usi tip Hormann ZK rezistente la foc) | m2 | 8,850 |
| 5 | CK13A | Usi si porti metalice glisante sau pliante intr-un canat montate in zidarie de orice natura inclusiv accesoriile necesare, cu suprafata pina la 7 mp inclusiv (U8* glisanta de sticla securizata de foc) | m2 | 1,760 |
| 6 | CK12D | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (U16*rf, exter. tip IANSEN cu geam rezistent la foc) | m2 | 3,440 |
| 7 | CK15C | Glasvanduri metalice din profiluri de otel laminat sau din profiluri din banda de otel fasonate la rece alcatuite din panouri fixe si foi de usi la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Vitralii metal tip IANSEN cu geam rezistent la foc, Ue2rf, U25rf) | m2 | 25,370 |
| 8 | CK08A | Ferestre din profiluri din otel laminat sau tabla de otel fasonate la rece, la constructii cu inaltimi pina la 35 m, montate pe zidarie de orce fel avind suprafata tocului pina la 3 mp inclusiv ("IANSEN" cu geam rezistent la foc: F1rf, F1*rf, F6rf) | m2 | 10,430 |
|  | Capitolul 2. Ferestre, uși din lemn de esență tare după modelul istoric cu feronerie restaurată |  |  |  |
| 9 | CK01A | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 m2 inclusiv (F2 - 9 buc.) | m2 | 7,100 |
| 10 | CK01C | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 m2 (F3 - 7 buc). | m2 | 21,600 |
| 11 | CK01B | Ferestre din lemn (esenta tare) simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (F4, F13) | m2 | 3,740 |
| 12 | CK01C | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F5 - 1 buc). | m2 | 3,100 |
| 13 | CK01C | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F5a - 2 buc). | m2 | 6,200 |
| 14 | CK01C | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F7 - 1 buc). | m2 | 3,750 |
| 15 | CK01C | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F10 - 11 buc). | m2 | 37,510 |
| 16 | CK01C | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F10a - 2 buc. cu deschidere automata). | m2 | 6,820 |
| 17 | CK01C | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F11 - 10 buc). | m2 | 38,300 |
| 18 | CK01C | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F11a rf - 4 buc. cu deschidere automata, rezistente la foc). | m2 | 15,320 |
| 19 | CK01C | Ferestre din lemn (esenta tare), duble cu mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (F11rf - 8 buc. rezistenta la foc). | m2 | 30,640 |
| 20 | RMC16B | Montarea elementelor ornamentale din tabla de cupru, prin prinderea in cuie, cu straifuri de cupru si cositorirea perimetrala (Captusirea impostului de fereastra cu foi de cupru lat.200mm) - pl. 28a. | m | 71,500 |
| 21 | RCsO22C | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn (esenta tare), pe toc, in doua canaturi (U3rf, U14rf, U19rf, U21rf, U22rf) - rezistente la foc. | m2 | 36,720 |
| 22 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn (esenta tare), gata confectionate, exterioare, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Ue11 - 1 buc.) - arcata, complexa. | m2 | 3,570 |
| 23 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn (esenta tare), gata confectionate, exterioare, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Ue12 usa de balcon dubla, arcata - 9 buc.) | m2 | 32,670 |
| 24 | RCsO22C | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn (esenta tare), pe toc, in doua canaturi, arcata (U13 - 2 buc.) | m2 | 8,720 |
| 25 | RCsO22C | Montarea usilor interioare, gata confectionate din lemn (esenta tare), pe toc, in doua canaturi (U14, U20) - 17 buc. | m2 | 65,550 |
| 26 | RCsO26A | Montarea usilor interioare, batante, gata confectionate, cu partea superioara amenajata pentru geam, iar partea inferioara cu tablii din cherestea de rasinoase, inclusiv captuselile si pervazurile (U15 - batanta cu supralumina) | m2 | 3,920 |
| 27 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn (esenta tare), gata confectionate, exterioare, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Ue16rf - 2 buc.) | m2 | 6,440 |
| 28 | RCsO29I | Montarea usilor din lemn (esenta tare), gata confectionate, exterioare, executate din cherestea de stejar, in doua canaturi (Ue18, Ue22 - 5 buc.) | m2 | 13,500 |
| 29 | RCsO30B | Montarea usilor din lemn, exterioare, duble, gata confectionate, avind pina la 10 mp, in unul pina la patru canaturi, din cherestea de rasinoase sau stejar in 3-4 canaturi (Ue1) | m2 | 14,640 |
| 30 | CK40A | Captuseala usii cu tabla de alama: dintr-o parte | m2 | 3,510 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-5

Lucrări de hidroizolare orizontală pereți demisol.

Blocul B.

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1. Hidroizolație orizontală (bariera orizontală) - pl. 91-SAC. |  |  |  |
| 1 | RCsU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6 670,000 |
| 2 | RCsU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari | buc | 6 670,000 |
| 3 | RCsU05G1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti în pereti din zidarie de caramida de 26 - 50 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 6 670,000 |
| 4 | CC11A | Injectarea cu solutie hidroizolatoare CO-81, in canale cu diametrul de 18 mm (0,50m x 6670) | m | 3 335,000 |
| 5 | RCsU07B | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de etansare CX 15, dupa instalatii sau consolidari (V=0.8m3; densitate mortar 1400 kg/m3) | buc | 6 670,000 |

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI № 2-1-6

Blocuri sanitare (Utilaj) Fragmente F1-F6.

Blocul B

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Capitolul 1. Grupuri sanitare F1 - F6 (pl.500 - 518). |  |  |  |
|  | Capitolul 1.1. Lucrări de montaj |  |  |  |
| 1 | SE22A | Masa dulap cu bazin spălător, așezat pe pardoseala, având lățimea de 750 mm, total 13,5 m.l. (Suport lavoar - Masa din granit gr.30 mm) - poz.4 | buc | 9,000 |
| 2 | SC13A | Oglinda sanitară din semicristal cu marginile șlefuite, având înălțimea de 800 mm, total 23,1 m.l., montata pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. - poz.8. | buc | 16,000 |
| 3 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a., având 2 puncte de sprijin (Port hartie igienica) | buc | 12,000 |
| 4 | SE59A | Distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. (Dozator săpun lichid) | buc | 16,000 |
| 5 | SC11B | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a., având 2 puncte de sprijin (Distribuitor servetele) | buc | 17,000 |
| 6 | SE59A | Uscător de mini sau distribuitor automat de săpun lichid, montat pe perete din cărămidă sau b.c.a. | buc | 11,000 |
| 7 | SC14A | Portpahar sau săpuniera din fonta emailata, porțelan sanitar, etc, montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (Port perie) | buc | 11,000 |
| 8 | SC15A | Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata, porțelan sanitar, etc, montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a. | buc | 11,000 |
| 9 | SC05A | Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramică antiacida, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidărie de cărămidă (Cadita de duș 90x90) | buc | 1,000 |
| 10 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril, fibra de sticla etc., inclusiv cu hidromasaj, având țeava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta (Cabina de duș) | buc | 2,000 |
| 11 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, suspendat, cu structura ascunsa pentru clozet (poz. 1,2) | buc | 12,000 |
| 12 | SC04A | Lavoar din semiporțelan, porțelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapați, având țeava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidărie de cărămidă sau b.c.a. (poz. 3, 19) | buc | 12,000 |
| 13 | SD03A | Robinet pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapați, având diametrul de 1/2" (poz. 5) | buc | 7,000 |
| 14 | SC09A | Pisoar din porțelan sanitar montat pe perete din zidărie de cărămidă sau b.c.a., cu sistem de instalare vas pisuar (F5, F6 - poz. 21, 22) | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Utilaj |  |  |
| 15 | Preț firmei 1 | Masa din granit gr.30 mm lat. 500mm | m | 13,610 |
| 16 | Preț firmei2 | Oglinda | m2 | 17,450 |
| 17 | Preț firmei 3 | Port hartie igienica | buc | 12,000 |
| 18 | Preț firmei 4 | Distribuitor săpun lichid | buc | 16,000 |
| 19 | Preț firmei 5 | Distribuitor servetele | buc | 17,000 |
| 20 | Preț firmei 6 | Uscător de mini | buc | 11,000 |
| 21 | Preț firmei 7 | Cos gunoi | buc | 21,000 |
| 22 | Preț firmei 8 | Port perie | buc | 11,000 |
| 23 | Preț firmei 9 | Cuier pentru haine | buc | 11,000 |
| 24 | Preț firmei 10 | Cadita de duș cu sifon Vega și coloana duș | buc | 1,000 |
| 25 | Preț firmei 11 | Cabina de duș cu sifon Vega și coloana duș | buc | 2,000 |
| 26 | Preț firmei 12 | Dulap duș | buc | 2,000 |