| gazificare DT Orhei (326-2023-SM.SU) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Sursa autonoma de alimentare cu caldura. |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tрубопроводы и арматура. |  |  |
| 1 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (Трубопровод из стальных электросварных труб ф38х2,0)(''Santarm SRL'') | m | 43,00 |
| 2 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"(Трубопровод из стальных электросварных труб ф32х2,0) | m | 3,00 |
| 3 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4"(Трубопровод из стальных электросварных труб ф25х2,0) | m | 4,00 |
| 4 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" (Трубопровод из стальных электросварных труб ф18х2,0) | m | 1,00 |
| 5 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" (Труб-д из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду 20x2.8) | m | 18,00 |
| 6 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1"(Труб-д из стальных водогазопроводных оцинкованных труб Ду 15x2.5) | m | 1,00 |
| 7 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 24,00 |
| 8 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 46,00 |
| 9 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Кран шаровый стальной фланцевый Ду32 Pу-1,0 бар T110*C) | buc | 2,00 |
| 10 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 40 mm (Кран шаровый чугунный фланцевый Ду32 Pу-1,0 бар T110*C) | buc | 5,00 |
| 11 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный проходной муфтовый Ду20мм Pу1,6 МПa 15ч8n2) | buc | 9,00 |
| 12 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (Клапан запорный проходной муфтовый Ду20мм Pу1,6 МПa 15ч8n2 с предохранением от закрытия) | buc | 1,00 |
| 13 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" (Клапан обратный пружинный Ду-32 Ру-0,6МПа) | buc | 2,00 |
| 14 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан обратный пружинный Ду-20мм Pу-0,6Mпа) | buc | 2,00 |
| 15 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1"(Клапан предохранительный полноподьемный Ду-20мм Pp=3Бар/6Бар ) | buc | 1,00 |
| 16 | ID07A | Separator termostatic de condensat racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1/2" -3/4" (Автомат. воздухоотводчик MATIC Ду 10) | buc | 4,00 |
| 17 | IC34A | Piese de instalatie a aparatelor de control (Закладная конструкция для измерения температуры для Ду32....Ду14)(ЗКЧ-2-87) | buc | 2,00 |
| 18 | IC34A | Piese de instalatie a aparatelor de control (Закладная конструкция для измер. дав-ния на угл. участках- ЗКЧ-275.00.90) | buc | 5,00 |
| 19 | IC34A | Piese de instalatie a aparatelor de control (Закладная конструкция для измер. дав-ния на прямых . участках -ЗКЧ-287.00.90) | buc | 3,00 |
| 20 | IC34A | Piese de instalatie a aparatelor de control (Закладная конструкция для измер. уровня ) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Изделия и материалы для крепления трубопроводов. |  |  |
| 21 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cталь угловая 45x45x5) | kg | 7,00 |
| 22 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cталь угловая 32x32x4) | kg | 10,00 |
| 23 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (Cталь горячекатанная круглая ф10) | kg | 5,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Aнтикоррозийное покрытие и теплоизоляционные работы. |  |  |
| 24 | IzJ07A | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat (ГФ-021)(трубопроводов и арматуры) | m2 | 29,30 |
| 25 | IzJ07B | Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb in 2 straturi (БТ-177) (трубопроводов и арматуры) | m2 | 29,30 |
| 26 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm | m2 | 34,44 |
| 27 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 34,44 |
| 28 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 34,44 |
| 29 | IzA08A | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior pina la 34 mm inclusiv | m | 3,00 |
| 30 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Нанесение цветных колец на изоляционное покрытие-S=34.44x0.030=1,04м2) | m2 | 1,04 |
|  |  | Capitolul 1.4. Bентиляция. |  |  |
| 31 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Дефлектор ф315 .000.000 ф200) | buc | 1,00 |
| 32 | VA19A | Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu, 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect (Воздуховод из тонколистовой оцинкованной стали b=0.6 мм ф200) | m2 | 1,89 |
| 33 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Жалюзийна решетка 150x150) | buc | 1,00 |
| 34 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie(Решетка RAG 300x300) | buc | 1,00 |
| 35 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata(Крепление воздуховодовизоляция воздуховодов на улице) | kg | 10,00 |
| 36 | IzH05B | Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, vata minerala tip I sau tip P cusute pe o fata, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie peste 35 cm (Плиты минватные на синтетическом связующем b=40мм М-75 ) | m2 | 2,65 |
| 37 | IzI09A1 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, confectionare | m2 | 2,65 |
| 38 | IzI09A2 | Protectia termoizolatiei la conducte cu tabla neagra sau zincata de 0,8 mm grosime fixate cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante, avind circumferinta conductei peste termoizolatie intre 0,90 si 1,6 m, montare | m2 | 2,65 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari montarea. |  |  |
| 39 | IA12B | Cazan mural de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), avind puterea calorica de 25,1 - 40 kw, montat direct pe perete ( Монтаж котлоагрегатa водогрейного настенного газового -автоматического, режим работы,одноконтурный , номинальной производительностьюQ=28кВтс автоматикой горения , безопасности c газоходом для отвода дыма ф100/60L=1,5м ) | buc | 1,00 |
| 40 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" ( 50мм) inclusiv ( Mонтаж насоса циркуляционного G-1.2 м3/ч Н-6,0 м Nэл.- 0,05 kW"Birall") "CompAX 25-8-180 RED" | buc | 2,00 |
| 41 | IA38A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" ( 50мм) inclusiv ( Монтаж насоса подпиточной воды Qр=1,2 м3/ч, Нр=26.0 м.в.ст с Эл. двиг. N=0,44КВт DAB "JET 61м" ) | buc | 1,00 |
| 42 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 250 l (Монтаж расширительного бака вертикального типа , объемом 25литров на Pу-3бар, "Extravarem LR 25'') | buc | 1,00 |
| 43 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata, avind debitul de apa de 900 -2250 l/h( Монтаж гидравлического разделителя пропускной способностью 2,5 м3/ч ф25 ) | buc | 1,00 |
| 44 | IA39A | Instalatie de dedurizare a apei, complet echipata(Монтаж пропорционального дозатора полифосфата Ду15) ''Dosaphos-250'' | buc | 1,00 |
| 45 | ID04A | Устройство для обескислораживания исходной воды Ду 20 (дeaэратор тип "Ventojet" ''VGA-20'') | buc | 1,00 |
| 46 | IA32A | Vas de expansiune inchis cu membrana, avind capacitatea pina la 500 l ( Бак запаса подпиточной воды с крышкой ,V=300л с комплектом для подключения) | buc | 1,00 |
| 47 | SE52A прим. | Pompa manuala cu clape, montata pe perete, avind diametrul de 1/2" - 3/4"(Монтаж насоса БКФ-4) | buc | 1,00 |
| 48 | ID05A | Robinet cu sertar sau cu ventil si de retinere, cu flansa, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 mm (Клапан электромагнитный н/з Ду-15, Pу-1,0 МПа EV 220B '' DANFOSS'') | buc | 1,00 |
| 49 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый для воды ф32 для воды) | buc | 1,00 |
| 50 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1" - 2" (Фильтр сетчатый для воды ф20 для воды) | buc | 3,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj. |  |  |
| 51 | Pret de piata | Котлоагрегат водогрейный настенный газовый -автоматический режим работы,одноконтурный , номинальной производительностьюQ=28кВтс автоматикой горения , безопасности ''THERM 28 TLX'' c газоходом для отвода дыма ф100/60L=1,5м (''THERMONA'')-Чехия-(''Termoformat'') | buc | 1,00 |
| 52 | Pret de piata | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin flanse, avind diametrul de pina la 2" ( 50мм) inclusiv (Насос циркуляционный G-1.2 м3/ч Н-6,0 м Nэл.- 0,05 kW "Birall") "CompAX 25-8-180 RED" (''Protermgrup'') | buc | 2,00 |
| 53 | Pret de piata | Насос подпиточной воды G=1,2m3/час H=26м.в.сm с электродв. N=0,44KBm однофазный ''JET 61м'' Фирма ''DAB'' Италия | buc | 2,00 |
| 54 | Pret de piata | Расширительный бак вертикального типа , объемом 25литров на Pу-3бар, "Extravarem LR 25'' | buc | 1,00 |
| 55 | Pret de piata | Гидравлический разделитель пропускной способностью 2,5 м3/ч ф25 | buc | 1,00 |
| 56 | Pret de piata | Пропорциональный дозатор ''Dosaphos-250'' | buc | 1,00 |
| 57 | Pret de piata | Устройство для обескислораживанияисходной воды Ду20 "Ventojet" ''PNEUMATEX'' Швейцария | buc | 1,00 |
| 58 | Pret de piata | Бак запаса подпиточной воды с крышкой ,V=300л с комплектом для подключения (''Romstall'') | buc | 1,00 |
| 59 | Pret de piata | Насос ручной БКФ-4 | buc | 1,00 |
| 60 | Pret de piata | Переносная емкость V=0,02м3 ''Uniplast'' | buc | 1,00 |
| 61 | Pret de piata | Клапан электромагнитный Ду-15 EV 220B '' DANFOSS'' | buc | 1,00 |
| 62 | Pret de piata | Фильтр сетчатый для воды ф32 | buc | 1,00 |
| 63 | Pret de piata | Фильтр сетчатый для воды ф20 | buc | 3,00 |

Notă: denumirile utilajelor, mărcilor comerciale, magazinelor, țărilor au fost indicate de proiectanți ca reper. La efectuarea lucrărilor de construcții–montaj ele pot / vor fi înlocuite cu echivalentul lor.