| Lucrari de reparatie a et. IV a departamentului de pediatrie a IMSP Spitalul Regional Balti | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

# Deviz-oferta №

Lucrari de reparatie

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Coridor |  |  |
|  |  | 1.1.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 1 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 226,4000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 52,0720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,0720 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 6,7920 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 6,7920 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 6,7920 |
|  |  | Total |  |  |
| 2 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 226,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 33,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,9000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 11,3000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 9,0400 |
|  |  | Total |  |  |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 197,1000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 41,3910 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 41,3910 |
|  |  | Total |  |  |
| 4 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 531,6800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 63,8016 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 79,7520 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 26,5840 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 5,3168 |
|  |  | Total |  |  |
| 5 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice | buc | 27,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | tip, inclisiv tijele si globurile |  |  |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 5,9400 |
|  |  | Total |  |  |
| 6 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 7,8000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,2480 |
|  |  | Total |  |  |
| 7 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 12,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,3200 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 3,7800 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2772 |
|  |  | Total |  |  |
| 8 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 74,8600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 89,8320 |
|  |  | Total |  |  |
| 9 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 74,8600 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 33,6870 |
|  |  | Total |  |  |
| 10 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 74,8600 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 19,3139 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.2. Pereti |  |  |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 531,6800 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 74,4352 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 220,6472 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 26,5840 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 531,6800 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 340,2752 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 796,1952 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,1267 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 26,5840 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 164,8208 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 167,4792 |
|  |  | Total |  |  |
| 13 | CF51A k=5. | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 531,6800 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 345,5920 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 3 801,5120 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,6584 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 26,5840 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 164,8208 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 167,4792 |
|  |  | Total |  |  |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 531,6800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 106,3360 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 584,8480 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 79,7520 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1595 |
|  |  | Total |  |  |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 531,6800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,9504 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 79,7520 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 26,5840 |
|  |  | Total |  |  |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 531,6800 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 239,2560 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 53,1680 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 560,8692 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5317 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5317 |
|  |  | Total |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 531,6800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 15,9504 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 79,7520 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 26,5840 |
|  |  | Total |  |  |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | m2 | 531,6800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 292,4240 |
|  | 243011610380 | VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | kg | 212,6720 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 31,9008 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 265,8400 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 26,5840 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0634 |
|  |  | Total |  |  |
| 19 | CI18D | Bara de protectie BH.140 in complet cu toate complectatiile cu certificat antibacterial pentru uz medical Culoarea se coordoneaza cu beneficiaru | m | 173,0000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 51,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,6500 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 17,3865 |
|  | 2430226109081 | Diluant prenadez | l | 2,4341 |
|  | 2873145888000 | Cuie, tinte albe | kg | 17,3865 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 1 043,1900 |
|  | 2670112202900 . | Bara de protectie BH.140 in complet cu toate complectatiile cu certificat antibacterial pentru uz medical Culoarea se coordoneaza cu beneficiaru | m | 182,5582 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3477 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 20 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 226,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 135,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 22,6400 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 7,4712 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2 943,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 9,5088 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,2640 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 6,7920 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,7168 |
|  |  | Total |  |  |
| 21 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 226,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 90,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,1120 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 4,9808 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 947,0400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 6,3392 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,8112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,7168 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,3584 |
|  |  | Total |  |  |
| 22 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 226,4000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 452,8000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 269,4160 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 34,1298 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 79,6362 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 1 194,5430 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 232,0826 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 34,1298 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 250,2852 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 238,9086 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3413 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 2,2640 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 2,7168 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 45,2800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1.4. Tavan |  |  |
| 23 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila ( pentru institutii medicale) | m2 | 226,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 33,9600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 464,1200 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 905,6000 |
|  | 2732103646151 | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate | m2 | 237,7200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 3,3960 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 24 | CK03A | Usi pentru institutii medicale HPL intrun canat | m2 | 96,6500 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 142,0755 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 7,7320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 24,1625 |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 96,6500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 8,2153 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 43,4925 |
|  | 2682162605828 | Vata minerala tip I | kg | 21,2630 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,9330 |
|  |  | Total |  |  |
| 25 | CK21D | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 21,8400 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 20,7480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4024 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 21,8400 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 87,3600 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 12,0120 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 4,2151 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 13,1040 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 21,8400 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4368 |
|  |  | Total |  |  |
| 26 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in | m2 | 78,6100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 66,8185 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,8610 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 78,6100 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 314,4400 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 39,3050 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 13,7568 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 47,1660 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 78,6100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,5722 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1.6. Diverse |  |  |
| 27 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 3,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,0500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,3000 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 3,0300 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 12,1200 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1500 |
|  |  | Total |  |  |
| 28 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0600 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0320 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 29 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1200 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |
|  | 2822115700120 | Radiator 22 500x1200 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0160 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,5000 |
|  |  | Total |  |  |
| 30 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta | m | 16,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,4000 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 16,4800 |
|  |  | Total |  |  |
| 31 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 2,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 32 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8400 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 4,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0840 |
|  |  | Total |  |  |
| 33 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0480 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 34 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 8,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0800 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3200 |
|  |  | Total |  |  |
| 35 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 32,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,4000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 32,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,6000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 32,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 32,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 32,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Coridor |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Salon 1 |  |  |
|  |  | 1.2.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 36 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 30,8000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7,0840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,0840 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,9240 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,9240 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,9240 |
|  |  | Total |  |  |
| 37 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 30,8000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,6200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,6200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,5400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,2320 |
|  |  | Total |  |  |
| 38 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 66,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,9800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,9750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,3250 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6650 |
|  |  | Total |  |  |
| 39 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8800 |
|  |  | Total |  |  |
| 40 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 7,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,2480 |
|  |  | Total |  |  |
| 41 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 12,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 4,3200 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 3,7800 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,2772 |
|  |  | Total |  |  |
| 42 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 7,4100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8920 |
|  |  | Total |  |  |
| 43 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 7,4100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3345 |
|  |  | Total |  |  |
| 44 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 7,4100 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,9118 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.2. Pardoseli |  |  |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 30,8000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 18,4800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0800 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,0164 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 400,4000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 1,2936 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3080 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9240 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3696 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 46 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 30,8000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4640 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,6776 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 264,8800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,8624 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2464 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3696 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1848 |
|  |  | Total |  |  |
| 47 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 30,8000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 61,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 36,6520 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 4,6431 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 10,8339 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 162,5085 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 31,5731 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 4,6431 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 34,0494 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 32,5017 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0464 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3080 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,3696 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.3. Pereti |  |  |
| 48 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 66,5000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 9,3100 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 27,5975 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,3250 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 49 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 66,5000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 42,5600 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 474,8100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2660 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,3250 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 20,6150 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 20,9475 |
|  |  | Total |  |  |
| 50 | CF51A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 66,5000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 43,2250 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 475,4750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3325 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 3,3250 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 20,6150 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 20,9475 |
|  |  | Total |  |  |
| 51 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 66,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,3000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 73,1500 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 9,9750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0200 |
|  |  | Total |  |  |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 66,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,9950 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,9750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,3250 |
|  |  | Total |  |  |
| 53 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 66,5000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 29,9250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 70,1508 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0665 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0665 |
|  |  | Total |  |  |
| 54 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 66,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,9950 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,9750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,3250 |
|  |  | Total |  |  |
| 55 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | m2 | 66,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 36,5750 |
|  | 243011610380 | VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | kg | 26,6000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,9900 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 33,2500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3,3250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1330 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.4. Tavan |  |  |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,8000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9240 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4,6200 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,5400 |
|  |  | Total |  |  |
| 57 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 30,8000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 13,8600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,0800 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 32,4909 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0308 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0308 |
|  |  | Total |  |  |
| 58 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 30,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,9240 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 4,6200 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,5400 |
|  |  | Total |  |  |
| 59 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 30,8000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,9400 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 12,3200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,8480 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 15,4000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,5400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0616 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.2.5. Diverse |  |  |
| 60 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 5,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,8200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5200 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 5,2520 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 21,0080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0520 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,2600 |
|  |  | Total |  |  |
| 61 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de1500 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |
|  | 2822115700150 0 | Radiator 22 500x1500 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0160 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,5000 |
|  |  | Total |  |  |
| 62 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0600 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0320 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 63 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau | m | 16,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,4000 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 16,4800 |
|  |  | Total |  |  |
| 64 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 2,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 65 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8400 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 4,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0840 |
|  |  | Total |  |  |
| 66 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0480 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 67 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 8,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0800 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3200 |
|  |  | Total |  |  |
| 68 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 32,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 32,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,6000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 32,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 32,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 32,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Salon 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Salon 20 buc |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 69 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 373,6000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 85,9280 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 85,9280 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 11,2080 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 11,2080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 11,2080 |
|  |  | Total |  |  |
| 70 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 373,6000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 56,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,0400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 18,6800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 14,9440 |
|  |  | Total |  |  |
| 71 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 102,2000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 81,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 81,7600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3066 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,5330 |
|  |  | Total |  |  |
| 72 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 20,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 20,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 73 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 94,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 19,7400 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 19,7400 |
|  |  | Total |  |  |
| 74 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 1 303,8000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 156,4560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 195,5700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 65,1900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 13,0380 |
|  |  | Total |  |  |
| 75 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 373,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 44,8320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 56,0400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 18,6800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,7360 |
|  |  | Total |  |  |
| 76 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 46,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 10,1200 |
|  |  | Total |  |  |
| 77 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 78,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 12,4800 |
|  |  | Total |  |  |
| 78 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 160,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 57,6000 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 50,4000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 3,6960 |
|  |  | Total |  |  |
| 79 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 120,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 144,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 80 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 120,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 54,0000 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 81 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 120,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 30,9600 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.2. Pardoseli |  |  |
| 82 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 373,6000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 224,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,3600 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 12,3288 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 4 856,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 15,6912 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,7360 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 11,2080 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,4832 |
|  |  | Total |  |  |
| 83 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 373,6000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 149,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 29,8880 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 8,2192 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 3 212,9600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 10,4608 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,9888 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,4832 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,2416 |
|  |  | Total |  |  |
| 84 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 373,6000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 747,2000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 444,5840 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 56,3202 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 131,4138 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 1 971,2070 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 382,9774 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 56,3202 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 413,0148 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 394,2414 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5632 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,7360 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 4,4832 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 74,7200 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.3. Pereti |  |  |
| 85 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,9800 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 88,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,6934 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 7,8400 |
|  | 2662102701901 | Placi din ipsos | m2 | 89,1800 |
|  | 2873145887002 | Cuie | kg | 0,3920 |
|  | 31771 | Carton gudronat | m2 | 5,8800 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 12,7400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2352 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0980 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 558,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,5880 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 2,0972 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 3,5378 |
|  |  | Total |  |  |
| 86 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 1 338,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 187,3200 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 555,2700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 66,9000 |
|  |  | Total |  |  |
| 87 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 1 338,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 856,3200 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 9 553,3200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 5,3520 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 66,9000 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 414,7800 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 421,4700 |
|  |  | Total |  |  |
| 88 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 1 338,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 267,6000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 1 471,8000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 200,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4014 |
|  |  | Total |  |  |
| 89 | CF51A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 1 338,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 869,7000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 9 566,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,6900 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 66,9000 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 414,7800 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 421,4700 |
|  |  | Total |  |  |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 338,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 40,1400 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 200,7000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 66,9000 |
|  |  | Total |  |  |
| 91 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 1 338,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 602,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 133,8000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 1 411,4562 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,3380 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,3380 |
|  |  | Total |  |  |
| 92 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 1 338,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 40,1400 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 200,7000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 66,9000 |
|  |  | Total |  |  |
| 93 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | m2 | 1 338,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 735,9000 |
|  | 243011610380 | VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | kg | 535,2000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 80,2800 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 669,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 66,9000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,6760 |
|  |  | Total |  |  |
| 94 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 78,8000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 130,0200 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 81,1798 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 294,4756 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 37,4064 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 591,7600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1592 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9456 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,7880 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.4. Tavan |  |  |
| 95 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 373,6000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 52,3040 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 155,0440 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 18,6800 |
|  |  | Total |  |  |
| 96 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 373,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 242,8400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 667,5040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,4944 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 18,6800 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 115,8160 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 117,6840 |
|  |  | Total |  |  |
| 97 | CF53A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 373,6000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 242,8400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 671,2400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,8680 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 18,6800 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 115,8160 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 117,6840 |
|  |  | Total |  |  |
| 98 | CF17C k=5 | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 373,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 74,7200 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 410,9600 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 56,0400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1121 |
|  |  | Total |  |  |
| 99 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 373,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,2080 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 56,0400 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 18,6800 |
|  |  | Total |  |  |
| 100 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 373,6000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 168,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 37,3600 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 394,1106 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3736 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3736 |
|  |  | Total |  |  |
| 101 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a | m2 | 373,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | peretilor si tavanelor |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,2080 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 56,0400 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 18,6800 |
|  |  | Total |  |  |
| 102 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 373,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 205,4800 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 149,4400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 22,4160 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 186,8000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 18,6800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7472 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.3.5. Diverse |  |  |
| 103 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 52,0000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 18,2000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 5,2000 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 52,5200 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 210,0800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5200 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 2,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 104 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 40,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 6,4000 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,6000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,3200 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 105 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de1500 mm | buc | 20,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 13,0000 |
|  | 2822115700150 0 | Radiator 22 500x1500 | buc | 20,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,0000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 80,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 5,0000 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 160,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 64,0000 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 164,8000 |
|  |  | Total |  |  |
| 107 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 12,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,6000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 12,3600 |
|  |  | Total |  |  |
| 108 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 40,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,4000 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 40,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,8000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,3200 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,8400 |
|  |  | Total |  |  |
| 109 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 40,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 7,2000 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 40,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,4800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,9600 |
|  |  | Total |  |  |
| 110 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 40,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 8,0000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 40,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,4000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,8000 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 1,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 111 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 320,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 64,0000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 320,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 16,0000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 320,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 320,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 320,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 32,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 112 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 20,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 38,0000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 20,6040 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 20,4000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 20,4000 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 6,1200 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 20,6040 |
|  |  | Total |  |  |
| 113 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 20,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 12,0000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 20,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 114 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 60,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 25,2000 |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 61,2000 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 61,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 115 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 160,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 49,6000 |
|  | 2521216717052 0 | Teava din material plastic 20 | m | 163,2000 |
|  | 2523156719432 0 | Cot din material plastic 20 | buc | 32,0000 |
|  | 2523156719452 0 | Teu din material plastic 20 | buc | 33,6000 |
|  | 2523156719462 0 | Reductie din material plastic 20 | buc | 6,4000 |
|  | 2523156719402 0 | Mufa din material plastic 20 | buc | 6,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2523156719532 0 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 160,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 3,2000 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,9600 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,3200 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 3,2960 |
|  |  | Total |  |  |
| 116 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 40,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10,0000 |
|  | 2521216720165 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 41,2000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1600 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4800 |
|  |  | Total |  |  |
| 117 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 210,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 60,9000 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 210,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 1,0500 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 65,1000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,2520 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,2100 |
|  |  | Total |  |  |
| 118 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 40,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,8000 |
|  | 2523156721035 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 40,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,4000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,4800 |
|  |  | Total |  |  |
| 119 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 80,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 20,0000 |
|  | 2523156721015 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 80,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 1,6000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 1,9200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 120 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate | buc | 20,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6000 |
|  | 2874207327005 | Lant cu zale innodate D=2 mm | kg | 3,0000 |
|  | 2811236306200 | Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite | buc | 20,0000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 10,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 121 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 20,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 15,0000 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 20,6040 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 81,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Salon 20 buc |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Cantina 1 |  |  |
|  |  | 1.4.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 122 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 18,5000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 7,2150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,2150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,9250 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,9250 |
|  |  | Total |  |  |
| 123 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 18,5000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,7750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7750 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,9250 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,7400 |
|  |  | Total |  |  |
| 124 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 5,1000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,0800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0153 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0765 |
|  |  | Total |  |  |
| 125 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 126 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 65,1900 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 52,1520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,1520 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1956 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,9778 |
|  |  | Total |  |  |
| 127 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 65,1900 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,8228 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,7785 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,2595 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6519 |
|  |  | Total |  |  |
| 128 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 18,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,2200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,9250 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1850 |
|  |  | Total |  |  |
| 129 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  |  | Total |  |  |
| 130 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,9000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6240 |
|  |  | Total |  |  |
| 131 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,8800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 2,5200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1848 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 132 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 7,4100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8920 |
|  |  | Total |  |  |
| 133 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 7,4100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3345 |
|  |  | Total |  |  |
| 134 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 7,4100 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,9118 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.2. Pardoseli |  |  |
| 135 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,5000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 11,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,6105 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 240,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,7770 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1850 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5550 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2220 |
|  |  | Total |  |  |
| 136 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 18,5000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4800 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,4070 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci | kg | 159,1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | S1500 |  |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,5180 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1480 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2220 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1110 |
|  |  | Total |  |  |
| 137 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 18,5000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 41,6250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,6250 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 19,0550 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 74,9250 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 5,5500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 370,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 16,6500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8325 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,2220 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.3. Pereti |  |  |
| 138 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 65,9000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 92,2600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 19,7700 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 691,9500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 1,9770 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4613 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,5816 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2636 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,5272 |
|  |  | Total |  |  |
| 139 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +-5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 65,9000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 26,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,9080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,5816 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2636 |
|  |  | Total |  |  |
| 140 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 65,9000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,9770 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 9,8850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,2950 |
|  |  | Total |  |  |
| 141 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 65,9000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 108,7350 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 67,8902 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 246,2683 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 31,2827 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 331,1800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1331 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7908 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,6590 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.4. Tavan |  |  |
| 142 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 18,5000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,5900 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 7,6775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9250 |
|  |  | Total |  |  |
| 143 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 18,5000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 12,0250 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 132,0900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0740 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,9250 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 5,7350 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 5,8275 |
|  |  | Total |  |  |
| 144 | CF53A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe | m2 | 18,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 12,0250 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 132,2750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0925 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,9250 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 5,7350 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 5,8275 |
|  |  | Total |  |  |
| 145 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,7000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 20,3500 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,7750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0056 |
|  |  | Total |  |  |
| 146 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5550 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,7750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9250 |
|  |  | Total |  |  |
| 147 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,5000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8,3250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 19,5157 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0185 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0185 |
|  |  | Total |  |  |
| 148 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5550 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,7750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9250 |
|  |  | Total |  |  |
| 149 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,1750 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 7,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,1100 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,2500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0370 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.4.5. Diverse |  |  |
| 150 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 2,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,6260 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,5040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0260 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total |  |  |
| 151 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0160 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 152 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de1500 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2822115700150 0 | Radiator 22 500x1500 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total |  |  |
| 153 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 8,2400 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 154 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 155 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0160 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| 156 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 157 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 158 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 16,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6000 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 159 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3060 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0302 |
|  |  | Total |  |  |
| 160 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0050 |
|  |  | Total |  |  |
| 161 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2600 |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 3,0600 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 3,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 162 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4800 |
|  | 2521216717052 0 | Teava din material plastic 20 | m | 8,1600 |
|  | 2523156719432 0 | Cot din material plastic 20 | buc | 1,6000 |
|  | 2523156719452 0 | Teu din material plastic 20 | buc | 1,6800 |
|  | 2523156719462 0 | Reductie din material plastic 20 | buc | 0,3200 |
|  | 2523156719402 0 | Mufa din material plastic 20 | buc | 0,3200 |
|  | 2523156719532 0 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 8,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0480 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0160 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1648 |
|  |  | Total |  |  |
| 163 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2521216720165 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 2,0600 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0080 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 164 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4800 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 165 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
|  | 2523156721035 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 2,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 166 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721015 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Cantina 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Cantina 2 |  |  |
|  |  | 1.5.1. Lucrari de demolare |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 167 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,1000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4410 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4410 |
|  |  | Total |  |  |
| 168 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm | m | 6,2000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,4400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,8600 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,7812 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,2080 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,9765 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 7,4400 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,8600 |
|  |  | Total |  |  |
| 169 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 10,6900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,1108 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1069 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,6414 |
|  |  | Total |  |  |
| 170 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 25,5000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 9,9450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,9450 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,2750 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,2750 |
|  |  | Total |  |  |
| 171 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 25,5000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,8250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8250 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,2750 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,0200 |
|  |  | Total |  |  |
| 172 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 173 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 34,3300 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 27,4640 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27,4640 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1030 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5150 |
|  |  | Total |  |  |
| 174 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 70,6600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,4792 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 10,5990 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,5330 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,7066 |
|  |  | Total |  |  |
| 175 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 25,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,8250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,2750 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2550 |
|  |  | Total |  |  |
| 176 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 4,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,8800 |
|  |  | Total |  |  |
| 177 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,9000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6240 |
|  |  | Total |  |  |
| 178 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,8800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 2,5200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1848 |
|  |  | Total |  |  |
| 179 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 7,4100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8920 |
|  |  | Total |  |  |
| 180 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 7,4100 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,3345 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 181 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 7,4100 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,9118 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.2. Pardoseli |  |  |
| 182 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 25,5000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 15,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5500 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,8415 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 331,5000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 1,0710 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2550 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,7650 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3060 |
|  |  | Total |  |  |
| 183 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 25,5000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,0400 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,5610 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 219,3000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,7140 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2040 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3060 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1530 |
|  |  | Total |  |  |
| 184 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 | 25,5000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 57,3750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,3750 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 26,2650 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 103,2750 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 7,6500 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 510,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 22,9500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,1475 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,3060 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.3. Pereti |  |  |
| 185 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,0230 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 2,0700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1571 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,1840 |
|  | 2662102701901 | Placi din ipsos | m2 | 2,0930 |
|  | 2873145887002 | Cuie | kg | 0,0092 |
|  | 31771 | Carton gudronat | m2 | 0,1380 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 0,2990 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0055 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0023 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 13,1100 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,0138 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,0492 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0830 |
|  |  | Total |  |  |
| 186 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 70,6600 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 9,8924 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 29,3239 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,5330 |
|  |  | Total |  |  |
| 187 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 70,6600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 98,9240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 21,1980 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 741,9300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 2,1198 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4946 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,6958 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2826 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,5653 |
|  |  | Total |  |  |
| 188 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +-5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 70,6600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 28,2640 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,4792 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,6958 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2826 |
|  |  | Total |  |  |
| 189 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 70,6600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,1198 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 10,5990 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3,5330 |
|  |  | Total |  |  |
| 190 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 70,6600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 116,5890 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 72,7939 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 264,0564 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 33,5423 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1 427,3320 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1427 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,8479 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,7066 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.4. Tavan |  |  |
| 191 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 25,5000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3,5700 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 10,5825 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2750 |
|  |  | Total |  |  |
| 192 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, | m2 | 25,5000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 16,5750 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 182,0700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1020 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,2750 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 7,9050 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 8,0325 |
|  |  | Total |  |  |
| 193 | CF53A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 25,5000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 16,5750 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 182,3250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1275 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,2750 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 7,9050 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 8,0325 |
|  |  | Total |  |  |
| 194 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 25,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,1000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 28,0500 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,8250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0076 |
|  |  | Total |  |  |
| 195 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7650 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,8250 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2750 |
|  |  | Total |  |  |
| 196 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 25,5000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11,4750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5500 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 26,9000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0255 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0255 |
|  |  | Total |  |  |
| 197 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 25,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,7650 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,8250 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,2750 |
|  |  | Total |  |  |
| 198 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 25,5000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14,0250 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 10,2000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,5300 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 12,7500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,2750 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0510 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.5. Diverse |  |  |
| 199 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 2,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,6260 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,5040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0260 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total |  |  |
| 200 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0160 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 201 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de1500 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2822115700150 0 | Radiator 22 500x1500 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total |  |  |
| 202 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 8,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 203 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 204 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0160 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| 205 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 206 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 207 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala | buc | 16,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 16,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 208 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3060 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0302 |
|  |  | Total |  |  |
| 209 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0050 |
|  |  | Total |  |  |
| 210 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2600 |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 3,0600 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 3,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 211 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4800 |
|  | 2521216717052 0 | Teava din material plastic 20 | m | 8,1600 |
|  | 2523156719432 0 | Cot din material plastic 20 | buc | 1,6000 |
|  | 2523156719452 0 | Teu din material plastic 20 | buc | 1,6800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2523156719462 0 | Reductie din material plastic 20 | buc | 0,3200 |
|  | 2523156719402 0 | Mufa din material plastic 20 | buc | 0,3200 |
|  | 2523156719532 0 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 8,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0480 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0160 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1648 |
|  |  | Total |  |  |
| 212 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2521216720165 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 2,0600 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0080 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 213 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4800 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 214 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
|  | 2523156721035 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 2,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 215 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721015 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 4,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Cantina 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.6. Sala de proceduri |  |  |
|  |  | 1.6.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 216 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 4,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,8820 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,8820 |
|  |  | Total |  |  |
| 217 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 2,3000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,5290 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5290 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,0690 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0690 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0690 |
|  |  | Total |  |  |
| 218 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 14,1000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,4990 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,4990 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,7050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,7050 |
|  |  | Total |  |  |
| 219 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm | m | 6,2000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,4400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,8600 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,7812 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,2080 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,9765 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 7,4400 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,8600 |
|  |  | Total |  |  |
| 220 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 4,2200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,5704 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0422 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2532 |
|  |  | Total |  |  |
| 221 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,4000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,4600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,8200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6560 |
|  |  | Total |  |  |
| 222 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 223 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 47,6000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 38,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 38,0800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1428 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,7140 |
|  |  | Total |  |  |
| 224 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 83,0600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,9672 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,4590 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,1530 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,8306 |
|  |  | Total |  |  |
| 225 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 16,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,9680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1640 |
|  |  | Total |  |  |
| 226 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
|  |  | Total |  |  |
| 227 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,9000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6240 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 228 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,8800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 2,5200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1848 |
|  |  | Total |  |  |
| 229 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 230 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7000 |
|  |  | Total |  |  |
| 231 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.2. Pardoseli |  |  |
| 232 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6400 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,5412 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 213,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,6888 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1640 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4920 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1968 |
|  |  | Total |  |  |
| 233 | CG01A1k | Strat suport pentru pardoseli executat din | m2 | 16,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | =4 | mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade |  |  |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3120 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,3608 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 141,0400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,4592 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1312 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1968 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0984 |
|  |  | Total |  |  |
| 234 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 16,4000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 32,8000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 19,5160 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 2,4723 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 5,7687 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 86,5305 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 16,8116 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 2,4723 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 18,1302 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 17,3061 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0247 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1640 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,1968 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,2800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.3. Pereti |  |  |
| 235 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,0211 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,8990 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1441 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,1688 |
|  | 2662102701901 | Placi din ipsos | m2 | 1,9201 |
|  | 2873145887002 | Cuie | kg | 0,0084 |
|  | 31771 | Carton gudronat | m2 | 0,1266 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 0,2743 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0051 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0021 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12,0270 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,0127 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,0452 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0762 |
|  |  | Total |  |  |
| 236 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 89,6600 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 12,5524 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 37,2089 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,4830 |
|  |  | Total |  |  |
| 237 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 89,6600 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 57,3824 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 640,1724 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3586 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,4830 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 27,7946 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 28,2429 |
|  |  | Total |  |  |
| 238 | CF51A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 89,6600 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 58,2790 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 641,0690 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4483 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 4,4830 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 27,7946 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 28,2429 |
|  |  | Total |  |  |
| 239 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 89,6600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17,9320 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip | m2 | 98,6260 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 160gr/m2 |  |  |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 13,4490 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0269 |
|  |  | Total |  |  |
| 240 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 88,6600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,6598 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 13,2990 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,4330 |
|  |  | Total |  |  |
| 241 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 88,6600 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 39,8970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,8660 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 93,5274 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0887 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0887 |
|  |  | Total |  |  |
| 242 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 88,6600 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,6598 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 13,2990 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 4,4330 |
|  |  | Total |  |  |
| 243 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 88,6600 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 221,6500 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 139,1962 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 13,3655 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 37,8689 |
|  | 2462106110433 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pereti grosimea 1 mm | kg | 155,9308 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 90,8854 |
|  | 2523116716347 | Covor P.V.C. special "Taradouche Mural", rezistent la ciuperci | m2 | 93,5585 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1337 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,7093 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 1,3299 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 6,2062 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.4. Tavan |  |  |
| 244 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart | m2 | 16,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,2960 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 6,8060 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8200 |
|  |  | Total |  |  |
| 245 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 16,4000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10,6600 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 117,0960 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0656 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8200 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 5,0840 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 5,1660 |
|  |  | Total |  |  |
| 246 | CF53A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 16,4000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10,6600 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 117,2600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0820 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8200 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 5,0840 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 5,1660 |
|  |  | Total |  |  |
| 247 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2800 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 18,0400 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,4600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0049 |
|  |  | Total |  |  |
| 248 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4920 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,4600 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8200 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 249 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,4000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6400 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 17,3004 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0164 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0164 |
|  |  | Total |  |  |
| 250 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4920 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,4600 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8200 |
|  |  | Total |  |  |
| 251 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,0200 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 6,5600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,9840 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,8200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0328 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.6.5. Diverse |  |  |
| 252 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 2,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,6260 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,5040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0260 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total |  |  |
| 253 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0160 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 254 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de1500 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2822115700150 0 | Radiator 22 500x1500 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total |  |  |
| 255 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 8,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 256 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 257 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0160 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| 258 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 259 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind | buc | 4,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrul de 3/4" ...1" |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 260 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 16,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 261 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3060 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0302 |
|  |  | Total |  |  |
| 262 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0050 |
|  |  | Total |  |  |
| 263 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2600 |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 3,0600 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 3,0600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 264 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4800 |
|  | 2521216717052 0 | Teava din material plastic 20 | m | 8,1600 |
|  | 2523156719432 0 | Cot din material plastic 20 | buc | 1,6000 |
|  | 2523156719452 0 | Teu din material plastic 20 | buc | 1,6800 |
|  | 2523156719462 0 | Reductie din material plastic 20 | buc | 0,3200 |
|  | 2523156719402 0 | Mufa din material plastic 20 | buc | 0,3200 |
|  | 2523156719532 0 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 8,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0480 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0160 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1648 |
|  |  | Total |  |  |
| 265 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2521216720165 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 2,0600 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0080 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 266 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4800 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 267 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
|  | 2523156721035 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 2,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 268 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721015 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Sala de proceduri |  |  |  |  |
|  |  | 1.7. Salonn 21+23 |  |  |
|  |  | 1.7.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 269 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,1000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4410 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4410 |
|  |  | Total |  |  |
| 270 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm | m | 6,2000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,4400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,8600 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,7812 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,2080 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,9765 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 7,4400 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,8600 |
|  |  | Total |  |  |
| 271 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 8,9900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 11,8668 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0899 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5394 |
|  |  | Total |  |  |
| 272 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 18,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,1400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,1400 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,5400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5400 |
|  |  | Total |  |  |
| 273 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 18,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,7000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,9000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,7200 |
|  |  | Total |  |  |
| 274 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 275 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,6000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 14,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,0800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0528 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2640 |
|  |  | Total |  |  |
| 276 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,0344 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,7930 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,9310 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5862 |
|  |  | Total |  |  |
| 277 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 16,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,9680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1640 |
|  |  | Total |  |  |
| 278 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
|  |  | Total |  |  |
| 279 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,9000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 280 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,8800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 2,5200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1848 |
|  |  | Total |  |  |
| 281 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 282 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7000 |
|  |  | Total |  |  |
| 283 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.2. Pardoseli |  |  |
| 284 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,5940 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 234,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,7560 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5400 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2160 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 285 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 18,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4400 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,3960 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 154,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,5040 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1440 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2160 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1080 |
|  |  | Total |  |  |
| 286 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 18,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 36,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 21,4200 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 2,7135 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 6,3315 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 94,9725 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 18,4518 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 2,7135 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 19,8990 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 18,9945 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0271 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1800 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,2160 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.3. Pereti |  |  |
| 287 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,0211 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,8990 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1441 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,1688 |
|  | 2662102701901 | Placi din ipsos | m2 | 1,9201 |
|  | 2873145887002 | Cuie | kg | 0,0084 |
|  | 31771 | Carton gudronat | m2 | 0,1266 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 0,2743 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0051 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0021 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12,0270 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,0127 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,0452 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0762 |
|  |  | Total |  |  |
| 288 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 58,6200 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 8,2068 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 24,3273 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9310 |
|  |  | Total |  |  |
| 289 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 37,5168 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 418,5468 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2345 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,9310 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 18,1722 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 18,4653 |
|  |  | Total |  |  |
| 290 | CF51A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 38,1030 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 419,1330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2931 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,9310 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 18,1722 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 18,4653 |
|  |  | Total |  |  |
| 291 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,7240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 64,4820 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 8,7930 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0176 |
|  |  | Total |  |  |
| 292 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7586 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,7930 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9310 |
|  |  | Total |  |  |
| 293 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 26,3790 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,8620 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 61,8382 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0586 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0586 |
|  |  | Total |  |  |
| 294 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7586 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,7930 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9310 |
|  |  | Total |  |  |
| 295 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | m2 | 58,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32,2410 |
|  | 243011610380 | VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | kg | 23,4480 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5172 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 29,3100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,9310 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1172 |
|  |  | Total |  |  |
| 296 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 4,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,6000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 4,1208 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec | kg | 14,9480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | uscat) |  |  |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,8988 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 80,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0081 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0480 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.4. Tavan |  |  |
| 297 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 18,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,5200 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 7,4700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9000 |
|  |  | Total |  |  |
| 298 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 18,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 11,7000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 128,5200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0720 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,9000 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 5,5800 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 5,6700 |
|  |  | Total |  |  |
| 299 | CF53A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 18,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 11,7000 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 128,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0900 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,9000 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 5,5800 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 5,6700 |
|  |  | Total |  |  |
| 300 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,6000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 19,8000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,7000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0054 |
|  |  | Total |  |  |
| 301 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5400 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,7000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9000 |
|  |  | Total |  |  |
| 302 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8,1000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 18,9882 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0180 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total |  |  |
| 303 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5400 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,7000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9000 |
|  |  | Total |  |  |
| 304 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,9000 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 7,2000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,0800 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0360 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.7.5. Diverse |  |  |
| 305 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 2,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,6260 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,5040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0260 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total |  |  |
| 306 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0160 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 307 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de1500 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2822115700150 0 | Radiator 22 500x1500 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total |  |  |
| 308 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 8,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 309 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 310 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0160 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 311 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 312 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 313 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 16,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 314 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3060 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0302 |
|  |  | Total |  |  |
| 315 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0050 |
|  |  | Total |  |  |
| 316 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2600 |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 3,0600 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 3,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 317 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4800 |
|  | 2521216717052 0 | Teava din material plastic 20 | m | 8,1600 |
|  | 2523156719432 0 | Cot din material plastic 20 | buc | 1,6000 |
|  | 2523156719452 0 | Teu din material plastic 20 | buc | 1,6800 |
|  | 2523156719462 0 | Reductie din material plastic 20 | buc | 0,3200 |
|  | 2523156719402 0 | Mufa din material plastic 20 | buc | 0,3200 |
|  | 2523156719532 0 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 8,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0480 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0160 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1648 |
|  |  | Total |  |  |
| 318 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2521216720165 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 2,0600 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0080 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 319 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4800 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 320 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
|  | 2523156721035 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 2,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 321 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721015 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 322 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0302 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Salonn 21+23 |  |  |  |  |
|  |  | 1.8. Salonn 63 |  |  |
|  |  | 1.8.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 323 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,1000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4410 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4410 |
|  |  | Total |  |  |
| 324 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de | m2 | 3,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc |  |  |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,4820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4820 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1900 |
|  |  | Total |  |  |
| 325 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 17,2000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,9560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,9560 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,5160 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5160 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5160 |
|  |  | Total |  |  |
| 326 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 21,0000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 3,1500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,1500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,8400 |
|  |  | Total |  |  |
| 327 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 328 | RpSC03B | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 329 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 330 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 23,0600 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 18,4480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,4480 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0692 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3459 |
|  |  | Total |  |  |
| 331 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 81,6300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,7956 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,2445 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,0815 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,8163 |
|  |  | Total |  |  |
| 332 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 21,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,5200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0500 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2100 |
|  |  | Total |  |  |
| 333 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
|  |  | Total |  |  |
| 334 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,9000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6240 |
|  |  | Total |  |  |
| 335 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,8800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 2,5200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1848 |
|  |  | Total |  |  |
| 336 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 337 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7000 |
|  |  | Total |  |  |
| 338 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.8.2. Pardoseli |  |  |
| 339 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 21,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12,6000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,6930 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 273,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,8820 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2100 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,6300 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2520 |
|  |  | Total |  |  |
| 340 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 21,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 8,4000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6800 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,4620 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 180,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,5880 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2520 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1260 |
|  |  | Total |  |  |
| 341 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 17,2000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 34,4000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 20,4680 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 2,5929 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 6,0501 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 90,7515 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 17,6317 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 2,5929 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 19,0146 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 18,1503 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0259 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1720 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,2064 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,4400 |
|  |  | Total |  |  |
| 342 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,8000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9,9180 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1020 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 3,9140 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 15,3900 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,1400 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 76,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 3,4200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1710 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0456 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.8.3. Pereti |  |  |
| 343 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 58,6200 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 8,2068 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 24,3273 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9310 |
|  |  | Total |  |  |
| 344 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 37,5168 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 418,5468 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2345 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,9310 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 18,1722 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 18,4653 |
|  |  | Total |  |  |
| 345 | CF51A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe | m2 | 58,6200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) |  |  |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 38,1030 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 419,1330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2931 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,9310 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 18,1722 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 18,4653 |
|  |  | Total |  |  |
| 346 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,7240 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 64,4820 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 8,7930 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0176 |
|  |  | Total |  |  |
| 347 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7586 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,7930 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9310 |
|  |  | Total |  |  |
| 348 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 26,3790 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,8620 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 61,8382 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0586 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0586 |
|  |  | Total |  |  |
| 349 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7586 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,7930 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9310 |
|  |  | Total |  |  |
| 350 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, | m2 | 58,6200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | executate manual VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32,2410 |
|  | 243011610380 | VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | kg | 23,4480 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5172 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 29,3100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,9310 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1172 |
|  |  | Total |  |  |
| 351 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 23,0600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 32,2840 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,9180 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 242,1300 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,6918 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1614 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,5534 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0922 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1845 |
|  |  | Total |  |  |
| 352 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +-5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 23,0600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,2240 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7672 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,5534 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0922 |
|  |  | Total |  |  |
| 353 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 23,0600 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0490 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 23,7564 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 86,1752 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 10,9466 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 465,8120 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0466 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2767 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,2306 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.8.4. Tavan |  |  |
| 354 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 21,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,9400 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 8,7150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 355 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 21,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 13,6500 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 149,9400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0840 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,0500 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 6,5100 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 6,6150 |
|  |  | Total |  |  |
| 356 | CF53A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 21,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 13,6500 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 150,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1050 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,0500 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 6,5100 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 6,6150 |
|  |  | Total |  |  |
| 357 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 21,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,2000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 23,1000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3,1500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0063 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 358 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 359 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 21,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 9,4500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 22,1529 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0210 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0210 |
|  |  | Total |  |  |
| 360 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 21,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,6300 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3,1500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 361 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 21,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 11,5500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 8,4000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,2600 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 10,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,0500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.8.5. Timplarie |  |  |
| 362 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 2,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,6260 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,5040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0260 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total |  |  |
| 363 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din | m2 | 1,8930 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv |  |  |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,6091 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1893 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,8930 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,5720 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9465 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3313 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,1358 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,8930 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0379 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  | 1.8.6. Diverse |  |  |
| 364 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0160 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 365 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de1500 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2822115700150 0 | Radiator 22 500x1500 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total |  |  |
| 366 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 8,2400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 367 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 368 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0160 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| 369 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 370 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 371 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 16,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 372 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3060 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0302 |
|  |  | Total |  |  |
| 373 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0050 |
|  |  | Total |  |  |
| 374 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2600 |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 3,0600 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 3,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 375 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3400 |
|  | 2521216717052 0 | Teava din material plastic 20 | m | 14,2800 |
|  | 2523156719432 0 | Cot din material plastic 20 | buc | 2,8000 |
|  | 2523156719452 0 | Teu din material plastic 20 | buc | 2,9400 |
|  | 2523156719462 0 | Reductie din material plastic 20 | buc | 0,5600 |
|  | 2523156719402 0 | Mufa din material plastic 20 | buc | 0,5600 |
|  | 2523156719532 0 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 14,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0840 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0280 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2884 |
|  |  | Total |  |  |
| 376 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de | m | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216720165 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 3,0900 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0120 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |
|  |  | Total |  |  |
| 377 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4800 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 378 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |
|  | 2523156721035 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 379 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721015 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 380 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0605 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0500 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0500 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0500 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0500 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0500 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0500 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 381 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0302 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Salonn 63 |  |  |  |  |
|  |  | 1.9. Salonn 58+60+61 |  |  |
|  |  | 1.9.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 382 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,1000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4410 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4410 |
|  |  | Total |  |  |
| 383 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm | m | 3,1000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,7200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9300 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,3906 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,6040 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,4882 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 3,7200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,9300 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 384 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 9,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,2760 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0930 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5580 |
|  |  | Total |  |  |
| 385 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,8000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,4820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4820 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1900 |
|  |  | Total |  |  |
| 386 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 12,6000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,8980 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8980 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,3780 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3780 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3780 |
|  |  | Total |  |  |
| 387 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,4000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,4600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,8200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6560 |
|  |  | Total |  |  |
| 388 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 389 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 23,0600 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 18,4480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,4480 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0692 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3459 |
|  |  | Total |  |  |
| 390 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 51,4600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,1752 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,7190 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,5730 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5146 |
|  |  | Total |  |  |
| 391 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 16,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,9680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1640 |
|  |  | Total |  |  |
| 392 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  |  | Total |  |  |
| 393 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,9000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6240 |
|  |  | Total |  |  |
| 394 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,8800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 2,5200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1848 |
|  |  | Total |  |  |
| 395 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 396 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7000 |
|  |  | Total |  |  |
| 397 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.2. Pardoseli |  |  |
| 398 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6400 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,5412 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 213,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,6888 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1640 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4920 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1968 |
|  |  | Total |  |  |
| 399 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 16,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3120 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,3608 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 141,0400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,4592 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1312 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1968 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0984 |
|  |  | Total |  |  |
| 400 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 16,4000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 32,8000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 19,5160 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 2,4723 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 5,7687 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 86,5305 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 16,8116 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 2,4723 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 18,1302 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - | m2 | 17,3061 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Armstrong" |  |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0247 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1640 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,1968 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,2800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.3. Pereti |  |  |
| 401 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 58,6200 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 8,2068 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 24,3273 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9310 |
|  |  | Total |  |  |
| 402 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 82,0680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,5860 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 615,5100 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 1,7586 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4103 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,4069 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2345 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4690 |
|  |  | Total |  |  |
| 403 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +-5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 23,4480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,0344 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,4069 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2345 |
|  |  | Total |  |  |
| 404 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7586 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,7930 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9310 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 405 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 37,5168 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 418,5468 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2345 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,9310 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 18,1722 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 18,4653 |
|  |  | Total |  |  |
| 406 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,7240 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 64,4820 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 8,7930 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0176 |
|  |  | Total |  |  |
| 407 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 26,3790 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,8620 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 61,8382 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0586 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0586 |
|  |  | Total |  |  |
| 408 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7586 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,7930 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9310 |
|  |  | Total |  |  |
| 409 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | m2 | 58,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32,2410 |
|  | 243011610380 | VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | kg | 23,4480 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5172 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 29,3100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,9310 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1172 |
|  |  | Total |  |  |
| 410 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 4,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,6000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 4,1208 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 14,9480 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,8988 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 80,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0081 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0480 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.4. Tavan |  |  |
| 411 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 16,4000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,2960 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 6,8060 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8200 |
|  |  | Total |  |  |
| 412 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 16,4000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10,6600 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 117,0960 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0656 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8200 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 5,0840 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 5,1660 |
|  |  | Total |  |  |
| 413 | CF53A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 16,4000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10,6600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 117,2600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0820 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8200 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 5,0840 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 5,1660 |
|  |  | Total |  |  |
| 414 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2800 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 18,0400 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,4600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0049 |
|  |  | Total |  |  |
| 415 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4920 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,4600 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8200 |
|  |  | Total |  |  |
| 416 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,4000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6400 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 17,3004 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0164 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0164 |
|  |  | Total |  |  |
| 417 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4920 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,4600 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8200 |
|  |  | Total |  |  |
| 418 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,0200 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 6,5600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,9840 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,8200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0328 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.5. Timplarie |  |  |
| 419 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 2,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,6260 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,5040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0260 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total |  |  |
| 420 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 2,9600 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,9536 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2072 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 2,9600 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11,8400 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,3912 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,4884 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,1840 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,3680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0592 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  | 1.9.6. Diverse |  |  |
| 421 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0160 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 422 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de1500 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2822115700150 0 | Radiator 22 500x1500 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total |  |  |
| 423 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 8,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 424 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 425 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0160 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| 426 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 427 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 428 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 16,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 429 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3060 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0302 |
|  |  | Total |  |  |
| 430 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0050 |
|  |  | Total |  |  |
| 431 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2600 |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 3,0600 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 3,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 432 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3400 |
|  | 2521216717052 0 | Teava din material plastic 20 | m | 14,2800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2523156719432 0 | Cot din material plastic 20 | buc | 2,8000 |
|  | 2523156719452 0 | Teu din material plastic 20 | buc | 2,9400 |
|  | 2523156719462 0 | Reductie din material plastic 20 | buc | 0,5600 |
|  | 2523156719402 0 | Mufa din material plastic 20 | buc | 0,5600 |
|  | 2523156719532 0 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 14,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0840 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0280 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2884 |
|  |  | Total |  |  |
| 433 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216720165 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 3,0900 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0120 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |
|  |  | Total |  |  |
| 434 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4800 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 435 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |
|  | 2523156721035 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 436 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721015 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 437 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0302 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Salonn 58+60+61 |  |  |  |  |
|  |  | 1.10. Salonn 55 |  |  |
|  |  | 1.10.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 438 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5,4000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1060 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2700 |
|  |  | Total |  |  |
| 439 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 5,4000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2160 |
|  |  | Total |  |  |
| 440 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
|  |  | Total |  |  |
| 441 | RpSC03B | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 442 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 443 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 32,9000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 26,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,3200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0987 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4935 |
|  |  | Total |  |  |
| 444 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 32,9000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,9480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,9350 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,6450 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3290 |
|  |  | Total |  |  |
| 445 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 5,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0540 |
|  |  | Total |  |  |
| 446 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
|  |  | Total |  |  |
| 447 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,8800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 2,5200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1848 |
|  |  | Total |  |  |
| 448 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 3,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,6000 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 449 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 3,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3500 |
|  |  | Total |  |  |
| 450 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,7740 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.10.2. Pardoseli |  |  |
| 451 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,2400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5400 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,1782 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 70,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,2268 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0540 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1620 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0648 |
|  |  | Total |  |  |
| 452 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 5,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4320 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,1188 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 46,4400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,1512 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0432 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0648 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0324 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 453 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 5,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 14,0940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5660 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 5,5620 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 21,8700 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,6200 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 108,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 4,8600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2430 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0648 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.10.3. Pereti |  |  |
| 454 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 32,9000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,6060 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 13,6535 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,6450 |
|  |  | Total |  |  |
| 455 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 32,9000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 46,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,8700 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 345,4500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,9870 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2303 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,7896 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1316 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2632 |
|  |  | Total |  |  |
| 456 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +-5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 32,9000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,9480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,7896 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1316 |
|  |  | Total |  |  |
| 457 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 32,9000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 54,2850 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 33,8936 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 122,9473 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 15,6176 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 664,5800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0665 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3948 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3290 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.10.4. Tavan |  |  |
| 458 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 5,4000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,7560 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 2,2410 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2700 |
|  |  | Total |  |  |
| 459 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 5,4000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,5100 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 38,5560 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0216 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2700 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 1,6740 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 1,7010 |
|  |  | Total |  |  |
| 460 | CF53A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 5,4000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,5100 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 38,6100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0270 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2700 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 1,6740 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 1,7010 |
|  |  | Total |  |  |
| 461 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 5,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0800 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 5,9400 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,8100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0016 |
|  |  | Total |  |  |
| 462 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1620 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,8100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2700 |
|  |  | Total |  |  |
| 463 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,4000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,4300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5400 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 5,6965 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0054 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0054 |
|  |  | Total |  |  |
| 464 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1620 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,8100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2700 |
|  |  | Total |  |  |
| 465 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,9700 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 2,1600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,3240 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,7000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0108 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.10.5. Timplarie |  |  |
| 466 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 2,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,6260 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,5040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0260 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total |  |  |
| 467 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,8930 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,6091 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1893 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,8930 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,5720 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9465 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3313 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,1358 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,8930 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0379 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  | 1.10.6. Diverse |  |  |
| 468 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0160 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 469 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0160 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| 470 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 471 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 472 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 16,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 473 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3060 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0302 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 474 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0050 |
|  |  | Total |  |  |
| 475 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2600 |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 3,0600 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 3,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 476 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3400 |
|  | 2521216717052 0 | Teava din material plastic 20 | m | 14,2800 |
|  | 2523156719432 0 | Cot din material plastic 20 | buc | 2,8000 |
|  | 2523156719452 0 | Teu din material plastic 20 | buc | 2,9400 |
|  | 2523156719462 0 | Reductie din material plastic 20 | buc | 0,5600 |
|  | 2523156719402 0 | Mufa din material plastic 20 | buc | 0,5600 |
|  | 2523156719532 0 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 14,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0840 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0280 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2884 |
|  |  | Total |  |  |
| 477 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216720165 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 3,0900 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0120 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |
|  |  | Total |  |  |
| 478 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4800 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 479 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |
|  | 2523156721035 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 480 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721015 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 481 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0605 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0500 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0500 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0500 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0500 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0500 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0500 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 482 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 0,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0000 |
|  | 2875114200790 | Cada de baie | buc | 0,0000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 0,0000 |
|  | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 0,0000 |
|  | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie | buc | 0,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 483 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0302 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Salonn 55 |  |  |  |  |
|  |  | 1.11. Salonn 67+69+68 |  |  |
|  |  | 1.11.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 484 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 3,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,6720 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,6720 |
|  |  | Total |  |  |
| 485 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 cm | m | 6,2000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 7,4400 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,8600 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,7812 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 5,2080 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,9765 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 7,4400 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 1,8600 |
|  |  | Total |  |  |
| 486 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 15,7300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,7636 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1573 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,9438 |
|  |  | Total |  |  |
| 487 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 1,7000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,6630 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6630 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0850 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0850 |
|  |  | Total |  |  |
| 488 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 7,9000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,8170 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8170 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,2370 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2370 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2370 |
|  |  | Total |  |  |
| 489 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 9,6000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,4400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,4800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3840 |
|  |  | Total |  |  |
| 490 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 3,0600 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,4480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4480 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0092 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0459 |
|  |  | Total |  |  |
| 491 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 43,2400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,1888 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,4860 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,1620 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4324 |
|  |  | Total |  |  |
| 492 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 9,6000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,1520 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4800 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 493 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  |  | Total |  |  |
| 494 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,9000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6240 |
|  |  | Total |  |  |
| 495 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,8800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 2,5200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1848 |
|  |  | Total |  |  |
| 496 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 497 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7000 |
|  |  | Total |  |  |
| 498 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.11.2. Pardoseli |  |  |
| 499 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 9,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,7600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9600 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,3168 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 124,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,4032 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0960 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2880 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1152 |
|  |  | Total |  |  |
| 500 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 9,6000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,7680 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,2112 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 82,5600 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,2688 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0768 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1152 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0576 |
|  |  | Total |  |  |
| 501 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 9,6000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 19,2000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 11,4240 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 1,4472 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 3,3768 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 50,6520 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 9,8410 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 1,4472 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 10,6128 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 10,1304 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0145 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0960 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,1152 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,9200 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.11.3. Pereti |  |  |
| 502 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 43,2400 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6,0536 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 17,9446 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,1620 |
|  |  | Total |  |  |
| 503 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 43,2400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 60,5360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,9720 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 454,0200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 1,2972 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3027 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,0378 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1730 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3459 |
|  |  | Total |  |  |
| 504 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +-5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 43,2400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17,2960 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,1888 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,0378 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1730 |
|  |  | Total |  |  |
| 505 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,2400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2972 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6,4860 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,1620 |
|  |  | Total |  |  |
| 506 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 43,2400 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 27,6736 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 308,7336 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1730 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat | h-ut | 2,1620 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | electric |  |  |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 13,4044 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 13,6206 |
|  |  | Total |  |  |
| 507 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 43,2400 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,6480 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 47,5640 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 6,4860 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0130 |
|  |  | Total |  |  |
| 508 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 43,2400 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 19,4580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,3240 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 45,6139 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0432 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0432 |
|  |  | Total |  |  |
| 509 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 43,2400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,2972 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6,4860 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,1620 |
|  |  | Total |  |  |
| 510 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | m2 | 43,2400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 23,7820 |
|  | 243011610380 | VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | kg | 17,2960 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,5944 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 21,6200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,1620 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0865 |
|  |  | Total |  |  |
| 511 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 4,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,6000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 4,1208 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 14,9480 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,8988 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 80,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0081 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0480 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.11.4. Tavan |  |  |
| 512 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 9,6000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,3440 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 3,9840 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,4800 |
|  |  | Total |  |  |
| 513 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 9,6000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 6,2400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 68,5440 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0384 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4800 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 2,9760 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 3,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 514 | CF53A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 9,6000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 6,2400 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 68,6400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0480 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4800 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 2,9760 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 3,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 515 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata | m2 | 9,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,9200 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 10,5600 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,4400 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0029 |
|  |  | Total |  |  |
| 516 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2880 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,4400 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,4800 |
|  |  | Total |  |  |
| 517 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 9,6000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 4,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,9600 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 10,1270 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0096 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0096 |
|  |  | Total |  |  |
| 518 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 9,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,2880 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,4400 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,4800 |
|  |  | Total |  |  |
| 519 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 9,6000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 5,2800 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 3,8400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,5760 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 4,8000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0192 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.11.5. Timplarie |  |  |
| 520 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 2,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,6260 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,5040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0260 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total |  |  |
| 521 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 1,4700 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,9702 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1029 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,4700 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 5,8800 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,6909 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,2426 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,5880 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,1760 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0294 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  | 1.11.6. Diverse |  |  |
| 522 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0160 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 523 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de1500 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2822115700150 0 | Radiator 22 500x1500 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total |  |  |
| 524 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul | m | 8,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | exterior de 32,0 mm. |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 8,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 525 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 526 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0160 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| 527 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 528 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 529 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 16,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 530 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3060 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0302 |
|  |  | Total |  |  |
| 531 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0050 |
|  |  | Total |  |  |
| 532 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2600 |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 3,0600 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 3,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 533 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3400 |
|  | 2521216717052 0 | Teava din material plastic 20 | m | 14,2800 |
|  | 2523156719432 0 | Cot din material plastic 20 | buc | 2,8000 |
|  | 2523156719452 0 | Teu din material plastic 20 | buc | 2,9400 |
|  | 2523156719462 0 | Reductie din material plastic 20 | buc | 0,5600 |
|  | 2523156719402 0 | Mufa din material plastic 20 | buc | 0,5600 |
|  | 2523156719532 0 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 14,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0840 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0280 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2884 |
|  |  | Total |  |  |
| 534 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216720165 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 3,0900 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0120 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |
|  |  | Total |  |  |
| 535 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4800 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 536 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |
|  | 2523156721035 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 537 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721015 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 538 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0302 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Salonn 67+69+68 |  |  |  |  |
|  |  | 1.12. Salonn 71 |  |  |
|  |  | 1.12.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 539 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 5,4000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,1060 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,1060 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2700 |
|  |  | Total |  |  |
| 540 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 5,4000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,8100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8100 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,2700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2160 |
|  |  | Total |  |  |
| 541 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,9500 |
|  |  | Total |  |  |
| 542 | RpSC03B | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 543 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 544 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 32,9000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 26,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,3200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0987 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4935 |
|  |  | Total |  |  |
| 545 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 32,9000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,9480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,9350 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,6450 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3290 |
|  |  | Total |  |  |
| 546 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 5,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,6480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2700 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0540 |
|  |  | Total |  |  |
| 547 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,2200 |
|  |  | Total |  |  |
| 548 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,8800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 2,5200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1848 |
|  |  | Total |  |  |
| 549 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 3,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 550 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 3,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,3500 |
|  |  | Total |  |  |
| 551 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 3,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,7740 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.12.2. Pardoseli |  |  |
| 552 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 5,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,2400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5400 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,1782 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 70,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,2268 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0540 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1620 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0648 |
|  |  | Total |  |  |
| 553 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 5,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4320 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,1188 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 46,4400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,1512 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0432 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0648 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0324 |
|  |  | Total |  |  |
| 554 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 5,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 14,0940 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5660 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 5,5620 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 21,8700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,6200 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 108,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 4,8600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2430 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0648 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.12.3. Pereti |  |  |
| 555 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 32,9000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 4,6060 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 13,6535 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,6450 |
|  |  | Total |  |  |
| 556 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 32,9000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 46,0600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,8700 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 345,4500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,9870 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2303 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,7896 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1316 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2632 |
|  |  | Total |  |  |
| 557 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +-5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 32,9000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,9480 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,7896 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1316 |
|  |  | Total |  |  |
| 558 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 32,9000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 54,2850 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 33,8936 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 122,9473 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 15,6176 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 664,5800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0665 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3948 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3290 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.12.4. Tavan |  |  |
| 559 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 5,4000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,7560 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 2,2410 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2700 |
|  |  | Total |  |  |
| 560 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 5,4000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,5100 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 38,5560 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0216 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2700 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 1,6740 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 1,7010 |
|  |  | Total |  |  |
| 561 | CF53A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 5,4000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3,5100 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 38,6100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0270 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2700 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 1,6740 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 1,7010 |
|  |  | Total |  |  |
| 562 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu | m2 | 5,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,0800 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 5,9400 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,8100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0016 |
|  |  | Total |  |  |
| 563 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1620 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,8100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2700 |
|  |  | Total |  |  |
| 564 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 5,4000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 2,4300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5400 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 5,6965 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0054 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0054 |
|  |  | Total |  |  |
| 565 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 5,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1620 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,8100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,2700 |
|  |  | Total |  |  |
| 566 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 5,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,9700 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 2,1600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,3240 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,7000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,2700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0108 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.12.5. Timplarie |  |  |
| 567 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 2,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,6260 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,5040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0260 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total |  |  |
| 568 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,8930 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,6091 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1893 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,8930 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,5720 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9465 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3313 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,1358 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,8930 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0379 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  | 1.12.6. Diverse |  |  |
| 569 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0160 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 570 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0160 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| 571 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire | buc | 2,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 572 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 573 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 16,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 574 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3060 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0302 |
|  |  | Total |  |  |
| 575 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0050 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 576 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2600 |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 3,0600 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 3,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 577 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3400 |
|  | 2521216717052 0 | Teava din material plastic 20 | m | 14,2800 |
|  | 2523156719432 0 | Cot din material plastic 20 | buc | 2,8000 |
|  | 2523156719452 0 | Teu din material plastic 20 | buc | 2,9400 |
|  | 2523156719462 0 | Reductie din material plastic 20 | buc | 0,5600 |
|  | 2523156719402 0 | Mufa din material plastic 20 | buc | 0,5600 |
|  | 2523156719532 0 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 14,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0840 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0280 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2884 |
|  |  | Total |  |  |
| 578 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216720165 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 3,0900 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0120 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |
|  |  | Total |  |  |
| 579 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4800 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 580 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |
|  | 2523156721035 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 581 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721015 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 582 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0605 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0500 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0500 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0500 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0500 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0500 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0500 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 583 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 0,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,0000 |
|  | 2875114200790 | Cada de baie | buc | 0,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 0,0000 |
|  | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 0,0000 |
|  | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie | buc | 0,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 584 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0302 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Salonn 71 |  |  |  |  |
|  |  | 1.13. Salonn 72 |  |  |
|  |  | 1.13.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 585 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,2000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,5760 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5760 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,3360 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3360 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3360 |
|  |  | Total |  |  |
| 586 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 11,2000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4480 |
|  |  | Total |  |  |
| 587 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 3,0600 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 2,4480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4480 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0092 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0459 |
|  |  | Total |  |  |
| 588 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 44,9800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5,3976 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6,7470 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,2490 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4498 |
|  |  | Total |  |  |
| 589 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 11,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,3440 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1120 |
|  |  | Total |  |  |
| 590 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  |  | Total |  |  |
| 591 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,9000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6240 |
|  |  | Total |  |  |
| 592 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,8800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 2,5200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1848 |
|  |  | Total |  |  |
| 593 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 594 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7000 |
|  |  | Total |  |  |
| 595 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.13.2. Pardoseli |  |  |
| 596 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 11,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,7200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1200 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,3696 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 145,6000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,4704 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1120 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3360 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1344 |
|  |  | Total |  |  |
| 597 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 11,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 4,4800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,8960 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,2464 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 96,3200 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,3136 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0896 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1344 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0672 |
|  |  | Total |  |  |
| 598 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 11,2000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 22,4000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 13,3280 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 1,6884 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 3,9396 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 59,0940 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 11,4811 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 1,6884 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 12,3816 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 11,8188 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0169 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1120 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,1344 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.13.3. Pereti |  |  |
| 599 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 44,9800 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 6,2972 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 18,6667 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,2490 |
|  |  | Total |  |  |
| 600 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 44,9800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 62,9720 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,4940 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 472,2900 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 1,3494 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3149 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,0795 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1799 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3598 |
|  |  | Total |  |  |
| 601 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +-5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 44,9800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 17,9920 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3976 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,0795 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1799 |
|  |  | Total |  |  |
| 602 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,9800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,3494 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6,7470 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,2490 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 603 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 44,9800 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 28,7872 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 321,1572 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1799 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,2490 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 13,9438 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 14,1687 |
|  |  | Total |  |  |
| 604 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 44,9800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,9960 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 49,4780 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 6,7470 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0135 |
|  |  | Total |  |  |
| 605 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 44,9800 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 20,2410 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,4980 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 47,4494 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0450 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0450 |
|  |  | Total |  |  |
| 606 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 44,9800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,3494 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 6,7470 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,2490 |
|  |  | Total |  |  |
| 607 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | m2 | 44,9800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 24,7390 |
|  | 243011610380 | VOPSEA REZISTENTA LA | kg | 17,9920 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | PRELUCRARE CU ANTISEPTICI |  |  |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,6988 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 22,4900 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,2490 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0900 |
|  |  | Total |  |  |
| 608 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 4,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,6000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 4,1208 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 14,9480 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,8988 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 80,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0081 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0480 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.13.4. Tavan |  |  |
| 609 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 11,2000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,5680 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 4,6480 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5600 |
|  |  | Total |  |  |
| 610 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 11,2000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 7,2800 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 79,9680 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0448 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,5600 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 3,4720 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 3,5280 |
|  |  | Total |  |  |
| 611 | CF53A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 11,2000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 7,2800 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 80,0800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0560 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,5600 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 3,4720 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 3,5280 |
|  |  | Total |  |  |
| 612 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,2000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,2400 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 12,3200 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,6800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0034 |
|  |  | Total |  |  |
| 613 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3360 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,6800 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5600 |
|  |  | Total |  |  |
| 614 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,2000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5,0400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1200 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 11,8149 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0112 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0112 |
|  |  | Total |  |  |
| 615 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3360 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,6800 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,5600 |
|  |  | Total |  |  |
| 616 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 6,1600 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 4,4800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,6720 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 5,6000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,5600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0224 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.13.5. Diverse |  |  |
| 617 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 2,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,6260 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,5040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0260 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total |  |  |
| 618 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0160 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 619 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de1500 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2822115700150 0 | Radiator 22 500x1500 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total |  |  |
| 620 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 8,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 621 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul | m | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 622 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0160 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| 623 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 624 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 625 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 16,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 626 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3060 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0302 |
|  |  | Total |  |  |
| 627 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0050 |
|  |  | Total |  |  |
| 628 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2600 |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 3,0600 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 3,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 629 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3400 |
|  | 2521216717052 0 | Teava din material plastic 20 | m | 14,2800 |
|  | 2523156719432 0 | Cot din material plastic 20 | buc | 2,8000 |
|  | 2523156719452 0 | Teu din material plastic 20 | buc | 2,9400 |
|  | 2523156719462 0 | Reductie din material plastic 20 | buc | 0,5600 |
|  | 2523156719402 0 | Mufa din material plastic 20 | buc | 0,5600 |
|  | 2523156719532 0 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 14,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0840 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0280 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2884 |
|  |  | Total |  |  |
| 630 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216720165 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 3,0900 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0120 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |
|  |  | Total |  |  |
| 631 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4800 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 632 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |
|  | 2523156721035 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 633 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721015 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 634 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0302 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |
| Total Salonn 72 |  |  |  |  |
|  |  | 1.14. Salonn 66+65 |  |  |
|  |  | 1.14.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 635 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,1000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4410 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4410 |
|  |  | Total |  |  |
| 636 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,8000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,4820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4820 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1900 |
|  |  | Total |  |  |
| 637 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,8000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,5700 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5700 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1520 |
|  |  | Total |  |  |
| 638 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 639 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 640 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 32,7000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 26,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,1600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0981 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,4905 |
|  |  | Total |  |  |
| 641 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 32,7000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,9240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,9050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,6350 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3270 |
|  |  | Total |  |  |
| 642 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 3,8000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,4560 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,5700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0380 |
|  |  | Total |  |  |
| 643 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  |  | Total |  |  |
| 644 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,8800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 2,5200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1848 |
|  |  | Total |  |  |
| 645 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 4,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,8000 |
|  |  | Total |  |  |
| 646 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 4,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,8000 |
|  |  | Total |  |  |
| 647 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 4,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,0320 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.14.2. Pardoseli |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 648 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,8000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 2,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,1254 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 49,4000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,1596 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0380 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1140 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0456 |
|  |  | Total |  |  |
| 649 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 3,8000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 1,5200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3040 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0836 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 32,6800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,1064 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0304 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0456 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0228 |
|  |  | Total |  |  |
| 650 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 3,8000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 7,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,5220 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 0,5729 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 1,3366 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 20,0497 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 3,8954 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 0,5729 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 4,2009 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 4,0099 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0057 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0380 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,0456 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,7600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 651 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 3,8000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9,9180 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,1020 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 3,9140 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 15,3900 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,1400 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 76,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 3,4200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1710 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0456 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.14.3. Pereti |  |  |
| 652 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 32,7000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 45,7800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,8100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 343,3500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,9810 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2289 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,7848 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1308 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2616 |
|  |  | Total |  |  |
| 653 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +-5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 32,7000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,9240 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,7848 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1308 |
|  |  | Total |  |  |
| 654 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 32,7000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 53,9550 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 33,6875 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 122,1999 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 15,5227 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 660,5400 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0661 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3924 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3270 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.14.4. Tavan |  |  |
| 655 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 3,8000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0,5320 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 1,5770 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1900 |
|  |  | Total |  |  |
| 656 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 3,8000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,4700 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 27,1320 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0152 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1900 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 1,1780 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 1,1970 |
|  |  | Total |  |  |
| 657 | CF53A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 3,8000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 2,4700 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 27,1700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0190 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1900 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 1,1780 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 1,1970 |
|  |  | Total |  |  |
| 658 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din | m2 | 3,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,7600 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 4,1800 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0,5700 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0011 |
|  |  | Total |  |  |
| 659 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,8000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1140 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,5700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1900 |
|  |  | Total |  |  |
| 660 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 3,8000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 1,7100 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3800 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 4,0086 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0038 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0038 |
|  |  | Total |  |  |
| 661 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 3,8000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,1140 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0,5700 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,1900 |
|  |  | Total |  |  |
| 662 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 3,8000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2,0900 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 1,5200 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,2280 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,9000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1900 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0076 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.14.5. Timplarie |  |  |
| 663 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase | m | 2,6000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | plastice |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,6260 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,5040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0260 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total |  |  |
| 664 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,8930 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,6091 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1893 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,8930 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,5720 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9465 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3313 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,1358 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,8930 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0379 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  | 1.14.6. Diverse |  |  |
| 665 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0160 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 666 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de1500 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2822115700150 0 | Radiator 22 500x1500 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 667 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 8,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 668 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 669 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0160 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| 670 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 671 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 672 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de | buc | 16,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | caramida |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 16,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 673 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3060 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0302 |
|  |  | Total |  |  |
| 674 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0050 |
|  |  | Total |  |  |
| 675 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2600 |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 3,0600 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 3,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 676 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3400 |
|  | 2521216717052 0 | Teava din material plastic 20 | m | 14,2800 |
|  | 2523156719432 0 | Cot din material plastic 20 | buc | 2,8000 |
|  | 2523156719452 0 | Teu din material plastic 20 | buc | 2,9400 |
|  | 2523156719462 0 | Reductie din material plastic 20 | buc | 0,5600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2523156719402 0 | Mufa din material plastic 20 | buc | 0,5600 |
|  | 2523156719532 0 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 14,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0840 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0280 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2884 |
|  |  | Total |  |  |
| 677 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216720165 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 3,0900 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0120 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |
|  |  | Total |  |  |
| 678 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4800 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 679 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |
|  | 2523156721035 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 680 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721015 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 681 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0605 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0500 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0500 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0500 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0500 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0500 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0500 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 682 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0302 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Salonn 66+65 |  |  |  |  |
|  |  | 1.15. Salonn28 |  |  |
|  |  | 1.15.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 683 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,1000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4410 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4410 |
|  |  | Total |  |  |
| 684 | RCsB22A | Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de pina la 15 | m | 3,1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | cm |  |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,7200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,9300 |
|  | 2881116002700 | Disc abraziv | buc | 0,3906 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,6040 |
|  | 2735725900970 | Electrozi sudura cu D = 3,25 mm | kg | 0,4882 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; | h-ut | 3,7200 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,9300 |
|  |  | Total |  |  |
| 685 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 9,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,2760 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0930 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5580 |
|  |  | Total |  |  |
| 686 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3,8000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,4820 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4820 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1900 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1900 |
|  |  | Total |  |  |
| 687 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 12,6000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,8980 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8980 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,3780 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3780 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3780 |
|  |  | Total |  |  |
| 688 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 16,4000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,4600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4600 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,8200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,6560 |
|  |  | Total |  |  |
| 689 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 690 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 23,0600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 18,4480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,4480 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0692 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3459 |
|  |  | Total |  |  |
| 691 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 51,4600 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,1752 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,7190 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,5730 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5146 |
|  |  | Total |  |  |
| 692 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 16,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,9680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1640 |
|  |  | Total |  |  |
| 693 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |
|  |  | Total |  |  |
| 694 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,9000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6240 |
|  |  | Total |  |  |
| 695 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,8800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 2,5200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1848 |
|  |  | Total |  |  |
| 696 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 697 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7000 |
|  |  | Total |  |  |
| 698 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.15.2. Pardoseli |  |  |
| 699 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 9,8400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6400 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,5412 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 213,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,6888 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1640 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4920 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1968 |
|  |  | Total |  |  |
| 700 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 16,4000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 6,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3120 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,3608 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 141,0400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,4592 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1312 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1968 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0984 |
|  |  | Total |  |  |
| 701 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 16,4000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 32,8000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 19,5160 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 2,4723 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 5,7687 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 86,5305 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 16,8116 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 2,4723 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 18,1302 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 17,3061 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0247 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1640 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,1968 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,2800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.15.3. Pereti |  |  |
| 702 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 58,6200 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 8,2068 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 24,3273 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9310 |
|  |  | Total |  |  |
| 703 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 82,0680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 17,5860 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 615,5100 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 1,7586 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,4103 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,4069 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2345 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4690 |
|  |  | Total |  |  |
| 704 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +-5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 23,4480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,0344 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 1,4069 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2345 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 705 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7586 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,7930 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9310 |
|  |  | Total |  |  |
| 706 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 37,5168 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 418,5468 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2345 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,9310 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 18,1722 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 18,4653 |
|  |  | Total |  |  |
| 707 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,7240 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 64,4820 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 8,7930 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0176 |
|  |  | Total |  |  |
| 708 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 26,3790 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,8620 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 61,8382 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0586 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0586 |
|  |  | Total |  |  |
| 709 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7586 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,7930 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9310 |
|  |  | Total |  |  |
| 710 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, | m2 | 58,6200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32,2410 |
|  | 243011610380 | VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | kg | 23,4480 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5172 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 29,3100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,9310 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1172 |
|  |  | Total |  |  |
| 711 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 4,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,6000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 4,1208 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 14,9480 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,8988 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 80,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0081 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0480 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.15.4. Tavan |  |  |
| 712 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 16,4000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,2960 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 6,8060 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8200 |
|  |  | Total |  |  |
| 713 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 16,4000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10,6600 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 117,0960 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0656 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8200 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 5,0840 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 5,1660 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 714 | CF53A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 16,4000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 10,6600 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 117,2600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0820 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,8200 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 5,0840 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 5,1660 |
|  |  | Total |  |  |
| 715 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 16,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,2800 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 18,0400 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,4600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0049 |
|  |  | Total |  |  |
| 716 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4920 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,4600 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8200 |
|  |  | Total |  |  |
| 717 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,4000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 7,3800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,6400 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 17,3004 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0164 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0164 |
|  |  | Total |  |  |
| 718 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 16,4000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,4920 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,4600 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,8200 |
|  |  | Total |  |  |
| 719 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza | m2 | 16,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual |  |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,0200 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 6,5600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,9840 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,2000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,8200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0328 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.15.5. Timplarie |  |  |
| 720 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 2,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,6260 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,5040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0260 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total |  |  |
| 721 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 2,9600 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 1,9536 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2072 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 2,9600 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 11,8400 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 1,3912 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,4884 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,1840 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 2,3680 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0592 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  | 1.15.6. Diverse |  |  |
| 722 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0160 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 723 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de1500 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2822115700150 0 | Radiator 22 500x1500 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total |  |  |
| 724 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 8,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 725 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 726 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0160 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| 727 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 728 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 729 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 16,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 730 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3060 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0302 |
|  |  | Total |  |  |
| 731 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0050 |
|  |  | Total |  |  |
| 732 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 3,0600 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 3,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 733 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3400 |
|  | 2521216717052 0 | Teava din material plastic 20 | m | 14,2800 |
|  | 2523156719432 0 | Cot din material plastic 20 | buc | 2,8000 |
|  | 2523156719452 0 | Teu din material plastic 20 | buc | 2,9400 |
|  | 2523156719462 0 | Reductie din material plastic 20 | buc | 0,5600 |
|  | 2523156719402 0 | Mufa din material plastic 20 | buc | 0,5600 |
|  | 2523156719532 0 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 14,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0840 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0280 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2884 |
|  |  | Total |  |  |
| 734 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216720165 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 3,0900 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0120 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |
|  |  | Total |  |  |
| 735 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4800 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 736 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |
|  | 2523156721035 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, | buc | 4,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare |  |  |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 737 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721015 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 738 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0302 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Salonn28 |  |  |  |  |
|  |  | 1.16. Salonn 52 |  |  |
|  |  | 1.16.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 739 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 18,1000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 4,1630 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,1630 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,5430 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5430 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,5430 |
|  |  | Total |  |  |
| 740 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 18,1000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,7150 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7150 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,9050 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,7240 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 741 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 742 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 17,6000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 14,0800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 14,0800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0528 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,2640 |
|  |  | Total |  |  |
| 743 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,0344 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,7930 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 2,9310 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5862 |
|  |  | Total |  |  |
| 744 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 16,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,9680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,8200 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1640 |
|  |  | Total |  |  |
| 745 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 3,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,6600 |
|  |  | Total |  |  |
| 746 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,9000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6240 |
|  |  | Total |  |  |
| 747 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,8800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 2,5200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1848 |
|  |  | Total |  |  |
| 748 | TrB01B1- | Transportul materialelor din grupa1-3 | t | 6,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m |  |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 749 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7000 |
|  |  | Total |  |  |
| 750 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.16.2. Pardoseli |  |  |
| 751 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 18,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 10,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,5940 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 234,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,7560 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,5400 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2160 |
|  |  | Total |  |  |
| 752 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 18,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,4400 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,3960 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 154,8000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,5040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1440 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2160 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1080 |
|  |  | Total |  |  |
| 753 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 18,0000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 36,0000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 21,4200 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 2,7135 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 6,3315 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 94,9725 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 18,4518 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 2,7135 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 19,8990 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 18,9945 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0271 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1800 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,2160 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.16.3. Pereti |  |  |
| 754 | CD56A | Executarea peretilor despartitori monostrat din placi din ipsos cu gr.10 cm, in incaperi cu inaltime: pina la 4 m | 100m2 | 0,0211 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,8990 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1441 |
|  | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 0,1688 |
|  | 2662102701901 | Placi din ipsos | m2 | 1,9201 |
|  | 2873145887002 | Cuie | kg | 0,0084 |
|  | 31771 | Carton gudronat | m2 | 0,1266 |
|  | 2710602000080 | Armatura A1 | kg | 0,2743 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0051 |
|  | 2010102918804 | Cherestea, rasin., calitatea IV | m3 | 0,0021 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 12,0270 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,0127 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,0452 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,0762 |
|  |  | Total |  |  |
| 755 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 58,6200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 8,2068 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 24,3273 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9310 |
|  |  | Total |  |  |
| 756 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 37,5168 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 418,5468 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2345 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,9310 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 18,1722 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 18,4653 |
|  |  | Total |  |  |
| 757 | CF51A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 38,1030 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 419,1330 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2931 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,9310 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 18,1722 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 18,4653 |
|  |  | Total |  |  |
| 758 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 58,6200 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 11,7240 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 64,4820 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 8,7930 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0176 |
|  |  | Total |  |  |
| 759 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7586 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,7930 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9310 |
|  |  | Total |  |  |
| 760 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de | m2 | 58,6200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor |  |  |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 26,3790 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,8620 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 61,8382 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0586 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0586 |
|  |  | Total |  |  |
| 761 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 58,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,7586 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,7930 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,9310 |
|  |  | Total |  |  |
| 762 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | m2 | 58,6200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 32,2410 |
|  | 243011610380 | VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | kg | 23,4480 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,5172 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 29,3100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,9310 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1172 |
|  |  | Total |  |  |
| 763 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 4,0000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,6000 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 4,1208 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 14,9480 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 1,8988 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 80,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0081 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0480 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.16.4. Tavan |  |  |
| 764 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart | m2 | 18,1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 2,5340 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 7,5115 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9050 |
|  |  | Total |  |  |
| 765 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 18,1000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 11,7650 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 129,2340 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0724 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,9050 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 5,6110 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 5,7015 |
|  |  | Total |  |  |
| 766 | CF53A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 18,1000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 11,7650 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 129,4150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0905 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,9050 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 5,6110 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 5,7015 |
|  |  | Total |  |  |
| 767 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 18,1000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3,6200 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 19,9100 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 2,7150 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0054 |
|  |  | Total |  |  |
| 768 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,1000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5430 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,7150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9050 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 769 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 18,1000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 8,1450 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,8100 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 19,0937 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0181 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0181 |
|  |  | Total |  |  |
| 770 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 18,1000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5430 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 2,7150 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,9050 |
|  |  | Total |  |  |
| 771 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 18,1000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 9,9550 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 7,2400 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,0860 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 9,0500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,9050 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0362 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.16.5. Diverse |  |  |
| 772 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 2,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,6260 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,5040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0260 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total |  |  |
| 773 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0160 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 774 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de1500 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2822115700150 0 | Radiator 22 500x1500 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total |  |  |
| 775 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 8,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 776 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 777 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0160 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| 778 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 779 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind | buc | 4,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | diametrul de 3/4" ...1" |  |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 780 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 16,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 781 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3060 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0302 |
|  |  | Total |  |  |
| 782 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0050 |
|  |  | Total |  |  |
| 783 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2600 |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 3,0600 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 3,0600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 784 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,4800 |
|  | 2521216717052 0 | Teava din material plastic 20 | m | 8,1600 |
|  | 2523156719432 0 | Cot din material plastic 20 | buc | 1,6000 |
|  | 2523156719452 0 | Teu din material plastic 20 | buc | 1,6800 |
|  | 2523156719462 0 | Reductie din material plastic 20 | buc | 0,3200 |
|  | 2523156719402 0 | Mufa din material plastic 20 | buc | 0,3200 |
|  | 2523156719532 0 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 8,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0480 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0160 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,1648 |
|  |  | Total |  |  |
| 785 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,5000 |
|  | 2521216720165 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 2,0600 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0080 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 786 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4800 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 787 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,4400 |
|  | 2523156721035 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 2,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 788 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721015 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 789 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0302 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Salonn 52 |  |  |  |  |
|  |  | 1.17. Salonn 29 |  |  |
|  |  | 1.17.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 790 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,1000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4410 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4410 |
|  |  | Total |  |  |
| 791 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 1,2000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 0,4680 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4680 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 792 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 11,8000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 2,7140 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,7140 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0,3540 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3540 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3540 |
|  |  | Total |  |  |
| 793 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 12,8000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1,9200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9200 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,6400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,5120 |
|  |  | Total |  |  |
| 794 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 795 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 796 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 23,0600 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 18,4480 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 18,4480 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0692 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3459 |
|  |  | Total |  |  |
| 797 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 81,6300 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 9,7956 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,2445 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 4,0815 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,8163 |
|  |  | Total |  |  |
| 798 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 12,8000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1,5360 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,9200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6400 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,1280 |
|  |  | Total |  |  |
| 799 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 2,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 800 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 3,9000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6240 |
|  |  | Total |  |  |
| 801 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 8,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 2,8800 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 2,5200 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1848 |
|  |  | Total |  |  |
| 802 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 7,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 803 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 6,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,7000 |
|  |  | Total |  |  |
| 804 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 1,5480 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.17.2. Pardoseli |  |  |
| 805 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 12,8000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,2800 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,4224 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 166,4000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,5376 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1280 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3840 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1536 |
|  |  | Total |  |  |
| 806 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 12,8000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5,1200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,0240 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,2816 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 110,0800 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,3584 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1024 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1536 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,0768 |
|  |  | Total |  |  |
| 807 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 11,8000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 23,6000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 14,0420 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 1,7789 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 4,1506 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 62,2598 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 12,0962 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 1,7789 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 13,0449 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 12,4519 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0178 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,1180 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,1416 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2,3600 |
|  |  | Total |  |  |
| 808 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 1,2000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3,1320 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3480 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 1,2360 |
|  | 2664102102010 1 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 4,8600 |
|  | 2430226100000 | Fuga | kg | 0,3600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  |  |  |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 24,0000 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 1,0800 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0540 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,0144 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.17.3. Pereti |  |  |
| 809 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 54,9000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 7,6860 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 22,7835 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,7450 |
|  |  | Total |  |  |
| 810 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 54,9000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 35,1360 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 391,9860 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2196 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,7450 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 17,0190 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 17,2935 |
|  |  | Total |  |  |
| 811 | CF51A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 54,9000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 35,6850 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 392,5350 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2745 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,7450 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 17,0190 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 17,2935 |
|  |  | Total |  |  |
| 812 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 54,9000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 10,9800 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 60,3900 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 8,2350 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0165 |
|  |  | Total |  |  |
| 813 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,9000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6470 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,2350 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,7450 |
|  |  | Total |  |  |
| 814 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 54,9000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 24,7050 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,4900 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 57,9140 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0549 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0549 |
|  |  | Total |  |  |
| 815 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 54,9000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,6470 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 8,2350 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 2,7450 |
|  |  | Total |  |  |
| 816 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | m2 | 54,9000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 30,1950 |
|  | 243011610380 | VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | kg | 21,9600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 3,2940 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 27,4500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 2,7450 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1098 |
|  |  | Total |  |  |
| 817 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 30,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 42,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,1200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 319,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,9120 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2128 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,7296 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1216 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2432 |
|  |  | Total |  |  |
| 818 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +-5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 30,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,6480 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,7296 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1216 |
|  |  | Total |  |  |
| 819 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 30,4000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 50,1600 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 31,3181 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 113,6048 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 14,4309 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 614,0800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0614 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3648 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3040 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.17.4. Tavan |  |  |
| 820 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 13,0000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 1,8200 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 5,3950 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,6500 |
|  |  | Total |  |  |
| 821 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 13,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 8,4500 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 92,8200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0520 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6500 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 4,0300 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 4,0950 |
|  |  | Total |  |  |
| 822 | CF53A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 13,0000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 8,4500 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 92,9500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0650 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,6500 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 4,0300 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 4,0950 |
|  |  | Total |  |  |
| 823 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 13,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 2,6000 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 14,3000 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 1,9500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0039 |
|  |  | Total |  |  |
| 824 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,9500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,6500 |
|  |  | Total |  |  |
| 825 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 13,0000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,3000 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 13,7137 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0130 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0130 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 826 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 13,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,3900 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1,9500 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0,6500 |
|  |  | Total |  |  |
| 827 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 13,0000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 7,1500 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 5,2000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,7800 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6,5000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0260 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.17.5. Timplarie |  |  |
| 828 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 2,6000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,9100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2600 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 2,6260 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 10,5040 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0260 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,1300 |
|  |  | Total |  |  |
| 829 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,8930 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,6091 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1893 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,8930 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,5720 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9465 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3313 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,1358 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,8930 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0379 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  | 1.17.6. Diverse |  |  |
| 830 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,3200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0160 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 831 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de1500 mm | buc | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6500 |
|  | 2822115700150 0 | Radiator 22 500x1500 | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0040 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0080 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,0500 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 4,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total |  |  |
| 832 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 8,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| 833 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 834 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4200 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 2,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0400 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0160 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0420 |
|  |  | Total |  |  |
| 835 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3600 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0240 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 836 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 4,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0800 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1600 |
|  |  | Total |  |  |
| 837 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 3,2000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 16,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,8000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 16,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 16,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 16,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1,6000 |
|  |  | Total |  |  |
| 838 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,9000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 1,0302 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 1,0200 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1,0200 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,3060 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 1,0302 |
|  |  | Total |  |  |
| 839 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 1,0050 |
|  |  | Total |  |  |
| 840 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,2600 |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 3,0600 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 3,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 841 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 14,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,3400 |
|  | 2521216717052 0 | Teava din material plastic 20 | m | 14,2800 |
|  | 2523156719432 0 | Cot din material plastic 20 | buc | 2,8000 |
|  | 2523156719452 0 | Teu din material plastic 20 | buc | 2,9400 |
|  | 2523156719462 0 | Reductie din material plastic 20 | buc | 0,5600 |
|  | 2523156719402 0 | Mufa din material plastic 20 | buc | 0,5600 |
|  | 2523156719532 0 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 14,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0840 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0280 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,2884 |
|  |  | Total |  |  |
| 842 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216720165 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 3,0900 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0120 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |
|  |  | Total |  |  |
| 843 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4800 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 844 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |
|  | 2523156721035 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 845 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721015 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 846 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0605 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0500 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0500 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0500 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0500 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0500 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0500 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0500 |
|  |  | Total |  |  |
| 847 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | din zidarie de caramida sau b.c.a. |  |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 1,0302 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 4,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Salonn 29 |  |  |  |  |
|  |  | 1.18. Salonn 12.14 |  |  |
|  |  | 1.18.1. Lucrari de demolare |  |  |
| 848 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,1000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,4410 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,4410 |
|  |  | Total |  |  |
| 849 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 35,9000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 8,2570 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 8,2570 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 1,0770 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,0770 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 1,0770 |
|  |  | Total |  |  |
| 850 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 35,9000 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5,3850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3850 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 1,7950 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,4360 |
|  |  | Total |  |  |
| 851 | RpSC11A | Demontarea unui spalator pentru vase cu picurator, din fonta, tabla emailata sau inox | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 852 | RpCM33 A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 6,0000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 4,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,8000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0180 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0900 |
|  |  | Total |  |  |
| 853 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 138,5800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16,6296 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20,7870 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6,9290 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,3858 |
|  |  | Total |  |  |
| 854 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 35,9000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 4,3080 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,3850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,7950 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,3590 |
|  |  | Total |  |  |
| 855 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 5,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1,1000 |
|  |  | Total |  |  |
| 856 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 7,8000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 1,2480 |
|  |  | Total |  |  |
| 857 | RpIC18A | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8"-3/4" | m | 16,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 5,7600 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 5,0400 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,3696 |
|  |  | Total |  |  |
| 858 | TrB01B1-6 | Transportul materialelor din grupa1-3 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 60 m | t | 14,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 16,8000 |
|  |  | Total |  |  |
| 859 | TrI1AA02 C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 14,0000 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,3000 |
|  |  | Total |  |  |
| 860 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu | t | 14,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,6120 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Lucrari de demolare |  |  |  |  |
|  |  | 1.18.2. Pardoseli |  |  |
| 861 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 35,9000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 21,5400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5900 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,1847 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 466,7000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 1,5078 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3590 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,0770 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,4308 |
|  |  | Total |  |  |
| 862 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 35,9000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 14,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,8720 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,7898 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 308,7400 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 1,0052 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2872 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,4308 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2154 |
|  |  | Total |  |  |
| 863 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 35,9000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 71,8000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 42,7210 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 5,4119 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 12,6278 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 189,4174 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 36,8011 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 5,4119 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 39,6875 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 37,8835 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0541 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3590 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,4308 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,1800 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pardoseli |  |  |  |  |
|  |  | 1.18.3. Pereti |  |  |
| 864 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 138,5800 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 19,4012 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 57,5107 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,9290 |
|  |  | Total |  |  |
| 865 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 138,5800 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 88,6912 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 989,4612 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,5543 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 6,9290 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 42,9598 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 43,6527 |
|  |  | Total |  |  |
| 866 | CF51A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 138,5800 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 90,0770 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 990,8470 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6929 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 6,9290 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 42,9598 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 43,6527 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 867 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 138,5800 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 27,7160 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 152,4380 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 20,7870 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0416 |
|  |  | Total |  |  |
| 868 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 138,5800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,1574 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 20,7870 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,9290 |
|  |  | Total |  |  |
| 869 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 138,5800 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 62,3610 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13,8580 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 146,1880 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1386 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1386 |
|  |  | Total |  |  |
| 870 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 138,5800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,1574 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 20,7870 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6,9290 |
|  |  | Total |  |  |
| 871 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | m2 | 138,5800 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 76,2190 |
|  | 243011610380 | VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | kg | 55,4320 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 8,3148 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 69,2900 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 6,9290 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2772 |
|  |  | Total |  |  |
| 872 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare | m2 | 30,4000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 42,5600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 9,1200 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 319,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,9120 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2128 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,7296 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1216 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,2432 |
|  |  | Total |  |  |
| 873 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +-5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 30,4000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 12,1600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,6480 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 0,7296 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,1216 |
|  |  | Total |  |  |
| 874 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 | 30,4000 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 50,1600 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 31,3181 |
|  | 2664102102013 | Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat) | kg | 113,6048 |
|  | 2430226100000 1 | Fuga | kg | 14,4309 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 614,0800 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0614 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3648 |
|  | 2952270003820 | Malaxor mobil, electric | h-ut | 0,3040 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Pereti |  |  |  |  |
|  |  | 1.18.4. Tavan |  |  |
| 875 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 35,9000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 5,0260 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 14,8985 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,7950 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 876 | CF52A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului | m2 | 35,9000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 23,3350 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 256,3260 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1436 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,7950 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 11,1290 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 11,3085 |
|  |  | Total |  |  |
| 877 | CF53A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) | m2 | 35,9000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 23,3350 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 256,6850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1795 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 1,7950 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 11,1290 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 11,3085 |
|  |  | Total |  |  |
| 878 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 35,9000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 7,1800 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 39,4900 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 5,3850 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0108 |
|  |  | Total |  |  |
| 879 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,9000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0770 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5,3850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,7950 |
|  |  | Total |  |  |
| 880 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 35,9000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 16,1550 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,5900 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 37,8709 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0359 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0359 |
|  |  | Total |  |  |
| 881 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 35,9000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,0770 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 5,3850 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1,7950 |
|  |  | Total |  |  |
| 882 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 35,9000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 19,7450 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 14,3600 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2,1540 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 17,9500 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1,7950 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0718 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 1.18.5. Timplarie |  |  |
| 883 | RpCP35A | Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plastice | m | 5,2000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,8200 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,5200 |
|  | 2521106718392 | Glafuri din mase plastice pentru ferestre | m | 5,2520 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 21,0080 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0520 |
|  | 2940520007683 | Masina de taiat si gaurit | h-ut | 0,2600 |
|  |  | Total |  |  |
| 884 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,8930 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 1,6091 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1893 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1,8930 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 7,5720 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,9465 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,3313 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1,1358 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 1,8930 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0379 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Timplarie |  |  |  |  |
|  |  | 1.18.6. Diverse |  |  |
| 885 | RpIC29A | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0,6400 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,0600 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0320 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 886 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de1500 mm | buc | 2,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,3000 |
|  | 2822115700150 0 | Radiator 22 500x1500 | buc | 2,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0080 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0160 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0,1000 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 8,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,5000 |
|  |  | Total |  |  |
| 887 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 16,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,4000 |
|  | 2521216710032 | Teava din polietilena sau polipropilena 32,0 mm | m | 16,4800 |
|  |  | Total |  |  |
| 888 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 1,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2521216710000 | Teava din polietilena sau polipropilena | m | 1,0300 |
|  |  | Total |  |  |
| 889 | IC38C | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena , avind diametrul exterior de 32,0 mm trecere 32*25 | buc | 4,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,8400 |
|  | 2875274110322 5 | trecere 32*25 | buc | 4,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0800 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,0320 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0,0840 |
|  |  | Total |  |  |
| 890 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" - 1/2" | buc | 4,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,7200 |
|  | 2875274202700 | Robinet cu dublu reglaj | buc | 4,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0480 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 891 | IC53B | Racord olandez U2, negru, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 8,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1,6000 |
|  | 2875274119000 | Cot racord olandez | buc | 8,0000 |
|  | 2513206621959 | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm | kg | 0,0800 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,3200 |
|  |  | Total |  |  |
| 892 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 32,0000 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 6,4000 |
|  | 2875274204000 | Bratara fixare | buc | 32,0000 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1,6000 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 32,0000 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 32,0000 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 32,0000 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 3,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 893 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 5,7000 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 3,0906 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 3,0600 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 3,0600 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0,9180 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 3,0906 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 894 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,8000 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 3,0150 |
|  |  | Total |  |  |
| 895 | SD06A | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 7,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,9400 |
|  | 2913124201700 | Robinet de trecere cu mufa si racord olandez pentru tevi de otel | buc | 7,1400 |
|  | 2721204123100 | Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata | buc | 7,1400 |
|  |  | Total |  |  |
| 896 | SA14B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 28,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 8,6800 |
|  | 2521216717052 0 | Teava din material plastic 20 | m | 28,5600 |
|  | 2523156719432 0 | Cot din material plastic 20 | buc | 5,6000 |
|  | 2523156719452 0 | Teu din material plastic 20 | buc | 5,8800 |
|  | 2523156719462 0 | Reductie din material plastic 20 | buc | 1,1200 |
|  | 2523156719402 0 | Mufa din material plastic 20 | buc | 1,1200 |
|  | 2523156719532 0 | Racord drept M x Fe 20x1/2" | buc | 28,0000 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,5600 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0,1680 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0,0560 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0,5768 |
|  |  | Total |  |  |
| 897 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,7500 |
|  | 2521216720165 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 3,0900 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0120 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0360 |
|  |  | Total |  |  |
| 898 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 12,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,4800 |
|  | 2875274204040 | Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze | buc | 12,0000 |
|  | 2121117308308 | Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 3,7200 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0144 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
|  |  | Total |  |  |
| 899 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,8800 |
|  | 2523156721035 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0480 |
|  |  | Total |  |  |
| 900 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1,0000 |
|  | 2523156721015 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 4,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0800 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,0960 |
|  |  | Total |  |  |
| 901 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 4,7000 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1,0605 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 1,0500 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 1,0500 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 1,0500 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 1,0500 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 1,0500 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 1,0500 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 1,0500 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 1,0500 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 1,0500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 902 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 3,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,2500 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 3,0906 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 12,2400 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Diverse |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Salonn 12.14 |  |  |  |  |
|  |  | 1.19. Camere auxiliare |  |  |
| 903 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 32,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 19,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,2000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 1,0560 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 416,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 1,3440 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,3200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,9600 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,3840 |
|  |  | Total |  |  |
| 904 | CG01A1k =4 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 32,0000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 12,8000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,5600 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,7040 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 275,2000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,8960 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,2560 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3840 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,1920 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 905 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 35,9000 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 71,8000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 42,7210 |
|  | 2430226101025 | Grund (Uni - Grund) | kg | 5,4119 |
|  | 2462106100006 | Clei "Uzin KE 418" | kg | 12,6278 |
|  | 2462106110432 | Autonivelant simplu, din ciment, pentru pardoseli grosimea 3 mm | kg | 189,4174 |
|  | 2710503808004 | Fir de sudare | m | 36,8011 |
|  | 2462106100007 | Clei neopren pentru plinte | m | 5,4119 |
|  | 2521106718386 | Profil p.v.c., pervaz pardoseala | m | 39,6875 |
|  | 2523116716346 | Covor P.V.C. special "Cenit - Armstrong" | m2 | 37,8835 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0541 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,3590 |
|  | 2952240005106 | Aspirator industrial | h-ut | 0,4308 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 7,1800 |
|  |  | Total |  |  |
| 906 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 347,2000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 48,6080 |
|  | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact ) | kg | 144,0880 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,3600 |
|  |  | Total |  |  |
| 907 | CF50A | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului. | m2 | 347,2000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 222,2080 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 479,0080 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,3888 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 17,3600 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 107,6320 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 109,3680 |
|  |  | Total |  |  |
| 908 | CF51A k=5 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 347,2000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 225,6800 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 2 482,4800 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,7360 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 17,3600 |
|  | 2952270000000 | Agregat pentru ridicat mortar | h-ut | 107,6320 |
|  | 2875277400000 | Compresor | h-ut | 109,3680 |
|  |  | Total |  |  |
| 909 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 347,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,4160 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 52,0800 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,3600 |
|  |  | Total |  |  |
| 910 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 347,2000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 156,2400 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 34,7200 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 366,2613 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3472 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,3472 |
|  |  | Total |  |  |
| 911 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 347,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 10,4160 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 52,0800 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 17,3600 |
|  |  | Total |  |  |
| 912 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | m2 | 347,2000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 190,9600 |
|  | 243011610380 | VOPSEA REZISTENTA LA PRELUCRARE CU ANTISEPTICI | kg | 138,8800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 20,8320 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 173,6000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 17,3600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,6944 |
|  |  | Total |  |  |
| 913 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm | buc | 4,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,3200 |
|  | 2875114202905 | Sifon simplu sau combinat din fonta emailata | buc | 4,2000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4620 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1752117307067 | Calafat gudronat | kg | 0,1680 |
|  |  | Total |  |  |
| 914 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,0000 |
|  | 2521216720165 0 | Teava din material plastic pentru canalizare 50 | m | 12,3600 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,0480 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1440 |
|  |  | Total |  |  |
| 915 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2,6400 |
|  | 2523156721035 0 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare | buc | 12,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,1200 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,1440 |
|  |  | Total |  |  |
| 916 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,0000 |
|  | 2523156721015 0 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare 50 | buc | 12,0000 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0,2400 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0,2880 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Camere auxiliare |  |  |  |  |
|  |  | 1.20. Electricitatea |  |  |
| 917 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 4,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 23,5200 |
|  |  | Total |  |  |
| 918 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 195,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 11,7000 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 919 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 1 600,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 160,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 920 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 1 600,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 224,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 160,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 2 720,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,8000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 16,0000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 24,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 32,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 921 | RpCU05D 1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 200,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 8,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 52,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 922 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 200,0000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 14,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 44,0000 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 3,0 mm | m3 | 0,2000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,0000 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 2,0000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 3,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 923 | RpCG29C | Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor | m3 | 0,5000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,7500 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0600 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0400 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total Electricitatea |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul sociala |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltuieli directe |  |  |  |  |
| Cheltuieli de regie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Beneficiu de deviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Electricitatea |  |  |
| 924 |  | Panou de distributie PDG existent in componenta: | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 925 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВP32И-37A70220-400A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 926 | RpEG12A | Inlocuirea sau completarea, la tablourile de distributie electrica, a unui element de siguranta-Siguranta fuzibila If=32A | buc | 15,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3,7500 |
|  | 3120215537204 | Siguranta fuzibila If=32A | buc | 15,1500 |
|  |  | Total |  |  |
| 927 |  | Suport pentru sigurante ДП-33Б габарит-160A | buc | 15,0000 |
|  | 1-1 | Suport pentru sigurante ДП-33Б габарит- 160A | buc | 15,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 928 | 08-03- 573-4 | Panou de distributie PD-2: la 540x600x120, ЩРв-72з 36 (IP31) | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,7400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,2000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0400 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1400 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,4200 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total |  |  |
| 929 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100A | buc | 2,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5,6200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1400 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0080 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,9100 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 2,4400 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0280 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 2,4400 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0280 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0920 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0060 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,2000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 2,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0400 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0040 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0180 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm | kg | 0,0720 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | inclusiv |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0180 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,2600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total |  |  |
| 930 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total |  |  |
| 931 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 9,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,0400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6300 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0090 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4410 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,9800 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1260 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,9800 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0540 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3240 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 54,9000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 9,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1800 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0090 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0540 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1080 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0180 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1700 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total |  |  |
| 932 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С/16/30 | buc | 12,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 18,7200 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,8400 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0120 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5880 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 14,6400 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1680 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 14,6400 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0720 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4320 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0120 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 73,2000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 12,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,2400 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0120 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0720 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1440 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0240 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,5600 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4800 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 933 | 08-03- 573-4 | Panou de distributie PD-3: la 540x600x120, ЩРв-72з 36 (IP31) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total |  |  |
| 934 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total |  |  |
| 935 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total |  |  |
| 936 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 9,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,0400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6300 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0090 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4410 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,9800 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1260 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,9800 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0540 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3240 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 54,9000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 9,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1800 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0090 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0540 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1080 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de | h-ut | 0,0180 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1700 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total |  |  |
| 937 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С/16/30 | buc | 11,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,1600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0110 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5390 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1540 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0660 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3960 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0110 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 67,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 11,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,2200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0110 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0660 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1320 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0220 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,4300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0220 |
|  |  | Total |  |  |
| 938 | 08-03- 573-4 | Panou de distributie PD-4: la 540x600x120, ЩРв-72з 36 (IP31) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total |  |  |
| 939 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total |  |  |
| 940 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total |  |  |
| 941 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 9,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,0400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6300 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0090 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4410 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,9800 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1260 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,9800 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0540 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3240 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 54,9000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 9,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1800 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0090 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0540 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1080 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0180 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1700 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total |  |  |
| 942 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С/16/30 | buc | 11,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 17,1600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0110 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,5390 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 13,4200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1540 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 13,4200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0660 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3960 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0110 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 67,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 11,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,2200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0110 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0660 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1320 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0220 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,4300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0220 |
|  |  | Total |  |  |
| 943 | 08-03- 573-4 | Panou de distributie PD-6: la 540x600x120, ЩРв-72з 36 (IP31) | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,3700 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,1000 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,1000 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0700 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7100 |
|  | 100602 | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare | h-ut | 0,2200 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total |  |  |
| 944 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-100A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total |  |  |
| 945 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, ВН32-3P-40A | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 946 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/B/10 | buc | 9,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 14,0400 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6300 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0090 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4410 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 10,9800 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1260 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 10,9800 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0540 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3240 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0090 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 54,9000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 9,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,1800 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0090 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0540 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1080 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0180 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,1700 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,3600 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total |  |  |
| 947 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, АВДТ-32/2/С/16/30 | buc | 10,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 15,6000 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,7000 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4900 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,1400 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 12,2000 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0600 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3600 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0100 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 61,0000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 10,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,2000 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0100 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1200 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,3000 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,4000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total |  |  |
| 948 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/1/C/16 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total |  |  |
| 949 | 08-03- 525-2 | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, PН47 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 2,8100 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0040 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,4550 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0140 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0460 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0030 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 3,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0020 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0090 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0360 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0090 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total |  |  |
| 950 | 08-03- 526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, BA47-29/3/C/25 | buc | 1,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1,5600 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0700 |
|  | 1011964 | Sfoara (spagat) de hirtie | kg | 0,0010 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0,0490 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0140 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,2200 |
|  | 1019760 | Lac de electroizolatie "318" | kg | 0,0060 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0360 |
|  | 2019408 | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t | t | 0,0010 |
|  | 5009062 | Papuci de cablu | buc | 6,1000 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 1,0000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0200 |
|  | 5009619 | Ate de cusut | kg | 0,0010 |
|  | 5429033 | Vaselina tehnica | kg | 0,0060 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0120 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0020 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,0400 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total |  |  |
| 951 | 08-03- 593-10 | Indicatori de iluminat de perete: cu inscriptie Iesire Led 8W IP31 cu acumulator (de creat resursa) | 100 buc | 0,1400 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 13,7480 |
|  | 1-11 | Corp de iluminat cu inscriptie Iesire Led 8W IP31 cu acumulator | buc | 14,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,5712 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0002 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0294 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,1568 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,5840 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1568 |
|  |  | Total |  |  |
| 952 | 08-03- 594-10 | Corp de iluminat ЛБА LED 3923А-2x8W LED, IP31 (cu acumulator pentru iluminat de avarie) (de creat resursa) | 100 buc | 0,1000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 27,1000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,0560 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2100 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 1,0400 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 1,5300 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 1,5300 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,3000 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0005 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 12,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0053 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0100 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0003 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0420 |
|  | 1-15 | Corp de iluminat ЛБА3923А-2x8 LED, IP31 | buc | 10,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu | h-ut | 0,1210 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 5,9300 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,1780 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,1090 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,1210 |
|  |  | Total |  |  |
| 953 | 08-03- 594-2 | Corp de iluminat ДВО-40304 LED 2X18W IP20 (de creat resursa) | 100 buc | 1,7900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 207,6400 |
|  | 1010219 | Lianti de ipsos "Г-3" | t | 0,0056 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 365,1600 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 3,6516 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 5,0120 |
|  | 1-14 | Corp de iluminat ДВО-40304 LED 2X18W IP20 | buc | 179,0000 |
|  | 21101 | Macara pe sasiu auto, tonaj 6,3 t | h-ut | 4,7972 |
|  | 30902 | Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 75,8960 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 4,7972 |
|  |  | Total |  |  |
| 954 | 08-03- 594-10 | Corp de iluminat ЛПО LED, 1x18W IP31 (de creat resursa) | 100 buc | 0,5900 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 159,8900 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,3304 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 1,2390 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 6,1360 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 9,0270 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 9,0270 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,7700 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0030 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 70,8000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0313 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0590 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0018 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,2478 |
|  | 1-18 | Corp de iluminat ЛПО LED, 1x18W IP31 | buc | 59,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,7139 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 34,9870 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 1,0502 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,6431 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,7139 |
|  |  | Total |  |  |
| 955 | 08-03- 594-10 | Corp de iluminat LED, 600x600(de creat resursa) | 100 buc | 0,4000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 108,4000 |
|  | 1011616 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 10 mm | t | 0,2240 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,8400 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 4,1600 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 6,1200 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 6,1200 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,2000 |
|  | 4050011 | Amestecuri uscate de var si carbonat pentru tencuiala | t | 0,0020 |
|  | 5009089 | Profil de montaj perforat | buc | 48,0000 |
|  | 5009101 | Butoane de montaj | 1000 buc | 0,0212 |
|  | 5009623 | Banda "К226" | 100 m | 0,0400 |
|  | 5070001 | Conductori neizolati pentru linii de transport de energie electrica aeriene, din arama, marca "M", sectiune 4 mm2 | t | 0,0012 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1680 |
|  | 1-19 | Corp de iluminat ЛСП LED, 600x600 | buc | 40,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4840 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 23,7200 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7120 |
|  | 331002 | Masini de gaurit | h-ut | 0,4360 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4840 |
|  |  | Total |  |  |
| 956 | 08-03- 593-7 | Projector, cu sursa de lumina LED, puterea 100 W, IP54, (de creat resursa) | 100 buc | 0,0100 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,9760 |
|  | 1010115 | Suruburi cu cap semirotunt, lungime 50 mm | t | 0,0000 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,0408 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,0204 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0,0102 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,0031 |
|  | 2-16 | Projector, cu sursa de lumina LED, | buc | 1,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | puterea 100 W, IP54, |  |  |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0169 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 0,5380 |
|  | 330206 | Masini de gaurit electrice | h-ut | 0,2560 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0169 |
|  |  | Total |  |  |
| 957 | RpEE03B | Montarea prizelor monofazate cu contact de legare de pamint In=16A, IP31 | buc | 135,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 54,0000 |
|  | 2746167335100 1 | Priza monofazate In=16A, IP31 | buc | 137,7000 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 135,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,6750 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,6750 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 270,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 270,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 958 | RpEE03B | Montarea prizelor monofazate cu contact de legare de pamint In=16A, IP54 | buc | 6,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 2,4000 |
|  | 2746167335100 2 | Priza monofazate In=16A, IP54 | buc | 6,1200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0300 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 12,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 12,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 959 | RpEE03B | Montarea prizelor trifazata cu contact de legare de pamint In=16A, IP54 | buc | 1,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0,4000 |
|  | 2746167335100 3 | Priza trifazata In=16A, IP54 | buc | 1,0200 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 1,0000 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0,0050 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 2,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 960 | RpEE01C | Montarea interupatoarelor bipolar In=16A | buc | 80,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 81,6000 |
|  | 1111000100024 3 | Intrerupator manual bipolar In=10A IP31 | buc | 80,8000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,4000 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 160,0000 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 160,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 160,0000 |
|  | 2874115881198 | Saiba M 6 | buc | 160,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2874115819950 | Surub M6x22 mm | buc | 160,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 961 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor In=16A | buc | 36,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 9,7200 |
|  | 1111000100024 1 | Intrerupator manual In=10A IP54 | buc | 36,3600 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 36,0000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1800 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1,8000 |
|  |  | Total |  |  |
| 962 |  | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40001 | buc | 310,0000 |
|  | 1-3 | Cutie pentru priza si intrerupator КМ40001 | buc | 310,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 963 | 08-02- 412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 50,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 280,5000 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0215 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 1,0000 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 15,5000 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 40,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 610,0000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 2,5000 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 1,0000 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 8,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,5000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,5000 |
|  |  | Total |  |  |
| 964 | 08-02- 412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 0,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,7160 |
|  | 1011764 | Talc maruntit cat. I | t | 0,0006 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,0120 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0,1860 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0,4800 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 7,3200 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0300 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0,0120 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0,1920 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0240 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0240 |
|  |  | Total |  |  |
| 965 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 | m | 2 000,0000 |
|  | 2-1 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2 | m | 2 000,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 966 |  | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m | 3 000,0000 |
|  | 2-2 | Cablu ВВГнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2 | m | 3 000,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 967 |  | Cablu AВВГ-0.66 5x16mm2 | m | 60,0000 |
|  | 2-9 | Cablu AВВГ-0.66 5x16mm2 | m | 60,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 968 | 08-02- 409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa) | 100 m | 20,0000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 476,0000 |
|  | 1-30 | Teava din v/p D25mm | m | 2 000,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0420 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 19,2000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 268,0000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 268,0000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 4,0000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 20,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 134,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 360,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 36,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 2,2000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 316,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 54,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 96,8000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 2,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| 969 | 08-02- 409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa) | 100 m | 30,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 714,0000 |
|  | 1-29 | Teava din v/p D20mm | m | 3 000,0000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0630 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 28,8000 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 402,0000 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 402,0000 |
|  | 1139042 | Clei "БМК-5k" | kg | 6,0000 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 30,0000 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 201,0000 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 540,0000 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 54,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 3,3000 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 474,0000 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 81,0000 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 145,2000 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 3,3000 |
|  |  | Total |  |  |
| 970 | 08-02- 407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,6000 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 24,9000 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0,0013 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,6300 |
|  | 1019103 | Dibluri de distantare | 100 buc | 0,4920 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0,4080 |
|  | 1109105 | Piulite de montare de legare la pamint | 100 buc | 0,3900 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 0,6120 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 2,4600 |
|  | 5009081 | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС- 50" | buc | 4,8000 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0,0480 |
|  | 5009627 | Banda "ФУМ" | kg | 0,0192 |
|  | 2-24 | Teava metalica d32mm | m | 60,0000 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,4800 |
|  | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m | h-ut | 16,0800 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 3,8520 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 5,0820 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,4800 |
|  |  | Total |  |  |
| 971 | 08-02- | Priza de pamint, verticala, din otel | 10 buc | 0,0300 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 471-4 | rotund, diametru 20 mm |  |  |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 0,2487 |
|  | 1011614 | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm | t | 0,0024 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0001 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,0234 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0042 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,0762 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0042 |
|  |  | Total |  |  |
| 972 | 08-02- 472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 | 100 m | 0,2500 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 4,1500 |
|  | 1011786 | Lac de bitum "БТ-123" | t | 0,0009 |
|  | 1011924 | Electrozi Э42А, diametru 4 mm | kg | 0,2250 |
|  | 1019373 | Otel fisie necalmat 40х4 mm | t | 0,0325 |
|  | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,0550 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 0,7825 |
|  | 400002 | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t | h-ut | 0,0550 |
|  |  | Total |  |  |
| 973 |  | Jgheab metalic 50x50x3000mm | m | 3,0000 |
|  | 3-28 | Jgheab metalic 50x50x3000mm | m | 3,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 974 |  | Metal 40x4mm | m | 25,0000 |
|  | 1-22 | Metal 40x4mm | m | 25,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Electricitatea |  |  |  |  |
|  |  | 2.2. Apeduct |  |  |
| 975 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 36,0000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 52,5600 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 14,4000 |
|  | 7214070021500 | Lacatus intertinere si reparatii | h-om | 33,4800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,8800 |
|  | 2875274122143 | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 | buc | 36,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1/2 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 205,2000 |
|  | 2710603400029 | Otel rotund D = 10 mm | kg | 10,8000 |
|  | 2722103306338 | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm | m | 21,6000 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 36,0000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0- 7,0 mm | m3 | 0,0720 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,1440 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,1800 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0360 |
|  |  | Total |  |  |
| 976 | SC01B | Cada de baie din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril,fibra de sticla etc.,inclusiv cu hidromasaj, avind teava de scurgere din material plastic, montata pe picioare din fonta | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7,2000 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0200 |
|  | 2521216717052 | Teava din material plastic dn =32 mm | m | 2,8280 |
|  | 1111000000018 | Picior mic din fonta pentru cada de baie | buc | 8,0800 |
|  |  | Total |  |  |
| 977 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc | 2,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3,7000 |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 2,0600 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2,0600 |
|  |  | Total |  |  |
| 978 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) | buc | 8,0000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 33,6000 |
|  | 2913137324302 | Hidrant de incendiu, interior cu dn=2" | buc | 8,1600 |
|  | 2513736607551 | Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2" | buc | 8,1600 |
|  | 2811237336446 | Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun | buc | 8,1600 |
|  | 2611112500183 | Geam tras mat pt. hidranti de incendiu | buc | 8,1600 |
|  | 2522147331400 | Furtun pt. hidrant de incendiu | m | 163,2000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Total Apeduct |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Fondul social |  |  |  |  |
| Transportarea materialelor |  |  |  |  |
| Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |
| Cheltueli directe |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheltueli de rigie |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Benificiul de diviz |  |  |  |  |
| Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | 3. Utilaje |  |  |
| 979 |  | Panou de distributie ЩРв-72з 36 (IP31) 540x600x120 | buc | 5,0000 |
|  | 3-4 | Panou de distributie ЩРв-72з 36 (IP31) 540x600x120 | buc | 5,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 980 |  | Intrerupator ВP32И-37A70220-400A | buc | 1,0000 |
|  | 3-20 | Intrerupator ВP32И-37A70220-400A | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 981 |  | Automat ВН32-3P-100A | buc | 5,0000 |
|  | 3-14 | Automat ВН32-3P-100A | buc | 5,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 982 |  | Automat ВН32-3P-40A | buc | 4,0000 |
|  | 3-7 | Automat ВН32-3P-40A | buc | 4,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 983 |  | Automat BA47-29/1/B/10 | buc | 36,0000 |
|  | 3-8 | Automat BA47-29/1/B/10 | buc | 36,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 984 |  | Automat АВДТ-32/2/С16/30 |  | 44,0000 |
|  | 3-11 | Automat АВДТ-32/2/С16/30 | buc | 44,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 985 |  | Automat BA47-29/1/C/16 | buc | 1,0000 |
|  | 3-16 | Automat BA47-29/1/C/16 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 986 |  | Automat PН47 | buc | 1,0000 |
|  | 3-17 | Automat PН47 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 987 |  | Automat BA47-29/3/C/25 | buc | 1,0000 |
|  | 3-18 | Automat BA47-29/3/C/25 | buc | 1,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 988 |  | Boiler 10l | buc | 20,0000 |
|  | 13-4 | Boiler 10l | buc | 20,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 989 |  | Boiler 50l | buc | 10,0000 |
|  | 13-1 | Boiler 50l | buc | 10,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total |  |  |
| 990 |  | Boiler 100l | buc | 6,0000 |
|  | 13-3 | Boiler 100l | buc | 6,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 991 |  | Dus cabina 1200x1200 | buc | 2,0000 |
|  | 13-2 | Dus cabina 1200x1200 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| 992 |  | Cada de baie l=1800 | buc | 2,0000 |
|  | 13-5 | Cada de baie l=1800 | buc | 2,0000 |
|  |  | Total |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| Cheltuieli de colectare |  |  |  |  |
| Total Utilaje |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |
| TVA |  |  |  |  |

Total deviz:

Inclusiv salariu