- LOTUL NR.1

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumire bunuri/servicii/lucrări solicitate (L*l*h) (mm) | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Prețul în lei (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lotul nr.1: Echipamentul pentru laborator de biologie |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 39300000-5 | Trusă de disecție | buc | 15 | Trusă de disecție și microscopie, cu fermuar pentru transportare, în componența căreia trebuie să fie cel puțin: 1-2 sonde, 1-2 bisturiuri cu mâner, cel puțin o foarfecă cu vârf drept, cel puțin foarfecă cu vârf încovoiat, 1- 2 pensete, 1- 4 ace de preparare prevăzute cu mâner protector în capăt. |  |
| 1.2 |  | Hârtie de filtru | buc | 1 | Cutia contine minimum 100 de rondele cu diametrul de 55 -7 5mm. |  |
| 1.3 |  | Microscop monocular școlar cu iluminare | buc | 16 | Ocular monocular înclinat la 45˚, se roteşte la 360˚, Apertura WF10X, Obiectiv acromatic 4X, 10X, 40X (S), Domeniul de explorare: placă cu sistem de prindere 110X110mm, Stativ de metal fixat stabil de bază cu şuruburi de focusare grosolană şi fină pe cele 2 laturi ale sale, Condensor cu cîmp vizual luminos (N.A 0,65) cu orbire iris, Sursă de lumină: 220V/110V cu bec incandescent. |  |
| 1.4 |  | Accesorii pentru microscop | buc | 16 | 1. Lame din stică, termorezistentă, în set 72-100 de bucăți, în cutie de carton/plastic; 2 Lamele pentru acoperirea preparatelor; În Set cel puțin 50 lamele de sticla; Margini șlefuite. |  |
| 1.5 |  | Cutii Petri d 100 mm | buc | 15 | Cutie din sticlă, ce nu distorsioneaza imaginea, Material: sticlă borosilicată, Diametru:90-120 mm, Capac: 98-130mm; Inaltime : 18- 22 mm |  |
| 1.6 |  | Tavă de disecție | buc | 15 | Material inox dur. Dimensiuni 30*20*3 cm - 31,5 * 22 * 4 cm. |  |
| 1.7 |  | Model de craniu uman | buc | 1 | Mărimea: în mărime naturală a craniului, demontabil în 3 părți, material plastic dur rezistent. |  |
| 1.8 |  | Model de encefal uman | buc | 1 | Mărime naturală, cu părți detașabile, cu zonele funcționale divers colorate, material plastic dur rezistent); |  |
| 1.9 |  | Model de ficat, pancreas, splină | buc | 1 | mărite de 2-3 ori; Material: plastic, rezistent, colorat în culori naturale. Montat pe suport detaşabil |  |
| 1.10 |  | Model de inimă umană | buc | 1 | Copie reală a inimii, mărită de: 2-4 ori din mai multe părți detașabile;. Părțile componente colorate, astfel ca să fie observabile; material plastic rezistent |  |
| 1.11 |  | Model al rinichiului | buc | 1 | model al rinichiului din 2 piese detașabile pe axa londitudinală, observabilă structura internă a rinichiului Dimensiuni: H=200mm - 250 mm Material: plastic, incasabil, rezisten, colorat, Montat pe suport detasabil |  |
| 1.12 |  | Model diferite tipuri de dinți; | buc | 1 | Prezența cel puțin celor trei tipuri de dinți: incesivi, canini, molari, cu părţi detaşabile ce permit vizualizarea cavităţilor nervoase, Dimensiuni: mărit de 5-7 ori |  |
| 1.13 |  | Mulaj de ochi | buc | 1 | Model ochi – copie reală, mărit de 5- 6 ori cu prezentarea componentelor interne şi externe, detaşabil în mai multepărţi, pe stativ, material rezistent) |  |
| 1.14 |  | Model de plămân cu trahee | buc | 1 | Model de prezentare a structurii sanguine, interne a plămânului drept, precum şi a treheii, unite de acesta, pe suport, mărime naturală, material plastic rezistent, colorat |  |
| 1.15 |  | Mulaj secțiunea pielii umane | buc | 1 | Mulajul reprezintă secţiune transversală a pielii, cu cele 3 straturi constitutive detaşabile, folicul pilos şi stucturile sale interne, mărită de cel puțin 100 ori, material vinil rezistent, colorată |  |
| 1.16 |  | Model de stomac uman; | buc | 1 | Modelul reproduce stomacul uman, în mărime naturală, cu 2 părţi detaşabile, pentru a putea fi studiată structura învelișului interior. Material: vinil, incasabil, rezistent. Montat pe suport detaşabil. |  |
| 1.17 |  | Transfuzia sângelui, model aplicație | buc | 1 | Set cu plăci magnetice, pe care sunt inscripționate grupele sangvine |  |
| 1.18 |  | Mulaj a urechii umane | buc | 1 | Dimensiuni: mărită de 2-3 ori. În model prezente: ureche internă, mijlocie şi externă mărită la scara de 2/3:1. Pe stativ. Material vinil rezistent |  |
| 1.19 |  | Model ADN (3D) | buc | 1 | Model cu 2 segmente intercalate ADN cu nucleoizi identificaţi prin diferite culori. Dimensiuni: H 50-70 cm, material vinil rezistent, cu segmente de metal, pe stativ |  |
| 1.20 |  | Structura proteinei (3D) | buc | 1 | Prezentarea structurii moleculare a proteinei, colorat; Dimensiuni: H 50-70 cm, material vinil rezistent, cu segmente de metal, pe stativ |  |
| 1.21 |  | Model neuron (3D) | buc | 1 | Model neuron , mărit de min 2000 ori. Plastic divers colorat pe suport. |  |
| 1.22 |  | Model Vizica urinară (3D) | buc | 1 | Model mărit al vizicii urinare cu părți detașabile. Plastic divers colorat pe suport. |  |
| 1.23 |  | Model mână | buc | 1 | Copie fidelă a sistemului osos, cu articulaţii şi ligamente, corespunzătoare părtii de la extremitatea antebrațului, care se termină cu cele cinci degete. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea mişcării de rotaţie internă şi externă a mânii. Dimensiuni: h min - 260mm. Material: vinil, rezistent. Model montat pe suport. |  |
| 1.24 |  | Model LABA PICIORULUI | buc | 1 | Copie fidelă a regiunii anatomice corespunzătoare articulației tibiei si fibulei cu calcaneul, oasele carpiene, metacarpeine şi falange. Flexibilitatea ligamentelor permite reproducerea mişcărilor de rotaţie internă şi externă a articulaţiei labei piciorului. Dimensiuni: H min. - 260mm. Material: vinil, rezistent, incasabil. Model montat pe suport. |  |
| 1.25 |  | NASUL. Machetă 3D din ghips | buc | 1 | Machetă 3D din ghips. |  |
| 1.26 |  | OCHIUL. Machetă 3D din ghips | buc | 1 | Machetă 3D din ghips. |  |
| 1.27 |  | GURA. Machetă 3D din ghips | buc | 1 | Machetă 3D din ghips. |  |
| 1.28 |  | URECHE. Machetă 3D din ghips | buc | 1 | Machetă 3D din ghips. |  |
| 1.29 |  | Celula vegetală | buc | 1 | Modelul reproduce structura celulei vegetale, la scară mare, cu detalierea elementelor constitutive. Material: plastic rezistent, colorat. Model pe suport); |  |
| 1.30 |  | Germinația fasolei | buc | 1 | germinația fasolei, basorelief (Prezența a cel puțin 4 etape ale procesului de dezvoltare ale fasolei, începând cu faza germinării. Dimensiuni: cca H=300mm -400mm, cca L=300mm-400mm, cca l- 100 mm-200mm Material: plastic rezistent, colorat); basorelief / preparat umed |  |
| 1.31 |  | Germinația porumbului | buc | 1 | Prezența a cel puțin 4 etape ale procesului de dezvoltare ale porumbului, începând cu faza de germinare. Dimensiuni: cca H=200mm-400mm, cca L=300mm-400mm,cca l-160mm-200mm. Material: plastic rezistent, colorat. basorelief / preparat umed |  |
| 1.32 |  | Încrucișarea dihibridă (3D) | buc | 1 | Încrucişarea dihibridă după Mendel intre seminţele de mazăre (YYRR - yyrr). Semintele colorate corespunzător ( galbene, verde, suprafața netedă, suprafața rugoasă); desenele semințelor pe plăci magnetice, mobile, ceea ce va da posibilitate elevilor să reprezinte schema desinestătător. Inscripții în română. Material: plastic rezistent); |  |
| 1.33 |  | Încrucisarea dihibridă | buc | 1 | (model aplicație) Piese separate de plastic cu magneți, colorate, cu inscripții); |  |
| 1.34 |  | Încrucișarea monohibridă | buc | 1 | (model aplicație) Piese separate de plastic cu magneți, colorate, cu inscripții |  |
| 1.35 |  | Modelul florii monocotiledonate | buc | 1 | Modelul 3 D să reflecte structura reală a florii de grâu, material plastic-rezistent; colorat corespunzator realității; mărit de cca10-15 ori, ; Piesele detașabile; pe suport |  |
| 1.36 |  | Modelul florii papilionaceae | buc | 1 | Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de mazăre/fasole/salcâm, material plastic-rezistent; colorat corespunzator realității; mărit de cca 10-15 ori; Piesele detașabile; pe suport |  |
| 1.37 |  | Modelul florii solonaceae | buc | 1 | Modelul 3D să reflecte structura reală a florii de cartof/roșie, material plastic-rezistent; colorat corespunzator realității; mărit cca 10-15 ori; Piesele detașabile; pe suport |  |
| 1.38 |  | Rădăcină și sistemul de absorbție | buc | 1 | Model 3D în secțiune longitudinală, de cca 50-60 cm, pe suport, material plastic rezistent; zonele rădăcinii colorate, să fie vizibili perișorii absorbanți |  |
| 1.39 |  | Model mărit a structurii frunzei | buc | 1 | Model 3 D să reprezinte structura frunzei în secțiune transversală, oferind o vizualizare amănunţită a elementelor constitutive. Elementele structurii interne a frunzelor să se deosebească prin culori. Dimensiuni: cca H=200mm-250mm, cca L=450mm-500mm, cca l=160mm-180mm. Material: plastic PVC, rezistent, incasabil. Montat pe suport |  |
| 1.40 |  | Model de tulpină la plantele dicotiledonate | buc | 1 | Modelul reproduce structura unei tulpini dicotiledonate, în secţiune transversală, format 3D, oferind o vizualizare amanunţită a elementelor constitutive. Dimensiuni: ccaH=90mm, cca L=330mm, cca l=220mm. Material: plastic rezistent, colorat |  |
| 1.41 |  | Model de tulpină la plantele monocotiledonate | buc | 1 | Modelul reproduce structura unei tulpini monocotiledonate, în secţiune transversală, format 3D, oferind o vizualizare amanunţită a elementelor constitutive. Dimensiuni: cca H=140mm, L=420mm, l=420mm. Material: plastic, rezistent, incasabil, colorat |  |
| 1.42 |  | Celula animală în disecţie | buc | 1 | Celula animală îndisecţie, cu prezentarea structuriiacesteia: membrană, citoplasmă, nucleu şi învelişuricitoplasmatice (mitocondrii, ribozomi), organitelecolorate; Material plastic, rezistent. Dimensiuni:cca280x500mm - 300x550 mm. Model pe suport |  |
| 1.43 |  | Ciclul de dezvoltare a viermilor | buc | 1 | Model - aplicație - 11 plăci de plastic, colorate, cu magneți. |  |
| 1.44 |  | Modelul parameciului pe support | buc | 1 | Model mărit , dimensiuni cca 280x500mm -300x550mm, din plastic rezistent, cu prezența structurii interne a parameciului; organite colorate; Pe support |  |
| 1.45 |  | Secțiuni microscopice Botanică. | buc | 5 | Set din 25-30 lame, în cutie de lemn/carton/plastic, Cu inscripții în română. Setul ar putea să cuprindă micropreparatele indicate mai jos și altele, conform curriclumului de biologie gimnaziu și liceu 1. Celule epidermice de ceapă; 2. Mitoză – secţiune longitudinală din rădăcină de ceapă 3. Rădăcină tânără de Bob (Vicia faba) – secţiune 4. Tulpină de Graminee – secţiune transversal 5. Tulpină de bostan (Cucurbita pepo) – secţiune transversal 6. Tulpină de Graminee – secţiune longitudinală 7. Tulpină de bostan ( Cucurbita pepo) –secţiune longitudinală 8. Tulpină de tei (Tilia cordata) – secţiune transversală 9. Tulpină de muşcată (Pelargonium zonale) – secţiune transversale 10. Frunză de pin – secţiune transversală 11. Frunză de floarea soarelui (Helianthus) – secţiune transversală 12. Germinaţia polenului – secţiune transversală 13. Anteră de crin – secţiune transversal. 14. Ovar de crin – secţiune transversal 15. Embrion de traista ciobanului – secţiune 16. Sămânţă tânără de cereale cu embrion – secţiune longitudinală 17. Con masculin de pin cu microspor – secţiune transversal 18. Celule schlerenchimatice 19. Protal de ferigă 20. Protal de ferigă sporofit tânăr 21. Secţiune prin tal de licheni 22. Anteridie de muşchi – secţiune longitudinală 23. Arhegoniu de muşchi – secţiune longitudinală 24. Protonem de muşchi 25. Sporangiu de Rhisopus 26. Drojdie de bere 27. Mucegai verde (Penicillium) 28. Mucegaiul negru (Aspergillus niger) 29. Ciupercă – secţiune 30. Volvox 31. Măteasa broaştei (Spirogyra) 32. Tulpină – secţiune longitudinală 33. Nostoc 34. Spirulină |  |
| 1.46 |  | Secțiuni microscopice Zoologie. | buc | 5 | Set din 15-20 lame, în cutie de lemn/carton/plastic, Cu inscripții în română. Setul ar putea să cuprindă micropreparatele indicate mai jos și altele, conform curriclumului de biologie gimnaziu și liceu 1. Parameci 2. Euglenă 3. Hidra 4. Hidra – celule reproducătoare 5. Hidra – gonade 6. .Hidra – mugur meduzoid 7. Nematod (heterodera) 8. Cestod matur – proglotă 9. Ascaris – femelă şi mascul 10. Ou de Ascaris – mitoză secţiune 11. Râmă 12. Albina – aparat bucal 13. Ţânţar – aparat bucal 14. Ţânţarul comun – larvă 15. Musca domestică – aparat bucal 16. Branhii de scoică 17. Broasca de lac – ou – secţiune 18. Sânge de porumbel – frotiu |  |
| 1.47 |  | Secțiuni microscopice Anatomie. Set 25-30 lame. | buc | 5 | Set din 20-30 lame, în cutie de lemn/carton/plastic, Cu inscripții în română. Setul ar putea să cuprindă micropreparatele indicate mai jos și altele, conform curriclumului de biologie gimnaziu și liceu : 1. Ţesut conjunctiv lax 2. Cartilaj hialin – secţiune 3. Cartilaj elastic – secţiune 4. Ţesut osos – secţiune 5. Ţesut osos compact – secţiune 6. Fibră musculară netedă 7. Muşchi scheletic ( secţiune longitudinală şi transversală) 8. Tendon – iepure – secţiune 9. Epiteliu stratificat din cavitatea bucală 10. Epiteliu pavimentos simplu 11. Epiteliu stratificat pavimentos – secţiune 12. Epiteliu cilindric cu cili – secţiune 13. Piele umană – secţiune prin folicul pilos 14. Piele umană – secţiune prin glandă sudoripară 15.Plămân – reţea vasculară preparată 16. Trahee – 17. Arteră şi venă – secţiune transversală 18. Sânge uman frotiu 19. Ganglion limfatic – secţiune 20. Glanda tiroidă 21. Stomac – secţiune prin perete 22. Intestin subţire – secţiune transversală 23. Ficat – secţiune 24. Canalicule biliare – secţiune 25. Testicul – secţiune 26. Ovar – secţiune 27. Rinichi – secţiune longitudinală 28.Cromozom uman |  |
| 1.48 |  | Preparate în lichid Viperă | buc | 1 | Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție. Cutia ermetic închisă. Mărime cca95x80x210 mm – 100x85x215 |  |
| 1.49 |  | Preparate în lichid Nereida | buc | 1 | Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător.Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime cca 95x80x210 mm-100x85x215 |  |
| 1.50 |  | Preparate în lichid Triton | buc | 1 | Preparatul este fixat bine în cutia de sticlă/plastic rezistent în lichid conservant netoxic, fără miros înțepător. Cu inscripție Cutia ermetic închisă. Mărime cca 95x80x210 mm-100x85x215 |  |
| 1.51 |  | Reguli de securitate în laboratorul de biologie. | buc | 1 | Planșă murală cu margine din lemn sau plastic, cu fir de prindere, cu lățime minimă 700 mm și înălțime minimă 1000 mm, cel puțin 10 reguli prioritare din regulile de protecție a muncii în laboratorul de biologiei |  |
| 1.52 |  | Set PLANȘE murale la Biologie 19 titluri | buc | 1 | Planșe murale duble colorate, cu inscripții în română; Material: silk dublu laminat, folie 25 microni, şipci de lemn, de cca 700x1000 mm-850x1010 mm. Titluri: Germinarea semințelor. Mușchii Briophyta. Gimnospermele. Regnul Protista. Măsuri de prevenire a alcoolismului. Metode de prevenire a infectării cu virusul HIV. Ochiul omului. Structuri fotoreceptoare la animale. Relații trofice în ecosisteme. Ferigile Pteridophyta. Reproducerea celulei. Viermii plați paraziți. Sistemul circulator la om. evoluția sistemului circulator la animale. Sistemul endocrin. Sistemul digestiv. Sistemul excretor la om. evoluția sistemului excretor la animale. Sistemul muscular la om. Sistemul osos la om. Sistemul nervos la om. Analizatorii organismului uman. Sistemul respirator la om. Structura celulei eucariote. Structura primară a tulpinii la plantele erbacee. Regnul Ciupercile. Mycophyta. Structura și fucțiile frunzei. Structura și funcțiile florii la angiosperme structura tulpinii la plantele lemnoase. structura vârfului de rădăcină. Țesutul osos. Structura Evoluția sistemului nervos la animale. țesuturile organismului uman. Nivelele de organizare a organismului uman urechea omului. Structura urechii animale |  |
| 1.53 |  | Cuier pentru hărțiI și planșe | buc | 1 | Suport/cuier în formă de colțar. Latura verticală 180-200 mm cu min. 2 șuruburi pentru prindere de perete. Latura orizontală 250-300 mm cu 5-7 cuiere pentru agățarea planșelor. Material: metal vopsit în câmp electrostatic. |  |
| 1.54 |  | Igiena bucală, set demonstrativ, scara 5 x 1 | buc | 1 |  |  |
| 1.55 |  | Circulația Sîngelui. Model Functional | buc | 1 |  |  |
| 1.56 |  | Celula Umană Simplă, Mulaj | buc | 1 |  |  |
| 1.57 |  | Set Tipurile Frunzelor. Ierbar | buc | 1 |  |  |
| 1.58 |  | Set Tipurile Inflorescenței | buc | 1 |  |  |
| 1.59 |  | Set Tipurile Petalelor | buc | 1 |  |  |
| 1.60 |  | Colecția Insecte Dăunătoare (20 tipuri | buc | 1 |  |  |
| 1.61 |  | Colecția Insecte Benefice (20 tipuri) | buc | 1 |  |  |
| 1.62 |  | Dezvoltarea Lăcustei, Preparat Umed | buc | 1 |  |  |
| 1.63 |  | Dezvoltarea Broaștei, Preparat Umed | buc | 1 |  |  |
| 1.64 |  | Lecţii interactive la biologie vol.1 -2 | buc | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  | Total: |  |