|  |  |  |  |  |  |  |  | Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr lot | Denumirea bunurilor |  |  | Modelul articolului |  |  | Țara de origine |  | Producătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1. | Aparat de aer condiționat 24000 BTU/H (cu montare) |  |  |  |  |  |  |  |  | Aparat de aer condiționat de tip INVERTOR Capacitatea de răcire: 24.000 BTU/H Tip unitate: Split de perete Funcții: Răcire, Încălzire, Dezumidificare, Ventilare, Funcție de uscare a vaporizatorului de condensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență energetică: A++ Capacitatea la răcire: 6,16 kW Capacitatea la încălzire: 6,45 kW Funcționarea la temperaturi exterioare scăzute până la -15℃. Unitate internă Nivel de zgomot: 38/36/26 dB(A) Debit de aer: până la 900 m³/h (răcire) / 1350 m³/h (încălzire) Filtre antibacteriologice. Unitate externă Nivel de zgomot: 55 dB(A) Suporturi; Traseu frigorific 6 m.l. pentru fiecare aparat de aer condiționat. Garanția bunurilor: 60 luni |  |  |  |
| 2. | Aparat de aer condiționat 9000 BTU/H (cu montare) |  |  |  |  |  |  |  |  | Aparat de аеr conditionat de tip INVERTOR Capacitatea de răcire: 9000 BTU/H Tip unitate: Split de реrete Funcții: Răcire, Incălzire, dezumidificare, ventilare, Funcție de uscare а vaporizatorului de соndensat. Alimentare: Monofazat. Clasa de eficiență, energetica А++, Capacitatea la răcire: 2.6Кw Capacitatea la lncalzire: 2,65Kw Functionarea la temperaturi ехtеrioare scăzute pînă la -15℃) Unitate internă Nivel de zgomot 38/36/26 Db (A); Debit de aer: 470/420/370/250 m3/h; Filtre antibacteriologice. Unitate externă: Nivel de zgomot: 55 Db (A); Suporturi; Traseu frigorific 3 m.l. p/u fiecare conditioner. Garantia bunurilor 36 luni. |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: _________________________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________________________________ Anexa nr. 23 la Documentația standard nr. 115 din “15” septembrie 2021 Specificații de preț |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 6,7,8, 9 iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,5,10] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obiectul de achiziției:______________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr lot | Cod CPV |  | Denumirea serviciilor | Unitatea de măsură | Canti-tatea | Preţ unitar (fără TVA) | Preţ unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA |  | Termenul de livrare |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  |  |  |
| 1. | 39717200-3 |  | Aparat de aer condiționat 24000 BTU/H (cu montare) | buc | 2 |  |  |  |  |  | În termen de 30 zile din data semnării contractului |  |  |  |  |
| 2. | 39717200-3 |  | Aparat de aer condiționat 9000 BTU/H (cu montare) | buc | 2 |  |  |  |  |  | În termen de 30 zile din data semnării contractului |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: Ofertantul: ___________________ Adresa: ____________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |