Anexa nr. 23

la Documentația standard aprobată prin Ordinul

Ministrului Finanţelor nr. 69 din 7 mai 2021

## Se completează de către autoritatea contractantă.

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR. 1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a acoperișului edificiului ASP din                str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău

Autoritatea contractantă: I.P. Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42.

1. Descriere generală: Lucrările de reparație curentă a acoperișului edificiului ASP  presupun efectuarea lucrărilor de reparație a acoperișului blocului A2, în scopul eliminării infiltrărilor apelor pluviale în interiorul clădirii.

Adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare: nu se aplică.

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate:

•  Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023;

•  Hotărârea Guvernului nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții;

• CPL.01.01-2012„Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj prin metoda de resurse ”

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre: Se solicită mostre la următoarele materialele de construcții:

1. Membrane bituminoase tip Tehnoelast EKP, EPP sau echivalent după caracteristici (conform Devizului ofertă);

2. Mastic NEXLER Full Fix sau echivalent dupa caracteristici caracteristici (conform Devizului ofertă).

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente: nu se aplică.

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie: nu se aplică.

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor: Antreprenorul este obligat să înlăture în scurt timp orice defect sau lucrare necalitativă constatată de reprezentanții Beneficiarului.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie: nu se aplică.

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive: nu se aplică.

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului: nu se aplică.

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor: nu se aplică.

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor: nu se aplică.

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor: conform listei cantităților de lucrări.

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii: nu se atestă.

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

17. Cerinţe privind calculul costului: în conformitate cu CP L.01.01-2012.

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: Actul/documentul de împuternicire privind confirmarea împuternicirilor persoanei, alta decât organul de conducere (administratorul), de a depune oferta prin semnătură electronică în sistemul MTender, conform pct. 64 din Documentația standard aprobată prin Ordinul Ministrului finanţelor nr. 69 din 07 mai 2021.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor: Conform pct. 17 din Anunțul de participare.

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

Documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți: -

------------------------

Autoritatea contractantă:  Agenția Servicii Publice                Data "____"______________

    - Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: Lucrări de reparație curentă a acoperișului edificiului ASP din  str. A. Pușkin, 42, mun. Chișinău.

Autoritatea contractantă: I.P.Agenția Servicii Publice, mun. Chişinău, str. A. Puşkin, nr. 42

Lista cu cantităţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. Acoperis , Bloc A 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - Glafuri din tabla zincata la acoperis, pervazuri exterioare la ferestre sorturi, etc. |  |  |  |  |  | m | 68,000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 6,120 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 3,400 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,680 |  |
| 2 |  | TrI1AA01C2 |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  |  |  | t | 1,000 |  |
|  |  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  |  |  |  | h-om | 0,350 |  |
| 3 |  | TsI50C5 |  | Transportarea gunolului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km |  |  |  |  |  | t | 1,000 |  |
|  |  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  |  |  |  | h-ut | 0,375 |  |
| 4 |  | RpCI04A |  | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impaslituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip (Reparatia partiala) |  |  |  |  |  | m2 | 50,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 5,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 5,500 |  |
|  |  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  |  |  | kg | 57,750 |  |
|  |  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  |  |  |  | kg | 21,000 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,053 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut | 1,800 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 1,150 |  |
| 5 |  | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat Armosarea pe orizontala/verticala. |  |  |  |  |  | m2 | 454,980 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 18,199 |  |
|  |  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  |  | kg | 136,494 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 | 0,455 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,136 |  |
| 6 |  | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Tehnoelast EKP (sau echivalent dupa caracteristici) I strat inferior |  |  |  |  |  | m2 | 385,500 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 115,650 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 69,390 |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase,tip Tehnoelast EKP (sau echivalent dupa caracteristici) |  |  |  |  |  | m2 | 465,491 |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg | 121,433 |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut | 38,550 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 15,420 |  |
| 7 |  | RpCE26A |  | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, Aerator Ultra M d=50 mm, H= 500 mm (Se exclude tabla, nit, aliaj, se include aerator din PVC) |  |  |  |  |  | buc | 6,000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 12,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,500 |  |
|  |  | 2682122600593 |  | Aerator MP D=50 mm, H=500 mm |  |  |  |  |  | buc | 3,090 |  |
|  |  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  |  |  | kg | 6,798 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,090 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut | 0,150 |  |
| 8 |  | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu -Tehnoelast EPP (sau echivalent dupa caracteristici) Strat II superior |  |  |  |  |  | m2 | 385,500 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 115,650 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 69,390 |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase, Tehnoelast EPP (sau echivalent dupa caracteristici) |  |  |  |  |  | m2 | 465,491 |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg | 121,433 |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut | 38,550 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 15,420 |  |
| 9 |  | CE13D |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP sau echivalent dupa caracteristici) I strat inferior (Vertical) |  |  |  |  |  | m2 | 69,480 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 22,928 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 10,422 |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase (Tehnoelast EKP ,sau echivalent dupa caracteristici) |  |  |  |  |  | m2 | 87,545 |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg | 21,886 |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut | 11,812 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 2,779 |  |
| 10 |  | CE13D |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici) II strat ,vertical. |  |  |  |  |  | m2 | 69,480 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 22,928 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 10,422 |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase (Tehnoelast EPP ,sau echivalent dupa caracteristici) |  |  |  |  |  | m2 | 87,545 |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg | 21,886 |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut | 11,812 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 2,779 |  |
| 11 |  | RpCI23C |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Glafuri B= 80 cm, H=10 cm) Executarea parapetului din tabla zincata 0,5 mm in FALT DUBLU ,inaltimea faltului 20 mm,distanta intre inbinari de falt nu mai mult de 1000 mm.Din materiale se exclude Mortar de ciment,din utilaje ,se exclude Platforma telescopica pe auto. |  |  |  |  |  | m | 68,000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 68,680 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 17,000 |  |
|  |  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 800 x1000 mm |  |  |  |  |  | kg | 266,342 |  |
|  |  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  |  | m2 | 69,360 |  |
|  |  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  |  | kg | 5,549 |  |
|  |  | 2710403700041 |  | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm |  |  |  |  |  | kg | 13,872 |  |
|  |  | 2874115893464 |  | Bolt de impuscat |  |  |  |  |  | buc | 416,160 |  |
|  |  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  |  | buc | 416,160 |  |
| 12 |  | CE25A |  | Etansarea suplimentara pe contur, cu ermetic poliuretan (Glafuri existente din placi Etalbond la parapet ,B=85 cm ) Mastic,, NEXLER Full Fix,,sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  |  | m | 59,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 17,700 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 2,950 |  |
|  |  | 2430226103000 |  | Mastic ,,NEXLER Full Fix,sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  |  | kg | 9,293 |  |
|  |  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  |  |  |  |  | l | 0,620 |  |
| 13 |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm ,fixarea marginei a membranei pe verticala) |  |  |  |  |  | m | 169,650 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om | 54,288 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 13,572 |  |
|  |  | 2743123549026 |  | Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm ,fixarea marginei a membranei |  |  |  |  |  | m | 169,650 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc | 678,600 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 1,697 |  |
| 14 |  | RpCI29A |  | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla laminata vopsita. |  |  |  |  |  | m | 1,250 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 0,375 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,088 |  |
|  |  | 2523156720449 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  |  |  |  |  | m | 1,358 |  |
|  |  | 2875277347100 |  | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate |  |  |  |  |  | buc | 1,811 |  |
|  |  | 2875276311738 |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  |  |  |  |  | buc | 0,129 |  |
|  |  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  |  |  | buc | 0,259 |  |
|  |  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  |  |  |  | buc | 0,259 |  |
|  |  | 2874115800760 |  | Suruburi de fixare jgheaburi |  |  |  |  |  | buc | 12,937 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,025 |  |
| 15 |  | RpCI29B |  | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, (D=110mm, grosimea peretilor 0,5 mm din tabla laminata vopsita) |  |  |  |  |  | m | 2,600 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 0,910 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,208 |  |
|  |  | 2710406311727 |  | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  |  |  |  |  | m | 2,798 |  |
|  |  | 2875276311738 |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  |  |  |  |  | buc | 1,333 |  |
|  |  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  |  |  |  | buc | 1,333 |  |
|  |  | 2875276311727 |  | Cot de capat la burlan (aruncator apa) |  |  |  |  |  | buc | 0,666 |  |
|  |  | 2875276311725 |  | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab |  |  |  |  |  | buc | 0,666 |  |
|  |  | 2875276311726 |  | Cleme de fixare burlane (bratari zincate) |  |  |  |  |  | buc | 1,333 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,039 |  |
| 16 |  | RpCG05A |  | Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (Canalul sistemului informational) |  |  |  |  |  | m3 | 0,220 |  |
|  |  | 7122050014000 |  | Zidar-rosar tencuitor |  |  |  |  |  | h-om | 1,276 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,260 |  |
|  |  | 2661122800117 |  | Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188 |  |  |  |  |  | buc | 15,180 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg | 3,375 |  |
|  |  | 1421102200575 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,025 |  |
|  |  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  |  |  |  | m3 | 0,002 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 | 0,006 |  |
|  |  | 2664102101182 |  | Mortar de zidarie (pt.informatie) |  |  |  |  |  | m3 | 0,020 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,020 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,040 |  |
| 17 |  | RpCJ12B |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete curbe (Canalul sistemului informational) |  |  |  |  |  | m2 | 1,150 |  |
|  |  | 7122050013442 |  | Tencuitor |  |  |  |  |  | h-om | 1,874 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,425 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg | 11,005 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,031 |  |
|  |  | 29522700038171 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,009 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,005 |  |
| 18 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 20 x 30 x 2,0mm , L= 4,30m) |  |  |  |  |  | kg | 6,190 |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,176 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,062 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om | 0,062 |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  | kg | 0,062 |  |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  | kg | 6,190 |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  | kg | 0,031 |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg | 0,093 |  |
| 19 |  | RpCI23C |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv, (Copertina deasupra canalului sistemului informational 0,8x1,0 m) Din materiale se exclude Mortar de ciment,din utilaje ,se exclude Platforma telescopica pe auto. |  |  |  |  |  | m | 1,000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 1,010 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,250 |  |
|  |  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 800 x1000 mm |  |  |  |  |  | kg | 3,264 |  |
|  |  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  |  | m2 | 1,020 |  |
|  |  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  |  | kg | 0,082 |  |
|  |  | 2710403700041 |  | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm |  |  |  |  |  | kg | 0,204 |  |
|  |  | 2874115893464 |  | Bolt de impuscat |  |  |  |  |  | buc | 6,120 |  |
|  |  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  |  | buc | 6,120 |  |
| 20 |  | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate (220x180mm) Grila metalica ,canalul sistemului informational. |  |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 0,470 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,030 |  |
|  |  | 112-2018 |  | Grila ventilatie 220x180 mm (metalica) |  |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg | 0,500 |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis , Bloc A 2 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.2. Copertina (5,2x 0,95 m) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava 50 x 30 x 2,5mm L= 16,0m) |  |  |  |  |  | kg | 45,600 |  |
|  |  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  |  |  |  | h-om | 8,664 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,456 |  |
|  |  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  |  |  |  | h-om | 0,456 |  |
|  |  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  |  |  |  | kg | 0,456 |  |
|  |  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  |  |  |  | kg | 45,600 |  |
|  |  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  |  |  |  | kg | 0,228 |  |
|  |  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  |  |  |  | kg | 0,684 |  |
| 22 |  | RCsB21C |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm |  |  |  |  |  | buc | 10,000 |  |
|  |  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  |  |  |  | h-om | 1,700 |  |
|  |  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  |  |  |  | kw | 26,250 |  |
|  |  | 2811236832352 |  | Burghiu cu cap widia cu D=8 |  |  |  |  |  | buc | 8,400 |  |
|  |  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  |  |  |  | h-ut | 0,900 |  |
| 23 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice ,Copertina |  |  |  |  |  | t | 0,031 |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  | h-om | 0,200 |  |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  | kg | 0,242 |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  |  | kg | 0,121 |  |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  | kg | 0,017 |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  |  | kg | 0,060 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,030 |  |
| 24 |  | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc..(Tabla profilata,zincata h=35 mm ) |  |  |  |  |  | m2 | 5,000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 5,500 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,500 |  |
|  |  | 2710403642000 |  | Tabla zincata cutata profilata h=35 mm |  |  |  |  |  | m2 | 6,037 |  |
|  |  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  |  |  |  | buc | 26,250 |  |
|  |  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  |  |  |  | buc | 26,250 |  |
|  |  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  |  |  |  | kg | 1,706 |  |
|  |  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  |  |  |  | kg | 0,525 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,110 |  |
| 25 |  | RpCI22A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (Tabla 100x100 mm,bordura la perete) Din utilaje se exclude platforma telescopica pe auto. |  |  |  |  |  | m | 5,200 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 4,004 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,300 |  |
|  |  | 2710403641867 |  | Tabla zincata laminata vopsita ( Bordura la perete 100 x100 cm) |  |  |  |  |  | kg | 5,460 |  |
|  |  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  |  | m2 | 1,802 |  |
|  |  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  |  | kg | 0,164 |  |
|  |  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 |  |  |  |  |  | kg | 0,164 |  |
|  |  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn |  |  |  |  |  | buc | 10,920 |  |
| 26 |  | CE25A |  | Etansarea suplimentara pe contur, cu ermetic poliuretan Mastic ,,NEXLER Full Fix ,sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  |  | m | 10,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 3,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,500 |  |
|  |  | 2430226103000 |  | Mastic ,,NEXLER Full Fix,sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  |  | kg | 1,575 |  |
|  |  | 2413337345800 |  | Solutie de amorsaj |  |  |  |  |  | l | 0,105 |  |
| 27 |  | RpCI04A |  | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip (Reparatia partiala ,canalul informational) |  |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 0,220 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,220 |  |
|  |  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  |  |  | kg | 2,310 |  |
|  |  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  |  |  |  | kg | 0,840 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,002 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut | 0,072 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,046 |  |
| 28 |  | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EPP, sau echivalent dupa caracteristici (Strat II ,superior) |  |  |  |  |  | m2 | 3,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 0,900 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,540 |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  |  | m2 | 3,623 |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg | 0,945 |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut | 0,300 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,120 |  |
|  |  |  |  | Total Copertina (5,2x 0,95 m) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.3. Acoperis (Ciller) 10,75 x 5,20 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EKP sau echivalent dupa caracteristici. ( I strat inferior) |  |  |  |  |  | m2 | 55,950 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 16,785 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 10,071 |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  |  | m2 | 67,560 |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg | 17,624 |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut | 5,595 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 2,238 |  |
| 30 |  | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici. (Strat II ,superior) |  |  |  |  |  | m2 | 55,950 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 16,785 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 10,071 |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici. |  |  |  |  |  | m2 | 67,560 |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg | 17,624 |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut | 5,595 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 2,238 |  |
| 31 |  | CE13D |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu, Tehnoelast EKP sau echivalent dupa caracteristici, I strat inferior (Vertical) |  |  |  |  |  | m2 | 15,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 4,950 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 2,250 |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  |  | m2 | 18,900 |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg | 4,725 |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut | 2,550 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |
| 32 |  | CE13D |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu, Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici II strat superior (Vertical) |  |  |  |  |  | m2 | 15,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 4,950 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 2,250 |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  |  | m2 | 18,900 |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg | 4,725 |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut | 2,550 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,600 |  |
| 33 |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm ,fixarea marginei a membranei pe verticala) |  |  |  |  |  | m | 31,400 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om | 10,048 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 2,512 |  |
|  |  | 2743123549026 |  | Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm ,fixarea marginei a membranei |  |  |  |  |  | m | 31,400 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc | 125,600 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,314 |  |
| 34 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice podium ) |  |  |  |  |  | t | 0,050 |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  | h-om | 0,322 |  |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  | kg | 0,390 |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  |  | kg | 0,195 |  |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  | kg | 0,028 |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  |  | kg | 0,098 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,049 |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis (Ciller) 10,75 x 5,20 m Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.4. Bloc Sectia securitate |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - , Glafuri din tabla zincata la acoperis, pervazuri exterioare la ferestre sorturi, etc.(Demontarea glafurilor) |  |  |  |  |  | m | 11,500 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 1,035 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,575 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,115 |  |
| 36 |  | RpVA35B |  | Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm (Demontarea canalelor , L= 7,0 m) |  |  |  |  |  | m2 | 8,500 |  |
|  |  | 7136060011800 |  | Instalator ventilare |  |  |  |  |  | h-om | 5,440 |  |
|  |  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  |  | l | 0,068 |  |
|  |  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,255 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,255 |  |
| 37 |  | VA02B2 |  | Confectionarea in ateliere centralizate in tronsoane ce se asambleaza pe santier si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 700 - 1600 mm (De exlus tabla zincata) Montarea canalelor existente ,L=7,0 m |  |  |  |  |  | m2 | 8,500 |  |
|  |  | 7136060011900 |  | Instalator ventilare si conditionare aer |  |  |  |  |  | h-om | 19,635 |  |
|  |  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  |  | kg | 0,086 |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  |  | kg | 0,386 |  |
|  |  | 2881116001666 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 |  |  |  |  |  | buc | 0,086 |  |
|  |  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  |  |  |  | kg | 0,412 |  |
|  |  | 2874125885663 |  | Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257 |  |  |  |  |  | kg | 0,069 |  |
|  |  | 2710703502671 |  | Otel cornier 25x25x3 mm |  |  |  |  |  | kg | 11,590 |  |
|  |  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  |  | m3 | 0,258 |  |
|  |  | 2320146200767 |  | Petrol distilat tip 18/200 |  |  |  |  |  | l | 0,052 |  |
|  |  | 2874135840405 |  | Piulite uzuale hexagonale M 6 |  |  |  |  |  | buc | 137,360 |  |
|  |  | 2735725903453 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  |  | kg | 0,343 |  |
|  |  | 2874125881198 |  | Saiba plata pentru metal M 6 |  |  |  |  |  | buc | 137,360 |  |
|  |  | 2874115819963 |  | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm |  |  |  |  |  | buc | 137,360 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,595 |  |
| 38 |  | RpCI04A |  | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip (Reparatia partiala) |  |  |  |  |  | m2 | 2,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 0,220 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,220 |  |
|  |  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  |  |  | kg | 2,310 |  |
|  |  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  |  |  |  | kg | 0,840 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,002 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut | 0,072 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,046 |  |
| 39 |  | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  | m2 | 47,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 1,880 |  |
|  |  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  |  | kg | 14,100 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 | 0,047 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,014 |  |
| 40 |  | RpCE26A |  | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, Aerator Ultra M d=50 mm, H= 500 mm (Se exlude tabla,nit,aliaj, se include aerator din PVC) |  |  |  |  |  | buc | 1,000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 2,000 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,250 |  |
|  |  | 2682122600593 |  | Aerator MP D=50 mm, H=500 mm |  |  |  |  |  | buc | 0,515 |  |
|  |  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  |  |  | kg | 1,133 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,015 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut | 0,025 |  |
| 41 |  | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EKP sau echivalent dupa caracteristici(strat I ,inferior). |  |  |  |  |  | m2 | 47,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 14,100 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 8,460 |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  |  | m2 | 56,752 |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg | 14,805 |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut | 4,700 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 1,880 |  |
| 42 |  | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici (strat II ,superior). |  |  |  |  |  | m2 | 47,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 14,100 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 8,460 |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  |  | m2 | 56,752 |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg | 14,805 |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut | 4,700 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 1,880 |  |
| 43 |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm ,fixarea marginei a membranei pe verticala) |  |  |  |  |  | m | 24,500 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om | 7,840 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,960 |  |
|  |  | 2743123549026 |  | Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm ,fixarea marginei a membranei |  |  |  |  |  | m | 24,500 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc | 98,000 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,245 |  |
| 44 |  | RpCI23C |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv, (Tabla oriozontala de scurgere B= 80 cm ) Din materiale se exclude Mortar de ciment,din utilaje ,se exclude Platforma telescopica pe auto. |  |  |  |  |  | m | 3,500 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 3,535 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,875 |  |
|  |  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 800 x1000 mm |  |  |  |  |  | kg | 11,424 |  |
|  |  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  |  | m2 | 3,570 |  |
|  |  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  |  | kg | 0,286 |  |
|  |  | 2710403700041 |  | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm |  |  |  |  |  | kg | 0,714 |  |
|  |  | 2874115893464 |  | Bolt de impuscat |  |  |  |  |  | buc | 21,420 |  |
|  |  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  |  | buc | 21,420 |  |
| 45 |  | RpCI23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Din materiale se exclude Mortar de ciment, din utilaje se exclude Platforma telescopica pe auto. |  |  |  |  |  | m | 11,500 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 10,235 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 2,875 |  |
|  |  | 2710403642287.1 |  | Tabla zincata de 0,5 x 500 x1000 mm |  |  |  |  |  | kg | 21,913 |  |
|  |  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  |  | m2 | 5,923 |  |
|  |  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  |  | kg | 0,592 |  |
|  |  | 2710403700041 |  | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm |  |  |  |  |  | kg | 1,777 |  |
|  |  | 2874115893464 |  | Bolt de impuscat |  |  |  |  |  | buc | 47,380 |  |
|  |  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  |  | buc | 47,380 |  |
| 46 |  | RpCI29A |  | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla laminata vopsita. |  |  |  |  |  | m | 3,500 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 1,050 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,245 |  |
|  |  | 2523156720449 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  |  |  |  |  | m | 3,804 |  |
|  |  | 2875277347100 |  | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate |  |  |  |  |  | buc | 5,071 |  |
|  |  | 2875276311738 |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  |  |  |  |  | buc | 0,362 |  |
|  |  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  |  |  | buc | 0,725 |  |
|  |  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  |  |  |  | buc | 0,725 |  |
|  |  | 2874115800760 |  | Suruburi de fixare jgheaburi |  |  |  |  |  | buc | 36,225 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,070 |  |
| 47 |  | RpCI29B |  | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, (D=110mm, grosimea peretilor 0,5 mm din tabla laminata vopsita) |  |  |  |  |  | m | 8,000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 2,800 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,640 |  |
|  |  | 2710406311727 |  | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  |  |  |  |  | m | 8,610 |  |
|  |  | 2875276311738 |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  |  |  |  |  | buc | 4,100 |  |
|  |  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  |  |  |  | buc | 4,100 |  |
|  |  | 2875276311727 |  | Cot de capat la burlan (aruncator apa) |  |  |  |  |  | buc | 2,050 |  |
|  |  | 2875276311725 |  | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab |  |  |  |  |  | buc | 2,050 |  |
|  |  | 2875276311726 |  | Cleme de fixare burlane (bratari zincate) |  |  |  |  |  | buc | 4,100 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,120 |  |
|  |  |  |  | Total Bloc Sectia securitate Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.5. Acoperis(Garaj) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  | RpCJ35A |  | Desfaceri de tencuieli interioare la pereti |  |  |  |  |  | m2 | 8,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 0,960 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,200 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,080 |  |
| 49 |  | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - Glafuri din tabla zincata la acoperis, pervazuri exterioare la ferestre sorturi, etc.(Demontarea peretilor din tabla profilata (pereti 4,0x4,33)(1,0x4,0) |  |  |  |  |  | m | 21,320 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 1,919 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,066 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,213 |  |
| 50 |  | CF15A |  | Tencuieli exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Peretele din piatra din spate) |  |  |  |  |  | m2 | 12,000 |  |
|  |  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  |  |  |  | h-om | 16,800 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 3,600 |  |
|  |  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  |  |  | kg | 126,000 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,360 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 | 0,084 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,048 |  |
|  |  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  |  |  | h-ut | 0,096 |  |
| 51 |  | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Montarea tablei profilate existente 4,0x4,33 m,1,0 x4,0) De creat munai manopera, de inclus materiale-Nituri,suruburi mecanice. |  |  |  |  |  | m2 | 21,320 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 23,452 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 2,132 |  |
|  |  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  |  |  |  | buc | 111,930 |  |
|  |  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  |  |  |  | buc | 111,930 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,469 |  |
| 52 |  | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Vopsirea constructiilor metalice , profilul metalic) |  |  |  |  |  | t | 0,035 |  |
|  |  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  |  |  |  | h-om | 0,225 |  |
|  |  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  |  |  |  | kg | 0,273 |  |
|  |  | 2430226100814 |  | Grund miniu G 355-6 |  |  |  |  |  | kg | 0,137 |  |
|  |  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  |  |  |  | kg | 0,019 |  |
|  |  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  |  |  |  | kg | 0,068 |  |
|  |  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  |  |  |  | kg | 0,034 |  |
| 53 |  | RpCI04A |  | Strat de bitum cald, aplicat peste invelitori de carton asfaltat (bitumat) sau impislituri bitumate, inclusiv presarea cu nisip (Reparatia partiala) |  |  |  |  |  | m2 | 5,000 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 0,550 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,550 |  |
|  |  | 2320322600103 |  | Bitum de izolatie tip H-68/75 |  |  |  |  |  | kg | 5,775 |  |
|  |  | 1412122100880 |  | Filer de calcar |  |  |  |  |  | kg | 2,625 |  |
|  |  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  |  |  |  | kg | 2,100 |  |
|  |  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  |  |  | m3 | 0,005 |  |
|  |  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  |  |  | h-ut | 0,180 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,115 |  |
| 54 |  | IzF01B |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  |  | m2 | 40,450 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 1,618 |  |
|  |  | 2413317346000 |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  |  |  | kg | 12,135 |  |
|  |  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  |  |  | m3 | 0,040 |  |
|  |  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  |  |  | h-ut | 0,012 |  |
| 55 |  | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EKP,sau echivalent dupa caracteristici(strat I, inferior). |  |  |  |  |  | m2 | 40,450 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 12,135 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 7,281 |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EKP sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  |  | m2 | 48,843 |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg | 12,742 |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut | 4,045 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 1,618 |  |
| 56 |  | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu -Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici (strat II, superior). |  |  |  |  |  | m2 | 40,450 |  |
|  |  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  |  |  |  | h-om | 12,135 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 7,281 |  |
|  |  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase Tehnoelast EPP sau echivalent dupa caracteristici |  |  |  |  |  | m2 | 48,843 |  |
|  |  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  |  |  | kg | 12,742 |  |
|  |  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara |  |  |  |  |  | h-ut | 4,045 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 1,618 |  |
| 57 |  | CK26B |  | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm ,fixarea marginei a membranei pe verticala) |  |  |  |  |  | m | 22,740 |  |
|  |  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  |  |  |  | h-om | 7,277 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 1,819 |  |
|  |  | 2743123549026 |  | Profil gata confectionat din tabla zincata tip UD 50x20x20mm ,fixarea marginei a membranei |  |  |  |  |  | m | 22,740 |  |
|  |  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm |  |  |  |  |  | buc | 90,960 |  |
|  |  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  |  |  | h-ut | 0,227 |  |
| 58 |  | RpCI23B |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment M-100 T, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 30 si 50 cm inclusiv Din materiale se exclude Mortar de ciment, din utilaje se exclude Platforma telescopica pe auto. |  |  |  |  |  | m | 21,000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 18,690 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 5,250 |  |
|  |  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 800 x1000 mm |  |  |  |  |  | kg | 40,016 |  |
|  |  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  |  |  |  | m2 | 10,815 |  |
|  |  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  |  |  | kg | 1,082 |  |
|  |  | 2710403700041 |  | Banda din otel laminata la cald 1.5 x 20 mm |  |  |  |  |  | kg | 3,244 |  |
|  |  | 2874115893464 |  | Bolt de impuscat |  |  |  |  |  | buc | 86,520 |  |
|  |  | 2461117308499 |  | Cartus pistol 6,3 mm |  |  |  |  |  | buc | 86,520 |  |
| 59 |  | RpCI29A |  | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla laminata vopsita. |  |  |  |  |  | m | 4,000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 1,200 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,280 |  |
|  |  | 2523156720449 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  |  |  |  |  | m | 4,347 |  |
|  |  | 2875277347100 |  | Suport de jgheaburi (cirlige) zincate |  |  |  |  |  | buc | 5,796 |  |
|  |  | 2875276311738 |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  |  |  |  |  | buc | 0,414 |  |
|  |  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  |  |  |  | buc | 0,828 |  |
|  |  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  |  |  |  | buc | 0,828 |  |
|  |  | 2874115800760 |  | Suruburi de fixare jgheaburi |  |  |  |  |  | buc | 41,400 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,080 |  |
| 60 |  | RpCI29B |  | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, (D=110mm, grosimea peretilor 0,5 mm din tabla laminata vopsita) |  |  |  |  |  | m | 4,000 |  |
|  |  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  |  |  |  | h-om | 1,400 |  |
|  |  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  |  |  |  | h-om | 0,320 |  |
|  |  | 2710406311727 |  | Burlan rotund prefabricat tip BRASS cu D=10-12, 5-15 cm |  |  |  |  |  | m | 4,305 |  |
|  |  | 2875276311738 |  | Element de inchidere la capat de jgheab |  |  |  |  |  | buc | 2,050 |  |
|  |  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  |  |  |  | buc | 2,050 |  |
|  |  | 2875276311727 |  | Cot de capat la burlan (aruncator apa) |  |  |  |  |  | buc | 1,025 |  |
|  |  | 2875276311725 |  | Pilnie de curatire rt din tabla de otel zincata pentru burlane tip lindab |  |  |  |  |  | buc | 1,025 |  |
|  |  | 2875276311726 |  | Cleme de fixare burlane (bratari zincate) |  |  |  |  |  | buc | 2,050 |  |
|  |  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  |  |  |  | h-ut | 0,060 |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis(Garaj) Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  | Lei |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurarea sociala si medicala |  |  | 24 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  | 7 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  | 14,5 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  | 6 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  | 20 % |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclisiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |