PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №2-1-7

Condiționare

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. К1 |  |  |
| 1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D6.35 mm) | m | 108,33 |
| 2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D9,52 mm) | m | 27,80 |
| 3 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D12,7 mm) | m | 160,10 |
| 4 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D15,88 mm) | m | 14,40 |
| 5 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (труба медная в изоляции D19,05 mm) | m | 14,21 |
| 6 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (труба медная в изоляции D22,22 mm) | m | 22,00 |
| 7 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (труба медная в изоляции D25,4 mm) | m | 13,18 |
| 8 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (труба медная в изоляции D28.58 mm) | m | 15,71 |
| 9 | IC34B | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 18,0 mm ( cot din cupru 90* D19.05) | buc | 4,00 |
| 10 | IC34C | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm ( cot din cupru 90* D22.22) | buc | 7,00 |
| 11 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm ( cot din cupru 90* D25.4) | buc | 1,00 |
| 12 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm (cot din cupru 90* D28.58) | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. К2 |  |  |
| 13 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D6.35 mm) | m | 112,80 |
| 14 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D9,52 mm) | m | 10,62 |
| 15 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D12,7 mm) | m | 166,10 |
| 16 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D15,88 mm) | m | 10,62 |
| 17 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm ( труба медная в изоляции D19,05 mm) | m | 25,10 |
| 18 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (труба медная в изоляции D22,22 mm) | m | 6,20 |
| 19 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (труба медная в изоляции D25,4 mm) | m | 13,85 |
| 20 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm (труба медная в изоляции D28.58 mm) | m | 8,20 |
| 21 | IC34B | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 18,0 mm (cot din cupru 90* D19.05) | buc | 5,00 |
| 22 | IC34C | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm (cot din cupru 90* D22.22) | buc | 2,00 |
| 23 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm (cot din cupru 90* D25.4) | buc | 1,00 |
| 24 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm (cot din cupru 90* D28.58) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. К3 |  |  |
| 25 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D6.35 mm) | m | 53,30 |
| 26 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D9,52 mm) | m | 39,90 |
| 27 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv (труба медная в изоляции D12,7 mm) | m | 53,30 |
| 28 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( труба медная в изоляции D15,88 mm) | m | 19,70 |
| 29 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm (труба медная в изоляции D19,05 mm) | m | 6,80 |
| 30 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm (труба медная в изоляции D22,22 mm) | m | 13,40 |
| 31 | IC34C | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm (cot din cupru 90* D22.22) | buc | 7,00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Конденсатоотвод |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. K1.2 - K1.6 |  |  |
| 32 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4) | m | 7,50 |
| 33 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2) | m | 8,60 |
| 34 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0) | m | 3,00 |
| 35 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10) | m | 7,640 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. K1.7 - K1.12 |  |  |
| 36 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4) | m | 29,00 |
| 37 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2) | m | 4,750 |
| 38 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0) | m | 2,20 |
| 39 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10) | m | 14,38 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. K1.13 - K1.21 |  |  |
| 40 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4) | m | 6,10 |
| 41 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2) | m | 15,70 |
| 42 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0) | m | 17,30 |
| 43 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10) | m | 15,64 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. K2.20 - K2.24 |  |  |
| 44 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4) | m | 39,50 |
| 45 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2) | m | 25,75 |
| 46 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0) | m | 17,00 |
| 47 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7) | m | 9,00 |
| 48 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10) | m | 36,50 |
|  |  | Capitolul 1.4.5. K2.10 - K2.18 |  |  |
| 49 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4) | m | 33,80 |
| 50 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2) | m | 19,00 |
| 51 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0) | m | 16,20 |
| 52 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7) | m | 7,80 |
| 53 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10) | m | 30,72 |
|  |  | Capitolul 1.4.6. K2.20 - K2.24 |  |  |
| 54 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4) | m | 11,600 |
| 55 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2) | m | 23,60 |
| 56 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0) | m | 4,850 |
| 57 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10) | m | 16,02 |
|  |  | Capitolul 1.4.7. ПВ2 |  |  |
| 58 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0) | m | 6,80 |
| 59 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (фитинги PP-R PN10) | m | 2,720 |
|  |  | Capitolul 1.4.8. K3.2 - K3.12 |  |  |
| 60 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4) | m | 22,00 |
| 61 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2) | m | 6,30 |
| 62 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0) | m | 4,90 |
| 63 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7) | m | 17,70 |
| 64 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10) | m | 20,36 |
|  |  | Capitolul 1.4.9. K3.2 - K3.12 |  |  |
| 65 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4) | m | 8,60 |
| 66 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2) | m | 10,10 |
| 67 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0) | m | 12,60 |
| 68 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm (фитинги PP-R PN10) | m | 12,52 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. К1 |  |  |
| 69 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h(Наружный блок Samsung AM140AXYANH/EA) | buc | 1,00 |
| 70 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc | 5,00 |
| 71 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc | 10,00 |
| 72 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc | 6,00 |
| 73 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc | 2,00 |
| 74 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт) | buc | 10,00 |
| 75 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт) | buc | 12,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. К2 |  |  |
| 76 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h(Наружный блок Samsung AM140AXYANH/EA) | buc | 1,00 |
| 77 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc | 10,00 |
| 78 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc | 5,00 |
| 79 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc | 5,00 |
| 80 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc | 3,00 |
| 81 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт) | buc | 9,00 |
| 82 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт) | buc | 13,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. K3 |  |  |
| 83 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h(Наружный блок Samsung AM100AXYANH/EA) | buc | 1,00 |
| 84 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, настенного типа AM022TNVDKH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc | 1,00 |
| 85 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, настенного типа AM015TNVDKH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc | 13,00 |
| 86 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc | 1,00 |
| 87 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari (Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj) | buc | 1,00 |
| 88 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт) | buc | 9,00 |
| 89 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru (Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт) | buc | 13,00 |
|  |  | Capitolul 2.4. K3.2 - K3.12 |  |  |
| 90 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T) | buc | 5,00 |
| 91 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 15 T) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.5. K3.2 - K3.12 |  |  |
| 92 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv (Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T) | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. K1 |  |  |
| 93 | Pret furnizor | Наружный блок Samsung AM140AXYANH/EA Qx.=40 kWt, Nуст.=10,8 kWt | buc | 1,00 |
| 94 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK с декоративной панелью L=288 m3/h, Qx.=1,7 kWt, Nуст.=0,027 kWt | buc | 5,00 |
| 95 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK с декоративной панелью L=510 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc | 10,00 |
| 96 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK с декоративной панелью L=540 m3/h, Qx.=2,2 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc | 6,00 |
| 97 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK с декоративной панелью L=630 m3/h, Qx.=3,6 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc | 2,00 |
| 98 | Pret furnizor | Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт | set | 10,00 |
| 99 | Pret furnizor | Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт | set | 12,00 |
| 100 | Pret furnizor | Пульт управления внутренним блоком Samsung | set | 23,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. K2 |  |  |
| 101 | Pret furnizor | Наружный блок Samsung AM140AXYANH/EA Qx.=40 kWt, Nуст.=10,8 kWt | buc | 1,00 |
| 102 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK с декоративной панелью L=288 m3/h, Qx.=1,7 kWt, Nуст.=0,027 kWt | buc | 10,00 |
| 103 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK с декоративной панелью L=510 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc | 5,00 |
| 104 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK с декоративной панелью L=540 m3/h, Qx.=2,2 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc | 5,00 |
| 105 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK с декоративной панелью L=630 m3/h, Qx.=3,6 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc | 3,00 |
| 106 | Pret furnizor | Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт | set | 9,00 |
| 107 | Pret furnizor | Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт | set | 13,00 |
| 108 | Pret furnizor | Пульт управления внутренним блоком Samsung | set | 23,00 |
|  |  | Capitolul 3.3. K3 |  |  |
| 109 | Pret furnizor | Наружный блок Samsung AM100AXYANH/EA Qx.=40 kWt, Nуст.=10,8 kWt | buc | 1,00 |
| 110 | Pret furnizor | Внутренний блок, настенного типа AM022TNVDKH/TK с декоративной панелью L=540 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,027 kWt | buc | 1,00 |
| 111 | Pret furnizor | Внутренний блок, настенного типа AM015TNVDKH/TK с декоративной панелью L=294 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,027 kWt | buc | 13,00 |
| 112 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK с декоративной панелью L=510 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc | 1,00 |
| 113 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK с декоративной панелью L=540 m3/h, Qx.=2,2 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc | 1,00 |
| 114 | Pret furnizor | Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт | set | 9,00 |
| 115 | Pret furnizor | Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт | set | 13,00 |
| 116 | Pret furnizor | Пульт управления внутренним блоком Samsung | set | 2,00 |
|  |  | Capitolul 3.4. K3.2 - K3.12 |  |  |
| 117 | Pret furnizor | Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T | buc | 5,00 |
| 118 | Pret furnizor | Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 15 T | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.5. K3.2 - K3.12 |  |  |
| 119 | Pret furnizor | Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T | buc | 4,00 |

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. К1 |  |  |
| 1 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( труба медная в изоляции D6.35 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 274616333400064 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D6.35 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 2 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( труба медная в изоляции D9,52 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 274616333400095 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D9.52 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( труба медная в изоляции D12,7 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2746163334000127 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D12,7 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 4 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( труба медная в изоляции D15,88 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2746163334000159 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D15,88 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 5 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm ( труба медная в изоляции D19,05 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2746163334000191 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D19,05 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0020 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0012 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0250 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 6 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm ( труба медная в изоляции D22,22 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 2746163334000222 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D22,22 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0030 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0014 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 7 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm ( труба медная в изоляции D25,4 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 2746163334000254 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D25,4 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0040 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0016 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 8 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm ( труба медная в изоляции D28.58 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 274616333400028 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D28,58 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0040 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0016 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 9 | IC34B | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 18,0 mm ( cot din cupru 90* D19.05 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 287527411010019 | Piese de legatura ( cot din cupru 90* D19.05 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0060 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0020 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 10 | IC34C | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm ( cot din cupru 90* D22.22 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 287527411010022 | Piese de legatura ( cot din cupru 90* D22.22 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0070 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0030 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 11 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm ( cot din cupru 90* D25.4 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 287527411010025 | Piese de legatura ( cot din cupru 90* D25.4 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0090 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0050 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 12 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm ( cot din cupru 90* D28.58 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 287527411010028 | Piese de legatura ( cot din cupru 90* D28.58 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0090 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0050 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.2. К2 |  |  |
| 13 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( труба медная в изоляции D6.35 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 274616333400064 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D6.35 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 14 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( труба медная в изоляции D9,52 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 274616333400095 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D9.52 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 15 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( труба медная в изоляции D12,7 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2746163334000127 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D12,7 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 16 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( труба медная в изоляции D15,88 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2746163334000159 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D15,88 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 17 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm ( труба медная в изоляции D19,05 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2746163334000191 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D19,05 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0020 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0012 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0250 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 18 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm ( труба медная в изоляции D22,22 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 2746163334000222 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D22,22 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0030 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0014 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 19 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm ( труба медная в изоляции D25,4 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 2746163334000254 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D25,4 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0040 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0016 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 20 | IC31D | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 28,0 mm ( труба медная в изоляции D28.58 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 274616333400028 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D28,58 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0040 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0016 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0350 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 21 | IC34B | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 18,0 mm ( cot din cupru 90* D19.05 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 287527411010019 | Piese de legatura ( cot din cupru 90* D19.05 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0060 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0020 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 22 | IC34C | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm ( cot din cupru 90* D22.22 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 287527411010022 | Piese de legatura ( cot din cupru 90* D22.22 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0070 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0030 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 23 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm ( cot din cupru 90* D25.4 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 287527411010025 | Piese de legatura ( cot din cupru 90* D25.4 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0090 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0050 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 24 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm ( cot din cupru 90* D28.58 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 287527411010028 | Piese de legatura ( cot din cupru 90* D28.58 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0090 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0050 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.3. К3 |  |  |
| 25 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( труба медная в изоляции D6.35 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 274616333400064 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D6.35 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 26 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( труба медная в изоляции D9,52 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 274616333400095 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D9.52 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 27 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( труба медная в изоляции D12,7 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2746163334000127 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D12,7 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 28 | IC31A | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 15,0 mm, inclusiv ( труба медная в изоляции D15,88 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,2500 |
|  | 2746163334000159 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D15,88 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0010 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0010 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 29 | IC31B | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 18,0 mm ( труба медная в изоляции D19,05 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3000 |
|  | 2746163334000191 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D19,05 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0020 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0012 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0250 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 30 | IC31C | Teava din cupru, montata prin sudura, la legatura corpurilor si aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 22,0 mm ( труба медная в изоляции D22,22 mm ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 2746163334000222 | Teava din cupru ( труба медная в изоляции D22,22 mm ) | m | 1,0100 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0030 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0014 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 31 | IC34C | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm ( cot din cupru 90* D22.22 ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,5000 |
|  | 287527411010022 | Piese de legatura ( cot din cupru 90* D22.22 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0070 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0030 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0700 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.4. Конденсатоотвод |  |  |
|  |  | 1.4.1. K1.2 - K1.6 |  |  |
| 32 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 33 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 34 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 35 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( фитинги PP-R PN10 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.4.2. K1.7 - K1.12 |  |  |
| 36 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 37 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 38 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 39 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( фитинги PP-R PN10 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.4.3. K1.13 - K1.21 |  |  |
| 40 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 41 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 42 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 43 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( фитинги PP-R PN10 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.4.4. K2.20 - K2.24 |  |  |
| 44 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 45 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 46 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 47 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 252121671000040 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 48 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( фитинги PP-R PN10 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.4.5. K2.10 - K2.18 |  |  |
| 49 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 50 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 51 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 52 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 252121671000040 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 53 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( фитинги PP-R PN10 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.4.6. K2.20 - K2.24 |  |  |
| 54 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 55 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 56 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 57 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( фитинги PP-R PN10 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.4.7. ПВ2 |  |  |
| 58 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 59 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( фитинги PP-R PN10 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.4.8. K3.2 - K3.12 |  |  |
| 60 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 61 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 62 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 63 | IC36D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 252121671000040 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 40x3.7 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 64 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( фитинги PP-R PN10 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 1.4.9. K3.2 - K3.12 |  |  |
| 65 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,3500 |
|  | 252121671000020 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 20x3.4 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 66 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 67 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4500 |
|  | 252121671000032 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 32x3.0 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 68 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm ( фитинги PP-R PN10 ) | m |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,4000 |
|  | 252121671000025 | Teava din polietilena sau polipropilena ( Труба полипропиленовая PP-R PN10 DN 25x4.2 ) | m | 1,0300 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. К1 |  |  |
| 69 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h ( Наружный блок Samsung AM140AXYANH/EA ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,7700 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,4000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 10,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 70 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari ( Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 71 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari ( Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 72 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari ( Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 73 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari ( Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 74 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0090 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0050 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 75 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0090 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0050 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.2. К2 |  |  |
| 76 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h ( Наружный блок Samsung AM140AXYANH/EA ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,7700 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,4000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 10,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 77 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari ( Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 78 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari ( Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 79 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari ( Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 80 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari ( Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 81 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0090 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0050 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 82 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0090 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0050 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.3. K3 |  |  |
| 83 | VC17A | Montarea agregatului de climatizare, tip ACM, modulat,destinat tratarii complexe a aerului proaspat sau recirculat avind un debit de aer tratat de 3.600 - 11.000 mc/h ( Наружный блок Samsung AM100AXYANH/EA ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 49,7700 |
|  | 2710403700053 | Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 2,0 mm (banda de otel) | kg | 0,4000 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,0000 |
|  | 2430226100814 | Grund miniu G 355-6 | kg | 0,2000 |
|  | 2112517330399 | Mucava tip I de 3,3 mm | kg | 0,1000 |
|  | 2874115842702 | Piulita hexag. M10 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115842760 | Piulita hexag. M12 | buc | 10,0000 |
|  | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 |
|  | 2874115820390 | Suruburi cap hexagonal 10 x 35 mm, gr 4.8 | buc | 60,0000 |
|  | 2874115827556 | Surub pt fundatii M12x160 | buc | 10,0000 |
|  | 2874115820089 | Suruburi cap hexagonal 6 x 60 mm | buc | 4,0000 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 0,2000 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 0,3500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 84 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari ( Внутренний блок, настенного типа AM022TNVDKH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 85 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari ( Внутренний блок, настенного типа AM015TNVDKH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 86 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari ( Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 87 | VC37D | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 8,5 kw, de pe scari ( Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK, K=0.5 la manopera si utilaj ) | buc |  |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 4,0000 |
|  | 2811236305075 | Console | kg | 8,0000 |
|  | 2521305734008 | Canale cablu 60x40 T-Plast, drepte | m | 0,5000 |
|  | 2521305734009 | Canale cablu 16x16 T-Plast, drepte | m | 2,0000 |
|  | 2661122804602 | Tuburi din cauciuc inspumat pentru agent frigorific D = 6-16mm | m | 10,0000 |
|  | 2051142950706 | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm | buc | 15,0000 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 0,2640 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 0,9000 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 0,4100 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,1200 |
|  | 2952270006618 | Troliu electric, forta de tractiune 5,79 (059) кН (t) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 88 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0090 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0050 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 89 | IC34D | Piese de legatura (fitinguri) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru ( Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0,6000 |
|  | 2414126109482 | Pasta pentru curatat cupru (decapant) | kg | 0,0090 |
|  | 2744135904000 | Aliaj de lipit pentru cupru | kg | 0,0050 |
|  | 2735725903105 | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm | kg | 0,0800 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.4. K3.2 - K3.12 |  |  |
| 90 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv ( Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,5000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 91 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv ( Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 15 T ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,5000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2.5. K3.2 - K3.12 |  |  |
| 92 | IA37A | Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv ( Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T ) | buc |  |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2,6000 |
|  | 2521216701000 | Teava din otel | m | 0,5000 |
|  | 2875274122000 | Racord olandez | buc | 1,0000 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0,0600 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0,1200 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,3200 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. K1 |  |  |
| 93 | Pret furnizor | Наружный блок Samsung AM140AXYANH/EA Qx.=40 kWt, Nуст.=10,8 kWt | buc |  |
|  | 910-350614 | Наружный блок Samsung AM140AXYANH/EA Qx.=40 kWt, Nуст.=10,8 kWt | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 94 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK с декоративной панелью L=288 m3/h, Qx.=1,7 kWt, Nуст.=0,027 kWt | buc |  |
|  | 910-350615 | Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK с декоративной панелью L=288 m3/h, Qx.=1,7 kWt, Nуст.=0,027 kWt | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 95 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK с декоративной панелью L=510 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc |  |
|  | 910-350616 | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK с декоративной панелью L=510 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 96 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK с декоративной панелью L=540 m3/h, Qx.=2,2 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc |  |
|  | 910-350617 | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK с декоративной панелью L=540 m3/h, Qx.=2,2 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 97 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK с декоративной панелью L=630 m3/h, Qx.=3,6 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc |  |
|  | 910-350618 | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK с декоративной панелью L=630 m3/h, Qx.=3,6 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 98 | Pret furnizor | Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт | set |  |
|  | 910-350604 | Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт | set | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 99 | Pret furnizor | Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт | set |  |
|  | 910-350605 | Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт | set | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 100 | Pret furnizor | Пульт управления внутренним блоком Samsung | set |  |
|  | 910-350609 | Пульт управления внутренним блоком Samsung | set | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.2. K2 |  |  |
| 101 | Pret furnizor | Наружный блок Samsung AM140AXYANH/EA Qx.=40 kWt, Nуст.=10,8 kWt | buc |  |
|  | 910-350614 | Наружный блок Samsung AM140AXYANH/EA Qx.=40 kWt, Nуст.=10,8 kWt | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 102 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK с декоративной панелью L=288 m3/h, Qx.=1,7 kWt, Nуст.=0,027 kWt | buc |  |
|  | 910-350615 | Внутренний блок, кассетный, 1-поточный AM017NN1PEH/TK с декоративной панелью L=288 m3/h, Qx.=1,7 kWt, Nуст.=0,027 kWt | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 103 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK с декоративной панелью L=510 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc |  |
|  | 910-350616 | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK с декоративной панелью L=510 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 104 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK с декоративной панелью L=540 m3/h, Qx.=2,2 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc |  |
|  | 910-350617 | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK с декоративной панелью L=540 m3/h, Qx.=2,2 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 105 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK с декоративной панелью L=630 m3/h, Qx.=3,6 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc |  |
|  | 910-350618 | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM036NNNDEH/TK с декоративной панелью L=630 m3/h, Qx.=3,6 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 106 | Pret furnizor | Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт | set |  |
|  | 910-350604 | Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт | set | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 107 | Pret furnizor | Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт | set |  |
|  | 910-350605 | Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт | set | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 108 | Pret furnizor | Пульт управления внутренним блоком Samsung | set |  |
|  | 910-350609 | Пульт управления внутренним блоком Samsung | set | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.3. K3 |  |  |
| 109 | Pret furnizor | Наружный блок Samsung AM100AXYANH/EA Qx.=40 kWt, Nуст.=10,8 kWt | buc |  |
|  | 910-350620 | Наружный блок Samsung AM100AXYANH/EA Qx.=40 kWt, Nуст.=10,8 kWt | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 110 | Pret furnizor | Внутренний блок, настенного типа AM022TNVDKH/TK с декоративной панелью L=540 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,027 kWt | buc |  |
|  | 910-350621 | Внутренний блок, настенного типа AM022TNVDKH/TK с декоративной панелью L=540 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,027 kWt | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 111 | Pret furnizor | Внутренний блок, настенного типа AM015TNVDKH/TK с декоративной панелью L=294 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,027 kWt | buc |  |
|  | 910-350622 | Внутренний блок, настенного типа AM015TNVDKH/TK с декоративной панелью L=294 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,027 kWt | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 112 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK с декоративной панелью L=510 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc |  |
|  | 910-350616 | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM015NNNDEH/TK с декоративной панелью L=510 m3/h, Qx.=1,5 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 113 | Pret furnizor | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK с декоративной панелью L=540 m3/h, Qx.=2,2 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc |  |
|  | 910-350617 | Внутренний блок, кассетный, 4-поточный AM022NNNDEH/TK с декоративной панелью L=540 m3/h, Qx.=2,2 kWt, Nуст.=0,065 kWt | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 114 | Pret furnizor | Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт | set |  |
|  | 910-350604 | Y-образный разветвитель MXJ-YA1509M до 15.0 кВт | set | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 115 | Pret furnizor | Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт | set |  |
|  | 910-350605 | Y-образный разветвитель MXJ-YA2512M 15.0 - 40.0 кВт | set | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 116 | Pret furnizor | Пульт управления внутренним блоком Samsung | set |  |
|  | 910-350609 | Пульт управления внутренним блоком Samsung | set | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.4. K3.2 - K3.12 |  |  |
| 117 | Pret furnizor | Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T | buc |  |
|  | 865-720300 | Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 118 | Pret furnizor | Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 15 T | buc |  |
|  | 865-720301 | Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 15 T | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3.5. K3.2 - K3.12 |  |  |
| 119 | Pret furnizor | Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T | buc |  |
|  | 865-720300 | Дренажный насос для отвода конденсата EasyFlow 11 T | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |