| IMSP AMT Riscani Centrul Medicilor de Familie nr.11 str. Petru Rares, 32 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Cab et 2 (207,208) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Pereti |  |  |
| 1 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 20,00 |
| 2 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 13,40 |
| 3 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 20,00 |
| 4 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 20,00 |
| 5 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 20,00 |
| 6 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 6,70 |
| 7 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: variabile | m2 | 3,90 |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 22,80 |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 22,80 |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 22,80 |
| 11 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 4,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.2. Tavan |  |  |
| 12 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 25,10 |
| 13 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 25,10 |
| 14 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 25,10 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 25,10 |
| 16 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 25,10 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 25,10 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 25,10 |
|  |  | Capitolul 1.1.3. Pardoseli |  |  |
| 19 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 25,10 |
| 20 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 25,10 |
| 21 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 27,60 |
| 22 | CK18C | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi | m | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.4. Lucrari sanitare |  |  |
| 23 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,00 |
| 24 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2,00 |
| 25 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2,00 |
| 26 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 2,00 |
| 27 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 2,00 |
| 28 | RpSC38 Aapl | Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent) | buc | 2,00 |
| 29 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal(existent)se exclud res lavuar+piedestal) | buc | 2,00 |
| 30 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,00 |
| 31 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
| 32 | RpEA09D | Montarea elementelor de protectie din material plastic, aparent pe perete sau in canale, pentru mascarea conductorilor sau cablurilor electrice, avind dimensiunile 60x40 mm | m | 3,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.5. Timplarie |  |  |
| 33 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 3,60 |
| 34 | RpCO50A | Inlocuirea baghetelor la timplarie, din lemn | m | 5,00 |
| 35 | RpCO42A | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu broasca ingropata | buc | 1,00 |
| 36 | RpCO42D | Repararea usilor de lemn, prin inlocuirea feroneriei cu minere si silduri | buc | 2,00 |
| 37 | RpCO08G | Revizuirea si inlocuirea feroneriei la ferestre din pvc , simple, duble sau cuplate cu olivere (minere,mehanizme, inchizatoare pentru ferestre) | buc | 6,00 |
|  |  | Capitolul 1.2. Cab et 2 (206) |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2.1. Pereti |  |  |
| 38 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 39,00 |
| 39 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 4,80 |
| 40 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 41,00 |
| 41 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 41,00 |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,00 |
| 43 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 41,00 |
| 44 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 41,00 |
| 45 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 41,00 |
| 46 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane bagheta polisteren 50x40 mm | m | 40,00 |
| 47 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din PVC | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.2. Tavan |  |  |
| 48 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavan ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 24,60 |
| 49 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 24,60 |
| 50 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 24,60 |
| 51 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 24,60 |
| 52 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 24,60 |
| 53 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 24,60 |
| 54 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 24,60 |
|  |  | Capitolul 1.2.3. Pardoseli |  |  |
| 55 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 12,30 |
| 56 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm | m2 | 12,30 |
| 57 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen 2 mm (linoleum medical), la pardoseli cu ridicarea pe perete la 10 cm inclusiv galtele(Covor PVC din Vinil Omogen (linoleum medicinal) tip Fortis silver knight ,grosimea 2 mm, Group T, greutatea 2,8kg/m2, class 34/43 Anti-bacterial , electric rezistent kV<2/Antistatic culoarea nvelitorii se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 13,50 |
| 58 | CK18C | Montarea proifil din aluminiu trecere la usi | m | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.2.4. Lucrari sanitare |  |  |
| 59 | RpSE06A | Demontarea racordurilor unui boiler la conductele de apa rece si calda, avind capacitatea de pina la 1000 l | buc | 1,00 |
| 60 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,00 |
| 61 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 1,00 |
| 62 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 2,00 |
| 63 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 2,00 |
| 64 | RpSC38 Aapl | Reconectarea accesoriilor(apa,canalizare),a lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. (material existent) | buc | 1,00 |
| 65 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal(existent)se exclud res lavuar+piedestal) | buc | 1,00 |
| 66 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" existenta | buc | 1,00 |
| 67 | SD19A | Robinet de retinere PPR cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 3/4" | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Scara de rezerva |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3.1. Pereti |  |  |
| 68 | RpCJ35A k sal 0,5 | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti ,crestarea suprafetei (насечка) | m2 | 235,00 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 235,00 |
| 70 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 65,00 |
| 71 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 52,00 |
| 72 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 235,00 |
| 73 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 235,00 |
| 74 | CF51B k=5 mater,util | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) koef 5 materiale ,utilaj | m2 | 235,00 |
| 75 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 235,00 |
| 76 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 235,00 |
| 77 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tip latex ) | m2 | 235,00 |
| 78 | RpCR23A | Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea | m2 | 28,50 |
| 79 | RpCL02C | Repararea balustradei scarilor de lemn, montarea mainii curente de stejar sau brad gata confectionata | m | 40,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.2. Tavan |  |  |
| 80 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 | 10,20 |
| 81 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 | 57,00 |
| 82 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 57,00 |
| 83 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grund | m2 | 57,00 |
| 84 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan | m2 | 57,00 |
| 85 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 35,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.3. Glafuri,rigle,coloane |  |  |
| 86 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite | m2 | 21,50 |
| 87 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 21,50 |
| 88 | CK18C k sal 0.5 | Montarea coltari din aluminiu la muchii( se exclud suruburi) | m | 265,00 |
| 89 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 21,50 |
| 90 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa | m2 | 21,50 |
| 91 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la glafuri | m2 | 21,50 |
|  |  | Capitolul 1.3.4. Pardoseli |  |  |
| 92 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 23,00 |
| 93 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 3,00 |
| 94 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 47,00 |
| 95 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 47,00 |
| 96 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 82,00 |
|  |  | Capitolul 1.3.5. Timplarie |  |  |
| 97 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 2,45 |
| 98 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv(interior) | m2 | 2,46 |
| 99 | CK41A aplicativ | Captuseala usii cu tabla neagra t: dintr-o parte( de inlocuit azbest cu termoizolant um -m2 norma 1,02) | m2 | 3,30 |
| 100 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul | m2 | 6,60 |
|  |  | Capitolul 1.4. Subsol |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4.1. Pereti |  |  |
| 101 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 198,00 |
| 102 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 5,20 |
| 103 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact, | m2 | 198,00 |
| 104 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 198,00 |
| 105 | CF17B k=4 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 198,00 |
| 106 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hidro cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 | 15,77 |
| 107 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 198,00 |
| 108 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 198,00 |
| 109 | CF51B k=2 | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm ( se scade la art. CF50) | m2 | -198,00 |
| 110 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 213,77 |
| 111 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele pereti | m2 | 213,77 |
| 112 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 213,77 |
| 113 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice felinclusiv colorare nuante deschise ) | m2 | 213,77 |
| 114 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv h10 cm | m | 80,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.2. Tavan |  |  |
| 115 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 76,00 |
| 116 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu betonogrund | m2 | 76,00 |
| 117 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 76,00 |
| 118 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 76,00 |
| 119 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavan | m2 | 76,00 |
| 120 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor tip supraton | m2 | 76,00 |
| 121 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Lavabila,rezistenta sporita la spalare, murdarie si patare de orice fel ) | m2 | 76,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.3. Pardoseli |  |  |
| 122 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,00 |
| 123 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 65,00 |
| 124 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 76,00 |
| 125 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: variabile | m2 | 76,00 |
|  |  | Capitolul 1.4.4. Timplarie |  |  |
| 126 | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc ,aluminiu lemn ,(usi,) | m2 | 9,25 |
| 127 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 9,25 |
|  |  | Capitolul 1.5. Hol et 1 |  |  |
| 128 | RpCO56B | Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. | m2 | 2,30 |
| 129 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv ( usi tehnice 0,6*2,05) | m2 | 2,40 |
|  |  | Capitolul 1.6. Intrare de rezerva |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6.1. Pereu |  |  |
| 130 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 15,00 |
| 131 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 2,50 |
| 132 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,20 |
| 133 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=4 100x100 | kg | 32,80 |
| 134 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 2,80 |
|  |  | Capitolul 1.6.2. Scari |  |  |
| 135 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 35,00 |
| 136 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 15,00 |
| 137 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 15,00 |
| 138 | CF17B k=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 15,00 |
| 139 | CN03A | Calcio vechio nepatinat, executa la pereti si tavane: bob marunt in culori de apa | m2 | 15,00 |
| 140 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 21,60 |
| 141 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala ) | m2 | 11,30 |
| 142 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar) | m2 | 10,30 |
| 143 | CH06A aplcativ | Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=32 strune d=20 (3 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) | m | 11,00 |
|  |  | Capitolul 1.7. Retea incalzire |  |  |
| 144 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 60,00 |
| 145 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 12,00 |
| 146 | RCsU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 12,00 |
| 147 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 16,00 |
| 148 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 16,00 |
| 149 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 72,00 |
| 150 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 80,00 |
| 151 | IC38B | Piesa de racordare (Racord MP 25x3/4''), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 20,00 |
| 152 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4"(Robinet bila cu racord olandez) | buc | 4,00 |
| 153 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 16,00 |
| 154 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,00 |
| 155 | IC38A | Piesa de racordare (Robinet bila PPR), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 6,00 |
| 156 | IC36A | Teava din polipropilena armata sau nearmata, PN25,montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 4,00 |
| 157 | IB05A | Radiatoare din bi-metal, corpul de radiator avind 10 elemente, | buc | 12,00 |
| 158 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" (Robinet bila cu olandez 3/4) | buc | 24,00 |
| 159 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 12,00 |
| 160 | IC50A | Dop radiator, avind diametrul de 3/8" ...1/2" | buc | 12,00 |
| 161 | IC50B | Reductie radiator, avind diametrul de 3/4" ...1" | buc | 48,00 |
| 162 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 48,00 |
| 163 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 72,00 |
|  |  | Capitolul 1.8. Retele de ventilare |  |  |
| 164 | RCsB30L k=2,8 | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 130 mm | buc | 2,00 |
| 165 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 150 mm | m2 | 3,50 |
| 166 | VA02E | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii circulare de D 125 mm | m2 | 2,60 |
| 167 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate RAG200x150 | buc | 4,00 |
| 168 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate Clapeta D150 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.9. Acoperis |  |  |
| 169 | RpCI42F | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi | m2 | 185,00 |
| 170 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. | m | 30,00 |
| 171 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 181,00 |
| 172 | IzF18C k1,67 | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm | m2 | 181,00 |
| 173 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 30,00 |
| 174 | IzF01B | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat tip Praimer | m2 | 211,00 |
| 175 | CE13A2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu Tehnoelast EPP+EKP | m2 | 181,00 |
| 176 | CE13D2 | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu Tehnoelast EPP+EKP | m2 | 30,00 |
| 177 | RpCE27A | Parafrunzar (Aerator ULTRA M), la acoperisuri si terase | buc | 6,00 |
| 178 | pret de piata | Aerator ULTRA M | buc | 6,00 |
| 179 | CK26B | Benzi din tabla zincata lat 10 cm | m | 20,00 |
| 180 | CE23B2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm | m | 30,00 |
| 181 | RpCE28A | Izolarea gurilor de scurgere interioare sau exterioare, executata la repararea teraselor sau balcoanelor, cu tabla de plumb de 2 mm grosime, pinza bitumata, bitum topit, executate cu tabla de plumb, 1 strat de pinza bitumata si 2 straturi de bitum topit | buc | 1,00 |
| 182 | CE23D2 | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m | 20,00 |
|  |  | Capitolul 1.10. Lucrari exterioare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.10.1. Pereti,Tavane |  |  |
| 183 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 10,00 |
| 184 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 10,00 |
| 185 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 10,00 |
| 186 | RpCJ30D | Reparatii de tencuieli speciale, le fatade, executate in calcio-veccio, cu stratul inferior sprit si grund de 20 mm grosime din mortar de var-ciment marca M 25T si stratul superior cu mortar din mozaic granulat din piatra de calcar (praf de piatra) var si adaos de 300 kg ciment/mc de mortar, executate cu praf de piatra, driscuite sau stropite cu grundul de 2 cm si strat vizibil din praf de piatra de 1 cm grosime | m2 | 10,00 |
| 187 | RpCJ34A | Reparatii la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade | m2 | 108,40 |
| 188 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 108,40 |
| 189 | RpCR08A | Vopsirea (zugraveli lavabile) cu vopsea pe baza de acetat de polivinil-vinacet, la exterior, in 2 straturi, pe tencuieli existente | m2 | 108,40 |
|  |  | Capitolul 1.10.2. Pardoseli trepte |  |  |
| 190 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 53,10 |
| 191 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 12,30 |
| 192 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=4 100x100 | kg | 95,00 |
| 193 | CA04B | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv | m3 | 0,30 |
| 194 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp(se eclude centrala buldozer) | m2 | 55,10 |
| 195 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 0,00 |
| 196 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar) | m2 | 32,00 |
| 197 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala ) | m2 | 31,10 |
| 198 | CI14A | Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv | m | 15,00 |
|  |  | Capitolul 1.10.3. Diverse |  |  |
| 199 | RpCR20B | Vopsirea in culoare de ulei a timplariei metalice, la interior si exterior, gata grunduite cu miniu de plumb, in constructii existente, in doua straturi (Rampa acces persoane diz.) | m2 | 24,30 |
|  |  | Capitolul 1.11. Intrare de rezerva |  |  |
|  |  | Capitolul 1.11.1. Pereu |  |  |
| 200 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi | m | 15,00 |
| 201 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 2,50 |
| 202 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris | m3 | 2,20 |
| 203 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR -1 d=4 100x100 | kg | 32,80 |
| 204 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) | m3 | 2,80 |
|  |  | Capitolul 1.11.2. Scari |  |  |
| 205 | RpCP45D | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc | kg | 35,00 |
| 206 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 15,00 |
| 207 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 15,00 |
| 208 | CF17B k=3 | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar | m2 | 15,00 |
| 209 | CN03A | Calcio vechio nepatinat, executa la pereti si tavane: bob marunt in culori de apa | m2 | 15,00 |
| 210 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 21,60 |
| 211 | CG50A | Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar chi fuga speciala ) | m2 | 11,30 |
| 212 | CI24A | Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (tip Semir Grafit St.Pro.30*30 sau similar) | m2 | 10,30 |
| 213 | CH06A aplcativ | Balustrada cu mina curenta metalica din INOX stilp d=50 h=950 mm mina curenta d=32 strune d=20 (3 b) (complect flanse , elemente de fixare dibluri s.a) | m | 11,00 |
|  |  | Capitolul 1.12. Evacuare deseuri |  |  |
| 214 | TrB01A2-5 | Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m | t | 25,00 |
| 215 | TrB05A2-5 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m | t | 25,00 |
| 216 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 45,00 |
| 217 | TsI51C5 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km | t | 45,00 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sanitare |  |  |
| 218 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete (existent) | buc | 2,00 |
|  |  | Capitolul 2.2. Retele ventilare |  |  |
| 219 | 08-03-605-1 | Ventilator(inclusiv fixarea, partea electrica) | buc | 1,00 |
| 220 | VC07A | Montarea ventilatoarelor (cost utilaj) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 2.3. Retele electrice |  |  |
| 221 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 20,00 |
| 222 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 10,00 |
| 223 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc | 1,00 |
| 224 | 08-03-572-3 | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 | buc | 1,00 |
| 225 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 10,00 |
| 226 |  | Pictograma pe panou | buc | 1,00 |
| 227 |  | Sina PE | buc | 1,00 |
| 228 |  | Sina N | buc | 1,00 |
| 229 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 4,30 |
| 230 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x1,5 mm2 | m | 430,00 |
| 231 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 2,60 |
| 232 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.3x2,5 mm2 | m | 260,00 |
| 233 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 0,30 |
| 234 |  | Cablu din cupru ВВГнг(А) LS-0,66 sec.5x4 mm2 | m | 30,00 |
| 235 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,00 |
| 236 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=20 | m | 400,00 |
| 237 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 0,50 |
| 238 | pret furnizor | Tub de protectie PVC d=40 | m | 50,00 |
| 239 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,26 |
| 240 | pret furnizor | Corp de iluminat LED plafonier IP20, 4x9W OPL/S 418 LED 9W set cu tub | buc | 4,00 |
| 241 | pret furnizor | Corp de iluminat LED aplica de perete IP65, 25W 4000K-LZ.OPL ECO LED600 | buc | 16,00 |
| 242 | pret furnizor | Corp de iluminat cu lampa in complect cu sensor miscare | buc | 6,00 |
| 243 | RpEF13C | Montarea indicatorului "EXIT" tip LED cu acumulator pentru cazuri de avarie, putere: 3W; tensiune: 220-240V; timp de conectare mai putin sau egal cu 1 sec; autonomie: 2ore; marime: 330x140x23mm | buc | 2,00 |
| 244 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator cu 2 clape | buc | 14,00 |
| 245 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator sicu o clapa | buc | 3,00 |
| 246 | RpEE17A | Montarea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 incorporata inclusiv rama de 2-4 locuri | buc | 12,00 |
| 247 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. (se exclude res canal) | 100 m | 0,70 |
| 248 | pret furnizor | Canal de protectie PVC 60x40 | m | 40,00 |
| 249 | pret furnizor | Canal de protectie PVC10x20 | m | 30,00 |
|  |  | Capitolul 3. Costul utilajului |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Retele ventilare |  |  |
| 250 | Pret de piata | Ventilator tip Vents TT 150 | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 3.2. Retele electrice |  |  |
| 251 |  | Panou de distributie cu lacat, pentru 24 mod. ЩРн-П-24 IP41 | buc | 1,00 |
| 252 |  | Intrerupator de sarcina IP20, Inom - 32A, 3P, BH-32 | buc | 1,00 |
| 253 |  | Intrerupator automat de curent diferential АВДТ-32/С16А/10мА | buc | 2,00 |
| 254 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/B10А | buc | 4,00 |
| 255 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С25А | buc | 4,00 |
| 256 |  | Intrerupator automat ВА47-29/1Р/С16А | buc | 4,00 |
|  | (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |  |  |

L.S.