CAIET  DE SARCINI

PENTRU CEREREA  OFERTEI DE PREȚ

Denumirea beneficiarului – primăria comunei Chioselia Mare , raionul Cahul

Organizatorul procedurii – primăria comuna Chioselia Mare , raionul Cahul

Obiectul achiziției – Gazoduct de presiune joasă în satul Frumușica , com. Chioselia Mare , raionul Cahul

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Presiune joasa Dulap N-1. / 19- consum/ |  |  |  |  |
| 1 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 50mm | m | 1,50 |  |  |
| 2 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 3 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14 | 2 buc | 1,00 |  |  |
| 4 | TfE02A | Montarea cotului cu dimetrul 57 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 5 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (TRECERE PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm | buc | 1,00 |  |  |
| 6 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50mm | m | 0,50 |  |  |
| 7 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m 1buc. La esiri | m | 1,20 |  |  |
| 8 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 4,56 |  |  |
| 9 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 38,00 |  |  |
| 10 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 3,41 |  |  |
| 11 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 114,00 |  |  |
| 12 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm | m | 120,00 |  |  |
| 13 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm | m | 200,00 |  |  |
| 14 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50 mm | m | 200,00 |  |  |
| 15 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 63 mm | m | 240,00 |  |  |
| 16 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (TRECERE PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de32mm | buc | 19,00 |  |  |
| 17 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m 19 buc. La esiri | m | 22,80 |  |  |
| 18 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 25 mm | m | 8,50 |  |  |
| 19 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50mm | m | 8,50 |  |  |
| 20 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/32 mm | buc | 7,00 |  |  |
| 21 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 22 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm | buc | 7,00 |  |  |
| 23 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( Reductie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32mm | buc | 1,00 |  |  |
| 24 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( Reductie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/40mm | buc | 1,00 |  |  |
| 25 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( Reductie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 63/50mm | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 38,00 |  |  |
| 27 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 28 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 63 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 30 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 1,28 |  |  |
| 31 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,28 |  |  |
| 32 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,76 |  |  |
| 33 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 25 mm | 1 km | 0,76 |  |  |
| 34 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm | m | 27,50 |  |  |
| 35 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 mm | buc | 38,00 |  |  |
| 36 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de d-20mm | buc | 19,00 |  |  |
| 37 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de (PIULITE P/U CONTOR DN 32) | buc | 19,00 |  |  |
| 38 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Tiava D-32mm 1buc*2m=2m *3.084 kg=6.168kg, *19buc =117.2kg | kg | 117,20 |  |  |
| 39 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 1,22 |  |  |
| 40 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 1,22 |  |  |
| 41 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 27,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Presiune joasa Dulap N-2. / 6- consum/ |  |  |  |  |
| 42 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 50mm | m | 1,50 |  |  |
| 43 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 44 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14 | 2 buc | 1,00 |  |  |
| 45 | TfE02A | Montarea cotului cu dimetrul 57 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 46 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (TRECERE PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50mm | m | 0,50 |  |  |
| 48 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m 1buc. La esiri | m | 1,20 |  |  |
| 49 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,56 |  |  |
| 50 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 13,00 |  |  |
| 51 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,17 |  |  |
| 52 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 39,00 |  |  |
| 53 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm | m | 60,00 |  |  |
| 54 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm | m | 200,00 |  |  |
| 55 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (TRECERE PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de32mm | buc | 6,00 |  |  |
| 56 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m 19 buc. La esiri | m | 7,20 |  |  |
| 57 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 25 mm | m | 3,00 |  |  |
| 58 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50mm | m | 3,00 |  |  |
| 59 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 60 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( Reductie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32mm | buc | 1,00 |  |  |
| 61 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 62 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 63 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,45 |  |  |
| 64 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,45 |  |  |
| 65 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,26 |  |  |
| 66 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 25 mm | 1 km | 0,26 |  |  |
| 67 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm | m | 9,00 |  |  |
| 68 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 mm | buc | 12,00 |  |  |
| 69 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de d-20mm | buc | 6,00 |  |  |
| 70 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de (PIULITE P/U CONTOR DN 32) | buc | 6,00 |  |  |
| 71 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Tiava D-32mm 1buc*2m=2m *3.084 kg=6.168kg, *6buc =37kg | kg | 37,00 |  |  |
| 72 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,38 |  |  |
| 73 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,38 |  |  |
| 74 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 9,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Presiune joasa Dulap N-4. / 12- consum/ |  |  |  |  |
| 75 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 50mm | m | 1,50 |  |  |
| 76 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 77 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14 | 2 buc | 1,00 |  |  |
| 78 | TfE02A | Montarea cotului cu dimetrul 57 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 79 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (TRECERE PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm | buc | 1,00 |  |  |
| 80 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50mm | m | 0,50 |  |  |
| 81 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m 1buc. La esiri | m | 1,20 |  |  |
| 82 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 2,82 |  |  |
| 83 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 23,50 |  |  |
| 84 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 2,11 |  |  |
| 85 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 70,50 |  |  |
| 86 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm | m | 130,00 |  |  |
| 87 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm | m | 140,00 |  |  |
| 88 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50 mm | m | 200,00 |  |  |
| 89 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (TRECERE PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de32mm | buc | 12,00 |  |  |
| 90 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m 19 buc. La esiri | m | 14,40 |  |  |
| 91 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 25 mm | m | 6,00 |  |  |
| 92 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50mm | m | 6,00 |  |  |
| 93 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm | buc | 7,00 |  |  |
| 94 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 95 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( Reductie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32mm | buc | 1,00 |  |  |
| 96 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( Reductie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/40mm | buc | 1,00 |  |  |
| 97 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 24,00 |  |  |
| 98 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 99 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm | buc | 2,00 |  |  |
| 100 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,83 |  |  |
| 101 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,83 |  |  |
| 102 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,47 |  |  |
| 103 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 25 mm | 1 km | 0,47 |  |  |
| 104 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm | m | 18,00 |  |  |
| 105 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 mm | buc | 24,00 |  |  |
| 106 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de d-20mm | buc | 12,00 |  |  |
| 107 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de (PIULITE P/U CONTOR DN 32) | buc | 12,00 |  |  |
| 108 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Tiava D-32mm 1buc*2m=2m *3.084 kg=6.168kg, *12buc =74.01kg | kg | 74,01 |  |  |
| 109 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,77 |  |  |
| 110 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,77 |  |  |
| 111 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 18,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Presiune joasa Dulap N-5 /7 consum/ |  |  |  |  |
| 112 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 50mm | m | 1,50 |  |  |
| 113 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 114 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14 | 2 buc | 1,00 |  |  |
| 115 | TfE02A | Montarea cotului cu dimetrul 57 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 116 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (TRECERE PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 40mm | buc | 1,00 |  |  |
| 117 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50mm | m | 0,50 |  |  |
| 118 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m 1buc. La esiri | m | 1,20 |  |  |
| 119 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 0,96 |  |  |
| 120 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 8,00 |  |  |
| 121 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,72 |  |  |
| 122 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 24,00 |  |  |
| 123 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm | m | 60,00 |  |  |
| 124 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm | m | 100,00 |  |  |
| 125 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (TRECERE PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de32mm | buc | 7,00 |  |  |
| 126 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m 19 buc. La esiri | m | 8,40 |  |  |
| 127 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 25 mm | m | 3,50 |  |  |
| 128 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50mm | m | 3,50 |  |  |
| 129 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm | buc | 5,00 |  |  |
| 130 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( Reductie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32mm | buc | 1,00 |  |  |
| 131 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 14,00 |  |  |
| 132 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 133 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,51 |  |  |
| 134 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,51 |  |  |
| 135 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,16 |  |  |
| 136 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 25 mm | 1 km | 0,16 |  |  |
| 137 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm | m | 10,50 |  |  |
| 138 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 mm | buc | 14,00 |  |  |
| 139 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de d-20mm | buc | 7,00 |  |  |
| 140 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de (PIULITE P/U CONTOR DN 32) | buc | 7,00 |  |  |
| 141 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Tiava D-32mm 1buc*2m=2m *3.084 kg=6.168kg, *7buc =43.2kg | kg | 43,20 |  |  |
| 142 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,45 |  |  |
| 143 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,45 |  |  |
| 144 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 10,50 |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Presiune joasa Dulap N-6. / 10 consum/ |  |  |  |  |
| 145 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 50mm | m | 1,50 |  |  |
| 146 | GB05A | Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 50 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 147 | GB06A | Asamblarea cu suruburi pentru Pn 14 | 2 buc | 1,00 |  |  |
| 148 | TfE02A | Montarea cotului cu dimetrul 57 mm | buc | 2,00 |  |  |
| 149 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (TRECERE PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de 63mm | buc | 1,00 |  |  |
| 150 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50mm | m | 0,50 |  |  |
| 151 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m 1buc. La esiri | m | 1,20 |  |  |
| 152 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 2,40 |  |  |
| 153 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 20,00 |  |  |
| 154 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,80 |  |  |
| 155 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 60,00 |  |  |
| 156 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 32 mm | m | 100,00 |  |  |
| 157 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 40 mm | m | 100,00 |  |  |
| 158 | GD52A | Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul 50 mm | m | 200,00 |  |  |
| 159 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (TRECERE PE-OL) din polietilena, tevile avind diametrul de32mm | buc | 10,00 |  |  |
| 160 | GA08A | Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm L-1,2m 19 buc. La esiri | m | 12,00 |  |  |
| 161 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , avind diametrul de 25 mm | m | 5,00 |  |  |
| 162 | IzH02B | Izolarea cu carton ondulat a conductelor pentru tevi cu diam. de 50mm | m | 5,00 |  |  |
| 163 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/32 mm | buc | 8,00 |  |  |
| 164 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( teu redus) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 165 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( Reductie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 40/32mm | buc | 1,00 |  |  |
| 166 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting ( Reductie ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50/40mm | buc | 1,00 |  |  |
| 167 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 32 mm | buc | 20,00 |  |  |
| 168 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 40 mm | buc | 1,00 |  |  |
| 169 | GD54A | Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, ) din polietilena, tevile avind diametrul de 50mm | buc | 2,00 |  |  |
| 170 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,70 |  |  |
| 171 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,70 |  |  |
| 172 | GC01A | Proba preliminara pentru controlul etanseitatii imbinarilor, executata cu aer la Pn 5, la conducte avind Dn 50 mm | 1 km | 0,40 |  |  |
| 173 | GC03A | Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 25 mm | 1 km | 0,40 |  |  |
| 174 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20 mm | m | 15,00 |  |  |
| 175 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 20 mm | buc | 20,00 |  |  |
| 176 | ID10C | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de d-20mm | buc | 10,00 |  |  |
| 177 | IC30E | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de (PIULITE P/U CONTOR DN 32) | buc | 10,00 |  |  |
| 178 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Tiava D-32mm 1buc*2m=2m *3.084 kg=6.168kg, *10buc =61.68kg | kg | 61,68 |  |  |
| 179 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 | 0,64 |  |  |
| 180 | CA03F | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa.... | m3 | 0,64 |  |  |
| 181 | IzJ09B | Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea | m2 | 15,00 |  |  |
| 182 | GD58A | Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 110mm | m | 36,00 |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  | CASM: | 22,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Transportarea materialelor | 4,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie | 14,50 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | Beneficiul | 6,00 % |  |  |  |
|  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  | T V A | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |