Aprobat:

____________

CAIET DE SARCINI

1. Denumerea beneficiarului de stat: Primaria satului Costesti

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: Primaria satului Costesti

3. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă a drumurilor, servicii cu utilajul și beton

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Cantitate |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | pe unitate de măsură | Volum |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Sectoare de strazi in deal la cruce |  |  |  |
| 1 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 59,42 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 2 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (emulsia bituminsa 0,3 l/m2, conform SM EN 13808:2014) | t |  | 1,783 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa) | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 3 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime medie de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4 leg 50/70, CPD.02.25:2021; nisip bitumat, otel beton exclus) | m2 |  | 5 942,00 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4 leg 50/70 | t | 0,1440 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
|  |  | 2. Sector strada M. Sihastru |  |  |  |
| 4 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 |  | 3,117 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0250 |  |
| 5 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,3 l/m2, emulsia bituminsa SM EN 13808:2014) | t |  | 0,094 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa) | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |
| 6 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime medie de 6,0 cm, cu asternere mecanica (BAD22,4 leg 50/70, CPD.02.25:2021; nisip bitumat, otel beton exclus) | m2 |  | 311,70 |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 |  |
|  | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD22,4 leg 50/70 | t | 0,1440 |  |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 |  |
|  | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 |  |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta la acostamente (amestec 0-32 SM EN 13242+A1:2008) | m3 |  | 7,00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (amestec 0-32 mm) | m3 | 1,1500 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |  |
|  |  | 3. Sector strada A. Mateevici |  |  |  |
|  |  | 3.1. Zid de sprijin |  |  |  |
| 8 | TsA03E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu | m3 |  | 61,54 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 1,3500 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,5700 |  |
| 9 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu | 100m2 |  | 1,03 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 |  |
| 10 | TsC53B | Compactarea pamintului cu piatra sparta (amestec 0-32 SM EN 13242+A1:2008) | 100m2 |  | 1,11 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,8100 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta (amestec 0-32 mm) | m3 | 5,1000 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,5000 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 2,1400 |  |
| 11 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 |  | 85,00 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |
|  | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm | m2 | 0,1000 |  |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |
| 12 | CB02B | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimi pina la 20 m inclusiv (se folosesc cofrajele demontate, se exclude panou de cofraj, dulapi din rasinoase, scinduri de rasinoase) | m2 |  | 307,80 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,7500 |  |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |  |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |  |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |  |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0250 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0015 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |  |
| 13 | CC01F1 | Armaturi din otel beton 10 AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (fundatia zidului) | kg |  | 902,88 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton 10AIII | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 14 | CC01A | Armaturi din otel beton 6 AI fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (fundatia zidului) | kg |  | 239,40 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0430 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton 6 AI | kg | 1,0250 |  |
| 15 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 16/20 in fundatia peretelui de sprijin (beton ciment C16/20 a beneficiarului) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 |  | 30,78 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 a beneficiarului | m3 | 1,0250 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
| 16 | CC01F1 | Armaturi din otel beton 8 AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (peretele de sprijin) | kg |  | 933,66 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |  |
|  | 27106022000008 | Otel beton 8AIII | kg | 1,0250 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |  |
| 17 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C16/20 in perete de sprijin (beton C16/20 a beneficiarului) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01 | m3 |  | 51,30 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,1000 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |  |
|  | 2663102100001 | Beton C16/20 a beneficiarului | m3 | 1,0250 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |  |
|  |  | 4. sector str. Girlea |  |  |  |
| 18 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 |  | 3,54 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 3,6100 |  |
| 19 | TsC35A12 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m | 100 m3 |  | 3,54 |
|  | 2952270007403 | Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc | h-ut | 6,0200 |  |
| 20 | TsI51A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t |  | 619,50 |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0345 |  |
| 21 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 |  | 3,54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 |  |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 |  |
| 22 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II | 100m2 |  | 17,70 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 |  |
| 23 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h med =10 cm, SM EN 13242+A1:2008; fara utilizarea compactorului, cisternei, apei) | m3 |  | 177,00 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 |  |
|  | 1411122201646 | Piatra sparta 16-32 mm | m3 | 0,2030 |  |
|  | 1411122201672 | Piatra sparta 32-63 mm | m3 | 1,2190 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 |  |
| 24 | DA21D | Tratarea stratului de pamint cu componente pulverulente cu dispersie fina cu repartizator si malaxarea prin frezare cu reciclator suspendat, cu 1 parcurs pe o urma: cu ciment (S=1770 m2, h=0,2 m, V=354 m3, SM EN 14227-1:2015) | 100 m3 |  | 3,54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,1500 |  |
|  | 2952500005012 | Tractor pe pneuri cu capacitatea 242 (330) kW (C.P.) si mai mare cu repartizor de componente pulverulente cu dispersie fina si reciclator suspendat | h-ut | 1,1500 |  |
|  | 3410540005608 | Autospeciala 25 t pentru componente pulverulente cu dispersie fina cu sistem de descarcare | h-ut | 0,5000 |  |
| 25 | ciment | Ciment 32,5R (conform SM SR EN 197-1:2014) | t |  | 37,17 |
|  | ciment | Ciment 32,5R | t | 1,0000 |  |
| 26 | TsD14A01 | Udarea mecanica a straturilor de pamint cu autocisterna de 5-8 t, prevazuta cu dispozitiv de stropire, pentru completarea umiditatii necesare compactarii mecanice, precum si pentru udarea suprafetelor in alte scopuri (354 m3*5%) | m3 |  | 17,70 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 |  |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,1000 |  |
| 27 | TsE05A | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I (2 treceri, k=2) | 100m2 |  | 17,70 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1500 |  |
| 28 | TsD08B1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv | 100 m3 |  | 3,54 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 |  |
|  | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,3200 |  |
| 29 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (0,7 l/m2, emulsia bituminsa SM EN 13808:2014) | t |  | 1,239 |
|  | 23203226000401 | Bitum (emulsia bituminoasa) | t | 1,0300 |  |
|  | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 |  |