# Aprob:

Veaceslav Rusnac,

Președintele raionului Soroca

________________________

CAIET DE SARCINI

privind procedura de achiziționare a lucrărilor de instalare a stațiilor de așteptare a transportului public, în intravilanul localităților din  zona drumurilor publice locale.

- Denumirea autorității contractante: Consiliul raional Soroca

- Adresa: mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5

- Numărul de telefon/fax: 0230-2-20-58

- Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: crsoroca@gmail.com

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor solicitate | Unitatede măsură | Cantitate | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (inclusiv TVA) mii lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Lucrări de instalarea stațiilor de așteptare a transportului public, în zona drumurilor publice locale din intravilanul localităților: Rudi, Tătărăuca Nouă | buc | 2 | Conform prevederilor proiectului | 396,46 |
| Lucrările pentru care se achiziționează instalarea stațiilor se anexează |  |  |  |  |  |  |

Elena Mîțu,

șef Secția Construcții,

Gospodărie Comunală și Drumuri

| Amenajarea unei statii tip pentru s. Rudi , Consiliul Raional Soroca | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajarea statiilor pentru autobuse |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Statie auto |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Amenajarea pavilionului de asteptare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1.1. Fundatii. |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,20 |
| 2 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 1,90 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1,90 |
| 4 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6mm | kg | 20,00 |
| 5 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14 mm | kg | 67,00 |
| 6 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 49,70 |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,50 |
| 8 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 XF2 conform SM EN 206+A1) Alte utilaje=1,030 | m3 | 1,20 |
|  |  | Capitolul 1.1.1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |
| 9 | RCsP29A1 | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie | kg | 716,48 |
| 10 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m | 28,80 |
| 11 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t | 0,80 |
| 12 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t | 0,717 |
| 13 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc | 2,00 |
| 14 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 2,00 |
| 15 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,00 |
| 16 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.1.3. Instalarea Panourilor din sticla (Triplex) |  |  |
| 17 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm, transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 | 5,03 |
| 18 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 | 8,74 |
| 19 | material | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 26,00 |
| 20 | material | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 2,16 |
| 21 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc | 24,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.1.4. Instalarea panoului informativ |  |  |
| 22 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32?40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 4,92 |
| 23 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 | 2,18 |
|  |  | Capitolul 1.1.1.5. Instalarea scaunului din lemn si a urnei |  |  |
| 24 | CK07A Aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 mm montate pe bare din otel | m | 10,40 |
| 25 | CK35B | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 6,00 |
| 26 | CK35B | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 6,00 |
| 27 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,04 |
| 28 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 | 3,80 |
| 29 | TsH91B | Instalarea urnei | buc | 1,00 |

| Amenajarea unei statii tip pentru s. Tătărăuca Nouă , Consiliul Raional Soroca | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Amenajarea statiilor pentru autobuse |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Statie auto |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1. Amenajarea pavilionului de asteptare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1.1.1. Fundatii. |  |  |
| 1 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 1,20 |
| 2 | TrI1AA02C2 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 | t | 1,90 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 1,90 |
| 4 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A240 d=6mm | kg | 20,00 |
| 5 | PD01A | Montarea armaturilor pentru beton armat in fundatii, Armatura A500 d=14 mm | kg | 67,00 |
| 6 | CL57B | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010 | kg | 49,70 |
| 7 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 4,50 |
| 8 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale ( beton monolit C16/20 XF2 conform SM EN 206+A1) Alte utilaje=1,030 | m3 | 1,20 |
|  |  | Capitolul 1.1.1.2. Carcasa metalica a statiei |  |  |
| 9 | RCsP29A1 | Constructii metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi, pentru asamblarea la pozitie | kg | 716,48 |
| 10 | CP18A | Sudarea pe contur a placilor din otel suprapuse, avind grosimea de 5 - 7 mm inclusiv | m | 28,80 |
| 11 | TrB22F3B | Manipularea materialelor si elementelor prefabricate cu automacaraua , amplasata in pozitie fixa, sarcina fiind de 0,5-1 t | t | 0,80 |
| 12 | CN29A1 | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual. Aplicarea unui strat suplimentar de strat de vopsea de rasini alchidice | t | 0,717 |
| 13 | RCsB30A | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 10 mm | buc | 2,00 |
| 14 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 2,00 |
| 15 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu sigla Uniunii Europene (600x400x4mm) | buc | 1,00 |
| 16 | DF19A aplicativ | Montarea panoului din PVC cu drapelul RM (800x400x4mm) | buc | 1,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.1.3. Instalarea Panourilor din sticla (Triplex) |  |  |
| 17 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm, transparenta) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 | 5,03 |
| 18 | CM04F aplicativ | Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm gri cu transparenta 30%) la ochiuri peste 0,5 mp, livrate la masuri precizate-fixe, montate pe timplarie metalica. | m2 | 8,74 |
| 19 | material | Bulon zincat Hexagon 5 x 25 mm cu piulita | buc | 26,00 |
| 20 | material | SIKAFLEX-112 CRYSTAL CLEAR | kg | 2,16 |
| 21 | RpER08A aplicativ | Montarea conectorului "Ebco GC1 12 mm" sau analog (Pentru fixare Panouri din sticla securizata (Triplex 12 mm)). (se exclude Turle telescopice 17m) | buc | 24,00 |
|  |  | Capitolul 1.1.1.4. Instalarea panoului informativ |  |  |
| 22 | CK26C aplicativ | Instalarea Profil perimetral menghina 32?40 mm ( Grosime sticla - 12mm) | m | 4,92 |
| 23 | CM01E1 | Sticla securizata de 6 mm grosime, la masuri precizate-fixe, montate la vitrine. (se exclude Chit alb pt geamuri pe baza de ulei C.351-1 ntr 6149-69, Cuie cu cap plat.) | m2 | 2,18 |
|  |  | Capitolul 1.1.1.5. Instalarea scaunului din lemn si a urnei |  |  |
| 24 | CK07A Aplicativ | Bare din lemn de rasinoase, geluite pe toate partile avind sectiunea de 140x40 mm montate pe bare din otel | m | 10,40 |
| 25 | CK35B | Surub cu burghiu 8x100 mm cap bombat, zincat | buc | 6,00 |
| 26 | CK35B | Surub cu burghiu 8x150 mm cap bombat, zincat | buc | 6,00 |
| 27 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 0,04 |
| 28 | CN17C | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu un strat de grund alchidic si 2 straturi de vopsea alchidica, aplicata pe lemn de esenta moale | m2 | 3,80 |
| 29 | TsH91B | Instalarea urnei | buc | 1,00 |

Ex: E. Mîțu

Tel: 0230 23329