| Lucrari de reparatie in punctul medical la IET nr. 81 | Formular Nr.1D WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Tavan tip 1 (dus) |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 2.10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.252 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.315 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.105 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.021 |
| 2 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 2.10 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.294 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 0.871 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.105 |
| 3 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT (SV75 alb sau similar), la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 2.10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3.213 |
|  | 2653102100835 | Amestec uscat de ciment (SV75 alb sau similar) | kg | 14.994 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.008 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.166 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.041 |
| 4 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de CIMENT (SV75 alb sau similar), la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 2.10 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3.255 |
|  | 2653102100835 | Amestec uscat de ciment (SV75 alb sau similar) | kg | 15.015 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.011 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.042 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.168 |
| 5 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 2.10 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.42 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 2.31 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 0.315 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.001 |
| 6 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ciment "Fasad alb sau similar" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 2.10 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 0.945 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.21 |
|  | 2653102100854 | Chit pe baza de ciment "Fasad alb sau similar" | kg | 2.215 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.002 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.002 |
| 7 | CK18B | Montarea baghetelor - Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 6.20 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 3.224 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 0.012 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 0.527 |
|  | 2521106718520 | Bagheta decorativa din duropolimer la tavan | m | 6.51 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.155 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.006 |
|  | 2462106109884 | Aracet tip EP 50 | kg | 0.012 |
|  | 2462106110431 | Prenadez 300 NII 2829-74 | kg | 0.093 |
|  | 2430226109080 | Diluant prenadez | kg | 0.037 |
|  | 2430226101234 | Grund prenadez tip M | kg | 0.025 |
|  | 2451427308669 | Ceara parchet | kg | 0.012 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.012 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.006 |
|  | 2430226102550 | Chit PVA-PVC | kg | 0.037 |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 2.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.063 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 0.315 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.105 |
| 9 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 2.10 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1.155 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 0.84 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 0.126 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 1.05 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.105 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.004 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tavan tip 2 |  |  |
| 10 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 26.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 3.18 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.975 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1.325 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.265 |
| 11 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 26.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 3.71 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 10.997 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.325 |
| 12 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 26.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 40.545 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 189.21 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.106 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2.094 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.517 |
| 13 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=5, gr. 5mm | m2 | 26.50 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 41.075 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 189.475 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.133 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.53 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2.12 |
| 14 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.30 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 29.15 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 3.975 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.008 |
| 15 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 11.925 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.65 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 27.955 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.026 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.026 |
| 16 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26.50 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 5.30 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2.65 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 13.065 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.026 |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.795 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 3.975 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 1.325 |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | m2 | 26.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 14.575 |
|  | 2430116103803 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea lavabila antibacteriana Sansiro sau similar) | kg | 10.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 1.59 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 13.25 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 1.325 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.053 |
|  |  | Capitolul 1.3. Pereti si glafuri interioare |  |  |
| 19 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 77.20 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 61.76 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 61.76 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.232 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.158 |
| 20 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 136.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 16.38 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 20.475 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 6.825 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1.365 |
| 21 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 | 136.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 19.11 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 56.647 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 6.825 |
| 22 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (VR 100x100x3 - 1kg/m2) | kg | 136.50 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5.46 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.682 |
|  | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 137.865 |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0.682 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 1.365 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 40.95 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0.082 |
| 23 | pret | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 819.00 |
|  | 350212210 | Diblu cu surub 6*40mm, pentru fixare plasei | buc | 819.00 |
| 24 | CF02B | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 136.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 136.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 27.30 |
|  | 2664102103001 | Mortar ciment-var (pt.informatie) | m3 | 2.867 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1078.35 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 81.90 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 3.276 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.887 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.273 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.682 |
| 25 | CF17B | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (K=4, gr. +2cm) | m2 | 136.50 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 54.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16.38 |
|  | 2664102100000 | Mortar | m3 | 3.276 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.546 |
| 26 | CF54A | Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (astupare tevi) | m2 | 3.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 6.90 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 0.15 |
|  | 2662102700201 | Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm | buc | 1.05 |
|  | 2840136312702 | Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m | buc | 2.70 |
|  | 2840136312703 | Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m | buc | 1.20 |
|  | 2874115833871 | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm | buc | 144.00 |
|  | 2874115833874 | Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm | buc | 84.00 |
|  | 2822115708000 | Element de sustinere | buc | 8.10 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 68.50 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.055 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 10.275 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 3.425 |
| 28 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (grosimea minima de 8mm, dimensiuni minime 30x60cm, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 68.50 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 154.125 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 13.70 |
|  | 2670112203001 | Placi tip faianta | m2 | 71.925 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 27.40 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 1370.00 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 22.605 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.548 |
|  | 2462106110300 | Adeziv pentru placaje faianta | kg | 274.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.37 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.822 |
| 29 | CK26C | Montarea baghetelor din mase plastice la teracota (din resurse se exclude: suruburi) | m | 42.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 3.36 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.42 |
|  | 2521106718397 | Baghete din mase plastice la teracota | m | 42.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.42 |
| 30 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 68.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 82.96 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | 485.52 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.272 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 5.372 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.088 |
| 31 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K=2, gr. -2mm | m2 | -68.00 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | -32.64 |
|  | 2653102100831 | Amestec uscat | kg | -194.48 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | -0.136 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | -2.176 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | -0.408 |
| 32 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 68.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 13.60 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 74.80 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 10.20 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.02 |
| 33 | CK26D | Montarea coltarelor din aluminiu (din resurse se exclude: suruburi) | m | 46.00 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 4.14 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.46 |
|  | 2743123549027 | Cornier din aluminiu | m | 46.00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.46 |
| 34 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 68.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 30.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.80 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 71.733 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.068 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.068 |
| 35 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 68.00 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 13.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.80 |
|  | 2653102100832 | Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" | kg | 33.524 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.068 |
| 36 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea super lavabila LUCIOS, Culoarea se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 68.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 37.40 |
|  | 2430116103802 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Vopsea super lavabila LUCIOS) | kg | 27.20 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 4.08 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 34.00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 3.40 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.136 |
| 37 | CN20B | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (canal ventilare) | m2 | 2.20 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 2.42 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 0.229 |
|  | 2430226109444 | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 | kg | 0.242 |
|  | 2430226102197 | Chit pe baza de rasini alchidice | kg | 0.11 |
|  | 2430116104160 | Email alchidic | kg | 0.374 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0.44 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.11 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0.22 |
| 38 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla vopsita (300x300mm) - in resurse doar manopera si grila | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.88 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.12 |
|  | 2811236306211 | Grila ventilatie 300x300mm | buc | 4.00 |
| 39 | CL20A | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm (in resurse doar manopera si usita) | buc | 1.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.47 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.03 |
|  | 2811236306201 | Usita de revizie gata confectionate din PVC 200x300mm | buc | 1.00 |
|  |  | Capitolul 1.4. Rostul seismic de dilatatie |  |  |
| 40 | RpCG30A | Etansarea in cadrul lucrarilor de reparatie si restabilire a rosturilor exterioare dintre panouri cu mastica intaritoare si asezarea unei garnituri elastice: de pe scari (Cuprinde: -deschiderea orificiului rostului si eliminarea umpluturii din ciment si nisip; -eliminarea din golul rostului a materialelor de etansare si a celor de compactare; -curatarea muchiilor si tesiturilor panourilor de la materialele de etansare vechi, de la ecrescentele de beton si mortar; -adincirea golului din rost; -pregatirea mortarului manual; -reparatia muchiilor deteriorate ale rostului (stirbiturilor, inciturilor, crapaturilor); -instalarea unor garnituri elastice noi in golul din rost; -curatarea suprafetei de praf si grasime; -prepararea masticii de etansare; -aplicarea masticii de etansare in orificiul rostului cu ajutorul injectorului manual; -compactarea masticii aplicate; -netezirea masticii si formarea rostului) | m | 7.80 |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5.85 |
|  | 2416526101468 | Mastic din doua componente (tip Elur-2, L-T1, SG-1) | kg | 3.198 |
|  | 2513206621552 | Garnitura de etansare elastica (tip "Vilaterm S") | m | 8.19 |
|  | 2430226109845 | Dizolvant nr. 646 | kg | 0.078 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.003 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.365 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.008 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.001 |
|  | 2414217327450 | Lichid hidrofob de silicon GKJ-10 sau GKJ-11 | kg | 0.094 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0.078 |
|  | 2940520007609 | Masina de perforat cu burghiu vidia | h-ut | 0.312 |
| 41 | CK26B apl | Profile din aluminiu de dilatatie pentru pereti si tavan | m | 7.80 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.496 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.624 |
|  | 2743123549031 | Profile din aluminiu de dilatatie pentru pereti si tavan | m | 7.80 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 31.20 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.078 |
|  |  | Capitolul 1.5. Pardoseli |  |  |
| 42 | RpCK42E | Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate | m | 48.70 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 5.844 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.331 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.731 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.731 |
| 43 | RpCK41C | Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc | m2 | 29.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 6.67 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 6.67 |
|  | 2320166200729 | Parchetin | l | 0.87 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.87 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0.87 |
| 44 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de gresie, placi ceramice, etc | m2 | 3.30 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.287 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.287 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.165 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.165 |
| 45 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 9.00 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 1.35 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.35 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.45 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.36 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor | m2 | 9.00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0.27 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund | kg | 1.35 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.45 |
| 47 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pe alocuri, la necesitate) | m2 | 9.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 5.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.90 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.297 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 117.00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.378 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.09 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.27 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.108 |
| 48 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade (K=4, gr. 2 cm) | m2 | 9.00 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 3.60 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.72 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0.198 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 77.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.252 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.072 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.108 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.054 |
| 49 | CG56A | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm. Cuprinde: - curatarea stratului de suport de praf, murdarie, pete de grasime si bitum; - grunduirea stratului de suport; - dezaerare. | m2 | 30.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 7.137 |
|  | 2653102100828 | Amestec "Nivelir-Rapid" | kg | 468.983 |
|  | 2430226101017 | Grund "Tifengrund" | kg | 2.759 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0.123 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 1.281 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.305 |
| 50 | IzF31B | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (dus) | m2 | 2.50 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.25 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.95 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 3.00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.063 |
| 51 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonogrunt" intr-un strat, la pereti si pardoseli | m2 | 2.50 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 0.35 |
|  | 2430226101011 | Grund cu cuart "Betonogrunt" | kg | 1.037 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 0.125 |
| 52 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (grosimea minima de 9mm, dimensiuni aproximative 45x45cm, suprafata antialunecare, culoarea se va coodona suplimentar cu beneficiarul) | m2 | 30.50 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 68.625 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7.625 |
|  | 2661112800700 | Placi sau piscoturi de gresie | m2 | 31.415 |
|  | 26641021020101 | Adeziv pentru placarea placilor de gresie | kg | 123.525 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 9.15 |
|  | 2010237318700 | Distantieri de rost | buc | 610.00 |
|  | 2653102100000 | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport | kg | 27.45 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1.373 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0.366 |
| 53 | CK18C | Montarea baghetelor din aluminiu pentru trepte (din resurse se exclude: suruburi) | m | 2.40 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0.624 |
|  | 2743123549241 | Baghete din aluminiu pentru trepte | m | 2.52 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0.06 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 0.002 |
|  |  | Capitolul 1.6. Timplarie |  |  |
| 54 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 11.55 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2.425 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2.425 |
| 55 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 11.55 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 9.818 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1.155 |
|  | 2812106306050 | Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 11.55 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 46.20 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 5.775 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2.021 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 6.93 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 11.55 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0.231 |
|  |  | Capitolul 1.7. Instalatii sanitare |  |  |
| 56 | RpSC02A | Demontarea unei cazi pentru dus, inclusiv accesoriile | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.30 |
| 57 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.90 |
| 58 | RpSD03A | Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.70 |
| 59 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata sau PPR existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m | 36.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10.80 |
| 60 | RpSB01A | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm | m | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.68 |
| 61 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.60 |
| 62 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.06 |
| 63 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 7.56 |
|  | 2521216717020 | Teava din material plastic d.20 | m | 12.24 |
|  | 2523156719420 | Cot din material plastic d.20 | buc | 8.40 |
|  | 2523156719421 | Teu din material plastic d.20 | buc | 5.40 |
|  | 2523156719422 | Reductie din material plastic d.20 | buc | 1.20 |
|  | 2523156719523 | Racord drept M x Fe d.20 | buc | 12.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.24 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.072 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.024 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.503 |
| 64 | SA15B | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm | m | 16.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 10.08 |
|  | 2521216717025 | Teava din material plastic d.25 | m | 16.32 |
|  | 2523156719425 | Cot din material plastic d.25 | buc | 11.20 |
|  | 2523156719426 | Teu din material plastic d.25 | buc | 7.20 |
|  | 2523156719427 | Reductie din material plastic d.25 | buc | 1.60 |
|  | 2523156719528 | Racord drept M x Fe d.25 | buc | 16.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.32 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.096 |
|  | 2462107332752 | Pasta etansare pentru filete metalice | kg | 0.032 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 0.67 |
| 65 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.00 |
|  | 2521216720150 | Teava din material plastic pentru canalizare d.50 | m | 12.36 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.048 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.144 |
| 66 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 12.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.64 |
|  | 2523156721050 | Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 12.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.12 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.144 |
| 67 | SB10C | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.50 |
|  | 2523156721051 | Ramificatie simpla din material plastic pentru canalizare d.50 | buc | 6.00 |
|  | 2451437345967 | Solutie unguenta | kg | 0.12 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.144 |
| 68 | SD07B | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0.48 |
|  | 2875274201034 | Robinet de trecere cu ventil cu mufa 3/4" | buc | 2.04 |
| 69 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 20.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 5.60 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 20.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 1.00 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 20.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 20.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 20.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 2.00 |
| 70 | SD05A | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 4.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.20 |
|  | 2913124201600 | Robinet de reglaj drept sau coltar | buc | 4.06 |
| 71 | SC04C | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal (Producator european) | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.80 |
|  | 2622102438000 | Lavoar | buc | 2.06 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 2.04 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 2.04 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 0.612 |
|  | 2622102453900 | Piedestal din portelan sanitar | buc | 2.06 |
| 72 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, modul de inchidere - monocomanda, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Producator european) | buc | 2.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 3.30 |
|  | 2913124201370 | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" | buc | 2.00 |
|  | 2513307336204 | Racord flexibil cu dn=1/2" | buc | 4.00 |
| 73 | RpSC19A | Montarea cazii pentru dus din polimetacril etc. | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 2.25 |
|  | 2875114200780 | Cada pentru dus | buc | 1.03 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 1.03 |
| 74 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1.00 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 1.15 |
|  | 2913124201350 | Baterie de perete pt. baie cu dus | buc | 1.005 |
|  |  | Capitolul 1.8. Sistema de incalzire |  |  |
| 75 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 4.20 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.672 |
| 76 | RpIB11C | Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare | buc | 8.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.80 |
| 77 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 10.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 3.80 |
|  | 2875274123510 | Dop din fonta | buc | 3.00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0.70 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 1.59 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.29 |
| 78 | RpIC29B | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011800 | Instalator incalzire | h-om | 0.88 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0.04 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto | l | 0.14 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0.02 |
| 79 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0.40 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5.60 |
| 80 | RpCU07C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii | buc | 4.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 1.72 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.60 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1.40 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.004 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.024 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.04 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.06 |
| 81 | IB05A | Radiatoare din bimetalice, corpul de radiator avind 10 elemente (Distanta intre axe 500mm, Dimensiuni sectie 565x80x80) | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.00 |
|  | 2822115700001 | Radiator bimetalic 10 elemente | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.06 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.12 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.10 |
|  | 2875276313344 | Diblu cu expandare cu D= 8 | buc | 6.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.40 |
| 82 | pret | Set de reductii pentru radiator | buc | 2.00 |
|  | 2522012 | Set de reductii pentru radiator | buc | 2.00 |
| 83 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.60 |
|  | 2822115708001 | Element de sustinere (cronstein) | buc | 8.00 |
|  | 2874136313332 | Diblu cu expandare marimea 6 | buc | 16.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 1.20 |
| 84 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274202701 | Robinet cu dublu reglaj Tur 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.048 |
| 85 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274202702 | Robinet cu dublu reglaj Retur 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.024 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.048 |
| 86 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.20 |
|  | 2913134500000 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/2 " | buc | 2.00 |
|  | 2524907304522 | Banda teflon nesisterizat | buc | 0.20 |
| 87 | IC38A | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.60 |
|  | 2875274110126 | Piesa de racordare (Olandez PPR 20x1/2") | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.08 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.024 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.06 |
| 88 | IC38B | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.36 |
|  | 2875274110133 | Piesa de racordare (Olandez PPR 25x1") | buc | 2.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.04 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.014 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.036 |
| 89 | IC35B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.70 |
|  | 2521216710020 | Teava din polietilena sau polipropilena d.20 | m | 2.06 |
| 90 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.20 |
|  | 2875274110120 | Piesa de racordare (fiting d.20) - 2 imbinari | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.048 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.12 |
| 91 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 10.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 4.00 |
|  | 2521216710025 | Teava din polietilena sau polipropilena d.25 | m | 10.30 |
| 92 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.44 |
|  | 2875274110125 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 2 imbinari | buc | 8.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.16 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.056 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.144 |
| 93 | IC38H | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 4.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 1.04 |
|  | 2875274110124 | Piesa de racordare (fiting d.25) - 3 imbinari | buc | 4.00 |
|  | 2112307325046 | Hirtie absorbanta | kg | 0.12 |
|  | 3220137315778 | Decapant | kg | 0.028 |
|  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune | h-ut | 0.104 |
| 94 | ID04A | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1" | buc | 2.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 0.30 |
|  | 2875274205101 | Robinet cu mufa 1" | buc | 2.00 |
|  | 1714227322940 | Cinepa fuior | kg | 0.03 |
|  | 2430126100338 | Solutie de etansare | kg | 0.064 |
| 95 | IC40B | Bratara (colier cu garnitura de cauciuc) pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 8.00 |
|  | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze | h-om | 2.24 |
|  | 2875274204050 | Bratara fixare (colier cu garnitura de cauciuc) d.40 | buc | 8.00 |
|  | 2811236832352 | Burghiu cu cap widia cu D=8 | buc | 0.40 |
|  | 2524906720949 | Diblu din PVC cu D= 8 | buc | 8.00 |
|  | 2874115837161 | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1 | buc | 8.00 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale, plate M 10 | buc | 8.00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0.80 |
|  |  | Capitolul 1.9. Lucrari de constructii pentru electricitate |  |  |
| 96 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 10.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 0.60 |
| 97 | RpEF23B | Demontari de corpuri de iluminat fluorescente de orice fel, cu doua sau mai multe tuburi | buc | 5.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 1.50 |
| 98 | RpEJ08A | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp | m | 36.00 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 3.60 |
| 99 | RpCU07D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari | m | 36.00 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 5.04 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3.60 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 61.20 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0.018 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0.36 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0.54 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0.72 |
|  |  | Capitolul 1.10. Lucrari diverse |  |  |
| 100 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t | 8.00 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 2.00 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 8.00 |
| 101 | TsH92B | Incarcarea molozulul in auto | t | 8.00 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8.88 |
| 102 | TsI50C10 | Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 8.00 |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3.473 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montaj |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Lucrari de electricitate |  |  |
| 103 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 6.74 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.02 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.31 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.80 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12.20 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.05 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.16 |
| 104 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 100.00 |
|  | 2-2 | Cablu VVGng LS 3x1.5mm2 | m | 100.00 |
| 105 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 1.00 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 7.86 |
|  | 1019852 | Vopsea | kg | 0.02 |
|  | 5009041 | Dispozitiv de stringere - ramificare | 100 buc | 0.31 |
|  | 5009056 | Capace de izolatie | 10 buc | 0.80 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 12.20 |
|  | 5009140 | Fise de conexiune | 100 buc | 0.05 |
|  | 5009500 | Fise de marcare | 100 buc | 0.02 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.32 |
| 106 | Pret de piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 100.00 |
|  | 2-1 | Cablu VVGng LS 3x2.5mm2 | m | 100.00 |
| 107 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (resursele conform formularului desfasurat) | 100 m | 1.80 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 42.84 |
|  | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t | 0.004 |
|  | 1011924 | Electrozi E42A, diametru 4 mm | kg | 1.728 |
|  | 1019100 | Cartus pentru impuscat | 10 buc | 24.12 |
|  | 1019109 | Dibluri pentru conexiune | 10 buc | 24.12 |
|  | 1139042 | Clei "" | kg | 0.36 |
|  | 5009030 | Flanse | 10 buc | 1.80 |
|  | 5009031 | Scoabe | 10 buc | 12.06 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 32.40 |
|  | 5009070 | Racordari | 10 buc | 3.24 |
|  | 040502 | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) | h-ut | 4.86 |
|  | 331451 | Perforatoare electrice | h-ut | 8.712 |
| 108 | Pret de piata | Tub vinilplast d.20 | m | 180.00 |
|  | 2521216704235 | Tub vinilplast d.20 | m | 180.00 |
| 109 | pret | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 4.00 |
|  | 2023550010 | Cutie (doze) pentru distributia circuitelor | buc | 4.00 |
| 110 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 1.61 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 5.10 |
| 111 | pret | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 5.00 |
|  | 2023550011 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat | buc | 5.00 |
| 112 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.08 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 3.048 |
|  | 1011977 | Suruburi cu piulite si saibe | kg | 0.12 |
|  | 5009061 | Fisa de izolatie | buc | 8.16 |
|  | 5440089 | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv | kg | 0.034 |
| 113 | pret | Priza de fisa tip ingropat | buc | 8.00 |
|  | 2023550012 | Priza de fisa tip ingropat | buc | 8.00 |
| 114 | pret | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 13.00 |
|  | 2023550016 | Cutie pentru prize si intrerupatoare | buc | 13.00 |
| 115 | 08-03-594-2 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 (resursele conform formularului desfasurat) | 100 buc | 0.05 |
|  | 1 | Muncitor | h-om | 5.80 |
|  | 5009113 | Prezoane | buc | 10.20 |
|  | 5009129 | Priza de tavan | 100 buc | 0.102 |
|  | 5009264 | Teava de policlorvinila | kg | 0.14 |
| 116 | pret | Corpuri de iluminat: Lungimea ~1200mm, inclusiv 2 lampi LED Philips CorePro (sau similar) Putere min. 15.5W, 4000K, Indicele de redare a culorii (CRI) min. 80 | buc | 5.00 |
|  | 2875274400503 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente (Cu minim 2 lampi LED, Lungimea ~1200mm) | buc | 5.00 |

APROBAT

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.