	Amenajarea curtii interiore din RM, mun. Chisinau, str.Belgrad 19/3
	Formular Nr.1 desfasurat
WinСmeta

	(denumirea obiectivului)
	


Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3
 Plan general (10/25-5 PG) Teren sport Etapa I

Intocmit in preţuri  curente 

	№

crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse
	Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice
	U.M.
	Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme

	
	
	
	
	Pe unitate de masura
	Pe volumul total


	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 1. Tartan teren de sport



	1
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	7,610



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	68,718

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	7,61

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	10,654

	2
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	76,100



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	75,339

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	87,515

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	7,61

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	15,981

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	31,962

	3
	DI107
	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic

	t
	
	0,304



	
	23203226000401
	Bitum
	t
	1,0300
	0,313

	
	2952220000000
	Autogudronator 3500 l - 3600 l
	h-ut
	0,3000
	0,091

	4
	DB16D
	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala / Acoperire din Asfalt SMAg2; k=1,25 la materiale si utilaj pentru grosimea stratului finala de 50mm

	m2
	
	761,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,1200
	91,32

	
	1111000100013120
	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte SMAg2
	t
	0,0940
	89,418

	
	1421102200000
	Nisip bitumat
	t
	0,0030
	2,854

	
	2710603420379
	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm
	kg
	0,0110
	10,464

	
	2952240004010
	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi  R 8-14 de 14tf
	h-ut
	0,0114
	10,844

	5
	CN54B
	Aplicarea manuala a primerului pentru mixturi cauciucate 0,25 kg/m2

	m2
	
	761,000



	
	7141020013301
	Zugrav vopsitor cat. 3
	h-om
	0,1200
	91,32

	
	2430226101010P
	Primer pentru mixturi cauciucate
	kg
	0,2500
	190,25

	
	810741
	Hirtie pentru slefuit uscata
	buc
	0,0500
	38,05

	6
	CG25B
	Suprafete de sport din mixturi cauciucate tip SBR calibru 0.5-2.5mm gr. 8mm si EPDM calibru 1.0-3.5 mm gr.8 mm (consumuri resurse noi: granule de cauciuc SBR calibru 0.5-2.5mm = 5.6kg/m2, granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm = 8.0 kg/m2, adeviz pentru granule - 2.46 kg/m2 (aplicativ, se exclud resursele: margaritar (nisip), benzina, nisip sortat, lemn de foc, bitum pentru drumuri, filer de calcar); se modifica resursul "Topitor de bitum" in "Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic"

	m2
	
	761,000



	
	7129040010110
	Asfaltator
	h-om
	0,6700
	509,87

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,0800
	60,88

	
	14121221008803
	Granule din cauciuc SBR calibru 0.5-2.5 mm
	kg
	5,6000
	4 261,60

	
	14121221008802
	Granule de cauciuc EPDM calibru 1.0-3.5 mm
	kg
	8,0000
	6 088,00

	
	23201162005733
	Adeziv pentru granule 
	kg
	2,4600
	1 872,06

	
	2952270003818
	Malaxor  pentru mortar de 150 L actionat cu motor termic
	h-ut
	0,0400
	30,44

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Tartan teren de sport
	

	2. Borduri



	7
	DE11A
	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x10 pe beton C16/20

	m
	
	105,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1200
	12,60

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,1800
	18,90

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0480
	5,04

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	1,0200
	107,10

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0030
	0,315

	
	266612280032350
	Bordura 100x20x10
	m
	1,0050
	105,525

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0030
	0,315

	8
	DE10A
	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm / Bordura 100x30x15 pe beton C16/20

	m
	
	159,000



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,1500
	23,85

	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,4400
	69,96

	
	2663102100037
	Beton clasa C16/20
	m3
	0,0450
	7,155

	
	2651122100024
	Ciment portland P 40 saci S388
	kg
	2,9200
	464,28

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,0080
	1,272

	
	26661228002823
	Bordura 100x30x15
	m
	1,0050
	159,795

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,0060
	0,954

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Borduri
	

	3. Pavaj pietoni



	9
	TsE06B
	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv

	100m2
	
	1,560



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	9,0300
	14,087

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	1,0000
	1,56

	
	2952240004004
	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf
	h-ut
	1,4000
	2,184

	10
	TsC54C
	Strat de fundatie din pietris GA 85 LA30 fr.8-32

	m3
	
	23,400



	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	0,9900
	23,166

	
	14211022000620
	Pietris GA 85 LA30 fr.8-32
	m3
	1,1500
	26,91

	
	4100126202818
	Apa
	m3
	0,1000
	2,34

	
	2912340002506
	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min
	h-ut
	0,2100
	4,914

	
	2592270004021
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg
	h-ut
	0,4200
	9,828

	11
	DE18A
	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat,asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm / Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm

	m2
	
	156,000



	
	7129020012800
	Pavator
	h-om
	0,5802
	90,511

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	0,0158
	2,465

	
	26611128006520
	Placi prefabricate din beton (stil loft beton) dim. 24,5x24,5/24,5x33/16,5x24,5/16,5x16,5cm gr.=6cm
	m2
	1,0150
	158,34

	
	2651122100027
	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)
	kg
	1,6000
	249,60

	
	2651122100442
	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)
	kg
	7,8700
	1 227,72

	
	1421102200546
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)
	m3
	0,0050
	0,78

	
	1421102200547
	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)
	m3
	0,0428
	6,677

	
	2881116002701
	Disc pentru taiat placi
	buc
	0,0200
	3,12

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Pavaj pietoni
	

	4. Inventar sportiv



	12
	TsH38A
	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - porti de fotbal / Se exclude: Teava const f S lc 152 x 6 OLT 35 S 404/1 CL. A; Grinzi stejar cu 4 fete g=12/12-15/25mm l=5-6m; Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111; Vopsea gri  v.821 ntr 90-80; Zugrav vopsitor; Dulgher; Lacatus mecanic

	buc
	
	2,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	2,5100
	5,02

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	1,3400
	2,68

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	155,4300
	310,86

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,3630
	0,726

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,2870
	0,574

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,0690
	0,138

	13
	
	Poarta pentru fotbal 3660x1800x2140(h)

	buc
	
	2,000



	
	6006
	Poarta pentru fotbal 3660x1800x2140(h)
	buc
	1,0000
	2,00

	14
	TsH38F
	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal, la teren de baschet / Se exclude: Teava sudata constr cmh 51 x 2,6 /OL 32 1 S 7657; Teava const f. s. A /25 x 2,5/ OLT 35 S 503/1; Lemn rot. pt. piloti de ste.nec. A d=14-21 l=6-8m S 3416; Vopsea gri  v.821 ntr 90-80; Zugrav vopsitor; Lacatus mecanic; Dulgher

	buc
	
	2,000



	
	7123010010200
	Betonist
	h-om
	4,0700
	8,14

	
	9310060019900
	Muncitor necalificat
	h-om
	2,1200
	4,24

	
	2651122100402
	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500
	kg
	311,8500
	623,70

	
	1421102200082
	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm
	m3
	0,7250
	1,45

	
	1421102200525
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm
	m3
	0,5690
	1,138

	
	4100116202806
	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.
	m3
	0,1290
	0,258

	15
	
	Sistem baschet mono stalp panou 120x90 cm, inel si plasa, fixare prin betonare

	buc
	
	2,000



	
	6002
	Sistem baschet mono stalp panou 120x90 cm, inel si plasa, fixare prin betonare 
	buc
	1,0000
	2,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	
	

	
	
	Total Inventar sportiv
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale
	
	

	
	
	Cheltuieli de transport
	
	

	
	
	Cheltuieli directe
	
	

	
	
	Cheltuieli de regie
	
	

	
	
	Total cu Cr
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	Total cu Bd
	
	

	
	
	TVA
	
	

	
	
	Total deviz:
	
	


	Elaborat 
	

	                                       (numele, prenumele, funcţia, semnătura,)


